## 二、采购要求

（一） 技术需求

| 江西艺术职业学院公寓组合床柜清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考图片 | 技术参数 | 外形尺寸（mm） | 数量 |
| 庐山中大道校区6栋学生公寓（27间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 两连体三人位学生公寓钢木连体床（含床板、爬梯、蚊帐杆） |  | 工艺要求：床架为钢木结构，采用卡槽、插接式和螺丝固定组装而成，拆装方便；组装完成后床架应不会摇动，安全且稳定牢靠。所有钢制件均为冷轧钢板经一次成型闭合管材，型材经浸泡式酸洗、磷化处理,符合国家标准,各钢件全部采用二氧化碳保护焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好。所有钢材经除油、除锈、酸洗、中和、表调、磷化等工序后静电喷涂塑粉，经高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力均符合标准，表面波纹均匀一致。 1、床边立柱：采用88mm*88mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥360mm。床立柱正面外侧为大弧形，降低磕碰撞伤的风险；带上下一次成型的PP塑料脚 2、床长横梁：采用70mm*30mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥260mm。 3、床短横梁：采用60mm*20mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥260mm 4、床中立柱：采用85mm*68mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥350mm，带上下一次成型的PP塑料脚套。 5、床爬梯：采用20mm*40mm*1.2mm优质方管，踏板长400×最宽处90mm（最窄处68mm）*厚25mm（靠内侧15mm厚）*壁厚度1.5mm，左右脚踏位置各镶嵌一块箭头荧光条，四周应有模具冲压成型的防滑凸纹，踏步靠外一侧镶嵌一条荧光条（以起到夜间学生识别踏步位置，保证夜间上下楼梯的安全），踏板经模具冲压成型，爬梯与上长横梁采用螺丝连接，床爬梯脚下与床中立柱连接固定。 6、床前护栏：护栏上横管采用20mm*30mm D形闭合管，材料厚度≥1.2mm；内嵌≥17mm（ENF 级）实木多层板； 7、床头护栏：护栏上横管采用20mm*30mm D形闭合管，材料厚度≥1.2mm；内嵌≥17mm（ENF 级）实木多层板，护栏高度≥300mm。 8、床尾护栏（具备上楼梯拉手功能）：采用20mm*20mm方管，材料厚度≥1.2mm。 9、床挂件：采用≥1.8mm优质冷轧钢板，立面成型后尺寸为≥26mm*26mm*180mm。 10、床桓：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一次成型工艺，成型尺寸39*30闭合管，材料厚度≥1.2mm；每根承重力≥280kg，整体床铺横梁数量≥5根，间隙≤400mm。 11、床后拉杆：采用30mm*60mm方管，材料厚度≥1.2mm。 12、床板：采用≥16mm 厚杉木板拼接而成，经烘干、抛光处理， 木材进行防虫、除脂、干燥处理，产品结构强度好和外观牢固， 材质符合国家标准要求，拼接及铺装缝隙应小于 2mm，不得多于8块拼接，床板背面采用 4 根30×30mm实木方条用地板钉加固。 13、蚊帐杆：采用直径≥15mm圆形管或15mm*15mm方管材料厚度≥1.0mm，蚊帐杆插入边立柱的管件内壁，内置滑块与蚊帐杆采用无螺丝连接设计且不能徒手拔出，整体在边立柱内壁上下进行不同高度的调节，蚊帐杆与立柱管件内壁贴合固定，安全稳固。 | 4000*900*2200/2900(mm)（整体规格允许正负偏差10mm） | 54套 |
| 2 | 储物柜 |  | 1、基材：柜体采用≥17mm厚ENF级实木多层板，背板采用≥7mm厚ENF级实木多层板，所有板材均经过防虫、抗菌防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面，耐磨、耐热、耐污染； 3、封边：采用同色1.0mmPVC封边条，所有板材均四周封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然； 4、五金件：采用五金配件，缓冲铰链、不锈钢挂衣杆、拉手、三合一连接件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理. 5、结构设计：整体均分六个储物区；储物区内置一根不锈钢挂衣杆用于挂放衣物，柜门带挂锁锁片，开门方式为单门单向侧开，门侧带条型拉手，底部设置回形防潮钢架，采用20mm*20mm矩形管焊接制作。 | 1350*600*2000（±5mm） | 27个 |
| 3 | 公寓椅 |  | 1、规格：480mm（宽）*550mm（深）*820mm （高） 2.靠背板：规格为宽410mm*高245mm。 采用优质PP塑料材料吹塑一次成型，表面防滑设计，造型符合人体工程学，坐靠舒适，吹塑坐背板与铁架吻合，椅坐背板使用螺栓固定。配件使用增强塑料，耐寒耐磨，背板有扶手口，易于搬动，靠背与坐板材料一致； 3.椅架：座板支撑采用椭圆钢管15mm*30mm*1.2mm（厚），上椅腿采用椭圆钢管20mm*40mm*1.2mm（厚），下椅腿采用椭圆钢管30mm*50mm*1.2mm（厚），椅脚两端配置高强度增强塑料脚套，螺丝固定，以防脱落。后脚套尺寸：≥217mm*90mm*35mm，增大受力面防止椅子后到。两椅腿间设有横档，横档采用椭圆钢管，尺寸为30mm*50mm*1.2mm（厚）焊接。焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀、应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 4、脚套:椅子脚套配件使用增强固定塑料。耐寒耐磨，经久耐用。各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末采用静电喷塑。 | 480*550*820（±5mm） | 162张 |
| 4 | 三人组合桌 |  | 1、基材：台面板采用≥25mm厚优质 ENF 级实木多层板，桌体采用≥15mm厚优质 ENF 级实木多层板，背板采用≥7mm厚ENF级实木多层板，所有板材为优质 ENF 级实木多层板，均经过防虫、抗菌防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面，耐磨、耐热、耐污染； 3、封边：采用PVC封边条，厚度≥1.2mm，所有板材均四周封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然； 4、脚架：采用碳素钢管40mm*40mm，材料厚度≥1.2mm。 5、五金件：采用五金配件，缓冲导轨，缓冲铰链，三合一连接件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。 6、结构设计：整体分学习区及储物区；书桌上方3组双开掩门柜，桌面下方配置三个抽屉，柜门及抽面均带挂锁锁片，柜门侧带优质铝合金拉手。 | 1840*600*1780（±5mm） | 54个 |
| 庐山中大道校区3栋学生公寓（1间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 两连体三人位学生公寓钢木连体床（含床板、中梯、蚊帐杆） |  | 工艺要求：床架为钢木结构，采用卡槽、插接式和螺丝固定组装而成，拆装方便；组装完成后床架应不会摇动，安全且稳定牢靠。所有钢制件均为冷轧钢板经一次成型闭合管材，型材经浸泡式酸洗、磷化处理,符合国家标准,各钢件全部采用二氧化碳保护焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好。所有钢材经除油、除锈、酸洗、中和、表调、磷化等工序后静电喷涂塑粉，经高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力均符合标准，表面波纹均匀一致。 1、床边立柱：采用88mm*88mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥360mm。床立柱正面外侧为大弧形，降低磕碰撞伤的风险；带上下一次成型的PP塑料脚 2、床长横梁：采用70mm*30mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥260mm。 3、床短横梁：采用60mm*20mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥260mm 4、床中立柱：采用85mm*68mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥350mm，带上下一次成型的PP塑料脚套。 5、床中梯：中梯正面扶手（即床位连接杆）为20mm*40mm*1.2mm方管，拉手采用φ19mm*1.0mm厚优质圆管弯曲而成。中梯下边合理设计四层储物柜，板材均采用17mm厚ENF级实木多层板制作，板露边处选用同色PVC加热熔胶封边，做到平整，不炝边、受热受冻不会脱胶开裂，中梯背板选用≥7mm厚ENF级环保双饰面实木多层板，双面平整度好制作，带优质门链及拉手，便于学生放置物品，使用下翻式开门，踏板为规格500mm*220mm*≥厚25mm，采用优质ENF级实木多层板制作。 6、床前护栏：护栏上横管采用20mm*30mm D形闭合管，材料厚度≥1.2mm；内嵌≥17mm（ENF 级）实木多层板； 7、床头护栏：护栏上横管采用20mm*30mm D形闭合管，材料厚度≥1.2mm；内嵌≥17mm（ENF 级）实木多层板，护栏高度≥300mm。 8、床尾护栏（具备上楼梯拉手功能）：采用20mm*20mm方管，材料厚度≥1.2mm。 9、床挂件：采用≥1.8mm优质冷轧钢板，立面成型后尺寸为≥26mm*26mm*180mm。 10、床桓：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一次成型工艺，成型尺寸39*30闭合管，材料厚度≥1.2mm；每根承重力≥280kg，整体床铺横梁数量≥5根，间隙≤400mm。 11、床后拉杆：采用30mm*60mm方管，材料厚度≥1.2mm。 12、床板：根据实际尺寸制作，杉木板要双面抛光，用手抚摸无毛刺，干燥、无腐烂的、新原木材质。不得多于8块拼接，床板背面采用30×30mm木托方4条。 13、蚊帐杆：采用直径≥15mm圆形管或15mm*15mm方管材料厚度≥1.0mm，蚊帐杆插入边立柱的管件内壁，内置滑块与蚊帐杆采用无螺丝连接设计且不能徒手拔出，整体在边立柱内壁上下进行不同高度的调节，蚊帐杆与立柱管件内壁贴合固定，安全稳固。 | 4550*900*2200/2900(mm)（整体规格允许正负偏差10mm） | 2套 |
| 2 | 公寓椅 |  | 1、规格：480mm（宽）*550mm（深）*820mm （高） 2.靠背板：规格为宽410mm*高245mm。 采用优质PP塑料材料吹塑一次成型，表面防滑设计，造型符合人体工程学，坐靠舒适，吹塑坐背板与铁架吻合，椅坐背板使用螺栓固定。配件使用增强塑料，耐寒耐磨，背板有扶手口，易于搬动，靠背与坐板材料一致； 3.椅架：座板支撑采用椭圆钢管15mm*30mm*1.2mm（厚），上椅腿采用椭圆钢管20mm*40mm*1.2mm（厚），下椅腿采用椭圆钢管30mm*50mm*1.2mm（厚），椅脚两端配置高强度增强塑料脚套，螺丝固定，以防脱落。后脚套尺寸：≥217mm*90mm*35mm，增大受力面防止椅子后到。两椅腿间设有横档，横档采用椭圆钢管，尺寸为30mm*50mm*1.2mm（厚）焊接。焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀、应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 4、脚套:椅子脚套配件使用增强固定塑料。耐寒耐磨，经久耐用。各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末采用静电喷塑。 | 480*550*820（±5mm） | 6张 |
| 3 | 三人组合桌 |  | 1、基材：台面板采用≥25mm厚优质 ENF 级实木多层板，桌体采用≥15mm厚优质 ENF 级实木多层板，背板采用≥7mm厚ENF级实木多层板，所有板材为优质 ENF 级实木多层板，均经过防虫、抗菌防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面，耐磨、耐热、耐污染； 3、封边：采用PVC封边条，厚度≥1.2mm，所有板材均四周封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然； 4、脚架：采用碳素钢管40mm*40mm，材料厚度≥1.2mm。 5、五金件：采用五金配件，缓冲导轨，缓冲铰链，三合一连接件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。 6、结构设计：整体分学习区及储物区；书桌上方3组双开掩门柜，桌面下方配置三个抽屉，柜门及抽面均带挂锁锁片，柜门侧带优质铝合金拉手。 | 1840*600*1780（±5mm） | 2个 |
| 4 | 储物柜 |  | 1、基材：柜体采用≥17mm厚ENF级实木多层板，背板采用≥7mm厚ENF级实木多层板，所有板材均经过防虫、抗菌防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面，耐磨、耐热、耐污染； 3、封边：采用PVC封边条，所有板材均四周封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然； 4、五金件：采用五金配件，缓冲铰链、不锈钢挂衣杆、拉手、三合一连接件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理. 5、结构设计：整体分三层挂衣区，挂衣区内置一根不锈钢挂衣杆用于挂放衣物，柜门带挂锁锁片，开门方式为单门单向侧开，门侧带条型拉手，底部设置回形防潮钢架，采用20mm*20mm矩形管焊接制作。 | 450*600*2000（±5mm） | 2个 |
| 方志敏大道校区14号学生公寓（99间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 两连体四人位学生公寓钢木连体床（含床板、爬梯、蚊帐杆） |  | 工艺要求：床架为钢木结构，采用卡槽、插接式和螺丝固定组装而成，拆装方便；组装完成后床架应不会摇动，安全且稳定牢靠。所有钢制件均为冷轧钢板经一次成型闭合管材，型材经浸泡式酸洗、磷化处理,符合国家标准,各钢件全部采用二氧化碳保护焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好。所有钢材经除油、除锈、酸洗、中和、表调、磷化等工序后静电喷涂塑粉，经高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力均符合标准，表面波纹均匀一致。 1、床边立柱：采用88mm*88mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥360mm。床立柱正面外侧为大弧形，降低磕碰撞伤的风险；带上下一次成型的PP塑料脚 2、床长横梁：采用70mm*30mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥260mm。 3、床短横梁：采用60mm*20mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥260mm 4、床中立柱：采用85mm*68mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥350mm，带上下一次成型的PP塑料脚套。 5、床爬梯：采用20mm*40mm*1.2mm优质方管，踏板长400×最宽处90mm（最窄处68mm）*厚25mm（靠内侧15mm厚）*壁厚度1.5mm，左右脚踏位置各镶嵌一块箭头荧光条，四周应有模具冲压成型的防滑凸纹，踏步靠外一侧镶嵌一条荧光条（以起到夜间学生识别踏步位置，保证夜间上下楼梯的安全），踏板经模具冲压成型，爬梯与上长横梁采用螺丝连接，床爬梯脚下与床中立柱连接固定。 6、床前护栏：护栏上横管采用20mm*30mm D形闭合管，材料厚度≥1.2mm；内嵌≥17mm（ENF 级）实木多层板； 7、床头护栏：护栏上横管采用20mm*30mm D形闭合管，材料厚度≥1.2mm；内嵌≥17mm（ENF 级）实木多层板，护栏高度≥300mm。 8、床尾护栏（具备上楼梯拉手功能）：采用20mm*20mm方管，材料厚度≥1.2mm。 9、床挂件：采用≥1.8mm优质冷轧钢板，立面成型后尺寸为≥26mm*26mm*180mm。 10、床桓：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一次成型工艺，成型尺寸39*30闭合管，材料厚度≥1.2mm；每根承重力≥280kg，整体床铺横梁数量≥5根，间隙≤400mm。 11、床后拉杆：采用30mm*60mm方管，材料厚度≥1.2mm。 12、床板：根据实际尺寸制作，杉木板要双面抛光，用手抚摸无毛刺，干燥、无腐烂的、新原木材质。不得多于8块拼接，床板背面采用30×30mm木托方4条。 13、蚊帐杆：采用直径≥15mm圆形管或15mm*15mm方管材料厚度≥1.0mm，蚊帐杆插入边立柱的管件内壁，内置滑块与蚊帐杆采用无螺丝连接设计且不能徒手拔出，整体在边立柱内壁上下进行不同高度的调节，蚊帐杆与立柱管件内壁贴合固定，安全稳固。 | 3800*900*2200/2900(mm)（整体规格允许正负偏差10mm） | 99套 |
| 2 | 公寓椅 |  | 1、规格：480mm（宽）*550mm（深）*820mm （高） 2、椅子脚采用截面：≥（长50mm*宽25mm*厚1.5mm）厚椭圆钢管折弯成型，*整体呈C型结构。全部钢管都用液压一次抽芯成型，富有流线感。钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接需要达到满焊要求，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。 3、椅坐背板：选全新PP材料，用吹塑模具中空吹塑一次成型，颜色为灰白色。表面有防滑设计，造型符合人体工程学，坐靠舒适。坐板采用PP中空吹塑一次注塑成型外形尺寸坐板:≥(宽410mmx深465mm)(宽深±3mm)，靠背板采用 PP中空吹塑一次注塑成型外形尺寸≥(长460mmx高320mm)(长高±3 mm),（坐板、背板允许±5mm）。 4、脚套:椅子脚套配件使用增强固定塑料。耐寒耐磨，经久耐用。各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末采用静电喷塑。 | 480*550*820（±5mm） | 396张 |
| 3 | 学习桌 |  | 1.整体尺寸：长 2400mm*高 1800mm*深 600mm。➡️由衣柜，书架，桌面板，铁架组合而成。 2.材质要求：桌面板：选用≥25mm 厚优质 ENF 级实木多层板。板露边 处选用同色 1.0mmPVC 加热溶胶同色封边，做到平整，不炝边、 受热受冻不会脱胶开裂，所用板材具备防水、防火、永不褪色等 特点。桌架采用采用碳素钢管40mm*40mm*1.2mm.桌架尺寸：1200mm*600mm*590mm,桌架下方设有踏脚板。 3.其它板材：选用 17mm 厚 ENF级实木多层板。板露边处选用同色 1.0mmPVC 加热溶胶同色封边，做到平整，不炝边、受热受冻不会 脱胶开裂，所用板材具备防水、防火、永不褪色等特点。（材料厚度不允许负偏离） 4.背板：选用 5mm 厚实木多层板。（材料厚度不允许负偏离） 5.拉手：拉手为优质铝合金拉手。 6.配件：所有五金件采用优质材料制作，抽屉采用三节优质轧道 且抽拉顺滑、流畅。锁具为单片式挂锁锁扣。 | 2400mm* 600mm* 1800mm | 99个 |
| 庐山中大道校区4栋学生公寓常规宿舍（30间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 两连体三人位学生公寓钢木连体床（含床板、中梯、蚊帐杆） |  | 工艺要求：床架为钢木结构，采用卡槽、插接式和螺丝固定组装而成，拆装方便；组装完成后床架应不会摇动，安全且稳定牢靠。所有钢制件均为冷轧钢板经一次成型闭合管材，型材经浸泡式酸洗、磷化处理,符合国家标准,各钢件全部采用二氧化碳保护焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好。所有钢材经除油、除锈、酸洗、中和、表调、磷化等工序后静电喷涂塑粉，经高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力均符合标准，表面波纹均匀一致。 1、床边立柱：采用88mm*88mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥360mm。床立柱正面外侧为大弧形，降低磕碰撞伤的风险；带上下一次成型的PP塑料脚 2、床长横梁：采用70mm*30mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥260mm。 3、床短横梁：采用60mm*20mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥260mm 4、床中立柱：采用85mm*68mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥350mm，带上下一次成型的PP塑料脚套。 5、床中梯：中梯正面扶手（即床位连接杆）为20mm*40mm*1.2mm方管，拉手采用φ19mm*1.0mm厚优质圆管弯曲而成。中梯下边合理设计四层储物柜，板材均采用17mm厚ENF级实木多层板制作，板露边处选用同色PVC加热熔胶封边，做到平整，不炝边、受热受冻不会脱胶开裂，中梯背板选用≥7mm厚ENF级环保双饰面实木多层板，双面平整度好制作，带优质门链及拉手，便于学生放置物品，使用下翻式开门，踏板为规格500mm*220mm*≥厚25mm，采用优质ENF级实木多层板制作。 6、床前护栏：护栏上横管采用20mm*30mm D形闭合管，材料厚度≥1.2mm；内嵌≥17mm（ENF 级）实木多层板； 7、床头护栏：护栏上横管采用20mm*30mm D形闭合管，材料厚度≥1.2mm；内嵌≥17mm（ENF 级）实木多层板，护栏高度≥300mm。 8、床尾护栏（具备上楼梯拉手功能）：采用20mm*20mm方管，材料厚度≥1.2mm。 9、床挂件：采用≥1.8mm优质冷轧钢板，立面成型后尺寸为≥26mm*26mm*180mm。 10、床桓：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一次成型工艺，成型尺寸39*30闭合管，材料厚度≥1.2mm；每根承重力≥280kg，整体床铺横梁数量≥5根，间隙≤400mm。 11、床后拉杆：采用30mm*60mm方管，材料厚度≥1.2mm。 12、床板：根据实际尺寸制作，杉木板要双面抛光，用手抚摸无毛刺，干燥、无腐烂的、新原木材质。不得多于8块拼接，床板背面采用30×30mm木托方4条。 13、蚊帐杆：采用直径≥15mm圆形管或15mm*15mm方管材料厚度≥1.0mm，蚊帐杆插入边立柱的管件内壁，内置滑块与蚊帐杆采用无螺丝连接设计且不能徒手拔出，整体在边立柱内壁上下进行不同高度的调节，蚊帐杆与立柱管件内壁贴合固定，安全稳固。 | 4600*900*2200/2900(mm)（整体规格允许正负偏差10mm） | 60套 |
| 2 | 储物柜1 |  | 1、基材：柜体采用≥17mm厚ENF级实木多层板，背板采用≥7mm厚ENF级实木多层板，所有板材均经过防虫、抗菌防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面，耐磨、耐热、耐污染； 3、封边：采用PVC封边条，所有板材均四周封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然； 4、五金件：采用五金配件，缓冲铰链、不锈钢挂衣杆、拉手、三合一连接件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理. 5、结构设计：整体均分4个储物区；储物区内置一根不锈钢挂衣杆用于挂放衣物，柜门带挂锁锁片，开门方式为单门单向侧开，门侧带条型拉手，底部设置回形防潮钢架，采用20mm*20mm矩形管焊接制作。 | 940*600*2000（±5mm） | 30个 |
| 2 | 储物柜2 |  | 1、基材：柜体采用≥17mm厚ENF级实木多层板，背板采用≥7mm厚ENF级实木多层板，所有板材均经过防虫、抗菌防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面，耐磨、耐热、耐污染； 3、封边：采用PVC封边条，所有板材均四周封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然； 4、五金件：采用五金配件，缓冲铰链、不锈钢挂衣杆、拉手、三合一连接件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理. 5、结构设计：整体均分8个储物区；储物区内置一根不锈钢挂衣杆用于挂放衣物，柜门带挂锁锁片，开门方式为单门单向侧开，门侧带条型拉手，底部设置回形防潮钢架，采用20mm*20mm矩形管焊接制作。 | 1880*600*2000（±5mm） | 30个 |
| 3 | 公寓椅 |  | 1、规格：480mm（宽）*550mm（深）*820mm （高） 2.靠背板：规格为宽410mm*高245mm。 采用优质PP塑料材料吹塑一次成型，表面防滑设计，造型符合人体工程学，坐靠舒适，吹塑坐背板与铁架吻合，椅坐背板使用螺栓固定。配件使用增强塑料，耐寒耐磨，背板有扶手口，易于搬动，靠背与坐板材料一致； 3.椅架：座板支撑采用椭圆钢管15mm*30mm*1.2mm（厚），上椅腿采用椭圆钢管20mm*40mm*1.2mm（厚），下椅腿采用椭圆钢管30mm*50mm*1.2mm（厚），椅脚两端配置高强度增强塑料脚套，螺丝固定，以防脱落。后脚套尺寸：≥217mm*90mm*35mm，增大受力面防止椅子后到。两椅腿间设有横档，横档采用椭圆钢管，尺寸为30mm*50mm*1.2mm（厚）焊接。焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀、应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 4、脚套:椅子脚套配件使用增强固定塑料。耐寒耐磨，经久耐用。各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末采用静电喷塑。 | 480*550*820（±5mm） | 180张 |
| 4 | 三人组合桌 |  | 1、基材：台面板采用≥25mm厚实木多层板，桌体采用≥15mm厚实木多层板，背板采用≥7mm厚ENF级实木多层板，所有板材均经过防虫、抗菌防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面，耐磨、耐热、耐污染； 3、封边：采用PVC封边条，厚度≥1.2mm，所有板材均四周封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然； 4、脚架：采用25mm*25mm中空矩形封闭钢管，材料厚度≥1.2mm。 5、五金件：采用五金配件，缓冲导轨，缓冲铰链，三合一连接件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。 6、结构设计：整体分学习区及储物区；书桌上方3组双开掩门柜，桌面下方配置三个抽屉，柜门及抽面均带挂锁锁片，柜门侧带条型拉手。 | 1840*600*1780（±5mm） | 60个 |
| 庐山中大道校区4栋学生公寓（111、211、311、411房间，共4间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 两连体三人位学生公寓钢木连体床（含床板、爬梯、蚊帐杆） |  | 工艺要求：床架为钢木结构，采用卡槽、插接式和螺丝固定组装而成，拆装方便；组装完成后床架应不会摇动，安全且稳定牢靠。所有钢制件均为冷轧钢板经一次成型闭合管材，型材经浸泡式酸洗、磷化处理,符合国家标准,各钢件全部采用二氧化碳保护焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好。所有钢材经除油、除锈、酸洗、中和、表调、磷化等工序后静电喷涂塑粉，经高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力均符合标准，表面波纹均匀一致。 1、床边立柱：采用88mm*88mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥360mm。床立柱正面外侧为大弧形，降低磕碰撞伤的风险；带上下一次成型的PP塑料脚 2、床长横梁：采用70mm*30mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥260mm。 3、床短横梁：采用60mm*20mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥260mm 4、床中立柱：采用85mm*68mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥350mm，带上下一次成型的PP塑料脚套。 7、床中梯：中梯正面扶手（即床位连接杆）为20mm*40mm*1.2mm方管，拉手采用φ19mm*1.0mm厚优质圆管弯曲而成。中梯下边合理设计四层储物柜，板材均采用17mm厚ENF级实木多层板制作，板露边处选用同色PVC加热熔胶封边，做到平整，不炝边、受热受冻不会脱胶开裂，中梯背板选用≥7mm厚ENF级环保双饰面实木多层板，双面平整度好制作，带优质门链及拉手，便于学生放置物品，使用下翻式开门，踏板为规格500mm*220mm*≥厚25mm，采用优质ENF级实木多层板制作。 8、床前护栏：护栏上横管采用20mm*30mm D形闭合管，材料厚度≥1.2mm；内嵌≥17mm（ENF 级）实木多层板； 9、床头护栏：护栏上横管采用20mm*30mm D形闭合管，材料厚度≥1.2mm；内嵌≥17mm（ENF 级）实木多层板，护栏高度≥300mm。 10、床尾护栏（具备上楼梯拉手功能）：采用20mm*20mm方管，材料厚度≥1.2mm。 11、床挂件：采用≥1.8mm优质冷轧钢板，立面成型后尺寸为≥26mm*26mm*180mm。 12、床桓：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一次成型工艺，成型尺寸39*30闭合管，材料厚度≥1.2mm；每根承重力≥280kg，整体床铺横梁数量≥5根，间隙≤400mm。 14、床后拉杆：采用30mm*60mm方管，材料厚度≥1.2mm。 15、床板：根据实际尺寸制作，杉木板要双面抛光，用手抚摸无毛刺，干燥、无腐烂的、新原木材质。不得多于8块拼接，床板背面采用30×30mm木托方4条。 16、蚊帐杆：采用直径≥15mm圆形管或15mm*15mm方管材料厚度≥1.0mm，蚊帐杆插入边立柱的管件内壁，内置滑块与蚊帐杆采用无螺丝连接设计且不能徒手拔出，整体在边立柱内壁上下进行不同高度的调节，蚊帐杆与立柱管件内壁贴合固定，安全稳固。 | 4000*900*2200/2900(mm)（整体规格允许正负偏差10mm） | 8套 |
| 4 | 组合桌 |  | 1、基材：台面板采用≥25mm厚实木多层板，桌体采用≥15mm厚实木多层板，背板采用≥7mm厚ENF级实木多层板，所有板材均经过防虫、抗菌防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面，耐磨、耐热、耐污染； 3、封边：采用PVC封边条，厚度≥1.2mm，所有板材均四周封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然； 4、脚架：采用25mm*25mm中空矩形封闭钢管，材料厚度≥1.2mm。 5、五金件：采用五金配件，缓冲导轨，缓冲铰链，三合一连接件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。 6、结构设计：整体分学习区及储物区；书桌上方为空格书架，桌面下方配置一个抽屉和一个掩门柜，柜门及抽面均带挂锁锁片，柜门侧带条型拉手。 | 1860*600*1780（±5mm） | 16个 |
| 2 | 公寓椅 |  | 1、规格：480mm（宽）*550mm（深）*820mm （高） 2.靠背板：规格为宽410mm*高245mm。 采用优质PP塑料材料吹塑一次成型，表面防滑设计，造型符合人体工程学，坐靠舒适，吹塑坐背板与铁架吻合，椅坐背板使用螺栓固定。配件使用增强塑料，耐寒耐磨，背板有扶手口，易于搬动，靠背与坐板材料一致； 3.椅架：座板支撑采用椭圆钢管15mm*30mm*1.2mm（厚），上椅腿采用椭圆钢管20mm*40mm*1.2mm（厚），下椅腿采用椭圆钢管30mm*50mm*1.2mm（厚），椅脚两端配置高强度增强塑料脚套，螺丝固定，以防脱落。后脚套尺寸：≥217mm*90mm*35mm，增大受力面防止椅子后到。两椅腿间设有横档，横档采用椭圆钢管，尺寸为30mm*50mm*1.2mm（厚）焊接。焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀、应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 4、脚套:椅子脚套配件使用增强固定塑料。耐寒耐磨，经久耐用。各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末采用静电喷塑。 | 480*550*820（±5mm） | 16张 |
| 庐山中大道校区4栋学生公寓（112、201、212、301、312、401、412房间，共7间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 两连体三人位学生公寓钢木连体床（含床板、爬梯、蚊帐杆） |  | 工艺要求：床架为钢木结构，采用卡槽、插接式和螺丝固定组装而成，拆装方便；组装完成后床架应不会摇动，安全且稳定牢靠。所有钢制件均为冷轧钢板经一次成型闭合管材，型材经浸泡式酸洗、磷化处理,符合国家标准,各钢件全部采用二氧化碳保护焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好。所有钢材经除油、除锈、酸洗、中和、表调、磷化等工序后静电喷涂塑粉，经高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力均符合标准，表面波纹均匀一致。 1、床边立柱：采用88mm*88mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥360mm。床立柱正面外侧为大弧形，降低磕碰撞伤的风险；带上下一次成型的PP塑料脚 2、床长横梁：采用70mm*30mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥260mm。 3、床短横梁：采用60mm*20mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥260mm 4、床中立柱：采用85mm*68mm经成型工艺焊接一次成型闭合管，材料厚度≥1.2mm，且横截面周长≥350mm，带上下一次成型的PP塑料脚套。 5、床爬梯：采用20mm*40mm*1.2mm优质方管，踏板长400×最宽处90mm（最窄处68mm）*厚25mm（靠内侧15mm厚）*壁厚度1.5mm，左右脚踏位置各镶嵌一块箭头荧光条，四周应有模具冲压成型的防滑凸纹，踏步靠外一侧镶嵌一条荧光条（以起到夜间学生识别踏步位置，保证夜间上下楼梯的安全），踏板经模具冲压成型，爬梯与上长横梁采用螺丝连接，床爬梯脚下与床中立柱连接固定。 6、床前护栏：护栏上横管采用20mm*30mm D形闭合管，材料厚度≥1.2mm；内嵌≥17mm（ENF 级）实木多层板； 7、床头护栏：护栏上横管采用20mm*30mm D形闭合管，材料厚度≥1.2mm；内嵌≥17mm（ENF 级）实木多层板，护栏高度≥300mm。 8、床尾护栏（具备上楼梯拉手功能）：采用20mm*20mm方管，材料厚度≥1.2mm。 9、床挂件：采用≥1.8mm优质冷轧钢板，立面成型后尺寸为≥26mm*26mm*180mm。 10、床桓：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一次成型工艺，成型尺寸39*30闭合管，材料厚度≥1.2mm；每根承重力≥280kg，整体床铺横梁数量≥5根，间隙≤400mm。 11、床后拉杆：采用30mm*60mm方管，材料厚度≥1.2mm。 12、床板：根据实际尺寸制作，杉木板要双面抛光，用手抚摸无毛刺，干燥、无腐烂的、新原木材质。不得多于8块拼接，床板背面采用30×30mm木托方4条。 13、蚊帐杆：采用直径≥15mm圆形管或15mm*15mm方管材料厚度≥1.0mm，蚊帐杆插入边立柱的管件内壁，内置滑块与蚊帐杆采用无螺丝连接设计且不能徒手拔出，整体在边立柱内壁上下进行不同高度的调节，蚊帐杆与立柱管件内壁贴合固定，安全稳固。 | 4000*900*2200/2900(mm)（整体规格允许正负偏差10mm） | 14套 |
| 2 | 公寓椅 |  | 1、规格：480mm（宽）*550mm（深）*820mm （高） 2.靠背板：规格为宽410mm*高245mm。 采用优质PP塑料材料吹塑一次成型，表面防滑设计，造型符合人体工程学，坐靠舒适，吹塑坐背板与铁架吻合，椅坐背板使用螺栓固定。配件使用增强塑料，耐寒耐磨，背板有扶手口，易于搬动，靠背与坐板材料一致； 3.椅架：座板支撑采用椭圆钢管15mm*30mm*1.2mm（厚），上椅腿采用椭圆钢管20mm*40mm*1.2mm（厚），下椅腿采用椭圆钢管30mm*50mm*1.2mm（厚），椅脚两端配置高强度增强塑料脚套，螺丝固定，以防脱落。后脚套尺寸：≥217mm*90mm*35mm，增大受力面防止椅子后到。两椅腿间设有横档，横档采用椭圆钢管，尺寸为30mm*50mm*1.2mm（厚）焊接。焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀、应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。 4、脚套:椅子脚套配件使用增强固定塑料。耐寒耐磨，经久耐用。各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末采用静电喷塑。 | 480*550*820（±5mm） | 42张 |
| 3 | 储物柜 |  | 1、基材：柜体采用≥17mm厚ENF级实木多层板，背板采用≥7mm厚ENF级实木多层板，所有板材均经过防虫、抗菌防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面，耐磨、耐热、耐污染； 3、封边：采用PVC封边条，所有板材均四周封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然； 4、五金件：采用五金配件，缓冲铰链、不锈钢挂衣杆、拉手、三合一连接件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理. 5、结构设计：整体均分六个储物区；储物区内置一根不锈钢挂衣杆用于挂放衣物，柜门带挂锁锁片，开门方式为单门单向侧开，门侧带条型拉手，底部设置回形防潮钢架，采用20mm*20mm矩形管焊接制作。 | 1250*600*2000（±5mm） | 7个 |
| 4 | 三人组合桌 |  | 1、基材：台面板采用≥25mm厚实木多层板，桌体采用≥15mm厚实木多层板，背板采用≥7mm厚ENF级实木多层板，所有板材均经过防虫、抗菌防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面，耐磨、耐热、耐污染； 3、封边：采用PVC封边条，厚度≥1.2mm，所有板材均四周封边，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然； 4、脚架：采用25mm*25mm中空矩形封闭钢管，材料厚度≥1.2mm。 5、五金件：采用五金配件，缓冲导轨，缓冲铰链，三合一连接件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。 6、结构设计：整体分学习区及储物区；书桌上方3组双开掩门柜，桌面下方配置三个抽屉，柜门及抽面均带挂锁锁片，柜门侧带条型拉手。 | 1840*600*1780（±5mm） | 14个 |

注：ENF 级多层板需满足 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准，甲醛释放量 ≤0.025 mg/m³，供应商须提供第三方检测机构出具的具有CMA 标识的检测报告佐证，未提供或提供的检测报告不符合谈判文件要求将做无效响应处理。

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足或优于，否则无效响应。

（二） 商务要求

1、交货期：2026年8月10日前，将货物及其配件、随机工具送达采购人指定地点进行安装调试并交付使用。（如因公寓内地脚线原因，导致组合床柜尺寸不一致，不能进行安装的，需成交供应商自行处理好地脚线进行安装，采购人不支付任何费用）

2、交货地点：江西艺术职业学院方志敏大道校区及庐山中大道校区。

3、付款方式：货物经安装验收合格、结算核对书面签字确认且成交供应商向采购人开具对应金额的合法有效发票后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价款的100%。成交供应商未按要求提供发票的，采购人有权顺延付款且不承担任何责任。（货物安装验收、结算核对以采购人签字为准）。

4、履约保证金：成交供应商应在与采购人签订合同之后，向采购人提交合同金额的 5%作为履约保证金（或履约保函），成交供应商履行完合同义务无违约情形且项目经采购人验收合格后，采购人 15 个工作日内将成交供应商所提交的履约保证金（或履约保函）全额无息退还。

5、货物运输及安装：

（1）成交供应商应将全部货物免费送达采购人指定的地所，并按家具设计图纸进行安装。否则，造成的任何损失由供应商承担。

（2）采购人在交货地点必须提供有照明及220伏插座用电条件的室内工作场所，以保证供应商对家具顺利安装，否则，由于采购人提供的工作条件造成安装时间拖延及相应损失由采购人承担。

（3）成交供应商严格执行《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定，并向采购人及有关部门解释安全工作保障及安装实施情况，保证施工人员、采购人及第三方人员身体及财产安全，杜绝一切安全事故与火灾事故的发生，若在制作及安装过程中，产生的任何事故责任及意外伤亡、疾病等，均由供应商自行承担，与采购人无关。

7、货物验收及维修

（1）供应商必须保证所提供货物为全新、未使用产品，符合安全使用标准，产品质量按谈判文件和响应文件上规定的材质等参数说明进行验收。签订合同前，供应商应按谈判文件要求提供家具样品，采购人按样品进行验收。

（2）所有家具安装完毕后，采购人应在十个工作日内进行验收，如有特殊原因可适当延期。

（3）质保期间，所有产品除采购人人为损坏或使用不当外，供应商应负责免费维护，但维修状况不影响采购人对该批货物已验收的效果。

8、质量保证及售后服务承诺

（1）自货物验收合格之日起供应商提供三年的免费保修期（人为因素除外）。在保修期内，对采购人非人为原因出现质量问题的产品或配件进行免费维修，确定不能使用的产品和产品配件进行免费更换。

（2）保修期满以后如产品质量出现问题供应商负责维修，只收取基本的料费和工费。

（3）维修响应时间：提供7x24小时售后服务热线；货物出现故障或质量问题，在接到采购人通知维修后，需1个工作日内安排人员到场维修。

（4）如供应商办公地址、联系电话、传真号码发生变更，应在变更当日以书面形式通知采购人，否则应承担相应责任。
（5）供应商保证每件家具应符合《家具使用说明书》明示的执行标准，且不得低于国家标准GB5296.6的要求。

成交结果公示期结束后，成交供应商需在五日内提供与谈判文件技术要求相符的组合床柜样品。若样品不符合谈判文件技术要求，采购人将不予签订合同。

注：响应文件中须针对该项要求提供承诺函（格式自拟，内容不得缺失或更改）并加盖供应商公章，未提供、少提供或提供证明材料不符合要求者作无效响应处理。

# 注：以上商务要求均须完全满足，否则视为无效响应。