一、技术要求

1.项目清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、信号灯、电子警察 |  |  |  |
| 1 | 机动车信号灯 | 套 | 4 |
| 2 | 智能一体化人行灯 | 套 | 8 |
| 3 | 交通信号控制机 | 套 | 1 |
| 4 | 信号灯杆件（含基础） | 套 | 4 |
| 5 | 1200W环保电子警察抓拍单元 | 套 | 4 |
| 6 | 1200万环保卡口抓拍单元 | 套 | 4 |
| 7 | 雷达视频车检器 | 套 | 4 |
| 8 | AI流量分析终端 | 台 | 1 |
| 9 | 交通灯信号检测器 | 套 | 1 |
| 10 | 环保气体爆闪灯 | 套 | 8 |
| 11 | 环境补光灯 | 套 | 4 |
| 12 | 路口终端 | 套 | 1 |
| 13 | 落地机柜 | 套 | 1 |
| 14 | 抱杆机柜 | 套 | 4 |
| 15 | 工业级光纤收发器 | 对 | 4 |
| 16 | 电警监控杆（含基础） | 套 | 4 |
| 17 | 信控电警集成 | 项 | 1 |
| 二、信控、电警配套 |  |  |  |
| 18 | 检修手孔井 | 套 | 19 |
| 19 | 控制电缆线 | 米 | 300 |
| 20 | 信号控制电缆线 | 米 | 350 |
| 21 | 信号控制电缆线 | 米 | 250 |
| 22 | 监控设备电缆线 | 米 | 400 |
| 23 | 双胶屏蔽通讯线 | 米 | 400 |
| 24 | 室外网线 | 米 | 300 |
| 25 | 光纤 | 米 | 500 |
| 26 | 过马路管道 | 米 | 70 |
| 27 | 管道开挖 | 米 | 100 |
| 28 | PE管 | 米 | 275 |
| 29 | 管道开挖 | 米 | 275 |
| 30 | 跑道修复 | 平方 | 25 |
| 三、标志标牌 |  |  |  |
| 31 | 违法标志板 | 块 | 6 |
| 32 | 测速标志板 | 块 | 4 |
| 33 | 限速标志板 | 块 | 4 |
| 34 | 禁停标志板 | 块 | 4 |
| 35 | 信号标志板 | 块 | 4 |
| 36 | 让行标志板 | 块 | 16 |
| 37 | 路口标志板 | 块 | 23 |
| 38 | 人行标志板 | 块 | 10 |
| 39 | 窄道标志板 | 块 | 1 |
| 40 | 指路标志板 | 块 | 4 |
| 41 | 危化标志板 | 块 | 4 |
| 42 | 标志板杆 | 根 | 58 |
| 43 | 指路标志杆件（含基础） | 根 | 4 |
| 44 | 标志牌F杆拆除 | 套 | 2 |
| 四、标线清线 |  |  |  |
| 45 | 标线 | m2 | 2030 |
| 46 | 标线 | m2 | 180 |
| 47 | 标记 | m2 | 200 |
| 48 | 标线清除 | m2 | 1900 |
| 五、隔离设施 |  |  |  |
| 49 | 隔离护栏 | m | 350 |
| 50 | 警示柱 | 根 | 60 |
| 51 | 护栏端头反光柱 | 根 | 8 |
| 52 | 道口标柱 | 根 | 65 |
| 53 | 防撞桶 | 个 | 20 |
| 六、测速卡口 |  |  |  |
| 54 | 900万环保测速抓拍单元 | 台 | 2 |
| 55 | 环保气体爆闪灯 | 台 | 4 |
| 56 | 测速终端 | 台 | 1 |
| 57 | 测速雷达 | 台 | 4 |
| 58 | 速度显示屏 | 套 | 2 |
| 59 | 抱杆机箱 | 台 | 1 |
| 60 | 电源线 | 米 | 1350 |
| 61 | 光缆配线 | 米 | 1200 |
| 62 | 测速卡口集成 | 项 | 1 |
| 七、封闭化管理 |  |  |  |
| 63 | 充电发卡一体机 （内置机械臂） | 台 | 1 |
| 64 | 自助收卡一体机 （含伸缩机构） | 台 | 1 |
| 65 | 危化车定位卡 | 张 | 240 |
| 66 | 引导扩声终端 | 套 | 2 |
| 67 | 车牌识别一体机 | 台 | 10 |
| 68 | 高速挡车器 | 台 | 10 |
| 69 | 智能识别终端 | 台 | 1 |
| 70 | 摆式速通门（左） | 台 | 1 |
| 71 | 摆式速通门（右） | 台 | 1 |
| 72 | 卡口边缘节点 | 台 | 7 |
| 73 | 防爆布控球 | 台 | 2 |
| 74 | ONU设备 | 台 | 12 |
| 75 | 值班岗亭 | 套 | 1 |
| 76 | 值守座椅 | 张 | 1 |
| 77 | 岗亭值守终端 | 台 | 4 |
| 78 | 安全岛 | 套 | 1 |
| 79 | 封闭化集成 | 项 | 1 |
| 八、园区智管平台 |  |  |  |
| 80 | 园区智管平台 | 套 | 1 |
| 81 | 应用服务器 | 台 | 1 |
| 82 | 云服务器 | 台 | 1 |

2.技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、信号灯、电子警察 |  |  |
| 1 | 机动车信号灯 | 1.满屏信号灯、横装 2.包含灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍（直径：180mm） 3.面罩规格：φ400mm ；面罩材质：玻璃 4.外壳材质：铝压铸；表面处理：黑色喷塑哑光 5.LED数量：红156，黄156，绿156 6.LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm 7.LED直径：φ5mm ；单管电流：＜18mA 8.LED寿命：≥70000小时；绝缘电阻：≥500MΩ 9.介电强度：≥1440V；中心光强：400 ~1000 cd 10.可视距离：＞450m；可视角度：＞30° 11.工作电压：AC 220V±44V，50HZ 12.功率：功率≤20W 13.防护等级≥IP53 |
| 2 | 智能一体化人行灯 | 1.集成行人闯红灯相机，支持行人闯红灯行为检测、取证及发布 2.不小于37.6英寸LCD高亮屏，支持行人闯红灯违法行为发布、广告发布 3.倒计时灯带长度：前：640mm，后：640mm，左：960mm，右：960mm 4.支持语音播报。 5.不少于1个RS-485接口；1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 6.镜头规格不小于30mm 7.网口数量：1；USB数量：2 8.图片格式：JPEG；图片分辨率≥4096*2160 9.支持行人闯红灯抓拍、人员密度统计 10.视频分辨率≥4096*2160；帧率≥25fps(4096*2160) 11.传感器类型：1” Global shutter CMOS(*2) 12.摄像机像素≥900W 13.彩色0.01Lux @(F1.2，AGC ON) 14.防护等级≥IP65 |
| 3 | 交通信号控制机 | 1.支持单点自适应控制 2.支持64个相位（主相位+跟随相位共64个） 3.不少于2个RS-232接口；2个RS-485接口；1个USB接口 4.不少于4块灯控板数量；灯控输出路数：44，最大可扩展至55路 5.支持无线遥控器； 6.不少于1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；支持选配4G、Wi-Fi 7.支持北斗/GPS双模，可软件禁用GPS。 8.支持8路行人按钮输入 9.防护等级≥IP65 10.配备控制面板，可进行信号机状态的实时控制和方案手动调整 11.具备独立硬件黄闪控制板，不依靠程序控制，提高安全性 12.信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 13.信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 14.信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 15.信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； 16.信号机具备不少于10个按键的手控面板，其中不少于6个按键可自定义控制方式。具备不少于18按键遥控器，遥控器控制距离可通过按键调整，可控制距离不低于1km。 17.支持不少于220个周期方案，包含不少于50信号控制周期方案和50可变车道周期方案。支持不少于120个日计划，包含不少于110信号控制周计划和110可变车道日计划。 18.支持不少于12个主相位、12个跟随相位独立控制；支持主相位重复配置，支持不少于6环和56栅栏(屏障)配置方案。支持多种调度计划，信控方案及可变车道调度计划分别支持不少于56种周调度，56种日常调度，112种特殊调度，250个周期方案，56个日计划，64个日计划时间段。 |
| 4 | 信号灯杆件（含基础） | 1.整体热镀锌后喷塑、深灰色，包含基础笼； 2.F型双横杆； 3.立杆H6.5m/悬臂8m（悬臂长可据现场实际予以调整），杆臂厚≥6mm，支臂厚≥4mm； 4.杆体距地面30mm-100mm处应留有穿线孔，并配备防水檐、盖板及固定螺钉； 5.安装灯具处应留有出线孔，并配备橡胶护套、电缆线回水弯挂钩； 6.灯杆顶部安装塑料或经防腐处理的金属防水管帽，灯杆底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋； 7.灯杆及所有配件防腐性能应符合GB/T18226的规定； 8.包含≥1400mm×1400mm×1800m基础规格开挖、制模、余土清运、标号C25以上商砼浇筑，确保基础牢固。 9.防雷须采用400mm×4mm的镀锌扁钢接地。 |
| 5 | 1200W环保电子警察抓拍单元 | 1.高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。 2.内置摄像机采用2个1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4112 × 3072，帧率高达25帧。 3.具有不少于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、3个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口； 4.不少于1个触发/报警输入口、7路F+/F-输出接口(可作为补光灯同步输出控制)、1个 SYNC 信号灯电源同步输入口。 5.设备的镜头和两个 sensor 一体化设计,具有独立三角分光棱镜分光结构装置,分别接收可见光和红外光; 6.抓拍支持输出三张同时刻同目标图片,包括可见光路图片(全彩)、红外路图片(黑白)和融合图片(全彩),三张图片抓拍时间为同一时刻,抓拍运动目标,三张图片中目标位置相同无位移。 7.支持同时预览两路 sensor 视频, 设备场景中放置红外 LED 常亮灯,朝向摄像机镜头,可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光,同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。 8.支持LED频闪灯同步补光。 9.支持机动车辆、非机动车、行人抓拍。 10.支持车牌、车型、车身颜色（环境光有要求）、车标、子品牌等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能。 11.红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测。 12.支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。 13.可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。 14.支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别。 15.具有机动车、行人、骑行者检测功能；在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天目标检测捕获率>95%；晚上目标检测捕获率>95%；白天目标检测准确率>95%；晚上目标检测准确率>95%。 16.在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为捕获率>95%；夜间违法行为捕获率>95%；白天违法行为记录有效率>95%；夜间违法行为记录有效率>95%。 17.在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，号牌无污损白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下，白天车牌号识别准确率≥95%，晚上车牌号识别准确率≥95%； 白天车身颜色识别准确率≥95%，晚上车身颜色识别准确率≥95%； 白天车辆类型识别准确率≥95%，晚上车辆类型识别准确率≥95%。 |
| 6 | 1200万环保卡口抓拍单元 | 1.高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。 2.内置摄像机采用2个1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4112 × 3072，帧率高达25帧。 3.设备的镜头和两个 sensor 一体化设计,具有独立三角分光棱镜分光结构装置,分别接收可见光和红外光； 4.抓拍支持输出三张同时刻同目标图片,包括可见光路图片(全彩)、红外路图片(黑白)和融合图片(全彩),三张图片抓拍时间为同一时刻,抓拍运动目标,三张图片中目标位置相同无位移。 5.支持同时预览两路 sensor 视频, 设备场景中放置红外 LED 常亮灯,朝向摄像机镜头,可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光,同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。 6.具有不少于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)； 7.不少于3个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口； 8.不少于1个触发/报警输入口、7路F+/F-输出接口(可作为补光灯同步输出控制)、1个 SYNC 信号灯电源同步输入口。 9.支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯或外置LED灯加红外爆闪同步补光。 10.支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。 11.支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。 12.支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。 13.支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。 14.可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。 15.支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别。 16.支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加5200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出OSD 叠加2800种车辆子品牌并显示相应的年款。 17.支持检测并跟踪指定区域内不少于180个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等。在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率不低于95%。在白天视频光照正常、夜间视频补光正常情况下，白天违法行为捕获率>95%；夜间违法行为捕获率>95%；白天违法行为记录有效率>95%；夜间违法行为记录有效率>95%。 |
| 7 | 雷达视频车检器 | 1.高精度毫米波雷达 & 400万低照度摄像机。 2.传感器≥1/1.8"CMOS ；测速范围：0~250km/h 3.扫频带宽：424MHz@宽波束；169MHz@窄波束 4.速度分辨率：0.25m/s；速度精度：±0.13m/s 5.测距精度：±0.45m @窄波束；±0.2m @宽波束 6.最小照度：彩色3.759mLux@（F1.6，AGC ON） 7.视频分辨率≥2688×1520；帧率：25fps（2688×1520） 8.图片格式：JPEG；图片分辨率≥2688×1520 9.不少于1个RS-485接口；2 个RJ45 100M /1000M自适应以太网口；1个继电器开关 10.最大支持12车道多目标机动车检测，纵向350米。 11.支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测。 12.支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传。 13.支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等。 14.每个车道支持2个虚拟线圈（最大支持6个），输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置。 15.支持检测目标的历史行驶轨迹可在视频上叠加，支持叠加的目标轨迹数不低于30条，同时支持在设备WEB界面查看目标行驶轨迹。 16.设备结构上内置不可拆卸高精度检测仪，检测仪最小刻度可达0.5，俯仰角及水平角检测误差不大于0.5°。 17.防护等级≥IP67。 |
| 8 | AI流量分析终端 | 1.支持对信号机进行全局感应决策，支持各方向实时交通参数优化控制，决策频次≤3秒。 2.支持实时交通参数预测，实现对信号机进行周期级自适应控制，决策频次为每周期。 3.支持接入雷视交通流量检测数据，挖掘交通流时变规律，自动划分控制时段并生成控制预案。 4.支持任意平交路口形态（三岔路口、四岔路口…）。 5.支持94种常规放行模式。 6.支持对信号机及关联雷视等设备运行状态监测及报警。 7.内置32G存储卡（最大支持128GB），支持本地存储与查询过车、周期统计数据等信控相关业务数据。 8.支持数据循环覆盖存储。 9.3个RJ45 1000M以太网口，支持双网域应用。 10.支持展示路口通行状态评估信息，包括路口总体评估、控制效益评估以及通行状态特征评估等三个维度。路口总体评估可展示控制效益综合评估指数、路口饱和度； 11.控制效益评估可展示绿灯利用率、溢流率、红初最大排队比、最大排队长度；通行状态特征评估可展示最大车均延迟时长、平均速度。 12.支持展示周期式自适应控制评估信息，可展示周期与流量一致性变化指标。支持展示全局感应控制评估信息，可展示相位清空率、绿灯延长时间过车率等指标。 13.支持展示交通状态估计信息，可展示速度图、延误图、拥堵时空图、车辆轨迹图。 |
| 9 | 交通灯信号检测器 | 1.不少于16路信号灯交流信号输入接口 2.不少于4个RS485输出接口 3.不少于1路100M网口输出 4.不少于1个5VDC输出接口 5.不少于5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式 6.不少于16路交通灯状态指示 7.实时输出交通灯信号状态 8.功耗：＜5W |
| 10 | 环保气体爆闪灯 | 1.光源类型：LED灯珠、气体灯管 2.发光角度：LED：10°；气体灯：10° 3.色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K 4.补光距离：16~25m 5.光栅：内置LED格栅 6.覆盖范围：单车道 7.电源：220V±20% 8.瞬时功率：1500W 9.响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us 10.触发方式：电平量，可配置开关量 11.LED触发频率：1Hz~250Hz 12.LED触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态 13.爆闪时长：300us 14.RS485接口：1路，基线不带485需下配置单实现 15.气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次） 16.防护等级不低于IP65 |
| 11 | 环境补光灯 | 1.铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用钢化玻璃，透光效果好。 2.优质高亮度LED暖光源芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高。 3.经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染。 4.采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰。 5.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。 6.灯体设计新颖别致，体积小、重量轻、适应性强，安装简单，调节方便。 7.结构采用IP66设计，可靠防水、防尘。 8.不含有害金属铅、汞，绿色环保。 9.功耗：60W MAX。 |
| 12 | 路口终端 | 1.具有不少于18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。 2.具有不少于2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子。 3.标配2个4T硬盘；设备4个SATA盘接口，单盘最大支持8T 4.支持过车记录存储、图片存储、视频存储、视频osd叠加、数据上传、视频流转发。 5.支持配置多种字符叠加、图片合成模式。 6.支持黑白名单功能、区间测速、区间限停；卡口匹配、电警卡口匹配、模糊匹配。 7.支持交通数据（卡口、违法、事件、取证、人体）查询，web导出，交通流量展示。 8.支持对接显示屏、音柱。 9.支持图片存储和录像存储的空间配额设置。 10.支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能。 11.防护等级≥IP54 12.可添加不少于12路IP摄像机，总码率不小于240Mbps；支持对接入摄像机进行实时预览与录像存储，支持对图片进行实时预览和存储，并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端。 13.支持接入不少于2个LED屏并发布对应信息至LED屏，发布信息可自定义。 14.可将抓拍数据、违章数据上传至不少于1个远程主机、2个FTP服务器，并具备断网恢复后的自动续传功能，支持数据重传功能，支持上传历史数据的优先级控制功能。 |
| 13 | 落地机柜 | 1.室外机柜，尺寸600mm（宽）× 800mm（高）× 430mm（深）（不含帽檐和基座），单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器。 2.设备安装基于 19 英寸标准结构设计，有17U 安装空间，具有良好的安装通用性。 3.机柜含有强电模块，包含220V电源防雷，2P25A空气1个，三芯插座一个，1P10A空开8个。 4.机柜为单层机构，外侧钣金厚度为 1.2mm，有效的保证了机柜的强度需求。 5.风扇安装在柜体的顶部居中位置，可有效的降低主设备散发出来的温度。 6.机柜内含照明模块，方便设备夜间维护。 7.防护等级≥IP55，保护内部设备不受恶劣环境的干扰。 |
| 14 | 抱杆机柜 | 1.外壳材质：镀锌钢板，机箱厚度1.0mm。 2.功能配置：双路220V10A空气开关1个，双路220V电源防雷器1个，3芯插座一个。 3.防护等级≥IP54。 4.工作环境温度：-30℃～+60℃。 5.工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结。 6.安装方式：抱杆安装。 |
| 15 | 工业级光纤收发器 | 1.4个10/100BaseT（X）自适应RJ45接口； 2.1个100BaseFX以太网光纤接口，FC和SC可选； 3.单模单纤，传输距离可达20公里； 4.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准； 5.存储转发交换方式； 6.广播风暴防护； 7.支持QoS技术； 8.平均无故障时间MTBF≥10万小时； 9.全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70 ˚C； 10.工业级设计,安装简便、即插即用。1口百兆光纤收发器工业导轨式发送机； 11.光口：百兆光口12、距离：20公里； 12.含发送端和接收端。 |
| 16 | 电警监控杆（含基础） | 1.整体热镀锌后喷塑、深灰色，包含基础笼； 2.立杆H6.3m/悬臂10m (悬臂长可据现场实际调整)，杆臂厚≥8,支臂厚≥5mm； 3.杆体距地面0.3m-1.0m处应留有穿线孔，并配备防水檐、盖板及固定螺钉；4.安装灯具处应留有出线孔，并配备橡胶护套、电缆线回水弯挂钩； 5.灯杆顶部安装塑料或经防腐处理的金属防水管帽，灯杆底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋； 6.灯杆及所有配件防腐性能应符合GB/T18226的规定； 7.包含≥2000mmm×2000mm×2000mm基础开挖、制模、余土清运、标号C25以上商砼浇筑，确保基础牢固。 8.防雷须采用400mm×5mm的镀锌扁钢接地。 |
| 17 | 信控电警集成 | 包含路口信控、电警系统所涉及的设备运输、吊装、熔纤、安装、调试等，须保障设备良好运行。 |
| 二、信控、电警配套 |  |  |
| 18 | 检修手孔井 | 1、大小根据现场订制；2、包含厚度≥30mm水泥钢筋制井盖或铸墨开盖(井盖印字永修交警/公安交警)；3、井壁水泥沙浆涂抹；4、检修手孔井中的管道口应高于手井底20cm; |
| 19 | 控制电缆线 | RVV2*2.5mm² |
| 20 | 信号控制电缆线 | RVV7*1mm² |
| 21 | 信号控制电缆线 | RVV5*1mm² |
| 22 | 监控设备电缆线 | RVV3*1mm² |
| 23 | 双胶屏蔽通讯线 | RVVSP2*1mm² |
| 24 | 室外网线 | 室外超六类防水网线 |
| 25 | 光纤 | 4芯单模室外光缆 |
| 26 | 过马路管道 | 包含DN钢管加厚Ф110mm |
| 27 | 管道开挖 | 现场施工开挖及恢复 |
| 28 | PE管 | Ф50mm |
| 29 | 管道开挖 | 人行道、绿化带管道现场施工开挖及恢复 |
| 30 | 跑道修复 | 红色EPDM颗粒，5mm厚度。含胶水、稀释剂 |
| 三、标志标牌 |  |  |
| 31 | 违法标志板 | 100*60cm违法抓拍标志，采用超强级反光膜 |
| 32 | 测速标志板 | 100*150cm前方100米测速标志，采用超强级反光膜 |
| 33 | 限速标志板 | c80cm限速标志，采用超强级反光膜 |
| 34 | 禁停标志板 | c80cm禁停标志，采用超强级反光膜 |
| 35 | 信号标志板 | 三角90cm注意信号灯标志，采用超强级反光膜 |
| 36 | 让行标志板 | 外径80cm停车让行标志，采用超强级反光膜 |
| 37 | 路口标志板 | a90cm前方路口标志，采用超强级反光膜 |
| 38 | 人行标志板 | a80cm人行横道标志，采用超强级反光膜 |
| 39 | 窄道标志板 | a90cm前方路口变窄标志，采用超强级反光膜 |
| 40 | 指路标志板 | 400*250cm指路标志 |
| 41 | 危化标志板 | 50*250cm危化出口标志，采用超强级反光膜 |
| 42 | 标志板杆 | 标志板配套安装杆件，杆件高度1.3M，依据现场环境进行浇筑安装或者其他固定安装。 |
| 43 | 指路标志杆件（含基础） | 1.指路标志杆件，立柱c273*12*8500，横梁c152*8*6400（含所有零星配件，法兰盘等），基础2000*2000*2000 2.200厚碎石垫层 3.c25混凝土基础，木模 3.c8箍筋，c14带肋主筋 4.c25混凝土包封，木模 5.地脚螺栓 6.余方弃置5km |
| 44 | 标志牌F杆拆除 | 原8.5米标志牌F杆拆除。含炮机、吊车拆除、旧杆件运输到指定地点、跑道修补 |
| 四、标线清线 |  |  |
| 45 | 标线 | 纵向标线 热熔涂料 普通型 |
| 46 | 标线 | 纵向标线 热熔涂料 震荡型 |
| 47 | 标记 | 文字、字符、图形标记 热熔涂料 |
| 48 | 标线清除 | 标线清除（水除线） |
| 五、隔离设施 |  |  |
| 49 | 隔离护栏 | 80-120cm高中央隔离护栏，详见大样 |
| 50 | 警示柱 | 1.2m高警示柱，φ120，外贴红白色反光膜，构件采用热浸镀锌进行防锈处理 |
| 51 | 护栏端头反光柱 | 76*750*2.0mm |
| 52 | 道口标柱 | 76*750*2.0mm |
| 53 | 防撞桶 | 60*80cm，可注水注沙 |
| 六、测速卡口 |  |  |
| 54 | 900万环保测速抓拍单元 | 1.高清抓拍单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。 2.内置摄像机采用2个1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧。镜头规格≥16mm 3.不少于3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 4.不少于1个触发/报警输入；7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制 5.支持信号灯电源同步输入 ；支持LED频闪灯同步补光。 6.设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 7.抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）。 8.三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍秒表显示为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 9.支持机动车辆、非机动车、行人抓拍。 10.支持车牌、车型、车身颜色（环境光有要求）、车标、子品牌等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能。 11.红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测。 12.支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。 13.可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传； 14.支持中国香港、中国澳门和大陆车牌识别。 15.支持对不低于30×15 像素～1000×2500 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤30°、水平倾斜角度≤30°、俯仰角度≤30°的机动车车牌号码。 16.支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加不少于7000种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加不少于3600 种车辆子品牌并显示相应的年款。 17.白天机动车捕获率≥95%；晚上机动车捕获率≥95%。白天机动车号牌识别准确率≥95%；晚上机动车号牌识别准确率≥95%。 |
| 55 | 环保气体爆闪灯 | 1.光源类型：LED灯珠、气体灯管 2.发光角度：LED：10°；气体灯：10° 3.色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K 4.补光距离：16~25m 5.光栅：内置LED格栅 6.覆盖范围：单车道 7.电源：220V±20% 8.瞬时功率：1500W 9.响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us 10.触发方式：电平量，可配置开关量 11.LED触发频率：1Hz~250Hz 12.LED触发占空比：1%~39%，当占空比大于等于40%时进入自保护状态 13.爆闪时长：300us 14.RS485接口：1路，可配置（基线不带485需下配置单实现） 15.气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次） 16.防护等级不低于IP65 |
| 56 | 测速终端 | 1.嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘； 2.具备不少于4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 3.最大支持4TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 4.支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 5.可配置多种字符叠加、图片合成模式； 6.支持区间测速功能； |
| 57 | 测速雷达 | 1.工作频率：24GHz 2.水平角：<6°；俯仰角：<6° 3.作用距离：18~38m（可调整） 4.测速范围10km/h-250km/h 5.测速误差：车速20km/h-180km/h，误差-0.5km/h-0km/h；车速180km/h及以上，误差-1km/h-0km/h 6.WIFI升级及参数配置，可通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置 7.输入电压为9V-24V范围内测速雷达能正常工作 8.雷达测速单元功耗应不大于2W 9.防护等级IP66 |
| 58 | 速度显示屏 | 1.测速距离不低于150米，含标识尺寸不低于140*70cm 2.控制方式：异步；灯管驱动方式: 恒流 3.亮度均匀性≥97%；平整度≤1mm 4.视距：动态距离210m；静态距离250m 5.盲点率：1/10000 6.衰减率(工作3年) ≤20% 7.使用寿命≥10 万小时 |
| 59 | 抱杆机箱 | 1.外壳材质：镀锌钢板，机箱厚度1.0mm 2.功能配置：双路220V10A空气开关1个，双路220V电源防雷器1个，3芯插座一个 3.防护等级≥IP54 4.工作环境温度：-30℃～+60℃ 5.工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结。 6.安装方式：抱杆安装 |
| 60 | 电源线 | RVV2*2.5mm² |
| 61 | 光缆配线 | 含 4 芯光缆以及敷设实施 |
| 62 | 测速卡口集成 | 包含测速卡口系统所涉及的设备运输、吊装、熔纤、安装、调试等，须保障设备良好运行。 |
| 七、封闭化管理 |  |  |
| 63 | 充电发卡一体机 （内置机械臂） | 1、支持一键呼叫； 2、支持可视对讲，监控室配置一套主机可与多台设备进行通话； 3、高集成：集充电、读卡、发卡、内置机械臂、LED屏幕、LCD屏幕、声光报警、空调、语音播报于一体的自助充电发卡一体机； 4、声光报警：坏卡或读写失败、车道设备有异常情况、车辆闯关时，系统可通过报警器提示进行处理； 5、语音播报：设备内置语音播放器，实时指引操作，播报内容现场自定义； 6、安装风扇、空调：精准调控机箱内温度，应对室外高温高湿挑战。于寒冷地域，配置加热器并内壁敷贴保温棉，确保设备低温下稳定运行，无惧严寒考验； 7、单机器卡槽容量不低于160张定位卡，单次发卡操作时间≤3S，自动切换卡夹时间≤3S/次； 8、发卡机支持2条出卡口，发卡过程其中1个出卡口故障可自动切换另1个出卡口； 9、机器上半部分支持LCD屏幕用于用于提示操作步骤，发卡信息提示等，屏幕尺寸：21.5寸，1920*1080； 10、下半部分支持LED屏幕用于过车信息显示或者用户自定义信息发布； 11、可通过操作屏上的“一键清卡”按钮，清出1、2号工位的卡道内留存的卡片，方便清点卡片数量； 12、每个工位都配有1个卡回收通道和对应的回收盒，回收不能正常写入信息的通行卡，避免无车辆信息地通行卡被使用，减少因读写失败而导致发卡时间延误和人工干预； 13、当通行卡被取走之后，发卡机构快速将新的通行卡输送到机芯读写天线位置待命，方便新的信息写入、发卡操作； 14、能够高效进行一车一卡的无人值守发卡功能，根据车道设备采集的车辆信息，并将信息快速写入通行卡，通过面板伸缩机构自行送卡到取卡口。并通过卡口指示灯亮绿灯闪烁，来提醒司机取卡。车道内无车时，按键不出卡，前一张卡取走3秒时间内，按键视为无效操作，防止重复取卡、丢卡。也可设定为当前车辆驶出车道，才允许下一车辆按键取卡。 15、正常工作噪声小于65dB(A),工作温度-20℃-+50℃。 16、防尘防水等级不低于IP54。 |
| 64 | 自助收卡一体机 （含伸缩机构） | 1、支持一键呼叫； 2、支持可视对讲，监控室配置一套主机可与多台设备进行通话； 3、高集成：读卡、收卡、收卡自动伸缩机构、LED屏幕、LCD屏幕、声光报警、空调、语音播报于一体的自助收卡机； 4、声光报警：坏卡或读写失败、车道设备有异常情况、车辆闯关时，系统可通过报警器提示进行处理； 5、语音播报：设备内置语音播放器，实时指引操作，播报内容现场自定义； 6、安装风扇、空调：精准调控机箱内温度，应对室外高温高湿挑战。于寒冷地域，配置加热器并内壁敷贴保温棉，确保设备低温下稳定运行，无惧严寒考验； 7、单机器收容量≥240张定位卡，单次收卡操作时间≤3S； 8、收卡机上面板为伸缩机构，最大伸缩距离200mm。车辆达到后，能够向外伸出一段距离，便于司机投卡。收卡后，面板缩回，避免车辆通过时刮擦损坏。伸缩面板具有降级功能，当伸缩面板出现故障无法伸缩时，通行卡依然可以从卡口进行回收； 9、机器上半部分支持LCD屏幕用于用于提示操作步骤，发卡信息提示等，屏幕尺寸：21.5寸，1920*1080； 10、下半部分支持LED屏幕用于过车信息显示或者用户自定义信息发布； 11、正常工作噪声小于65dB(A),工作温度-20℃-+50℃。 12、防尘防水等级不低于IP54。 |
| 65 | 危化车定位卡 | 1、1800mAh锂电池； 2、type-C/磁吸充电； 3、定位上报间隔：工作状态1秒~10分钟可配；休眠状态1秒~30分钟可配； 4、支持一键报警；远程语音推送；支持北斗定位/4G/NFC； 5、防护等级IP67; 6、指示灯功能：支持充电指示、通讯成功指示、电量指示。 |
| 66 | 引导扩声终端 | 可接收提示系统扩声信号，声音不低于120分贝。 |
| 67 | 车牌识别一体机 | 1、分辨率:2880*1620；光圈:F1.35-F2.68 2、镜头类型:变焦镜头2.7-13.5mm 3、协议对接:支持Onvif、GB/T28181、GA/T1400、HTTP、MQTT；视频压缩格式:H.265，H.264 4、智能识别:支持车牌识别、车型识别、车标识别、车款识别、车身颜色、车牌颜色识别、折返检测、滞留检测 5、LCD屏尺寸:10.1寸；LCD屏分辨率:600*1024；LCD屏亮度:1000cd/㎡ 6、内置音频:内置喇叭，支持万能语音播报 7、灯珠数量:6颗；角度:30°；灯颜色:暖光；色温:3000-3500K 8、开关量:2路输出，2路输入；RS485:1路；网口:RJ45*2 9、电源:AC 220V 10、防护等级:IP54 |
| 68 | 高速挡车器 | 1、升降时间:2~6秒可调节；升降次数:≥500万次 2、标配防砸雷达 3、遥控器功能:开闸、落闸、暂停；遥控接口:≥30米 4、断电手抬:支持；遇阻返回:支持；车队模式:支持；延时落杆:支持 5、工作电压:AC 220V ±10% 6、防护等级:IP54 |
| 69 | 智能识别终端 | 1、内置麦克风:支持 2、内置扬声器:支持 3、屏幕尺寸:7寸（竖屏）；屏幕比例:9:16；屏幕分辨率:600*1024；触摸屏:支持 4、补光:白光补光灯 红外补光灯 5、IO:输入：2路(IN1/IN2/GND)；输出：2路（NC1/IO1_P/IO1_N;NC2/IO2_P/IO2_N） 6、卡号最大库容:5W；最大库容:5W；本机记录容量:不带图：20万；带小图：5万；多人员库管理:支持最多16个人员库 7、支持WIFI 6、电源输入:DC12V(正负25%宽压范围) 7、网络:100Mbps单网口；串口:串口1路（1路RS485）；韦根接口:1路韦根入(W0/W1)；1路韦根出(W0/W1)；USB:尾线包含1路USB2.0接口 |
| 70 | 摆式速通门（左） | 1、6对红外对射，上6对，支持防尾随控制技术，未授权人员尾随闯入时会产生报警 2、支持常开、常闭模式，支持双向通行， 3、支持身份验证，经授权人员才可通过 4、支持接入遥控器，远程控制闸机开门 5、设备具有断电自动开门功能，通电后自动复位 6、通行速度30~60人每分钟，依据人员情况和通行模式浮动 7、物理接口支持RS485×1 8、机箱1.0mm机盖1.2mm厚304拉丝不锈钢 9、工作温度：-40℃-60℃ 、工作湿度：5%--80% |
| 71 | 摆式速通门（右） | 1、6对红外对射，上6对，支持防尾随控制技术，未授权人员尾随闯入时会产生报警 2、支持常开、常闭模式，支持双向通行， 3、支持身份验证，经授权人员才可通过 4、支持接入遥控器，远程控制闸机开门 5、设备具有断电自动开门功能，通电后自动复位 6、通行速度30~60人每分钟，依据人员情况和通行模式浮动 7、物理接口支持RS485×1 8、机箱1.0mm机盖1.2mm厚304拉丝不锈钢 9、工作温度：-40℃-60℃ 、工作湿度：5%--80% |
| 72 | 卡口边缘节点 | 1、基于预约数据、车辆信息数据、审核数据、违规数据、权限数据，进行车辆入园道闸识别设备控制管理，预约审核成功数据自动开闸、禁止驶入车辆语音提示且不抬杆。 2、根据下发白名单、黑名单的车辆数据，对入园车辆进行有筛选的通行。 3、园区智管平台车辆违规事件对接分析处理。 4、终端页面多端同步显示，支持单车道查看和管理操作、多车道平铺列表查看，道车牌识别数据实时动态显示。 5、根据车辆类型自动执行差异化放行规则，普通预约车辆校验通过后道闸自动抬杠，实现无感入园；危化品预约车辆行驶至入口后，系统通过现场标识或设备提示领取入园通行卡，领取后道闸自动抬杠，通发卡机器人过“发卡-收卡”环节实现危化品车辆和卡无感关联且行驶过程全流程追踪溯源。 6、人工操作情况场景：危化品车辆预约成功后行驶至入口时，需要人工将识别的车牌与通行卡进行人工操作关联（读卡器设备可识别出卡信息）。 7、通过终端设置数据筛选机制，将核心数据进行下发支持数据存储，将可通行的车辆和不可通行的车辆独存本地，设备识别车牌时可及时作出抬杠或不抬杆的执行操作。 8、网络环境不佳的情况下，行车数据支持暂存边缘终端，网络环境通后自动上行传输数据至服务端，进行数据同步处理。 |
| 73 | 防爆布控球 | 1.4G防爆便携球 2.传感器类型：1/2.8""ProgressiveScanCMOS 3.彩色最低照度：0.001Lux@(F1.6，AGCON)、黑白最低照度：0.0001Lux@(F1.6，AGCON) 4.屏幕尺寸：1.0 5.镜头焦距：4.5-135mm 6.分辨率：≥1920*1080 7.聚焦模式：自动;半自动;手动 8.光学变倍：≥30倍 9.支持图像宽动态、背光补偿、强光抑制、降噪、透雾、防抖 10.支持通过设备自身附带小屏显示当前电池电量、GPS状态、4G/5G状态、录像状态、剩余存储时间、蓝牙状态、平台连接状态、WiFi状态 11.支持双TF卡存储，单卡最大支持512G 12.支持单4G模块，支持额外扩展4G模块 13.配置可拆卸电池，电池容量≥13400mAh，单电池支持11小时以上连续工作 14.支持MIC、扬声器 15.底部配置高吸力磁铁 16.支持作业模式、车辆监拍、目标检测、区域入侵等算法，支持离岗检测、安全帽、吸烟、打电话、工作服等 17.支持作业场景自动寻人 18.支持对接气体传感器，气体浓度OSD叠加以及实时上传平台 19.支持Wi-Fi 20.定位：GPS;北斗;混合定位 21.关机充电时间：＜4小时 |
| 74 | ONU设备 | 1、物理接口不低于8个10/100/1000M RJ45口且均支持POE供电，单口最大功率不低于30W，整机最大功率不低于120W。 2、不低于1个1.25G/2.5G SFF光口，1个GPON/EPON端口。GPON传输速率上行1.25Gbps/下行2.5Gbps，EPON传输速率上行1.25Gbps/下行1.25Gbps。 3、支持端口限速和带宽控制，支持数据加密，广播抑制，VLAN配置。 4、支持动态带宽分配（DBA），支持ONU自动发现/链路检测/远程软件升级。 5、支持掉电告警，支持qos配置，支持端口隔离，支持防火墙设置。 |
| 75 | 值班岗亭 | 1、墙体部分：采用 80×80×2.0mm 镀锌钢管，副龙骨为 80×40×2.0mm 镀锌钢管；墙裙部分采用百叶装饰；内墙板采用优质免漆板（耐磨耐擦洗；有效隔热保温） 2、顶架部分：采用 50×30×1.5mm 和镀锌方管 30×30×1.5mm 作龙骨架；镀锌板隔热造型顶，采用全面防水设计防水工艺：采用特殊铰接工艺，用高强度密封结构胶收口，然后再放防水材料，彻底杜绝漏水之隐患；折边、滚圆、激光切割成型通过氩弧焊焊接到龙骨上形成；室内天花板采用PVC豪华扣板吊顶。 3、底架部分：采用 80×80×2.0mm 和 50×50×1.5mm 镀锌方管作骨架，上铺防腐建筑模板，面铺防滑花纹铝板，防震耐滑。 4、岗亭表面处理：岗亭所用的方钢均热镀锌防锈处理，然后进行环氧底漆+优质汽车漆喷涂，可以长期保持油漆的颜色、光泽、耐腐蚀性、防腐、环保作用 5、门窗部分：采用优质铝合金型材，钢质平开门，防盗门锁及配件。 6、电路系统：配电线、管线、空调插座、五孔插座、LED 节能吸顶灯、照明开关 7、辅助材料：强力胶、结构胶、固定螺丝、氟碳漆/环氧漆、磨片、焊丝。 8、岗亭配置：内有不锈钢（201#）电脑工作台、抽屉、空调架、空调插座及照明灯等。 9、岗亭整体规格:3000*2000*2800高 |
| 76 | 值守座椅 | 1、座面软质聚氨酯泡沫塑料密度≥25kg/m³，座高、座深、座宽均不低于400mm； 2、升降不低于60mm，底部滑轮支持360度旋转，支持20度后仰功能； 3、可调节腰枕、可翻转扶手，人体工学椅背。 |
| 77 | 岗亭值守终端 | 1、操作系统:Linux 2、本地视频输出:HDMI1个、VGA1个 3、内存:DDR3 512MB * 2；存储:Nand Flash 256MB 4、USB接口:1个USB 3.0 + 1个USB 2.0；网口:8内网+1外网，10M/100M自适应 5、工作电压（V）:DC48V/1.3A；功耗（W）:≤20W（含硬盘） 6、车场管理:支持增加、删除、编辑停车场 7、支持设置停车场名称、停车位数、固定车位数、收费规则分组 8、出入口LED屏配置:支持配置启停显示场景、语音音量、显示时间可配置、滚动方式可配置 、字体颜色可配置 9、车辆分组:支持新建、编辑、删除分组；禁行车管理:支持添加、编辑、删除禁行车辆名单信息；临时车收费规则:支持根据车辆类型、车牌颜色、免费停车时长、添加时间段及收费金额；包期规则:支持按不同的停车场设置对应的包期车收费规则 异常收费规则:支持按不同的停车场设置对应的异常收费规则 10、临时车缴费记录:支持按起始时间、车牌号码、付款方式、操作员、支付状态等搜索项进行查询、导出；收费统计:支持按停车场、缴费类型、操作员、统计单位等搜索项进行查询、导出 11、SATA:1个，标配1T硬盘 12、通道设备管理:单台设备最多支持4通道值守 13、工作温度（℃）: -10°C～55°C（推荐温度：0°C～50°C） |
| 78 | 安全岛 | 依据管控路口定制（含人行道闸安全岛、车辆道闸安全岛、岗亭安全岛、以及刷漆等） |
| 79 | 封闭化集成 | 包含封闭化管理系统所涉及的设备运输、吊装、熔纤、安装、调试等，须保障设备良好运行。 |
| 八、园区智管平台 |  |  |
| 80 | 园区智管平台 | 园区智管平台端 1、对进入园区轿车车辆、危化车辆进行全流程线上预约、审核、放行、追溯与统计，实现车辆有序入场、通行安全、资源可控、数据可查。 2、审核预约信息包括车辆信息、驾驶人信息、预约信息，不符合要求的情况审核不通，支持输入情况说明。 3、支持差异化审核规则：针对首次入园车辆，系统提示管理人员核实车辆基础信息与预约信息的一致性，确保信息真实有效；针对非首次入园车辆，简化审核流程，仅核实预约信息，提升审核效率。系统识别危化品车辆，便于管理人员后续针对性审核与后续管控。 4、面向园区管理决策层与运营人员，通过可视化、实时化、多维度的数据展示，实现对园区车辆通行、预约及安全状态的全局监控与业务洞察。 5、可按照时间维度对预约数据、车辆通行数等统计分析。园区内违规事件数据统计分析。按照车辆类型进行数据统计分析。园区危化品运输车辆在园实时数据查看。 6、支持事件处理意见的自定义。支持确认事件处理意见，明确事件是否误报。支持线上处置记录自动存储，保留操作痕迹。 7、支持机动车行驶路智能测速事件消息通知。支持非机动车行驶违反指令行驶事件消息通知。支持非机动车闯红灯事件消息通知。 8、根据配置的规则识别机制，自动捕捉车辆闯红灯、违反禁止标线指示、超速行驶违规行为，系统会自动产生一条违规事件记录，支持事件处置。事件记录包括车牌、车型、违规事件类型、违规时间、违规位置相关信息内容。 9、违规事件捕捉成功后会第一时间推送短信和系统消息给申请消息的驾驶员，支持在移动端申诉。违规事件申诉信息支持系统管理员处理且保留记录。 10、灵活配置违规车辆黑名单，支持对违规行驶车辆进行加入黑名单处理；可以查看加入黑名单原因，支持手动解除黑名单操作。 11、对特殊通行车辆进行白名单处理。园区白名单车辆可自行维护，添加车辆信息即可。进/出园区的车辆信息记录，包括预约车辆、白名单车辆，可查看车辆类型、车牌、进出时间、进出入口相关信息，支持导出操作。 12、管理进入园区的车辆，支持查看车辆信息包括车牌/车辆类型、行驶信息、入园历史次数、在园区里行驶违规次数情况。 13、针对危化品车辆提供管控功能，管理人员可通过系统查看车辆行驶轨迹信息。 14、支持系统的车辆、人员、用户、角色、菜单、数据权限等的配置和管理；支持系统数据字典、日志服务、消息通知。 15、平台基于微服务的B/S架构，具备扩展性与兼容性。支持分布式部署模式，多终端便捷访问可进行系统操作。 16、支持IPC、车辆抓拍机等轻智能、智能设备的接入；支持设备网络SDK协议接入和终端平台对接方式；支持视频预览、录像回放、云台控制；支持设备存储、CVR存储、云存储三种录像存储方式。 平台移动端 1、提供专属预约二维码； 2、用户扫码后可直接跳转至预约信息填写页面； 3、预约填写预约信息;驾驶人信息、车辆信息、预约信息系统管理。预约人填写入园/离园时，明确车辆通行时段；上传行驶证正反面照片、填写驾驶人电话并上传驾驶证正反面照片,完成人员身份与资质核验。 4、非首次入园预约信息简化，无需重复提交车辆基础信息，一键选择自动带出基础信息。 预约信息系统自动识别校验，识别车辆类型、预约操作合规自动校验；违禁时间无法进行预约。 5、支持对预约信息进行审核处理，处理结果同步反馈显示。 6、预约提交后，实时可查看申请情况，不同的审核结果会有系统消息通知； 7、支持查看预约的详情信息，审核通过的可查看是否入园、危品车辆的形式轨迹。 8、车辆闯红灯、违反禁止标线指示、超速行驶违规事件可查看，支持申诉提交。 9、事件详情包括违规事件类型、违规时间、违规位置信息。 10、支持对误拍的违规事件进行申诉，申诉不通过的情况可进行多轮申诉操作。 11、预约入园的车辆信息列表管理，支持用户多车两管理。 12、消息推送提醒，可批量操作信息，一键阅读、删除操作。 13、违规消息支持短信通知方式配置。 14、按消息状态分为已读/未读，方便用户快速识别未处理信息； 15、消息类型：预约审核消息：告知用户预约申请的审核结果（通过/驳回）。系统消息：推送平台规则变更、维护通知等公共信息。违规消息：提醒用户车辆/人员存在的违规行为及处理结果。 |
| 81 | 应用服务器 | 1.配置不少于2颗处理器，单颗核数≥12核，主频≥2.4GHz 2.配置64G DDR5，16个内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 3.配置2块960G SSD硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 4.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; 5.PCIE扩展：支持7个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中5个PCIe 5.0 6.网口：2个千兆电口，2个万兆光口（含多模光模块）； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 7.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 8.电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 |
| 82 | 云服务器 | 1.cup:4核 2.内存：8G 3.系统盘：50G 4.弹性带宽：10Mbps 5.系统镜像：contos Iinux 8.4 64位 6.云服务器租赁3年。 |

注：

（1）本项目核心产品为“交通信号控制机、1200W环保电子警察抓拍单元、1200万环保卡口抓拍单元、900万环保测速抓拍单元”。

### （2）以上所有技术要求投标人必须完全满足，否则投标无效。