- 采购要求

- （一）技术规格（工程需求）

  - 1、工程量清单（含编制说明）

总  说  明

工程名称： 华山镇麻坑村罗山组公路硬化第三期工程(第二次）	第 1 页  共 2 页

华山镇麻坑村罗山组公路硬化第三期(第二次）工程编制说明

- 一、工程概况

- 本工程坐落于江西省抚州市黎川县华山镇麻坑村，新建混凝土道路1300米、排水渠540米。

- 二、编制依据：

- 1、设计图纸

- 2、设计方案

- 三、预算编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）

- 2、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）

- 3、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017 版）

- 四、工程量计算说明

- 1、工程量严格按照施工图纸、国标工程量计算规则及江西省定额计算规则据实计算。

- 2、路基土方、沟槽土方、外运土方结合地勘土质、现场实际运距及场地平衡条件计算；土方类别、填筑、压实、换填等按设计要求计入。

- 3、道路、排水、附属构筑物等分项工程，按设计尺寸、结构做法完整计量，遗漏设计内容未计入本预算。

4、措施项目工程量结合常规施工工艺、现场踏勘情况及市政工程通用施工方案计列。

五、人、材、机价格取定

1、人工单价：按江西省现行建设工程人工综合单价标准计取。

2、材料价格：主要材料优先采用江西省当期造价信息价；信息价缺失材料结合当地市场询价综合取定；特殊主材、外购成品材料按市场常规含税价格计入。

3、机械台班：按 2017 版江西市政定额台班基价结合现行机械调价规定计算，大型机械进出场、安拆费用按定额规定另行计取。

六、费用计取标准

1、管理费、利润：严格按江西省 2017 版费用定额市政工程对应费率区间中值或常规工程费率计取。

2、措施项目费：分安全文明施工费（不可竞争费） 及一般措施费；包含临时设施、夜间施工、雨季施工、二次搬运、交通导改、现场围挡、扬尘治理、智慧工地等费用。

3、规费：按江西省现行规定计取社会保险、住房公积金等规费，为不可竞争费用，不得下浮。

4、税金：按一般计税方法，增值税税率按 9% 计取。

5、未计取赶工费、夜间特殊增加费、异地施工增加费，如后期发生另行计算。

总  说  明

工程名称：  华山镇麻坑村罗山组公路硬化第三期工程(第二次）	第 2 页  共 2 页

- 其他说明 1、本预算不含征地拆迁、管线迁改、绿化移栽、征地协调、监理、设计、检测试验专项费用。 2、不含地质条件重大变更、设计变更、现场签证增加费用，后期如有变更另行调整。 3、材料价差、政策性调价仅按现行当期文件计取，后期政策调整、材料大幅涨跌可按合同约定调整。 4、施工用水、用电按现场就近接入考虑，费用已综合包含在定额及单价内。 5、本预算仅依据现有图纸及资料编制，图纸不详、做法不明部分暂按常规市政做法考虑。

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：华山镇麻坑村罗山组公路硬化第三期工程(第二次） |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内) 实际运距(km):1 | m3 | 2080 |  |  |  |  |
| 2 | 040202013001 | 山皮石 | 山皮石(统料)摊铺 厚度(cm) 20 | m2 | 5200 |  |  |  |  |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.场内运混凝土(熟料) 机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m 2.15cm厚C25混凝土路面 3.水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm) 5 4.水泥混凝土路面 防滑条 5.水泥混凝土养生 塑料膜养护 | m2 | 4550 |  |  |  |  |
| 4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖掘机挖槽坑土方 三类土 | m3 | 234 |  |  |  |  |
| 5 | 040501001001 | 混凝土管 | 预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 400 | m | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | m3 | 8.4 |  |  |  |  |
| 7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 三类土 | m3 | 602 |  |  |  |  |
| 8 | 040103001001 | 回填方 | 机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 210 |  |  |  |  |
| 9 | 040103002001 | 余方弃置 | 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t以内) | m3 | 392 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：华山镇麻坑村罗山组公路硬化第三期工程(第二次） |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 10 | 040501019001 | 混凝土渠道 | 600*500 1、管道(渠)基础 混凝土平基 混凝土 [现拌混凝土] 2、现浇混凝土方沟 壁 [现拌混凝土] 3、现浇混凝土模板工程 渠(涵)直墙 复合木模 | m | 500 |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：华山镇麻坑村罗山组公路硬化第三期工程(第二次） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：华山镇麻坑村罗山组公路硬化第三期工程(第二次） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |

- 2.工程要求

2.1、投标文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

2.2、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

2.3、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

2.4、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。