萍乡市公安局经开区分局洪山派出所新建办公用房信息化

建设项目货物需求表及采购需求

一、货物需求表
	[image: image1.png]


名

内

容
	称
	萍乡市公安局经开区分局洪山派出所新建办公用房信息化建设项目

	数量
	一批

	交货期
	合同签订后75个日历天内安装调试完成并交付使用。

	交货地点
	采购人指定地点

	安装地点
	采购人指定地点

	备注
	/


二、采购需求

（一）技术参数

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、接待区建设

	（一）、综合便民服务大厅

	1
	大门条屏
	大小：3620*420mm
P10单红室外LED显示屏，含控制卡、电源、软件等
	1.52
	㎡

	2
	户政窗口屏
	P3.75双色，模组尺寸是0.304*0.152mm，大小：5572mm*404mm，含控制卡、电源、软件等
	2.25
	㎡

	3
	电视
	屏幕尺寸：65英寸
电视类型：MiniLED电视 ULED电视
分辨率：4K电视
语音遥控类型：远场语音遥控
CPU核数：四核心
接口类型：HDMI#USB
存储容量：4GB+64GB
是否内置摄像头：否
能效等级：一级
	1
	台

	4
	排队叫号机
	（1）液晶屏:21.5寸液晶显示屏
（2）触显:电容触显（高透光度，高精准），对比度:800:1，分辨率:1920*1080
（3）打印机:定制专用80mm热敏打印机
（4）通信方式:433全无线收发通信
（5）外观尺寸:1573*380*400mm(高*宽*厚)
（6）控制端:控制端:I3二代/4G内存/64G固态硬盘 5V2.5A电源  ，其它:内置功放/8Ω10W*2个喇叭/功放/排插4个USB口/音频/HDMI/网口/无线WIFI
（7）特点:系统稳定/速度快/不蓝屏易维护/可接收处理198个无线终端的信号，USB无线通信模块，无跳频，2000平方内0延时响应/来电自动开机,定时关机/前置更换打印纸日常使用更方便
	1
	台

	5
	呼叫器
	尺寸：120mm*88mm*41mm
功能键：16键软胶按键 中文提示
材质：塑料/软胶
特点：呼叫屏幕显示 已办/等待/当前/窗口 信息 一键呼叫号码即可响应
	4
	个

	6
	LED播放盒
	硬件性能:1.4GHz 四核 CPU,四核 GPU 1GB@1066MHz DDR3 高速内存   1080P 高清硬解码播放
最大带载面积:单网口带载 65 万点。最宽 4096 像素,最高 1536 像素
USB2.0*2 个，USB 方口 音频输出  输出网口 ，输入网口DC (电源输入:标准 5V-12V 电源输入 ) 通讯方式：单机或接入局域网
	1
	个

	7
	排队叫号软件
	关于业务：
1、业务自定义（业务的名称可自己设定/删除与增加，如 综合业务，现金业务等）
2、业务数量可设置36种（前缀A-Z,0-9）
3、限定业务的 取号时间（上下午）、取号总数量、以及是否刷卡取号
4、可设置取号界面业务二级目录，
5、可支持业务转移功能（业务A转业务B，只要办B业务的窗口都可接收）
关于窗口：
6、一个窗口可办理多个业务
7、每个窗口可设置业务优先级进行呼叫（在窗口办理多业务时）
8、可设置 “按取票时间先后顺序” 或 “按业务优先级办理”进行呼叫
关于队列 用户：
9、一键清除当前所有排队号码，修改退出密码
关于语音
10、语音自定义（根据需求，更换您自己想要的语音）、格式自定义；可选择电脑语音包
11、每个窗口可设置不同的呼叫/求助语音（例 请A001号到1号窗口  请B001号到2号柜台）
12、支持普通话+粤语(单选或多选)
关于显示：
13、每个窗口 可显示不同的提示信息（例 1号：欢迎光临  2号 ：祝你健康）
14、可设置呼叫后指定时间显示到提示语
关于终端：
15、全自动查找终端（呼叫器 LED屏）可在终端列表里更改 终端的地址；查找/修改/删除终端
16、可通过LED设置 发送查看终端LED（窗口屏 信息屏 综合屏 ）编码、版本 以及重启LED
17、可通过LED设置 更改 LED（窗口屏 信息屏 综合屏）显示信息
18、可通过LED设置 LED 呼叫 显示 格式
19、LED可滚动显示信号/号码、自定义滚动速度
关于打印：
20、自定义更改打印号票设置（如字体大小，公司LOGO，名称，显示内容，底部的提示语）
 关于系统
21、支持 磁条卡取号、刷身份证取号
22、统计报表，可查看/导出，排队的信息（办理数量、等待时间、平均时间、服务时间 ）
23、可设置 更换/调整取号界面底图、取号界面业务按钮的 大小 颜色 位置  跑马灯，视频播放
24、可以连接电视机作综合显示屏（VGA或HDMI连接）
25、后台支持 多台取号机连局域网进行同步取号
26、可使用软件呼叫，与硬件功能相同，并可选择性呼叫号码
27、终端的地址、名称、都在软件后台完成
28、可自定义设置号码清0时间，如12：00  00：00二个时间段的设置
29、可设置指定时间关机，来电开机
30、软件版本有 中文，繁体，英文 三种可选择
	1
	套

	8
	安装辅材
	LED屏供电电线、安装配件、连接线、线管、辅材等
	1
	批

	、接处警区

	9
	大门条屏
	大小：3620*420mm
P10单红室外LED显示屏，含控制卡、电源、软件等
	1.52
	㎡

	10
	电视
	屏幕尺寸：65英寸
电视类型：MiniLED电视 ULED电视
分辨率：4K电视
语音遥控类型：远场语音遥控
CPU核数：四核心
接口类型：HDMI#USB
存储容量：4GB+64GB
是否内置摄像头：否
能效等级：一级
	3
	台

	11
	工作站电脑
	CPU：Ultra7 270Kplus及以上
散热器：水冷
主板：B860M及以上
显卡：5070Ti及以上
内存：≥32G
固态硬盘：1TB
机械硬盘：2 TB 
电源：750 W 
显示器：27寸液晶
包含键盘、鼠标、机箱、电源线、视频线
	12
	台

	12
	操作控制台
	钢木结合。柜体钢制，框架钢材厚度1.5mm，台面支撑臂厚度3.0mm。托盘钢制1.2mm，前门钢制带散热孔，后门木质。桌面木质，带铝合金屏风，铝型材厚度1.5mm。桌面为黑色白色双拼色，正反面双贴防火板。2人位，每工位0.8米。
	1
	张

	13
	器械货架
	长2000*高2000*宽600，冷轧钢四层货架
	1
	个

	14
	可视对讲
	网线连接网线联网，1个防水室外机+1个室内机
	2
	套

	15
	智能化单警装备柜-主柜
	1、功能描述：主柜用于智能单警装备柜的控制，支持最大32组（理论）副柜，8组（建议）副柜。主柜作为智能单警装备柜中心控制系统组成，完成民辅警日常单警装备的规范化管理，远程统计装备的配发、使用、维护等情况，极大保护单警装备的安全规范佩戴，在遗失情况下，能自动预警到警务保障部门等管理工作。
2、结构：整体主柜分为上下柜设计，双门开合，上柜采用工控一体机安装，下柜位支持重要档案、单警维护工具、执法记录仪存储摆放；
3、主柜整体尺寸：600*500*1986mm；
d.材质：冷轧钢板；
4、工控一体机
i.屏幕参数：19英寸；分辨率：1280×1024 像素；屏幕类型：LCD；刷新率：60Hz；屏幕长宽比 4:3
ii.操作系统 ：Android V7.0及以上版本；
iii.输入接口：HDMI 2.0 ×1；USB 3.0 ×4； RJ45 × 1；WLAN× 1； 数据接口 RS232×3 ;RS485×1 ；
iv.CPU架构 Cortex-A17；RAM+ROM 4G+32G；CPU核数 4核， 2×Cortex A73 + 2×Cortex ；
v.GPU：ARM Mali-T764；
支持单警装备智能化管理控制系统，支持远程开柜、联网升级；支持无缝对接装备管理系统软件功能；支持无缝对接智慧警务保障系统，
	1
	台

	16
	智能化单警装备柜-副柜
	1、颜色：柜体灰色、维护门采用公安蓝。
2、柜体表面及内部采用喷塑处理；外观应整洁，无裂纹、缺料、失色及外来杂质等缺陷。表面涂覆层光洁，结合可靠，无剥落和损伤，产品具有永久性标识。
3、结构：副柜体使用厚>=1.2mm的高强度冷轧板制作；副柜采用8宫格存放柜；柜门采用钢化屏蔽玻璃；采用装配式设计，便于后续拆卸维护；柜体间预留双向走线孔，便于后期副柜扩展；
4、整机质量：＞139kg ；尺寸：1000*500*1986mm；
5、格位：存放柜体按照一人一柜的标准设置。
i.柜位格：8格，单格位外径尺寸：450*450*450mm ；存储空间尺寸：399*430*430mm；格位数量支持4、6、8、10定制
ii.格位门：5mm钢化玻璃，玻璃门丝印公安警徽标志；；
iii.隔板：5mm磨边透明钢化玻璃，自带硅胶防爆裂保护；
iv.隔板支架：采用自由抽插式设计，用户可自适应调节高度，以及单警装备摆放；
v.状态指示灯：每个格位内有状态指示灯，指示灯分为红绿两种颜色，支持软件自定义颜色表示的柜位状态；
vi.充电功能：每个格位内配置充电插座，直项插*1；三插*1；5V2A USB2；用于柜内执法记录仪、强光手电等装备充电；
vii.支持集成执法记录仪数据采集接口
viii.电子锁：自带顶杆、反馈，5公斤推力，≥10万次开合；
	3
	台

	17
	智能警用装备管理软件
	装备管理软件提供使用向导、入库登记、装备管理、装备使用、装备变动、个人领用、装备归还、报表查询、维修保养、统计报表等功能模块
	1
	套

	18
	智能钥匙管理柜
	管理位数：≥15位
尺寸大小：约804*555*150(mm)
通讯方式：TCP/IP或WIFI
安装方式：壁挂
功率：20W
	1
	套

	19
	安装辅材
	音响线、音频一分二转换、网线、电源、线管等
	1
	批

	二、办案区建设

	1、人身检查室

	20
	全数字高清网络

半球

（全景）
	2.0mm镜头，20米红外。1/2.8"500W像素高性能传感器，宽动态，低照度，防暴结构。H.265/H.264 ，500W/1080P/720P, 30fps。1×Line In，1×Line Out，1×RS485，2×开关量输入，1×开关量输出，1×TF卡槽（最大256G）。功耗12W，DC12V/POE。内置拾音器、喇叭；不含电源。IP67，IK10。支持畸变校正、远景放大、智能分析。
	1
	台

	21
	拾音器
	1.拾音面积支持10平方米-50平方米；麦克风为高保真电容咪头。
2.频率响应：20Hz ～ 20kHz；灵敏度： -35dB ；信噪比：75dB ；动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。
3.输出阻抗600欧姆（非平衡）；
4.信号处理电路支持ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益。
5.内置雷击保护、电源极性反转保护；工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃
	1
	台

	22
	拾音器电源
	1.电源指示灯，上电后红灯常亮
2.运行指示灯，DC12V输出正常时黄灯亮，DC12V输出异常时黄灯灭
3.信号电平指示灯，当检测到输入信号过大时红灯亮
4.3.5mm耳机接口，音频耳机信号输出
5.音量调节旋钮，AUDIO OUT输出接口有效
6.BNC音频信号输出接口
7.声道选择开关，S为立体声（Stereo），M为单声道（Mono）
8.3.5mm 接口，音频MIC信号输出
9.3.5mm 接口，音频LINE信号输出
10. 5 PIN标准3.81mm绿色端子，接线定义如下：
MIC IN拾音器输入端口：V-电源正极，直流12V输出；A-音频信号输入;G-电源负极和音频地线,AUDIO OUT音频输出端口：A-音频信号输出，G-电源负极和音频地线
	1
	台

	23
	大门标识牌
	不锈钢，尺寸1800*800
	1
	块

	24
	人身检查牌
	身高测量+脚印+手印+提示牌
	2
	套

	25
	制度牌
	600*800*5mm亚克力板材质，图片及文字根据实际要求编辑制作
	2
	块

	2、信息采集室

	26
	全数字高清红外半球网络摄像机
	1.采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。
2.采用1/3英寸高性能≥200万像素传感器， 最低照度至少为0.01Lux（彩色），0Lux（红外），内置6mm镜头，快门速度1/10000~1/10s。
3.设备采用H.265、H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码格式，最大支持分辨率1920×1080，视频码率64Kbps～16Mbps，帧率在1-30fps可调。
4.支持双码流，最大主流1080P+辅流D1。
5.设备满足图像信噪比大于等于56.2dB，图像水平和垂直分辨力均大于等于1000TVL，亮度等级大于等于11级、图像延时小于等于205ms
6.设备音频编码格式支持：ADPCM、G.711u、G.711a、G.722、AAC_LC；
7.支持音频混音录制功能，可实现本地声音、远程声音同步录音录像。
8.支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持宽动态，适应逆光环境；支持ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节；支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域。
9.支持断链转存（ANR）功能，在断网情况下，信息自动存储到本地存储卡内，网络恢复后自动上传。
10.支持移动侦测、故障告警、心跳机制、日志功能、迭加图像标识信息和时间等功能。
11.设备满足IP66级防护要求；红外照射距离不小于30米。
12.采用DC 12V供电，设备能够在DC12V±10%范围内正常工作。
13.设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、1×内置MIC、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V接口。
	4
	台

	27
	网络储物柜
	12门网络储物柜，需提供SDK，单箱尺寸：320*304*350
	1
	台

	28
	安检门
	1、超大屏幕：七寸彩色屏幕，展示更多的记录信息 
2、多种探测防区：四种可选择的分区方式，适应不同的场景
3、可视化调试：调整分区灵敏度，对应灯柱亮起，方便调整
4、随机报警：独特的随机报警功能，可安排增加保安抽查，增加产品威慑能力
5、高灵敏度：每个探测分区有500级可调灵敏度 
6、场景设置：72种应用场景快速选择设置 
7、密码保护：只有授权的管理员才能对设备进行操作
8、抗干扰性：多频段可调，多台设备可并排工作
	1
	台

	29
	金属探测器
	手持式金属探测器，蜂鸣振动可调，可充电
双模式报警 声光同步报警 + 振动报警（可切换模式），适应嘈杂或安静场景
灵敏度调节  支持高低灵敏度一键切换，探测距离可调（一元硬币≥3-4.5cm，大头针30-60mm）
续航与供电  9V方块电池供电，续航40小时以上，支持充电电池（部分型号需选配充电器）
智能提示系统  开机/关机声音提示 + 低电量黄灯警示（电压＜7V时报警距离不变） 
探测灵敏度 一元硬币≥3-4.5cm，六四手枪≥150mm 24
工作温度 -10℃～55℃
重量 295g-340g（轻量化设计）
辐射强度 ≤11μT（符合安全标准）
	1
	个

	30
	醒酒椅
	后靠背可调节角度，椅腿可固定在地面；尺寸约720*790*1200mm；黑色PVC皮革包面，座垫采用40密度特硬棉，27密度优质海棉居中。
	1
	张

	31
	制度牌
	600*800*5mm亚克力板材质，图片及文字根据实际要求编辑制作
	2
	块

	32
	登记桌
	1.5m木质简约办公桌
	1
	张

	33
	办公椅
	弓形钢制支架，面料材质皮，带固定扶手
	2
	张

	3、候问室

	34
	全数字高清网络半球（全景）
	2.0mm镜头，20米红外。1/2.8"500W像素高性能传感器，宽动态，低照度，防暴结构。H.265/H.264 ，500W/1080P/720P, 30fps。1×Line In，1×Line Out，1×RS485，2×开关量输入，1×开关量输出，1×TF卡槽（最大256G）。功耗12W，DC12V/POE。内置拾音器、喇叭；不含电源。IP67，IK10。支持畸变校正、远景放大、智能分析。
	2
	台

	35
	拾音器
	1.拾音面积支持10平方米-50平方米；麦克风为高保真电容咪头。
2.频率响应：20Hz ～ 20kHz；灵敏度： -35dB ；信噪比：75dB ；动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。
3.输出阻抗600欧姆（非平衡）；
4.信号处理电路支持ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益。
5.内置雷击保护、电源极性反转保护；工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃
	2
	台

	36
	拾音器电源
	1.电源指示灯，上电后红灯常亮
2.运行指示灯，DC12V输出正常时黄灯亮，DC12V输出异常时黄灯灭
3.信号电平指示灯，当检测到输入信号过大时红灯亮
4.3.5mm耳机接口，音频耳机信号输出
5.音量调节旋钮，AUDIO OUT输出接口有效
6.BNC音频信号输出接口
7.声道选择开关，S为立体声（Stereo），M为单声道（Mono）
8.3.5mm 接口，音频MIC信号输出
9.3.5mm 接口，音频LINE信号输出
10. 5 PIN标准3.81mm绿色端子，接线定义如下：
MIC IN拾音器输入端口：V-电源正极，直流12V输出；A-音频信号输入;G-电源负极和音频地线,AUDIO OUT音频输出端口：A-音频信号输出，G-电源负极和音频地线
	2
	台

	37
	候问凳
	1.2mm304不锈钢定制候问凳带手铐固定点
	13
	米

	38
	制度牌
	600*800*5mm亚克力板材质，图片及文字根据实际要求编辑制作
	2
	块

	4、讯问室（3间）

	39
	高清同步录音录像主机
	1.设备采用工业级嵌入式硬件架构设计；
2.设备内置≥8寸电容触摸显示屏，主机屏幕显示分辨率不低于1280×720，可显示多种分格合成画面或特写画面；
3.设备支持≥4路1080P网络摄像机；支持≥2路千兆以太网接口；
4.设备具备≥2路Line In、≥2路Line Out音频接口，实现声音混音刻录及录像；
5.设备具有≥1路VGA In 、≥1路HDMI In、≥1路VGA Out、≥1路HDMI Out视频接口；支持两路物理接口同时输出；
6.设备具备≥6个SATA硬盘接口，支持RAID 5；具备2×USB2.0，1×USB3.0接口,应内置双DVD刻录光驱，光驱支持热插拔（无需拆机）
7.；支持2、3、4路画面合成刻录，合成画质不低于1080P；
8.设备支持H.265、H.264视频压缩格式；支持G.711A、G.722、ADPCM、AAC-LC 48K音频压缩格式；
9.设备支持GB/T 28181、H.323、H.239、RTSP协议；支持直接接入前端通道或与视频会议终端互通（H.323），支持双流（H.239）；
10.设备内置≥2T硬盘容量，硬盘存录满自动覆盖；
11.设备支持多路音频输入与视频组合混音后的同步刻录功能，支持回声抵消；
12.设备支持光盘刻录完毕自动校验，以保证光盘的内容完整性和准确性；
	3
	台

	40
	全数字高清网络半球（特写）
	1/2.8" 500W像素高性能传感器，2.8-12mm变焦镜头，最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB超宽动态。30-50米红外，Smart IR，H.264/H.265，3072×1728/720P/D1，30fps。基础智能。1×RJ45，1×Mic，1×Speaker，1×Line IN，1×Line Out，1×RS485，2×Alarm In，1×Alarm Out，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗12W。
	3
	台

	41
	全数字高清网络半球（全景）
	2.0mm镜头，20米红外。1/2.8"500W像素高性能传感器，宽动态，低照度，防暴结构。H.265/H.264 ，500W/1080P/720P, 30fps。1×Line In，1×Line Out，1×RS485，2×开关量输入，1×开关量输出，1×TF卡槽（最大256G）。功耗12W，DC12V/POE。内置拾音器、喇叭；不含电源。IP67，IK10。支持畸变校正、远景放大、智能分析。
	3
	台

	42
	拾音器
	1.拾音面积支持10平方米-50平方米；麦克风为高保真电容咪头。
2.频率响应：20Hz ～ 20kHz；灵敏度： -35dB ；信噪比：75dB ；动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。
3.输出阻抗600欧姆（非平衡）；
4.信号处理电路支持ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益。
5.内置雷击保护、电源极性反转保护；工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃
	6
	台

	43
	拾音器电源
	1.电源指示灯，上电后红灯常亮
2.运行指示灯，DC12V输出正常时黄灯亮，DC12V输出异常时黄灯灭
3.信号电平指示灯，当检测到输入信号过大时红灯亮
4.3.5mm耳机接口，音频耳机信号输出
5.音量调节旋钮，AUDIO OUT输出接口有效
6.BNC音频信号输出接口
7.声道选择开关，S为立体声（Stereo），M为单声道（Mono）
8.3.5mm 接口，音频MIC信号输出
9.3.5mm 接口，音频LINE信号输出
10. 5 PIN标准3.81mm绿色端子，接线定义如下：
MIC IN拾音器输入端口：V-电源正极，直流12V输出；A-音频信号输入;G-电源负极和音频地线,AUDIO OUT音频输出端口：A-音频信号输出，G-电源负极和音频地线
	6
	台

	44
	数字音频处理器
	数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能。支持同时输入1路数字MIC、2路幻象MIC、3路Line In和2路Audio In，支持同时输出3路Line Out和1路Audio Out
	3
	台

	45
	温湿度显示屏
	1.采用新型按键；
2.采用LED数码管显示数字显示年、月、日、星期、时、分、秒；
3.采用高精度时钟解决方案，年误差小于20秒； 温湿度屏分辨率：温度0.1℃  湿度0.1%RH; 传感器精度：    温度： ±0.5℃    湿度：±3%RH
4.采用进口高精度的温、湿度传感器，性能稳定、可靠，适用于需要精确可靠检测温度、湿度的场合，并具有温、湿度校准功能，可以通过按键对温湿度数据进行校准；
5.采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁；
6.可以将采集到的温、湿度数值和时间数据通过软件传送到计算机上，便于计算机对环境的温度、湿度进行集中控制和时间同步。
7.提供产品接口协议，便于用户二次开发，无缝集成到用户管理系统中。
8.温湿度和紧急情况报警设定及处理功能
	3
	台

	46
	智能讯询问专用桌
	1.功能：智能讯询问专用桌,含自助播报权利义务告知书模块,笔录电脑、打印机、笔录展示屏等模块；
2.参数：尺寸：约1700*770*800mm；打印机、电话、应急报警、监控显示等；USB端口、电源PDU；专业化定制桌子；
3、显示参数：嵌入21.5英寸液晶显示器升降一体机，32寸展示屏；
4.打印机参数：黑白激光；最大打印幅面A4；最高分辨率600*1200dpi；打印速度18ppm；处理器266MHz；内存2MB；
5、自助播报：16K~48K Hz；音频模式：16位立体声CD音质；广播音频格式：MP3、WAV；输出频率：20Hz~20KHz；尺寸：210*330*118mm；
6.材质：304不锈钢厚度不小于1.2
	3
	张

	47
	审讯椅
	尺寸大小：约700*720*700mm；阿基里斯皮，手部采用U型锁约束，胸部及腰部约束带束缚；腿部环形脚踏锁，控制嫌疑人。
	3
	张

	48
	办公椅
	弓形钢制支架，面料材质皮，带固定扶手
	6
	张

	49
	制度牌
	600*800*5mm亚克力板材质，图片及文字根据实际要求编辑制作
	6
	块

	5、询问室

	50
	高清同步录音录像主机
	1.设备采用工业级嵌入式硬件架构设计；
2.设备内置≥8寸电容触摸显示屏，主机屏幕显示分辨率不低于1280×720，可显示多种分格合成画面或特写画面；
3.设备支持≥4路1080P网络摄像机；支持≥2路千兆以太网接口；
4.设备具备≥2路Line In、≥2路Line Out音频接口，实现声音混音刻录及录像；
5.设备具有≥1路VGA In 、≥1路HDMI In、≥1路VGA Out、≥1路HDMI Out视频接口；支持两路物理接口同时输出；
6.设备具备≥6个SATA硬盘接口，支持RAID 5；具备2×USB2.0，1×USB3.0接口,应内置双DVD刻录光驱，光驱支持热插拔（无需拆机）
7.；支持2、3、4路画面合成刻录，合成画质不低于1080P；
8.设备支持H.265、H.264视频压缩格式；支持G.711A、G.722、ADPCM、AAC-LC 48K音频压缩格式；
9.设备支持GB/T 28181、H.323、H.239、RTSP协议；支持直接接入前端通道或与视频会议终端互通（H.323），支持双流（H.239）；
10.设备内置≥2T硬盘容量，硬盘存录满自动覆盖；
11.设备支持多路音频输入与视频组合混音后的同步刻录功能，支持回声抵消；
12.设备支持光盘刻录完毕自动校验，以保证光盘的内容完整性和准确性；
	1
	台

	51
	全数字高清网络

半球

（特写）
	1/2.8" 500W像素高性能传感器，2.8-12mm变焦镜头，最低照度0.005Lux（彩色），0.0005lux（黑白），120dB超宽动态。30-50米红外，Smart IR，H.264/H.265，3072×1728/720P/D1，30fps。基础智能。1×RJ45，1×Mic，1×Speaker，1×Line IN，1×Line Out，1×RS485，2×Alarm In，1×Alarm Out，1×内置TF卡槽。DC12V/POE，功耗12W。
	1
	台

	52
	全数字高清网络

半球

（全景）
	2.0mm镜头，20米红外。1/2.8"500W像素高性能传感器，宽动态，低照度，防暴结构。H.265/H.264 ，500W/1080P/720P, 30fps。1×Line In，1×Line Out，1×RS485，2×开关量输入，1×开关量输出，1×TF卡槽（最大256G）。功耗12W，DC12V/POE。内置拾音器、喇叭；不含电源。IP67，IK10。支持畸变校正、远景放大、智能分析。
	1
	台

	53
	拾音器
	1.拾音面积支持10平方米-50平方米；麦克风为高保真电容咪头。
2.频率响应：20Hz ～ 20kHz；灵敏度： -35dB ；信噪比：75dB ；动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。
3.输出阻抗600欧姆（非平衡）；
4.信号处理电路支持ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益。
5.内置雷击保护、电源极性反转保护；工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃
	2
	台

	54
	拾音器电源
	1.电源指示灯，上电后红灯常亮
2.运行指示灯，DC12V输出正常时黄灯亮，DC12V输出异常时黄灯灭
3.信号电平指示灯，当检测到输入信号过大时红灯亮
4.3.5mm耳机接口，音频耳机信号输出
5.音量调节旋钮，AUDIO OUT输出接口有效
6.BNC音频信号输出接口
7.声道选择开关，S为立体声（Stereo），M为单声道（Mono）
8.3.5mm 接口，音频MIC信号输出
9.3.5mm 接口，音频LINE信号输出
10. 5 PIN标准3.81mm绿色端子，接线定义如下：
MIC IN拾音器输入端口：V-电源正极，直流12V输出；A-音频信号输入;G-电源负极和音频地线,AUDIO OUT音频输出端口：A-音频信号输出，G-电源负极和音频地线
	2
	台

	55
	数字音频处理器
	数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能。支持同时输入1路数字MIC、2路幻象MIC、3路Line In和2路Audio In，支持同时输出3路Line Out和1路Audio Out
	1
	台

	56
	温湿度显示屏
	1.采用新型按键；
2.采用LED数码管显示数字显示年、月、日、星期、时、分、秒；
3.采用高精度时钟解决方案，年误差小于20秒； 温湿度屏分辨率：温度0.1℃  湿度0.1%RH; 传感器精度：    温度： ±0.5℃    湿度：±3%RH
4.采用进口高精度的温、湿度传感器，性能稳定、可靠，适用于需要精确可靠检测温度、湿度的场合，并具有温、湿度校准功能，可以通过按键对温湿度数据进行校准；
5.采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁；
6.可以将采集到的温、湿度数值和时间数据通过软件传送到计算机上，便于计算机对环境的温度、湿度进行集中控制和时间同步。
7.提供产品接口协议，便于用户二次开发，无缝集成到用户管理系统中。
8.温湿度和紧急情况报警设定及处理功能
	1
	台

	57
	智能讯询问专用桌
	1.功能：智能讯询问专用桌,含自助播报权利义务告知书模块,笔录电脑、打印机、笔录展示屏等模块；
2.参数：尺寸：约1700*770*800mm；打印机、电话、应急报警、监控显示等；USB端口、电源PDU；专业化定制桌子；
3、显示参数：嵌入21.5英寸液晶显示器升降一体机，32寸展示屏；
4.打印机参数：黑白激光；最大打印幅面A4；最高分辨率600*1200dpi；打印速度18ppm；处理器266MHz；内存2MB；
5、自助播报：16K~48K Hz；音频模式：16位立体声CD音质；广播音频格式：MP3、WAV；输出频率：20Hz~20KHz；尺寸：210*330*118mm；
6.材质：304不锈钢厚度不小于1.2
	1
	张

	58
	审讯椅
	尺寸大小：约700*720*700mm；阿基里斯皮，手部采用U型锁约束，胸部及腰部约束带束缚；腿部环形脚踏锁，控制嫌疑人。
	1
	张

	59
	办公椅
	弓形钢制支架，面料材质皮，带固定扶手
	2
	张

	60
	制度牌
	600*800*5mm亚克力板材质，图片及文字根据实际要求编辑制作
	2
	块

	6、辨认室

	61
	全数字高清网络

半球

（全景）
	2.0mm镜头，20米红外。1/2.8"500W像素高性能传感器，宽动态，低照度，防暴结构。H.265/H.264 ，500W/1080P/720P, 30fps。1×Line In，1×Line Out，1×RS485，2×开关量输入，1×开关量输出，1×TF卡槽（最大256G）。功耗12W，DC12V/POE。内置拾音器、喇叭；不含电源。IP67，IK10。支持畸变校正、远景放大、智能分析。
	1
	台

	62
	拾音器
	1.拾音面积支持10平方米-50平方米；麦克风为高保真电容咪头。
2.频率响应：20Hz ～ 20kHz；灵敏度： -35dB ；信噪比：75dB ；动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。
3.输出阻抗600欧姆（非平衡）；
4.信号处理电路支持ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益。
5.内置雷击保护、电源极性反转保护；工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃
	1
	台

	63
	拾音器电源
	1.电源指示灯，上电后红灯常亮
2.运行指示灯，DC12V输出正常时黄灯亮，DC12V输出异常时黄灯灭
3.信号电平指示灯，当检测到输入信号过大时红灯亮
4.3.5mm耳机接口，音频耳机信号输出
5.音量调节旋钮，AUDIO OUT输出接口有效
6.BNC音频信号输出接口
7.声道选择开关，S为立体声（Stereo），M为单声道（Mono）
8.3.5mm 接口，音频MIC信号输出
9.3.5mm 接口，音频LINE信号输出
10. 5 PIN标准3.81mm绿色端子，接线定义如下：
MIC IN拾音器输入端口：V-电源正极，直流12V输出；A-音频信号输入;G-电源负极和音频地线,AUDIO OUT音频输出端口：A-音频信号输出，G-电源负极和音频地线
	1
	台

	64
	辨认身高牌
	含量身高牌、脚印、数字牌
	7
	套

	65
	制度牌
	600*800*5mm亚克力板材质，图片及文字根据实际要求编辑制作
	1
	块

	66
	单向透视玻璃
	1200*800mm单向防爆透视玻璃
	0.96
	㎡

	7、尿检室

	 67
	全数字高清网络半球（全景）
	2.0mm镜头，20米红外。1/2.8"500W像素高性能传感器，宽动态，低照度，防暴结构。H.265/H.264 ，500W/1080P/720P, 30fps。1×Line In，1×Line Out，1×RS485，2×开关量输入，1×开关量输出，1×TF卡槽（最大256G）。功耗12W，DC12V/POE。内置拾音器、喇叭；不含电源。IP67，IK10。支持畸变校正、远景放大、智能分析。
	1
	台

	68
	拾音器
	1.拾音面积支持10平方米-50平方米；麦克风为高保真电容咪头。
2.频率响应：20Hz ～ 20kHz；灵敏度： -35dB ；信噪比：75dB ；动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)。
3.输出阻抗600欧姆（非平衡）；
4.信号处理电路支持ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益。
5.内置雷击保护、电源极性反转保护；工作环境温度支持-25℃ ～ 70℃
	1
	台

	69
	冷藏柜
	小型冷藏柜
	1
	台

	70
	拾音器电源
	1.电源指示灯，上电后红灯常亮
2.运行指示灯，DC12V输出正常时黄灯亮，DC12V输出异常时黄灯灭
3.信号电平指示灯，当检测到输入信号过大时红灯亮
4.3.5mm耳机接口，音频耳机信号输出
5.音量调节旋钮，AUDIO OUT输出接口有效
6.BNC音频信号输出接口
7.声道选择开关，S为立体声（Stereo），M为单声道（Mono）
8.3.5mm 接口，音频MIC信号输出
9.3.5mm 接口，音频LINE信号输出
10. 5 PIN标准3.81mm绿色端子，接线定义如下：
MIC IN拾音器输入端口：V-电源正极，直流12V输出；A-音频信号输入;G-电源负极和音频地线,AUDIO OUT音频输出端口：A-音频信号输出，G-电源负极和音频地线
	1
	台

	71
	制度牌
	600*800*5mm亚克力板材质，图片及文字根据实际要求编辑制作
	2
	块

	8、存储

	72
	硬盘录像机
	支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K高清输出,支持80M/160M/256M网络接入带宽,最大支持6MP摄像机接入，解码能力:8路1080P/16路720P/32路4CIF，输出带宽160M,码流格式H.265，支持4SATA，支持2个1000M网口支持2个USB 2.0，1个USB 3.0，支持8/16/16路同步回放和多路同步倒放；8盘位。
	1
	台

	73
	企业硬盘
	监控级专用企业硬盘6T
容量：6TB
接口：SATA 3.0，兼容3.5英寸硬盘位
转速：7200转/分钟（企业级标准，高于普通监控盘的5400转）
缓存：128MB（提升随机读写性能）
	8
	块

	9、报警系统

	74
	报警服务器
	1.规格：非OEM，国内知名品牌，自主研发；1U机架式，支持导轨;
2.处理器：英特尔 Intel_E-2224处理器（4核心、主频：3.4GHz）
3.内存：≥16G RDIMM DDR4,
4.硬盘：2块1.2T SAS硬盘；
5.RAID：独立HBA SAS卡控制器支持RAID 0/1/10，可选扩展支持RAID 0/1/5/6/10/50/60的、
6.网络控制器：集成高性能双千兆网卡，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等网络高级特性
7.电源:550W交流电源；支持单电400W或者550W白金电源
	1
	台

	75
	报警系统软件
	定制对讲广播报警系统软件，包含终端管理模块、报警管理模块、定时任务管理模块、素材管理模块等。
	1
	套

	76
	网络数字功放
	1、产品基于Linux操作系统架构，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。
2、处理器主频1GHZ，支持服务器远程管理，支持限带宽后台下载或空闲时段自动下载功能，减轻网络负担能。
3、丰富的网络接入方式，包括DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等。
4、支持多服务端和SIP注册功能，设备可同时注册到2个不同的管理服务器和SIP服务器上同时管理；
5、标准19寸机架设计，2U标准机柜尺寸设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质
5、设有1个标准10/100M  RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入
7、采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒
8、支持TF卡的接入，可实现离线定时打铃功能
9、单向点播功能，可通过服务器软件手动或定时自动播放节目
10、具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有直流输出、过流、过温、短路等保护功能
11、内置180W定阻（4-16Ω），定压（70V/100V）功率输出，功率强劲
12、2路AUX输入，3路MIC输入，1路EMC紧急输入
13、1路音频输出，实现外接功放，支持标准耳麦接口，实现音频监听
14、可以通过电位器控制音量大小
15、智能电源管理功能，无信号时，自动切断功放电源进入待机模式，待机功率小于3W
16、网络接口：RJ45
	5
	台

	77
	网络寻呼话筒
	1. 专业寻呼主机外形，桌面式设计，采用10.1寸高清IPS屏幕，分辨率1280*720，全虚拟按键加实体按键，外形美观大方；
2. 采用工业级4核ARM Cortex A17，主频 1.8GHz芯片，2G内存，保证系统的整体稳定性；
3. 远程监控辖区终端在线、工作状态和异常状态
4. 内置3W扬声器，可实现远程双向可视对讲、监听、监视、全区分区广播、定时播放背景音乐；
5. 内置 SD 卡，可下载存储对讲记录；
6. 内置200万摄像头，在会议和通话的过程中能展现出精美的画质支持采用H.264编码；
7. 兼容标准SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX)；
8. 支持音视频多方精简会议通话，最高支持40个参与者；
9. 支持环境监听监视、循环监测查看终端状态；
10.远程回放下载所有对讲终端通话录音录像；
11.支持有线和WiFi网络接入，支持跨网段和跨路由。
网络通讯协议：TCP UDP RTP SIP
网络芯片速率：10/100Mbps
音频采样、位率:8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps
摄像头:内置200万摄像头
显示屏与分辨率:10.1寸高清IPS液晶触摸屏，分辨率1280*720
接口:
网络：1个RJ45网口
音频：1路音频输入1路音频输出
电源：1个电源口
HDMI：1个HDMI接口
USB：1个USB接口
SD卡：标配SD卡接口
外壳防护等级:样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20等级要求
电源、功耗:DC 12V   ≤20W
工作环境:温度-10℃ ～ 60℃
尺寸:300×184×65mm（长×宽×高）
	1
	台

	78
	可视报警终端
	1. 采用6mm铝面板，可嵌墙式安装或壁挂式安装，外防风雨，坚固耐用，易于识别
2. 内置200万摄像头可清晰识别呼叫人员面部特征，也可做监控连接NVR等存储设备实现24小时录音录像
3. 支持2个呼叫按键，对指定的中心或终端进行一键报警和一键广播
4. 内置3W扬声器和对讲咪头，可实现全双工对讲、免提通话和接收广播
5. 支持循环监视监听，可扩展TF卡支持本地录音录像；
6. 兼容标准onvif协议、SIP协议、GB28181协议，可单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX) 
7. 支持2路开关量报警输入及2路开关量报警输出、1路TTL可远程控制门禁、灯光等外设；
8. 1路音频输入、1路音频输出及1路20W单声道输出
9. 支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输
网络通讯协议：TCP/IP UDP  RTP SIP ONVIF GB28181
网络芯片速率: 10/100Mbps
音频采样、位率: 8kHz～44.1kHz, 16位，8Kbps～320Kbps
摄像头: 内置200万摄像头  
接口:
网络：1个RJ45网口
音频：1路音频输入、1路音频输出及1路20W单声道输出
报警：2路开关量报警输入及2路开关量报警输出
防拆接口：1路防拆输入接口
紧急呼叫按键：2路紧急按键输入
通讯接口：1个R485接口
	12
	台

	79
	吸顶喇叭
	1、同轴5寸吸顶喇叭。
2、强力活动夹设计，安装方便快捷。
3、工程级ABS材料，防潮，抗氧化，持久耐用。
4、防尘网罩，电脑打孔成型，时尚大气，有效保护喇叭。
5、复合式喇叭鼓纸，音质清晰动听。
6、金属框架，消防等级高。
7、额定功率：3W/6W
8、灵敏度：88dB
9、输入电压：70/110V
10、频率响应：70-12KHZ
11、最大直径：200MM
12、开孔尺寸：180MM
	16
	个

	80
	IP吸顶喇叭
	网络接口： 10/100Base-TX自适应网络，RJ45接口，收发数据指示 
网络协议： 支持TCP、UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP等
广播输出： 自带20W功放和喇叭
输入电压： DC 12-24V
功 耗：  静态<300mW
灵敏度：     88db
工作温度： 0℃～55℃（宽温版本：-40℃～80℃）
规格尺寸： 213×130mm(开孔尺寸180mm)
材 质：  ABS
重 量：  1.5kg
	3
	个

	10、安装辅材

	81
	安装辅材
	摄像机、拾音器、高清同步录音录像主机、温湿度显示屏、可视对讲终端等设备网线、电源线、控制线等材料布线、水晶头、排插、PVC管、电源接头、扎带、标签等辅材。
	1
	批

	三、办公区建设

	（一）、综合指挥室

	1、显示系统

	82
	LED全彩大屏
	尺寸大小：5120*1700mm（含支架、控制卡）
像素结构:表贴三合一 SMD1212黑灯
像素间距（mm） 1.538
模组分辨率（W×H） 208×104
模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×15
模组重量（kg/块） 0.5
模组最大功耗（W/块） 12
像素密度（点/m2 ） 422500
维护方式 磁吸前维护
显示屏亮度（nits） 600
色温（K） 8000—19000 可调
	8.7
	㎡

	83
	视频处理输入板
	4路HDMI输入板
4路HDMI输入板，支持4路2K HDMI信号输入，444采集
支持HDMI音频复合输入
占用槽位：输入槽位 
音频输入接口数：4
音频输入接口类型：HDMI复合音频
音频采样率：32K/48K采样率
音频声道：双声道 
视频输入接口类型：HDMI 1.4
视频输入接口数：4
视频输入分辨率：1024 × 768@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1366 × 768@60 Hz、1440 × 900@60 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1280 × 960@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 720P@50 Hz、1280 × 720P@60 Hz、1920 × 1080P@50 Hz、1920 × 1080P@60 Hz、1920 × 1200@60 Hz
自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60 Hz，配置30 Hz时，宽 × 高(1280 × 720~2048 × 1152)；配置60 Hz时，宽 × 高(800 × 600~2048 × 1152)
自定义分辨率范围：宽800~2560，高600~2560，宽4对齐，高2对齐，帧率30/60Hz，配置30Hz时宽*高(1280*720~2048*1152)，配置60Hz时宽*高(800*600~2048*1152)
视频输入最大分辨率：1080P 
	1
	台

	84
	视频处理输出板
	二合一输出板
LED输出板卡，占2个槽位，集成LED发送卡功能，网线输出对接LED屏幕，可自定义分辨率带载输出。
单板配置20路千兆网口输出，每路网口最大带载65W像素。
自定义分辨率范围：带载面积小于1040W，宽（64-16384）高（64-8192），宽要求4对齐，高无对齐要求。
支持视频信号444输出。
占用槽位：输出槽位 
视频输出接口类型：RJ45
视频输出接口数：20
视频输出分辨率：自定义分辨率范围：带载面积小于1040W，宽（64-16384）高（64-8192），宽要求4对齐，高无对齐要求
视频输出最大分辨率：4K
视频输出LED带载能力：单板带载1040W，宽度64-16384，高度64-8192 
	1
	台

	85
	视频处理器解码板
	解码板
整机最大支持2块解码板。
单板最大支持1路3200w@30解码，单板最大支持2路1600w@30解码
支持 PS、TS、ES、RTP码流解封装，支持 H.265、H.264、Smart系列视频解码，支持G711-A、G711-U、G722.1、G726-16/U、MPEG、AAC-LC音频解码。
占用槽位：输入槽位 
视频解码格式：H.264, H.265, Smart264, Smart265, MJPEG
视频解码通道：48
视频解码能力：24路1080P@30fps Smart H.265 / smart H264 /H264/H265 ;  或4路1080P@30fps MJPEG。单板最大支持1路3200w@30解码，单板最大支持2路1600w@30解码。
视频解码分辨率：≤ 3200 W 
音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U, MPEG, AAC-LC 
	1
	台

	86
	LED视频处理器
	6槽位机箱
硬件结构
2U标准机架式设计，机箱支持部分混插
6槽位机箱具备1个风扇，左右风道散热
插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护
视频输入
支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持自定义分辨率输入
支持复合音频及单独音频输入；音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道
图像采集及输出均支持RGB888，无损画质
支持超高分融合，支持最多8个4K超高清信号接入
支持输入OSD叠加 ，支持输入图像裁剪，能将输入图像黑边进行剪裁
视频输出
支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出  
2K子板支持4路1080P60输出，4K子板支持2路4K输出，输出兼容LCD及LED，可自定义输出分辨率
主控支持独立音频，HDMI子板支持复合音频
采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象
 电视墙功能             
6槽位机箱支持16个显示屏的任意大屏拼接（满配）
支持开窗和漫游功能，单接口支持任意图层开窗，窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割
支持3张底图显示，单墙1张，分辨率为1080P
支持多电视墙，支持3电视墙
最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局
最大支持128个预案轮巡组，支持单窗口轮巡；支持部分窗口轮巡、全窗口轮巡，所有轮巡资源可保存在场景中；每个预案可自定义设置点位、场景、时间  支持分屏子窗口双击放大，双击缩小功能
设备接入和开放    
支持网络键盘/串口键盘接入进行设备控制，通过键盘操作实现视分屏切换、组操作及场景切换等
支持通过软件进行LCD控制，包括屏幕开关、屏幕信号源切换，亮度、对比度、色彩、锐度的调节和画面水平、上下位置调节
	1
	台

	87
	HDMI高清视频线
	碳纤维锌合金8米HDMI高清4K视频线
	4
	根

	88
	安装辅材
	LED屏供电电线、安装配件、连接线、线管、辅材等
	1
	批

	2、操控系统

	89
	操作控制台
	尺寸大小
1200mm*900mm760mm
（1）用材：全套结构件及线材为金属板材，是符合国内相应标准的优质镀锌钢板，厚度≥1.2mm，涂装后厚度≥1.3mm。部分装饰件采用优质铝板，厚度≥2.0mm，涂装后厚度≥2.2mm.
（2）整机重量（单个工位）：65kg
（3)功率（单个工位）：50W
（4）表面处理工艺：设备主体采用高端静电喷涂，耐磨、抗划痕能力更强。前处理按照标准工序进行脱脂、水洗、酸洗、陶化等过程。部分装饰件表面处理采用烤漆工艺来完成。
（5）配LED灯带。（集成了5伏电压的蓝色LED氛围灯，使产品增加了时尚和科技感。）
(6)接口：USB3.0、网口、HDMIX、强电口、3.5音频
注：定制LOGO（贴）。
键盘抽屉，电动24寸显示升降器
	4
	位

	90
	人体工程学椅
	网面护腰，重力轮升降固定扶手
	4
	张

	3、扩声系统

	91
	专业音箱
	3个4寸铁氧体磁全频单元，1个3寸全频高音单元音箱.
额定功率：20OW  
频率响应:100Hz～20KHz (±3dB)
工作阻抗:8Ω
颜色:黑色点漆
净重:3kg
尺寸（W*D*H）：120×150×507 mm
箱体采用优质桦木板材,表面黑色点漆
	2
	只

	92
	功放
	①额定功率（8Ω／通道）：2x350W
②额定功率（4Ω／通道）：2x700W             
③额定桥式功率（8Ω）：700W
④频响范围：5Hz～25kHz                
⑤信噪比：>115dB
⑥阻尼系数：>500（8Ω）(5Hz-1KHz)                                                                                                                                                                         ⑦输入灵敏度：0.77V/26dB/32dB                                                                                                                                                            ⑧输入阻抗：20kΩ/Balacde, 10kΩ/un-Balanced失真度：Less than 0.1%                                                                                                                          ⑨转换速率：29V/uS
⑩工作电压：交流电230V，50/60Hz                                           
⑪保护方式：功率保护、温度功率控制、功放输出短路、过载保护、输出直流保护
	1
	台

	93
	调音台
	8路带USB接口、蓝牙，                              
最大输出电平：19dBm(1KHz,THD=0.5%);              
剩余噪音：-80dB;                                 
信噪比：85dB;                                    
等效噪音声源输入电动势：-120dBm；                 
耳机输出功率：400mw(1KH,THD=0.5%,200欧），话筒效果级佳
+48V幻象供电
XLR平衡输出        
世界通用的内部全局供电        
金属机身
	1
	台

	94
	电源时序器
	输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座；        
输入电压：AC220V/50Hz；                          
整机输出总功率：6600W；                             
单路输出功率：2200W；                                                    
输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接；                                                  功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒          
规格（长*宽*高）mm ：482*175*50MM ；
	1
	台

	95
	音箱支架
	壁挂音箱专用支架
	2
	个

	96
	安装辅材
	安装配件、音频线、音频接头、排插、连接线、线管、辅材等
	1
	批

	（二）、会议室

	1、视频会议系统

	97
	一体式机顶盒视频会议终端
	机顶盒式一体化高清终端(8M,1080p收720p发,1个10/100M,内置PTZ摄像机,数字麦克风)
	1
	套

	98
	100英寸电视
	屏幕尺寸：100英寸
屏幕分辨率：超高清4K
屏幕比例：16:9
背光分区数：100-200级
运行内存/RAM：4GB
存储内存：128GB
背光方式：直下式/DLED
CPU架构：双核A53+双核A73
发声单元个数：4
音响功率：50W
裸机尺寸上：宽2232mm高1280mm厚94mm
能效等级：一级
刷新率：240Hz
	1
	台

	99
	视频切换器
	HDMI高清视频线、一分二视频切换器
	1
	套

	2、扩声系统

	100
	专业音箱
	分布区域：情报研判指挥室4台、视频会议室4台、办事大厅2台、入口大厅2台。
3个4寸铁氧体磁全频单元，1个3寸全频高音单元音箱.
额定功率：20OW  
频率响应:100Hz～20KHz (±3dB)
工作阻抗:8Ω
颜色:黑色点漆
尺寸（W*D*H）：120×150×507 mm
箱体采用优质桦木板材,表面黑色点漆
	4
	只

	101
	功放
	①额定功率（8Ω／通道）：2x350W
②额定功率（4Ω／通道）：2x700W             
③额定桥式功率（8Ω）：700W
④频响范围：5Hz～25kHz                
⑤信噪比：>115dB
⑥阻尼系数：>500（8Ω）(5Hz-1KHz)                                                                                                                                                                         ⑦输入灵敏度：0.77V/26dB/32dB                                                                                                                                                            ⑧输入阻抗：20kΩ/Balacde, 10kΩ/un-Balanced失真度：Less than 0.1%                                                                                                                          ⑨转换速率：29V/uS
⑩工作电压：交流电230V，50/60Hz                                           
⑪保护方式：功率保护、温度功率控制、功放输出短路、过载保护、输出直流保护
	2
	台

	102
	调音台
	8路带USB接口、蓝牙，                              
最大输出电平：19dBm(1KHz,THD=0.5%);              
剩余噪音：-80dB;                                 
信噪比：85dB;                                    
等效噪音声源输入电动势：-120dBm；                 
耳机输出功率：400mw(1KH,THD=0.5%,200欧），话筒效果级佳
+48V幻象供电
XLR平衡输出        
世界通用的内部全局供电        
金属机身
	1
	台

	103
	电源时序器
	输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座；        
输入电压：AC220V/50Hz；                          
整机输出总功率：6600W；                             
单路输出功率：2200W；                                                    
输入方式：3*2.5平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接；                                                  功能：打开时由前级到后级逐个顺序启动，关闭时由后级到前级逐个顺序关闭，每路之间动作时间1.5秒          
规格（长*宽*高）mm ：482*175*50MM ；
	1
	台

	104
	手拉手会议主机
	符合IEC60914、GBT15381-94国际标准
采用数字技术为核心 ，内置高性能CPU，支持讨论。 
音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理， 带宽20Hz~20KHz完美清晰音质
高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响
抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰
自带2.8寸液晶屏，独立按键操作
二路话筒连接，每路支持30个单元，可接60个单元，支持10支主席单元，加扩展器可以扩展到512支会议单元。
具有中控代码RS-232界面，可连接中控系统
多路音频输入输出界面，可连接扩声或录音设备
主机和计算机可以USB本地方式进行连接通讯，使用PC软件对系统进行设置。亦可不需计算机直接在主机上对系统进行设置，支持在线更新代码
具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、FREE（全开放模式）、、C-ONLY（主席模式）
可设置发言数量、声控发言等功能
可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管
主机供电 AC110V-220V/50Hz
频率回应 20Hz-20kHz
信噪比 ＞96dBA
总谐波失真  ＜0.05%
话筒单元界面 圆头DIN-8插座界面x2
中控连接口 232串口x1
音频输入 RCA（莲花插座）x1  
音频输出 RCA（莲花插座）x1  XLR卡侬插座x1
外部尺寸（L×W×H） 483×323×90mm
颜色 灰黑色
安装方式 19英寸标准机柜
	1
	台

	105
	主席代表话筒
	专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz
采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。
话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态
发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮
单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为24V，属安全范围
单元由1.5M*2M T型8芯线及超六类网线连接,线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰。
支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 
"手拉手"电缆串联连接模式，便于安装和维护。
工作电压: DC24V(由主机供给)
输入、输出: 8P-DIN T型线，网线
输入: 心形指向性驻极体
灵敏度: -46 dBV/Pa 
频率回应: 20Hz~20KHz
输入阻抗: 2 kΩ
方向性: 0°/180° > 20 dB (1 kHz)
等效噪声:  20 dBA (SPL)
话筒最大声压级: 125 dB (THD<3%)
信噪比: ＞80dB
通道串音: ＞80dB
总谐波失真: ＜0.05%
显示屏: 128x32 PMOLED 琥珀色
内置扬声器: 8Ω　2W
耳机负载: >10 Ω
耳机音量: 10 mW
耳机界面: 3.5mm耳机插座×2
外部尺寸(不含话筒杆): 188×128×52mm
安装方式 桌面式
	1
	个

	106
	会议代表话筒
	专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz
采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。
话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态
发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮
单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为24V，属安全范围
单元由1.5M*2M T型8芯线及超六类网线连接,线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰。
支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 
"手拉手"电缆串联连接模式，便于安装和维护。
工作电压: DC24V(由主机供给)
输入、输出: 8P-DIN T型线，网线
输入: 心形指向性驻极体
灵敏度: -46 dBV/Pa 
频率回应: 20Hz~20KHz
输入阻抗: 2 kΩ
方向性: 0°/180° > 20 dB (1 kHz)
等效噪声:  20 dBA (SPL)
话筒最大声压级: 125 dB (THD<3%)
信噪比: ＞80dB
通道串音: ＞80dB
总谐波失真: ＜0.05%
显示屏: 128x32 PMOLED 琥珀色
内置扬声器: 8Ω　2W
耳机负载: >10 Ω
耳机音量: 10 mW
耳机界面: 3.5mm耳机插座×2
外部尺寸(不含话筒杆): 188×128×52mm
安装方式 桌面式
	9
	个

	107
	音箱支架
	壁挂音箱专用支架
	4
	个

	108
	安装辅材
	安装配件、高清视频线、手拉手音频线、音频接头、网络跳线、排插、连接线、线管、辅材等
	1
	批

	（三）、案件办理队工作室

	109
	案卷保管主柜
	智能柜柜体（规格：高1880/宽652/深450mm）8门，采用镀锌冷轧钢板制作表面进行防腐处理及大波纹静电喷涂；系统配置：电源适配器、ARM三合一主板、17寸多点电容触摸屏，17寸液晶显示屏，嵌入式工控主机（CPU双核、内存2G、固态硬盘64GB）、无风扇降温一体工控壳体、指纹仪宽压电子锁具、综合线束、应急开门装置、预装Windows 7；智能柜技术通讯接口协议。
	1
	组

	110
	案卷保管副柜
	尺寸：高1880/宽652/深450mm，12门
柜体箱门颜色：白色。
智能柜技术通讯接口协议。
配置涉案财物或案卷管理系统客户端程序。
材质：钢板采用1.0mm的武钢、鞍钢、宝钢以上品牌产品中选择其中一个作为优质冷轧板，柜体经冷加工成型，经酸洗磷化，确保长期使用不易生锈；特殊部位进行加强筋处理保证柜体绝对牢固。
喷塑工艺：前处理：去锈-中和-去油-中和-磷化-水洗-烘干-打磨-补腻-打磨。后处理：静电粉体喷塑。
结构与外观：表面处理:外表采用喷塑处理，外观无漏塑、气、皮、针孔、皱皮等缺陷。
标识：电器面板上所有标识正确，无遗漏。
柜体和箱门材料强度大于300N/mm2；箱门装配后轴与门框之间的间隙应大于1mm小于3mm，其它三面的间隙应大于1.0mm小于3mm，并保证箱门开关灵活；外接电源线，应能承受的拉力不小于50N，并不能使拉力传到内部的接线端；箱门平整应保持一致，各箱门的高低差不能大于3mm；线束固定：所有线束应捆扎到位，箱内不得有线束外露。
	1
	组

	111
	案卷管理软件
	1、系统首页：
（1）审批卷宗提醒：对进入审批的卷宗在首页对审批状态进行提醒的功能；
（2）逾期未归还提醒：对借出未还的卷宗记录在首页进行提醒的功能
（3）超期卷宗提醒：对超出保管期限的卷宗记录在首页提醒的功能；
（4）当日异常出入提醒：查询异常出库的记录和出库照片并在首页进行展示提醒的功能；
（5）信息统计：对卷宗在库/出库的数量进行首页展示；
（6）统计分析：根据卷宗状态类型统计，并形成图形报表；自动统计卷宗出入库信息。
2、卷宗管理部分
（1）卷宗信息添加：对卷宗信息进行新增录入的功能；
（2）即拍即导：把卷宗照片通过高清翻拍仪以“即拍即导”
	1
	套

	（四）、档案室

	112
	智能密集架
	1、密集架架体主要由、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板等）等部分组成。架顶设有防尘装置，具有良好的防尘功能；列与列之间装有抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。
2、底盘：采用分段组合工艺，用材厚度为≥3.0mm优质冷轧钢板，U型槽结构一次成型，高度≥120mm，上下双翻边加强，上翻边≥50mm。轴承支架用材厚度为≥3.0mm优质冷轧钢板，U型槽结构一次成型，高度≥45mm，左右双翻边加强，驼面≥60mm，与底梁焊接成整体，承重能力强；底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底梁下设有防倾倒装置，底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。
3、传动机构：主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、精制链轮等零（部）件组成。为保证驱动任何一列均可轻便、平稳整体移动，采用中轴带动双轴传动方式，开启移动平稳、灵活、运转自如、无阻滞、不打滑、摇力轻，不得有失灵现象。
4、立柱：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，截面尺寸为50x39mm±1mm。立柱正面压制梯形槽，槽宽35mmx深2mm，允许尺寸公差±0.5mm,槽内压制一次成型中式云纹筋，背面采用R3mm圆弧角过渡，一次挤压成D形封闭口，截面尺寸为8x7mm，允许尺寸公差±1mm，立柱两侧均匀冲裁挂钩孔，孔距为54mm，允许尺寸公差±1mm，使搁板层数和间距可按需调整，挂钩孔向内拉伸成腰形凹槽，外形尺寸为38x12mm，槽深2mm,允许尺寸公差±0.5mm，侧面距边8mm处均压制两条加强圆筋，筋宽5mm，深1.5mm,允许尺寸公差±0.5mm。加强型立柱构造新颖、立体感强、外形优美，承重能力强，刚性足。
6、搁板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板,搁板防惯性滑落设计，九折弯一体成形工艺，两侧形成15mm宽内封闭式矩形口，允许尺寸公差±1mm。搁板正面压制两组圆筋，每组压筋数3条，主筋尺寸5*2.5mm，辅筋尺寸3.6*1.8mm，两侧各压制两根加强筋，筋尺寸3*1.5mm，允许尺寸公差±1mm。搁板内侧厚度23mm，外侧面厚度27mm，允许尺寸公差±1mm。防惯性封口搁板外观新颖、刚性足，增加了搁板承重能力，可有效防止架体运行过程中由于惯性而导致档案外移而掉落，保护档案的安全。
	47.6
	立方

	113
	轨道
	轨道垫板采用≥3.0mm冷轧钢板，轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，开放矩形结构，折边尺寸一致，表面光洁，成型标准化；导轨采用20x20实心方钢，方钢表面光滑，直线度高，轨道表面镀锌处理工艺。表面涂层理化性能：硬度≥0.8；冲击高度 40cm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力（划圈法）不 低于1级；耐腐蚀性测试1080h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无 气泡产生。1080h 后，检查样板上划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色 和失光等现象。表面涂层的可溶性元素：铅≤1mg/kg、镉≤1mg/kg、铬≤1mg/kg、 汞≤1mg/kg；金属喷涂层理化性能：1080h 中性盐雾试验抗盐雾镀层本身的耐腐蚀等级10级 ；镀层对基本的保护等级10级。
	18
	米

	114
	密集架管理软件
	档案管理：
1、具有档案的关键词查找、精确条件查找功能。
2、具有档案的组盒、档案类型模板下载功能。
3、用户权限管理功能：可通过平台软件设置不同用户的管理权限。
4、数据备份功能：通过平台软件对档案信息、参数配置、日志和 人员信息进行备份。
5、借出/归还记录：可通过扫描条码或读取电子标签方式录入借出/归还的档案信息，并通过平台软件生成相应的借出/归还记录
6、档案信息管理：可通过平台软件对档案信息进行添加、删除、修改、导入等操作，并可将档案信息批量导出。
7、具备RFID电子标签写入功能；
8、具备档案的借阅、借阅审批、待借管理功能；
9、具有档案操作记录、出库单、盘点任务等历史信息查询功能。
10、具备批量打印条码、绑定条码、绑定位置功能。
档案查询：
1、可通过固定列/移动列触摸屏或平台软件按名称和编号查询档案，并显示档案所在的区、列、节、层位置信息，可通过平台软件或点击触摸屏的“打开”按钮，自动开启档案所在的移动列架体，并在触摸显示屏上以3D图形和闪烁方式显示档案位置，当有人员进入架体时，照明灯点亮，同时语音提示档案的位置和编号。可通过通配符方式进行查询；
2、当平板电脑或手机和密集架连接后，可通过平板电脑或手机的APP软件查询和显示档案所在位置信息并控制移动列移动。
	1
	套

	（五）、大厅

	115
	大门条屏
	大小：10020*420mm
P10单红室外LED显示屏，含控制卡、电源、软件等
	4.21
	㎡

	116
	100英寸电视
	屏幕尺寸：100英寸
屏幕分辨率：超高清4K
屏幕比例：16:9
背光分区数：100-200级
运行内存/RAM：4GB
存储内存：128GB
背光方式：直下式/DLED
CPU架构：双核A53+双核A73
发声单元个数：4
音响功率：50W
裸机尺寸上：宽2232mm高1280mm厚94mm
能效等级：一级
刷新率：240Hz
	1
	台

	117
	安装辅材
	电源线、网张、线管、辅材等
	1
	批

	（六）、办公设备

	118
	打印机
	网络打印：有线网络打印
双面打印：自动双面打印
最大处理幅面：A4 
标准进纸盒：250页；多功能进纸盒：60页；
介质尺寸：A4，A5，A6，JIS B5，ISO，B5，B6，letter，legal，executive，statement，monarch enverlope，dl envelope，C5 envelope，C6envelope，NO.10 envelope，japanese postcard，folio，oficio，big 16k，32k，16k，big 32k，zl，yougata4，postcard，younaga3，nagagata3，youngata2
自动纸盒：60-120g/㎡；多功能进纸盘：60-200g/㎡；选配纸盒：60-120g/㎡
耗材类型：鼓粉分离
接口类型：USB 2.0接口,有线网络：IEEE 802.3 10/100BASE-TX
处理器：32 位 RISC 及以上国产 CPU
主频：1.2GHz
内置主控芯片：奔图 / 极海 HSP220 系列及以上（国产自研 SoC）
打印速度：单面A4：40ppm，letter：42ppm，双面A4：20spm，Letter：21spm
打印分辨率：1200×1200dpi
首页打印时间：≤6.9秒 
复印速度：A4：40cpm，letter：42cpm
复印分辨率：600×600dpi
复印缩放：25%-400%
首页复印时间 
平板：小于 10秒；ADF：小于 11秒
其他复印性能：身份证复印（中国区产品含自动纠偏功能），票据复印，多页合一复印，克隆复印，海报复印，逐份复印 
扫描类型：平板+馈纸式
扫描速度：A4：24ppm，48ipm，Letter：25ppm，50ipm
扫描分辨率 
平板：75/150/300/600/1200dpi；ADF：75/150/300/600dpi
	6
	台

	四、系统建设

	（一）、网络系统

	1、内网系统

	119
	42U网络机柜
	网络机柜，尺寸：宽600X深600X高2000，描述：前玻璃后网孔门(前后门带大锁）、4方孔条(立柱)厚度为2.0mm、安装梁厚度为1.5mm、其他为1.2mm；配置：2块固定隔板、40套螺丝、1把T型工具、4个重载支撑脚、4个重载万向轮；颜色：黑色RAL9004，静载800KG；
	1
	个

	120
	32U网络机柜
	尺寸：宽600X深600X32U（1610mm），描述：1个5mm钢化玻璃前门、1个钢质后门(前后门带大锁）、4方孔条(立柱)厚度为2.0mm、安装梁厚度为1.5mm、其他为1.2mm；配置：1块固定隔板、2个风扇、1根风扇线、1个10A8位竖装G系pdu排插、20套螺丝、1把T型工具、4个重载支撑脚、4个重载万向轮；颜色：RAL9004，静载800KG；防护等级：IP20
	1
	个

	121
	48口接入交换机
	1、交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥166Mpps
2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个
3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
4、支持IPV4/IPV6静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议
5、支持虚拟化技术
6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗
7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象
8、SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、云平台管理
	1
	台

	122
	24口接入交换机
	1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个
3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率
4、支持IPV4/IPV6静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议
5、支持虚拟化技术
6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗
7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象
8、SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、云平台管理
	5
	台

	123
	24口POE接入交换机
	1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个,支持PoE/PoE+，POE输出功率≥370W
3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率
4、支持IPV4/IPV6静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议
5、支持虚拟化技术
6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗
7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象
8、SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、云平台管理
	1
	台

	124
	光模块
	光纤模块，支持标准的千兆SFP接口，适用于SFP单模接口，1310nm，传输距离10公里
	13
	个

	125
	光纤跳线
	单模光纤跳线
	8
	根

	126
	六类配线架
	24口超六类非屏蔽网络配线架
端口密度 24口冷轧钢骨架结构（1U厚度）提供抗扭曲强度
传输性能 1Gbps（Cat6）
专利技术 弯针抗干扰设计与一体式结构减少线缆应力
	7
	个

	127
	机柜配电箱
	3U机柜电源箱，含空开、电流电压显示液晶屏、轨道
	2
	台

	128
	PDU
	pdu防雷机柜插座电源专用插排插板带线，10A-8位插
额定电流：10A 进/出 
插孔数量：8孔新国标设计 
线缆材质：无氧铜导体 + UL 94V1防火级工程PC塑料 
工艺设计：一体铜条工艺，触点螺丝锁紧，采用 UL 94V1防火材料，高于普通阻燃等级
	3
	个

	2、外网系统

	129
	42U网络机柜
	网络机柜，尺寸：宽600X深600X高2000，描述：前玻璃后网孔门(前后门带雅典豪华大锁）、4方孔条(立柱)厚度为2.0mm、安装梁厚度为1.5mm、其他为1.2mm；配置：2块固定隔板、40套螺丝、1把T型工具、4个重载支撑脚、4个重载万向轮；颜色：黑色RAL9004，静载800KG；
	1
	个

	130
	32U网络机柜
	尺寸：宽600X深600X32U（1610mm），描述：1个5mm钢化玻璃前门、1个钢质后门(前后门带雅典豪华大锁）、4方孔条(立柱)厚度为2.0mm、安装梁厚度为1.5mm、其他为1.2mm；配置：1块固定隔板、2个风扇、1根风扇线、1个10A8位竖装G系pdu排插、20套螺丝、1把T型工具、4个重载支撑脚、4个重载万向轮；颜色：RAL9004，静载800KG；防护等级：IP20
	1
	个

	131
	企业级路由网关
	1.固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个；设备具备状态防火墙、VPN网关、上网行为管理、内容审计、网络流量控制、广域网优化、无线控制器等多种功能；
2.并发NAT连接数≥60万，整机吞吐量≥0.9Gbps；
3.多核非X86架构，实配内存≥2GB；
4.支持双硬盘插槽，实配硬盘容量≥1T，硬盘支持可插拔更换；
5.整机并发待机人数≥500人； 
6.支持IPSec VPN，实配SSL VPN隧道并发数量≥400，设备可对无线AP进行管理，实配AP授权≥64个，最大支持AP授权≥128个，实配URL数据库及应用特征库≥10年；
7.支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路；
8.整机功耗低于25W；支持1路电口内置硬件Bypass模块；
9.支持DHCP功能，对内网提供DHCP服务，DHCP地址池分配状态，可生成IP、MAC对应关系列表，支持IPV6环境；
10.支持WEB本地认证方式、Radius认证、微信认证功能；
11.支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种； 
12.支持搜索引擎关键字控制功能，可针对关键字的搜索行为提供阻断、允许、记录、不记录等控制策略；支持https审计，并对访问网址进行排行和；
支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问
	1
	台

	132
	汇聚交换机
	1、交换容量≥598Gbps，包转发率≥200Mpps；
2、传输速率：10/100/1000Mbps；
3、端口参数：播报编辑端口描述28口100/1000M SFP光接口，8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽；
4、控制端口：1个MGMT端口，1个Console 端口，1个USB端口，符合USB2.0的标准 ； 
5、VLAN：支持4K 802.1Q VLAN支持Port based VLAN支持MAC based VLAN支持Protocol based VLAN支持Private VLAN支持Voice VLAN支持IP subnet-based VLAN支持GVRP支持策略VLAN；
6、QOS：支持端口流量识别支持端口流量限速支持802.1p/DSCP/ToS流量分类每端口8个优先级队列支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED队列调度；
7、组播管理：支持IGMP v1，v2，v3，IGMP代理，支持IGMP v1，v2和v3 Snooping，支持IGMP 过滤，IGMP快速离开，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，支持MLD Snooping，MLD，支持PIM for IPv6，支持MSDP；
8、网络管理：SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,4,9)、Syslog、NTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP 、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6；
9、安全管理：支持IP、MAC、端口三元素绑定，支持IPv6、MAC、端口三元素绑定过滤非法的MAC地址，支持ARP-Check支持DAI，支持ARP报文限速支持防网关ARP欺骗，支持广播风暴抑制管理员分级管理和口令保护，支持RADIUS 和 TACACS+设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6），支持SSH，支持BPDU Guard，支持IP Source Guard，支持CPP、NFPP，支持端口保护；
10、电源电压：交流（AC）输入，额定电压范围：100V-240V，最大电压范围：90V-264V，频率：50/60Hz，高压直流(HVDC)输入：最大电压范围：192-288V。
	1
	台

	133
	48口接入交换机
	1、交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥166Mpps
2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个
3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
4、支持IPV4/IPV6静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议
5、支持虚拟化技术
6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗
7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象
8、SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、云平台管理
	1
	台

	134
	24口接入交换机
	1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个
3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率
4、支持IPV4/IPV6静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议
5、支持虚拟化技术
6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗
7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象
8、SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、云平台管理
	4
	台

	135
	24口POE接入交换机
	1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个,支持PoE/PoE+，POE输出功率≥370W
3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率
4、支持IPV4/IPV6静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议
5、支持虚拟化技术
6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗
7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象
8、SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、云平台管理
	1
	台

	136
	8口接入交换机
	1、交换容量≥112Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps
2、固化10/100/1000M以太网端口≥8，固化1G SFP光接口≥1个
3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率
4、支持IPV4/IPV6静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议
5、支持虚拟化技术
6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗
7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象
8、SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、云平台管理
	1
	台

	137
	光模块
	光纤模块，支持标准的千兆SFP接口，适用于SFP单模接口，1310nm，传输距离10公里
	19
	个

	138
	光纤跳线
	单模光纤跳线
	10
	根

	139
	六类配线架
	24口超六类非屏蔽网络配线架
端口密度 24口冷轧钢骨架结构（1U厚度）提供抗扭曲强度
传输性能 1Gbps（Cat6）
专利技术 弯针抗干扰设计与一体式结构减少线缆应力
	8
	个

	140
	电话配线架
	25口电话配线架
	6
	个

	141
	机柜配电箱
	机柜电源箱，含空开、轨道
	2
	台

	142
	PDU
	pdu防雷机柜插座电源专用插排插板带线，10A-8位插
额定电流：10A 进/出 
插孔数量：8孔新国标设计 
线缆材质：无氧铜导体 + UL 94V1防火级工程PC塑料 
工艺设计：一体铜条工艺，触点螺丝锁紧，采用 UL 94V1防火材料，高于普通阻燃等级
	3
	个

	3、设备网

	143
	42U网络机柜
	网络机柜，尺寸：宽600X深600X高2000，描述：前玻璃后网孔门(前后门带雅典豪华大锁）、4方孔条(立柱)厚度为2.0mm、安装梁厚度为1.5mm、其他为1.2mm；配置：2块固定隔板、40套螺丝、1把T型工具、4个重载支撑脚、4个重载万向轮；颜色：黑色RAL9004，静载800KG；
	1
	个

	144
	48口接入交换机
	1、交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥166Mpps
2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个
3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
4、支持IPV4/IPV6静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议
5、支持虚拟化技术
6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗
7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象
8、SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、云平台管理
	1
	台

	145
	24口接入交换机
	1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个
3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率
4、支持IPV4/IPV6静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议
5、支持虚拟化技术
6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗
7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象
8、SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、云平台管理
	1
	台

	146
	24口POE接入交换机
	1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个,支持PoE/PoE+，POE输出功率≥370W
3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率
4、支持IPV4/IPV6静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议
5、支持虚拟化技术
6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗
7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象
8、SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、云平台管理
	2
	台

	147
	光模块
	光纤模块，支持标准的千兆SFP接口，适用于SFP单模接口，1310nm，传输距离10公里
	4
	个

	148
	光纤跳线
	单模光纤跳线
	4
	根

	149
	六类配线架
	24口超六类非屏蔽网络配线架
端口密度 24口冷轧钢骨架结构（1U厚度）提供抗扭曲强度
传输性能 1Gbps（Cat6）
专利技术 弯针抗干扰设计与一体式结构减少线缆应力
	5
	个

	150
	机柜配电箱
	机柜电源箱，含空开、轨道
	2
	台

	151
	PDU
	pdu防雷机柜插座电源专用插排插板带线，10A-8位插
额定电流：10A 进/出 
插孔数量：8孔新国标设计 
线缆材质：无氧铜导体 + UL 94V1防火级工程PC塑料 
工艺设计：一体铜条工艺，触点螺丝锁紧，采用 UL 94V1防火材料，高于普通阻燃等级
	4
	个

	4、理线安装

	152
	机柜理线
	内网、外网、设备网网线及电话线理线上架、打标、连通测试、网络跳线和扎带、标签、水晶头等辅材
	1
	项

	153
	网络设备安装辅材
	机房设备、连接网络线路，网络数据配置辅材等
	1
	批

	（二）、UPS电源系统

	154
	30KVA UPS
	主机功率30KVA,采用双变换高频化设计，三进单出。
兼容机架塔式安装，适配不同安装环境，安装于机柜中,高度3U.
输入电压范围：不低于80-280V超宽输入电压范围，能适应更恶劣环境。输入频率：40-70HZ，输入功率因数：≥0.99
输出功率因数0.9。
整机效率：在线模式下，效率不小于94%。
母线电容、风扇、电池等关键部位失效前预警，在故障发生之前提醒客户维护，变事后维护为事先保养，节省维修费用。
分级下电功能：单机模式式下可以对负载进行分级下电保护，给客户重要负载提高更长时间和更可靠的保护，过载时，先切断次要负载，减少跳转旁路次数，提高系统用电可靠性。
内置静态旁路，UPS故障会自动转旁路，防止系统断电。
通讯功能：必须具有RS485，USB,SNMP,干接点接口等，可通过USB接口连接电脑来监控UPS
※并机能力：标配并机卡，支持四台并机，通过LCD可监控屏幕控制并机功能，同时LCD支持五国语言，满足不同地区客户要求，方便用户操作
防雷防浪涌能力：5KA防雷6KVA防浪涌设计
	1
	台

	155
	蓄电池
	容量：12V100AH,重量≥28KG,尺寸：330×173×222（mm）
革新的铅膏配方保证良好的充电接受能力
良好的耐过充过放能力，气体复合效率高于99%
自放电率极低每月小于容量的1%
铅芯端子形式，设计符合国际标准JIS C 8702-1:2009
	32
	节

	156
	电池柜
	蓄电池专用电池柜（16节）
	2
	个

	157
	UPS配电柜
	动力配电柜，含空开、连接排、接线端子、导轨、感应圈、指示灯、人工组装等
	1
	套

	158
	UPS负载电线
	机柜、对讲系统、门禁系统、网络系统、监控系统、接警楼、户政楼、视频会议室等设备UPS负载输出国标电缆线
	1
	项

	159
	安装辅材
	主机、电池安装调试，电缆电线布线，电池连接线、铜鼻子等
	1
	批

	（三）、安防系统

	1、监控系统

	160
	安防硬盘录像机
	64路接入能力，8 盘位网络录像机，每个最大支持8T。
可接驳符合ONVIF、 RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；
支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、 H.264 IP设备混合接入；
最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
支持HDMI与VGA异源输出， HDMI支持4K超高清显示输出， VGA支持高清1080p显示输出；
支持8个SATA接口，最大支持满配8T硬盘；
支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；
支持最大16路同步回放和多路同步倒放；
支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；
	1
	台

	161
	督察硬盘录像机
	1、16 路接入能力，4 盘位网络录像机，每个最大支持 8T。 
2、可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机； 
3、支持 H.265 高效视频编码码流，支持H.265、 H.264 IP 设备混合接入； 
4、最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 
5、支持 HDMI 与 VGA 异源输出，HDMI 支持 4K超高清显示输出， VGA 支持高清 1080p显示输出； 
6、支持 4 个 SATA 接口，最大支持满配 8T 硬盘； 
7、支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 
8、支持最大 8 路同步回放和多路同步倒放；
9、支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 
10、支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放； 
11、支持萤石、Ehome 以及 GB28181 协议，轻松实现平台接入。
	1
	台

	162
	企业硬盘
	监控级专用企业硬盘6T
容量：6TB
接口：SATA 3.0，兼容3.5英寸硬盘位
转速：7200转/分钟（企业级标准，高于普通监控盘的5400转）
缓存：128MB（提升随机读写性能）
	9
	块

	163
	网络半球摄像机
	1/3” CMOS ICR日夜型半球网络POE摄像机，红外30-40米 ，支持H.265编码
分辨率 ≥400万像素（1920×1080 @25fps）
镜头焦距 可选2.8mm/4mm/6mm（视场角110°~54°）
编码标准 H.265/H.264自适应
网络协议 支持ONVIF、RTSP、GB28181
POE供电 支持（网线供电）
	45
	台

	164
	网络枪击摄像机
	1/3” CMOS ICR日夜型筒形网络POE摄像机，红外50-80米，支持H.265编码
像素 ≥400万 
红外夜视距离 ≥30米 
音频功能 双声道录音 
安装方式 含支架室外防水设计 
协议兼容性 ONVIF/GB28181等主流协议
	16
	台

	165
	摄像机支架
	枪击专用支架
	16
	个

	166
	监控显示器
	屏幕尺寸：21.5英寸
屏幕比例：16:9
面板类型：IPS
响应时间：5毫秒
屏幕分辨率：1920x1080像素
刷新率：60Hz
	1
	台

	167
	安装辅材
	摄像机网线、电源线及布线，监控系统设备安装及调试，线管、水晶头、摄像机电源、电源接头、扎带等。
	1
	批

	2、门禁系统

	168
	人脸指纹一体机
	操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数： 4.3英寸触摸显示屏，屏幕分辨率272*480；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡（含加密内容）、二/三代身份证卡序列号）、密码、指纹及组合认证方式；
人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持3000张人脸、6000张卡，3000指纹、10万条事件记录；
硬件接口：RJ45网口*1、RS485*1、Wiegand*1、USB*1、门锁输出*1、开门按钮*1、门磁输入*1、USB2.0*1、防拆报警
通信方式：有线网络；
使用环境：室内；
安装方式：壁挂；
设备电源： DC 12V/1A（电源需另配）；
产品尺寸：118.4*118.4*21.8mm；
功能介绍：
可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264；
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；
认证结果语音自定义：设备支持自定义语音配置，可设置不同的时间配置不同的语音播报。
外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开；
外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；
读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；
事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作
	23
	台

	169
	指纹机
	壁挂式指纹门禁机，支持防拆警报、支持语音提升，最大用户容量3000人，通讯协议WiFi，tcp/IP，IC卡
	21
	台

	170
	多功能录入仪
	1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；
2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；
7、尺寸：122mm*125mm*138mm
	1
	台

	171
	门禁电源控制器
	门禁专用电源，集成门禁控制模块，12V5A
输入电压 AC 220V±10% 50/60Hz 
输出电压 稳压 DC12V，标准电流 3A/5A，支持常开（NO）和常闭（NC）锁控制 
延时控制 开锁时间可调（0-15秒），适配不同锁具需求 
断电保护 内置 UPS 电源，停电时自动切换电池供电，低电量自动断电保护 
兼容性 支持门禁控制器、楼宇对讲系统，适配磁力锁、电插锁等
	37
	台

	172
	电锁
	DC12V供电，通电锁断电开，低温电锁
控制方式 断电开门（消防强制要求） / 通电开门
工作电压 主流型号为DC12V，特殊场景使用DC24V（电流需求更低
锁舌行程 标准行程12-18mm，高精度型号可达±0.5mm定位精度
	37
	个

	173
	出门按钮
	自复位开门按钮，86底盒安装；
控制逻辑 常开型（按下闭合）/常闭型（按下断开），支持消防断电开门功能；
供电标准 主流型号支持DC12V（±3V）；
电流承载 常规型号3A@36VDC，高负载场景可达10A； 
防护等级 室内型IP45；
安装方式 86底盒嵌入式（标准尺寸86×86mm）。
	35
	个

	174
	电动门电机组
	支持门重：1×300kgS、2×250kg
净开宽度：1000-280Om1800-3800mm
紧闭力： F >1O0N
电源电压:AC220V土10%,50-6OHz
功能消耗:<1O0W300-55Omm/S(可调)
开门运行速度关门运行速度200-500mm/ s (可调)
开放时间1-10s(可调)
手动推力：<100N
运行噪音:≤55Db
含龙门固定支架及安装
	3
	套

	175
	人行通道门
	门宽0.8-1.2米可调，门高1米左右）
1、自动型采用齿轮组减速，可正反180度转运，左右开门不受限制；
2、可根据现场开门主向，现场随意调换磁力锁位置；
3、自动型控制系统，采用数字芯片技术，具电机减速无极调节，快走慢停，灯光无极调节等功能，保证门体运行平稳，稳定好；
4、采用霍尔减速双限位精准限位，确保在任意角度都可以调节使用，到位减速，减轻关门碰撞声音；
5、快走慢停功能，运行过程中速度较快，开关门即将到位的时候，产即减速，保证门体平稳开关；
6、手动型，采用闭门器控制关门的方向，通过节闭门器减压阀，可起到平稳减速关门效果；
7、门体采用冷轧板模具成型，并采用三层防锈防静电防紫外线工艺处理，使机箱在户外恶劣环境中，可有效延长防锈。
	3
	台

	176
	安检门
	1、超大屏幕：七寸彩色屏幕，展示更多的记录信息 
2、多种探测防区：四种可选择的分区方式，适应不同的场景
3、可视化调试：调整分区灵敏度，对应灯柱亮起，方便调整
4、随机报警：独特的随机报警功能，可安排增加保安抽查，增加产品威慑能力
5、高灵敏度：每个探测分区有500级可调灵敏度 
6、场景设置：72种应用场景快速选择设置 
7、密码保护：只有授权的管理员才能对设备进行操作
8、抗干扰性：多频段可调，多台设备可并排工作
	1
	台

	177
	安装辅材
	门禁系统网线、电源线、控制线及布线，线管、水晶头、排插等。
	1
	批

	3、出入口车辆控制系统

	178
	出入口抓拍一体机
	1、采用自主研发24V直流无刷电机和变频控制技术；2、采用更稳定可靠的蜗轮蜗杆传动结构，非齿轮、非挂式设计，装配简单、性能可靠；3、软启软停制动性好、低功率、高效率、运转平滑、低噪声等优点；4、上电检测起落杆位置，精准可靠；5、灵敏的遇阻返回功能，响应快，可靠安全；6、零部件多采用微米级机器人机组精密加工，装配精度高、一致性好，产品寿命长；7、全产线机器人自动化流水线作业，装配标准化、装配质量稳定可靠；8、数码管面板显示，参数设置简便、快捷；9、机芯采用模块化拆装设计，控制器故障码显示，维护保养简单、易操作；10、停电操作：扶动闸杆或转动手轮实现闸杆起落；11、可外接24V直流蓄电池供电，轻松应对停电的影响；12、尺寸：长335MM，宽285MM，高962MM；13、工作温度：-35℃到80℃；14、防护等级：IP54；15、开关电源输入电压：AC110-120V，AC200-240V；16、控制器输入电压：DC24V±10%；17、电机功率：最大200W；18、相对湿度：30%-80%（无凝霜）；19、速度：1.5秒-6秒可调；20、红白栅栏杆（0≤L≤4.5米），含无线遥控器2个，遥控距离≥30米（空旷无干扰）。
	1
	台

	179
	4米道闸
	采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高
侧贴式安装，安装方便、结构紧凑
齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长
直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制
支持遇阻反弹，开优先保护功能
直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳
事件日志记录、方便操作追踪
支持红外，地感，雷达等多种防砸
支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护
手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态
开/关到位输出接口：各1组
开/关/停控制信号接口：各1组
红外/地感防砸信号接口：1组
485控制接口：1组 
杆子类型：栅栏
道闸系列：四系列
工作温度和湿度：-30~70 °C 
尺寸(mm)：370*262*1060
防护等级：IP54
工作电压：AC220V
电机类型：直流无刷
运行噪声：60分贝
电机功率：250W
运行速度：4s、4.5s、5s
机箱材质：SECC 
	1
	台

	180
	防砸雷达
	三级可调,自动漂移补偿，具有防砸车和车走落杆功能
1、工作电源：AC220V  2、频率范围：20KHz—170KHz
3、灵 敏 度：三级可调   4、反应时间：100毫秒
5、环境补偿：自动飘移补偿
6、线圈电感：50uH—500uH（包含连接线，推荐80uH—300uH）
7、连线长度：最长20米，每米至少绞合20次，总电阻小于10欧姆。
8、储存温度：-40ºC到+85ºC  9、工作温度：-40ºC到+65ºC 相对湿度：最大95%
	1
	台

	181
	地感线圈
	地感线圈及开槽布线安装
	2
	套

	182
	智能无轨伸缩门控制主机
	无轨电机，1.6米高，精抛光铝合金材料，方向左固定，含2个无线遥控器，1个台控，导航感应地磁。
	1
	台

	183
	智能无轨伸缩门门体
	1.6米高精抛光3铝合金材料，烤漆公安蓝白色
	7
	米

	184
	安全岛
	混凝土安装岛制作
	1
	项

	185
	安装辅材
	系统网线、电源线、控制线及布线，线管、水晶头、排插等。
	3
	台

	4、综合管理平台

	186
	平台服务器
	2U单路标准机架式服务器
CPU：配置1颗intel至强4510处理器及以上，核数≥12核，主频≥2.4GHz
内存：配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存
硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘
阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10;
PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0
网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源
机箱规格：87mm(高)x 466mm(宽)x680mm(深)
	1
	台

	187
	综合管理平台
	一、门禁管理：
1、提供门禁权限管理应用；2、提供门禁事件管理应用；3、提供门禁状态查看及远程控制应用；4、提供人员出入记录实时展示应用

二、视频管理：
1、视频预览；2、录像回放；3、图片监控；4、视频上墙；5、视频事件；

三、车辆管理
1、出入口车道管理；2、车辆管理；3、车辆放行规则管理；4、出入口显示和语音播报管理；5、库内车辆管理；6、记录查询和统计；7、岗亭管控；8、中心管控 。
	1
	套

	五、弱电综合布线

	1、办公楼弱电综合布线

	188
	办公楼弱电材料
	网线、电话线、线管、网络模块、电话模块、面板、底盒等材料
	2041.2
	㎡

	189
	办公楼弱电布线
	弱电线路布线人工、面板模块安装、线路连接对测及辅材
	2041.2
	㎡

	190
	300桥架
	包含300*150桥架、拉杆、横担、连接排、螺丝等
	20
	米

	191
	200桥架
	包含200*100桥架、拉杆、横担、连接排、螺丝等
	140
	米

	2、副楼弱电综合布线

	192
	副楼弱电材料
	网线、电话线、线管、网络模块、电话模块、面板、底盒等材料
	312.55
	㎡

	193
	副楼弱电布线
	弱电线路布线人工、面板模块安装、线路连接对测及辅材
	312.55
	㎡

	194
	光纤
	8芯单模光纤及人工布线，包括光纤熔接、尾纤、光纤终端盒等
	200
	米

	195
	200桥架
	包含200*100桥架、拉杆、横担、连接排、螺丝等
	50
	米


注：

含尺寸数值的地方允许±5%的偏差，产品的性能参数大于等于设置参数。

2、本项目核心产品为： 高清同步录音录像主机、LED全彩大屏、综合管理平台、30KVA UPS。

（二）商务要求

1、服务地点：采购人指定地点。

2、质保期：项目自验收合格之日起免费质保三年。

3、交货期：合同签订后75个日历天内安装调试完成并交付使用。

4、付款方式：货物部署、系统安装、测试且运行正常并经验收合格后支付合同金额的97%，余款3%在质保期三年后一次性无息支付。

5、售后服务：

（1）质保期内，提供7*24小时服务，服务方式包括上门服务、电话服务、邮件服务、网络远程协助服务等；若出现问题，影响采购人使用，成交供应商接到 故障通知后电话、邮件1小时内响应，上门服务4小时内响应。 

（2）质保期内，非人为因素而出现的问题，成交供应商负责包修、包换或者退货。如果成交供应商收到采购人口头或 书面通知后，未在规定的响应时间内将问题处理好，采购人有权采取请人维修、使用同类 替代产品等必要的措施，但风险和由此产生的相关费用全部由成交供应商承担。如经成交供应商两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，成交供应商应退回相应货款。
（3）质保期期满后，中标人继续为采购人提供终身维修、维护服务，由此发生的费用由采购人承担，中标人承诺服务、备品备件价格不得高于市场价。

6、验收标准：

（1）中标人必须对其所提供的全部系统进行安装，其中包括：安装.测试和联网调试。中标人须为验收提供必需的一切条件及相关费用。

（2）所提供的全部系统安装.调试到位后，由采购人组织相关人员共同对系统进行验收。

（3）如果任何被检验或测试的设备不能满足规格的要求，采购人可以拒绝接受该系统，中标人应更换被拒绝的系统，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

（4）在验收过程中发现数量不足或有质量.技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足.更换或退货等措施妥善处理。在履约过程中，采购人发现供货方所供系统有虚假响应采购方要求的技术参数的，采购方有权立即中止合同，由此造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

7、其他要求

本项目为交钥匙工程，包含软件、设备采购及安装调试、安装辅材配件、布置平台服务器、运输和保险等所有费用。

注：以上技术需求、商务要求必须满足，否则作无效投标处理，请投标人根据实际情况填写技术、商务条款偏离表。
萍乡市公安局经开区分局


