- （一）技术需求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体会议系统-会议室 |  |  |  |  |  |
| 一、会议室（一楼） |  |  |  |  |  |
| 1 | 65英寸会议一体机 | 1.液晶屏显示尺寸≥65英寸DLED背光源；显示比例：16:9；可视角度≥178°；分辨率≥3840×2160；灰阶等级≥256级，A级标准；采用全贴合工艺，整机支持≥1.07B(10bit)色深，显示色彩过渡自然。 2.对比度≥5000:1；色域覆盖率（NTSC）≥95%；色域覆盖率（sRGB）≥130%；整机待机状态下节能≥99.8%；亮度均匀性≥90%；产品使用时屏幕亮度≥500cd/㎡；待机功率≤0.5W。 3.采用红外触控方案，具备抗干扰驱动算法，全通道支持≥50点触控，光标移动速度≥150帧/秒，触摸分辨率：≥32768×32768；书写定位精度：±0.1mm，最小触摸物体直径≤2mm。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 无线投屏器 | 1.传屏宝接口：标准USB2.0接口，可兼容具备通用USB端口的电脑，插入电脑后启动提示时间≤3秒，支持2.4G/5.0G频段传输。 2.整机按键：采用单按键设计，只需一键即可传屏。 3.传输时延：传输时延≤65ms，无线传输距离≥15m。 4.传输功能：整机内置接收模块，除无线传屏宝外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触控平板上，支持触摸回控。 5.分屏功能：支持同时连接≥16只传屏宝，画面可分别投屏到同一触控平板上，通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音；支持二/三/四分屏，可对每个传屏内容进行独立反向操作。 6.分屏状态切换：支持分屏状态与全屏状态切换，支持分屏状态下触控回传，实现触控平板上远程操作个人设备回控延迟≤15ms。 7.无线传屏：通过软传屏，实现两个大屏之间的连接，进行屏幕复制。 8.传屏比例：支持非16：9电脑画面传屏，比例调节至全屏显示。 9.传屏场景：≥72小时长时间不间断传屏，支持传屏宝反复插拔，支持多台电脑和多个传屏宝进行随机组合，多个传屏宝之间可以相互抢占传屏画面，不影响正常传屏。 10.传屏内容选择：传画面时只传窗口/选择传屏时是否传声音/传屏是否传鼠标光标。 11.扩展传屏：传屏宝支持扩展功能。 | 个 | 1 |  |
| 3 | 移动支架 | 1、最大承重：≥100kg 2、适合尺寸：55-86英寸 3、脚轮尺寸：≥3英寸（静音轮） | 个 | 1 | ✭ |
| 4 | 智能笔 | 数据传输方式：2.4GHz RF 距离控制:≥15m | 支 | 1 |  |
| 5 | 视频高清线 | HDMI线材质: 纯铜长度:≥15米 | 根 | 1 | ✭ |
| 二、会议室（二楼） |  |  |  |  |  |
| 6 | 65英寸会议一体机 | 1.液晶屏显示尺寸≥65英寸DLED背光源；显示比例：16:9；可视角度≥178°；分辨率≥3840×2160；灰阶等级≥256级，A级标准；采用全贴合工艺，整机支持≥1.07B(10bit)色深，显示色彩过渡自然。 2.对比度≥5000:1；色域覆盖率（NTSC）≥95%；色域覆盖率（sRGB）≥130%；整机待机状态下节能≥99.8%；亮度均匀性≥90%；产品使用时屏幕亮度≥500cd/㎡；待机功率≤0.5W。 3.采用红外触控方案，具备抗干扰驱动算法，全通道支持≥50点触控，光标移动速度≥150帧/秒，触摸分辨率：≥32768×32768；书写定位精度：±0.1mm，最小触摸物体直径≤2mm。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 无线投屏器 | 1.传屏宝接口：标准USB2.0接口，可兼容具备通用USB端口的电脑，插入电脑后启动提示时间≤3秒，支持2.4G/5.0G频段传输。 2.整机按键：采用单按键设计，只需一键即可传屏。 3.传输时延：传输时延≤65ms，无线传输距离≥15m。 4.传输功能：整机内置接收模块，除无线传屏宝外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触控平板上，支持触摸回控。 5.分屏功能：支持同时连接≥16只传屏宝，画面可分别投屏到同一触控平板上，通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音；支持二/三/四分屏，可对每个传屏内容进行独立反向操作。 6.分屏状态切换：支持分屏状态与全屏状态切换，支持分屏状态下触控回传，实现触控平板上远程操作个人设备回控延迟≤15ms。 7.无线传屏：通过软传屏，实现两个大屏之间的连接，进行屏幕复制。 8.传屏比例：支持非16：9电脑画面传屏，比例调节至全屏显示。 9.传屏场景：≥72小时长时间不间断传屏，支持传屏宝反复插拔，支持多台电脑和多个传屏宝进行随机组合，多个传屏宝之间可以相互抢占传屏画面，不影响正常传屏。 10.传屏内容选择：传画面时只传窗口/选择传屏时是否传声音/传屏是否传鼠标光标。 11.扩展传屏：传屏宝支持扩展功能。 | 个 | 1 |  |
| 8 | 移动支架 | 1、最大承重：≥100kg 2、适合尺寸：55-86英寸 3、脚轮尺寸：≥3英寸（静音轮） | 个 | 1 | ✭ |
| 9 | 智能笔 | 数据传输方式：2.4GHz RF 距离控制:≥15m | 支 | 1 |  |
| 10 | 视频高清线 | HDMI线材质: 纯铜长度:≥15米 | 根 | 1 | ✭ |
| 多媒体会议系统-多功能室 |  |  |  |  |  |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |  |
| 11 | LED显示屏 | 1、点间距(mm)：1.86 2、像素密度(点/m²)：≥288906 3、像素构成：1R1G1B 4、模组尺寸(mm)：320×160×16.6 5、模组分辨率：172x86 6、亮度(nits)：≥600 7、刷新频率(Hz)：≥3840 8、最大功耗(W/m²):≤550 9、LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。蓝光辐射能量≤0.8W/(㎡sr)，视网膜热危害值不高于18W/(㎡sr) 10、具备动态扫描方式LED显示屏去消隐驱动保护电路，以防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐，无残影。 11、LED显示单元对地漏电流≤1.0mA(交流有效值） 12、LED显示单元具有≥18bit颜色处理及16bit灰度处理能力，色彩达到广播级≥1024级灰度，色彩还原能力≥16.7M，色域≥120%NTSC。 13、可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求。 14、电源端子骚扰电压限制、电信据口的传导共模（非对称）骚扰电压限制、电信端口的传导共模（非对称）强扰电流限制及辐射骚扰限值均符合CLASS B要求。 15、显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。 16、断电5次，每次间隔≤5S恢复通电，模组显示正常，功能正常。 17、模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数(存储校正数据、关键元器件型号、LED灯批次、生产日期、序列号、运行时间等)，存储容量≥12kb 18、LED采用自然散热，无风扇设计，噪声满足NR-25声标准曲线)要求，白平衡最亮噪音1(dB)-A(球面半径1.5米内)，白平衡最亮噪音1.4(dB)-A(球面半径1米内)，白平衡最亮噪音2(dB)-A(球面半径0.3米内)嗓声测试通过GB/T18313-2001idtISO7779:1999(E)标准，噪声声压级≤20dB(A)(距离平面中心1米处)。 | m² | 12.29 |  |
| 12 | 接收卡 | 1.集成≥16个HUB75，无需再配转接板 2.单卡最大带载≥256×1024像素，最多支持≥32组并行数据 3.支持≥8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为≥256，可搭配出≥16777216种混合色彩。 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移，支持误码侦测 11.支持环路备份，支持固件备份 | 张 | 16 |  |
| 13 | 视频处理器 | 1. 专业主控是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备，具备丰富的视频信号接口。支持DVI、HDMI、SDI等高清数字接口，多路信号间无缝切换，支持广播级缩放及多画面显示。 2. 专业主控具备≥8个千兆网口输出，单机可支持最宽≥8192像素或最高≥4096像素的LED显示屏。同时还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。 3. 丰富的数字信号接口，包括≥2路DVI，≥1路HDMI，≥1路SDI 4. 最大带载≥520万像素，最宽可达≥8192点，或最高可达≥4096点 5. 最大输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 6. ≥8路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 7. 对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 8. ≥3画面显示，位置、大小可自由调节 9. 独立音频输入和音频输出，支持HDMI音频解析 10. RS232串口协议控制 11. HDCP高带宽数字内容保护技术 12. 亮度和色温调节 13. 低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示 | 台 | 1 |  |
| 14 | 可视化智控平台 | 1、支持对大屏系统的统一管理，包括大屏电视墙创建、信号源管理、信号一件上墙、信号切换、信号轮巡、预案创建和保存、预案切换和轮巡，支持任意开窗、漫游、缩放、叠加、画中画、拼接等 2、支持信号源状态监测功能，可通过信号源列表的信号源图标判断信号源的在线、离线、分辨率不兼容等状态。 3、支持控制大屏的开关机、具备实时、定时开关机、倒计时关机等模式。 4、具备多种开窗方式，支持鼠标拖拽开窗、固定布局开窗、一键批量开窗、坐标精确开窗等。 5、支持上墙码流自适应功能，可根据视频窗口的分屏数量，自适应主/辅流上墙。 6、兼容IE、Webkit、Blink、Gecko等浏览器内核，支持电脑客户端以及手机、平板、PC等多类型移动终端登录 7、多设备间切换：可以对所控制的多台设备间任意切换，切换不同的设备进入不同的控制界面 8、支持用户名密码登录（可选择记住密码自动登录）、手机号码登录、二维码登录等多种登录方式、系统数据通讯采用PBKDF2、MD5、IDEA等加密算法，用户登录采用Token认证的方式，支持TLS、DTLS和SRTP安全协议，保证系统的数据安全可靠 9、服务器状态监测：支持对系统服务器运行状态监测，可实时监测当下服务CPU、GPU、内存、FPS数据，了解设备服务器运行状态、资源占用情况 10、支持多操作系统；支持多设备间切换；支持反向控制；支持回显功能：支持≥80路输入信号同时回显。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 电源 | 1、输入电压范围：180-264VAC 2、输入瞬态电压可承受320VAC ≥5S 3、效率≥88% 4、支持自然冷却 5、全方位保护功能：输入欠压\输出短路\过载\过压保护 6、工作温度范围：-30℃~+70℃ | 只 | 48 |  |
| 16 | 排线 | 长度：0.4m-1.6m | 根 | 250 | ✭ |
| 17 | 连接网线 | 长度：0.6m-1.5m | 根 | 17 | ✭ |
| 18 | 电源连接线 | 红黑电源端子线 | 根 | 50 | ✭ |
| 19 | 结构框架 | 定制型材，含后包边，型材壁厚1.5–3mm、钢架间距≤1m）、模块平整度（≤0.3mm）、防护等级（IP65等）、安装公差（拼缝<0.5mm） | ㎡ | 13.05 | ✭ |
| 20 | 工程线缆 | 自行布置专用过线槽等以及布线，从配电箱布≥5组RVV3*2.5电源线到大屏位置，从控制室机柜布网线≥10根到大屏位置，预留相应长度。 | 项 | 1 | ✭ |
| 二、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1、扬声器系统 |  |  |  |  |  |
| 21 | 主扩音箱 | 中低音喇叭 : ≥1×12" (140磁Φ50mm) 高音喇叭 : ≥1×1.34" (Φ34mm) 频响(±3dB) : 70Hz-18kHz 额定/峰值功率：≥300W /600W 阻抗：8欧 灵敏度 :≥ 93dB 最大声压SPL: ≥124dB 覆盖角度（H×V） 80°×50° | 只 | 2 |  |
| 22 | 专业功放 | 8Ω平均功率 ≥500W×2 4Ω平均功率 ≥800W×2 频率模式 ≥20Hz-20KHz（+-0.5db） 转换速率 ≤25V/μ S 阻尼系数≥350 信噪比 ≥103dB 总谐波失真 ：≤0.08% 输入灵敏度：≤0.775V/1.0V/1.44V | 台 | 1 |  |
| 23 | 超低音箱 | 低音喇叭 : ≥1×18" (220磁Φ100mm) 频响 (±3dB) : ≥37Hz-400Hz 额定/峰值功率：≥600W 阻抗：8欧 灵敏度 : ≥96dB 最大声压级(连续/峰值): ≥124dB/130db | 只 | 2 |  |
| 24 | 专业功放 | 8Ω平均功率 ≥1000W×2 4Ω平均功率 ≥1800W×2 频率模式 ≥20Hz-20KHz（+-0.5db） 转换速率 ≤25V/μ S 阻尼系数≥650 信噪比 ≥103dB 总谐波失真 ：≤0.08% 输入灵敏度：≤0.775V/1.0V/1.44V | 台 | 1 |  |
| 25 | 返听音箱 | 单元构成 ≥低音 1×12" ≥高音 1×1.73" 频率回应 ≥50Hz-18 KHz 功率（额定/ 峰值）：≥300w / 1200w 灵敏度 1w/1m ≥97dB 最大声压 SPL ≥126dB 阻抗 8Ω 覆盖角度（H×V）≥ 80°×50° | 只 | 2 |  |
| 26 | 专业功放 | 8Ω平均功率 ≥500W×2 4Ω平均功率 ≥ 800W×2 频率模式 ≥20Hz-20KHz（+-0.5db） 转换速率 ≤25V/μ S 阻尼系数≥350 信噪比 ≥103dB 总谐波失真 ：≤0.08% 输入灵敏度：≤0.775V/1.0V/1.44V | 台 | 1 |  |
| 27 | 辅助音箱 | 中低音喇叭 : ≥1×10" (100磁Φ35mm) 高音喇叭 :≥ 1×1" (Φ25mm) 频响(±3dB) : ≥80Hz-18kHz 额定/峰值功率：≥250W /500W 阻抗：8欧 灵敏度 : ≥91dB 最大声压SPL: ≥121dB 覆盖角度（H×V）≥ 80°×50° | 只 | 4 |  |
| 28 | 专业功放 | 8Ω平均功率 ≥400W×2 4Ω平均功率 ≥650W×2 频率模式 ≥20Hz-20KHz（+-0.5db） 转换速率 ≤25V/μ S 阻尼系数≥350 信噪比 ≥103dB 总谐波失真 ：≤0.08% 输入灵敏度：≤0.775V/1.0V/1.44V | 台 | 2 |  |
| 29 | 音箱支架 | 壁挂支架，与音箱配套 | 副 | 6 | ✭ |
| 2、周边及音源系统 |  |  |  |  |  |
| 30 | 调音台 | 1、≥8路XLR平衡单声通道输入、超低噪音线路设计，动态余量大 2、每通道带3段均衡调节，MUTE静音开关，60MM平滑推子衰减器， 3、≥1组立体声母线，≥2组AUX母线输出（包括FX) 4、内置48V幻象电源供电； 5、自带≥16种DSP数字效果器, 6、USB音频播放MP3等主流格式； 7、自带蓝牙播放MP3等主流格式； | 台 | 1 |  |
| 31 | 音频处理器 | DSP≥3段输入/ ≥6 段输出数字信号处理器，具有能够精确而又广泛的对音频进行控制的功能。通过前面板界面上的功能按钮，允许快速发送所有控制参数，消除隐藏子菜单。背光 ≥2 x 20 特性 LCD 显示通道和功能设置。相关按钮可访问所有音频功能和系统工具。更快捷设置和强大的可视输入/输出路由，EQ，滤波曲线系统，≥两个 USB 接口（一个在前面板，另一个在后面板）和 RS—232 接口可用于控制软件和 PC 连接。提供一个 6 英尺的 USB—A 到 USB—B 电缆。软件的使用优势在于它包括非常强大的预设能力，并且在音频路由与控制处理方面非常的直观。 DSP 使用了先进的 DSP 技术，从 ≥24 bit，≥48kHz 的 delta—sigma A/D 转换器与≥ 128 倍过采样。数字处理包括：增益、极性转换、参量均衡器棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由，所有的处理都通过一对120MHz 高性能 DSP 处理器。D/A 转换器使用 ≥24 位 delta—sigma 转换器与≥128 倍过采样。所有输入和输出都是使用防止射频干扰的平衡 XLR 接口。 可以调整每路输入通道的增益、延时或 ≥6 段均衡（每一段都可选为参量式或高/低棚架式），在设定分频点之前，可在 DSP 内部对信号进行路由，可将两个或更多输入通道的信号混合后路由至输出通道，在输出通道，可以使用 ≥4段均衡（每一段可选为参量式或高/低棚架式）、延时、增益，反相或压限器等模块，并且所有音频接口均使用标准卡侬（XLR）接口。 | 台 | 1 |  |
| 32 | 电源时序器 | 额定输出电压：交流220V 、50Hz 可控制电源：≥8路 每路动作延时时间：≤1秒 供电电源：VAC ≥50/60Hz 25A 每路输出带指示灯 锁匙开关控制电源 单路额定输出电源：≥30A | 台 | 2 |  |
| 33 | 无线一拖四会议话筒 | 1、通道组数：四通道 2、频率响应：55Hz～16KHz ± 3dB 3、频率范围:615MHz-665MHz 4、调制方式:FM 5、信道数目:≥200个 6、信道间隔:≥50KHZ 7、频率稳定度:±0.005% 8、动态范围:≥100db 9、最大偏移:±45KHZ 10、音频频率响应:40HZ-18KHZ(±2db) 11、综合信噪比:≤105db 12、综合失真：≤0.5% 13、工作环境温度：-10℃~+50℃ 14、工作有效距离：≥80米左右（空阔地方） 15、振荡方式：PLL相位锁定频率合成 16、输出插座：≥1路MIXOUT6.35混合输出 ≥2路BALOUT独立输出 | 套 | 1 |  |
| 34 | 无线一拖二手持话筒 | 1、通道组数：≥二通道 2、频率响应：55Hz～16KHz ± 3dB 3、频率范围:615MHz-665MHz 4、调制方式:FM 5、信道数目:≥200个 6、信道间隔:≥50KHZ 7、频率稳定度:±0.005% 8、动态范围:≥100db 9、最大偏移:±45KHZ 10、音频频率响应:40HZ-18KHZ(±2db) 11、综合信噪比:≥105db 12、综合失真：≤0.5% 13、工作环境温度：-10℃~+50℃ 14、工作有效距离：≥80米左右（空阔地方） 15、振荡方式：PLL相位锁定频率合成 16、输出插座：≥1路MIXOUT6.35混合输出 ≥2路BALOUT独立输出 | 套 | 1 |  |
| 四、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 35 | 音频连接线 | ≥1.5米，音频连接线：卡侬头（公）-卡侬头（母） | 条 | 16 | ✭ |
| 36 | 音频连接线 | ≥1.5米，音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35（RCA） | 条 | 2 | ✭ |
| 37 | 音箱接头 | 国标欧姆头 接口类型 4芯公插头 额定电流 支持最大‌30A‌持续电流 适配专业舞台大功率音箱需求 额定电压 ≤250V AC 满足常规音频设备供电要求 接触电阻 ≤10mΩ 保证信号传输低损耗 绝缘电阻 ≥1000MΩ | 个 | 20 | ✭ |
| 38 | 多媒体插座 | 含视频模块，音频模块，话筒模块，电源模块，网络模块 | 只 | 1 | ✭ |
| 39 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:25米 支持分辨率刷新率：支持≥8K@60Hz、4K@120Hz、10K@120Hz 支持动态HDR、可变刷新率（VRR）、快速媒体切换（QMS） 带宽分配：视频带宽最大40Gbps，音频+数据带宽8Gbps 满足未压缩超高清视频传输需求 | 根 | 1 | ✭ |
| 40 | 音频线 | RVPE 2x0.5mm² | 米 | 30 | ✭ |
| 41 | 音响线 | 无氧铜音响线EVJV2*2.5mm² | 米 | 80 | ✭ |
| 42 | 音响线 | 无氧铜音响线EVJV2*1.0mm² | 米 | 300 | ✭ |
| 43 | 电源线 | RVS3*1.5mm2 | 米 | 30 | ✭ |
| 44 | 六类非屏蔽网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2017；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 额定传输速率(NVP)：69% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | 米 | 30 |  |
| 45 | 会议机柜 | 600*600*2000 加厚豪华网门机柜含16A 2500W 8 位PDU 一副 | 台 | 1 |  |
| 46 | 配套安装辅材 | 电源插头、电工胶带、固定螺丝、扎带、插排、配套接插件等 | 批 | 1 | ✭ |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 一、门头走字屏 |  |  |  |  |  |
| 47 | LED显示屏 | 显示屏类型：P10单色； 像素点间距：≤10mm； 模组像素：32×16； 像素密度：≥10000点/㎡； 模组尺寸：320mm×160mm； 最大功耗：≤0.2kw㎡ ； 屏体亮度：≥1600cd/㎡ | ㎡ | 4 |  |
| 48 | 控制卡 | 适用屏型‌：单色（红/黄/绿/白）LED 点阵屏（如 8×8、16×16、32×32 等模组） 控制方式‌：‌WIFI 无线‌（支持手机 App 控制，LED屏播放软件等） 接口类型‌：标准 ‌485 或 12 针串口‌ 分辨率支持‌：通常 ≤ 1024×256（依驱动模组而定） 典型用途‌：室外/室内 ‌单色走字屏、条形屏、广告屏‌，‌非高刷/视频级控制卡 | 张 | 2 |  |
| 49 | 电源 | 1、输入电压 ：176~264V AC 2、输入频率：47Hz~63Hz 4、额定输入 ：200V AC~240V AC 5、额定输出 5V 6、输出电流： 0~40A 7、工作温度 -40~70℃ 8、工作湿度 20%RH~90%RH | 块 | 10 |  |
| 50 | LED播放软件 | LED屏播放软件，可实现‌文字滚动、动画、时间日期、图形‌，内容需通过软件生成后导出为‌专用格式（如 .led 或 .txt等）‌ 可以进行各种字体字幕的设置，并适用于多种场景，如公告信息发布、节日祝福、通知等。它具有多种滚动模式、无锯齿文字模式和自由设置字体颜色等功能，提供丰富的字体样式和自定义播放效果 | 套 | 1 |  |
| 51 | 结构框架 | 定制型材，含后包边，型材壁厚1.5–3mm、钢架间距≤1m）、模块平整度（≤0.3mm）、防护等级（IP65等）、安装公差（拼缝<0.5mm） | ㎡ | 4.84 | ✭ |
| 52 | 辅材 | 屏内连接线材、扎带、电工胶带、固定螺丝等 | 批 | 2 | ✭ |
| 53 | 屏体线缆 | 一组1.5平方线缆 | 项 | 2 | ✭ |
| 二、大厅LED屏 |  |  |  |  |  |
| 54 | LED显示屏 | 1、点间距(mm)：1.86 2、像素密度(点/m²)：≥288906 3、像素构成：1R1G1B 4、模组尺寸(mm)：320×160×16.6 5、模组分辨率：172x86 6、亮度(nits)：≥600 7、刷新频率(Hz)：≥3840 8、最大功耗(W/m²):≤550 9、LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。蓝光辐射能量≤0.8W/(㎡sr)，视网膜热危害值不高于18W/(㎡sr) 10、具备动态扫描方式LED显示屏去消隐驱动保护电路，以防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐，无残影。 11、LED显示单元对地漏电流≤1.0mA(交流有效值） 12、LED显示单元具有≥18bit颜色处理及16bit灰度处理能力，色彩达到广播级≥1024级灰度，色彩还原能力≥16.7M，色域≥120%NTSC。 13、可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求。 14、电源端子骚扰电压限制、电信据口的传导共模（非对称）骚扰电压限制、电信端口的传导共模（非对称）强扰电流限制及辐射骚扰限值均符合CLASS B要求。 15、显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。 16、断电5次，每次间隔≤5S恢复通电，模组显示正常，功能正常。 17、模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数(存储校正数据、关键元器件型号、LED灯批次、生产日期、序列号、运行时间等)，存储容量≥12kb 18、LED采用自然散热，无风扇设计，噪声满足NR-25声标准曲线)要求，白平衡最亮噪音1(dB)-A(球面半径1.5米内)，白平衡最亮噪音1.4(dB)-A(球面半径1米内)，白平衡最亮噪音2(dB)-A(球面半径0.3米内)嗓声测试通过GB/T18313-2001idtISO7779:1999(E)标准，噪声声压级≤20dB(A)(距离平面中心1米处)。 | ㎡ | 11.52 |  |
| 55 | 接收卡 | 1.集成≥8个HUB75，无需再配转接板 2.单卡最大带载≥128×1024像素，最多支持16组并行数据 3.支持≥8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为≥256，可搭配出≥16777216种混合色彩。 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移，支持误码侦测 11.支持环路备份，支持固件备份 | 张 | 30 |  |
| 56 | 视频处理器 | 1. 专业主控是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备，具备丰富的视频信号接口。支持DVI、HDMI、SDI等高清数字接口，多路信号间无缝切换，支持广播级缩放及多画面显示。 2. 具备≥6个千兆网口输出，单机可支持最宽≥8192像素，或最高≥4096像素的LED显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。 3. 丰富的数字信号接口，包括≥2路DVI，≥1路HDMI，≥1路SDI 4. 最大带载≥390万像素，最宽可达≥8192点，或最高可达≥4096点 5. 最大输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 6. ≥6路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 7. 对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 8. ≥3画面显示，位置、大小可自由调节 9. 独立音频输入和音频输出，支持HDMI音频解析 10. RS232串口协议控制 11. HDCP高带宽数字内容保护技术 12. 亮度和色温调节 13. 低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 | 台 | 1 |  |
| 57 | 异步播放盒 | 1. 新一代同异步云联网播放器，支持同步显示和异步播放输出。支持≥4K H.265/H.264硬解码、4K VP9解码，网口最大带载≥230万像素，同时HDMI支持 ≥1920×1200@60Hz输出。基于强大的云服务平台，实现设备监控，节目制作，编排和集群发布，多级权限管理等功能。 2. 支持WiFi、有限网络、4G（选配）多种联网方式，快速部署实现智能云管理功能，多屏幕、多业务、跨区域统一管理。可配置为WiFi热点，支持手机、平板、电脑等不同类型设备进行节目管理和参数设置。支持定时设置和局域网排程，配置光感探头接口，可实现亮度自动设置，满足各种场合亮度调节需求。 3. 支持使用PlayerMaster进行节目编辑和发布，支持节目多窗口任意排布，支持视频、图片、文本、表格、时钟、流媒体、网页、天气等各种节目素材播放。支持U盘即插即播，也可通过有线网络进行节目更新和管理。 4. 作为一种全新的联网控制系统，在户外商业广告大屏、室内政务大屏、公共场所信息发布大屏、连锁店屏、门头屏、广告机等领域具有显著优势。 5. 网口最大带载为≥230万像素，最宽≥4096像素，最高≥2560像素，支持同步输入画面缩放显示 6. HDMI最大可输出≥1920×1200@60Hz画面 7. 支持同步输入显示或者异步播放显示，支持设置同异步优先级 8. 处理性能强大，支持≥4K 10bits H.265/H.264硬解码、4K VP9解码播放 9. 自带≥8G内存，可用≥4G存储容量 10. 全面兼容常规同步控制系统节目管理及显示屏配置方式 11. 智能控制，管理方便 12. 支持U盘即插即播，U盘更新播放节目列表 13. 支持多屏同步播放（NTP同步） 14. 支持定时指令，支持局域网排程、互联网排程 15. 支持运行环境温度、湿度、亮度等参数监测，自动调节显示屏亮度 16. 节目管理，操作简单 17. 支持多节目页播放，≥32个节目页面数量 18. 支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、表格、时钟、流媒体、网页、天气等 19. 支持多窗口播放和叠加，可自由设定窗口大小和位置 20. 全方位控制方案 21. 支持PC、手机、平板电脑等多种控制平台控制 22. 支持多种不同应用软件进行管理，方便不同应用场合 23. 网络通信 24. 支持WiFi 2.4G频段、WiFi热点模式或WiFi客户端模式 25. LAN，支持DHCP模式和静态模式 26. 4G通讯，支持4G网络（选配） 27. GPS定位（选配） | 台 | 1 |  |
| 58 | 可视化智控平台 | 1、支持对大屏系统的统一管理，包括大屏电视墙创建、信号源管理、信号一件上墙、信号切换、信号轮巡、预案创建和保存、预案切换和轮巡，支持任意开窗、漫游、缩放、叠加、画中画、拼接等 2、支持信号源状态监测功能，可通过信号源列表的信号源图标判断信号源的在线、离线、分辨率不兼容等状态。 3、支持控制大屏的开关机、具备实时、定时开关机、倒计时关机等模式。 4、具备多种开窗方式，支持鼠标拖拽开窗、固定布局开窗、一键批量开窗、坐标精确开窗等。 5、支持上墙码流自适应功能，可根据视频窗口的分屏数量，自适应主/辅流上墙。 6、兼容IE、Webkit、Blink、Gecko等浏览器内核，支持电脑客户端以及手机、平板、PC等多类型移动终端登录 7、多设备间切换：可以对所控制的多台设备间任意切换，切换不同的设备进入不同的控制界面 8、支持用户名密码登录（可选择记住密码自动登录）、手机号码登录、二维码登录等多种登录方式、系统数据通讯采用PBKDF2、MD5、IDEA等加密算法，用户登录采用Token认证的方式，支持TLS、DTLS和SRTP安全协议，保证系统的数据安全可靠 9、服务器状态监测：支持对系统服务器运行状态监测，可实时监测当下服务CPU、GPU、内存、FPS数据，了解设备服务器运行状态、资源占用情况 10、支持多操作系统；支持多设备间切换；支持反向控制；支持回显功能：支持≥80路输入信号同时回显。 | 套 | 1 |  |
| 59 | 电源 | 1、输入电压范围：180-264VAC 2、输入瞬态电压可承受320VAC ≥5S 3、效率≥88% 4、支持自然冷却 5、全方位保护功能：输入欠压\输出短路\过载\过压保护 6、工作温度范围：-30℃~+70℃ | 只 | 60 |  |
| 60 | 排线 | 长度：0.4m-1.6m | 根 | 230 | ✭ |
| 61 | 连接网线 | 长度：0.6m-1.5m | 根 | 32 | ✭ |
| 62 | 电源连接线 | 红黑电源端子线 | 根 | 65 | ✭ |
| 63 | 结构框架 | 定制型材，含后包边，型材壁厚1.5–3mm、钢架间距≤1m）、模块平整度（≤0.3mm）、防护等级（IP65等）、安装公差（拼缝<0.5mm） | ㎡ | 12.25 | ✭ |
| 64 | 音柱 | 1、额定功率：≥20W 2、定压输出：70V-100V 3、灵敏度：≥91dB 4、频率响应：90-16000Hz 5、扬声器：≥4寸 | 只 | 2 |  |
| 65 | 功放 | 1、≥两路话筒输入，≥两路线路输入，≥一路线路输出，高低音调节，其中一路话筒有默认优先功能，≥5分区输出，便于紧急广播，功率输出短路保护警告、自带提示音报警，带有USB接口，SD卡和收音功能。 2、额定功率：≥100W 3、输出形式：定压70V/110V，定阻4-16欧姆 4、频率响应：40Hz-18KHz±0.5dB 5、电源电源：AC220 | 台 | 1 |  |
| 66 | 工程线缆 | 自行布置专用过线槽等以及布线，从电箱布≥4组RVV3*2.5电源线到大屏位置，从控制室机柜布网线≥7根到大屏位置，预留相应长度。 | 项 | 1 | ✭ |
| 网络信息安全 |  |  |  |  |  |
| 67 | 下一代防火墙 | 硬件规格：1U，国产化CPU，国产化操作系统，≥10个千兆电口，≥4个光电复用口，≥2个万兆光口，≥1个扩展插槽，内置交流电源；性能规格：网络吞吐量≥12G，并发连接数≥400万，新建连接数≥10万。 支持访问控制、DoS/DDoS攻击防护、暴力破解防护等多种安全防护策略，提供IPsec、SSL、GRE多种VPN Overlay，可支持HA、VRRP冗余组网，可同时支持IPv4/IPv6网络。包含≥三年硬件维保以及≥三年应用识别、入侵防御、AV防病毒、URL规则库升级和维护服务。 | 台 | 1 |  |
| 68 | 核心交换机 | 1、交换容量≥38.4Tbps/168Tbps 2、转发性能≥7200Mpps/36000Mpps 3、内存≥2GB，Flash≥4GB 4、支持≥1个硬盘，硬盘容量≥1TB 5、支持独立接口板，要求独立业务插槽≥8个，独立接口板载GE光口数量≥8个、GE电口数量≥8个，非复用路由接口 6、为提高设备及整网稳定性，要求设备支持灵活插卡，模块化设计；并且网关卡异常不影响交换内网，双路由卡，支持主备、负载均衡模式应对单点故障 7、支持可拔插双模块化电源，单电源功率≥130W，实现1+1冗余，支持热插拔，不同型号电源可混插 8、支持POE/POE+，同时可POE供电端口≥48个，POE最大输出功率≥1040W 9、 支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF、RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+、IS-IS等路由协议 10、支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像 11、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 12、采用正交CLOS交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计 | 台 | 1 |  |
| 69 | 光模块 | 千兆SFP单摸模块(1310nm，≥10km，LC) | 个 | 24 |  |
| 70 | 网关 | 1、设备需实配路由板卡≥1张，支持出口带宽≥3G。 2、支持NAT会话容量≥30W；ACL容量≥500 3、提供NAT、SSL VPN、URL过滤、应用识别等多种安全特性 | 个 | 1 |  |
| 71 | 网络机柜 | 600*600*2000 加厚42U豪华网门机柜 | 台 | 2 |  |
| 72 | 8位防浪涌PDU | ≥16A，≥2500W，≥8位PDU | 个 | 6 |  |
| 73 | 配电柜 | 定制配电柜\ 等 | 个 | 1 | ✭ |
| 74 | 主干电源线 | YJV-4*35+1*16 | 米 | 95 | ✭ |
| 75 | 供电线缆 | YJV-3*4 | 米 | 30 | ✭ |
| 76 | 铜鼻子 | T3紫铜铜、DN35、DN4、灌锡端接 | 个 | 10 | ✭ |
| 77 | 12口光纤配线架 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；ANSI/TIA/EIA-568-C.3；YD/T778-2006 端口数量：≥12位 端口类型：ST 、FC、SC、LC双工 表面处理：静电喷塑 安装方式：19″机架式安装 材料：优质冷扎钢板 表面颜色：黑色 工作温度：-25℃～+60℃ 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm | 个 | 1 |  |
| 78 | LC/LC单模光纤耦合器 | 符合标准：符合标准：ISO/IEC 11801：2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 卡锁式插接结构 材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 个 | 12 |  |
| 79 | LC单模尾纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 根 | 24 |  |
| 80 | LC-LC单模光纤跳线（3米） | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ 长度≥3米LC-LC单模双芯光纤跳线 | 根 | 24 |  |
| 81 | 理线器 | 线缆管理架（24槽带盖 标准19英寸机架式安装，高度：1U 材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm 带有盖板 理线档位：24档 带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放 颜色：黑色 | 个 | 10 |  |
| 82 | 隔墙 | 砌体隔墙（7.7*4.95）、含墙面刮瓷、详见图纸 | 项 | 1 | ✭ |
| 83 | 双开钢制防火门 | 双开钢制防火门，详见图纸 | 项 | 1 |  |
| 84 | 全钢静电地板 | 600*600*35 | M² | 14 |  |
| 85 | 踏步处理 | 定制 ‌踏步尺寸标准‌：‌踏步高度（h）‌：宜为 ‌150mm–175mm‌，‌踏步宽度（b）‌：宜为 ‌260mm–300mm‌。 踏步材料应为 ‌不燃材料（A级）‌，如混凝土、石材或金属包覆结构，若为钢结构楼梯，需涂刷防火涂料‌。 | 套 | 1 | ✭ |
| 86 | 支架 | 调节高度范围‌：常规可调范围为 ‌100mm–600mm‌，部分定制产品支持‌80mm–3000mm‌ 超高调节，适用于大型数据中心或特殊机房环境。 ‌材质与防腐‌：支架主体采用 ‌优质冷轧钢‌，表面经 ‌镀锌处理‌，具备良好耐腐蚀性，耐盐雾测试 >48小时，确保长期使用不生锈。 ‌结构设计‌：采用 ‌四角支撑式结构‌，配合横梁形成稳定网格骨架，横梁厚度常见为 ‌0.8mm–1.0mm‌，支架螺杆直径一般为 ‌M8–M12‌，承载力强。 ‌承载能力‌： 单个支架最大承载可达 ‌≥20kN（约2040kg）‌； 配合地板系统可实现均布载荷 ≥ ‌12000N/m²‌，集中载荷 ≥ ‌3000N | M² | 14 | ✭ |
| 87 | 不锈钢踢脚线 | 材质类型‌：304不锈钢 高度规格‌：10CM 表面处理工艺‌：‌拉丝‌ 安装方式与配件‌：采用卡扣式安装‌，无需胶粘或打钉，便于拆卸维护； | 米 | 16 | ✭ |
| 88 | 微孔铝质天花 | 尺寸‌：600mm*600mm 厚度：1.0mm 基材类型‌：采用 ‌A1100铝合金系列，符合国家 ‌GBT3880‌ 标准，具备良好延展性与耐腐蚀性 穿孔工艺‌：1.0mm | M² | 14 |  |
| 89 | 铝质收边条 | L型 宽度规格‌：1.0mm 厚度与结构设计‌：主体厚度在 ‌1.0mm–1.5mm‌ 之间 材质与表面处理‌：采用 ‌6063铝合金‌，具备良好挤出成型性与抗氧化能力； | 米 | 16 | ✭ |
| 90 | 吊项龙骨 | 三八龙骨 截面尺寸‌：标准宽度为 ‌38mm‌，高度常见为 ‌12mm‌ 或 ‌24mm‌， 壁厚范围‌：≥0.8mm 基材‌：采用冷轧镀锌钢板‌，具备良好的抗弯、抗锈性能。 | M² | 14 | ✭ |
| 91 | 紫铜排 | 规格尺寸：30*3 成分‌：铜+银含量≥99.90%，杂质总含量≤0.1%，含氧量≤0.06% ‌物理性能‌：密度8.9g/cm³，熔点1083℃，导电率≥97%IACS，热导率388W/(m·K) ‌力学性能‌：抗拉强度≥195MPa，断后伸长率≥30%，布氏硬度60-120HB | 米 | 41 | ✭ |
| 92 | 接地引下线 | ZR-BVR6 | 米 | 50 | ✭ |
| 93 | 绝缘端子 | 规格：8# 绝缘层：尼龙/聚氯乙烯（PVC），阻燃等级UL94 V-0 额定电压：660V（交流）/440V（直流） 绝缘电阻：≥1×10¹²Ω·cm 击穿电压：≥25kV/mm 耐电弧：临界时间＞180秒 断裂强度≥50MPa，拉伸断裂负荷＞120N | 个 | 30 | ✭ |
| 94 | 铜鼻子 | 适配电缆截面积‌：6-35mm² 额定电流等级‌：10-1000A， 关键尺寸：螺栓孔径8-14mm、 材质要求：主流基材为T2紫铜，含铜≥99.9%，导电率≥98%IACS，镀锡层厚度8-12μm，耐盐雾≥96小时 | 个 | 50 | ✭ |
| 95 | 防雷插座 | 输出≥5位10A国标插座，带接线盒及电源指示灯 | 台 | 2 |  |
| 96 | 等电位连接器 | 最大放电电流 100kA(8/20us) 最大工作电压 450V 响应时间 ≤25ns 短路容量 50kA 适用场景 电源地与机房逻辑地网之间 | 个 | 2 | ✭ |
| 97 | 铝材平板灯 | 标称尺寸:600×600mm，厚度:1.5cm~3.5cm,功率：≥48W 输入电压 AC85~265V，50Hz 通用国标范围 色温：冷白光6000~6500K，中性光4000K，暖黄光3000K 可按需选择 显色指数 ≥80Ra，高端款≥90Ra 功率因数 ≥0.9 符合二级能效标准 寿命 50000小时 防护等级 ≥IP20 | 盏 | 4 |  |
| 98 | 二联单控开关 | 外观颜色：白色/金色/灰色/黑色可选 安装类型：国标86型暗装 结构：二联单控 工作电压：AC 110-250V，50-60Hz 最大负载：≥1000W | 个 | 1 |  |
| 99 | 电源线 | RVS3*2.5mm2 | M | 1 | ✭ |
| 100 | 灭火装置钢瓶 | 钢瓶类型：焊接钢瓶 贮存压力：≥2.5MPa 最大充装密度 ≤1120kg/m³ 常见规格：柜式≥68L | 套 | 1 |  |
| 101 | 七氟丙烷 | 七氟丙烷气体 灭火设计浓度：8%~10% 储存保质期：密封钢瓶贮存保质期5年 喷放时间：全淹没灭火系统设计喷放时间≤8s， | KG | 60 |  |
| 102 | 气体灭火控制器 | 防护区回路容量：≥2路 联动逻辑：满足延时启动、紧急停止、气体喷洒反馈 标准逻辑，可现场编程 延时时间：0~30秒可调 通讯接口：支持RS232/RS485、CAN总线， 接线端子容量：导线截面积0.5~4.0mm² 安装方式：壁挂式 | 只 | 1 |  |
| 103 | 感烟探测器 | 工作电压 DC12V~DC24V（总线型接入火灾报警系统） 静态电流 ≤800μA GB 4715-2024 报警电流 ≤35mA GB 4715-2024 报警声压 ≥85dB/3m GB 4715-2024 工作环境 温度-10℃～+50℃，相对湿度≤95%RH 相对湿度 ≤95%RH（40℃±2℃无凝露），防护等级可达IP66 | 只 | 4 |  |
| 104 | 感温探测器 | 工作电压 DC12V~DC24V（总线型接入火灾报警系统） 监视工作电流 ≤0.3mA 报警工作电流 ≤1mA 工作温度 -10℃～+50℃，贮存温度-20℃～+55℃ 相对湿度 ≤95%RH（40℃±2℃无凝露），防护等级可达IP66 | 只 | 4 |  |
| 105 | 放气指示灯 | 工作电压 DC 16V～28V 监视电流 信号总线≤1mA，电源总线≤2mA，低功耗款≤200μA 动作电流 信号总线≤2mA，电源总线≤30mA，大尺寸闪烁款≤100mA 闪光频率 ‌1.0Hz～2.0Hz‌ 符合国标要求的警示范围 工作温度 -10℃～+50℃ 相对湿度 ≤95%RH，无凝露 | 只 | 1 |  |
| 106 | 声光报警器 | 声光一体式，；电压范围：DC9VDC-15VDC； 峰值电流：≥300mA； 声压：≥105(dB/m)；闪灯频率：≤300±30 | 只 | 1 |  |
| 107 | 紧急启停按钮 | 工作电压 DC 15V～28V适配气体灭火控制器总线供电 监视电流 ≤3mA，低功耗型号≤170μA 报警电流 ≤6mA，低功耗型号≤210μA 总线连接 两线制无极性总线通讯 信号传输稳定，接线无需区分正负极 编码方式 电子编码 | 只 | 1 |  |
| 108 | 金属软管 | 公称通径(DN)：Φ20 内层材质：镀锌钢带/不锈钢 外层材质：PVC/PE包塑 工作温度：普通PVC款-5℃～+80℃，阻燃PE款-40℃～+110℃ 防护等级：IP40（普通）~IP65（防水），防水款可埋地敷设 阻燃等级：UL94 V-0，符合电气防火要求 | 米 | 50 | ✭ |
| 109 | 电线管 | 公称通径(DN)：Φ20 壁厚(mm)：1.2 材质：KBG | 米 | 100 | ✭ |
| 110 | 电线 | BV2.5mm2 | 米 | 100 | ✭ |
| 111 | 电线 | RVS 3*1.5mm2 | 米 | 100 | ✭ |
| 112 | 门禁管理系统 | 1、设备管理，支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式； 2、门通道控制，支持门禁通道操作:开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示； 3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理； 4、门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限execl导出； 5、门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限,可按门组或者门通道进行配置； 6、门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备； 7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备； 8、门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询； 9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示； 10、补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示； 11、认证记录，支持人证核验终端比对记录展示； | 套 | 1 |  |
| 113 | 人脸识别发卡器 | 采用PC+ABS材质成型，高端整洁，科技感浓郁； 采用嵌入式系统，搭配国际领先的核心算法，性能强劲，安全稳定； 采用≥4.3英寸触摸液晶屏，分辨率≥480(H)*272(V)； 采用≥200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光； 支持人证核验模式、自助采集在线模式、自助采集离线模式、协同采集模式； 支持采集≥4000张人脸照片；人脸比对时间≤0.2S/人，识别成功率≥99.8%； 支持人脸、身份证、IC卡、CPU卡(需另配PSAM卡)、密码等多种识别认证方式； 支持人脸活体检测，照片视频有效防假； 支持脱机运行，采集数据存储和上传功能，网络恢复后，支持设备和平台数据同步； 支持语音提示功能； 支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全； 支持主动注册/P2P注册/DHCP； 支持网络升级； 支持≥1路USB、≥1个网口（10M/100M自适应）； 支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性； | 个 | 1 |  |
| 114 | IC卡 | 产品款式：白卡； 类型：IC； 外壳材料：AB glue； 执行标准：ISO14443A； 通信速率：≥106Kbps； 工作频率：≥13.56MHZ； 存储容量：≥8Kbit； 存储结构：≥16个扇区(每个扇区≥4块）； 读写距离：≥2~8cm； 数据保质期：≥10年； 工作温度：-20℃~+50℃； 擦写次数：≥100000次 | 张 | 100 |  |
| 115 | 人脸识别门禁一体机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：≥7英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：≥1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：≥99.90%； 人脸识别速度：≤0.2s； 用户容量：≥20000； 人脸容量：≥20000； 卡片容量：≥50000张； 密码容量：≥20000个； 存储记录数量：≥300000条； RS-485接口：≥1个； RS-232接口：≥1个； 韦根接口：≥1路输入/输出； USB接口：≥1个USB2.0接口； 网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 报警输入：≥2路（开关量）； 报警输出：≥1路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：≥1路； 门状态检测：≥1路； 门锁控制：≥1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 工作温度：-30℃～+60℃； 安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒安装； 读卡类型：IC卡 支持快捷呼叫功能,在快捷呼叫模式下,可点击对应的快捷键一键呼叫至对应的室内机,无需手动拨号;可自定义的快捷键数量不少于1个；快捷键的名称可自定义,可配置是否展示对应名称;快捷键的位置布局可通过拖曳的方式进行快捷调整 | 个 | 1 |  |
| 116 | 双门磁力锁 | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：≥280kg×2（≥600Lbs×2）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 500X2(mA)； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 个 | 1 |  |
| 117 | 开门按钮 | 外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86mm×86mm×25mm； 工作温度：-30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； | 个 | 1 |  |
| 118 | 门禁专用电源 | 门禁专用电源（室内，≥5A） | 个 | 1 |  |
| 119 | 六类非屏蔽网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2017；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准≥250MHz带宽测试要求 可扩展到≥550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 额定传输速率(NVP)：≥69% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度≥99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：≥23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | m | 20 |  |
| 120 | 电源线 | RVS3*2.5mm2 | M | 20 | ✭ |
| 121 | 线管 | JDG20管，国标，壁厚≥2mm | M | 40 | ✭ |
| 看护系统 |  |  |  |  |  |
| 122 | 睡眠监测雷达 | 通过60GHz毫米波雷达技术，实现水平角度1≤00径向探测≤3m范围内人员的实时动态无视频画面，保护隐私，雷达工作频率:60Ghz~60.5Ghz 安装方式:倾斜安装、吸顶安装 探测角度:水平≥100垂直≥100 无线协议:WiFi(默认wiFi,可选Cat.1) 电源USB输入:≥5V/1A,Type-C接口 工作温度:≥-10C~+50C 工作湿度≥:5%~95%RH 用于对长者睡眠质量进行无接触监测 呼吸检测功能(静态)：检测值误差范围≤±0.8次/分钟以内 呼吸检测功能(动态)：检测响应时间为1.5秒，误差≤±1.2次/分钟以内 心率检测功能(静态)：与心电图机检测值相比，误差范围≤±1.5次/分钟以内 心率检测功能(动态)：运动后检测响应时间1.8秒，误差≤±2.5次/分钟以内 数据存储功能：成功存储并读取120组数据，无丢失、错误 抗干扰度：受干扰后设备运行稳定，呼吸和心率检测结果偏差≤±1次/分钟(呼吸)、≤+2次/分钟(心率) | 台 | 182 |  |
| 123 | 睡眠监测APP | 睡眠检测APP、通过睡眠状态记录、翻身记录、起床记录、呼吸、心眺检查数据形成睡眠质量报告。 当人员进入扫描范围,雷达实时输出生命体动参数,对人体静坐，深度睡眠,睡眠状态有准确的记录,系统记录睡眠时间,睡眠质量，并提供睡眠报告。家人可通过APP远程查看记录，关爱守护家人。 | 套 | 1 |  |
| 124 | 防摔倒报警雷达 | 通过60GHz毫米波雷达技术，实现水平角度1≤00径向探测≤3m范围内人员的实时动态无视频画面，保护隐私，雷达工作频率:60Ghz~60.5Ghz 安装方式:倾斜安装、吸顶安装 探测角度:水平≥100垂直≥100 无线协议:WiFi(默认wiFi,可选Cat.1) 电源USB输入:≥5V/1A,Type-C接口 工作温度:≥-10C~+50C 工作湿度≥:5%~95%RH 跌倒检测功能：准确率≥95% 静止监测功能(1分钟)：报警准确率≥99% 活动监测功能：准确率≥95% 重复测试稳定性：检测准确率≥95% 响应时间：平均≤0.3秒，最短≤0.2秒，最长≤0.4秒 | 台 | 278 |  |
| 125 | 防跌倒检测APP | 防跌倒检测APP，结合精准的人工智能算法,可对监测区域的人员跌落、瘫倒、绊倒等多种跌倒姿势识别。 1、跌倒姿态报警对人体躺在地上的姿态进行识别，实时上报手机 2、静止驻留报警人体在任何姿态，长时问保持不动，会有多次报警提示 3、精准生命探测，人体存在探测对活动，静止，昏迷的人体都有准确的持续探测 4、出入时间记录进入时问，运动幅度记录，离开时问记录 5、可通过APP远程查看记录，远程推送报警至手机 | 套 | 1 |  |
| 126 | 智能床垫 | 防褥疮智能床垫 气垫尺寸:长200cm宽90cm 气柱数量:≥34 面料：≥38丝PVC；便孔：有；喷气：有；波动：有 安全承重:≥270斤 静音气泵：噪音≤20db 产品特点:睡眠气泵、条形波动喷气、可拆卸便孔、动静切换 适用：全曲护理床 | 张 | 20 |  |
| 127 | 防褥疮检测APP | 根据护理周期、等级设置定时、定期交替喷气透气、波动按摩活血防褥疮 | 套 | 1 |  |
| 128 | 底盒 | 86底盒、预埋 | 个 | 920 | ✭ |
| 129 | 开槽预埋及修复 | 按床位开槽预埋及修复，强弱电分开 | M | 9600 | ✭ |
| 130 | 六类非屏蔽网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2017；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准≥250MHz带宽测试要求 可扩展到≥550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 额定传输速率(NVP)：≥69% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度≥99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：≥23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | m | 27660 |  |
| 131 | 电源线 | RVS3*2.5mm2 | M | 20745 | ✭ |
| 132 | 线管 | JDG20管，国标，壁厚≥2mm | M | 20745 | ✭ |
| 消费管理系统 |  |  |  |  |  |
| 133 | 消费系统一体机 | LINUX 嵌入式系统，支持U盘升级双面高清彩屏，TCP/IP广域网络通讯,集成IC卡模块，动态人脸识别模块于一体，就餐人员扫脸或刷卡完成支付，同时带有消费金额卡内余额、消费成功等语音播报； 硬件参数： 人脸精度：≥99.8% 人脸容量：≥20000张 脱机记录：≥10000条; 工作电压：DC9V/3A ; 内置电池：≥1800MA ; 音量调节：支持大小音量调节 通讯方式：TCP/IP广域网通讯 外观尺寸： ≥240*240*140mm; 防伪识别：照片、视频、面具、人像模型，活体人脸防伪算法 语音播报：消费金额、卡内余额、消费成功等; 液晶显示：主显≥4.3寸，客显≥7寸 高清IPS彩色显示屏 | 台 | 5 |  |
| 134 | 小票打印机 | 打印方式: 直接行式热敏 打印宽度: ≥72mm 纸宽 点密度≥ 576点/行或≥512点/行 打印速度≥260毫米/秒 打印纸≥79.5±0.5毫米×φ80毫米 行间距≥3.75毫米（可用命令调整行间距） 输入缓冲≥128k bytes | 台 | 5 |  |
| 135 | 消费管理系统 | o支持人脸识别、刷卡、扫码（二维码）三种支付方式，方便不同使用习惯的老人。 o实现快速、准确的消费扣款与记录。 o支持消费数据的汇总、查询与管理 | 套 | 1 |  |
| 136 | 六类非屏蔽网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2017；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准≥250MHz带宽测试要求 可扩展到≥550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 额定传输速率(NVP)：≥69% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度≥99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：≥23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | m | 300 |  |
| 137 | 电源线 | RVS3*2.5mm2 | M | 300 | ✭ |
| 138 | 开槽预埋及修复 | 开槽预埋及修复，强弱电分开 | M | 75 | ✭ |
| 139 | 线管 | JDG20管，国标，壁厚≥2mm | M | 300 | ✭ |
| 无线网络覆盖 |  |  |  |  |  |
| 140 | 吸顶无线AP | 1、支持802.11ax标准；采用射频设计，≥1个2.4GHz射频卡，≥1个5GHz射频卡；整机空间流≥4条 2、整机最大无线速率≥2.975Gbps 3、支持≥1个1G以太网电口、≥1个2.5G SFP光口 4、整机功耗≤12.95W 5、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 6、支持基于SSID、射频卡的用户数限制。 7、支持基于终端数或流量的智能负载均衡。 8、支持带宽限制，支持基于STA/SSID/AP的限速。 9、为保证无线网络安全，支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式。 10、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。 | 台 | 136 |  |
| 141 | 无线控制器 | 一机一网主机无线控制器功能模块 ¦ 最大可支持512个AP的管理 | 台 | 1 |  |
| 142 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps,支持PoE/PoE+，POE输出功率≥370W 2、配置千兆电口≥24个，非复用千兆光口≥4个 3、支持RIP、RIPng、OSPFv2、IPv6协议 4、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理 5、实配云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 6、支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能 7、支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术，减小端口功耗 8、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、Web管理等 | 台 | 8 |  |
| 143 | 24口千兆汇聚交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps。配置千兆电口≥24个，非复用千兆光口≥4个 2、交换机半导体器件的失效率随温度增加指数上升，为保证设备在弱电井正常工作，设备需在0-50℃ 3、支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms 4、支持MAC地址自动学习和老化 5、支持≥4K802.1QVLAN 6、支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms 7、支持广播风暴抑制 8、支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术，减小端口功耗 9、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、Web管理 | 台 | 2 |  |
| 144 | 光模块 | 千兆SFP单摸模块(1310nm，≥10km，LC) | 个 | 12 |  |
| 145 | 9U壁挂网络机柜 | 规格：≥450*550*400高*宽*深(mm)误差±10mm 框架材质：≥1.5mm厚冷轧钢板，表面静电喷塑 前门材质：玻璃前门 承重参数：静载≥80kg | 个 | 8 |  |
| 146 | 8位防浪涌PDU | ≥16A，≥2500W，≥8位PDU | 个 | 8 |  |
| 147 | 楼层UPS配电电缆 | RVS3*2.5 | M | 720 | ✭ |
| 148 | 24口六类RJ45配线架 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 标准19英寸机架式安装 端口数量：≥24位 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 屏蔽方式：非屏蔽 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料 进行方式：≥180°垂直进线方式，≥45°斜角卡线簧片设计 打线方式：兼容T568A/B两种端接方式 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：≥22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 个 | 8 |  |
| 149 | 六类模块 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 打线方式：兼容T568A/B两种端接方式 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 个 | 192 |  |
| 150 | 网络跳线 | 六类非屏蔽低烟无卤跳线3米 标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能 插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 屏蔽方式: U/UTP 护套材料：LSZH，护套外径：6.0±0.3mm 插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 线序：T568B-T568B 插拔次数：≥1000次 最高传输频率：250MHz 工作温度：-10℃～+60℃ | 根 | 162 |  |
| 151 | 六类非屏蔽网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2017；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准≥250MHz带宽测试要求 可扩展到≥550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 额定传输速率(NVP)：≥69% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度≥99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：≥23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | M | 9720 |  |
| 152 | 线管 | JDG20管，国标，壁厚≥2mm | M | 9720 | ✭ |
| 153 | 开槽预埋及修复 | 开槽预埋及修复 | M | 519 | ✭ |
| 154 | 12芯室内单模光缆 | 符合标准：ISO/IEC 11801 ；ANSI/TIA-568-C.3；YD/T769-2018,IEC 60794-3 全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 衰减：20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 光纤规格：≥B1.3（9/125μm） 包层不圆度：≤1％ 加强件: 磷化圆钢丝 动态/静态弯曲半径: ≥20D/10D; 25D/12.5D 允许压扁力（N）: ≥300/1000; 1000/3000 允许拉伸力（N）:≥ 600/1500; 1000/3000 芯数：≥12芯 存储/工作温度：-40℃～+60℃ | M | 120 |  |
| 155 | 12口光纤配线架 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；ANSI/TIA/EIA-568-C.3；YD/T778-2006 端口数量：≥12位 端口类型：ST 、FC、SC、LC双工 表面处理：静电喷塑 安装方式：19″机架式安装 材料：优质冷扎钢板 表面颜色：黑色 工作温度：-25℃～+60℃ 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm | 个 | 1 |  |
| 156 | LC/LC单模光纤耦合器 | 符合标准：符合标准：ISO/IEC 11801：2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 卡锁式插接结构 材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 个 | 12 |  |
| 157 | LC单模尾纤 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ | 根 | 24 |  |
| 158 | LC-LC单模光纤跳线（3米） | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T1272-2009 依据标准出厂前100%光学测试 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-25℃~+70℃ 长度≥3米LC-LC单模双芯光纤跳线 | 根 | 24 |  |
| 159 | 网络链路 | ≥500M宽带、固定IP | 年 | 3 | ✭ |
| 办公系统 |  |  |  |  |  |
| 160 | A3激光打印机 | 产品类型：≥A3激光单打打印机；打印速度：≥30页/分钟；颜色类型：黑色；涵盖功能：打印；双面打印：自动；最大原稿尺寸：≥A3；内存容量：≥128；供纸容量：标配纸盒：≥250页；网络功能：支持有线网络打印； | 台 | 1 |  |
| 161 | 电脑 | 国产≥8核心≥16线程‌CPU，基准主频为‌≥3.0GHz‌/≥16G DDR4/≥1TBG固态/集成/≥550W电源/国产操作系统 ≥23升机箱 | 套 | 8 |  |
| 162 | 显示器 | 屏幕尺寸‌：≥23.5英寸 ‌面板类型‌：IPS ‌分辨率‌：‌≥1920×1080‌ ‌刷新率‌：≥100Hz ‌接口‌：支持VGA和 HDMI 接口 | 台 | 8 |  |
| 智能分析视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 163 | 防跌倒摄像机 | 1、≥400万像素、可对特定场景（走廊、餐厅、活动室等进行人员跌倒视频告警提醒 2、支持≥H.265技术； 3、红外补光（≥30米）； 4、防水≥IP66； 5、镜头2.8/4/6/8mm可选。 | 台 | 80 |  |
| 164 | 厨房防油污枪机 | 1、≥400万像素、厨房防油污 2、支持≥H.265技术； 3、红外补光（≥30米）； 4、防水≥IP66； 5、镜头2.8/4/6/8mm可选。 | 台 | 10 |  |
| 165 | 枪机装支架 | 安装方式：壁装； 承重：≥1.0kg； 旋转角度：水平：0~180°；垂直：-30°~0； | 个 | 90 |  |
| 166 | 电梯半球（对讲） | 1、≥400万像素；带拾音 2、支持≥H.265技术； 3、 ； 4、防水≥IP66； 5、镜头2.8/4/6/8mm可选。 | 个 | 2 |  |
| 167 | 无线网桥 | 频段：2.4GHz 传输距离：≥100米 标准：IEEE802.11b/g/n 速率：≥300Mbps 接口：wan:1个10/100MRJ-45接口 供电：支持POE | 对 | 2 |  |
| 168 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps,支持PoE/PoE+，POE输出功率≥370W 2、配置千兆电口≥24个，非复用千兆光口≥4个 3、支持RIP、RIPng、OSPFv2、IPv6协议 4、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理 5、实配云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 6、支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能 7、支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术，减小端口功耗 8、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、Web管理 | 台 | 8 |  |
| 169 | 光模块 | 千兆SFP单摸模块(1310nm，≥10km，LC) | 个 | 8 |  |
| 170 | 24口六类RJ45配线架 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 标准19英寸机架式安装 端口数量：≥24位 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 屏蔽方式：非屏蔽 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料 进行方式：≥180°垂直进线方式，≥45°斜角卡线簧片设计 打线方式：兼容T568A/B两种端接方式 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：≥22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 个 | 8 |  |
| 171 | 六类模块 | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 防尘盖：透明PC材料 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 打线方式：兼容T568A/B两种端接方式 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 个 | 192 |  |
| 172 | 网络跳线 | 六类非屏蔽低烟无卤跳线3米 标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能 插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 屏蔽方式: U/UTP 护套材料：LSZH，护套外径：6.0±0.3mm 插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 线序：T568B-T568B 插拔次数：≥1000次 最高传输频率：250MHz 工作温度：-10℃～+60℃ | 根 | 106 |  |
| 173 | 六类非屏蔽网线 | 符合标准：ISO/IEC 11801：2017；IEC 61156-5-2020；TIA-568.2-D-2018;YD/T 1019-2013 通过标准≥250MHz带宽测试要求 可扩展到≥550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 额定传输速率(NVP)：≥69% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度≥99.99%） 最小弯曲半径：10倍电缆外径 导体线规：≥23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ | m | 5880 |  |
| 174 | 线管 | JDG20管，国标，壁厚≥2mm | M | 5880 | ✭ |
| 175 | 监视器显示屏 | 1. 工业级宽视角55英寸面板，适合7*24小时连续工作 2. 4K超高清显示，对比度≥1200:1 3. 显示面积大、体积小、重量轻，屏比≥16:9 4. 极速响应，画质流畅无拖尾，亮度（cd/m2）：≥380 5. 遥控、按键双重控制，支持远程开关机 6. 自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 7. 专业散热设计，延长设备使用寿命 8. 内置高性能电源设计，能耗低，静音 9.输入接口：HDMI 2.0≥3、USB 2.0≥1、AV≥1、Component≥1 10.输出接口：Coaxial≥1、Earphone≥1、内置喇叭≥2 | 台 | 3 |  |
| 176 | 壁装支架 | 适配监视器尺寸55英寸 承重：≥30-50kg 材质：1.5~2.5mm厚冷轧钢板（SPCC），表面喷塑防腐 | 个 | 3 | ✭ |
| 177 | 视频高清线 | HDMI线材质: 纯铜长度:≥15米 | 根 | 3 |  |
| 178 | 防跌倒分析服务器 | 防跌倒分析服务器、自带国产化操作系统，支持全中文管理界面或直连显示器输出 支持视频监控与对监控画面进行特定动作分析，可对特定场景（走廊、餐厅、活动室等进行人员跌倒视频告警提醒） 采用基于计算机视觉技术的姿态识别算法，通过摄像头捕捉老年人的动作姿态，生成姿态模型，用于分析其行为模式。这项技术不仅能够判断是否发生摔倒等异常行为，还可以监测老年人的日常活动规律，为健康管理提供数据支持 国产‌x86 架构处理器‌，采用‌8核16线程‌设计，基础频率‌3.0GHz‌，/16GDDR4/1TBG固态/550W电源 | 台 | 1 |  |
| 179 | 后厨巡检超脑 | 明厨亮灶后厨巡检超脑，支持行为分析≥4种，如：未带口罩、未带厨师帽、未穿工作服、动火离人检查等，用于安全预警，联动，触发录像、弹窗、声光提示、短信通知，手机推送，支持多画面显示、轮巡、云台控制、录像回放（支持快放、慢放、按帧播放）、录像切片快速定位 国产‌x86 架构处理器‌，采用‌8核16线程‌设计，基础频率‌3.0GHz‌，/16GDDR4/1TBG固态/550W电源 | 台 | 1 |  |
| 180 | 硬盘录像机 | ≥32路、≥8盘位，支持≥H.265技术； 1、应自动记录设备信息相关的日志信息； 2、支持码流加密技术加密后在网络中传输； 3、支持码流通道加密技术加密后在网络中传输； 4、支持配置导出功能； | 台 | 3 |  |
| 181 | 硬盘 | ≥6T，5400转，监控专用硬盘 | 块 | 24 |  |
| 182 | 高清解码器 | 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36/64固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤64； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2； 解码能力：支持1路32MP@25fps/3路12MP@15fps/4路8MP@30fps/6路6MP@25fps/8路5MP@25fps/9路4MP@25fps/10路3MP@30fps/16路1080p@30fps/64路D1@30fps同时解码； 视频输出路数：1路 | 台 | 3 |  |
| 备注： 1、本项目为货物类政府采购项目，需求清单中标✭号产品为辅材、定制、配套组件等产品，招标文件明确豁免投标开标一览明细表品牌（可不填写品牌，只需填写制造商/承接（建）商）、规格（招标文件未写明规格的，也可以不填写规格）、型号、单品技术参数填报义务，在满足参数的基础上以“国产、国标、定制、配套”字样代替。 2、所投产品‘睡眠监测雷达与防摔倒报警雷达’须通过统一软件集中管理。 |  |  |  |  |  |

（二） 商务条件

1、交货时间：在合同签订之日起90天内完成全部货物到场、安装及调试并验收合格

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：合同签订后10个工作日内支付至合同金额的10%；货款支付按货物到场金额的80%支付，货物全部到场并安装调试完成，且验收合格后支付至合同总价的100%。

4、交货包装：所提供产品必须是全新的，货物送达时，由采购人自行验收货物型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无损，若验收结果不符合招标文件参数要求的，采购人有权拒绝验收，终止合同同时没收履约保证金并拒绝支付该批次货物款项，按照合同违约责任执行。

4.1、提供的全部产品均应均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定；这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野 蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失 均由中标人负责。

4.2、交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书、出厂检验报告等。

4.3、提供的全部货物所有附件必须都配备齐全。

5、货物安装调试完成以后，在10日内由招标人（或其授权代表）组织技术专家或委托第三方专业机构对货物依照招标文件上的技术规格要求、以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予签收；验收合格后由招标人（或其授权代表）签署确认验收合格文件；全部技术资料等应当在验收合格后移交招标人。

5.1、 交付验收标准：依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合招标文件和投标承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

5.2、中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件；

5.3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

6、售后服务

6.1、 质量保修期 ：所投货物提供最低1年保修期（如制造商保修期超过一年的按制造商保修期保修）。（技术要求有规定的，以其规定为准，投标人有优于招标文件承诺的以其承诺为准）。不在保修范围内的附件、配件、易损品等，各投标人应在投标文件中单独列表说明，写出相应的保修期、更换单价，否则代表承诺免费保修期内免费更换附件 、配件、易损品等。保修期内，免费更换零配件、免工时费。

6.2、 所提供产品由工程师负责安装、调试、维修并负责现场操作及培训，直至用户能够正确使用。

6.3、发生质量问题的处理方式：免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对货物予以维修或更换，全部服务费和更换货物或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按货物原价赔偿处理。

7、培训要求: 安装调试完毕后，内容应涉及产品的操作使用和保养、产品简易的故障判别及排除维修，应在采购人所在地对操作人员进行免费培训，使其能独立进行常规操作。

8、其它未尽事宜，与采购人签订合同时再商议。