采购需求

### （一）技术需求

1、采购品目

| 教学仪器配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教学仪器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 | 备注 |
| 1 | 儿童体质测试仪 （晨检机） | - 1、显示屏：10.1寸电容屏接触屏1280*800， 2、内存DDR3 4GB 3、网络：WIFI无线网卡， 4、顶部摄像头模组：网络高清摄像头模组，200万像素，手口眼摄像头模组：网络高清摄像头模组，200万像素， 5、温度传感器：医用级红外温度传感器， 6、精度+/_0.2c， 7、刷卡模组：ID或IC、 125KHz 或13.56MHz，读卡距离大于5cm，光电感应开关，可调节感应距离10cm-30cm， 8、供电方式：铅酸电池 24v12ah 充电， 9、无线网卡2.4G， 10、额定功率：22W， 11、电池最大连续工作时间：15小时， 12、最长充电时间：10小时。 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 消毒柜 | 1、颜色：黄色木板台面； 2、保修一年； 3、容量：外形尺寸计算容量338L左右； 4、功率;红外线加温+紫外线杀菌，可分开独立操作消毒； 5、电压;220V-50HZ；消毒温度：±65℃； 6、消毒方式：紫外线杀菌+臭氧消毒+红外线加温； 7、载重量：二门可防止42-84个7厘米直径口杯，大门可放50条左右小毛巾； 8.加厚201不锈钢箱体，全钢化玻璃门，201不锈钢防刮手层架。 9.无磁不锈钢保持柜内干爽不易生锈经久耐用，路合金门框。嵌入式暗拉手包装安装，防撞经久耐用。 10.定时器开关自动关机，防倾倒设计，可固定到墙体上以防小朋友拉倒压倒人，防漏电保护装置。 11.有双门消毒功能：臭氧消毒杀菌+2条中温红外线灯管600W消毒。双门里相通可放42-84个7厘米不锈钢口杯，可以配号牌，各人的杯子在摆放在各人的位置，方便安全卫生。 12.做单们下斗功能：紫外线消毒杀菌。 13.全钢无磁防夹手包边箱体 | 10 | 台 |  |  |
| 3 | 饮水机 | 1、加热内胆≥10升； 2、电源/功率：220V/50Hz，≥2KW； 3、供水量：，温开水≥40L/h； 4、出水方式：两个出温水； 5、外形尺寸（长×宽×高）：600×400×1250mm（±5%）； 6、接水水槽采用整体模压成型，没有焊点，经久耐用； 7、过滤配置：不低于4级反渗透过滤（PP棉+活性炭+活性炭+RO反渗透），净水流量≥1L/min，额定总净水量≥3000L； 8、节能技术：采用热交换节能技术，回收开水热能，热交换器外壳要求304不锈钢防护外壳，温开水出水水温可在35℃—85℃范围内任意调节。温开水应为热交换器交换原理，不得采用开水和常温水混合的方式。水不开无水出，全自动运行，热力回收功能节能85%以上； 9、采用开水高温杀菌技术：能对饮水设备的管路及龙头智能高温开水消毒，无需人工处理，智能化操作，安全可靠无副作用（不采用化学方式杀菌的饮水设备）； 10、采用滤芯射频感应功能：滤芯射频感应功能，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； | 10 | 台 |  |  |
|  | 电钢琴（带凳） | - 外形：标准高柜式推拉盖电钢琴 2.外观饰面：白色（黑色）粉红，大红，钢琴烤漆；白色（黑色）木纹PVC 3.结构特征：主机以及支架属木质外壳，推拉式翻盖 4.键盘：88键分级渐进式动态触键感应重锤力度键盘 5.音源：采用优质音源 - 复音数：128（立体音） 7.音量控制：主音量，夜间弹奏可以调节或耳机插孔 8.踏板功能：和传统机械大三角钢琴相同，分延音踏板，弱音踏板，制音（后延音）踏板 9.MIDI接口：MIDI计算机接口，可实现无限量歌曲录音储存，支持64轨16通道MIDI录音，支持MIDI 0&1 格式文件，系统无限扩展和升级； 10.接口：USB接口，踏板线接口，电源接口，MIDI接口，耳机接口，音频接口 11.额定电源：入力AC 110-240V 1.5A 50-60HZ 出力：DC 15V 3A 12.功率：35W*2 13.尺寸：长1376*宽432*高930 键盘离地面高730 脚腿高度630 16.配件：电源适配器，保修卡以及合格证，使用说明书 - 17.音准误差:-2~+0.6音分; - 18.相邻两键偏差mm:≦0.6; - 19.白键表面全键盘表面最大高度差:≤1 mm - 20.琴键下降负荷在 1-1.5N 范围内。 | 4 | 台 |  |  |
| 5 | 带烘干杀菌功能的洗衣机 | 1.箱体材质：PCM钢板 2.使用方式：全自动 3.洗衣程序：大件洗快洗内衣洗消毒洗衬衫洗， 4.排水方式：上排水 5.能效等级：一级 6.内桶材质：不锈钢 7.控制方式：电子式 8.产品类型：洗烘一体机 9.开合方式：前开式 10.脱水功率：420W 11.洗涤功率：70W 12.洗涤公斤量：10kg 13.烘干方式：冷凝式 14.脱水公斤量：10kg 15.烘干公斤量：7kg 16.烘干功率：1200W 17.烘干功率：1200W | 5 | 台 |  |  |
| 6 | 幼儿园突发事件演练主机 | 1、机身颜色整体喷涂为公安蓝色，机身正面印有报警系统以及厂家服务热线电话、产品名称、生产厂商等信息不得采用第二次喷涂及粘贴方式。 2、主机表面应进行喷塑处理，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷、应平整光滑、无裂纹、无明显变形，表面涂层色泽均匀、无永久性污渍。 3、主机触发警报方式：采用按钮式触发警报方式，主机配备4个警报按钮，分别对应和发出4种警报（“发生火灾”、“暴力袭击”、“地震警报”、“突袭警报”）及1个取消警报按钮，四种突发事件应急警报，并能以无线传输通讯方式接收相连设备信息。不管是演习模式还是应急模式下应能触发对应语音喊话大喇叭发出鸣响与紧急疏散提示语音。 4、主机火灾警报按钮及警示语音提示：火灾警报声+（语音：比如播出“发生火灾，大家不要惊慌，请捂鼻猫腰，迅速按演习路线有序疏散到安全区域，不要推挤踩踏”）+火灾警报声。 5、主机和分机暴力袭击警报按钮及警示语音提示：110警报声+（语音：比如播出“发生暴力袭击，大家不要惊慌，请关好门窗躲避到安全区域．安保人员紧急到岗处理”）+110警报声。 6、主机地震警报按钮及警示语音提示：地震警报声+（语音：比如播出“地震警报”，大家不要惊慌，请先实施紧急避险，再按演习路线有序疏散到安全区域不要推挤踩踏”）+地震警报声。 7、主机空袭警报按钮及警示语音提示：空袭警报声+（语音：比如播出“空袭警报”，大家不要惊慌，迅速按演习路线有序疏散到安全区域．不要推挤踩踏”）+空袭警报声。 8、主机警报传输方式和模式：采用无线对码，无线传输方式。在预警模式下，触发警报功能主机将自动拨打预设警报电话，并自动上传突发事件接警云平台。在演练模式下，触发警报功能只会现场语音播报与对应警报鸣响，不会上传突发事件接警云平台，不拔打电话，不发送短信。主机应具有以上两种演习和预警功能模式，并且幼儿园或单位根据使用情况自由切换。主机应能支持GPRS流量和IP网络双网连接功能，上传至突发事件接警云平台功能，应可配合高清摄像头、室外防水枪式摄像机联动复核，实现一键警报，视频多点联动。 9、主机应自带功放，应能驱动60W以内喇叭。并且预留外接大功率功放接口，应可以根据需求定制幼儿园或单位广播设备电源强插输出接口。 10、主机面板带数码管显示（比如01代表幼儿园或单位前门，02代表幼儿园或单位后门，03代表教学楼。），应可以迅速锁定警报事发地址。实现幼儿园或单位的各个门卫值班室，教学楼，财务室，等核心防护地点的一警多发，一呼百应，警报群播，多警演练，群防群治。 11、电话警报：系统应备电话警报功能，主机应可以自定义TTS语音播报功能，可根据需要设定相应警报内容，比如“某某幼儿园或单位或幼儿园或单位北门紧急警报”“某某单位或幼儿园教学楼紧急警报”。接警人员接到警报电话后系统会自动读出该自定义文字内容，然后进入免提对讲或切换远程喊话状态。 12、主机应能支持按钮触发警报后发送短信（应能支持6组，短信内容可定义）与拔打电话（6组）双向对讲功能。 13、主机有线无线兼容，应能支持无线配件接入与预留4路有线防区，应可以方便扩展周界防范防盗，消防预警功能。 14、主机应可以与分机配套使用，无线传输距离（开阔地）室内天线1-2KM，分机群组使用根据幼儿园或单位面积大小无线距离应可以级联扩展10公里以上。 15、主机可选配12V7A的蓄电池1台，停电不停机。 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 幼儿园突发事件演练分机 | 1、机身颜色整体喷涂为公安蓝色，机身正面印有报警系统分机以及服务热线电话、产品名称、生产厂商等信息与产品融为一体，为保证产品美观及整体性产品信息不得采用第二次喷涂及粘贴方式。 2、分机表面应进行喷塑处理，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷、应平整光滑、无裂纹、无明显变形，表面涂层色泽均匀、无永久性污渍。 3、分机与主机应可配合使用，组成幼儿园或单位区域内的一警多发，一呼百应，警报群播，多警演练，群防群治。 4、分机警报传输方式和模式：采用无线对码，无线传输方式。 5、分机触发警报方式：采用按钮式触发警报方式，分机配备4个警报按钮，分别对应和发出4种警报（“发生火灾”、“暴力袭击”、“地震警报”、“空袭警报”）及1个取消警报按钮，四种突发事件应急警报，并能以无线传输通讯方式接收相连设备信息。不管是演习模式还是应急模式下应能发出鸣响与紧急疏散提示语音。 6、分机火灾警报按钮及警示语音提示：火灾警报声+（语音：比如播出“发生火灾，大家不要惊慌，请捂鼻猫腰，迅速按演习路线有序疏散到安全区域，不要推挤踩踏”）+火灾警报声。 7、分机暴力袭击警报按钮及警示语音提示：110警报声+（语音：比如播出“发生暴力袭击，大家不要惊慌，请关好门窗躲避到安全区域．安保人员紧急到岗处理”）+110警报声。 8、分机地震警报按钮及警示语音提示：地震警报声+（语音：比如播出“地震警报”，大家不要惊慌，请先实施紧急避险，再按演习路线有序疏散到安全区域不要推挤踩踏”）+地震警报声。 9、分机空袭警报按钮及警示语音提示：空袭警报声+（语音：比如播出“空袭警报”，大家不要惊慌，迅速按演习路线有序疏散到安全区域．不要推挤踩踏”）+空袭警报声。 10、自带功放，能驱动20W以内喇叭。 11、分机面板带数码管显示（比如01代表幼儿园前门，02代表幼儿园后门，03代表教学楼。），可以迅速锁定警情事发地址。 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 幼儿园有线户外声光闪动警灯 | 与主机配套使用，电压12V，电流0.8ma，≤100分贝，防水等级不低于IP55，模拟转动，带安装支架1只。 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 幼儿园语音喊话大喇叭 | 与主机配套使用，功率：50W，阻抗：8±15%Ω，声灵敏度：108±3dB/m,w，频率范围：300--6500Hz。 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 幼儿园移动式报警控制器 | 1、应可与突发事件演练主机，分机配套使用。 2、应自带5个按键分别对应——火灾按钮，地震按钮，空袭按钮，暴力按钮，取消按钮与主机，分机相对应。 3、与主机，分机发射通讯距离1-3公里。使用单位或学校在进行突发事件时，不用到安装主机，分机的位置即可触发演习按键，直接使用该设备随时，随地远程遥控，在单位或学校演练不管是分机，还是主机都应可以接到移动式警报控制器的信号。若距离太远接不到信号，应可以使用分机接力转发1公里—30公里，主机自动上报突发事件接警云平台或给当地110电话，也应可以给学校或单位主要领导拨打电话或发送短信。 4、当演练结束后，应可以随时使用取消按键终止突发事件演练主机与分机的喇叭鸣响。 5、让学校或单位安保人员遇到突发事件随时，随地触发按钮，即使安保人员不在主机，或分机的安装位置也应可以移动式警报控制器给分机，或给主机（在主机，分机接受信号的地方），主机自动上报突发事件接警云平台或给当地110电话，也应可以给学校或单位主要领导拨打电话或发送短信。 6、无线频率：433MHZ 7、发射距离：≧2000米（开阔地，无干扰环境） 8、工作电压：4.2V内置锂电池 9、充电电压：DC5V 10、充电接口：MicroUSB安卓标准接口； 11、待机时长：≧15天 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 突发事件接警云平台 | 1、互联功能：应可以与突发事件演练应急联网报警系统主机联接，当系统主机接收到与其相连接的系统分机、移动式报警控制器发出的报警信号时，系统主机应可以通过网线或SIM卡联网方式将报警信号传输至与其相连的突发事件接警云平台电脑客户端、手机APP软件或微信端以及Internet网页端接收到报警信息后，应可以自动弹出具体的警情信息、地图（包含经度、纬度、地址、地图位置）、电话、防区、报警时间、设备MAC等信息；接警客户端接收到报警信息后，显示报警信息的同时，自动开启播放以主机对应的警报声，方便师生、安保负责人通过警报声辩别何种突发事件来临，做出正确的应对措施。 2、信息处理：应当突发事件接警云平台电脑客户端弹出警情信息，可以进行查看具体的报警信息（地图、搜索经度、纬度、地址、备注信息），并且能够对该报警信息作出上报、误报、开警号、关警号、防护、停警声等相应的处理操作。 3、账号管理：应可以刷新、新增系统管理员、修改管理员、删除管理员、搜索管理员账号等相应的操作 4、设备管理：应可以刷新，新增设备，生成Excel，选择、查看设备编码、设备MAC、设备状态、设备地址、防区图、监控视频、离线地图、修改设备设置、删除设备、冻结、恢复、布防、撤防、全选、设置设备内容信息、搜索等相应的操作（投标时需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）。 5、设备报警记录：应可以刷新、生成Excel、搜索、查看处理状态、警情、报警时间、联系电话、地址、设备编码、防区、设备MAC、接警人、微信接警人、处理时间、地图、监控视频、防区图、离线地图。 6、数据统计分析：应将设备、设备警情记录、非法撤防记录、设备不在线记录按天、按月、按年进行统计，每种数据统计结果按照已处理、误报、撤防、布防四种情况进行分类,通过扇形图的方式进行直观呈现。 7、为保证软件为正版软件。 | 1 | 套 |  |  |
| 其他设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 | 备注 |
| 1 | 移动音响 | 12寸重低音，内置蓝牙和录音功能、一键消原声功能，支持U盘/SD卡，支持有线/无线话筒 | 4 | 个 |  |  |
| 2 | 茶吧机 | 置杯靠背，智能屏显，双出水，冰温热，免开壶盖，远程遥控，下置水桶，双壶配置，多段控温，钢化玻璃面板，带有储物柜，制冷功率70W,制热功率1360W | 8 | 台 |  |  |
| 3 | 演奏钢琴 | 1、规格:121型或以上立式钢琴 2、声学品质:标准音a1为445Hz±0.5Hz范围内；音准稳定性（c1-b1）≤3音分。 3、外观尺寸:长≥150cm，宽≥61cm，高≥121cm；直脚，三角琴样式的大谱台。 4、五金件:钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的银色合金类金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。 5、外壳:板面粘贴防火板；油漆表面平整光亮；键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里。 6、上门:上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），7、结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。 8、铁板:翻砂工艺铸铁板。 9、铁板高度:≥111.5cm 10、琴弦:圆形弦（截面为正圆形）；采用镀锡方式防锈处理的钢线；最大有效弦长≥1165mm。 11、音板:采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作；根据钢琴发声特点而设计的不等厚度的单层实木音板。 12、肋木:使用与音板相同材质木材，数量不少于11根。 13、弦轴板:由15-17层坚硬的榉木交错压榨制成。 14、弦码:中高音弦码采用弯压工艺，使用多层榉木层叠弯压成型，最大程度保留木材原有纹理，利于音的传递；低音弦码采用实木制作。 15、背柱:五根实木制作而成的背柱；中枋背柱截面尺寸不少于77*70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。 16、键盘材质:有机玻璃白键片，黑黄檀木黑键键顶；键板采用鱼鳞松制作，含水率要求：6-12%。 17、键盘精度:八度音程白键宽度164-165mm范围内；白键前端长度51.0-51.5mm范围内；黑键上端面宽度9.5mm±0.2mm范围内；黑键底宽度11.5mm±0.2mm范围内；黑键长度95.0mm±0.2mm范围内；黑键前端距白键面11.5-12.5mm范围内；白键间隙0.6-1.0mm范围内；中盘底面距地面高度≥650mm。 18、中盘:使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。 19、弦槌:采用优质加厚纯羊毛毡制作的弦槌；蓝色内芯；木芯采用桃花芯木； 20、击弦机木制部件:转击器、联动杆、制音杆、顶杆等运动部件要求使用鹅耳枥木制作。 21、调节档:鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹。 22、制音器:采用纯羊毛制造制音毡，制音器木托为榉木实木。 23、缓降功能:内置隐藏式键盘盖缓降器，非外露摆杆式。 24、演奏性能:白键下沉深度10.0-10.5mm范围内；琴键下降负荷0.50-0.65N范围内；回升负荷0.20-0.35N范围内；琴键负荷超标数为零；琴键运动灵敏、不相互摩擦；弱音踏瓣与延音踏瓣之间的负荷差值≤3.0N。 25、脚轮:采用双轮金属脚轮，具有转动灵活；设有脚轮调平装置，可根据地面26、情况调节脚轮高度，保证钢琴平稳放置。 产品标准：除上述要求以外，钢琴其他方面需符合《钢琴》GB/T10159-2015标准，其他配件也须满足最新国家标准。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 液晶显示拉坯机 | 材质：可拆卸塑料壳 铝制转盘 电压：220V 功率：200W 转盘直径：28cm 可拆卸塑料壳，方便清洗 串联电源设计，避免了杂乱插座的安全隐患 可手动调节速度和方向 配有合格证、说明书，水桶材质：防水牛津布 规格：直径14cm，高度14cm 包装：自封袋 可折叠，方便保存和清洗 | 4 | 套 |  |  |
| 5 | 桌面吸灰器 | 1、尺寸65mm*85mm 2、材质为A++级别优质ABS材质，安全防静电。 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 融蜡器 | 1、材质：塑料，金属 2、尺寸：长240mm宽180mm高184mm，内直径110mm（±5mm） 3、功率：200W 4、额定电压：220V 5、额定功率：100W 6、内胆容量：500CC 7、可调温度：35-140℃ 与蜂蜡配套 8、用途：融化蜡烛，用于蜡染，将大块固体蜂蜡融化，方便蜡染时使用 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 触屏语音高功率高温电窑 | 1、电压：AC220V。功率：节能电窑 2、使用温度：0-1245℃ 3、特性：智能32段控温，全自动模式，可自动降温。进线要求：6平方或以上。最高温度1400度，常用1280度。窑身表面温度：最高55度 4、内部材质：耐火砖，莫来石纤维棉。 5、外部材质：金属。 6、落地方式：可推动滑轮式。 7、标配：全自动电窑1个，标牌1个，合格证1张。 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 无极变速拉坯机 | 1、电压：AC220V。功率：200W。 2、材质：ABS可拆卸高压注塑水盆，优质铝合金转盘 3、转速：0-250转/min 4、旋转方向：正反可转 5、按钮：防水按钮 7、特性：品牌电机，安全漏电保护装置，设置串联接口，便于连接，模块设计，便于维修，采用静电喷塑工艺 8、标配：液晶显示拉坯机1台 9、可拆卸水盆1副，1.55m带漏电保护开关电源线1根。 | 4 | 台 |  |  |
| 9 | 机器人 | 工程塑料QZW材质，应用生物形态学制作，头部、手和脚部配有感应器，可以编程，眼部、手部会闪灯，能够接受人的指令做出反应，如抓取玩具筒、走路、跳舞等几十个动作，可以智能对话、唱歌、跳舞、说外语、科普知识学习等，配玩具桶和遥控器各1支；了解机器人硬件结构、功能与应用等方面的基本知识。 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 点读地球仪 | ABS+金属材质，高40cm,地球仪直径32cm，采用增强现实技术，通过手机下载软件，摄像头对准该AR地球仪，即可显示3D立体的图像，包括航天模式、森林模式、海洋模式等，可以更加直观地了解地球风貌。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 造纸机 | 38*11.5*28.5cm，配有磨浆筒、造纸机身、滚印筒、夹板、滤网等，用废纸造出纸张，附送颜料、彩笔与造纸工具若干，用于幼儿了解造纸术原理。 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 电蒸锅 | 1、规格：34.5*34.1*36.5cm 2、蒸笼面积：10L 3、额定功率：1500W电压：220V 4、材质：不锈钢 | 4 | 台 |  |  |
| 13 | 智能搅拌机 | 1、尺寸：高26.5cm 2、额定功率：300W电压：220V 3、容量：2kg 4、全钢机身，快慢双档位，加厚玻璃 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 幼儿专用爆米花车 | 1、外形尺寸：27*31CM 2、功率：500w 3、电压：220v 4、材质：金属+无毒PP | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 幼儿专用棉花糖机 | 1、外形尺寸：25*25*19CM 2、功率：400w 3、电压：220v 4、材质：金属+无毒PP | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 幼儿专用华夫饼机 | 1、外形尺寸：27*31CM 2、功率：500w 3、电压：220v 4、材质：金属+无毒PP | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 幼儿专用榨汁机 | 1、功率：1600W 2、容量：1750ml 3、8叶不锈钢刀头 4、人性化手柄凹位设计，精钢轴承，均匀破壁。NSKLTD精工制作确保机器高速运转时使钢刀旋转平衡稳定。另加儿童防漏电装置。 | 2 | 台 |  |  |
| 18 | 幼儿专用全自动多功能烘焙 箱 | 1、容量：38L 2、功率：1800w，电压：220v 3、产品重量：7KG 4、尺寸：535x395x355mm | 2 | 台 |  |  |
| 19 | 全自动智能压面机 | 1、功率：150w，电压：220w 2、尺寸：445x280x331mm 3、摒弃任何图层工艺采用食品级材质直接与食物接触，环保卫生，清洗方便。电动设计，操作简单。用于各种面条的制作 | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 自动智能厨师机 | 1、功率：600w，电压：220v 2、尺寸：290x155x285mm 3、全金属机身，食品级全不锈钢配件，全粉末冶金钢齿轮组，密封降噪，风道降温另加儿童防漏电装置。用于和面 | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 豆芽机 | 1、外观：青绿色，双层+蓄水压盘 2、尺寸：350*260mm 3、材质：食品级PP材质 4、功率：20W 5、控制方式：智能微电脑发芽 6、时间：2.5~4天 7、说明：360°旋转式全自动水循环喷洒；水电分离更安全；可视化种植；四季模式可选择 | 2 | 台 |  |  |
| 22 | 电子体重秤 | 尺寸长260mm，款260mm，钢化玻璃面，液晶显示屏，配usb充电接头，用于幼儿测量体重，探究重量。 | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 卡通手电筒 | 安全塑胶材质，彩色造型，1颗LED灯泡，含插口充电装置；11*4*4cm，用于探究光和电。 | 2 | 个 |  |  |
| 24 | 儿童光学显微镜 | 产品规格：28*16.3*10CM，产品材质：优质塑料，目镜支持10倍，20倍切换，含5种颜色聚光孔，探究更有趣，物镜支持10倍、20倍、40倍放大，手提式设计方便拿取。LED光源。 | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 手持显微镜 | 产品规格：高11.3CM，宽7cm，产品材质：优质塑料,支持20倍40倍变焦，附带LED光源。 | 2 | 个 |  |  |
| 26 | 电子称 | 1、厨房电子称，材质：不锈钢拉丝 2、规格：18*14*1.7cm，电子显示，精准方便。 | 6 | 台 |  |  |
| 3D打印设备及材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3D打印机 | 1、功率：310w 2、打印速度：500mm/S 3、喉管材质：纯铜+钛合金 | 2 | 块 |  |  |
| 2 | 耗材 | 1、规格：1000g 2、材质：PLA 3、弯曲强度：91MPA | 14 | 个 |  |  |

1、技术说明：（1）以上所有技术规格参数未列明：“大于、小于”的数字参数及区间指标和未列明“不低于、优于”的产品技术要求均为按照产品所在行业理解提出的对本项目采购的产品技术参数指标和产品性能档次的最低要求，投标人所供产品需完全满足或优于招标文件本章“技术规格”。（2）投标人所提交材料须为真实有效，如提供虚假材料应标，一经发现则按相关规定处理。

2、其他要求：

2.1所有消毒柜设备基本规范符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》标准。

2.2饮水机：达到GB34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》标准；供货时提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

饮水机涉水部件：符合 GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法 》；

出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的标准。