（一） 技术需求

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价最高限价（万元） | 总价最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧（175L） | 瓶 | 2500 | 0.08 | 200 |
| 2 | 氧气（40L） | 瓶 | 1500 | 0.0028 | 4.2 |

- 符合GB/T8982-2009和《中华人民共和国药典》2025版或医用液氧 2020 版二部的标准要求，并随时跟踪国家的最新标准执行；

- 包含杜瓦瓶装医用液氧（液态）及氧气瓶装医用氧气（气态）

- 规格要求：杜瓦瓶装医用液氧（液态）规格为175L，氧气瓶装医用氧气（气态） 规格为40L。

- 含氧不少于99.5%(ml/ml)；

- 供应商需提供以下配套服务：

- （1）供应商须提供氧房内所需的医用液氧供气设备给采购人使用，且成套的供氧设备必须符合相关质量技术要求，包括汽化器、气体自动切换柜、流量计、管道等，供应商还应对提供的设备实施定期的维护、保养与检验，确保供氧设备持续稳定的正常运行，以上要求所产生的费用包含在本项目投标报价中，由成交供应商承担。

- （2）提供足够量的氧气瓶装医用氧气（气态）应急周转使用。氧气瓶需符合国家质量标准。

- （3）维护采购人储气设备，内容包括但不限于检测和更换安全阀、压力表，处理阀门、法兰连接处泄漏问题，每月对储气设备巡检并出具巡检报告单，协助采购人取得质监部门的年检合格证。

- （4）每半年为采购人提供一次氧气压力及终端浓度检测。

- （5）运输驾驶员具备道路危险货物运输驾驶员从业资格证（响应文件中提供驾驶人员名单及证照原件扫描件）

- （6）押运人员具备道路危险货物运输押运人员从业资格证（响应文件中提供押运人员名单及证照原件扫描件）

- 6. 医院现场液氧装卸作业人员不少于2名，且均需持有危险货物运输从业资格证。（响应文件中提供装卸作业人员名单及证照原件扫描件）

- 7. 需提供液氧运输专用车辆。（响应文件中提供有效期内车辆行驶证原件扫描件及车辆实物照片。