（一） 服务需求

- 1.项目概述

- 1.1项目背景：

在当今数字化迅猛发展的时代，医疗行业对信息化建设的需求日益迫切。中日友好医院江西医院作为区域内集医疗服务、教学与科研于一体的重要机构，在提升医学教育水平、提高学术交流效率等方面，面临着新的挑战与机遇。医院致力于促进知识传播与创新、提升医疗质量与安全、培养高水平医学人才、优化资源配置与协作效率。

- 1.2项目总体要求

本系统整合LED显示控制、智慧综合服务、多学科协作、视频回溯分析、智能集中管控等核心功能模块，构建一套全流程、多维度、高可靠的多媒体信息综合管理平台。系统采用分布式架构设计，支持多模态数据融合处理，通过标准化接口实现各子系统无缝对接，满足指挥调度、会议协作、安全监控等多元化场景需求。

- 1.3项目目的与意义

- 1.3.1项目目的

（1）提升学术交流质量：打造先进的学术综合会议室信息化环境，配备高清视频直播、录播软件，实现学术讲座的远程实时分享与存档，为更多医护人员提供学习交流的便利。支持高质量的多媒体展示，支持4K超高清视频播放等功能，满足各类学术报告对信息展示的高标准要求，促进学术思想的高效传播，提升医院在区域内的学术影响力。

（2）提高会议效率：通过实现会议预约、签到、资料共享等功能的信息化管理，基于大模型引擎，减少人工操作流程，提高会议组织效率。采用高清视频会议系统，打破地域限制，便于与上级医院、合作机构进行远程会议沟通，加快决策速度，提升医院行政管理效能。

（3）优化教学培训效果：在教培室构建信息化教学，支持互动教学、仿真教学等新型教学模式。方便教师进行教学内容推送、实时反馈与评估学生学习情况，实现个性化教学，提高医护人员培训质量，为医院培养高素质的专业人才。

- 1.3.2项目意义

（1）对医院自身发展：信息化建设将全面提升医院的整体形象与竞争力，使其在区域医疗市场中崭露头角。有助于吸引更多优秀的医疗人才与科研项目，推动医院医疗技术与学术水平的提高，为医院的可持续发展奠定坚实基础。同时，提高医院各部门之间的沟通协作效率，优化内部管理流程，降低运营成本。

（2）对医疗行业：该项目的成功实施可为其他医院在学术综合会议室与教培室信息化建设方面提供借鉴与示范，推动整个医疗行业在信息化建设方面的发展。促进区域内医疗学术资源的共享与交流，提升区域医疗整体水平，推动医疗行业的协同发展。

（3）对社会：提升医院的医疗服务能力与教学水平，最终使广大患者受益。通过培养更多高素质的医护人员，提供更优质的医疗服务，能够更好地满足人民群众日益增长的健康需求，为保障社会公众的身体健康作出积极贡献。

- 2、项目情况

- 2.1项目需求

（1）显示控制系统

LED系统软件：具备强大功能，有力支持多屏拼接、色彩校正以及亮度自适应调节等工作，确保显示效果精准高效。

大屏幕管理软件：可有效实现多信号源开窗漫游和预案管理等重要功能，积极支持4K/8K超高清信号的实时处理，为大屏幕显示提供坚实保障。

多模态混合矩阵管理软件：能够提供16×16至256×256规模的矩阵切换服务，大力支持HDMI/SDI/IP等多种信号格式转换，提升信号处理的兼容性和灵活性。

（2）会议协作系统

无纸化移动会议软件：拥有会议签到、文件分发、电子表决、同屏标注等实用功能，良好兼容iOS/Android系统，推动会议协作的高效化和便捷化。

虚拟演播室软件：集成虚拟场景构建、色键抠像、多机位切换等关键功能，积极支持实时字幕叠加与特效处理，助力演播室工作高质量开展。

多媒体编辑软件：提供音视频剪辑、特效合成、格式转换等专业工具，全力支持4K/8K素材的非线性编辑，满足多媒体编辑的多样化需求。

（3）智能管控系统

视频回溯软件：支持30天历史视频检索工作，具备智能行为分析（人数统计/异常行为检测）等实用功能，增强视频监控的有效性和安全性。

智能集控管理软件：采用先进的B/S架构设计，切实支持设备状态实时监控、故障预警以及远程控制等重要工作，提升设备管控的智能化水平。

智能管理软件：支持设备能耗分析、维护周期预测、实时监控、故障预警等功能，提供可视化运维报表，为设备管理提供精准决策依据。

广播系统服务管理软件：能够实现故障自动转移与资源动态调度，保障广播系统稳定运行。

（4）安全保障子系统

安全虚拟化软件：精心构建隔离运行环境，具备病毒实时防护、勒索防护、漏洞发现和修复、虚拟补丁漏洞防护、七层网络检测与防御、应用识别、微隔离策略推荐等全面安全能力，筑牢安全防护屏障。

数据保护软件：对虚拟机进行持续数据保护，且CDP不会影响保护虚拟机的性能，确保数据安全可靠。

（5）综合服务平台

智慧综合服务平台：积极构建统一门户，集成信息发布、设备管理、数据分析等功能模块，打造高效便捷的综合服务体系。

多学科协作软件：提供文档协同编辑、视频会议、任务管理等实用工具，有力支持跨终端实时同步，促进多学科协作的高效开展。

多媒体云节点软件：实现分布式媒体资源管理，大力支持异地内容快速分发与共享，提升多媒体资源的利用效率。

（6）融媒体平台

媒体管理模块：提供便捷的内容上传、编辑和审核功能，支持视频、音频、图片、文档等多种媒体格式，以便于医院工作人员将各类医疗知识、直播预告等内容及时发布到平台上。

媒体监管模块：支持内容分类和检索功能，可根据不同的医疗科室、疾病类型等对内容进行分类整理，方便观众快速查找所需信息。

直播点播模块：支持多平台直播推流，能够同时将直播信号推送到微信公众号、微博、抖音等多个主流社交媒体平台，有效扩大直播的覆盖范围，吸引更多观众参与。

报表管理模块：提供数据可视化展示功能，以图表、报表等形式直观呈现分析结果，便于医院管理人员快速掌握关键数据信息，做出科学合理的决策。

- 2.2安全与合规性要求

（1）网络安全等级保护

软件应按照国家《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级标准进行设计、建设与运维，并通过等保三级测评。

（2）数据安全与隐私保护

软件统应具备数据分类分级、访问控制、加密传输与存储、操作审计、日志留存等功能，符合《个人信息保护法》《医疗卫生机构数据安全管理规范》等相关法规要求。

（3）密码安全与口令管理

在项目上线前需按医院要求实现强口令管理，并满足一下要求：

1)软件口令采用加密传输、存储，不得在任何地方出现明文。

2)需提供口令配置功能，满足医院强口令规则要求：包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符（不得使用转义符）四类字符，字符长度不低于8位。

3)根据医院对密码的管理要求做出口令规则更新。

需符合《商用密码管理条例》相关要求。如密评等工作中发现有关问题，需免费配合医院完成相应的密改工作，响应文件中须提供承诺函。

（4）版权及使用权

提供的所有软件必须为正版软件且不得有任何版权争议，若中标人提供盗版软件或投标产品存在版权争议，需承担相应法律责任并对采购人损失进行赔偿。

系统全部正式运行后，中标人对系统不得设置任何使用限制，包括但不限于使用期限、阶段性授权码等任何方式方法侵害医院对该项目内容的使用权。

（5）硬件及国产化兼容性

提供的所有软件必须适配医院学术综合会议室及教培室现有硬件设备使用。关键软件（如操作系统、数据库、中间件等）应优先支持国产化环境，具备与主流国产芯片、操作系统的兼容性认证。

- 2.3需求清单如下

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED系统软件 | 套 | 7 | 学术报告厅1套、学术交流会议室2套、学术直播室2套、教培室2套 |
| 2 | 智慧综合服务平台 | 台 | 1 | 学术报告厅1套 |
| 3 | 多学科协作软件 | 点 | 28 | 学术报告厅1套、学术交流会议室1套、智慧党政会议室2套、标准化开标/评标室2套、教培室22套 |
| 4 | 视频回溯软件 | 套 | 23 | 学术报告厅1套、学术交流会议室1套、智慧党政会议室2套、教培室19套 |
| 5 | 智能集控管理软件 | 套 | 4 | 学术报告厅1套、学术交流会议室1套、智慧党政会议室2套 |
| 6 | 多媒体云节点软件 | 套 | 5 | 学术报告厅1套、学术交流会议室1套、智慧党政会议室2套、教培室1套 |
| 7 | 多媒体编辑软件 | 套 | 6 | 学术报告厅6套 |
| 8 | 多媒体控制软件 | 套 | 1 | 学术报告厅1套 |
| 9 | 多模态混合矩阵管理软件 | 套 | 5 | 学术报告厅1套、学术交流会议室1套、智慧党政会议室2套、教培室1套 |
| 10 | 无纸化移动会议软件 | 套 | 15 | 智慧党政会议室15套 |
| 11 | 虚拟演播室软件 | 套 | 1 | 学术直播室1套 |
| 12 | 融媒体平台 | 套 | 1 | 智能融媒体中心1套 |
| 13 | 智能管理软件 | 套 | 10 | 教培室10套 |
| 14 | 多模态矩阵管理软件 | 套 | 9 | 教培室9套 |
| 15 | 大屏幕管理软件 | 套 | 1 | 教培室1套 |
| 16 | 安全虚拟化软件 | 套 | 12 | 教培室12套 |
| 17 | 数据保护软件 | 套 | 1 | 教培室1套 |
| 18 | 广播系统服务管理软件 | 套 | 1 | 教培室1套 |

- 3、项目详细参数

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED系统软件 | 1、支持节目播放纯后台运行； 2、支持外接外部视频窗口（AV、CVBS），播放电视节目； 3、支持播放摄像机现场直播、网站视频直播节目功能，实现各种节目的现场以及网站直播； 4、支持播放MP4、AVI、MOV、MPG、DAT、VOB、RM、RMVB、FMPG、MPV、MPA、VCD、SWF、RA、RMJ、ASF等多达30种视频格式文件； 5、支持查看视频播放时长，能够指定裁剪播放时长、自动计算播放时长； 6、软件自带视频解码器，支持手动选择视频解码类型； 7、支持设置视频不旋转、垂直翻转、旋转180°、向左旋转90°、向右旋转90°等5种效果； 8、支持设置视频播放次数与选择播放区域；可以裁剪播放区域和播放时间，在视频上截取部分画面和部分时间段的内容进行播放； 9、支持自由调节视频文件透明度。0%时视频为全透明，不能显示； 10、视频源等比例自适应窗口播放； 11、亮度、色温、gamma值可以通过软件任意调节，适应各种场合。 |  |
| 2 | 智慧综合服务平台 | 1、支持以可视化方式（GIS、位置示意图、区域表格），显示LED屏设备分布情况。支持现场图片、摄像头、拼接器三种形式屏幕回显； 2、显示大屏挂载设备连接示意图，设备接入系统后，系统根据设备实际连接状态自动生成拓扑图； 3、支持 PLC 在线监测：温湿度、亮度、烟感、电压、电流、线路温度、功率实时监控，超出阈值会进行报警； 4、可实现手动、自动模式检测，自动模式下可通过软件控制开关、手动模式下只能操作配电柜硬件，增加系统安全性；可接入普通开关、状态开关、智能开关三种不同类型开关； 5、电压、电流、功率、漏电，使用时长、通电时长、电量数据、屏幕工作时长、屏幕开关次数等数据统计；可对显示屏设置检修模式，减少检修本身影响设备运行时造成的系统故障误报； 6、智能网关和配套断路器可支持电力检修模式，当设备处于电力检修模式时，断路器一直处于分闸状态以保障用电安全； 7、系统支持采集策略的制定，支持按照日期、时间规则进行采集策略的制定，灵活高效； 8、可实现手动、自动模式检测，自动模式下可通过软件控制开关、手动模式下只能操作配电柜硬件，增加系统安全性，开关控制可根据时间、日期进行排程；可接入普通开关、状态开关、智能开关三种不同类型开关，中配及高配空开可返回空开状态，并在系统中显示； 9、对设备进行调制与控制，可实时监控 LED 显示屏的各种运行状态:包括每个显示模块的运行状态；每个显示模组的运行状态；每个发送盒(发送卡)的运行状态等，能够通过计算机的显示界面实时监测当前LED 显示屏的主要运行参数，支持模组级数据的存储与回读； 10、支持对多个显示屏，多类拼接处理器、发送卡、PLC 配电柜、工作站等设备一体化监控。根据现场设备种类，提供箱体连接状态、环境温度、湿度、亮度，系统拓扑图与设备状态等； 11、系统支持多窗口预览大屏，可整体或单独控制开关，支持 4、8、16 分屏显示方式，便于灵活监控管理； 12、系统会根据采集到的信息，按月统计最高温度、最低温度、平均温度、最高电压、最低电压、平均电压系统在月初会自动生成所有载体的健康报告，也可手动重新生成健康报告可下载健康报告内容； 13、无互联网环境时，也可以发出告警、异常信息，可私有化部署； 14、支持 PLC 定时开关，支持按星期模式开启和关闭电源；支持 PLC 逻辑分组功能，支持分组控制； 15、支持数据可视化展示，可根据需求自定义数据展示配置设置，并以加密链接的形式分享给他人，支持对接第三方数据； 16、系统集成了三大功能，采用统一的登录界面，只需使用一个账号即可访问所有功能，实现便捷高效的操作体验； 17、可支持微信扫码报修，无缝对接报修系统，可自动发起工单和 OA 系统打通； 18、权限划分、未审核不能插播，引用节目库列表时看不到未审核节目，已审核的节目不允许编辑； 19、以矩阵视图与列表形式展示素材，可自由切换两种展示方式。矩阵视图展示素材缩略图，名称，大小、审核状态（未通过审核的素材会有标识），列表展示素材名称、素材类型、大小、时长、上传、上传时间、审核状态、下载按钮和操作栏； 20、对于一些紧急的临时的消息，可以在数据大盘页面进行插播，临时消息以文字的形式在正在播放的节目上方滚动显示。 21、拖拽节目支持制作播放列表形式，同时支持按照时间轴编排方式进行策略的编辑；时间轴可按日、按周、按自定义时间进行设置。 |  |
| 3 | 多学科协作软件 | 1、支持1080P高清视频传输，确保远程会诊或MDT会诊中的每个患者与专家都能享受到清晰流畅的视觉体验； 2、采用宽频语音技术，提供更宽广的音频频响范围，使得语音传输更加清晰自然，增强会诊沟通效果； 3、支持SVC多流会议，自定义会诊画面显示模式，画廊视图、画中画视图、会诊专家视图灵活切换，选看任意场景； 4、满足Windows、KylinOS、UOS操作系统接入会议，满足随时随地进行音视频会诊沟通的需求； 5、具备丰富的视音频接口互联功能，便于远程会诊或MDT会诊的快速集成和部署，适应不同的会诊环境和需求。 |  |
| 4 | 视频回溯软件 | 1、系统软件须安装于终端主机内，支持本地导播、远程导播，导播画面响应快，延时低； 2、系统软件集视频实时预览，视频导播切换、云台控制，录制/直播控制，字幕、LOGO、片头片尾、直播监视、视频点播等多功能于一体； 3、系统支持多种控制方式，可对终端设备进行录制、直播、导播等控制，控制方式包括：web后台、本地导播、安卓APP、PC客户端； 4、系统支持可选择任意画面通道进行录制，可支持同时录制所有视频通道，支持生成MP4格式标准视频文件； 5、系统支持异常视频资源修复功能，支持对设备异常断电、宕机造成的异常损坏视频文件进行修复； 6、系统支持录制时长设定， 录制时长到达后自动停止录制； 7、系统支持开机录制功能、设备开启自动录制，支持定时录制功能、可设置不少于8组定时录制任务，支持录制倒计时功能，可自定义倒计时时间； 8、系统支持循环录制，当存储容量快满时，系统会自动删除时间靠前的视频，来存储新录制的视频，避免造成存储不足导致无法录制的现象； 9、所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台、FTP上传具备定时、实时、闲暇等上传模式，同时支持随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载； 10、系统支持U盘等外部存储接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中； 11、系统支持可选择任意画面通道进行直播，可支持同时直播所有视频通道，以适应不同场景直播需求。 12、系统内置流媒体广播功能，在无需部署任何平台服务器的前提下，可通过网络将直播画面实时推送到指定分组的观看端。观看端无需进行任何操作即可直接观看高清直播，最大可支持并发50个点； 13、系统支持相机控制，可以对相机进行放大缩小变焦调节、上下左右控制、云台转动灵敏度等控制，同时支持为每路相机设置/调用≥8个预置位，满足导播过程中快速调用的需求； 14、系统支持多种画面布局模式，包括单画面、画中画、双分屏、三分屏、四分屏等布局，并支持自定义布局画面，满足个性化需求； 15、系统支持≥9种转场切换特效，包括淡入淡出、格栅、上切、下切、左切、右切等主流转场切换特效，使画面切换柔和自然； 16、系统支持对视频文件进行点播回放，拖拽播放进度条播放，视频文件下载； 17、系统支持网络检测功能，可对当前终端所接入网络的状态进行检测，包括：网络稳定性、上下行速度等信息。 |  |
| 5 | 智能集控管理软件 | 1、软件支持撤销操作，编辑过程中可以对误操作进行撤销； 2、具有定时功能模块，可以创建定时动作，循环条件可选为每天、每周、每月、每年、指定日期、时间段和时间轴，时间轴具备多线程事件编辑功能； 3、具有自定义宏功能模块，可以创建自定义宏，支持编辑宏、导入宏或导出宏等操作； 4、具有存储调用组功能模块，可以创建存储调用组，对变量数据进行保存，实现按钮状态，拖动条状态，文本状态等数据掉电重启的恢复功能； 5、具有智能语音功能模块，可以配置语音关键词，当主机接收到关键词时可以执行对应动作，实现语音控制功能； 6、软件编程可根据现场需求开发及设计界面。 |  |
| 6 | 多媒体云节点软件 | 1、配合云节点使用； 2、支持低延时模式设置； 3、支持网络休眠和唤醒； 4、支持配置网络访问地址； 5、支持 KVM 控制； 6、支持 IR 红外控制设置； 7、支持权限限制。 |  |
| 7 | 多媒体编辑软件 | 1、超高清输出：单机（单显卡）最高支持8K×4K输出带载，单机（双显卡）最高支持8K×8K输出带载。 2、创意拼接显示：支持图像的任意分割重组、几何变形与旋转，完成不同形状、角度的拼接显示。 3、联机同步：同时多机同步技术可以保证输出画面严格同步无撕裂。 4、素材加密：播控助手中自带的加密格式可对播放素材进行加密，为视频的版权提供安全保护。 5、中控控制：中控分为输出和输入控制，输出控制支持输出TCP、UDP命令、网络继电器、、MTC和LTC时间码等控制其他设备。输入控制支持、LTC时间码、MIDI时间码和传感器输入等可由计算机、中控及灯光控台进行操控，实现软件与周边设备的联动，整体控制等需求。 6、移动控制端：软件配备强大的移动控制端，支持自定义按钮、界面布局、自定义场景等功能，可以实现对展厅设备的集中管控，快捷操作。 7、切片功能：支持对输出或者虚拟屏幕进行切片处理，可以切割为任意多边形并且支持顶点变换，实现各种异形创意显示需求。 8、媒体遮罩：可添加遮罩模板，使画面呈现特殊形状例如圆形、星形，同时支持自定义遮罩模板。在自定义遮罩中，可以编辑顶点的坐标位置。 9、支持特定抠像：调整R、G、B值，能够实时对画面特定颜色抠像进行效果输出，可调整门限值和平滑度，自定义抠像的区域。 10、一主一备备份模式：主备模式同时输出，保障画面输出过程的完整性：如遇到突发情况，备端自动切换使用，防止出现信号中断情况并保证输出和主端同步。 11、PPT播放：支持PPT动画和图片两种播放模式。可编辑PPT的分辨率，播放模式以及效果，可使用PPT翻页器、方向键控制其播放。 12、设备状态监控：设备管理中显示服务器所连接的显示设备信息，包括：服务器的CPU、内存使用率，渲染帧率和屏幕使用状态等，支持自动记录服务器工作日志。 |  |
| 8 | 多媒体控制软件 | 支持自定义按钮、界面布局、自定义场景等功能，可以实现对现场设备的集中管控，快捷操作。 |  |
| 9 | 多模态混合矩阵管理软件 | 1、支持Windows操作系统； 2、支持全中文的操作界面； 3、支持8系、16系、24系、32系、40系、72系、144系等多系列矩阵切换系统； 4、支持设备管理功能，增加、减少、连接功能； 5、支持端口场景设置功能，增加、保存、删除功能； 6、支持设备信息设置功能，名称、ID、类型、连接方式等； 7、支持输入输出信号任意切换，支持某路信号一键输出到所有输出等切换方式； 8、支持设置输入端口属性； 9、支持读取矩阵端口状态，并在状态窗口显示矩阵端口当前的状态； 10、支持串口/网口控制方式。 |  |
| 10 | 无纸化移动会议软件 | 1、系统采用纯网络组网（免VGA、AV、DVI、HDMI布线）,无纸化终端播放的音频通过以太网经由编解码器解码后输出到会议音频处理设备。 2、具备文件与议题同名时点击议题可直接打开文件，减少二次操作；打开会议文件后，无需退出阅文界面就可以查看所有的会议资料，在各个议题与文件中直接切换打开。 3、支持WiFi平板实时接入有线组网的无纸化会议系统，平板画面须保持跟主讲席及大屏幕同一画面（包括word源文件、动态ppt等文件格式）,同时支持平板上的任何格式会议文件画面同步到其它会议终端与大屏幕实时显示（包括word源文件、动态ppt等文件格式）。 4、终端在不运行无纸化会议系统软件前提下，实现任何终端屏幕画面同步广播、异步浏览、跟踪主讲、原文批注等功能，实现无纸化会议资料保密安全，终端信号自由交互与互联互通功能。 5、具备在没有任何会议启动时，无纸化界面直接显示会议资料模块：参会人员只需带上U盘，就可以将U盘内的文件进行分享与同屏显示，无需从后台建会。电脑桌面模块：当作电脑进行操作，同时可以将自己在电脑桌面的任何操作画面同屏显示。远端画面模块：一键进行显示模式，将视频画面、笔记本画面等信号同步到座席中。 6、具备会议快捷功能悬浮窗显示。软件功能具备在任何页面的快捷操作,快捷功能浮动窗口显示,需要时弹出,不需要时自动隐藏,浮动窗口内快捷按键具备：快捷批注、协同操作、屏幕广播、跟踪主讲、返回桌面、结束广播、返回系统等操作按键。 7、具备会议材料扫码带走,会议结束后参会人员可在无纸化终端屏幕扫描当前会议二维码带走本次会议自己能够查阅且已批注的文件。 8、信号强切：会议过程中，具备广播权限的终端可发起强制切换同屏功能，直接覆盖上个汇报者画面信号。 9、同屏申请：支持发起同步的参会人员需得到主席机同意后才能同步画面到其他会议终端，主席机可强制结束会场任何同步画面。 10、主席机支持统一切换会标功能，不管会议终端在任何界面下，一旦启动会标功能后，所有会议终端统一进入会议标语界面，并不能退出，主席机点击退出会标后其他会议终端返回到以前操作界面。 11、支持分组讨论模式，任何一位参会终端可以选择把屏幕画面直接同步给会场的某一个人或多个人，会场支持多路同步画面同时存在，会议分组讨论支持同时不少于4组同步画面，参会者可以选择进入某个讨论组。 |  |
| 11 | 虚拟演播室软件 | - 1、支持NDI、RTMP、RTSP、m3u8、TS over UDP/TCP等制式的流媒体信号输入，支持一键追赶流媒体延迟，支持将拉流流信号直接录制保存到本地变成视频文件。 2、3个DDR视频库，支持不限数量的各种格式视频混合载入，支持120hz 4k视频文件播放，支持视频文件入出点打点，切出时从预设点开始自动播放。 3、可自由定义类别的切换通道，可以任意改变输入信号、本地视频、网络信号、图文组合等类别使用的切换通道数量，适应不同制作现场的信号组合需要。支持简体中文、繁体中文、英文、俄文四种语言快速切换。 4、信号源或素材直接点选加入，系统自动识别输入信号格式和媒体文件格式，无需进行视频格式转换或输入参数设置。 5、可同时载入多个播出表单，表单内媒体文件数量不限。支持表单内文件循环、独播等播放规则的调整，并调整表单项目前后顺序和每段时长。 6、支持带键通道视频、序列帧，或三维动画作为切换效果。特效时长可在软件内调整。内置切换特效生成器，可以自定义切换效果的切换点、预览图、切换速度。 7、内置图文编辑器，将视频、图片、文字、输入信号、虚拟场景、实时比分，计时时钟等不同元素，保存为不少于12个图层的图文组合模板或字幕模板。 - 8、支持在非规则形状如圆形、弧形等图文窗口中，显示标准输入信号，组成多窗口图文模板。 9、内置美颜功能模块，可一键对输入的主持人信号进行美颜处理，可拉动调节磨皮和美白幅度。 10、每个图文特效文件可保存不小于4个状态，存储图文组合中各个素材层的不同位置、大小、隐藏显示等状态。在任意两个状态间，可以一键执行平滑动画效果，实现如同高级在线包装系统一般的图文层、视频窗口的移动、转换、消失、旋转等效果。 11、提供全局字幕通道，叠加图文、字幕，支持从外部字幕机导入键信号作为字幕。支持拍打唱词功能，实时控制上一条/下一条字幕拍击更替。支持一键加减分记分牌和正倒数计时器功能。支持实时更改天气预报参数表中，各城市的气温、天气，并实时更新。 12、每个切换通道有2个单独字幕层，在通道被切出或引用时跟随显示，共不少于19个独立字幕层。字幕层可导入三维物体并在字幕层中调整其三维朝向和设定纹理叠加。可将切换特效运用到字幕通道层的内容中，实现风格多变的字幕层出现方式。各字幕层有单独的音量控制。 13、可对输入信号或本地视频进行色差，锐度，去场调整，并调整裁剪和宽高比，使其与虚拟演播室模拟光照统一。可对输入的主持人信号进行美颜处理，可拉动调节磨皮和美白幅度。可将一路输入信号分割为6个部分画面并切换使用。 14、内置色键器，支持对不少于4种颜色同时一键抠像，带有可调节直径的虚拟橡皮擦，擦去不需要的背景细节，实现不受实际蓝箱尺寸限制的无限蓝箱效果；或反向保留背景同色物体，避免主持人身上背景同色物体被一同抠除。 15、系统提供有真实空间关系的三维虚拟场景，以一个固定的真实机位，生成可360°旋转拍摄场景各个方向的不少于42个虚拟机位，机位和路径、摇移拍摄时间可实时调整。可选四种不同特色运动方式完成任意两个虚拟镜头间的摇移过渡。 16、虚拟演播室中的物体和主持人，可以实时任意调整其位置、大小、朝向等，支持导入带动画物体以展现与主持人互动的现实增强效果。支持将竖立拍摄的横向摄像机信号，旋转后用于主持人画面。支持同场景4个不同高度平面的真实反射效果，反射强度可调。支持实时导入单独的三维物体，并可设定其两个状态间过渡动画。 17、可同时载入多个不同的虚拟场景，实现多虚拟场景间切换；或载入多次同一场景，实现同一主持人多角度真实机位共同使用。支持将一路摄像机拍摄的两个主持人分别分配给虚拟场景中不同位置使用。 18、内置一键美颜功能，可以在预设的多档次肤色中选择进行肤色美化，也可以单独分别调整增白和去瑕疵强度。 19、可自动检测网络带宽，根据网络拥堵状况，自动调整推流帧数，保证视频帧数平均，不出现长时间停顿或者音频跳跃。 20、支持直接导入PPT文件作为素材使用，支持逐步播放PPT单页动画和翻页动画，保留PPT原文件特效。 21、支持使用360度全景视频作为虚拟场景，将主持人结合进画面并旋转虚拟镜头全景拍摄。 22、支持同时录制不带叠加层的清流信号，同时照顾实时输出录制和后期编辑使用。 |  |
| 12 | 融媒体平台 | 1、支持多服务器集群和负载均衡，按照每台服务器支持100个并发连接数提供负载均衡服务（互联网不限制并发数）支持服务器的并发连接数设置； 2、支持低延时转发； 3、支持多协议点播功能； 4、支持极速、快速、流畅、标准、720P、1080P、4K输出视频质量； 5、支持WMV、RM、RMVB、MP4、3GP、 MTV, DAT, WMV, AMV, DMV, MOV、M4V、AVI、MKV、FLV、VOD、TS视频输入转码； 6、系统安全，采用防注入、WAF软防火墙等多种安全措施（提供截图佐证）； 7、支持视频、音频、图片、文档、录播等媒资的管理； 8、支持但是不限于基础统计,包含用户总数、视频总数、媒资总数，直播总数，观看总数，评论总数，观看总时长，网站访问总次数，网站访问总时长的统计；支持媒资统计，包含媒资数量曲线图，直播数据曲线图，视频媒资曲线图，文档媒资曲线图，文件媒资曲线图，图片媒资曲线图。 |  |
| 13 | 智能管理软件 | 1、非嵌入式软件，可运行于 Windows 平台上，使用 C++语言开发，应用于智能控制领域，具有菜单栏、快捷工具栏、配置、编程界面切换、建立工程文件、编程界面、上传等主要功能； 2、可以设置显示的工具栏、是否显示状态栏、软件外观、文字语言等功能； 3、可以进行新增控件、新增定时动作、新增自定义宏等操作； 4、可以对编辑好的工程进行编译、查看编译好的工程、打开上传工具等操作； 5、可以点击快捷工具栏的图标，切换配置或编程界面； 6、可以在工程建立后，进入设备配置界面，在控制设备列表将设备添加到新建工程； 7、可以点击添加好的设备或端口，对名称、ID等属性进行修改； 8、可以具有定时功能、自定义宏，六键面板分组，互锁按钮组，互锁组，存储调用组，矩阵模块，拖拽矩阵模块，自定义LUA模块，联动分组功能，智能语音，运维条件组，适配器，HTTP，同步数据等功能模块； 9、可以选择端口、控件、变量等进行编辑，并添加到动作脚本区； 10、可以在完成工程的编辑后并保存，可以打开上传工具搜索、连接中控，上传编译好的工程文件； 11、软件对关键功能数据进行有效性校验，当运行发生错误时，有提示并且可以恢复正常； 12、软件具有权限限制。 |  |
| 14 | 多模态矩阵管理软件 | 1、支持通过键盘指令进行控制； 2、支持选择“COM”接口进行连接； 3、支持读取矩阵端口状态，并在状态窗口显示矩阵端口当前的状态。 |  |
| 15 | 大屏幕管理软件 | 1、支持windows、Android操作系统； 2、集大屏控制、环境控制、内容控制、设备管理、坐席管理、智能运维功能为一体，统一门户入口； 3、支持统一接入管理前端IPC、显控产品、中控主机、内容播控服务器、智能网关等设备； 4、支持智能运维功能，首页可统计展示当前显控设备、信号通道、播控主机的在离线状态，一图掌全局； 5、支持对接平台，支持从平台获取设备树和操作拉流上墙； 6、可视化上墙显示，支持信号预监和屏墙回显功能，大屏控制所见即所得； 7、支持信号源拖动上墙、手势开窗、移动、滑动删除、双击全屏、双指缩放等手势操作； 8、支持叠加字幕，设置属性包括：宽度、高度、字体颜色、背景颜色、字体类型、字体大小、排序方式、滚动方式、滚动速度； 9、 支持单屏内容场景修改保存，多屏场景保存、场景组合预案切换； 10、支持自定义上传底图，支持对上墙画面进行裁剪； 11、支持鹰眼功能，可查看高分辨率的内容的局部细节； 12、支持上墙内容的展示细节放大，反向控制操作和信息输入； 13、支持大屏开关，可设置定时开关； 14、支持前端IPC或者视频会议摄像机的云台控制，支持方向、变倍、聚焦、光圈调节； 15、支持实时上墙模式和场景预设模式。 |  |
| 16 | 安全虚拟化软件 | 每个CPU授权可开60点主机安全防护 提供病毒实时防护、勒索防护、漏洞发现和修复、虚拟补丁漏洞防护、七层网络检测与防御、应用识别、微隔离策略推荐等安全能力。 |  |
| 17 | 数据保护软件 | 1、默认包含20个虚拟机CDP授权； 2、支持无代理CDP技术，不需要在虚拟机内部安装任何代理软件，即可对虚拟机进行持续数据保护，CDP不影响保护虚拟机的性能； 3、支持策略管理，最小提供RPO为秒级的数据保护； 4、支持业务虚拟机的快速恢复，可以指定策略覆盖原有虚拟机或者创建新虚拟机； 5、支持CDP备份任意时间点的数据克隆，通过克隆数据恢复虚拟机进行测试与验证； 6、支持通过CDP备份数据找回文件； 7、支持提供CDP备份时间点图形化显示，并显示CDP时间点IO日志保存速率； 8、支持CDP日志丢失后的备份恢复容错能力； 9、支持CDP功能升级扩展为异地CDP容灾能力。 |  |
| 18 | 广播系统服务管理软件 | 1、系统运行核心，支持B/S架构； 2、支持多种操作系统，linux/Windows10/Server 2003/Server 2008/Server 2012； 3、支撑系统内所有广播、对讲终端的运行，支持终端参数配置（终端名称、音量大小、权限设置、优先级设置），可实现定时打铃任务，业务讲话广播、背景音乐、电台转播和消防报警广播等； 4、支持对所有终端进行分区管理以及权限设置； 5、支持全天无人值守工作，支持断电保护，支持设备上下线提醒； 6、支持显示所有广播、对讲终端的工作状态，支持远程批量调节终端音量； 7、支持离线广播，终端可按预先设置的广播方案进行离线播放； 8、支持多种情况的呼叫转移，如占线、关机、无响应、人工等情况； 9、支持前端设备录音，录音文件可导出； 10、支持全系列日志查看，能够及时掌握系统运行状态； 11、支持增加/删除用户账户，并设定角色赋予功能或操作权限； 12、支持集群分布式服务器架构，可实现大规模扩容； 13、支持提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合，第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关， 或通话时自动切换监控画面。 |  |