采购要求

技术需求

(一)响应供应商须提供全新、原装，并符合国家、行业质量标准的货物。

(二)所有的知识产权问题，由各投标供应商自行负责。

(三)本招标文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的服务应达到或优于本招 标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求且不允许负偏离。

(四)质量要求：达到国六标准。

(五)运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、 不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及  泄漏应急处理。夏季最好早晚运输。运输时所有的罐车应有接地链，槽内可设孔隔 板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中 应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。运输所需的一 切费用和安全问题由响应供应商自行承担。

(六)负责运输的从业人员如：驾驶人员、装卸人员、押运人员等从业人员须符合国家相关规定。

(七)响应供应商按折扣率报价，供货当日当地柴油价格*【1-下浮系数费率3%(含 )以上为有效报价系数”】

(八)最高限价。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，本项目设定最高限价为1065594 元，投标价高于1065594 元不予评审。

(九)采购清单、主要技术规格及要求

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 采购清单、主要技术 参数及要求 | 预算总金额 (元) | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄱阳县殡葬事业服务中心柴油采购 | 1 | 批 | 详见“附件” | 1065594 | 工业 |
| 本项目最高限价为1065594元 |  |  |  |  |  |
| 注：本项目只允许国内供应商参与投标。 |  |  |  |  |  |

鄱阳县殡葬事业服务中心柴油采购基本参数要求

执行标准：GB 19147-2016《车用柴油》（国VI标准）

产品名称：0号车用柴油（VI）

| 序号 | 分析项目 | 质量指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化安定性(以总不溶物计)/ (mg/100mL) | 不大于2.5 | SH/T.0175 |
| 2 | 硫含量/(mg/kg) | 不大于10 | SH/T.0689 |
| 3 | 酸度(以KOH计)/(mg/100mL) | 不大于7 | GB/T.258 |
| 4 | 10%蒸余物残炭(质量分数)/% | 不大于0.30 | GB/T 17144 |
| 5 | 灰分(质量分数)/% | 不大于0.01 | GB/T.508 |
| 6 | 铜片腐蚀(50℃,3h)/级 | 不大于1 | GB/T 5096 |
| 7 | 水含量(体积分数)/% | 不大于痕迹 | GB/T.11133 |
| 8 | 机械杂质 | 无 | 目 测 |
| 9 | 校正磨痕直径(60℃)/. μm | 不大于460 | SH/T.0765 |
| 10 | 多环芳烃含量(质量分数)/% | 不大于7 | SH/T.0806 |
| 11 | 总污染物含量/(mg/kg) | 不大于24 | GB/T 33400 |
| 12 | 运动黏度(20℃)/(mm2/s) | 3.0~8.0 | GB/T.265 |
| 13 | 凝点/℃ | 不高于0 | GB/T.510 |
| 14 | 冷滤点/℃ | 不高于4 | SH/T.0248 |
| 15 | 闪点(闭口)/℃ | 不低于60 | GB/T.261 |
| 16 | 十六烷值 | 不小于51 | GB/T 386 |
| 17 | 十六烷指数 | 不小于46 | SH/T.0694 |
| 18 | 50%回收温度/℃ | 不高于300 | GB/T 6536 |
| 19 | 90%回收温度/℃ | 不高于355 | GB/T 6536 |
| 20 | 95%回收温度/℃ | 不高于365 | GB/T.6536 |
| 21 | 密度(20℃)/(kg/m3) | 810~845 | SH/T 0604 |
| 22 | 脂肪酸甲酯含量(体积分数)/ % | 不大于1.0 | GB/T.23801 |
| 23 | 电导率(20℃)/(pS/m) | 不小于50 | GB/T.6539 |