第五章   采购需求
	

	序号
	县区
	行政区划
	隐患类型
	隐患地点
	治理措施
	数量（米）
	规格型号

	1
	乐安县
	谷岗乡
	临水临崖路段
	圭峰至鹅形路段
	安装护栏1500米
	1500
	Gr-C-4E 波型钢板护栏：                               1、护栏板:4320*310*85*3mm     

材质:Q235                                      2、立柱‌：Φ114×4.5mm ×2100mm          

3、托架：300×70×4.5mm           
4、单价包括：过渡段及辅材，二次转运费，施工管理费等费用。   

	2
	乐安县
	谷岗乡
	临崖路段
	水口组至下堡组、上堡组路段
	安装护栏600米
	600
	

	3
	乐安县
	南村乡
	路侧险要路段
	炉桐村炉桐组到大山排组路段
	安装护栏5000米
	5000
	

	4
	乐安县
	南村乡
	路侧险要路段
	努坪村下古山至努坪老村
	安装护栏2500米
	2500
	

	5
	乐安县
	增田镇
	临崖路段
	长江至庙背公路
	约3000米没有护栏，道路两侧悬崖，需安装防护栏3000米
	3000
	

	6
	乐安县
	增田镇
	临水路段
	温田村桥至西边村道路炉家坪段沙下
	约50米临水段无防护栏，需加装防护栏50米
	50
	

	7
	乐安县
	万崇镇
	临水临崖
	田北-习家
	安装护栏1000米
	1000
	

	8
	乐安县
	牛田镇
	临水临崖
	田西-羊坑口
	安装护栏800米
	800
	

	9
	乐安县
	湖坪乡
	临水临崖
	参陂村村道接S536道
	安装护栏16米
	16
	

	10
	乐安县
	牛田镇
	临水临崖
	员陂村龙石组龙石路
	安装护栏30米
	30
	

	11
	乐安县
	牛田镇
	临水临崖
	员陂村油垫背路
	安装护栏850米
	850
	

	12
	乐安县
	湖坪乡
	临水临崖
	贺立村至光辉组
	安装护栏100米
	100
	

	13
	乐安县
	流坑镇
	临水临崖
	流坑村元内组山旁
	安装护栏200米
	200
	

	14
	乐安县
	鳌溪镇
	临水临崖
	乐谷线至郭坑
	安装护栏200米
	200
	

	15
	乐安县
	金竹乡
	临崖路段
	双坑组至严杭
	道路两侧悬崖，约600米没有护栏
需加装防护栏600米
	600
	

	16
	乐安县
	金竹乡
	临崖路段
	深坵村至竹篙陂
	道路两侧悬崖，约260米没有护栏
需加装防护栏260米
	260
	

	17
	乐安县
	湖溪乡
	路侧险要路段
	东堆至中格田路段
	临水路段，需修建挡防护栏230米
	230
	

	18
	乐安县
	湖溪乡
	路侧险要路段
	丰络线至觉华寺路段
	临崖路段，需修建防护栏510米
	510
	

	19
	乐安县
	龚坊镇
	临水临崖路段
	丰门脑桥头急弯
	安装防护栏36米
	36
	

	20
	乐安县
	龚坊镇
	临水临崖路段
	哈陂下至陈家脑路段临水无防护栏
	安装防护栏40米
	40
	

	21
	乐安县
	龚坊镇
	防护栏损坏
	元头到罗陂脑防护栏损毁
	防护栏修复40米
	40
	

	22
	乐安县
	龚坊镇
	临水临崖路段
	石里元水库路段
	安装防护栏60米
	60
	

	23
	乐安县
	公溪镇武家村
	临水临崖路段
	公溪至武家路段
	安装护栏50米
	50
	

	24
	乐安县
	公溪镇陈家村
	临河路段
	陈家村河道旁
	安装护栏400米
	400
	

	25
	乐安县
	戴坊镇
	临水临崖路段
	白石村武家组至尧门村映上组水泥公路一侧靠山崖且弯道多路段
	安装护栏680米
	680
	

	


	其他需要整治的隐患

	序号
	项目名称
	设备特征描述
	单位
	数量

	东环路二小路段

	1
	学校路段提醒标志牌（含爆闪灯）
	标志牌：                                              标志牌尺寸：1000×2000×2mm铝板；
贴膜：贴Ⅳ类（超强级）反光膜；
安装方式：立杆安装，含安装抱箍及配件；                         爆闪灯：                                                      1.太阳能板 6W多晶硅太阳能板,寿命>8年
2.蓄 电 池 深度循环耐高温铅酸免维护蓄电池6V/7AH,寿命>2年
3.LED 灯珠 每组20颗超亮红、蓝LED，可视距离>800米
4.控 制 器 光控，可控制全天闪烁，晚上闪烁
5.工作时间 太阳下充电8小时可以工作72小时,连续放电100H以上
6.工作环境 在-25- +65摄氏度可正常工作，防护等级IP65
7.组装配件 螺丝
8.产品重量 5KG
9.产品尺寸 500*150*130mm
10.包装尺寸 高透光性聚碳酸酯PC
	套
	4

	2
	人行横道牌
	标志牌尺寸：800×800×2mm铝板；
贴膜：贴Ⅳ类（超强级）反光膜；
安装方式：立杆安装，含安装抱箍及配件；
	套
	5

	3
	允许掉头标志牌
	标志牌尺寸：400×800×2mm铝板；
贴膜：贴Ⅳ类（超强级）反光膜；                                     立杆：φ89mm*3mm*3500mm
基础：开孔φ100，预埋400mm,水泥灌浆加固
安装方式：立杆安装，含安装抱箍及配件；
	套
	1

	4
	解除限速标志牌
	标志牌尺寸：φ800×2mm铝板；
贴膜：贴Ⅳ类（超强级）反光膜；
安装方式：立杆安装，含安装抱箍及配件；
	套
	2

	5
	中央隔离护栏
	立柱：80*80*2.0mm
横杆：40*60*1.5mm
内管：20*20*1.2mm
护栏板：3000×800mm
底座：400×300×150mm, 内浇混凝土                              加贴荧光绿反光膜
	米
	426

	6
	防撞柱
	φ140*1200*3.5mm防撞柱，双色高强反光贴膜；安装方式：开孔φ150，预埋400mm,水泥灌浆加固
	套
	16

	7
	U型挡车器
	φ76*2*1500mm，贴黄(3M工程级)黑反光膜，带法兰盘（高度200mm）
	套
	12

	8
	水磨除线
	高压水磨清除标线
	m²
	10

	9
	热熔标线
	颜色：白/黄；
密度：2.0g/cm3；
软化点：140℃；
施工温度：200℃±10℃；
不粘胎干燥时间：≤3min；
抗压强度（23℃）：15mpa. 
	平方
	770

	10
	减速震荡线
	1、突起标线，突起高度 5-7mm；
2、玻璃珠含量 0.3-0.34KG/㎡；
	m²
	290

	
	小计
	
	
	

	北环路公安局路段

	1
	人行横道牌
	标志牌尺寸：800×800×2mm铝板；
贴膜：贴Ⅳ类（超强级）反光膜；
安装方式：立杆安装，含安装抱箍及配件；
	套
	4

	2
	水磨除线
	高压水磨清除标线
	m²
	280

	3
	热熔标线
	颜色：白/黄；
密度：2.0g/cm3；
软化点：140℃；
施工温度：200℃±10℃；
不粘胎干燥时间：≤3min；
抗压强度（23℃）：15mpa. 
	平方
	1200

	4
	减速震荡线
	1、突起标线，突起高度 5-7mm；
2、玻璃珠含量 0.3-0.34KG/㎡；
	m²
	250

	
	小计
	
	
	

	二、县幼儿园旁道路中心护栏

	1
	学校路段提醒标志牌（含爆闪灯）
	标志牌：                                              标志牌尺寸：1000×2000×2mm铝板；
贴膜：贴Ⅳ类（超强级）反光膜；
安装方式：立杆安装，含安装抱箍及配件；                         爆闪灯：                                                      1.太阳能板 6W多晶硅太阳能板,寿命>8年
2.蓄 电 池 深度循环耐高温铅酸免维护蓄电池6V/7AH,寿命>2年
3.LED 灯珠 每组20颗超亮红、蓝LED，可视距离>800米
4.控 制 器 光控，可控制全天闪烁，晚上闪烁
5.工作时间 太阳下充电8小时可以工作72小时,连续放电100H以上
6.工作环境 在-25- +65摄氏度可正常工作，防护等级IP65
7.组装配件 螺丝
8.产品重量 5KG
9.产品尺寸 500*150*130mm
10.包装尺寸 高透光性聚碳酸酯PC
	套
	2

	2
	禁止停车标志牌
	标志牌：                                              标志牌尺寸：1000×2000×2mm铝板；
贴膜：贴Ⅳ类（超强级）反光膜；
安装方式：立杆安装，含安装抱箍及配件；
	套
	3

	3
	人行横道牌
	标志牌尺寸：800×800×2mm铝板；
贴膜：贴Ⅳ类（超强级）反光膜；
安装方式：立杆安装，含安装抱箍及配件；
	套
	4

	4
	中央隔离护栏
	立柱：80*80*2.0mm
横杆：40*60*1.5mm
内管：20*20*1.2mm
护栏板：3000×800mm
底座：400×300×150mm, 内浇混凝土                              加贴荧光绿反光膜
	米
	120

	5
	太阳能爆闪灯
	1.太阳能板 6W多晶硅太阳能板,寿命>8年
2.蓄 电 池 深度循环耐高温铅酸免维护蓄电池6V/7AH,寿命>2年
3.LED 灯珠 每组20颗超亮红、蓝LED，可视距离>800米
4.控 制 器 光控，可控制全天闪烁，晚上闪烁
5.工作时间 太阳下充电8小时可以工作72小时,连续放电100H以上
6.工作环境 在-25- +65摄氏度可正常工作，防护等级IP65
7.组装配件 螺丝
8.产品重量 5KG
9.产品尺寸 500*150*130mm
10.包装尺寸 高透光性聚碳酸酯PC                                                         立杆：φ89mm*3mm*3000mm
基础：开孔φ100，预埋400mm,水泥灌浆加固                                                           安装方式：立杆安装，含安装抱箍及配件；
	套
	2

	6
	防撞柱
	φ140*1200*3.5mm防撞柱，双色高强反光贴膜；安装方式：开孔φ150，预埋400mm,水泥灌浆加固
	套
	7

	7
	U型挡车器
	φ76*2*1500mm，贴黄(3M工程级)黑反光膜，带法兰盘（高度200mm）
	套
	4

	8
	水磨除线
	高压水磨清除标线
	m²
	10

	9
	热熔标线
	颜色：白/黄；
密度：2.0g/cm3；
软化点：140℃；
施工温度：200℃±10℃；
不粘胎干燥时间：≤3min；
抗压强度（23℃）：15mpa. 
	平方
	260

	10
	减速震荡线
	1、突起标线，突起高度 5-7mm；
2、玻璃珠含量 0.3-0.34KG/㎡；
	m²
	80

	
	小计
	
	
	

	县人民医院路口

	1
	热熔标线
	颜色：白/黄；
密度：2.0g/cm3；
软化点：140℃；
施工温度：200℃±10℃；
不粘胎干燥时间：≤3min；
抗压强度（23℃）：15mpa. 
	平方
	70

	2
	太阳能移动信号灯
	1.功能参数：太阳能电池板： 2*50W，寿命大于8年蓄电池：耐高温锂离子电池12V/300AH，寿命大于2年，可视距离大于1000米，控制器： 可控制全天闪烁
灯盘：发光面直径300mm，双模3灯3色（满屏、左转、倒计时）工作时间：太阳下充电8小时可连续工作120小时以上，连续放电400H以上工作环境：在-25～65摄氏度可正常工作，IP防护等级65
组装配件：螺丝、弯头（太阳能板支架）
发光颜色：红黄绿
产品重量： 80KG
材质：铁材质+高透光性碳酸聚酯PC
	套
	1

	
	小计
	
	
	

	龙源医院路口

	1
	人行横道牌
	标志牌尺寸：800×800×2mm铝板；
贴膜：贴Ⅳ类（超强级）反光膜；
安装方式：立杆安装，含安装抱箍及配件；
	套
	4

	2
	热熔标线
	颜色：白/黄；
密度：2.0g/cm3；
软化点：140℃；
施工温度：200℃±10℃；
不粘胎干燥时间：≤3min；
抗压强度（23℃）：15mpa. 
	平方
	550

	3
	太阳能移动信号灯
	1.功能参数：太阳能电池板： 2*50W，寿命大于8年蓄电池：耐高温锂离子电池12V/300AH，寿命大于2年，可视距离大于1000米，控制器： 可控制全天闪烁
灯盘：发光面直径300mm，双模3灯3色（满屏、左转、倒计时）工作时间：太阳下充电8小时可连续工作120小时以上，连续放电400H以上工作环境：在-25～65摄氏度可正常工作，IP防护等级65
组装配件：螺丝、弯头（太阳能板支架）
发光颜色：红黄绿
产品重量： 80KG
材质：铁材质+高透光性碳酸聚酯PC
	套
	2

	
	小计
	
	
	


注： 以上技术参数投标单位不能负偏离，必须完全响应或正偏离，否则将作为无效标处理。
