- 技术要求

- （一）、用途说明

全数字化平板乳腺软X线摄影、早期乳腺癌筛查及乳腺疾病普查，单纯乳腺钙化病灶穿刺活检及医疗人员进行乳腺健康摄影检查。

（二）、设备配置与配件

配 置1：机架系统

配 置2：高压发生器

配 置3：X线球管组件

配 置4：平板探测器

配 置5：限束器

配 置6：滤线栅

配 置7：压迫器组件

配 置8：运动控制曝光手闸/脚闸系统

配 置9：面部护罩

配 置10：图像采集工作站主机

配 置11：图像采集工作站软件

配 置12：图像采集工作站医用显示器

配 置13：观片工作站软件

配 置14：观片工作站主机

配 置15：观片工作站医用显示器

配 置16：穿刺定位系统

配 置17：乳腺AI辅助诊断系统

（三）、技术需求

- 1.高压发生器

  - 1.1.最大功率≥4KW

  - 1.2.高压发生器曝光管电压范围20kw-40kw

  - 1.3.最大mA≥200

  - 1.4.最大mAs≥500

  - 1.5.#高压发生器具有全自动曝光和手动曝光控制(本条需提供由制造商盖章出具的产品技术参数确认函佐证）

- 2.X线球管

  - 2.1.阳极靶类型：钨靶或钼铑双靶

  - 2.2.球管小/大焦点尺寸：0.1mm/0.3mm

  - 2.3.阳极热容量≥300kHU

- 3.平板探测器

  - 3.1.探测器材料:非晶硅

  - 3.2.探测器尺寸≥23cm*30cm

  - 3.3.像素矩阵≥2816*3072

  - 3.4.像素大小≤85um

  - 3.5.极限空间分辨率≥5.8lp/mm

- 4.机架系统

  - 4.1.旋转C臂

  - 4.2.紧急开关按钮

  - 4.3.C臂旋转角度≥-130°~180°

  - 4.4.#C臂具备一键式摆位功能(本条需提供由制造商盖章出具的产品技术参数确认函佐证）

  - 5.配备防护面罩1套

- 6.图像采集工作站

  - 6.1.电脑主机CPU≥2.4GHz

  - 6.2.内存≥4G

  - 6.3.硬盘≥500G

  - 6.4.显示器（6兆竖屏）

- 7.限束器

  - 7.1.#附加滤过：钼、铑（本条需提供由制造商盖章出具的产品技术参数确认函佐证）

- 8.滤线栅组件

  - 8.1.尺寸20cm*30cm

- 9.压迫器组件

  - 9.1.压迫板尺寸≥24cm*30cm

  - 9.2.压迫板厚度≤2mm

  - 9.3.#压迫器具备智能感应功能（本条需提供由制造商盖章出具的产品技术参数确认函佐证）

- 10.观片工作站

  - 10.1.配备病例管理系统1套

  - 10.2.配备报告系统1套

  - 10.3.配备AI辅助诊断系统1套

  - 10.4.#观片工作站图像刻录功能（本条需提供由制造商章出具的产品技术参数确认函佐证）

  - 10.5.#具有点片放大1.5倍模式（本条需提供由制造商章出具的产品技术参数确认函佐证）

- 注：以上未标注“#”号的技术要求为实质性要求，必须满足，否则投标无效。