二、采购要求
（一）采购清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	无人机培训实训室建设

	1
	中型多旋翼训练考试机
	8
	套
	20000
	160000
	

	2
	小型多旋翼训练考试机
	6
	套
	16000
	96000
	

	3
	无人机遥控器
	20
	个
	1000
	20000
	

	4
	多旋翼无人机电池
	30
	个
	1050
	31500
	配套

	5
	电池充电器
	6
	套
	1300
	7800
	配套

	6
	专用教学倾转复合翼1
	2
	套
	10000
	20000
	

	7
	专用教学倾转复合翼2
	2
	套
	10000
	20000
	

	8
	智能显示终端
	1
	套
	15000
	15000
	

	9
	无人机考试训练系统
	1
	套
	30000
	30000
	

	10
	仿生蝴蝶
	5
	套
	1200
	6000
	

	11
	小型无人机
	6
	套
	600
	3600
	

	12
	高速穿越机
	3
	套
	12880
	38640
	

	13
	飞行记录器
	10
	套
	400
	4000
	

	14
	防爆柜
	6
	个
	900
	5400
	

	15
	雪糕筒
	50
	个
	50
	2500
	

	16
	遮阳防晒防暴雨帐篷
	4
	个
	1000
	4000
	

	17
	隔离防护网
	10
	套
	300
	3000
	

	18
	航拍无人机
	6
	套
	5200
	31200
	

	19
	农业无人机
	2
	套
	55500
	111000
	

	20
	巡检无人机
	1
	套
	50000
	50000
	

	合计
	659640
	


（二）技术要求

	序号
	设备名称
	技术指标
	备注

	无人机培训实训室建设

	1
	中型多旋翼训练考试机
	一、动力系统技术规范
（一）旋翼组件
1.桨叶参数
• 型号规格：MF31P 碳纤维增强聚合物复合折叠桨
• 展开尺寸：31英寸（784±2mm）
• 材料特性：高比强度碳纤维铺层结构，具备抗疲劳振动特性
（二）驱动单元
1.无刷电机
• 型号规格：三相无刷永磁同步电机
• 最大起飞重量适配能力：42kg（含载荷）
• 结构尺寸：161×93.31×81.3mm（L×W×H）
• 电气特性：
• 适配电池电压：6S-14S LiPo（22.2-58.8V）
• 峰值输出拉力：≥19kgf（186N）
• 持续工作电流：≤80A（@25℃）
• 环境适应性：
• 工作温度：-30℃~+50℃
• 防护等级：IPX6（防持续水喷射）
• 机械接口：
• 定子外径：81mm
• 轴径规格：8mm钛合金防松轴
• 线缆配置：12AWG镀银动力线+5P特氟龙屏蔽信号线
（三）电控系统
智能电调
• 通讯协议：DroneCAN 3.3/ UAVCAN 2.0/ CubeCAN 1.2
• 控制模式：PWM（50-500Hz）/ CAN总线（2Mbps）
• 电气参数：
• 最大工作电压：61V DC
• 持续电流容量：80A（RMS）
• 峰值电流耐受：120A（10ms）
• 保护机制：过流/过压/欠压/短路/过热五重保护
二、导航控制系统
（一）主控
工作电压：3S~12S LiPO
工作电流：500mA
电机接口：12 路
舵机接口：10 路
支持机型：5 种多旋翼机型
外形尺寸：56.6×37.5×19.35mm
重量：32.5g
工作环境温度：-10℃~+40℃
（二）GPS 模块
定位精度：水平方向 ±0.5m；垂直方向 ±1.5m
外形尺寸：62×18.7mm
重量：29g
（三）TOF 定高模块
最大测距量程：20m
强光测距范围（@160KLux 环境光）：0.3m≤h≤12m
测量精度：±6cm@＜6m；±1%@＞6m
帧率：100~1000fps
外形尺寸：30×20×14.5mm
重量：5.5g
（四）外置指示灯
外形尺寸：28.5×28.5×8.65mm
重量：8.5g
三、能源系统技术参数
1.动力电池
• 型号规格：6S 22000mAh LiPo
• 电气特性：
• 标称电压：22.2V（6×3.7V）
• 持续放电倍率：20C（440A）
• 能量密度：≥180Wh/kg
• 物理参数：
• 尺寸：200×91×63mm（L×W×H）
• 重量：2.6kg（含BMS）典型容量22100mAh，最小容量21800mAh，标称容量22000mAh，标称电压3.85V，发货开路电压3.65V-3.85V，内阻≤1.5mΩ；充电截止电压4.40V，标准充电电流11.0A（0.5C），最大充电电流22.0A（1C）；标准放电电流11.0A（0.5C），最大持续放电电流440.0A（20C），最大瞬间放电电流770.0A（35C，≤2S），放电截止电压3.0V；电芯最大尺寸9.55×90.5×191.0mm，重量350.0g（±2.5%）；充电工作温度10℃~45℃，放电工作温度-10℃~60℃，所有参数均在室温23±2℃标准条件下测得。
四、结构系统技术规范
1.机体框架
• 材料构成：航空级铝合金（6061-T6）+ 高模量碳纤维（T700）
• 结构参数：
• 标准轴距：1703mm
• 展开尺寸：1819×1523×636mm（L×W×H）
• 折叠尺寸：1105×1048×636mm（L×W×H）
• 载荷能力：
• 有效载荷：16kg（集中载荷）
• 分布载荷：≥8kg/m²（均布）
• 环境防护：
• 抗风能力：12m/s（6级风）
• 工作海拔：-20m~5000m
五、W-RID 远程广播模块
发射功率：最大 8.5dbm
通信频率：2400MHz-2483.5MHZ
通信模式：蓝牙广播
通信距离：＞200 米
广播时间：＜1 秒 / 次
协议标准：满足 GB46750-2025
固件升级：支持（在线）升级
物理接口：1×UART（4 针 GH1.25）
工作电压：5V~12V
工作温度：-40℃~+85℃
模块重量：约 5.3g
蓝牙规格：2.4GHz Bluetooth® 5.3
供应商须为采购人培训两名中型多旋翼超视距机长执照，培训由民航局授权的正规训练机构实施，全程在民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM）备案，学时与考核符合2026年5月1日起执行的强制标准。
	

	2
	小型多旋翼训练考试机
	一、动力系统参数
（一）旋翼组件
规格一：
• 展开尺寸：15英寸（381mm）
• 型号：MF1503型碳纤维折叠桨
• 材质：航空级聚醚醚酮（PEEK）复合材料
规格二：
• 展开尺寸：31英寸（787mm）
• 型号：MF31P型碳纤维折叠桨
• 材质：碳纤维-玻璃纤维混杂增强复合材料
（二）驱动电机
• 型号：MF400系列无刷电机
• 峰值拉力：≥3000g（3.06kgf）
• 额定拉力效率：10.1g/W（1.1kgf@1000W）
• 外形尺寸（长×宽×高）：109.8mm×67.35mm×53mm
• 适配电池：6S-12S LiPo（22.2V-44.4V）
• 防护等级：IP46（防尘等级4，防水等级6）
• 工作温度范围：-40℃~+85℃
• 电气参数：
• 额定电压：12V（工作范围10.8V-14.4V）
• 线缆规格：16AWG硅胶电源线（持续电流≥30A）
• 信号传输：5P特氟龙屏蔽线（阻抗≤50Ω）
• 电磁特性：
• KV值：400rpm/V（25℃环境）
• 最大连续功率：≥1200W
• 载荷能力：适配最大起飞重量42kg
（三）电子调速器
• 型号：DMC60A-CAN
• 通讯协议：CAN 2.0B（DRONE CAN/UAV CAN/CUBE CAN兼容）
• 控制模式：PWM（50-500Hz）/CAN（1Mbps）
• 电气特性：
• 输入电压：6S-12S（22.2V-44.4V）
• 持续电流：30A（RMS）
• 峰值电流：60A（10ms脉冲）
• 环境适应性：
• 工作温度：-40℃~+85℃
• 存储温度：-40℃~+105℃
• 振动耐受：20g RMS（20-2000Hz）
二、航电系统参数
（一）主控
工作电压：3S~12S LiPO
工作电流：500mA
电机接口：12 路
舵机接口：10 路
支持机型：5 种多旋翼机型
外形尺寸：56.6×37.5×19.35mm
重量：32.5g
工作环境温度：-10℃~+40℃
（二）GPS 模块
定位精度：水平方向 ±0.5m；垂直方向 ±1.5m
外形尺寸：62×18.7mm
重量：29g
（三）TOF 定高模块
最大测距量程：20m
强光测距范围（@160KLux 环境光）：0.3m≤h≤12m
测量精度：±6cm@＜6m；±1%@＞6m
帧率：100~1000fps
外形尺寸：30×20×14.5mm
重量：5.5g
（四）外置指示灯
外形尺寸：28.5×28.5×8.65mm
重量：8.5g
三、结构系统参数
（一）机体框架
• 材料体系：T700碳纤维（60%）+6061-T6铝（40%）
• 主体尺寸：
• 展开状态：1447mm×1447mm×525mm
• 折叠状态：541mm×478mm×525mm
• 轴距：1000mm（对角线）
• 质量参数：
• 净重：2.82kg±0.05kg
• 载荷比：1:14.9（质量比）
• 机臂配置：
• 材质：3K碳纤维管
• 外径：25mm
• 壁厚：2mm
• 展开角度：120°±0.5°
（二）动力系统安装
• 电机安装座：ANSI 6061-T6铝合金
• 螺旋桨兼容性：
• 直径范围：15-31英寸
• 螺距范围：4-12英寸
• 快拆机构：
• 锁紧力：≥200N·m
• 重复定位精度：±0.1mm
（三）环境适应性
• 工作海拔：-20m~5000m
• 抗风能力：12m/s（6级风）
• 防水等级：IPX7（浸水30分钟）
• 电磁兼容：
• 辐射发射：＜30dBμV/m（30MHz-1GHz）
• 静电放电：±8kV（接触放电）
四、W-RID 远程广播模块
发射功率：最大 8.5dbm
通信频率：2400MHz-2483.5MHZ
通信模式：蓝牙广播
通信距离：＞200 米
广播时间：＜1 秒 / 次
协议标准：满足 GB46750-2025
固件升级：支持（在线）升级
物理接口：1×UART（4 针 GH1.25）
工作电压：5V~12V
工作温度：-40℃~+85℃
模块重量：约 5.3g
蓝牙规格：2.4GHz Bluetooth® 5.3
	

	3
	无人机遥控器
	一、发射机技术参数
1.控制通道：16通道全比例控制
2.工作电压：3.5V-13V（兼容1S-3S锂电）
3.工作电流：260mA-400mA
4.控制分辨率：全通道4096分辨率
5.工作频段：2.4GHz，支持双向传输
6.跳频技术：FHSS跳频（64点、3.6ms）
7.机型存储：支持30组机型数据存储
8.编程混控：支持10组编程混控，兼容EXP1、EXP2、折线3种曲线类型
9.显示配置：3.5英寸电阻触摸屏，分辨率480×320彩屏
10.支持语言：中文、英文双语切换
11.升级方式：USB在线升级
12.核心功能：支持语音播报、接力飞行、180/270°舵机控制、模型数据无线拷贝、外接高频头（兼容四合一多协议Open TX、黑羊、R9M高频头）
13.摇杆配置：霍尔总成摇杆，支持手感微调（上下/左右弹力、卡齿/平滑调节）
14.电池仓尺寸：95mm×26mm×44mm
15.接口配置：3.5mm耳机接口（语音输出）、3.5mm教练接口（需配专用数据线）、USB升级接口（仅用于升级，禁止供电）
16.辅助功能：支持定时器（2个，最大计时99分59秒，支持正/倒计时）、通道延时（0-100可调）、姿态选择、双引擎控制等
二、接收机技术参数
1.工作频段：2.4GHz
2.工作电压：3.5V-13V，具备电源正负极防反插保护
3.工作电流：95mA
4.控制分辨率：全通道4096分辨率
5.信号输出：支持9通道PWM输出，兼容PPM、W.BUS（兼容S.BUS）、W.BUS2（遥测传感器输入）
6.核心功能：支持双向传输、失控保护、在线升级、接力飞行、180/270°舵机控制、接收机端口自定义配置
7.外部电压检测：支持DC 0~96V外部电压检测
8.物理尺寸：47mm×14mm×25mm
9.重量：12g
10.天线要求：两根天线需呈90°安装，无屏蔽段远离金属/碳纤等导体，建议外露于模型机壳
三、适配与兼容参数
1.适配场景：兼容直升机、固定翼、滑翔机、多旋翼、机器人、车、船等多种模型
2.机型适配功能：
①直升机：支持6种十字盘类型（H-1、H3、HE3、HR3(120°)、HN3(120°)、H-4、H-4X）、油门/螺距曲线设置、陀螺仪感度调整等
②固定翼/滑翔机：支持多种机翼/尾翼类型选择、副翼差动、襟翼设置、空气刹车（固定翼）、蝴蝶刹（滑翔机）等
③多旋翼：支持姿态选择、云台控制、相机录制控制等通道配置
④高频头兼容：支持四合一多协议（Open TX协议）、黑羊、R9M高频头
四、安全与辅助功能参数
1.低电压报警：支持发射机、接收机、外接电压独立报警设置，报警电压可校准
2.失控保护：支持各通道独立设置保护模式（保持、F/S预设、关闭），油门通道强制支持失控保护配置
3.舵机频率：可调整接收机输出频率，范围50Hz~300Hz（需舵机支持）
4.教练功能：支持教练/学员模式，兼容16通道/8通道模式，需专用教练线连接
5.数据保护：支持当前模型数据重置、全部模型数据重置、恢复出厂设置功能，操作需二次确认
6.锁屏功能：支持自定义锁屏操作，防止误触修改参数
7.提示功能：支持提示音、振动报警（可独立设置）、遥测语音播报（播报间隔30秒可调，重复报警次数可设）。
	

	4
	多旋翼无人机电池
	一、基础电气特性
1.标称电压：22.2V（6S1P架构，单芯标称电压3.7V±0.05V）
2.额定容量：22000mAh（22Ah@25℃，0.2C放电至25.2V）
3.额定能量：488.4Wh（计算公式：22.2V×22Ah）
4.能量密度：219Wh/kg（实测值，含结构组件）
二、放电性能参数
1.放电倍率范围：5C-25C（持续放电）
• 持续放电电流：110A（5C）~550A（25C）
• 瞬时峰值电流：≤1100A（100C脉冲，持续10秒）
2.放电截止电压：≥21.6V（单芯2.6V）
3.最大连续输出功率：12.2kW（@25C放电）
三、物理特性参数
1.外形尺寸（公差±3%）：
• 长度：187mm（184-190mm）
• 宽度：77mm（74.6-79.4mm）
• 厚度：63mm（61.1-64.9mm）
2.质量参数：
• 净重：1810g±5%（含BMS及保护组件）
• 毛重：≤1900g（含包装）
四、充电规范
1.充电参数：
• 推荐电流：11A-22A（0.5C-1C）
• 终止电压：25.2V（单芯4.2V±0.03V）
• 充电温度：0℃-45℃
2.充电曲线：
• 恒流阶段：0.5C恒流至25.2V
• 恒压阶段：电流衰减至≤0.02C自动停止
五、安全与防护体系
1.BMS功能模块：
• 多级保护：过充（±5mV精度）、过放（±300mV）、短路（<100μs响应）
• 动态均衡：单芯压差≤50mV（均衡电流200mA）
2.认证资质：
• 强制认证：UN38.3（2025版）、CE EN 62133-2、FCC Part 15B
• 行业认证：UL 1642、IEC 60086-4、RoHS 2.0
3.安全测试：
• 针刺测试：φ3mm钢针30mm深度，不起火不爆炸
• 热箱测试：150℃/1h无起火
六、环境适应性
1.工作温度：
• 放电：-20℃~+60℃（-20℃容量保持率≥80%）
• 充电：0℃~+45℃
2.储存条件：
• 长期存储：-20℃~+25℃（建议电量保持30%-50%）
• 湿度范围：≤95%RH（无凝露）
七、循环寿命
1.标准循环：
• 80%DOD循环：≥800次（容量衰减≤20%）
• 测试条件：25℃±2℃，0.5C充放
2.加速老化测试：
• 1C循环：≥500次（容量保持率≥85%）
八、应用领域
本产品专为专业级无人机系统设计，适用于：
农业植保：支持15kg载荷连续作业45分钟+
工业测绘：保障RTK设备720P视频流实时回传
应急救援：-20℃极寒环境持续供电60分钟
典型容量22100mAh，最小容量21800mAh，标称容量22000mAh，标称电压3.85V，发货开路电压3.65V-3.85V，内阻≤1.5mΩ；充电截止电压4.40V，标准充电电流11.0A（0.5C），最大充电电流22.0A（1C）；标准放电电流11.0A（0.5C），最大持续放电电流440.0A（20C），最大瞬间放电电流770.0A（35C，≤2S），放电截止电压3.0V；电芯最大尺寸9.55×90.5×191.0mm，重量350.0g（±2.5%）；充电工作温度10℃~45℃，放电工作温度-10℃~60℃，所有参数均在室温23±2℃标准条件下测得。
	配套

	5
	电池充电器
	一、物理特性参数
三维几何尺寸：255 mm（长）× 124.6 mm（宽）× 120 mm（高）（基于ISO 16750-1:2012《道路车辆 电子电气零部件环境条件和环境试验 第1部分：一般说明》的尺寸测量规范）；
净重质量：2.43 kg（含标配附件，符合GB/T 21544-2008《移动通信手持机用锂离子电源充电器》的重量定义）。
二、产品类别与核心功能定位
设备类型：双通道独立控制锂离子电池充电器（支持锂聚合物电池（LiPo）与高压锂离子电池（LiHV）双化学体系兼容，属于移动通信及储能设备专用电源转换装置，符合GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》的设备分类标准）。
三、电源输入特性
交流输入参数：
• 额定输入电压范围：100 V AC～240 V AC（适配全球IEC 60038:2015标准电网电压，涵盖北美、欧洲、亚洲等主要地区供电规范）；
• 输入频率范围：50 Hz/60 Hz（自适应全球电网频率，满足IEC 60038:2015的频率兼容性要求）；
• 输入电流：≤3.5 A（240 V AC输入时，基于额定功率计算，符合GB/T 16895.1-2016《低压电气装置 第1部分：基本原则、一般特性评估和定义》的电流限制）。
四、功率输出特性
额定功率参数：
• 单通道最大持续输出功率：540 W（基于540 W/通道×2通道的并联架构，符合JEITA BC v1.2:2018《锂离子电池充电器规范》的功率分配原则）；
• 双通道并联总额定输出功率：1080 W（支持同步输出，满足高功率电池组（如6S LiPo/LiHV）的快速充电需求）；
• 输出电压调节范围：
• LiPo模式：10.5 V DC～25.2 V DC（对应1S～6S电池组，基于4.20 V/Cell默认截止电压计算）；
• LiHV模式：12.75 V DC～27.0 V DC（对应1S～6S电池组，基于4.50 V/Cell最大截止电压计算）；
• 输出电流调节范围：1.0 A～20.0 A（单通道，支持恒流（CC）至恒压（CV）模式的平滑切换，符合锂电池三阶段充电原理）。
五、电池兼容性与适配规范
电池化学体系：
• 支持锂聚合物电池（LiPo）：采用凝胶电解液，能量密度高，适用于无人机、航模等移动设备；
• 支持高压锂离子电池（LiHV）：截止电压高于标准LiPo（4.20 V/Cell），能量密度提升10%～15%，适用于专业摄影设备、电动工具等高功耗场景。
电池串数限制：
• 最大支持6串（6S）电池组（单串电池标称电压3.7 V，6S总标称电压22.2 V；LiHV模式总标称电压24.6 V），符合JEITA BC v1.2:2018的串数安全限制（避免过压损坏）。
截止电压精度：
• LiPo模式：单体截止电压可调范围4.15 V/Cell～4.25 V/Cell（默认4.20 V/Cell，精度±0.02 V/Cell，符合GB/T 36276-2018《动力用锂离子电池》的电压精度要求）；
• LiHV模式：单体截止电压可调范围4.25 V/Cell～4.50 V/Cell（默认4.35 V/Cell，精度±0.03 V/Cell，满足高压电池的能量密度优化需求）；
• 存储模式截止电压：3.90 V/Cell±0.05 V/Cell（防止电池长期满电存储导致的容量衰减，符合锂电池存储的最佳实践）。
六、充放电控制参数
充电电流调节：
• 单通道充电电流：1.0 A～20.0 A（连续可调，支持0.1 A步进，适配不同容量的电池组（如1000 mAh～20000 mAh））；
• 双通道同步充电电流：2.0 A～40.0 A（并联输出，满足6S 20000 mAh LiPo电池组的快速充电需求（约1.5小时充满））。
平衡电流调节：
• 单通道平衡电流：200 mA～1800 mA（连续可调，支持100 mA步进，用于修正电池组内各单体的电压差异（≤50 mV），符合JEITA BC v1.2:2018的平衡精度要求）；
• 双通道同步平衡电流：400 mA～3600 mA（并联输出，提升多串电池组的平衡效率）。
七、工作模式与控制策略
核心工作模式：
• 快速充电模式：采用恒流（CC）-恒压（CV）-涓流（Trickle）三阶段充电策略，以最大电流（20.0 A/通道）充电至截止电压，随后切换至恒压模式直至电流降至0.1 C（如2000 mAh电池降至200 mA），最后进入涓流模式（50 mA/通道）补充自放电，总充电时间较常规模式缩短30%～40%（符合锂电池快速充电的国际标准）；
• 平衡充电模式：优先进行电池组内各单体的电压平衡（通过调节各单体的充电电流），待差异≤50 mV后再进入快速充电，适用于长期存储后或新电池的初始化充电（防止因单体差异导致的过充）；
• 存储充电模式：充电至存储截止电压（3.90 V/Cell）后停止，避免电池长期处于满电状态（容量衰减速率降低至每月≤2%，符合GB/T 36276-2018的存储要求）。
八、安全保护机制（系统级防护）
电气安全保护：
• 短路保护：输出端短路时，保护电路在10 μs内切断输出（符合IEC 62368-1:2014的短路保护要求），避免电池过流损坏；
• 反接保护：电池正负极接反时，保护电路阻断电流（响应时间≤1 ms），防止电池反向放电导致的漏液或爆炸；
• 过压保护：输出电压超过设定值（LiPo模式4.30 V/Cell，LiHV模式4.60 V/Cell）时，立即停止充电（精度±0.05 V/Cell），防止电池电解液分解；
• 欠压保护：输入电压低于90 V AC或高于265 V AC时，自动关机（符合GB/T 16895.1-2016的电压波动要求），避免电源适配器过载。
热管理保护：
• 过温保护：充电器内部温度超过85 ℃（功率MOS管）或电池温度超过60 ℃时，降低充电电流至50%（如20.0 A降至10.0 A）；超过95 ℃时，完全停止充电（符合JEITA BC v1.2:2018的过温保护要求），防止热失控；
• 容量保护：充电容量达到电池额定容量的110%时（通过库仑计计算），停止充电（精度±2%），避免过充导致的电池膨胀。
机械与环境保护：
• 防过载保护：输出电流超过20.0 A/通道时，保护电路启动（响应时间≤50 ms），防止充电器因过载损坏；
• 防振动保护：符合GB/T 2423.10-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）》的要求，在10 Hz～500 Hz、0.3 g加速度下连续运行2小时，无松动或性能下降。
九、环境适应性（符合国际标准）
工作环境：
• 工作温度范围：0 ℃～40 ℃（符合GB/T 21544-2008的工作温度要求），在此范围内充电器能保持额定功率输出（精度±3%）；
• 工作湿度范围：5%～75%（非凝露，符合GB/T 2423.9-2001的湿度要求），防止因凝露导致的电路短路。
存储环境：
• 存储温度范围：-5 ℃～70 ℃（符合GB/T 21544-2008的存储温度要求），在此范围内电池不会因温度过高或过低导致容量衰减；
• 存储湿度范围：5%～75%（非凝露，符合GB/T 2423.9-2001的湿度要求），防止电池金属触点氧化。
十、合规性与认证
• 符合GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》的电气安全标准；
• 符合GB/T 21544-2008《移动通信手持机用锂离子电源充电器》的性能要求；
• 符合JEITA BC v1.2:2018《锂离子电池充电器规范》的充电策略要求；
• 符合IEC 62368-1:2014《音视频、信息和通信技术设备 第1部分：安全要求》的国际安全标准。
	配套

	6
	专用教学倾转复合翼1
	1.整机几何参数
整机翼展2.2m，机身总长900mm，误差0.2mm左右
2.动力系统
搭载3214型动力电机，配套1060规格螺旋桨，配置80A电子调速器（ESC）
3.飞行控制系统
采用F405WING飞控，搭载252型GPS磁罗盘一体化导航模块
4.遥控通信系统
配置T14型遥控器，搭配2.4GHz ELRS接收机
5.图像传输系统
搭载高清IPC数字图传系统
6.飞行性能指标
实用升限500m，最大起飞重量20kg；水平巡航速度45km/h；垂直起降模式续航15min，水平巡航模式续航60min
7.能源系统
采用6S 8000mAh锂聚合物动力电池
8.机体材质
机体外壳采用ABS工程塑料材质
9.飞行功能
搭载AP地面站系统，支持自主航线规划飞行、一键返航及自动降落功能
	

	7
	专用教学倾转复合翼2
	1.整机构型与尺寸
四轴2+2动力布局倾转垂起固定翼构型；翼展1.34m，机身总长800mm，误差0.2mm左右
2.动力系统
搭载2810型无刷动力电机，配套7042规格螺旋桨；配置80A电子调速器（ESC）
3.飞控与导航系统
采用F405WING专用飞控，集成252Q型GPS+电子罗盘一体化导航模块
4.遥控链路系统
配备T14遥控器，采用2.4GHz频段无线接收机
5.图像传输系统
搭载IPC高清数字图传系统
6.飞行性能指标
实用升限120m；无遮挡环境下作业半径10km、最大链路距离20km；巡航速度60km/h，最大飞行速度120km/h；垂直起降模式续航约15min，水平巡航模式续航40min
7.能源系统
采用4S 8000mAh锂聚合物动力电池
8.核心功能
支持倾转旋翼垂直起降、固定翼平飞双模飞行                                     9.机体材质
机体外壳采用ABS工程塑料材质
	

	8
	智能显示终端
	智能触控一体机
1、屏幕显示尺寸≥75英寸，红外触控技术，图像分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，表面采用不低于莫氏7级高透防爆钢化玻璃，具有防眩光效果。
2、采用零贴合工艺技术，有效提升显示效果。
3、前置非转接接口：双通道USB≥2个，TYPEC≥1个，HDMI IN≥1个，USB TOUCH≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。
4、后置接口：VGA ≥1个，VGA Audio ≥1个，Earphone ≥1个，RS232 ≥1个，HDMI IN≥1个，USB TOUCH≥1个，USB≥2个，TF卡槽≥1个。
5、整机内置嵌入式安卓系统，采用不低于12核驱动芯片（8核CPU+4核GPU），系统版本不低于安卓14.0，内存不低于4G RAM，存储不低于32G ROM。
6、任意信号源通道下具备左右侧边栏工具，支持U盘、批注、降屏、音量调节、硬件自检、录屏、截屏、亮度调节、主页、返回、护眼开关、光线感应开关等功能。侧边栏支持关闭不显示。
7、支持硬件自检功能，可检测CPU、RTC、系统版本、系统内存和存储、触摸屏、光感强度、本机温度、网络状态、OPS状态、屏体分辨率、软件版本等信息。
8、安卓系统主界面具备信号源通道预览窗口，显示对应信号源当前实时画面,包括OPS、后置HDMI、前置HDMI、VGA等通道，点击信号源画面即可进入相应信号源。支持隐藏通道预览窗口。
9、支持显示画面下移功能，方便不同身高老师操作。下移后可通过双指点击屏幕显示内容的上方区域恢复正常显示。
10、支持自定义开机通道，可自定义为安卓、OPS、后置HDMI、前置HDMI、VGA等通道。
11、支持全通道屏幕录制，可在当前显示的任意通道下录制当前显示内容，如切换至其他显示通道，则可录制切换后的显示内容，无缝衔接。12、支持开机锁屏功能，可设置数字或手势两种密码解锁方式。 
13、安卓底层自带集控软件，可实现无 ops 电脑情况下，实现对一体机的集中管控。
14、安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接Windows教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows下使用又可以在安卓系统下使用。15、支持欢迎墙功能，可快速完成欢迎界面设置，全屏显示，支持不少于11种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑。支持欢迎墙插入音乐。
16、内置虚拟摄像机软件应用，可接入教室网络摄像机，便于通过钉钉会议、腾讯会议或其他网课系统进行线上网课教学。

整机内置RTC时钟芯片，支持定时开关机功能，可按照周一至周日和具体时间点设置自动开机和自动关机。
18、支持全通道批注功能，可在任意通道下实现批注功能，支持白色、黄色、红色、绿色、黑色等不少于8种颜色的画笔书写，并可设置笔迹的粗细。支持笔迹擦除和一键清除所有笔迹内容。
19、开启批注功能时，要求页面顶端显示“批注模式”字样以提醒使用者当前为批注模式。批注内容支持扫码带走，可通过扫描二维码带走批注内容，并支持随机生成4位访问码对链接加密，加密后用户扫码需输入访问码才能查看批注内容。
20、支持将批注界面的内容一键导入白板，并自动跳转至白板界面。
21、嵌入式系统下支持有线和无线连接，支持2.4G&5G双频WIFI和热点功能。
22、整机左右下边框具有磁吸设计，可以吸附触控笔。
23、任意信号源通道下，通过手势上滑调出OSD菜单虚拟按键，支持信号源快捷切换、息屏、关闭OPS、关机功能。
二、内置电脑
1、采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，非企业自定义接口。
2、不低于Intel Core I5  CPU，内存不低于8GB DDR4，固态硬盘不低于256GB SSD。具有不少于5个独立非外扩展的电脑USB接口。
3、具有视频输出接口：至少1路HDMI接口。
三、教学和管理软件
一、Windows教学白板与云盘功能
1、软件应用模块的入口均在统一界面上，可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，包括备课、授课、录屏、云课件、投屏、网盘、国家云平台、意见反馈等。支持精简显示模式和标准显示模式切换。
2、支持手机号码注册，无需做任何任务注册即可获取不低于50G个人云空间。支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录、U盘登录。支持离线使用部分功能模块。
3、无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能，支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制方式。支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。

4、支持备课功能，对在线资源进行搜索，预览，打开操作；课件打开后可直接编辑，并可以直接上传保存在老师个人课件中；或者一键进入授课模式，直接进行教学。
5、支持教师资源分享、支持从备课资源中获取已有资源；支持用户从本地上传资源至云端，教师个人资源云盘存储，同时支持教师将分享的资源、备课资源中的资源收藏至教师个人资源夹中。
6、分享者可将课件、视频、文档等各类云资源精准推送至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义；为确保时效性，分享资源可设定有效期。
7、支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。
8、支持云资源的上传、下载，分享，删除，还原，文件重命名，移动，排序，列表显示或缩略图显示。
9、每个账号下的云课件，可以通过列表方式直观呈现，可下载，分享，删除，还原，重命名。
10、支持插入 MP4/AVI/WMV 等格式，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，在插入视频后，能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。
11、PPT导入及插入：PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画，并可根据需要编辑、修改,最终生成白板格式的课件；支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档，并可在白板软件当中直接打开。
12、具备最小化悬浮菜单，并保留悬浮功能栏，支持批注、擦除、截图返回白板软件等。
13、支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏对比等。
14、支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具。
15、具有多种书写笔，笔的大小、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势等多种擦除方式。
16、支持在软件内直接进入国家智慧教育公共服务平台，非通过跳转网页浏览器形式。
二、嵌入式教学白板与云盘功能
1、嵌入式系统提供白板教学和云盘功能。
2、画笔支持不少于6种常设颜色，并支持画笔调色板自定义颜色。支持设置笔类型、笔粗细和笔锋等。
3、支持单指和多指模式切换。支持矩形、画线、清屏等多种擦除方式。
4、支持圆形、正方形、多边形、正方体、圆柱、三角锥等常用2D、3D图形工具，提供圆规、三角尺、直尺等教学工具。
5、可设置2、3、4分屏书写，多人可使用不同颜色不同粗细的笔同时书写以及擦除，每个分屏均可设置单指或多指书写。
6、云盘支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录，不小于 50G 的个人云空间。
7、可以查看个人的资源列表，新建文件夹，上传文件，删除，下载，移动，复制，预览、重新命名，分享，搜索文件等操作，支持以链接方式分享，用户可直接点击链接提取资源。支持设置无提取码、系统随机生成提取码、自定义提取码；有效期可选：30天、15天、7天、1天等。
8、云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除，以保证数据权限化管理，随账号变化自动清除之前数据及节省本地存储空间。
9、支持查看教学白板软件中上传的课件，支持按照文件名搜索，支持按照修改时间、文件类型、文件大小等类型排序。支持对课件分享、删除或授课选择。
10、支持查看回收站内容，可查看文件删除时间、有效时间、清空回收站。
11、支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等，授课功能支持白板功能：选择笔、线宽、橡皮、清屏、图像、撤销、恢复、保存、更多；投图功能：支持多张图片同时显示、支持拖拽，旋转操作。已投的图片自动缓存到云盘中，避免系统异常导致图片丢失，同时方便老师当天内反复调用查看，不受硬件显示设备限制。

11、在云课件授课模式下支持手势交互，可通过手势滑动快速回到云课件主界面。
12、云课件在授课模式下，可支持通过按键索引，上下页翻页；不需关闭当前课件，可通过软件一键切换选择到其他云课件。
三、投屏互动教学功能
1、支持多类型设备连接：支持IOS设备、安卓设备、Windows设备与一体机端互投。
2、支持多种方式连接：同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接。
3、支持密码管理，首次连接需要输入密码，获得连接权限。
4、支持鼠标双击、单击功能；支持键盘功能，可远程编辑文字；支持画笔功能可批注内容；支持手势放大缩小画面。
5、支持课件演示功能：移动端设备可自动识别到一体机端打开的PPT课件，支持缩略图放映功能，可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的PPT文件至一体机端播放，移动端可控制播放和批注，方便老师操控。
6、具备实物展台功能：可将手机摄像头画面和麦克风声音直播至一体机端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至一体机端。
7、支持一键录屏功能，可直接打开录屏软件，录 Windows 桌面。支持一键打开白板功能，关联自有软件，操作方便快捷。

8、支持手机内音视频文件直接播放，无需等待上传，方便快捷分享音视频，大文件分享更加快捷（传输文件大小≥2GB）。

四、集中管控功能
1、平台采用B/S和C/S混合架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制一体机。
2、支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。
3、可远程监控一体机运行状态数据，包括开关机状态、系统运行时间、开机时间、最大不关机时间、集控软件版本、集控软件日期、异常断电情况等。
4、可远程监控一体机的设备参数，包括操作系统版本、CPU、内存大小及内存使用率、硬盘大小及剩余空间大小、显卡型号、网卡型号等。
5、支持远程指令控制，支持单台设备控制或多台设备批量控制，包括：开关机、重启、屏幕锁（支持自定义解锁密码）、打铃、启用/禁用U盘、通道切换、图像模式切换等。
6、支持屏幕锁功能，可对一体机实时锁屏和解锁屏幕，也可按照周一至周日实行定时锁屏和解锁。支持自定义解锁密码。
7、支持下课锁屏模式设置，设置该模式后，一体机端将生成“下课锁屏”按钮，点击该按钮可立即锁屏，可通过输入密码和扫描二维码解锁。
8、支持开机锁屏模式设置，设置该模式后，一体机端每次开机或重启后，将直接进入锁屏状态，可通过输入密码和扫描二维码解锁。
9、支持远程打铃，具有清脆、柔和、标准三种铃声类型，支持铃声试听，可选择打铃时长，包括10s，20s和30s等，最长可选择2min。也支持按照周一至周日实行定时打铃。（提供具有CMA标识的检测报告复印件加盖厂家公章）
10、支持日志查看，可按照指令类型筛选查看操作日志，包括关机、信息文件推送、巡课、启用/禁用U盘、解锁/锁屏等。可按照时间筛选，按照周、月，或自定义时间。
11、支持对一体机进行文字信息推送，包括滚动和静止形式，可设置文字字体、大小、粗细、颜色，播放时间、播放速度。
12、支持推送视频、图片、ppt、word等文件到指定一体机,支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。13、支持开启和关闭倒计日，可设定倒计日期和事项。开启倒计日功能时，一体机系统桌面显示倒计日卡片，倒计日结束后，卡片自动关闭。
14、支持图文公告推送，支持富文本，可嵌入文字、图片等富文本材料，支持设定公告开始和结束时间。
15、支持图片展播功能，可向一体机发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，可设定轮播时长和速度。
16、支持远程巡课功能，可以图片形式巡课，也可以动态查看一体机使用界面，并支持远程操作一体机。17、一体机客户端输入所在学校管理员的账号密码进行注册绑定，支持自定义一体机名称，方便管理员对应管理。
18、一体机客户端可查看任务列表，包括关机、锁屏、打铃、倒计日等任务；可查看平台已经发布的公告，未到公告结束时间前均可再次查看。
	

	9
	无人机考试训练系统
	（一）硬件指标
1.系统包含机载RTK设备、风速仪、身份识别器；
2.终端尺寸≤150*100*50mm；
3.终端重量≤1kg；
4.接口包含Type-C，4G天线接口（SMA）；
5.SIM卡：贴片/插拔;
6.电池容量≥12000mAh；
7.续航时间≥12h；
8.防护等级≥IP65；
9.定位系统：BDS/GPS/GLONASS/GALOLEO/QZSS
10.定位精度：
单点：平面≤1.5m，高程≤2.5m；
DGPS：平面≤1.5m，高程≤0.8m；
RTK：平面≤0.8cm+1ppm，高程≤1.5cm+1ppm
（二）软件功能
1.支持多旋翼视距内、超视距、教员的训练和考试；
2.云基站模式，无需考虑基站放置位置；
3.多端协同，满足PC和移动端多场景使用；
4.系统支持自定义评分标准；
5.系统支持自动记录训练不合格项；
6.具备考试数据统计和存储功能。
	

	10
	仿生蝴蝶
	一、整机构型与外形尺寸
构型：仿生蝴蝶扑翼构型，翼肋与比例参照真实蝴蝶优化设计
外形尺寸：60×80 cm
结构特性：极限轻量化设计，裸露式驱动板散热结构
二、结构材料
翼面材料：进口尼龙丝+碳纤维基材，表面覆抗湿度、抗热度涂层
翼肋：碳纤维棒（等效螺旋桨，重量、韧性、强度严格一致）
驱动连接：金属臂单支点驱动结构，M2螺丝锁紧机构
三、动力与执行机构
驱动单元：自研动力型舵机
控制方式：舵机臂角度调控+扑动幅度差速控制
姿态机构：舵机臂中心位可调，支持水平/上夹角/下夹角三态设定
四、飞控与导航系统
飞控单元：自研仿生飞控系统，参数存储于遥控器，一机一调
姿态感知：集成陀螺仪，支持一键校准（B键）、重启校准（R键）
通信协议：ESP-NOW无线协议
特殊功能：防抛翻（任意角度抛出满油门自动回正）、陀螺仪漂移自校正
五、能源与充电系统
动力电池：内置高能量密度锂电池
充电规格：飞控板平衡充限5V输入，禁高压充电头
电量告警：飞控蓝灯微光快闪提示低电，防电池过放
电气保护：电池防反接设计，反接易烧毁
六、飞行性能指标
最大飞行距离：50 m
遥控有效距离：50 m
机动性能：最小转弯半径3–4 m，转弯直径6–7 m
特殊模态：极限轻量化悬停（不推荐）、落叶飘侧旋、差速转向、俯仰调控
飞行模态：直线平飞、受控转向、俯仰升降、侧旋飘降
七、遥控通信系统
对频方式：X键一键对频，遥控器OLED亮屏表示对频成功
控制制式：多通道遥控，固件专属匹配，不可更换遥控器
八、控制通道与功能定义
1.1通：差速方向控制，左右翼扑动差速实现转向
2.2通：传统升降舵，上下行程扑翼调控俯仰姿态
3.3通：油门，扑翼速度线性调节
4.Y通：姿态微调，支持偏航/俯仰微调并保存
5.X通：对频功能
6.A通：远程灯光切换
7.B键：陀螺仪校准，双击保存微调
8.R键：飞控重启与陀螺仪重新校准
九、表面工艺
涂装：艺术涂装
定制：支持客户来图个性化定制
十、防护与环境适配
防护设计：仿生飞行防护设计
环境要求：室内静风飞行，无抗风能力
环境禁忌：禁雨天/高湿环境飞行，夏季高温需间歇散热
散热要求：单块电池飞行后自然冷却3–5分钟（冬季除外）
	

	11
	小型无人机
	PETG-GF玻纤增强耗材机架，搭配1个3.7V 1S锂电池、1020电机、2610 桨叶、集成式有刷飞控模块、7.4V 2S 850mAh 锂电池及有刷飞控+遥控器，整体以 1S/2S 低电压电池为动力，空心杯电机结构简单、成本低廉，有刷飞控以自稳飞行为核心，更适合航模教学与 DIY 原理学习。
	

	12
	高速穿越机
	一、无人机AI智能模块
核心性能参数
1.目标检测
标准城市/野外场景检测准确率≥99.8%
最小检测目标：10×10像素
支持上百类目标定制检测
2.目标跟踪
单目标最小跟踪像素：3×3像素
多目标并发：最高200个（标准款60个）
30s多目标跟踪成功率≥99.5%
遮挡后重识别准确率≥95%
目标类别置信度≥93%
跟踪精度：±1像素；水平/垂直误差分辨率0.1像素
偏差数据率≥60Hz；解算延时＜1帧；跟踪响应延迟＜10ms
动态目标最大跟踪速度：140km/h
超低延时：30ms
支持轨迹预测+特征记忆双机制、10秒状态记忆跟踪、动态/静态目标二次捕获、十字准星模糊/近距锁定
3.识别距离
基础版：车辆355m、人员125m
超距识别：最远800m
4.视频处理
处理规格：1080P@60帧实时边缘处理
RGB增强：图像信噪比≥15dB、清晰度提升≥20%、复杂光照准确率提升≥15%
硬件规格
1.主控算力：4TOPS
2.控制协议：CRSF；支持固件：BetaFlight/ArduPilot
3.输入电压：9–16V
4.模块尺寸：38×38×24.5mm；安装孔位：25.5×25.5mm
5.接口：串行端口、电源输入、CVBS输出、LAN端口、USB 2.0、FIY_CORE
6.配套：时钟备用电池
可见光镜头参数
1.传感器：1/2.8英寸
2.焦距：3.9mm
3.视场角：对角84.6°、水平45.9°、垂直100°
4.低照度：0.01lux
5.视频输入：1920×1080@50Hz
6.摄像头尺寸：27×19×19mm
双光特性（TM01-DUAL双光版）
1.功能：AI画中画、双光融合、红外热成像（高温高亮/低温暗调）
2.复杂环境增益：识别准确率提升≥18%、漏检率降低≥15%、跟踪稳定性提升≥20%
二、高速火箭穿越机
名称：5寸高速穿越机
颜色：黑色
电池参数：25.2V 
电机：FC130 6S
电调：FC 65 L32
最大飞行时间：10min
最大飞行速度：60-100m/S
最大飞行高度：5000m
开放空间最大控制半径：15000m
飞机净重：450g
图传传输类型：5.8G 
最大抗风能力：8级
工作温度：-10℃~40℃
	

	13
	飞行记录器
	1.数据接入与传输
支持多种数据链路接入，包括互联网（2G/3G/4G）、ADS-B、北斗低空雷达等，确保无人机飞行数据实时上传至云端。
通过U-BOX等硬件设备实现数据采集与传输，U-BOX可通过移动网络将无人机飞行数据（如位置、高度、速度、航向等）实时上传至云系统。
2.数据处理与存储
基于云计算和大数据技术，对无人机飞行数据进行实时处理、分析和存储，支持大规模无人机群体的数据管理。
采用分布式存储架构，保障数据的高可用性和可靠性，支持飞行数据的长期存储和快速查询。
3.监控与预警功能
结合禁飞区数据、电子围栏和障碍物信息，对无人机飞行过程进行实时监控，自动检测越界、违规飞行等行为，并触发告警。
支持飞行计划快速报批和审批，帮助用户合规飞行。
4.系统兼容性与扩展性
支持多种无人机型号和飞控设备接入，兼容不同厂商的无人机硬件。
采用模块化设计，便于系统功能扩展和升级，可适应不同应用场景和监管需求
	

	14
	防爆柜
	22加仑
外尺寸高1650*宽590*深460mm
内尺寸高1550*宽510*深380mm
	

	15
	雪糕筒
	70cm橡胶雪糕筒，70*36*36，重量约3.5斤
	

	16
	遮阳防晒防暴雨帐篷
	三档调节：1.8米/1.95米/2.05米，折叠尺寸1.58米，1200D牛津布材质，管壁粗3.3cm，可承重约800斤，长5.8m高2m，约18平方
	

	17
	隔离防护网
	1.5米高，3厘米孔，50米长
	

	18
	航拍无人机
	一、飞行器

起飞重量：<249g（含电池、桨、SD 卡）

尺寸：折叠 148×94×64 mm；展开 298×373×101 mm

轴距：247 mm

抗风：10.7 m/s（5 级风）

工作温度：-10℃ ～ 40℃

飞行性能（海平面 / 无风）

最大上升：5 m/s（运动 / 普通）；3 m/s（平稳）

最大下降：5 m/s（运动 / 普通）；3 m/s（平稳）

最大水平：16 m/s（运动）；12 m/s（普通 / 平稳）

悬停精度：垂直 ±0.1 m；水平 ±0.3 m（视觉正常）

云台 & 相机

云台：三轴机械，抖动 ±0.01°

俯仰：-90°～60°；横滚：-135°～45°；偏航：-30°～30°

传感器：1/1.3" CMOS，双原生 ISO

镜头：等效 24mm，FOV 82.1°，f/1.7

拍照：最高 4800 万像素（8064×6048）

视频：

4K/60fps HDR（10-bit D-Log M / HLG）

4K/100fps、1080P/200fps 慢动作

无损竖拍

感知（全向避障）

系统：全向双目视觉 + 下视三维红外

有效避障速度：前后左右 ≤12 m/s；上视 ≤5 m/s

APAS 5.0：自动刹停 + 绕行

图传（O4）

遥控：RC2 带屏遥控器（5.5"，700nit，内置 DJI Fly）

图传距离：10 km（国内 SRRC）；20 km（FCC）

画质 / 帧率：1080P/60fps

延迟：约 120 ms

二、畅飞版电池配置

1）长续航智能飞行电池（畅飞版×3块）

容量：3850 mAh

重量：约 21g

最长飞行时间：45 分钟 / 块

最大起飞海拔：3000 m

最大起飞海拔：4000 m

三、套装内容（RC2 带屏）

飞行器 ×1

RC2 带屏遥控器 ×1

长续航智能飞行电池 ×3

电池充电管家 ×1

备用桨叶（对）×3

数据线、转接头、束桨器、螺丝刀等

收纳包
	

	19
	农业无人机
	1. 整机综合指标
1.1 基础重量：不同作业配置下介于 64.9kg～74.9kg 之间；
1.2 最大作业起飞重量：不低于 148kg，最高不高于 149.9kg；
1.3 最大结构轴距：不低于 2330mm；
1.4 外形尺寸：完全展开状态不大于 3220mm×3224mm×975mm，完全折叠状态不小于 1105mm×1265mm×975mm；
1.5 高精度定位悬停精度：水平误差不高于±10cm，垂直误差不高于±10cm；
1.6 常规定位悬停精度：水平误差不高于±0.6m，垂直误差不高于±0.3m；
1.7 最大作业控制半径：不低于 2km；
1.8 工作环境温度：介于 0℃～40℃；
1.9 最大抗风能力：不低于 6m/s；
2. 驱动执行系统
2.1 驱动组件规格：定子尺寸不低于 155×16mm，转速系数不低于60rpm/V；
2.2 执行叶片材质：高强度复合材料；
2.3 执行叶片尺寸：不低于 62 英寸；
2.4 执行叶片数量：不低于 8 对；
3. 液体作业负载系统
3.1 作业容器容积：不低于 75L；
3.2 作业载荷：介于 73kg～75kg 之间；
3.3 作业覆盖宽度：介于 5m～11m 之间；
3.4 雾化颗粒直径：标配模式介于 50μm～500μm 之间，增强模式介于 10μm～500μm 之间；
3.5 作业流量：标配模式不低于30L/min，增强模式不低于40L/min；
3.6 作业执行组件数量：2 组或 4 组可选；
4. 颗粒物料作业负载系统
4.1 作业容器容积：不低于 150L；
4.2 作业载荷：不低于 75kg；
4.3 作业覆盖宽度：介于 3m～10m 之间；
4.4 适用物料粒径：介于 0.5mm～10mm 之间，多规格适配；
4.5 最大物料输送效率：不低于 400kg/min；
4.6 供料结构：螺旋推送结构，出料结构：离心抛射结构；
5. 全域安全感知系统
5.1 多维度探测组件：包含多类型主动探测单元，全域覆盖；
5.2 探测单元辐射功率：不高于 20dBm；
5.3 探测视场角：垂直覆盖不低于 272°，水平支持 360°覆盖；
5.4 有效探测距离：不低于 60m；
5.5 安全避障响应速度：不高于 13.8m/s；
5.6 最小安全避障距离：不低于 2.5m；
 6.地面操控终端
6.1 显示单元尺寸：不低于 7 英寸触控式显示单元；
6.2 显示分辨率：不低于 1920×1200；
6.3 显示亮度：不低于 1400cd/m²；
6.4 连续工作时长：不低于 3.2 小时，最高不高于 3.8 小时；
6.5 补给方式：支持最高 65W 快速补给；
6.6 补给时长：关机状态下不高于 2 小时；
7. 多类型能源补给设备
7.1 补给方式：支持固定式、移动式、车载式多种补给模式；
7.2 最大补给功率：不低于 12000W；
7.3 快速补给时长：电量 30%～95%区间不高于 9 分钟；
7.4 工作环境温度：介于 0℃～40℃；
7.5 具备多重安全保护：过温、过压、欠压、短路等；
8. 高精度定位系统
8.1 支持多星座卫星联合解算，全频段接收；
8.2 网络增强定位精度：水平误差不高于 0.8cm+1ppm，垂直误差不高于 1.5cm+1ppm；
8.3 广域增强定位精度：水平误差不高于 30cm，高程误差不高于40cm；
8.4 续航时长：不低于 7 小时；
8.5 防护等级：不低于 IP67；
9. 工学一体化实训任务书(供应商须提供以下全套本项目真实的工学一体化场景实训任务书图片。任务书内容应包含：该项任务对应的设备实物和设备编号，学生实操过程，教师考核过程
9.1 设备基础认知实训；
9.2 地面操控终端配对实训；
9.3 高精度定位与设置实训；
9.4 液体喷洒实训；
9.5 颗粒播撒实训；
9.6 路径规划实训；
9.7 能源安全管理实训；
9.8 通讯链路实训；
9.9 应急处置实训。
	

	20
	巡检无人机
	1.空中作业终端
1.1 工作环境温度：介于-20℃～50℃；
1.2 最大起飞重量：不低于 2000g；
1.3 防护等级：不低于 IP54；
1.4 最大抗风能力：不低于 12m/s；
1.5 最长连续作业时间：不低于 45 分钟；
1.6 最大作业里程：不低于 35km；
1.7 最大水平运动速度：不低于 18m/s；
2. 实时传输与通信
2.1 实时传输画质：支持 1080p@30fps；
2.2 传输延迟：不高于 40ms；
2.3 支持多频段自适应通信；
3. 环境感知与安全
3.1 采用环境感知方案，配备多类型传感单元；
3.2 有效探测距离：不低于 0.5～20m；
3.3 安全响应速度：不低于 15m/s；
4. 多模态信息采集单元
4.1 广角采集模块：传感器尺寸不小于 4/3 英寸，有效像素不低于
2000 万；
4.2 中焦采集模块：传感器尺寸不小于 1/1.3 英寸，有效像素不低于 4800 万；
4.3 长焦采集模块：传感器尺寸不小于 1/1.5 英寸，有效像素不低于 4800 万；
4.4 热红外采集模块：分辨率不低于 640×512；
4.5 距离探测模块：正向有效探测距离不低于 1800m，满足高精度测距要求；
5. 工学一体化实训任务书(供应商须提供以下全套本项目真实的工学一体化场景实训任务书图片。任务书内容应包含：该项任务对应的设备实物和设备编号，学生实操过程，教师考核过程
5.1 设备基础认知实训；
5.2 精度测试实训；
5.3 多档位姿态控制实训；
5.4 感知与策略实训；
5.5 影像数据获取实训；
5.6 通信链路画面监控实训；
5.7 能源安全管理实训；
	


