第五章  采购需求

- 一、采购需求一览表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。谈判报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。 |

## 二、采购要求

（一）技术要求

1、工程量清单

永新县城区蓝田村生活污水处理厂新装3200KVA（双回路）业扩工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砌筑井 | 1.名称:直通井 砖砌 2.垫层、基础材质及厚度: 混凝土C20 3.混凝土强度等级:C30 | 座 | 3 | 4899.46 |  |
|  | 电缆沟 800*800 |  |  |  |  |  |
| 2 | 挖基坑土方 | 1.名称:人机配合挖基坑土方 一、二类土 | m3 | 24.576 | 9.47 |  |
| 3 | 回填方 | 夯填土 机械 槽坑 | m3 | 15.84 | 15.91 |  |
| 4 | 基础垫层 | 基础垫层 | m3 | 2.592 | 395.05 |  |
| 5 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 5.016 | 36.88 |  |
| 6 | 基础模板 | 基础底板模板 | m2 | 10.368 | 46.72 |  |
| 7 | 底板 | 基础底板 | m3 | 5.184 | 376.3 |  |
| 8 | 钢筋混凝土墙 | 电缆沟混凝土墙 | m3 | 13.68 | 405.89 |  |
| 9 | 井(池)直形墙模板 | 电缆沟混凝土墙模板 | m2 | 48 | 50.76 |  |
| 10 | 预埋铁件 | 电缆沟铁件支架 | t | 0.648 | 7985.2 |  |
| 11 | 预埋铁件 | 电缆沟盖板加50*5角钢护边 | t | 0.381 | 7985.25 |  |
| 12 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 电缆沟钢筋盖板 | t | 2.4 | 4784.25 |  |
| 13 | 沟道(槽)底板 | 电缆沟盖板 | m3 | 2.304 | 459.07 |  |
| 14 | 楼(地)面涂膜防水 | 电缆沟内侧防水砂浆 1.防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 实际厚度(mm):10 | m2 | 57.6 | 13.65 |  |
|  | 顶管 |  |  |  |  |  |
| 15 | 顶管 | 1.水平导向钻进 钻导向孔 DN≤300mm;4孔 2.水平导向钻进 扩孔 DN200;4孔 3.塑料管件(对接熔接) 直接头 DN200*16 MPP;4孔 4.水平导向钻进 回拖布管 DN200*16 MPP;4孔 | m | 200 | 954.94 |  |
|  | 安装 |  |  |  |  |  |
| 16 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-8.7/15-3*240 | m | 500 | 706.26 |  |
| 17 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-8.7/15-3*120 | m | 115 | 394.59 |  |
| 18 | 电力电缆头 | 1.名称:户内 电缆终端头 2.规格:240以内 | 个 | 4 | 801.48 |  |
| 19 | 电力电缆头 | 1.名称:户外 电缆终端头 2.规格:120以内 | 个 | 2 | 687.47 |  |
| 20 | 电力电缆头 | 1.名称:户内 电缆终端头 2.规格:120以内 | 个 | 2 | 560.61 |  |
| 21 | 接地母线 | 1.名称:接地扁钢 2.规格:-50×5mm | m | 160 | 21.52 |  |
| 22 | 接地极 | 1.名称:接地角钢 2.规格:∠50×50×5mm L=2500mm | 根 | 12 | 76.02 |  |
| 23 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位联结箱 | 套 | 2 | 118.53 |  |
| 24 | 电缆试验 | 1.名称:电缆故障点测试 | 次 | 2 | 2093.52 |  |
| 25 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 | 系统 | 1 | 1003.21 |  |
| 26 | 电缆防火涂料 | 1.名称:防火涂料 2.材质:防火堵料 | kg | 60 | 8.86 |  |
| 27 | 电缆标识桩 | 1.名称:电缆标识桩 2.规格:1000*120*120，壁厚4mm | 块 | 6 | 66.52 |  |
| 28 | 导线 | 1.名称: 10kV架空绝缘线; 2.规格: JKLYJ-10kV-240; | km | 3.07 | 21421.73 |  |
| 29 | 导线 | 1.名称:10kV架空绝缘线 2.型号:JKLYJ-10kV-50 | km | 0.18 | 6372.33 |  |
| 30 | 拉线安装 | 1.名称:镀锌钢绞线 2.规格:GJ-50 | 基 | 11 | 334.14 |  |
| 31 | 电杆组立 | 1.名称:电杆组立 2.规格:水泥电杆 φ190×12×M×G 3.地形:平地 4.土质:坚土 5.底盘、拉盘、卡盘规格:无底盘 | 基 | 15 | 2351.89 |  |
| 32 | 电杆组立 | 1.名称:电杆组立 2.规格:水泥电杆 φ190×15×M×G 3.地形:平地 4.土质:坚土 5.底盘、拉盘、卡盘规格:无底盘 | 基 | 4 | 3523.91 |  |
| 33 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:2m | m3 | 41.37 | 56.13 |  |
| 34 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:≤3 | m3 | 22.844 | 67.43 |  |
| 35 | 预制基础 拉线盘400×800 | 1.名称:拉线盘 2.构件的类型:400×800 | m3 | 1 | 246.89 |  |
| 36 | 预制基础 拉线盘500×1000 | 1.名称:拉线盘 2.构件的类型:500×1000 | m3 | 10 | 260.86 |  |
| 37 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:普通土，拉盘挖方 | m3 | 71.986 | 56.13 |  |
| 38 | 横担组装 | 1.名称:单横担 | 组 | 13 | 91.33 |  |
| 39 | 横担组装 | 1.名称:双横担 | 组 | 10 | 164.33 |  |
| 40 | 横担组装 | 1.名称:设备单横担 | 组 | 3 | 189.43 |  |
| 41 | 接地母线 | 1.名称:接地扁钢 2.规格:-50×5mm | m | 515.76 | 44.54 |  |
| 42 | 接地极 | 1.名称:接地角钢 2.规格:∠50×50×5mm L=2500mm | 根 | 68 | 76.02 |  |
| 43 | 接地装置 | 1.接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极 | 系统 | 17 | 402.61 |  |
| 44 | 耐张绝缘子 | 耐张绝缘子 | 组 | 33 | 129.26 |  |
| 45 | 普通绝缘子 | 1.名称:线路柱式绝缘子 2.规格:R12.5,ET125N | 组 | 52 | 73.41 |  |
| 46 | 耐张绝缘子 | 1.名称:拉紧绝缘子 2.规格:JH10-90 | 组 | 21 | 20.3 |  |
| 47 | 标识牌 | 1.名称:杆号牌 | 块 | 19 | 39.91 |  |
| 48 | 标识牌 | 1.名称:标识牌; | 块 | 1 | 35.48 |  |
| 49 | 接地环 | 1.名称:验电接地环 2.类别:JDL-50-240 | 组 | 2 | 154.9 |  |
| 50 | 电缆保护管 | 1.名称:钢管 2.敷设方式:上下杆护管 | m | 3 | 114.47 |  |
| 51 | 避雷器 | 1.名称:避雷器 2.型号:带间隙 3.电压等级:10kV | 组 | 17 | 2914.31 |  |
| 52 | 杆上设备 | 1.名称:隔离开关 2.电压等级（kV):10 | 组 | 1 | 580.28 |  |
| 53 | 人力运输工程 线材 | 1.类别:线材 2.运距:0.2km 3.运输方式:人力运输工程 | t·km | 0.624 | 886.49 |  |
| 54 | 汽车运输工程 线材 | 1.类别:线材 2.运距:5km 3.运输方式:汽车运输工程 | t·km | 15.6 | 25.81 |  |
| 55 | 人力运输工程 混凝土 | 1.人力运输工程 混凝土杆 | t·km | 4.256 | 699.76 |  |
| 56 | 汽车运输 混凝土杆 | 1.汽车运输 混凝土杆装卸 2.汽车运输 混凝土杆运输 | t·km | 106.4 | 25.04 |  |
| 57 | 人力运输工程 金具、绝缘子、零星钢材 | 1.人力运输工程 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.122 | 322.39 |  |
| 58 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 | 1.汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材运输 2.汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材装卸 | t·km | 3.045 | 16.95 |  |
| 59 | 其他大型机械进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机(1m3以内)及回拖布管设备进出场费 | 项 | 1 | 4936.84 |  |
|  |  | 分部分项工程费合计 |  |  | 895080.71 |  |
|  |  | 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 工作内容 | 价格（元） |  |
| 1 | 1 | 安全生产措施费合计 |  |  | 4927.43 |  |
| 2 | 2 | 文明施工费 |  |  | 1514.49 |  |
| 3 | 3 | 环境保护费 |  |  | 959.39 |  |
| 4 | 4 | 临时设施费 |  |  | 2644.39 |  |
| 5 | 5 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 610.28 |  |
| 6 | 6 | 夜间施工增加费 |  |  | 852.67 |  |
| 7 | 7 | 二次搬运费 |  |  | 852.67 |  |
| 8 | 8 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 852.67 |  |
| 9 | 9 | 工程定位复测费 |  |  | 487.35 |  |
|  |  | 措施项目费合计 |  |  | 13701.34 |  |
|  |  | 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：1、暂列金额 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：2、专业工程暂估价 |  |  |  |  |
|  |  | 其他项目费合计 |  |  |  |  |
|  |  | 增值税计价表 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元） |  |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费合计+措施项目费合计+其他项目费合计-其中：专业工程暂估价-分包费_直接费 | 908782.05 | 9 | 81790.38 |  |
|  |  | 工程总造价 |  |  | 990572.43 |  |

- 清单报价要求：谈判文件工程量清单中安全生产措施费为不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。本项目安全生产措施费为4927.43元，暂列金为0.00元，专业工程暂估价为0.00元。

- 3、材料要求

- 所使用的角钢和扁钢性能，符合GB/T 700-2006标准：

- 屈服强度(MPa)≥235；

- 断后伸长率(%)≥26；

- 抗拉强度(MPa)≥410；

- 所使用的角钢和扁钢：提供具有资质的第三方检测机构出具的具有CMA标识和检测专用章的检测报告彩色原件扫描件、检测机构开具给委托单位并注明检测产品的发票彩色原件扫描件、检测机构的检验检测机构资质认定证书彩色原件扫描件并加盖响应供应商公章。

（二）、商务要求

1、付款方式：本工程按《永府办字〔2025〕20号文件》支付工程款。项目工程款按照进度完成的实际合格工程量(经发包人、监理人、承包人共同认定后，经有资质的第三方核准的工程量)的80%支付工程进度款;项目竣工验收合格后，经县财政局评审部门结算评审后付至结算评审价的97%，剩余3%尾款，项目竣工验收合格后，完成电力部门验收合格并送电后，正式送电当日起为质保期开始，两年后一次性付清(不计利息)。未尽事宜按合同约定。

2、质量标准：合格。质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

3、合同履行期限： 自合同签订之日起 90天内竣工验收合格和完成电力部门验收合格并送电。

4、施工地点：采购人指定地点

5、施工要求 ：

4.1、本项目应按国家现行的技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标 准及操作规程以及本项目设计图纸进行施工。

4.2、成交施工商负责施工现场每日的施工垃圾清理，如果每日下班后成交施工商未清理施工现场施工垃圾，采购人将自行处理，所产生费用由成交施工方负责。

4.3、施工人员由成交施工商负责购买相应保险和福利，采购人不承担任何作业过程中所出现的风险。

4.4、成交施工商应保证货物是全新、未使用过的合格产品，质量达到国家相关标准、 行业标准、地方标准或者其他标准、规范，成交施工商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

5、安全文明施工

（1）保证按照指定地点堆放扩建物料，不大量堆积扩建的物料，采用各种措施降噪、 降尘，并符合有关规定。

（2）对于回收材料及设备，在指定地点停放，并派专人看管等待处理。对于保留的设施采用必要的防护，保证其在扩建施工过程中不受损坏。

（3）及时将垃圾清运出场。垃圾清运通道应及时洒水降尘。做好对施工人员的技术交 底，并对参施人员进行质量及安全教育；机械施工时，设专人指导，严格按操作规程进 行施工作业，不得违章施工；施工过程中严格执行施工过程控制程序，确保施工质量。

（4）机械设备使用做到定人、定机、定岗位，明确责任。用电时应做到一机、一闸、 一保险，配电箱应有门锁及防雨措施。现场安全负责人对违章作业，违章指挥现象，必 须做到严格、严肃、果断和及时地纠正和处理。电动机械和电动工具必须具有漏电保护 装置，其保护零线的电气连接应符合要求。扩建堆放的材料场地，要专人看管，加强治 安保卫，严禁烟火，要配有一定的消防器材，以防万一。

（5）如经采购人现场考核施工现场、人员或相关方面不合格的，应立即按采购人要求整改，整改期间造成的损失由成交施工商承担。

6、现场勘查：施工商应自行安排时间进行实地勘察,为报价取得依据，一旦成交，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购人将不予考虑。踏勘现场的费用自理，在现场考察过程中，潜在投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因造成，均由施工商自行负责。

7、验收：采购人依据文件、合同书等要求组织验收，并出具验收报告。

8、质保期：整个项目质量保证期和免费保修期为两年(国家另有规定的从其规定)，质量保证期自采购人在验收报告上签署“验收合格 ”之日起计算，在质保期内出现的任何问题成交施工商须免费维修，所需的一切费用由成交施工商自行承担。

8、其他要求

8.1 人员要求： 项目部人员组成

项目经理：在谈判响应文件中提供项目经理身份证复印件、具有机电工程专业二级及以上建造师注册证书及安全生产考核合格证（B 证）（证书上的单位名称均须与供应商名称一致）、江西住建云截图和响应供应商为其缴纳的谈判前（不含谈判当月）六个月内任意一个月社保证明材料扫描件加盖响应供应商公章。

- 四大员：施工员（设备安装）、专职安全员、质量员（设备安装）、材料员、注：施工员、质量员、材料员、提供岗位证书彩色原件扫描件加盖响应供应商公章；安全员须提供有效期内的安全生产考核合格证书（C 类）彩色原件扫描件加盖响应供应商公章。拟派的四大员还需提供身份证彩色原件扫描件、江西住建云截图和响应供应商为其缴纳的谈判前（不含谈判当月）六个月内任意一个月社保证明材料扫描件加盖响应供应商公章。

- 技术负责人（1 名）、安全负责人（1名）。技术负责人必须同时具有电力工程中级及以上工程师职称证书、电工作业证书（中级及以上工程师职称证书提供证书原件彩色扫描件及证书官网“www.12333.gov.cn”查询截图，加盖投标人公章及劳务合同原件扫描件；电工作业证书提供证书原件彩色扫描件及证书官网“cx.mem.gov.cn”查询截图加盖投标人公章及劳务合同原件扫描件）；拟投入本项目的安全负责人：取得安全工程类高级工程师职称证书（提供证书原件彩色扫描件及证书官网“www.12333.gov.cn”查询截图，加盖投标人公章及劳务合同原件扫描件）；

- 项目现场负责人必须同时具有工程类高级工程师职称证书、中级及以上项目管理师技能证书（高级工程师职称证书、中级及以上项目管理师技能证书提供证书原件彩色扫描件及证书官网“www.12333.gov.cn”查询截图，加盖投标人公章及劳务合同原件扫描件）

注：以上所有人员一人一岗、岗位不得兼任。

9、本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人将终止合同。

10、供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。

11、本项目供应商可自行前往施工现场进行勘察，并对清单及图纸仔细核算成本，报价应包括招标范围内的全部内容，含设备、材料、运保费（包括吊装）、装卸费、安装、调试费、场内二次搬运费、管理费、保管、维修备件、专用工具、管理费、规费、利润、税金及质保期内维修费用和相关技术服务费用等。

其他未尽事宜，请与采购人联系。

※以上技术参数（技术要求、商务条款）不允许负偏离，如出现负偏离按无效投标(响应)处理。