- 采购需求清单及技术要求

注：

1.数量为实质性条款，不得有偏离，否则作无效投标处理。

2. 以下标注●的设备为本项目的核心产品。

## （一）、技术/服务部分

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●标志杆（含主板） | 主板尺寸：5400*3000*2.5mm（四类反光膜） 材质：Q235钢，防腐满足设计要求 标志杆规格尺寸： 立杆：主杆φ351*14*8500mm 横臂3*φ159*10*6000mm 底部法兰650*20mm 横臂法兰φ300*20mm 热镀锌：主杆镀件厚度≥5mm，热浸锌层最小厚度≥60μm 喷塑：喷塑层厚度≥50μm 经24h盐雾试验，无任何损坏、锈蚀、点蚀或腐蚀 防冲撞等级：≥IK06 外壳防护等级：≥IP2X 油漆品种：详见设计要求 地笼：面板650-10mm厚，8只M30-1.8米； 含法兰、螺栓、锚板、撑板等其他钢材 标志杆基础： 规格：2200*2200*2600mm C25混凝土基础浇筑、垫层 、地笼 含挖土方、回填、外运 | 15 | 套 |
| 2 | 更换主板 | 主板尺寸：4000*2000*2.5mm 铝板+3M反光膜 | 2 | 套 |