二、技术要求

（一）骨灰盒品种及价格范围

| 种类（档次） | 类别 | 单价（元/个） | 选取款式的数量（款） | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A类惠民款骨灰盒 | A1 | 320 | 4 | 陶瓷：吸水率(执行GB/T3299-2011检验标准)；外观量符合或优于符合 GB/T13524.2-2018《陈设艺术瓷器：器皿瓷》标准。 | 固定报价 |
| B类常规款骨灰盒 | B1 | 400 | 1 | 陶瓷：吸水率(执行GB/T3299-2011检验标准)；外观质量符合或优于符合 GB/T13524.2-2018《陈设艺术瓷器 ：器皿瓷》标准。 |  |
|  |  | 500 | 1 |  |  |
|  |  | 600 | 1 |  |  |
|  | B2 | 400 | 1 | 水晶：树脂，单个骨灰盒合成材料模具成型不粘接。 |  |
|  |  | 500 | 1 |  |  |
|  |  | 600 | 1 |  |  |
| C类常规款骨灰盒 | C1 | 700 | 1 | 陶瓷：吸水率(执行GB/T3299-2011检验标准)，外观质量符合或优于符合 GB/T13524.2-2018《陈设艺术瓷器：器皿瓷》标准。 |  |
|  |  | 800 | 1 |  |  |
|  |  | 900 | 1 |  |  |
| D类常规款骨灰盒 | D1 | 1000 | 1 | 陶瓷：吸水率(执行GB/T3299-2011检验标准)，外观质量符合或优于符合 GB/T13524.2-2018《陈设艺术瓷器：器皿瓷》标准。 |  |
|  |  | 1100 | 1 |  |  |
|  |  | 1200 | 1 |  |  |
| - 备注：（1）本项目按照优惠率报价，A类惠民款骨灰盒共4个款式统一按最高限价填报不参于折扣。B类、C类、D类常规款骨灰盒共12个款式统一按优惠率报价。否则视为无效报价。 说明：1、成交后，中标方需按中标每款产品提供同档次材质的不同款式至少3款由招标人选择最终需要的款式，根据招标人实际需求，可对供货款式设计进行相应调整。 2、每个档次的骨灰盒差距恰当(所报价格与该档次使用材质、设计款式相适应)，材质能与价格对应性好，能够完全满足采购需求，不得以次充好，用低档材质冒充高档材质。 |  |  |  |  |  |

- （二）项目服务要求及服务内容

1、采购内容

（1）中标后投标供应商自拟一份供货目录供采购方择优选择。

（2）供货目录内容含：产品材质（陶瓷、水晶）、规格、产品说明及价格。请附相应的彩色图片。

（3）骨灰盒尺寸要求

| 款型 | 尺寸限制要求 |
| --- | --- |
| 棺型 | 长35cm*宽25cm*高25cm |
| 方型 | 长34cm*宽23cm*高24cm |
| 注：投标人所投产品尺寸可以和以上尺寸不同，但不应超过各款型对应尺寸限制要求。 |  |

2、采购说明

（1）投标供应商提供的陶瓷骨灰盒要满足产品符合 GB/T13524.2-2018《陈设艺术瓷器 第二部分：器皿瓷》，同时满足殡葬专用品相关规范。中标供应商提供的骨灰盒要是完整的、质量合格的、全新的产品。每一件供货产品附有商标、品名、规格型号、产品参数、产品简介、厂名、合格标识、文字说明（包含：设计理念及工艺、技术性能说明）等。骨灰盒外部包装盒两边侧面要清楚标明厂家、品名、材质、规格型号等标识。商品符合运输及销售包装要求。所有骨灰盒在供货、运送、销售、仓库存储及售后质保期内出现的非采购人造成的任何产品质量问题、包装问题或服务不及时、不到位等产生的相关投诉、赔偿，其全部责任及费用均由中标供应商承担。

- 陶瓷骨灰盒质量要求：

- ①材质要求主体采用优质陶瓷原料，为高温炻瓷/细瓷，不得使用劣质陶土、再生料、杂料；

- ②烧结温度≥1280℃，完全瓷化，质地致密坚硬，无生烧、欠烧；釉面采用环保矿物釉，无铅镉超标，符合国家日用陶瓷安全标准；

- ③配件（盒盖卡扣、装饰件）与盒体材质匹配，耐腐蚀、不易脱落；外形规整，方正对称，盒体壁厚均匀；

- ④盒盖与盒口吻合严密，开合顺畅，密封性好，防潮防虫；边角圆弧过渡，无尖锐棱角，搬运安全；整体承重稳定，平放不倾斜、不变形；

- ⑤外观质量要求表面光滑细腻，釉面均匀、色泽一致，无裂纹、崩角、缺釉、针孔、气泡、黑点、杂色、划痕；雕刻、贴花、描金图案清晰完整，线条流畅，无掉色、模糊、残缺；文字、纹饰端正，无歪斜、错印；整体色泽稳定，长期存放不褪色、不氧化；

- ⑥生产、釉料、颜料无毒、无异味、无放射性；无甲醛、苯等有害物质，不污染骨灰及存放环境。

⑦高温烧制，本身防腐、防虫、防潮、防霉，适配骨灰堂、墓穴长期存放。

- （3）水晶骨灰盒质量要求：

- ①材质：透明树脂。

- ②纯度：原料经酸洗、氯化提纯，无杂质、无气泡、无条纹、无结石，通体晶莹透亮。

③外形：方正对称、边角圆弧过渡，无尖锐角，盒体壁厚均匀一致，无厚薄不均现象；盒盖与盒口：平面接触、吻合严密，缝隙均匀，无局部过大现象；开合顺畅，无卡顿、无松动；承重与稳定：平放不翘曲、不变形；透明度：高透明、超透明；无明显雾度、无彩虹纹、无应力不均；

④内外表面采用镜面抛光工艺，无划痕、无崩边、无缺角、无针孔、无麻点；

⑤描金/着色采用环保耐高温金粉（或专用水晶着色剂）附着力强，耐磨、耐晒、不脱落；描金/着色区域无溢色、无晕染，边界清晰。

⑥无色款通体透明，无泛黄、无杂色；单色款（白/茶/蓝等）色泽均匀，无色差；长期存放不褪色、不泛黄、不老化。

- 3、服务要求

- （1）中标骨灰盒一律实行代销。

（2）中标人中标货物的供货量由招标人根据实际的销售情况确定，招标人负责代销。招标人不向中标人保证最低供货量。

（3）中标人在接到招标人的供货通知电话或传真后48小时内应将招标人所需货物保质保量送到招标人指定地点。

（4）供应商须保证所供货物全新、正宗、原包装、出具合格证(含外观、尺寸、盒盖开闭、平稳度)。若事后发现所供货物不符要求并引起纠纷的，由供应商负责赔偿和处理争议或纠纷，招标人保留对中标人索赔的权利。

（5）采购人将定期或不定期对骨灰盒进行检查，如采购人发现供应商交付的骨灰盒与封存的样品不一致，或骨灰盒出现缺陷、瑕疵、没有按照招标文件要求供应的，对检查中发现有产品存在以次充好等违法违规行为的供应商可直接解除合同，并报有关部门依法依规处置，采购人有权把中标供应商拉入政府采购黑名单。

（6）中标人对中标商品的命名如与移风易俗有冲突的，招标人有权更改为适宜的命名。

（7）招标人随时保留对中标供应商每款产品破坏性检测的权利(包含自由落体检测和权威机构检测)，所产生的费用由中标人承担。

（8）中标人提供的骨灰盒应符合国家环保标准，如提供的骨灰盒造成采购人员工身体伤害的，中标人应承担相应的经济赔偿。

（9）招标人可根据市场实际需求在同等材质情况下对供货量和供货款式进行调整，根据调整后的需求另行签订补充协议。

注：以上技术要求必须完全满足或者优于；否则，视为无效响应。