技术需求

| 厨房设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
|  | 入口 |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | L=1200MM | 1 | 台 | 说明： 风幕机提供一道有效、强力的空气门,既可以挂在墙上，也可悬挂在房间天花板上,附设导风板可以容易地调整送风的方向,开关设于机体上，可提供高、低两种风速，安装于任何场合均能保持与周围环境的协调. |
| 2 | 挡鼠板 | L1200MM*600H | 1 | 组 | 说明：采用≥1.0mm不锈板制作 |
|  | 男更衣室 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 六门 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、≥δ1.2mm不锈钢面板 2、柜内层板δ≥1.2mm不锈钢板 3、≥δ1.2mm不锈钢支撑架 4、门≥δ1.2mm不锈钢板 |
| 2 | 挂墙洗手池 | 450*450*250 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.2不锈钢板。 |
| 3 | 紫外线杀菌灯 | ≥900mm | 1 | 台 | 1、用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 2、功率：≥20W 3、光源类型: 杀菌消毒 |
|  | 女更衣室 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 六门 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、≥δ1.2mm不锈钢面板 2、柜内层板≥δ1.2mm不锈钢板 3、≥δ1.2mm不锈钢支撑架 4、门≥δ1.2mm不锈钢板 |
| 2 | 挂墙洗手池 | 450*450*250 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.2不锈钢板。 |
| 3 | 紫外线杀菌灯 | ≥900mm | 1 | 台 | 1、用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 2、功率：≥20W 3、光源类型: 杀菌消毒 |
|  | 保洁间 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢工具柜 | 1200*450*1500 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、顶采用δ1.2mm不锈钢板； 2、层板、底板采用δ1.2mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板、门采用δ1.0mm不锈钢板； 4、加强筋采用δ1.2mm不锈钢制作； 5、腿管采用1.2mmφ51不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、采用轨道式吊轮无槽推门。 |
| 2 | 拖把池连挂架 | 1000*500*450+1000 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用δ1.2mm不锈钢板、 3、侧板采用δ1.2mm不锈钢板； 4、加强筋采用δ1.2mm不锈钢制作； 5、腿管采用0.8φ38mm不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； |
|  | 主食仓库 |  |  |  |  |
| 1 | 米面架 | 1200*500*300 | 5 | 台 | 说明：采用不锈钢方管 1、立柱采用≥1.2mm38*38不锈钢方管； 2、横档采≥用1.2mm38*25不锈钢方管； 3、每层为格栅式结构。 |
| 2 | 平台推车 | 900*500*800 | 2 | 台 | 说明：采用不锈钢磨砂板 1、车架采用≥δ1.0*30*30mm不锈钢方管； 2、车身采用≥δ1.0mm不锈钢板； 3、设置车推手； 4、配4只3寸防滑、耐磨万向轮胶轮，2只带刹车製。 |
| 3 | 挡鼠板 | L1000MM*600H | 1 | 组 | 说明：采用≥1.0mm不锈板制作 |
|  | 副食仓库 |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1500*500*1500 | 2 | 台 | 说明：采用不锈钢磨砂板 1、立柱采用≥1.2mm38*38不锈钢方管； 2、横档采用≥1.2mm38*25不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1500 | 1 | 台 | 说明：采用不锈钢磨砂板 1、立柱采用≥1.2mm38*38不锈钢方管； 2、横档采用≥1.2mm38*25不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； |
| 3 | 挡鼠板 | L1000MM*600H | 1 | 组 | 说明：采用≥1.0mm不锈板制作 |
|  | 蔬菜加工区 |  |  |  |  |
| 1 | 电子磅秤 | 150KG | 1 | 台 | 密闭防虫防潮设计，故障率低，使用寿命长。 可多点电容屏输入，按键功能清除、置零、确认。 |
| 2 | 四层栅格层架 | 1200*500*1500 | 1 | 台 | 说明：采用不锈钢方管 1、立柱采用≥1.2mm38*38不锈钢方管； 2、横档采用≥1.2mm38*25不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。 |
| 3 | 单星盆台 | 1000*700*800/150 | 3 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢 3、脚管采用≥1.2mmφ38不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |
| 4 | 单星盆台 | 1200*700*800/150 | 2 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢 3、脚管采用≥1.2mmφ38不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |
| 5 | 食品净化机 | 1)主控设备 400*136*500mm（±10mm） 2)净化设备 225*230*40mm（±10mm） | 1 | 台 | 说明： 1)可净化果蔬、肉类、五谷等食材； 2)具有智能模式，可根据不同食材自动选择净化时长，也可手动定时； 3)无需添加任何化学物质，只需自来水即可； 4)具有缺水断电保护功能，净化主机离开水后自动断电； 5)水质异常是具有限制稳流功能； 6)过程中无有害气体逸散（如臭氧），对人体及环境安全无危害。 |
| 6 | 三层栅格层架 | 1200*500*1200 | 2 | 台 | 说明：采用不锈钢方管 1、立柱采用≥1.2mm38*38不锈钢方管； 2、横档采用≥1.2mm38*25不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。 |
| 7 | 商用多功能双头切菜机 | 1160*530*1260 | 1 | 台 | 1、多功能切菜机，功能齐全，可切丝切片切段切丁，一台机器满足各种需求。 2、两侧不同功能，一侧履带用于加工白菜、芹菜等叶菜茎菜等另一侧滚筒用于加工土豆、胡萝卜等根茎类蔬菜。 3、高端变频控制器，便于控制加工精度。速度可调，效率及高加工出的产品均匀规范。 4、滚筒一侧有专门用于加工黄瓜胡萝卜等长型蔬菜的进菜口。 5、生产效率： 300-1000 kg/h 6、电机功率： ≥2.25kW 7、额定电压： 220V 8、额定频率： 50Hz 9、防水等级：≥IPX1 10、外型尺寸：1160*530*1260mm±10% |
| 8 | 灭蝇灯 | 直管 | 2 | 台 | 用电量：220V/≥10W 有效面积: 40~50㎡ 电流强度: 8~10 mA |
| 9 | 挂墙洗地龙头 | 10M | 1 | 台 | 说明：管长度：8-13M 配置一把水枪 可安装于墙壁、天花板或台柜下； 配置喉管止动器，可调节； |
|  | 肉类加工区 |  |  |  |  |
| 1 | 四层栅格层架 | 1200*500*1500 | 1 | 台 | 说明：采用不锈钢方管 1、立柱采用≥1.2mm38*38不锈钢方管； 2、横档采用≥1.2mm38*25不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。 |
| 2 | 四层栅格层架 | 1500*500*1500 | 1 | 台 | 说明：采用不锈钢方管 1、立柱采用≥1.2mm38*38不锈钢方管； 2、横档采用≥1.2mm38*25不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。 |
| 3 | 热水器 | ≥80L | 2 | 台 | 加热体材质：不锈钢 加热类型：多功率加热 加热方式：金属管加热 加热温度：≥75摄氏度 内胆材质：搪瓷内胆 防水等级：≥IPX4 能效等级：≥3级 |
| 4 | 单星盆台 | 1200*700*800/150 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢 3、脚管采用≥1.2mmφ38不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |
| 5 | 双星盆台 | 1500*700*800/150 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢 3、脚管采用≥1.2mmφ38不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |
| 6 | 多功能绞切肉机 | 590*400*935 | 1 | 台 | 电压：220V 额定频率：50Hz 电机功率：≥1.1kw 生产能力：180~400kg/h ▲多功能绞切肉机整机参照GB 4706.1-2005、GB 4706.38-2008；核心配件食品机械控制系统总成参照GB/T4208-2017检测：产品带急停开关，同时按下急停开关和启动开关，产品不会启动；绕组温升测量：绞肉电机绕组实测温升≤50K、切肉电机绕组≤80K；非正常试验，锁定转子/运动部件，绞肉电机绕组实测温升≤180℃、切肉电机绕组≤200℃；食品机械控制系统总成，外壳防护等级≥IP58（评审依据：提供带CMA标识的有效检测报告原件扫描件佐证，不提供、不满足或提供的检测标准不在CMA认证范围内的做无效标处理。 |
|  | 水果牛奶间 |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池带沥水板 | 1000*700*800/150 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢 3、脚管采用≥1.2mmφ38不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板、配活动沥水板； |
| 2 | 双层工作台带背板 | 1800*700*800/150 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板，底夹厚度15mm高密度板； 2、层板采用≥δ1.2mm不锈钢板； 3、腿管采用≥1.2mmφ38不锈钢管； 4、横档采用≥1.2mmφ38*25不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、加强筋采用≥δ1.2mm不锈钢制作。 |
| 3 | 灭蝇灯 | 直管 | 1 | 台 | 用电量：220V/≥10W 有效面积: 40~50㎡ 电流强度: 8~10 mA |
| 4 | 保温柜 | 635*745*1940 | 1 | 台 | 功率：1400W； 运行温度：30-60； 玻璃：中空玻璃； 电源：220V 50HZ； 外形尺寸：635*745*1940±10%； 容量：520L； |
|  | 切配区 |  |  |  |  |
| 1 | 刀具砧板消毒柜 | 670*580*1525 | 1 | 台 | 消毒方式:臭氧+紫外线； 额定功率:≥800W； 产品电压:220V-50HZ； 容积:≥300L； |
| 2 | 四门高身雪柜 | 1200*700*1970 | 2 | 台 | 1、采用201不锈钢，内箱圆弧设计 2、全铜管蒸发器 3、电子温控 4、自动回归门体 5、温度：0～10℃/-5～-18℃ ▲6、所投四门高身雪柜智能控制系统参照GB/T25000.51-2016标准检测：具备以下功能：杀菌（抑菌）功能、累计耗电量显示功能、累计节电显示功能、中文故障显示功能（评审依据：提供带CMA标识的有效检测报告原件扫描件佐证，不提供、不满足或提供的检测标准不在CMA认证范围内的做无效标处理。） |
| 3 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 4 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板，底夹厚度15mm高密度板； 2、层板采用≥δ1.2mm不锈钢板； 3、腿管采用≥1.2mmφ38不锈钢管； 4、横档采用≥1.2mmφ38*25不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、加强筋采用≥δ1.2mm不锈钢制作。 |
| 4 | 四层栅格层架 | 1500*500*1500 | 2 | 台 | 说明：采用不锈钢方管 1、立柱采用≥1.2mm38*38不锈钢方管； 2、横档采用≥1.2mm38*25不锈钢方管； 3、调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚； 4、每层为格栅式结构。 |
| 5 | 双层工作台 | 1000*800*800 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板，底夹厚度15mm高密度板； 2、层板采用≥δ1.2mm不锈钢板； 3、腿管采用≥1.2mmφ38不锈钢管； 4、横档采用≥1.2mmφ38*25不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、加强筋采用≥δ1.2mm不锈钢制作。 |
|  | 蒸煮区 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 直管 | 1 | 台 | 用电量：220V/≥10W 有效面积: 40~50㎡ 电流强度: 8~10 mA |
| 2 | 双层菜框推车 | 定制 | 2 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、车架采用≥δ1.2*30*30mm不锈钢方管； 2、车身采用≥δ1.2mm不锈钢板； 3、设置车推手； 4、配4只3寸防滑、耐磨万向轮胶轮，2只带刹车制。 |
| 3 | 单星盆台 | 1000*700*800/150 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢 3、脚管采用≥1.2mmφ38不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |
| 4 | 商用双门电热蒸饭柜 | 24盘 | 2 | 台 | 1、自动进水； 2、蒸饭车用不锈钢制作，通过发热管产生的蒸汽在密封的箱体内快速炖盒饭、蒸盘饭。 3、蒸饭车装有自动泄压装置； 4、蒸饭车车门开关灵活，取饭方便，保温性能好；且用不锈钢板制作 5、设备轮，配有滚珠轴承扁轮，防油脂橡胶或氯丁（二烯）橡胶及自动 6、电压：380V，功率：≥24KW |
| 5 | 托盘 | 60*40 | 48 | 个 | 全钢无磁加厚不锈钢托盘 |
| 6 | 不锈钢烟罩 | L*1000*550 | 3.3 | 米 | 说明：采用不锈钢磨砂板 1、壳体采用≥δ1.2mm不锈钢 |
|  | 主厨区 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 直管 | 1 | 台 | 用电量：220V/≥10W 有效面积: 40~50㎡ 电流强度: 8~10 mA |
| 2 | 单通打荷台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板、底夹≥15mm高密度板； 2、层板、底板采用≥δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板采用≥δ1.0mm不锈钢板，门采用≥δ0.8mm不锈钢板； 4、加强筋采用≥δ1.2mm不锈钢制作； 5、腿管采用≥1.2φ51mm不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构。 |
| 3 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板，底夹厚度≥15mm高密度板； 2、层板采用≥δ1.2mm不锈钢板； 3、腿管采用≥1.2mmφ38不锈钢管； 4、横档采用≥1.2mmφ38*25不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、加强筋采用≥δ1.2mm不锈钢制作。 |
| 4 | 炉拼台 | L350*与炉子配套 | 4 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、面板采用≥δ1.2mm不锈钢板，和炉灶配合安装 2、前板、背板采用≥δ1.2mm不锈钢板。 |
| 5 | 电磁90单头大锅 | 25KW | 3 | 台 | 说明:采用不锈钢磨砂板 炉面板厚≥1.2MM，侧板、背板厚≥1.2mm 额定功率（kw） 25额定电压 380V 三相五线 产品要求 1、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 2、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 3、喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路。 4、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘； 5、动态火力显示，直观显示当前工作状态下的火力强度； 6、一体成型台面，≥IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋; 7、全不锈钢制作，≥6mm厚微晶板，坚固耐用； 8、三防结构，防水、防油烟、防虫 |
| 6 | 不锈钢烟罩 | L*1250*550 | 4.7 | 米 | 说明：采用不锈钢磨砂板 1、壳体采用≥δ1.2mm不锈钢 |
| 7 | 挂墙洗地龙头 | 10M | 1 | 台 | 说明：管长度：8-13M 配置一把水枪 可安装于墙壁、天花板或台柜下； 配置喉管止动器，可调节； |
| 8 | 纱网工具柜 | 1100*500*1500 | 1 | 台 | 说明：采用不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.0mm不锈钢板、底夹≥15mm高密度板； 2、底面采用≥δ1.0mm不锈钢板； 3、侧板采用≥δ1.0mm不锈钢板，门采用纱网； 4、加强筋采用≥δ1.0mm不锈钢制作； 5、腿管采用≥1.0φ51mm不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； |
| 9 | 厨房设备灭火装置 | 双瓶组 | 1 | 台 | 1.双瓶组 2、系统通过感温系统对厨房火灾进行24小时监控，当厨房灶台或烟道发生火灾时，感温片熔断，自动启动灭火装置。也可以在火灾初期，人工启动灭火装置进行自动灭火。 3、灭火装置与自来水管路相连，系统启动后，自控水阀在系统压力下降到低于自来水压力时，自动喷水降温，持续对灶台及设备进行降温。 4、灭火装置所使用的灭火剂为厨房专用灭火剂，灭火后只需要用清水清洗即可，药剂保质期≥5年。 |
|  | 二次更衣 |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线杀菌灯 | ≥900mm | 1 | 台 | 1、用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 2、功率：≥20W 3、光源类型: 杀菌消毒 |
| 2 | 挂墙洗手池 | 450*450*250 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.2不锈钢板。 |
|  | 备餐间 |  |  |  |  |
| 1 | 留样柜（带锁） | 600*550*1970 | 1 | 台 | 制冷迅速均匀，铝合金门，机械温控，，四层加粗层架，存储量大。 |
| 2 | 定制幼儿园专用柜式餐车 | 730*520*650 | 26 | 台 | 说明：采用不锈钢磨砂板 1、车架采用≥δ1.2*30*30mm不锈钢方管； 2、车身采用≥δ1.2mm不锈钢板； 3、设置车推手； 4、配4只3寸防滑、耐磨万向轮胶轮，2只带刹车製。 |
| 3 | 单星盆台 | 700*700*800/150 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢 3、脚管采用≥1.2mmφ38不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |
| 4 | 紫外线杀菌灯 | ≥900mm | 2 | 台 | 1、用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 2、功率：≥20W 3、光源类型: 杀菌消毒 |
| 5 | 灭蝇灯 | 直管 | 2 | 台 | 用电量：220V/≥10W 有效面积: 40~50㎡ 电流强度: 8~10 mA |
| 6 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 3 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板，底夹厚度≥15mm高密度板； 2、层板采用≥δ1.2mm不锈钢板； 3、腿管采用≥1.2mmφ38不锈钢管； 4、横档采用≥1.2mmφ38*25不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、加强筋采用≥δ1.2mm不锈钢制作。 |
| 7 | 活动单层工作台 | 1200*800*800 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板，底夹厚度≥15mm高密度板； 2、加强筋采用≥δ1.2mm不锈钢制作； 3、腿管采用≥1.2mmφ38不锈钢管； 4、横档采用≥1.2mmφ38*25不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配4个万向轮 |
| 8 | 双层工作台 | 1300*800*800 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板，底夹厚度≥15mm高密度板； 2、层板采用≥δ1.2mm不锈钢板； 3、腿管采用≥1.2mmφ38不锈钢管； 4、横档采用≥1.2mmφ38*25不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、加强筋采用≥δ1.2mm不锈钢制作。 |
| 9 | 挡鼠板 | L1200MM*600H | 1 | 组 | 说明：采用≥1.0mm不锈板制作 |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 直管 | 1 | 台 | 用电量：220V/≥10W 有效面积: 40~50㎡ 电流强度: 8~10 mA |
| 2 | 挂墙洗地龙头 | 10M | 1 | 台 | 说明：管长度：8-13M 配置一把水枪 可安装于墙壁、天花板或台柜下； 配置喉管止动器，可调节； |
| 3 | 单星盆台 | 1200*700*800/150 | 3 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢 3、脚管采用≥1.2mmφ38不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |
| 4 | 热水器 | ≥80L | 1 | 台 | 加热体材质：不锈钢 加热类型：多功率加热 加热方式：金属管加热 加热温度：≥75摄氏度 内胆材质：搪瓷内胆 防水等级：≥IPX4 能效等级：≥3级 |
| 5 | 双层工作台 | 1300*700*800 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板，底夹厚度≥15mm高密度板； 2、层板采用≥δ1.2mm不锈钢板； 3、腿管采用≥1.2mmφ38不锈钢管； 4、横档采用≥1.2mmφ38*25不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、加强筋采用≥δ1.2mm不锈钢制作。 |
| 6 | 活动收残台 | 1200*700*950 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板、 3、侧板采用≥δ1.2mm不锈钢板； 4、加强筋采用≥δ1.2mm不锈钢制作； 5、腿管采用≥1.2φ38mm不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、配4个万向轮 |
| 7 | 四门碗柜 | 1100*500*1800 | 1 | 台 | 说明：采用不锈钢磨砂板 1、顶采用≥δ1.0mm不锈钢板； 2、层板、底板采用≥δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式； 3、侧板、门采用≥δ0.8mm不锈钢板； 4、加强筋采用≥δ1.2mm不锈钢制作； 5、腿管采用≥1.2mmφ51不锈钢管； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、采用轨道式吊轮无槽推门。 |
| 8 | 挡鼠板 | L1200MM*600H | 1 | 组 | 说明：采用≥1.0mm不锈板制作 |
|  | 消毒间 |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 直管 | 1 | 台 | 用电量：220V/≥10W 有效面积: 40~50㎡ 电流强度: 8~10 mA |
| 2 | 紫外线杀菌灯 | ≥900mm | 1 | 台 | 1、用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 2、功率：≥20W 3、光源类型: 杀菌消毒 |
| 3 | 双门热风循环消毒柜（工程款） | 1310*650*1990 | 3 | 台 | 说明：电源：220V 容积：≥750L 功率：≥3.5KW 温度范围：≥120度 整体全发泡结构，保温性能好，加温时间短，保温时间长，全自动控温功能，使消毒室内温度恒定如一，保证消毒工作高温高效。 |
| 4 | 双门热风循环消毒柜（工程款） | 定制桶消毒柜 | 1 | 台 | 说明：电源：220V 容积：≥750L 功率：≥3.5KW 温度范围：≥120度 整体全发泡结构，保温性能好，加温时间短，保温时间长，全自动控温功能，使消毒室内温度恒定如一，保证消毒工作高温高效。 |
| 5 | 活动单层工作台 | 1000*700*800 | 1 | 台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板，底夹厚度≥15mm高密度板； 2、加强筋采用≥δ1.2mm不锈钢制作； 3、腿管采用≥1.2mmφ38不锈钢管； 4、横档采用≥1.2mmφ38*25不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配4个万向轮 |
|  | 蒸煮区排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 隔油网 | 500*500 | 7 | 块 | 说明：采用≥1.0mm不锈板制作，包含安装 |
| 2 | 不锈钢烟管 | 400*500 | 12 | ㎡ | 说明：采用≥1.2mm优质不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| 3 | 不锈钢弯头 | 与烟管配套 | 6 | ㎡ | 说明：采用≥1.2mm优质不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| 4 | 风机 | 3KW/380V | 1 | 台 | 说明：采用名牌电机，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小, 内配隔音层网状，达到消音效果 |
| 5 | 风机启动保护器 | 3KW/380V | 1 | 台 | 说明:内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全 |
| 6 | 百叶窗 | 现场制作 | 1 | 项 | 说明：采用不锈钢磨砂板≥1.0mm厚 |
|  | 主厨区排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 隔油网 | 500*600 | 10 | 块 | 说明：采用≥1.0mm不锈板制作，包含安装 |
| 2 | 不锈钢后墙板 | L*800*30 | 4.7 | 米 | 说明：采用≥1.2mm不锈板制作，包含安装 |
| 3 | 不锈钢烟管 | 500*600 | 55 | ㎡ | 说明：采用≥1.2mm优质不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| 4 | 不锈钢弯头 | 与烟管配套 | 14 | ㎡ | 说明：采用≥1.2mm优质不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| 5 | 防火阀 | 与烟管配套 | 1 | 个 | 说明:镀锌冷板制作，表面喷漆。自动控制型，控制温度区300℃ |
| 6 | 低噪音高压柜式风机 | 5.5KW/380V | 1 | 台 | 1.整机外壳采用金属烤漆制作工艺，不易褪色，防腐等级高，使用寿命长，外观大气美观。 2.根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点。 ▲3、所投低噪音高压柜式风机参照“GB/T1732-2020、QB/T3826-1999、GB/T6739-2022、GB/T13667.1-2015”执行标准检测报告，检测内容包含：①表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-冲击强度，冲击高度≥400mm，样品无剥落、裂纹、皱纹；②表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-附着力，附着力≥0级；③表面涂层/覆面材料理化性能-金属电镀层-抗盐雾，试验时间≥18h，0锈点；④金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀，100h内，无鼓泡产生的；（评审依据：提供带CMA标识的有效检测报告原件扫描件佐证，不提供、不满足或提供的检测标准不在CMA认证范围内的做无效标处理。） ▲4、所投低噪音高压柜式风机聚氯乙烯绝缘电缆参照GB/T 5023.2-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法》标准，检测导体电阻＜20Ω/km（评审依据：提供带CMA标识的有效检测报告原件扫描件佐证，不提供、不满足或提供的检测标准不在CMA认证范围内的做无效标处理。） ▲5、所投低噪音高压柜式风机紧固件参照 GB/T 3098.1-2010 标准,进行楔负载测试,极限拉伸载荷≥103000Fm(N)，抗拉强度≥1220Rm(正a),断裂位置未旋合螺纹长度内;进行螺栓保载测试，保证荷载 81800(N)，保载时间 15s，测量误差不应超过±12.5(μm)，符合以上测试结果，（评审依据：提供带CMA标识的有效检测报告原件扫描件佐证，不提供、不满足或提供的检测标准不在CMA认证范围内的做无效标处理。） |
| 7 | 低空油烟净化器 | 16000m³/h | 1 | 台 | 说明： 功率：220V/380W 机体：箱体内外喷塑处理，内部单元极板采用优质铝板，防腐性能好、使用寿命长。 净化率达：≥95% ▲5、所投低空油烟净化器参照“GB/T1732-2020、QB/T3826-1999、GB/T6739-2022、GB/T13667.1-2015”执行标准检测报告，检测内容包含：①表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-冲击强度，冲击高度≥400mm，样品无剥落、裂纹、皱纹；②表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-附着力，附着力≥0级；③表面涂层/覆面材料理化性能-金属电镀层-抗盐雾，试验时间≥18h，0锈点；④金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀，100h内，无鼓泡产生的；（评审依据：提供带CMA标识的有效检测报告原件扫描件佐证，不提供、不满足或提供的检测标准不在CMA认证范围内的做无效标处理。） ▲6、所投低空油烟净化器聚氯乙烯绝缘电缆检参照 GB/T2951.12-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分:通用试验方法 热老化试验方法，经过温度 150℃，时间 168h 的老化试验，老化前后抗张强度变化率不应超过土5%，（评审依据：提供带CMA标识的有效检测报告原件扫描件件佐证，不提供、不满足或提供的检测标准不在CMA认证范围内的做无效标处理。） |
| 8 | 不锈钢风机变径 |  | 1 | 个 | 说明：采用≥1.2mm优质不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| 9 | 不锈钢净化器变径 |  | 1 | 个 | 说明：采用≥1.2mm优质不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
| 10 | 风机支架连减震器 |  | 1 | 套 | 说明:槽钢制作，具防震效果，减小风机噪音，配橡胶减震垫 |
| 11 | 净化器支架连减震器 |  | 1 | 套 | 说明:槽钢制作，具防震效果，减小风机噪音，配橡胶减震垫 |
| 12 | 风机启动保护器 | 5.5KW/380V | 1 | 台 | 说明:内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全 |
| 13 | 帆布软接 |  | 1 | 个 | 说明:采用加厚型帆布 |
| 14 | 接油盘 | 现场定制 | 2 | 个 | 说明：采用≥1.0mm优质不锈钢板制作,双面压筋加强处理 |
|  | 小件设备 |  |  |  |  |
| 1 | 1/2 份数盆带盖 | 32.5长*26.5宽*15高 | 52 | 套 | 304不锈钢材质 |
| 2 | 1/3 份数盆带盖 | 32.5长*17.5宽*15高 | 52 | 套 | 304不锈钢材质 |
| 3 | 不锈钢汤桶带盖 | 25 | 26 | 套 | 304不锈钢材质 |
| 4 | 不锈钢汤碗 | 11.5cm | 900 | 个 | 304不锈钢材质 |
| 5 | 不锈钢勺子 | 18.3cm | 900 | 个 | 304不锈钢材质 |
| 6 | 不锈钢三格餐盘 | 22cm | 900 | 个 | 304不锈钢材质 |
| 7 | 削皮刀 | / | 5 | 把 | 采用钢材质制作而成，木制手柄； |
| 8 | 剪刀 | / | 3 | 把 | 手工锻采用不锈钢； |
| 9 | 菜刀 | / | 3 | 把 | 采用钢材质制作而成，木制手柄； |
| 10 | 砍刀 | / | 2 | 把 | 采用钢材质制作而成，木制手柄； |
| 11 | 砧板 | 38*4 | 4 | 块 | PE砧板，红色、黄色、绿色、蓝色 |
| 12 | 蓝色塑料洗菜框 | 600*400*300 | 3 | 个 | 采用PE(聚乙烯）材质制作，耐用耐摔不变形； |
| 13 | 白色塑料净菜框 | 600*400*190 | 3 | 个 | 1、采用PE(聚乙烯）材质制作，延长使用寿命的作用，永不收缩，性能更加稳定； 2、耐用耐摔不变形； |
| 14 | 不锈钢面盆 | 70cm | 2 | 个 | 材质说明:采用食品级304不锈钢制作，厚度≥1.0mm； |
| 15 | 长柄锅铲 | / | 3 | 套 | 材质说明:采用食品级不锈钢制作； |
| 16 | 味盅 | 20CM | 6 | 个 | 材质说明:采用食品级304不锈钢制作，厚度≥1.0mm； |
| 17 | 味盅 | 16CM | 4 | 个 | 材质说明:采用食品级304不锈钢制作，厚度≥1.0mm； |
| 18 | 不锈钢油盆 | 10寸 | 3 | 个 | 材质说明:采用食品级304不锈钢制作，厚度≥1.0mm； |
| 19 | 舀水勺 | 16cm | 3 | 把 | 材质说明:采用食品级不锈钢制作； |
| 20 | 不锈钢锅盖子 | 配90cm锅 | 3 | 个 | 采用不锈钢加工而成，经过抛光打磨处理后，产品无毛刺，避免使用过程中由于毛刺导致受伤； |
| 21 | 不锈钢钢漏勺 | 26cm | 3 | 把 | 材质说明:采用食品级不锈钢制作； |