上饶市公安局经济技术开发区分局警务方舱采购项目采购需求

- （一） 技术需求

| 警务方舱配置参数表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、警务方舱舱体配置参数说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 品名类别 | 参数类别 | 参数详情 | 单 位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 智慧警务站 | 规格尺寸（长*宽*高） | 警务方舱：长 14 米*宽8 米*高 4 米装配式单层 | 座 | 1 | 785000 | 785000 |
|  |  | 舱体外观参数要求： | 警务方舱产品外观设计须符合《公安派出所建筑外观形象设计规 范》、《警务方舱外观形象设计规范》 ，警务方舱主体结构安防标 准符合中华人民共和国公共安全行业标准《GA38-2021》标准。警务 方舱整体外部涂装均采用金属氟碳漆，标识及颜色符合公安部发布 的公安部Ⅵ标准。确保不出现严重褪色、锈蚀、开裂、气泡等情况。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 正面顶部设置“公安+警徽+ POLICE ”静态标识，警务方舱顶部配置 高亮度贴片式平板爆闪警灯并安装时控开关控制。 |  |  |  |  |
|  |  | 舱体技术参数要求： | 1.警务方舱钢结构主框架： 警务方舱底座边框采用 150×100×5mm 热镀锌管为主框架，主框架 内部采用 100×50×4mm 热镀锌管为副框架，主框架、副框架与厚 1.5mm 镀锌楼承板、圆钢、混凝土等相结合组成整体框架，坚固耐用； 2.警务方舱四周框架 警务方舱四周框架采用 100×100×4mm 镀锌方管为主框架，副框架 采用 100×50×4mm 热镀锌管，次框架采用 80×40×3mm、60×40× 3mm、50×30×2mm 镀锌钢管，主框、副框及次框与墙体紧密连接， 结构性强、坚固耐用； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.警务方舱阻燃隔热保温墙板、阻燃隔热保温顶板须采用≥80mm 厚 复合板材，复合板材要求牢固、结实、耐用。 ★（1）.警务方舱为适应长期户外使用，复合板材要具备一定的耐 腐蚀性能，表面漆膜平均膜厚≥40um，最小局部膜厚≥34um，中性 盐雾试验（NSS，100h），保护级别≥10 级。 ★（2）.复合板材要具备一定的抗压、抗弯、抗冲击性能，确保在 使用过程中墙面不会破裂或自然损坏，抗压强度≥3.5MPa，抗弯破 坏荷载/板自重倍数≥1.5 倍；经 5 次抗冲击试验后,板面无裂纹；复 合板材采用环保材料，确保对环境和人体无害， 甲醛释放量≤E0 级 (≤0.05mg/m2）；复合板材具备良好的耐水防潮性能，确保在潮湿环 境及长期雨淋下正常使用，复合板材含水量≤5%。 ★（3）.警务方舱要具备良好的防火性能，复合板材须具有一定的 耐火时间和阻燃效果，阻燃性能须≥B1 级。 ★（4）.复合板材具备良好的隔热、保温性能，导热系数（W/ (m ・ K) 平均温度 23℃±2℃) ≤0.027；复合板材须能有效隔绝噪音，具 备良好的隔音性能，空气声隔音量≥30 分贝（dB）。 ★（5）.复合板材须具备耐开裂、耐划痕、耐污染、耐龟裂等性能， 耐开裂性≥4 级，耐划痕≥3 级，耐污染≥4 级，耐龟裂性能≥4 级。 ★（6）.警务方舱防护顶板外表面铺设丁基防水胶带。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.警务方舱防护门、平开窗： 警务方舱防护门双开门形式，边框采用 2.0mm 铝合金材质， 门玻璃 采用钢化夹胶玻璃， 门轴面安装方形加强装置， 门锁采用 C 级防撬 锁具； 警务方舱平开窗采用 2.0mm 断桥铝合金型材、钢化中空保温隔热玻 璃；平开窗框外设置不锈钢防盗网。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.警务方舱室内外综合布线： 警务方舱室内综合布线要求符合安全用电技术标准，内部电路采用 防雷设计，配置防雷模块；强电、弱电分开布线，配电箱、开关、 插座、控制器、网口、LED 屏网线、USB 接口等不允许出现明线。布 局合理、安全，在相应位置预留足够的五孔（或 15 孔）插座、网络 接口、光纤入口、配电箱等完善的供电设施。配电箱进线为铜芯绝 缘电缆WDZC-YJY-3×10mm2 电力电缆，插座采用铜芯聚氯乙烯绝缘 导线ZR-BV-4mm2 电线，照明线采用铜芯聚氯乙烯绝缘导线 ZR-BV-2.5mm2 电线。空气开关采用 60A 空气开关，恒温调节器插座 采用专用 16A 插座，其他配置均采用国标标准。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.警务方舱室内配备单独隔间单坑位洗手间*2、洗手台*1、拖把池 *1、蹲便器*2及冲水系统（按压式冲水水箱） |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.警务方舱室内地板：室内地面铺设防滑地砖1.0cm厚800cmX800cm |  |  |  |  |
|  |  | 舱体电源性能要求： | ★1.警务方舱在正常工作条件下，亭体内安防设备电源引入端与金 属壳体之间的绝缘电阻≥100M Ω。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★2.警务方舱内采用交流电源供电的各种安防设备的泄漏电流≤ 5MA。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★3.警务方舱内采用交流供电的各种电子设备的电流引入端与外壳 裸露金属之间应能承受 50Hz 交流 1500V 历时 1min 的耐压试验，应 无击穿和飞弧现象。 |  |  |  |  |
| 二、警务方舱设施配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 类别 | 品名 | 参数详情 | 单 位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 警务方舱设施配置 | 中央空调 | 智能六匹一拖四中央空调，冷热型，制热量（W）不低于16500，制冷量（W）不低于14000，220V/50Hz,智能检测主动回温，智能WiFi线控器、联网手机APP控制 | 套 | 1 | 35000 | 35000 |
| 2 |  | 监控显示屏 | 屏幕尺寸：55 寸，分辨率：3840*2160（dpi）；采用工 业屏，高亮度，高对比度 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 3 |  | 16 路硬盘录像机 | 1.5U 机架式 4 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱 设计，搭载高性能 ATX 电源 存储接口：4 个 SATA 接口，可满配 8TB 硬盘，网络接口： 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口，串行接口： 1 路 RS-232 接口，1 路半双工 RS-485 接口，报警接口： 16 路报警输入，4 路报警输出； 显示能力：最大支持 4K 输出 ★具有 1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、2 个千兆以太网 口、3 个 USB2.0 接口（其中 2 个为前置）、内置 4 个 SATA 硬盘接口；1 路 RCA 音频输入接口、1 路 RCA 音频输出接 口；16 路报警输入接口、4 路报警输出接口。 ★支持开启SVC 解码功能，可同时回放 5 路 400W 分辨率、 H.264/H.265 编码格式的视频图像，解码总资源为 10 个 1920×1080 格式的视频图像。 ★可同时显示输出 10 路 H.265/H.264 编码、25fps、1920 ×1080 格式的视频图像。 ★★支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够 区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信 息； | 台 | 1 | 2800 | 2800 |
| 4 |  | 录像机硬盘 | 高品质监控硬盘 4TB/64MB(6Gb/NCQ)/5900RPM/SATA3； 接口类型：SATA3.0；平均读写功率（W）：7.76W‘接口 传输速率（最大值）：6.0 Gbit/s ’‘MTBF：2000000 h | 块 | 2 | 550 | 1100 |
| 5 |  | 交换机 | 可用千兆电接口数量≥16，可用千兆光接口数量≥2，交 换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/108Mp ps ★支持 STP、RSTP、MSTP、ERPS 功能 ★支持端口节能功能 ★支持 IRF 本地负载分担、IRF 单点管理功能 ★支持 IPv4 路由≥500 条；IPv6 路由≥250 条 | 台 | 1 | 1200 | 1200 |
| 6 |  | 室内半球式摄像机 | 600 万星光级半球型网络摄像机；视频格式 H.265，支持 PoE，红外补光（30 米）呈对角分布；Smart 录像：支持 断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR/SD 卡实 现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编 码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、S VC 自适应编码技术，支持 Smart265 编码 ★具有不小于 1/1.8"靶面尺寸。 ★内置 GPU 芯片。 支持分辨率不小于 3200× 1800@25fps，分辨力不小于 1800TVL。 ★内置 3 颗半弧形鳞片状补光灯，补光灯开启后正面不 可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、 条纹状及不规则亮斑。 报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区 域内如出现如下情况时，不触发报警：光线明暗变化、 篮球滚动、狗行走、树摇晃。 具有 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出 接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口。 | 台 | 3 | 1100 | 3300 |
| 7 |  | 户外枪式摄像机 | 00 万星光级枪式网络摄像机视频格式 H.265，支持 PoE， 红外补光（30 米）支持 Smart 侦测：场景变更侦测，虚 焦侦测，区域入侵侦测 ，越界侦测，进入区域侦测，离 开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测， 停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦 测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 ★最大分辨率 3200 × 1800，水平分辨率不低于 1800 线。 具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员 聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智 能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时， 可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示。 具有 1 个 RJ45 网 口、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入、1 路报警输出、1 个 SD 卡卡槽、1 个 DC12V 电源输入接口、1 个 DC12V 电源输出接口、1 个麦克风。 支持 DC12V 和PoE 供电，任何一路供电停止后，设备均 可连续工作。 | 台 | 4 | 1600 | 6400 |
| 8 |  | 膜结构车棚 | 膜材选用白色PVDF膜材1100g/平方米。2.基座及Q355钢板主件加工。3.表面涂装采用专用油漆(底涂为环氧富锌底漆，面涂为丙烯酸磁漆)。4.施工区域为5.3*7.5米1个，工程占地面积为39.75平方米（两个小型停车位，三个摩托车停车位）。 | 座 | 1 | 28005 | 28005 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 864805 |

（二）商务条件

1.设备质量标准

投标人向采购人提供的设备应符合下列标准：

1.1 投标人保证所提供的均为原厂未经使用的全新产品。

1.2 质量要求符合国家及行业所规定的性质及质量的标准。

2.交货时间：合同签订后3个月内安装调试完成。

3.安装、调试与验收

3.1 安装方式：投标人负责安装，需具有相关专业资质的人员和专业安装设备，，安装后免费调试。

3.2 由采购人、投标人双方协商安装日期，投标人于安装日派安装技术人员自带安装所需工具到达安装地点。

3.3 安装完毕，由投标人安装检验人员检验、调试、验收合格之后，再通知采购人共同验收。验收合格通过即表示安装调试结束。

4.售后服务及质保期：

4.1 设备提供质保期为一年；

4.2 设备发生故障时，接到采购人通知后24小时内服务响应、48小时内解决故障。质保期内发生的一切费用由投标人承担，质保期内免费维修；

4.3 在质保期内，投标人提供更换或维护服务，由此发生的费用由投标人承担；

4.4 质保期期满后，投标人继续为采购人提供维护服务，由此发生的相关服务和备品备件费用投标人本着微利服务的原则，只收取配件费用其他费用均由投标人承担；

4.5 在质保期内，凡在正常使用中出现质量问题的，投标人负责免费维修，其维修人员的差旅、食宿等费用和维修所产生的货物包装和往返运费等费用均由投标人承担。

5.付款方式：到货安装调试完成后支付97%，质保期满后支付剩余的3%；各个阶段收到中标人开具的发票后10个工作日内办理支付手续

6.交货地点、安装地点：采购人指定地点。

注:以上商务条款必须完全响应，否则视为无效投标。