## 采购要求

（一）技术规格（工程需求）

项目建设内容及规模概况：建设内容包括规划用地面积约为3881.45平方米，新建接种楼约473.79平方米，改建厨房约496平方米，室外道路改造约260平方米，新建围墙约50米，旧房拆除等配套基础设施。

1、工程量清单

暂列金计划使用明细

| 类型 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400万白光 彩半球 | DS-2CD1345V2-LA | 视频最大分辨率：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（768 × 432，640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/Smart265，支持超级智能编码 子码流：H.265视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.265编码类型：Main Profile码率控制：定码率，变码率 SVC：支持事件普通事件：移动侦测（支持人形检测），异常音频音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC音频压缩码率：64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）音频采样率：8 kHz/16 kHz音频环境噪声过滤： 支持网络传输网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv4， UDP同时预览路数：最多6路接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户客户端： iVMS-4200浏览器：使用本地服务预览：Chrome 80+，Firefox 80+，Edge 89+，Safari 13+图像smartIR：支持图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 接口网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口音频：1个内置麦克风 摄像机传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS最低照度：彩色：0.005 Lux快门：1/3 s~1/100,000 s宽动态：数字宽动态日夜切换模式：ICR红外滤片式调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°镜头焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°镜头接口尺寸： M12最大光圈数：F2.0补光补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm认证防护：IP67一般规格联动方式：上传中心产品尺寸：Ø110 × 93 mm设备重量：300 g包装尺寸：145 × 145 × 128 mm 带包装重量：470 g存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）通用功能： 心跳，密码保护，水印技术电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W（DV2型号不支持）恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3（DV2型号不支持）电源接口类型：Ø5.5 mm圆口产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 006 | 台 | 18 |
| 400万白光全彩枪机 | DS-2CD1245-LA(POE) | 视频最大分辨率：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（768 × 432，640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main Profile码率控制： 定码率，变码率事件普通事件：移动侦测（支持人形检测），异常音频 音频环境噪声过滤：支持音频采样率：8 kHz/16 kHz音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC音频压缩码率：64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）网络传输同时预览路数：最多6路用户管理：最多32个用户 可配置管理员、操作员、普通用户客户端：iVMS-4200浏览器：使用本地服务预览：Chrome 80+，Firefox 80+，Edge 89+，Safari 13+接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，IPv4图像日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调接口音频：1个内置麦克风网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口摄像机传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS最低照度：彩色：0.005 Lux快门：1/3 s~1/100,000 s日夜切换模式：ICR红外滤片式宽动态：数字宽动态镜头焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°最大光圈数：F2.0镜头尺寸接口：M12补光红外波长范围：850 nm防补光过曝：支持补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m认证防护：IP67一般规格启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）联动方式：上传中心通用功能：心跳，密码保护，水印技术恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE机型支持：IEEE 802.3af，Class 3电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE机型支持：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W电源接口类型：Ø5.5 mm圆口产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm包装尺寸：216 × 121 × 118 mm设备重量：360 g带包装重量：540 g产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 006 | 台 | 2 |
| 400万警戒枪机 | DS-2CD3T46FWDA4-LS | 视频最大图像尺寸：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720, 640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main ProfileSmart264编码：主码流支持Smart265编码：主码流支持码率控制：定码率，变码率SVC：不支持ROI：支持主码流设置1个固定区域事件报警触发：移动侦测，遮挡报警，异常Smart事件：不支持音频 音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）/8~160 Kbps（MP3）音频采样率：8 kHz/16 kHz音频环境噪声过滤：支持网络传输网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，WebSocket，WebSockets同时预览路数：最多6路接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 客户端：iVMS-4200浏览器：使用插件预览：IE 10，IE 11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+，Safari 12+图像图像设置：镜像，视频遮盖，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪接口网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB音频：1路输入（Line in）：2芯端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：2.2 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out）：2芯端子，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持AC24/DC24 V，1 A）复位：支持电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电摄像机传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS最低照度： 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR快门：1/3 s~1/100,000 s宽动态：120 dB日夜切换模式：ICR红外滤片式镜头焦距&视场角：4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 镜头尺寸接口：M12最大光圈数：F1.6补光补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯防补光过曝：支持补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m认证防护：IP66一般规格联动方式：上传FTP/SD卡/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图，报警输出，声音报警产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm包装尺寸：235 × 120 × 125 mm设备重量：615 g带包装重量：830 g启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）通用功能：心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复电流及功耗：DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3电源接口类型：Ø5.5 mm圆口专业智能人脸抓拍：支持智能警戒：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 006 | 台 | 1 |
| 4寸400万25倍变焦球机 | DS-2DC4425DW-DE | 基础参数传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR快门：1 s~1/30,000 s慢快门：支持 聚焦模式：半自动;手动;自动日夜转换模式：自动ICR彩转黑日夜转换方式：白天,夜晚,自动,定时切换背光补偿：支持宽动态：支持真宽动态强光抑制：支持3D降噪：支持透雾：支持区域曝光：支持区域聚焦：支持图像设置：饱和度;亮度;对比度;锐度图像参数切换：支持白平衡：手动白平衡，自动白平衡（宽），自动白平衡（窄），锁定白平衡，日光灯，白炽灯， 暖光灯，自然光数字变倍：16倍光学变倍：25倍隐私遮蔽：最多24块;支持多种颜色设置信噪比：＞52dB镜头焦距：4.8 mm~120 mm，25倍光学变倍光学变倍速度：大约3.5s视场角：水平视场角：55°~2.65°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.50°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.03°（广角~望远）最大光圈数：F1.6云台水平范围：360°垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 比例变倍：支持预置点个数：300个巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点花样扫描：4条断电记忆：支持守望功能：预置点;巡航扫描;花样扫描;自动扫描;垂直扫描;随机扫描;帧扫描;全景扫描3D 定位：支持方位角信息显示：支持定时任务：预置点;自动扫描;随机扫描;帧扫描;巡航扫描;花样扫描;全景扫描;垂直扫描;球机重启;球机校验;辅助输出视频最大图像尺寸：2560×1440码流类型：主码流;子码流;第三码流主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288） 60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240） 第三码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288） 60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG视频压缩码率：32 kbps~16384 kbps H.264：Baseline Profile;Main Profile;High ProfileH.265：Main Profile Smart 264：支持Smart 265：支持SVC：支持ROI：固定区域ROI音频环境噪声过滤：支持智能普通事件：移动侦测;遮挡报警;异常Smart事件：区域入侵侦测;越界侦测;进入区域侦测;离开区域侦测报警联动：SD卡录像;邮件;上传中心;上传FTP;预置点;巡航扫描;花样扫描;NAS录像网络网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS)支持协议：IPv4，IPv6，HTTP，HTTPS，802.1x，Qos，FTP，SMTP，UPnP，SNMP，DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTCP，RTP，TCP/IP，UDP，IGMP，ICMP，DHCP，PPPoE，WebSocket，WebSockets 接口协议：ISAPI;海康SDK;第三方管理平台接入;GB/T28181协议;软件集成的开放式API;ISUP;开放型网络视频接口最大取流路数：6路用户管理： 32个安全管理：授权的用户名和密码;以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制;IP地址过滤客户端：支持iVMS-4200客户端浏览器：Chrome80+、Firefox80+、Safari13+、Edge89+接口内置麦克风：支持双mic功能网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB补光补光灯类型：支持红外，白光补光补光灯距离：红外：100 m，白光：30 m一般规范 使用环境说明： 1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等； 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境； 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境； 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求； 供电方式：DC12V;PoE+(802.3at)电流及功耗：最大功耗：18 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W）工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90%;(无凝结)恢复出厂设置：支持除雾：加热玻璃除雾材质：铝合金ADC12尺寸：Ø164.5 × 290 mm重量：2 kg认证防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 006 | 台 | 2 |
| 64路4盘位 | DS-7932N-R4 | • 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； • 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； • 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； • 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； • 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； • 自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； • 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； • 支持本地同步回放及多路同步倒放； • 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； • 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； • 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入； | 台 | 1 |
| 支架 | 鸭嘴支架 |  | 个 | 2 |
| 硬盘 | 10T |  | 块 | 4 |
| 电梯网桥 | DS-3WF-XE100-E(B)(国内标配) | • 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 • 智简：客户端统一管理、拓扑可视化、智能运维。 • 成对包装，免配置。 • 传输稳定不卡顿 | 对 | 1 |
| 光纤收发器 | GNT-G2913AB | 千兆单模单纤3公里光纤收发器SC(A13+B15+12V) ◆ 1光1电，SC接口，可上光纤收发器机架 ◆ 传输距离：千兆3KM ◆ A端1310T/1550R B端1550T/1310R ◆ DC5~12V ◆ 尺寸：70*26*93mm | 对 | 1 |
| 24口千兆交换机 | BS216 |  | 台 | 1 |
| 16口上联千兆POE交换机 | GNT-ES18UD-P | 18口千兆POE交换机(2G+2EP6+14EP/240W) ◆ PoE1~14口 支持af/at协议，10/100M自适应 ◆ PoE15~16口 支持bt协议，10/100M自适应 ◆ LAN1~2口 10/100/1000M上联 ◆ PoE1~15口支持250米传输 ◆ 交换容量与包转发率：7.2Gbps/5.35Mpps ◆ 支持8芯1245+/3678- 供电可达30W或bt端口可达60W ◆ 输入AC180V~264V，整机功率240W，电源内置 ◆ 尺寸：270*168*44mm | 台 | 1 |
| 8口上联千兆POE交换机 | GNT-P1210ES | 10口千兆POE交换机(2G+2EP6+6EP/120W)塑铝外壳 ◆ PoE1~6口 支持af/at协议，10/100M自适应 ◆ PoE7~8口 支持bt协议，10/100M自适应 ◆ LAN1~2口 10/100/1000M上联 ◆ 交换容量与包转发率：5.6Gbps/4.2Mpps ◆ INPUT：AC90~264V OUTPUT：120W ◆ 支持8芯1245+/3678- 供电可达30W或bt端口可达60W ◆ 尺寸：163*83*40mm | 台 | 2 |
| 6口POE交换机 | GNT-P9105ES | 8口百兆POE交换机(E+EP6+4EP/60W)塑铝外壳 ◆ PoE1~3口 支持af/at协议，10/100M自适应 ◆ PoE4口 支持bt协议，10/100M自适应 ◆ LAN口 10/100M上联 ◆ 交换容量与包转发率：1Gbps/0.74Mpps ◆ INPUT：AC90~264V OUTPUT：65W ◆ 支持8芯1245+/3678- 供电可达30W或bt端口可达60W ◆ 尺寸：140*65*28mm | 台 | 2 |
| 立杆 | 5米立杆 | 地龙、球机横臂支架各一根 | 套 | 2 |
| 光纤 | 4芯 |  | 米 | 1 |
| 超五类网线 | 超五类网线 | 预计每个点位60米/点 | 箱 | 6 |
| 电源线 | RVV2*1.0 |  | 卷 | 2 |
| 机柜 | 12U | 12U0.6米600*600 | 个 | 1 |
| 箱子 | 不锈钢弱电箱 | 300*400 | 个 | 3 |
| 无线排查 | 五孔六位 |  | 个 | 6 |
| 50寸监视器 | WPS-F50000 |  | 台 | 1 |
| 辅材 | pvc管 | 1.8mm | 根 | 200 |
|  | 水晶头.胶布.五金.空开.排插.铜线 |  | 批 | 1 |
| 施工 | 安装.预埋.调试 |  | 点 | 24 |
|  | 室外切槽回复埋线 |  | 米 | 60 |
| 1.5匹空调 | 一级能效 | 1.变频冷暖两用 、220V、一级能效 2.全年能源消耗效率APF≥5.20。 3.额定制冷量≥3500W。 4.额定制热量≥5000W(不含电辅加热)。 5.额定制冷功率 ≤860W。 6.额定制热功率 ≤1300W(不含电辅加热)。 7.循环风量≥640m³/h。 8.空调室内机噪音最大值 ≤43dB(A)。 9.空调室外机噪音最大值 ≤52dB(A)。 | 台 | 1 |

注：《暂列金计划使用明细》仅做计划罗列，在技术要求响应偏离表、商务要求偏离表做出响应即可，暂列金计划使用明细物品如属于政府强制采购节能产品的在本次投标文件中可不提供强制节能相关证书。后续项目实施过程中用到的产品属于强制节能采购产品，承建单位需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书给采购人，最终据实结算。

注：详见设计施工图，以设计施工图为准。

2、供应商拟用于本工程的建筑材料满足以下要求：

- 2.1，本项目所使用的石墨复合保温板，符合《建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板》JC/T2441-2018技术要求如下：

- a，导热系数[平均温度（25±2）℃]/[W/(m·K)]≤0.03

- b，体积吸水率(%)≤2.

2.2，本项目所使用的自粘聚合物改性沥青防水卷材，符合《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009技术要求如下：

a，热老化后低温柔度-18℃下无裂纹；

b，拉伸性能(N/50mm)≥700.

2.3，本项目所使用的多组分聚氨酯防水涂料，符合《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013技术要求如下：

a，拉伸强度(MPa)≥7.00;

b，断裂伸长率(%)≥550;

c，低温弯折性-35℃，无裂纹；

d，不透水性0.3MPa,120min，不透水。

以上2.1、2.2、2.3所需检测报告须由建设工程质量检测机构资质的第三方检测机构出具；需附该机构资质证书彩色扫描件，并加盖建设工程质量检测机构资质专用章。且提供加盖供应商公章的检测费用发票。前述全部佐证材料放入电子投标文件中，未按要求提供的，其投标按无效投标处理。

注：供应商提供的证明材料必须真实有效。在中标结果公示后1个工作日内须按采购人要求提交原件（包括但不限于检测报告及相应的检验发票）审核。采购人有权向第三方检测机构及相关部门核实相关材料的真实性。如证实中标供应商提供虚假材料或无效材料，采购人将相关材料上报至同级财政监管部门，追究其以虚假材料谋取中标的法律责任。

3、石墨复合保温板，燃烧性能等级为A级（A1/A2级，不燃材料），应符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的规定 ；板材为无机或无机复合材质，不燃、不明火、不产生熔融滴落物，具有良好的防火与热稳定性能。

4、本项目应按采购人要求及国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准作业，并配合好采购人的施工要求。

5、成交施工商负责施工现场每日的施工垃圾清理，如果每日下班后成交施工商未清理施工现场施工垃圾，采购人将自行处理，所产生费用由成交施工商负责。

6、施工人员由成交施工商负责购买相应保险和福利，采购人不承担任何作业过程中所出现的风险。

7、成交施工商应保证货物是全新、未使用过的合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，成交施工商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

8、安全文明施工

（1）保证按照指定地点堆放扩建物料，不大量堆积扩建的物料，采用各种措施降噪、降尘，并符合有关规定。

（2）结构及保留设施保护对于回收材料及设备，指定地点停放，并派专人看管等待处理。对于保留的设施采用必要的防护，保证其在扩建施工过程中不受损坏。

（3）及时将垃圾清运出场。垃圾清运通道应及时洒水降尘。做好对施工人员的技术交底，并对参施人员进行质量及安全教育；机械施工时，设专人指导，严格按操作规程进行施工作业，不得违章施工；施工过程严格执行施工过程控制程序，确保施工质量。

（4）机械设备使用做到定人、定机、定岗位，明确责任。用电时应做到一机、一闸、一保险，配电箱应有门锁及防雨措施。现场安全负责人对违章作业，违章指挥现象，必需做到严格、严肃、果断和及时的纠正和处理。电动机械和电动工具必需漏电保护器，其保护零线的电气连接应符合要求。扩建堆放的材料场地，要专人看管，加强治安保卫，严禁烟火，要配有一定的消防器材以防万一。

（5）如经采购人现场考核施工现场、人员或相关方面不合格的，应立即按采购人要求整改，整改期间造成得损失由成交施工商承担。

9、现场勘查：施工商应自行安排时间进行实地勘察,为报价取得依据，一旦成交，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购人将不予考虑。踏勘现场的费用自理，在现场考察过程中，投标如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由施工商自行负责。

10、工程要求

10.1、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

10.2、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

10.3、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

四、商务条款

1、整个项目质量保证期为壹年（国家另有规定的从其规定），质量保证期自采购人在验收报告上签署“验收合格”之日起计算，在质保期内出现的任何问题成交施工商须免费维修，所需的一切费用由成交施工商自行承担。

2、保证施工过程中的安全，施工商任何人员事故由施工商自行负责并承担费用；施工商定期对其员工进行安全、文明教育并留有记录备查。

3、项目部人员配置：

3.1项目负责人一名（需持有建筑工程二级及以上建造师证书、安全生产考核合格证书（B证））、项目负责人提供1项建筑工程类施工项目业绩，2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），提供项目施工合同、竣工验收备案表或竣工验收报告的原件扫描件证。上述业绩材料中至少一份须载明项目负责人信息；若全部材料均未体现其任职身份，应另行提供建设单位加盖公章的专项任职证明。

3.2技术负责人一名持有建筑工程类中级及以上职称证书；

3.3专职安全生产管理人员一名（需持有安全生产考核合格证书（C证））、施工员一名（土建专业）、质量员一名（土建专业），专职安全员须提供住建主管部门 核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书C证，施工员、质量员提供有效的岗位证书或职业培训证书扫描件；

3.4特种作业人员：建筑电工、施工升降机分别至少提供一人，提供有效的特种作业操作资格证或岗位证书或职业培训证书扫描件；

以上3.1、3.2、3.3、3.4拟派人员岗位不重复，提供相应证书及投标人为其缴纳的开标前近6个月任意一个月的社会基本养老保险证明；退休人员提供退休证明及聘用合同； 以上全部人员供应商承诺无在建工程（供应商出具加盖单位公章及法定代表人签字或盖章的承诺书，格式自拟）；项目负责人业绩证明材料；上述全部证明、承诺材料须完整编入电子投标文件，未按要求提供的，其投标按无效投标处理。项目管理人员考勤根据《吉安市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场重点岗位管理人员电子考勤暂行规定》及《吉安市建筑工人实名制管理实施细则（修订）执行，如有最新规定以最新规定为准及施工许可证办理所需人员以管理部门规定为准。

4、业绩：投标人自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）,须提供1个建筑类施工项目业绩，提供项目项目施工合同、竣工验收备案表或竣工验收报告的原件扫描件证编入电子投标文件，未按要求提供的，其投标按无效投标处理。

- 5、付款方式：按工程节点支付工程进度款：1）.根据实际发生工程量，经业主、监理和施工方三方共同核实后据实支付；2）.项目竣工验收，累计拨付到工程合同总价款的80%；3）.凭竣工验收备案表、审计报告，累计拨付到审计价款的97%；4）. 工程验收后满壹年，工程无质量问题，累计拨付到工程审计价的100%。

- 6、本项目为交钥匙工程，施工商应自行前往施工现场进行勘察，并对清单及图纸仔细核算成本，报价应包括招标范围内的全部内容，含设备、材料、运保费（包括吊装）、装卸费、安装、调试费、检测验收费、场内二次搬运费、管理费、保管、维修备件、专用工具、管理费、利润、税金及质保期内维修费用和相关技术服务及完成本项目所需的一切费用等。

施工商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用并承担由此而带来的风险。凡施工商在报价中未列明但又为投标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

7、施工时间:  施工合同签订后12个月内完成项目施工。

8、施工地点:万安县韶口乡。

9、谈判文件工程量清单中暂估价、暂列金、不可预见费等，均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应（包括二次报价）。计价时采用的计价计算标准和费用计取办法：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024、2017年《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、2017年《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、2017年《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》、2023年《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》。

供应商应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素及自身响应报价风险和中标后自身的经济承受能力，慎重确定合理利润，自主响应报价，承诺不盲目压价低于成本恶性竞争。最终总价报价应为首次总价报价同比例下浮，供应商中标后应在提供纸质版响应文件的同时提供最终报价的完整清单并加盖本单位公章。

10、异常低价审查

10.1 评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）谈判小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

以上“响应报价”未特别说明的，均指“最后报价”。

10.2 谈判小组启动异常低价审查后，相关供应商在评审现场40分钟内对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。谈判小组结合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

11、供应商应保证采购人及用户不受到第三方关于 侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，供应商应与第三方交涉，承担 可能发生的一切法律责任费用和后果，并全额赔偿采购人和用户的损失。

11、售后服务：

（1）质量保证期内，成交施工商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（2）在接到采购人通知后，成交施工商应在1天内安排维护作业人员和机械设备到达现场并按采购人要求的时间进行问题解决。

（3）所有货物保修服务方式均为成交施工商上门保修，即由成交施工商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交施工商承担。

（4）成交施工商在项目实施或服务过程中发生的重大人员、质量事故，或因中标企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由成交施工商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

（5）保修期后的货物维护由双方协商再定。

（6）工程竣工验收合格后，施工商未发生违约情况，凭竣工验收备案表向采购单位申请退还履约保证金。

12、验收：

（1）必需在规定的时间内，按照采购人提出的标准要求完成交办项目，并及时以书面形式向采购人申请验收，验收标准应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准进行验收。

（2）在验收过程中发现技术问题，施工商应负责按照采购人的要求采取补足、更换等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

（3）验收结果须整改的，成交施工商必需在采购人规定的时间内进行整改，直至项目通过验收，采购人出具验收单。

（4）项目结算时，须附项目验收单作为依据，验收所产生的一切费用由成交施工商全部承担。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

13、本项目实施过程中，若涉及专利、著作权、商标等知识产权使用事宜，全部相关协调、许可、付费及侵权责任均由中标承建单位自行承担，由此产生的一切法律纠纷、经济赔偿、行政处罚等全部责任与费用均归属承建单位，招标人不承担任何连带责任。

13、未尽事宜，以签订合同为准。