- 万安县新城区幼儿园改造装修项目

采购需求

一、项目基本情况

- 项目名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目

- 预算金额：125.79万元

3、采购清单：

| 项目名称 | 万安县新城区幼儿园改造装修项目 |
| --- | --- |
| 数量 | 1批 |
| 交货期 | 自合同签订之日起50个日历天内完成施工。 |
| 交货地点 | 采购单位指定地点 |
| 备注 | 谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。谈判报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用 |

## 二、工 程 需 求

（一）技术规格（工程需求）

1、工程量清单

工程概况

工程特征：新城区幼儿园改造保安室约15平方米，植物园改造约150平方米、围墙及大门改造约400平方米，外墙粉刷约1500平方米，教室吊顶约1300平方米，更换地面pvc约1000平方米，教室门约40扇。

| 工程项目清单汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元） |
| 1 | 分部分项工程费合计 |  | 1110283.21 |
| 1.1 | 万安县新城区幼儿园改造装修项目-单项工程 |  | 1110283.21 |
| 1.1.1 | 新城区幼儿园-装修 |  | 877058.26 |
| 1.1.2 | 新城区幼儿园门卫-安装 |  | 12010.97 |
| 1.1.3 | 新城区幼儿园门卫-土建 |  | 70799.45 |
| 1.1.4 | 新城区幼儿园-室外部分 |  | 51033.71 |
| 1.1.5 | 新城区幼儿园-外立面 |  | 99380.82 |
| 2 | 措施项目费合计 |  | 43735.33 |
| 2.1 | 安全生产措施费 |  | 9335.41 |
| 3 | 其他项目费合计 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |
| 4 | 增值税 |  | 103861.67 |
| 6 | 工程总造价 |  | 1257880.21 |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算； |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
|  |  |  |  | 万安县新城区幼儿园改造装修项目-单项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110283.21 |
|  |  |  |  | 新城区幼儿园-装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877058.26 |
|  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877058.26 |
| 1 | 011101001001 |  |  | 楼地面饰面拆除 |  |  |  |  | 1.拆除原地胶地面 2.废弃材料清理归堆 |  |  |  | m2 | 2200.43 |  |  |  |  | 5.81 |  |  | 12784.5 |
| 2 | 010807001001 |  |  | 门窗拆除 |  |  |  |  | 1.拆除原门窗 2.废弃材料清理归堆 |  |  |  | m2 | 48 |  |  |  |  | 25.8 |  |  | 1238.4 |
| 3 | 010103002001 |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  | 1.废弃料品种:拆除废弃材料,垃圾装车 2.运距:投标人自行考虑 3.机械装车 |  |  |  | m3 | 13.537 |  |  |  |  | 105.71 |  |  | 1431 |
| 4 | 011101005001 |  |  | 塑胶地面 |  |  |  |  | 1.3厚PVC地胶(完工面层清洁、保护) 2.专用胶粘贴地胶 3.水泥自流平3MM 4.基层1:3水泥砂浆找平层厚度40厚 5.界面剂一道 6.土建完成地面整体清理干净 |  |  |  | m2 | 2200.43 |  |  |  |  | 171.13 |  |  | 376559.59 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392013.49 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 5 | 011106007001 |  |  | 橡塑卷材楼梯 |  |  |  |  | 1.3厚PVC地胶(完工面层清洁、保护) 2.专用胶粘贴地胶 3.水泥自流平3MM 4.基层1:3水泥砂浆找平层厚度40厚 5.界面剂一道 6.土建完成地面整体清理干净 7.部位：楼梯面层 |  |  |  | m2 | 82.44 |  |  |  |  | 231.89 |  |  | 19117.01 |
| 6 | 011302004001 |  |  | 格栅吊顶 |  |  |  |  | 1.80*100*1.2mm铝方通(间距100) 2.轻钢主龙骨50*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢副龙骨50*19*0.5中距400 3.φ8镀锌全丝牙吊杆双向吊点(中距900一个) |  |  |  | m2 | 1376.24 |  |  |  |  | 258.57 |  |  | 355854.38 |
| 7 | 010801001001 |  |  | 木质门 |  |  |  |  | 1.定制原木色子母门，规格;1300*2100（含门套、12mm安全钢化玻璃、儿童安全防夹手软包） 2.新增：距离地面0.60m处宜加设幼儿专用拉手 3.含五金及配件，具体做法详施工图 |  |  |  | 樘 | 40 |  |  |  |  | 1811.7 |  |  | 72468 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447439.39 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 8 | 010807001002 |  |  | 金属窗 |  |  |  |  | 1.窗类型:消防救援窗 2.开启方式:平开 3.框、扇材质及规格:普通铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+9A+5 钢化玻璃 5.含五金及配件及消防标识 |  |  |  | m2 | 29.52 |  |  |  |  | 416.39 |  |  | 12291.83 |
| 9 | 030413001001 |  |  | 普通灯具 |  |  |  |  | 1.100*1200平板灯 |  |  |  | 套 | 185 |  |  |  |  | 136.83 |  |  | 25313.55 |
|  |  |  |  | 新城区幼儿园门卫-安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12010.97 |
|  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12010.97 |
|  | 1 |  |  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4724.44 |
| 10 | 030402011001 |  |  | 成套配电箱 |  |  |  |  | 1.名称:ALmw配电箱 2.成套购买，包含设计系统内所有元器件及附件 3.技术参数详本工程电气施工图 4.包含安装完成之后调试工作 5.底边距地1.5m,暗装 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 1075.81 |  |  | 1075.81 |
| 11 | 030412004001 |  |  | 配线 |  |  |  |  | 1.名称:铜芯绝缘线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.管内穿放 |  |  |  | m | 86.01 |  |  |  |  | 4.1 |  |  | 352.64 |
| 12 | 030409001001 |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.电动门预留电力电缆WDZ-YJY-3*4 |  |  |  | m | 19.26 |  |  |  |  | 16.52 |  |  | 318.18 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39352.01 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 13 | 030409001002 |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  | 1.名称：电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4*6mm2 3.管内敷设 |  |  |  | m | 6.02 |  |  |  |  | 25.61 |  |  | 154.17 |
| 14 | 030409003001 |  |  | 电力电缆头 |  |  |  |  | 1.名称：铜芯电力电缆头 2.电缆截面(mm2) ≤10 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 53.97 |  |  | 215.88 |
| 15 | 030412001001 |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.名称:线缆保护管 2.型号：SC镀锌钢管25 3.埋地敷设 |  |  |  | m | 17.81 |  |  |  |  | 18.3 |  |  | 325.92 |
| 16 | 030412001002 |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.名称:线缆保护管 2.型号：SC镀锌钢管32 3.埋地敷设 |  |  |  | m | 10.9 |  |  |  |  | 23.74 |  |  | 258.77 |
| 17 | 030412001003 |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.名称:线缆保护管 2.型号：PVC20 3.暗敷设 |  |  |  | m | 25.67 |  |  |  |  | 9.48 |  |  | 243.35 |
| 18 | 030413014001 |  |  | 插座 |  |  |  |  | 1.名称:单相五孔插座(安全型) 2.型号:86型 10A,250V (防溅型) 3.底边距地0.3m,暗装 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  | 14.91 |  |  | 29.82 |
| 19 | 030413014002 |  |  | 插座 |  |  |  |  | 1.名称:挂式空调三孔插座(安全型) 2.型号:16A,250V 3.底边距地1.8m,暗装 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 27.06 |  |  | 27.06 |
| 20 | 030413001002 |  |  | 普通灯具 |  |  |  |  | 1.名称:节能灯 2.型号:1*13W（COSφ＞0.9） 3.吸顶安装 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  | 70.97 |  |  | 141.94 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1396.91 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 21 | 030413001003 |  |  | 普通灯具 |  |  |  |  | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:TL5C三基色节能灯具，12W 3.吸顶安装 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 75.45 |  |  | 75.45 |
| 22 | 040801029001 |  |  | 照明开关 |  |  |  |  | 1.名称:三联开关 2.型号:86型，10A,250V 3.底边距地1.4m,暗装 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 21.23 |  |  | 21.23 |
| 23 | 030412006001 |  |  | 接线盒 |  |  |  |  | 1.暗装开关(插座)盒 2.铁质 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 7.51 |  |  | 30.04 |
| 24 | 031301003001 |  |  | 套管 |  |  |  |  | 1.名称：止水套管DN32 2.具体做法详《建筑电气与智能化通用规范》图示24DX002-1第120页 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 210.06 |  |  | 420.12 |
| 25 | 040205001001 |  |  | 人(手)孔井 |  |  |  |  | 1.名称：强电电缆井 |  |  |  | 座 | 1 |  |  |  |  | 591.92 |  |  | 591.92 |
| 26 | 031301001001 |  |  | 凿(压、切割)槽 |  |  |  |  | 1.砖墙凿槽及修补 |  |  |  | m | 7.9 |  |  |  |  | 18.01 |  |  | 142.28 |
| 27 | 030416006001 |  |  | 输配电装置系统 |  |  |  |  | 1.输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |  | 299.86 |  |  | 299.86 |
|  | 2 |  |  | 建筑智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1965.38 |
| 28 | 030402011002 |  |  | 弱电箱 |  |  |  |  | 1.多媒体弱电箱(含箱内所有电器件） 2.技术参数详本工程电气施工图 3.包含安装完成之后调试工作 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 411.15 |  |  | 411.15 |
| 29 | 030502003001 |  |  | 双绞线缆 |  |  |  |  | 1.名称:超五类四对双绞线缆 2.管内穿放 |  |  |  | m | 5.4 |  |  |  |  | 3.53 |  |  | 19.06 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011.11 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 30 | 030502003002 |  |  | 双绞线缆 |  |  |  |  | 1.名称：电话线 2.型号:RVS-2*0.5 |  |  |  | m | 58.32 |  |  |  |  | 3.03 |  |  | 176.71 |
| 31 | 030412001004 |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.名称:弱电线缆保护管 2.型号:PC管16 |  |  |  | m | 9.8 |  |  |  |  | 6.97 |  |  | 68.31 |
| 32 | 030412001005 |  |  | 配管 |  |  |  |  | 1.名称:线缆保护管 2.型号：SC镀锌钢管32 3.埋地敷设 |  |  |  | m | 4.8 |  |  |  |  | 23.75 |  |  | 114 |
| 33 | 030413014003 |  |  | 信息插座 |  |  |  |  | 1.名称：电话插座 2.底边距地0.3m,暗装 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 20.81 |  |  | 20.81 |
| 34 | 030413014004 |  |  | 信息插座 |  |  |  |  | 1.名称：网络插座 2.底边距地0.3m,暗装 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 23.95 |  |  | 23.95 |
| 35 | 030904003001 |  |  | 按钮 |  |  |  |  | 1.一键式紧急报警按钮与属地接警中心联网 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 49.44 |  |  | 49.44 |
| 36 | 030412006002 |  |  | 接线盒 |  |  |  |  | 1.名称:弱电接线盒 2.铁质 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 15.5 |  |  | 46.5 |
| 37 | 040205001002 |  |  | 人(手)孔井 |  |  |  |  | 1.名称：弱电电缆井 |  |  |  | 座 | 1 |  |  |  |  | 591.92 |  |  | 591.92 |
| 38 | 031301001002 |  |  | 凿(压、切割)槽 |  |  |  |  | 1.砖墙凿槽及修补 |  |  |  | m | 1.3 |  |  |  |  | 18.01 |  |  | 23.41 |
| 39 | 031301003002 |  |  | 套管 |  |  |  |  | 1.名称：止水套管DN32 2.具体做法详《建筑电气与智能化通用规范》图示24DX002-1第120页 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 210.06 |  |  | 420.12 |
|  | 3 |  |  | 防雷接地工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4559.46 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1535.17 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 40 | 030410007001 |  |  | 等电位端子箱 |  |  |  |  | 1.名称:总等电位端子箱MEB 2.箱内联接端子板采用2根40xhmm不锈钢材料与基础接地网连通。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 66.33 |  |  | 66.33 |
| 41 | 040806003001 |  |  | 避雷引下线 |  |  |  |  | 1.避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 |  |  |  | m | 17.2 |  |  |  |  | 93.3 |  |  | 1604.76 |
| 42 | 030410002001 |  |  | 接地母线 |  |  |  |  | 1.名称：接地母线 2. 利用圈梁钢筋 |  |  |  | m | 15.66 |  |  |  |  | 5.13 |  |  | 80.34 |
| 43 | 030410002002 |  |  | 接地母线 |  |  |  |  | 1.名称：接地母线 2. 镀锌扁钢40*4 |  |  |  | m | 45.581 |  |  |  |  | 44.7 |  |  | 2037.47 |
| 44 | 030402004001 |  |  | 避雷网 |  |  |  |  | 1.名称：避雷网 2.沿折板支架敷设 |  |  |  | m | 16.271 |  |  |  |  | 28.97 |  |  | 471.37 |
| 45 | 030410007002 |  |  | 测试板 |  |  |  |  | 1.名称：接地电阻测试点 2.热镀锌钢板100*100*6mm与避雷引下线焊通 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 30.82 |  |  | 30.82 |
| 46 | 080708008001 |  |  | 接地装置调试 |  |  |  |  | 1.供电系统,接地装置调试 1kv以下三相交流供电 综合 |  |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |  | 268.37 |  |  | 268.37 |
|  | 4 |  |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761.69 |
| 47 | 030910001001 |  |  | 灭火器 |  |  |  |  | 1.名称:手提式干粉灭火器MF/ABC4 |  |  |  | 具 | 2 |  |  |  |  | 47.79 |  |  | 95.58 |
| 48 | 031003014001 |  |  | 给、排水附件 |  |  |  |  | 1.名称:侧入式雨水斗DN110 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 61.38 |  |  | 61.38 |
| 49 | 030807001001 |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  |  | 1.名称：闸阀DN100 2.螺纹连接 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 429.7 |  |  | 429.7 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5146.12 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 50 | 040501005001 |  |  | 塑料管 |  |  |  |  | 1.名称：塑料排水管UPVC-110 2.连接方式:粘接 3.含管件安装 4.灌水试验 |  |  |  | m | 3.6 |  |  |  |  | 48.62 |  |  | 175.03 |
|  | 5 |  |  | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新城区幼儿园门卫-土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70799.45 |
|  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70799.45 |
|  | 1 |  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835.39 |
| 51 | 010103001001 |  |  | 平整场地 |  |  |  |  | 1.机械平整场地 |  |  |  | m2 | 16.89 |  |  |  |  | 1.55 |  |  | 26.18 |
| 52 | 010102002001 |  |  | 挖沟槽土方 |  |  |  |  | 1.土类别:三类土 2.开挖深度:满足设计要求 3.土方不装车 |  |  |  | m3 | 15.42 |  |  |  |  | 15.32 |  |  | 236.23 |
| 53 | 010102002002 |  |  | 挖沟槽土方 |  |  |  |  | 1.土类别:三类土 2.开挖深度:满足设计要求 3.土方装车 |  |  |  | m3 | 11.26 |  |  |  |  | 17.92 |  |  | 201.78 |
| 54 | 010102007001 |  |  | 回填方 |  |  |  |  | 1.夯填土 机械 槽坑 |  |  |  | m3 | 15.42 |  |  |  |  | 16.5 |  |  | 254.43 |
| 55 | 010103002002 |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:投标人自行考虑 |  |  |  | m3 | 11.26 |  |  |  |  | 10.37 |  |  | 116.77 |
|  | 2 |  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9126.82 |
| 56 | 010401001001 |  |  | 砖基础 |  |  |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂普通砖 240*115*53 MU20 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥 |  |  |  | m3 | 3.65 |  |  |  |  | 407.97 |  |  | 1489.09 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2499.51 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 57 | 010401002001 |  |  | 实心砖墙 |  |  |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:普通砖 240*115*53 MU20 2.墙体类型:内外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥 |  |  |  | m3 | 16.31 |  |  |  |  | 429.6 |  |  | 7006.78 |
| 58 | 010401002002 |  |  | 实心砖墙 |  |  |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:普通砖 240*115*53 MU20 2.墙体类型:弧形墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥 |  |  |  | m3 | 0.38 |  |  |  |  | 454.56 |  |  | 172.73 |
| 59 | 010401002003 |  |  | 实心砖墙 |  |  |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:普通砖 240*115*53 MU20 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:340mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥 |  |  |  | m3 | 0.15 |  |  |  |  | 426.2 |  |  | 63.93 |
| 60 | 010401008001 |  |  | 零星砌砖 |  |  |  |  | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶、花坛 2.砖品种、规格、强度等级:普通砖 240*115*53 MU10 3.砂浆强度等级:M7.5水泥 |  |  |  | m3 | 0.715 |  |  |  |  | 551.46 |  |  | 394.29 |
|  | 3 |  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17408.34 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7637.73 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 61 | 010501001001 |  |  | 基础垫层 |  |  |  |  | 1.基础形式:带型基础垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土等级C15(泵送) |  |  |  | m3 | 2.45 |  |  |  |  | 412.31 |  |  | 1010.16 |
| 62 | 010502001001 |  |  | 独立基础 |  |  |  |  | 1.混凝土种类:预拌混凝土(泵送) 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础加宽 |  |  |  | m3 | 0.23 |  |  |  |  | 455.82 |  |  | 104.84 |
| 63 | 010502002001 |  |  | 条形基础 |  |  |  |  | 1.混凝土种类:预拌混凝土(泵送) 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:带型基础 |  |  |  | m3 | 5.45 |  |  |  |  | 445.54 |  |  | 2428.19 |
| 64 | 010502011001 |  |  | 弧形梁 |  |  |  |  | 1.混凝土种类:预拌混凝土(泵送) 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  | m3 | 0.065 |  |  |  |  | 412.26 |  |  | 26.8 |
| 65 | 010502021001 |  |  | 构造柱 |  |  |  |  | 1.混凝土种类:预拌混凝土(非泵送) 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  | m3 | 3.99 |  |  |  |  | 559.55 |  |  | 2232.6 |
| 66 | 010502022001 |  |  | 圈梁 |  |  |  |  | 1.混凝土种类:预拌混凝土(泵送) 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  | m3 | 4.51 |  |  |  |  | 531.75 |  |  | 2398.19 |
| 67 | 010502023001 |  |  | 过梁 |  |  |  |  | 1.混凝土种类:预拌混凝土(非泵送) 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  | m3 | 0.24 |  |  |  |  | 536.76 |  |  | 128.82 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8329.6 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 68 | 010502013001 |  |  | 实心楼板 |  |  |  |  | 1.混凝土种类:预拌混凝土(泵送) 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  | m3 | 3.32 |  |  |  |  | 443.62 |  |  | 1472.82 |
| 69 | 010502025001 |  |  | 栏板 |  |  |  |  | 1.混凝土种类:预拌混凝土(泵送) 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  | m3 | 1.03 |  |  |  |  | 573.61 |  |  | 590.82 |
| 70 | 010506001001 |  |  | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 |  |  |  |  | 1.现浇混凝土基础及联系梁钢筋 2.包含植筋、接头、箍筋基础部位所有钢筋 3.按照图纸设计要求施工 |  |  |  | t | 0.192 |  |  |  |  | 5569.24 |  |  | 1069.29 |
| 71 | 010506002001 |  |  | 现浇混凝土柱钢筋 |  |  |  |  | 1.现浇混凝土构造柱钢筋 2.包含植筋、接头、箍筋基础部位所有钢筋 3.按照图纸设计要求施工 |  |  |  | t | 0.446 |  |  |  |  | 4485.49 |  |  | 2000.53 |
| 72 | 010506005001 |  |  | 现浇混凝土梁钢筋 |  |  |  |  | 1.现浇混凝土圈梁、过梁钢筋 2.包含植筋、接头、箍筋基础部位所有钢筋 3.按照图纸设计要求施工 |  |  |  | t | 0.626 |  |  |  |  | 4388.87 |  |  | 2747.43 |
| 73 | 010506006001 |  |  | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 |  |  |  |  | 1.现浇混凝土屋面板钢筋 2.包含植筋、接头、箍筋基础部位所有钢筋 3.按照图纸设计要求施工 |  |  |  | t | 0.123 |  |  |  |  | 4484.48 |  |  | 551.59 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8432.48 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 12 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 74 | 010506010001 |  |  | 现浇混凝土二次结构钢筋 |  |  |  |  | 1.现浇混凝土二次结构钢筋 2.包含植筋、接头、箍筋基础部位所有钢筋 3.按照图纸设计要求施工 |  |  |  | t | 0.073 |  |  |  |  | 4484.46 |  |  | 327.37 |
| 75 | 010506017001 |  |  | 砌体工程内配钢筋 |  |  |  |  | 1.砌体内加固钢筋 |  |  |  | t | 0.047 |  |  |  |  | 6784.87 |  |  | 318.89 |
|  | 4 |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2837.29 |
| 76 | 010801001002 |  |  | 钢质门 |  |  |  |  | 1.门洞口尺寸:M1027 1000*2700 2.开启方式:平开 3.框、扇木材材质:不锈钢 4.五金种类、规格:含五金及配件 5.具体做法：详门窗表 |  |  |  | m2 | 2.59 |  |  |  |  | 636.15 |  |  | 1647.63 |
| 77 | 010807001003 |  |  | 金属窗 |  |  |  |  | 1.窗洞口尺寸:C1210 1200*1100 2.开启方式:固定窗 3.框、扇材质及规格:普通铝合金 厚度不小于1.8mm 4.玻璃品种、厚度:5Low-E+9A+5mm 中空玻璃 5.五金种类、规格:含五金及配件 6.具体做法：详门窗表 |  |  |  | m2 | 1.18 |  |  |  |  | 440.28 |  |  | 519.53 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2813.42 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 13 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 78 | 010807001004 |  |  | 金属窗 |  |  |  |  | 1.窗洞口尺寸:C1210 1200*1100 2.开启方式:推拉窗 3.框、扇材质及规格:普通铝合金 厚度不小于1.8mm 4.玻璃品种、厚度:5Low-E+9A+5mm 中空玻璃 5.五金种类、规格:含五金及配件 6.具体做法：详门窗表 |  |  |  | m2 | 1.48 |  |  |  |  | 452.79 |  |  | 670.13 |
|  | 5 |  |  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5599.82 |
| 79 | 010902001001 |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  |  | 1.浅色涂料粒料保护层 2.10厚低强度等级砂浆隔离层 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎两道(定额量含立面翻边) 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.50厚挤塑聚苯板(ρ=25-32) 6.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 7.现浇钢筋混凝土屋面板 |  |  |  | m2 | 18.82 |  |  |  |  | 202.88 |  |  | 3818.2 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4488.33 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 14 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 80 | 010903004001 |  |  | 墙面变形缝 |  |  |  |  | 1.墙面变形缝 2.做法：参GB14J936-3/AQ1 |  |  |  | m | 14.48 |  |  |  |  | 90.65 |  |  | 1312.61 |
| 81 | 010901008001 |  |  | 屋面变形缝 |  |  |  |  | 1.屋面变形缝 2.做法：参GB14J936-2A/AW1 |  |  |  | m | 4.64 |  |  |  |  | 101.08 |  |  | 469.01 |
|  | 6 |  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2523.44 |
| 82 | 011102003001 |  |  | 块料楼地面 |  |  |  |  | 1.10厚800*800防滑地砖地面,专用瓷砖粘接剂粘接,专用嵌缝胶嵌缝 2.刷素水泥浆一道 3.30mm厚1:2水泥砂浆找平结合层 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15预拌素混凝土垫层(非泵送) 6.素土夯实,压实系数≥93% |  |  |  | m2 | 13.52 |  |  |  |  | 135.48 |  |  | 1831.69 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3613.31 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 15 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 83 | 011107004001 |  |  | 块料台阶 |  |  |  |  | 台阶面层 1.10厚800*800防滑地砖地面,专用瓷砖粘接剂粘接,专用嵌缝胶嵌缝 2.刷素水泥浆一道 3.30mm厚1:2水泥砂浆找平结合层 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15预拌素混凝土垫层(非泵送) 6.素土夯实,压实系数≥93% |  |  |  | m2 | 2.44 |  |  |  |  | 185.6 |  |  | 452.86 |
| 84 | 011105003001 |  |  | 块料踢脚线 |  |  |  |  | 踢脚高度100mm 1.5厚地砖,材质同所在楼地面 2.8厚1:2水泥砂浆粘结层 3.5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 |  |  |  | m2 | 1.28 |  |  |  |  | 186.63 |  |  | 238.89 |
|  | 7 |  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24165.09 |
| 85 | 011201001001 |  |  | 墙、柱面一般抹灰 |  |  |  |  | 内2 白色乳胶漆墙面 1.白色乳胶漆两遍 2.2厚面层耐水腻子分遍抹平 3.12厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底分遍抹平打底扫毛 |  |  |  | m2 | 49.13 |  |  |  |  | 37.26 |  |  | 1830.58 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2522.33 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 16 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 86 | 011201001002 |  |  | 墙、柱面一般抹灰 |  |  |  |  | 外墙1-涂料饰面保温外墙 1.真石漆一底两面 2.外墙腻子一底两面 3.5厚专用抗裂砂浆找平压光,压入一层耐碱网格布，网格布平面搭接宽度不小于50mm. 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.40厚石墨复合保温板（燃烧性能A级） 6.5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 7.8mm厚M20水泥砂浆面层 |  |  |  | m2 | 73.54 |  |  |  |  | 231.65 |  |  | 17035.54 |
| 87 | 011404001001 |  |  | 墙面喷刷涂料 |  |  |  |  | 门牌面层 1.涂饰第二遍面层涂料（具体颜色详见图纸） 2.涂饰面涂料 3.涂饰底涂料 4.墙面的污斑、油渍、尘土等污物清理干净，补缝并浇水润湿 5.满刮腻子二遍找平 6.20mm厚1:2.5水泥砂浆打底粉刷 |  |  |  | m2 | 78.48 |  |  |  |  | 67.52 |  |  | 5298.97 |
|  | 8 |  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580.8 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22334.51 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 17 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 88 | 011301001001 |  |  | 天棚抹灰 |  |  |  |  | 顶棚1-乳胶漆面层 1.白色乳胶漆两遍 2.2厚面层耐水腻子刮平 3.3厚底基防裂腻子分遍找平 4.混凝土界面剂处理 |  |  |  | m2 | 24.19 |  |  |  |  | 24.01 |  |  | 580.8 |
|  | 9 |  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607.32 |
| 89 | 011403001001 |  |  | 抹灰面油漆 |  |  |  |  | 1.真石漆一底两面 2.外墙腻子一底两面 |  |  |  | m2 | 7.99 |  |  |  |  | 76.01 |  |  | 607.32 |
|  | 10 |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7115.14 |
| 90 | 010505001001 |  |  | 垫层模板 |  |  |  |  | 1.基础垫层 复合模板 |  |  |  | m2 | 6.38 |  |  |  |  | 36.9 |  |  | 235.42 |
| 91 | 010505002001 |  |  | 基础模板 |  |  |  |  | 1.带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板 钢支撑 |  |  |  | m2 | 17.87 |  |  |  |  | 48.21 |  |  | 861.51 |
| 92 | 010505002002 |  |  | 基础模板 |  |  |  |  | 1.独立基础 复合模板 木支撑 |  |  |  | m2 | 1.62 |  |  |  |  | 45.79 |  |  | 74.18 |
| 93 | 010505011001 |  |  | 构造柱模板 |  |  |  |  | 1.构造柱 复合模板 钢支撑 2.含模板支撑超高 |  |  |  | m2 | 42.58 |  |  |  |  | 41.04 |  |  | 1747.48 |
| 94 | 010505012001 |  |  | 圈梁模板 |  |  |  |  | 1.圈梁 直形 复合模板 钢支撑 |  |  |  | m2 | 27.4 |  |  |  |  | 50.57 |  |  | 1385.62 |
| 95 | 010505013001 |  |  | 过梁模板 |  |  |  |  | 1.过梁 复合模板 钢支撑 |  |  |  | m2 | 2.7 |  |  |  |  | 67.71 |  |  | 182.82 |
| 96 | 010505006001 |  |  | 梁模板 |  |  |  |  | 1.拱形梁 木模板 钢支撑 |  |  |  | m2 | 4.02 |  |  |  |  | 102.89 |  |  | 413.62 |
| 97 | 010505007001 |  |  | 楼板、屋面板、坡道板模板 |  |  |  |  | 1.有梁板 复合模板 钢支撑 2.含模板支撑超高 |  |  |  | m2 | 28.68 |  |  |  |  | 53.81 |  |  | 1543.27 |
| 98 | 010505014001 |  |  | 栏板 |  |  |  |  | 1.栏板 复合模板钢支撑 |  |  |  | m2 | 11 |  |  |  |  | 61.02 |  |  | 671.22 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8303.26 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 18 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
|  |  |  |  | 新城区幼儿园-室外部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51033.71 |
|  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51033.71 |
|  | 1 |  |  | 通用做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39605.25 |
| 99 | 011104002001 |  |  | 平台 |  |  |  |  | 1.100*50厚褐色塑木板 2.60*60通长塑木龙骨@800 3.50*50*2厚角钢,M8膨胀螺栓固定 4.100厚预拌C15混凝土(非泵送) 5.150厚掺加5%水泥稳定石硝 6.素土夯实 7.包含设计图纸内所有工序，具体做法详施工图 |  |  |  | m2 | 51.51 |  |  |  |  | 287.4 |  |  | 14803.97 |
| 100 | 040203008001 |  |  | 花园踏步 |  |  |  |  | 1.30厚花园青石板踏步 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.80厚中粗砂 4.素土夯实 |  |  |  | m2 | 21.85 |  |  |  |  | 140.99 |  |  | 3080.63 |
| 101 | 040204001001 |  |  | 人造草皮 |  |  |  |  | 1.人造草皮面层 2.橡胶颗粒垫层 3.100厚预拌C15砼结构层(非泵送) 4.150厚5%水泥稳定石硝 5.素土夯实,夯实度大于93% |  |  |  | m2 | 43.39 |  |  |  |  | 164.5 |  |  | 7137.66 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25022.26 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 19 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 102 | 040203007001 |  |  | 透水混凝土 |  |  |  |  | 1.双丙聚氨酯（主选灰色，可选） 2.200厚预拌C25透水砼(非泵送) 3.200厚级配碎石垫层 4.素土夯实≥93% |  |  |  | m2 | 66.96 |  |  |  |  | 162.71 |  |  | 10895.06 |
| 103 | 040202008001 |  |  | 砾石铺装 |  |  |  |  | 1.50厚粒径8-10灰色机制石，散置 2.100厚预拌C20砼结构层(非泵送) 3.150厚掺加5%水泥稳定石硝 4.素土夯实，夯实系数≥93% 5.50*50*5厚 镀锌角钢M8膨胀螺栓固定 6.30*30*5厚 三角翼板，间隔1.5m布置 7.包含设计图纸内所有工序，具体做法详施工图 |  |  |  | m2 | 10.84 |  |  |  |  | 117.2 |  |  | 1270.45 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12165.51 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 20 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 104 | 040501016001 |  |  | 砌体方沟 |  |  |  |  | 1.断面规格:净宽0.28m 净深0.391m 边墙宽度0.12m 2.垫层、基础材质及厚度:150厚碎石垫层+100厚C15预拌混凝土垫层(非泵送) 出边墙距离100mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:普通砖 240*115*53 MU10 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.勾缝、抹面要求:水沟底面、内侧20厚1:2.5水泥砂浆掺5%防水粉 6.盖板材质及规格:450*600*50厚芝麻黑花岗岩沟盖板烧面 7.含土方 8.包含设计图纸内所有工序，具体做法详施工图 |  |  |  | m | 9.04 |  |  |  |  | 267.42 |  |  | 2417.48 |
|  | 2 |  |  | 戏水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7119.32 |
| 105 | 040303001001 |  |  | 戏水池 |  |  |  |  | 1.100厚C15混凝土 2.150厚碎石垫层 3.素土夯实，夯实度大于93% |  |  |  | m2 | 11.932 |  |  |  |  | 80.19 |  |  | 956.83 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3374.31 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 21 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 106 | 040601006001 |  |  | 现浇混凝土池底 |  |  |  |  | 1.混凝土种类:预拌混凝土(泵送) 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  | m3 | 2.089 |  |  |  |  | 482.92 |  |  | 1008.82 |
| 107 | 040601007001 |  |  | 现浇混凝土池壁 |  |  |  |  | 1.混凝土种类:预拌混凝土(泵送) 2.混凝土强度等级:C25 3.圆弧形 |  |  |  | m3 | 1.064 |  |  |  |  | 635.16 |  |  | 675.81 |
| 108 | 040901001001 |  |  | 构件钢筋 |  |  |  |  | 1.带肋钢筋 φ18以内 2.含接头 |  |  |  | t | 0.144 |  |  |  |  | 4588.15 |  |  | 660.69 |
| 109 | 011101001002 |  |  | 水泥砂浆楼地面 |  |  |  |  | 1.20厚1:2.5水泥砂浆 2.部位：水池底部 |  |  |  | m2 | 6.57 |  |  |  |  | 23.66 |  |  | 155.45 |
| 110 | 011201001003 |  |  | 墙、柱面一般抹灰 |  |  |  |  | 1.20厚1:2.5水泥砂浆 2.部位：水池内侧 |  |  |  | m2 | 5.861 |  |  |  |  | 38.47 |  |  | 225.47 |
| 111 | 010904002001 |  |  | 楼(地)面涂膜防水 |  |  |  |  | 1.2mm厚聚氨酯防水涂料2遍 2.部位：水池底面、立面 |  |  |  | m2 | 12.431 |  |  |  |  | 86.65 |  |  | 1077.15 |
| 112 | 011102001001 |  |  | 石材楼地面 |  |  |  |  | 1.300*300*20厚芝麻白光面花岗岩(含异形切割) 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3. 部位：池底 |  |  |  | m2 | 6.57 |  |  |  |  | 104.38 |  |  | 685.78 |
| 113 | 011102001002 |  |  | 石材楼地面 |  |  |  |  | 1.300*300*50厚芝麻白光面花岗岩(含倒角） 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3. 部位：水池壁顶部 |  |  |  | m2 | 2.397 |  |  |  |  | 223.81 |  |  | 536.47 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5025.64 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 22 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 114 | 011203001001 |  |  | 石材墙、柱面 |  |  |  |  | 1.450*300*20厚芝麻白光面花岗岩 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：水池内侧 |  |  |  | m2 | 5.861 |  |  |  |  | 143.05 |  |  | 838.42 |
| 115 | 011203001002 |  |  | 石材墙、柱面 |  |  |  |  | 1.300*300*20厚芝麻白光面花岗岩 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.部位：水池外侧 |  |  |  | m2 | 2.115 |  |  |  |  | 141.1 |  |  | 298.43 |
|  | 3 |  |  | 成品设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4309.14 |
| 116 | 01B001 |  |  | 成品洗手池 |  |  |  |  | 1.成品洗手池 2.具体详情见图纸 3.按照业主要求施工，单价为暂估价，结算据实调整 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 260 |  |  | 260 |
| 117 | 01B002 |  |  | 成品气象站 |  |  |  |  | 1.成品气象站 2.具体详情见图纸 3.按照业主要求施工，单价为暂估价，结算据实调整 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |
| 118 | 01B003 |  |  | 雨水收集 |  |  |  |  | 1.成品雨水收集器 2.具体详情见图纸 3.按照业主要求施工，单价为暂估价，结算据实调整 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |
| 119 | 01B004 |  |  | 昆虫养殖区 |  |  |  |  | 1.昆虫养殖区 2.具体详情见图纸 3.按照业主要求施工，单价为暂估价，结算据实调整 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2596.85 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 23 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 120 | 01B005 |  |  | 爬藤架 |  |  |  |  | 1.爬藤架 2.具体详情见图纸 3.按照业主要求施工，单价为暂估价，结算据实调整 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 |
| 121 | 01B006 |  |  | 水车 |  |  |  |  | 1.水车 2.具体详情见图纸 3.按照业主要求施工，单价为暂估价，结算据实调整 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 |
| 122 | 01B007 |  |  | 种植花架 |  |  |  |  | 1.种植花架 2.具体详情见图纸 3.按照业主要求施工，单价为暂估价，结算据实调整 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 85 |  |  | 255 |
| 123 | 01B008 |  |  | 温室棚 |  |  |  |  | 1.温室棚 2.具体详情见图纸 3.按照业主要求施工，单价为暂估价，结算据实调整 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 |
| 124 | 01B009 |  |  | 堆肥滚筒 |  |  |  |  | 1.堆肥滚筒 2.具体详情见图纸 3.按照业主要求施工，单价为暂估价，结算据实调整 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 125 | 01B010 |  |  | 游戏桌 |  |  |  |  | 1.游戏桌 2.具体详情见图纸 3.按照业主要求施工，单价为暂估价，结算据实调整 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 230 |  |  | 230 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2435 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 24 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 126 | 050307017001 |  |  | 垃圾桶 |  |  |  |  | 1.成品垃圾桶 2.具体参数详见图纸 3.按照业主要求施工，单价为暂估价，结算据实调整 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 207.07 |  |  | 414.14 |
|  |  |  |  | 新城区幼儿园-外立面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99380.82 |
|  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99380.82 |
| 127 | 011502001001 |  |  | 拆除原GRC线条 |  |  |  |  | 1.拆除原GRC线条 |  |  |  | m | 279.36 |  |  |  |  | 2.67 |  |  | 745.89 |
| 128 | 010103002003 |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  | 1.废弃料品种:拆除废弃材料,垃圾装车 2.运距:投标人自行考虑 3.机械装车 |  |  |  | m3 | 4.969 |  |  |  |  | 105.7 |  |  | 525.22 |
| 129 | 011404001002 |  |  | 墙面喷刷涂料 |  |  |  |  | 外墙面改造 1.涂饰第二遍面层涂料（具体颜色详见图纸） 2.涂饰面涂料 3.涂饰底涂料 4.墙面的污斑、油渍、尘土等污物清理干净，补缝并浇水润湿 |  |  |  | m2 | 2392.376 |  |  |  |  | 20.48 |  |  | 48995.86 |
| 130 | 011404001003 |  |  | 墙面喷刷涂料 |  |  |  |  | 1.填补缝隙、局部腻子、磨平 2.工程量为暂估量，结算以实际工程量为准 |  |  |  | m2 | 239.238 |  |  |  |  | 12.76 |  |  | 3052.68 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53733.79 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 25 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 131 | 011404002001 |  |  | 天棚喷刷涂料 |  |  |  |  | 外墙天棚改造 1.涂饰第二遍面层涂料（具体颜色详见图纸） 2.涂饰面涂料 3.涂饰底涂料 4.墙面的污斑、油渍、尘土等污物清理干净，补缝并浇水润湿 |  |  |  | m2 | 33.534 |  |  |  |  | 12.35 |  |  | 414.14 |
| 132 | 011502001002 |  |  | 石膏装饰线 |  |  |  |  | 1.150宽*150厚GRC成品装饰线条 2.按照图纸要求施工 |  |  |  | m | 202.3 |  |  |  |  | 78.94 |  |  | 15969.56 |
| 133 | 011503001001 |  |  | 栏杆、栏板拆除 |  |  |  |  | 1.拆除原有铁艺栏杆 |  |  |  | m | 122.36 |  |  |  |  | 17.26 |  |  | 2111.93 |
| 134 | 011503001002 |  |  | 带扶手的栏杆、栏板 |  |  |  |  | 1.安装成品铁艺栏杆，高度：2000mm 2.按照业主要求施工 3.栏杆与墙体连接处详GB15J001-3/110 |  |  |  | m | 122.36 |  |  |  |  | 187.68 |  |  | 22964.52 |
| 135 | 010401005001 |  |  | 实心砖柱 |  |  |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:普通砖 240*115*53 MU20 2.柱截面尺寸:柱加高0.6*0.4*0.1+0.4*0.4*0.1 3.砂浆强度等级:M7.5水泥 4.面层20mm厚1:2.5水泥砂浆粉刷 |  |  |  | m3 | 1.196 |  |  |  |  | 1175.12 |  |  | 1405.44 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42865.59 |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 26 页 共 26 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 136 | 011404001004 |  |  | 墙面喷刷涂料 |  |  |  |  | 围墙立面改造 1.涂饰第二遍面层涂料（具体颜色详见图纸） 2.涂饰面涂料 3.涂饰底涂料 4.墙面的污斑、油渍、尘土等污物清理干净，补缝并浇水润湿 |  |  |  | m2 | 155.958 |  |  |  |  | 20.49 |  |  | 3195.58 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3195.58 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110283.21 |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  |  | 价格 （元） |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  |  |  | 安全生产措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9335.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1.1 |  |  |  | 安全生产措施费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7758.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1.2 |  |  |  | 安全生产措施费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1146.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1.3 |  |  |  | 安全生产措施费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1.4 |  |  |  | 安全生产措施费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 1.5 |  |  |  | 安全生产措施费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 2 |  |  |  | 文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2699.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 2.1 |  |  |  | 文明施工费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2214.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 2.2 |  |  |  | 文明施工费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 2.3 |  |  |  | 文明施工费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 2.4 |  |  |  | 文明施工费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 2.5 |  |  |  | 文明施工费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 3 |  |  |  | 环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1418.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 3.1 |  |  |  | 环境保护费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1114.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 3.2 |  |  |  | 环境保护费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 3.3 |  |  |  | 环境保护费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 3.4 |  |  |  | 环境保护费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 3.5 |  |  |  | 环境保护费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 4 |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5393.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 4.1 |  |  |  | 临时设施费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4751.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 4.2 |  |  |  | 临时设施费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 4.3 |  |  |  | 临时设施费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 4.4 |  |  |  | 临时设施费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 4.5 |  |  |  | 临时设施费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 5 |  |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 5.1 |  |  |  | 冬雨季施工增加费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 5.2 |  |  |  | 冬雨季施工增加费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 5.3 |  |  |  | 冬雨季施工增加费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 5.4 |  |  |  | 冬雨季施工增加费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 5.5 |  |  |  | 冬雨季施工增加费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 6 |  |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 6.1 |  |  |  | 夜间施工增加费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20414.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  |  | 价格 （元） |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 33 |  | 6.2 |  |  |  | 夜间施工增加费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 6.3 |  |  |  | 夜间施工增加费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 6.4 |  |  |  | 夜间施工增加费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 6.5 |  |  |  | 夜间施工增加费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 7 |  |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 7.1 |  |  |  | 二次搬运费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 7.2 |  |  |  | 二次搬运费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 7.3 |  |  |  | 二次搬运费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 7.4 |  |  |  | 二次搬运费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 7.5 |  |  |  | 二次搬运费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 8 |  |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 8.1 |  |  |  | 已完工程及设备保护费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 8.2 |  |  |  | 已完工程及设备保护费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 8.3 |  |  |  | 已完工程及设备保护费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 8.4 |  |  |  | 已完工程及设备保护费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 8.5 |  |  |  | 已完工程及设备保护费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 9 |  |  |  | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 9.1 |  |  |  | 工程定位复测费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 9.2 |  |  |  | 工程定位复测费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 9.3 |  |  |  | 工程定位复测费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 9.4 |  |  |  | 工程定位复测费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 9.5 |  |  |  | 工程定位复测费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 10 |  |  |  | 脚手架费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16348.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  | 综合脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  | 外墙改造装饰脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15768.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 10.1 |  |  |  | 脚手架费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 10.2 |  |  |  | 脚手架费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 10.3 |  |  |  | 脚手架费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 10.4 |  |  |  | 脚手架费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18704.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |  |  | 价格 （元） |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 62 |  | 10.5 |  |  |  | 脚手架费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 011601001001 |  |  |  | 综合脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 011601001002 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 11 |  |  |  | 垂直运输费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 11.1 |  |  |  | 垂直运输费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 11.2 |  |  |  | 垂直运输费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 12 |  |  |  | 其他大型机械进场及安拆费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 12.1 |  |  |  | 其他大型机械进场及安拆费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 12.2 |  |  |  | 其他大型机械进场及安拆费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  | 大型机械进出场费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4616.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 011601003001 |  |  |  | 其他大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 13 |  |  |  | 智慧工地费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 13.1 |  |  |  | 智慧工地费_装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 13.2 |  |  |  | 智慧工地费_建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 13.3 |  |  |  | 智慧工地费_安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 13.4 |  |  |  | 智慧工地费_市安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 13.5 |  |  |  | 智慧工地费_市建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4616.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43735.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增值税计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：万安县新城区幼儿园改造装修项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  | 税率（%） |  |  | 金额（元） |  |  |
| 1 |  |  | 增值税 |  | 分部分项工程费合计+措施项目费合计+其他项目费合计-其中：专业工程暂估价-分包费_直接费 |  |  |  |  |  |  | 1154018.54 |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 103861.67 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103861.67 |  |  |  |

2、工程要求

(1)谈判文件工程量清单中如有安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

(2)凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

（3）服务商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用并承担由此而带来的风险。凡服务商在报价中未列明但又为图纸要求所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

（4）本项目按住建部门要求办理施工许可证，且应遵守行业主管部门的相关要求

（二）商务条款

1、付款方式：按工程节点支付工程进度款:发包人按经监理工程师和发包人核定的己完工程量的80%支付工程款，竣工结算经业主聘请的第三方造价咨询机构出具的最终审计金额或财政工程结算评审金额付至审计价的97%，留3%的工程款作为工程质量保证金，工程质保期一年结束后付清所有款项(不计息)。

2、开具发票：成交供应商每次申请款项时必须开具增值税专用发票,票面税率为9%。若付款时成交供应商无法提供足额税点的发票，则在工程款中相应扣除剩余税点（提供承诺函并加盖响应供应商公章）。

2、缺陷责任期：24个月

3、工期：自合同签订之日起50个日历天内完成施工。

供应商未按期完工，工期每推延一天竣工在审计结算中直接扣除2000元/日历天的违约金，延期违约金限额为合同价格的2%。

4、施工地点：万安县新城区幼儿园

5、工程质量标准：工程交工验收的质量标准合格

6、人员要求（响应文件中应提供以下人员证书）：

(1) 供应商拟投入本项目项目经理1名：必须具有建筑工程二级及以上注册建造师新版证书（根据我省赣建审批[2023]106号相关要求，全面启用新版二级建造师证书）、本人身份证和行政主管部门颁发的有效B类安全生产考核合格证。（提供证书及开标前近6个月任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料扫描件加盖供应商公章）。

(2) 供应商拟投入本项目技术负责人1名：提供建筑工程相关专业中级（或以上）职称证书和有效身份证（提供证书及开标前近6个月任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料扫描件加盖供应商公章）。

（3）供应商需配备四大员: 施工员1人、质量员1 人、材料员1人、专职安全员1人，其中：施工员、质量员、材料员提供上岗证书，施工员、质量员为土建专业；安全员提供建筑施工企业专职安全生产管理人员证（C 证）（四大员须提供证书及开标前近6个月任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料扫描件加盖供应商公章）。

（4）为保证项目顺利实施，成交供应商注册建造师、技术负责人和施工员、质量员、专职安全员、材料员每月在施工现场不少于22天，在场每天必须到项目办签名报到，注册建造师、技术负责人每缺勤一天缴纳违约金人民币贰仟元，施工员、质量员、专职安全员、材料员每缺勤一天缴纳违约金人民币壹仟元，注册建造师缺勤累计超过30天，业主有权解除合同并没收履约保证金。

7、施工要求

（1）本项目应按采购人提供设计施工图纸及要求及本工程执行国家现行有关技术、施工验收规范和质量检验标准及江西省、吉安市建设行政主管部门强制性文件标准规范，并配合好采购人的施工要求。

（2）成交供应商负责施工现场每日的施工垃圾清理，如果每日下班后成交供应商未清理施工现场施工垃圾，采购人将自行处理，所产生费用由成交供应商负责。

（3）施工人员由成交供应商负责购买相应保险和福利，采购人不承担任何作业过程中所出现的风险。

（4）对无法达到合格标准的工程，成交供应商应承担违约责任，采购人有权不办理竣工验收、不办理竣工结算、不支付已完项目工程款、限期拆除已建部分、恢复原貌，并由成交供应商承担拆除和恢复原貌费用。

（5）本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

（6）材料要求：材料、设备质量和试验要求：1、材料供应要求：①主要材料由施工单位自行采购，但质量、品牌、供货地点购前须征得建设单位书面同意并提供材料样品后方可采购使用。②凡投标人采购的主要材料，必须提供出厂合格证书、试验资料，需要进行二次试验的材料讲场后均必须做二次试验并将试验报告送招标人，坚决社绝不合格材料进入施工现场，否则，招标人有权制止使用并追 究投标人的违约责任。2、设备供应要求：本工程设备均由施工单位自行采购。但采购前需将采购设备的质量要求等级、品牌、规格型号、主要技术参数指标和供货地点报发包方审批确认。施工前必须检查各种设备的来源和质量，经质量认可后方可订货。

（7）安全文明施工。

①本工程成交供应商必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规。

②成交供应商在签订《工程施工合同》时必须与采购人签订《工程施工安全责任承诺书》。《工程施工安全责任承诺书》与《工程施工合同》具有同等法律效果和约束。

③保证按照指定地点堆放扩建物料，不大量堆积扩建的物料，采用各种措施降噪、降尘，并符合有关规定。

④结构及保留设施保护对于回收材料及设备，指定地点停放，并派专人看管等待处理。对于保留的设施采用必要的防护，保证其在扩建施工过程中不受损坏。

⑤及时将垃圾清运出场。垃圾清运通道应及时洒水降尘；成交供应商负责施工现场每日的施工垃圾清理，每日下班后未清理施工现场施工垃圾，采购人将自行处理，所产生费用由成交供应商负责。做好对施工人员的技术交底，并对参施人员进行质量及安全教育；机械施工时，设专人指导，严格按操作规程进行施工作业，不得违章施工；施工过程严格执行施工过程控制程序，确保施工质量。

⑥机械设备使用做到定人、定机、定岗位，明确责任。用电时应做到一机、一闸、一保险，配电箱应有门锁及防雨措施。现场安全负责人对违章作业，违章指挥现象，必需做到严格、严肃、果断和及时的纠正和处理。电动机械和电动工具必需漏电保护器，其保护零线的电气连接应符合要求。扩建堆放的材料场地，要专人看管，加强治安保卫，严禁烟火，要配有一定的消防器材，以防万一。

⑦如经采购人现场考核施工现场、人员或相关方面不合格的，应立即按采购人要求整改，整改期间造成得损失由成交供应商承担。

⑧若成交供应商施工过程中质量、工期等达不到谈判文件及施工合同要求，情节严重者将被列入采购人黑名单，一年内不得参加采购人后阶段工程类项目的采购活动。

⑨供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离，由此产生的费用由供应商自行承担。

8、现场勘查：供应商应自行安排时间进行实地勘察,为报价取得依据，一旦成交，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购人将不予考虑。踏勘现场的费用自理，在现场考察过程中，投标如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由供应商自行负责。

9、售后服务

1. "交钥匙"项目要求：投标报价包含机械设备费、所有材料费、人工费、材料运输费、安装调试费、税费、安全文明施工费、安全文明环保费、临时设施费、其他总价措施费 、规费、验收费、材料二次检测费、办理开工相关费用等完成本项目（施工图纸及工程量清单范围内所有工程量）所需的一切费用，成交后不得以招投标文件中参数未列明，不清楚等增加费用。

2. 售后服务：成交供应商应当在接到报修通知之日起1天内派人保修；成交供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，保修费用从合同款项中扣除；发生紧急事故需抢修的，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

（2）供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用并承担由此而带来的风险。报价应包括招标范围内的全部内容，含设备、材料、运保费（包括吊装）、装卸费、安装、调试费、检测验收费、场内二次搬运费、管理费、保管、维修备件、专用工具、管理费、利润、税金及质保期内维修费用和相关技术服务及完成本项目所需的一切费用等。

（3）在接到采购人通知后，成交供应商应在1小时内服务响应， 8小时内安排维护作业人员和机械设备到达现场并按采购人要求的时间进行问题解决。

（4）成交供应商在完成施工合同期间必须遵守采购人或监理人员关于现场管理的一切相关规定，且接受采购人代表或监理人员对实施合同、现场管理等方面的监督和管理。

10、验收：

（1）必需在规定的时间内，按照采购人提出的标准要求完成交办项目，并及时以书面形式向采购人申请验收，验收标准应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准进行验收。

（2）在验收过程中发现技术问题，供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

（3）验收结果须整改的，成交供应商必需在采购人规定的时间内进行整改，直至项目通过验收，采购人出具验收单。

（4）项目结算时，须附项目验收单作为依据，验收所产生的一切费用由成交供应商全部承担。

（5）本项目竣工验收后需根据业主及主管部门要求提供完整的竣工验收资料。

(6）本工程完工后需进行空气检测试验，检测费用由中标单位承担。空气检测需达到的质量标准如下：

乙方聘请具有CMA或者CNAS资质的检测机构对幼儿园进行室内空气检测，并出具GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》室内空气检测报告。

主要检测项目及限量值（单位：mg/m³，）：

污染物	I类民用建筑

甲醛​	≤ 0.07

苯​	≤ 0.06

甲苯​	≤ 0.15

二甲苯​	≤ 0.20

TVOC（总挥发性有机物）​	≤ 0.45

氨	≤ 0.15

现场检测要求：

检测时间：应在工程完工至少 7天以后、工程交付使用前进行。

检测条件：检测时房间需关闭门窗 1小时，并保持正常温度。

布点规则：根据房间面积设置采样点，通常每个房间不少于1个点。

11. 履约资质审查：

(1) 采购人或采购代理机构有权对拟成交供应商所提供的资质证明在合同签订前对其相关原件资质资料进行核实，对于提供虚假证明材料的投标供应商，采购人或采购代理机构上报同级财政部门取消其成交资格。

(2) 本项目一旦成交，成交供应商必须承诺由投标单位在职人员负责管理，不允许将项目转包给第三方，一经发现，采购人有权取消成交资格及追偿相应损失。

(3) 拟派本项目项目部人员不得随意更换，特殊原因确需更换须经采购人书面认可，更换后的人员资历、水平不得降低，若更换人员未得到采购人认可，除支付违约金2000元/人外，还需限期改正。发包单位有权要求成交供应商撤换工作不负责任，管理不力，贻误工作的施工人员及管理人员。

12.为促进吉安市财政局关于提升政府采购效率进一步优化营商环境有关工作的通知，根据吉财购【2022】27号文，中标通知书发出之日起五个工作日内中标人和采购人签订合同，若五个工作日内中标人无正当理由未和采购人签订合同，则采购人视为中标人放弃中标权，且根据《政府采购法实施条例》第七十二条进行处罚。

13.合同签订后三天内安排进场，供应商没按时进场，每推延一天进场赔偿2000元/日历天。赔偿费限额为合同价格的2%。

14.服务商应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素及自身响应报价风险和中标后自身的经济承受能力，慎重确定合理利润，自主响应报价，承诺不盲目压价低于成本恶性竞争。

15.本工程项目须严格遵守《建筑法》《建设工程质量管理条例》及项目所在地住房和城乡建设主管部门的监管规定。项目开工前，采购人（建设单位）负责按规定向住建部门申领《建筑工程施工许可证》，供应商应按采购人要求，及时、如实地提供申领所需的施工组织设计、资质证书、人员证件等全部材料。施工过程中，供应商必须无条件接受住建主管部门及其委托的质量、安全监督机构的监管检查，工程竣工验收合格后，供应商应在 7 日内向采购人完整移交竣工验收备案所需的技术档案、质量保修书等法定资料，配合采购人完成竣工验收备案。

16、其他要求：以上采购需求商务技术要求需完全满足，不允许负偏离。未尽事宜，以签订合同为准。