## 采购要求

（一）技术需求

- 1、采购清单

| 序号 | 采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 最高限制单价（元人民币） | 最高限制总价（元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景购2026J000213751 | 毛巾被 | 75 | 床 | 76 | 5700 |
| 2 | 景购2026J000213750 | 毛巾被 | 400 | 床 | 76 | 30400 |
| 3 | 景购2026J000213749 | 棉大衣 | 340 | 件 | 130 | 44200 |
| 4 | 景购2026J000213748 | 折叠床 | 400 | 个 | 209 | 87600 |
| 5 | 景购2026J000213747 | 折叠床 | 150 | 个 | 209 | 31350 |
| 6 | 景购2026J000213746 | 棉被 | 500 | 床 | 140 | 71500 |
| 7 | 景购2026J000213745 | 棉被 | 830 | 床 | 140 | 116200 |
| 8 | 景购2026J000213744 | 毛毯 | 550 | 条 | 85 | 46750 |
| 9 | 景购2026J000213743 | 毛毯 | 780 | 条 | 85 | 66300 |

- 注：各供应商在报价时，每项采购条目编号的报价不得超出单个条目的最高限总价，也不得超过单个条目的最高限制单价，否则作不响应采购文件处理。

- 2、技术参数

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术性能参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉被 | 床 | 1330 | 1.棉胎技术指标要求：（按GB/T35932-2018《梳棉胎》、GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》及YJ/T 10.1-2010《救灾被服 第1部分：棉被》标准规定执行。） (1)棉胎尺寸:200cm*150cm±3cm； (2)棉花:白棉2级及以上； (3)棉胎重量:2500g±100g（含被套）； 2.被套规格及技术要求。 (1)尺寸：适配棉胎； (2)纤维含量:棉100%; (3)断裂强力:机织织物≥250/N； (4)耐洗色牢度:变色≥4级，沾色≥4级； (5)耐干洗色牢度:变色≥4级，沾色≥4级； (6)耐摩擦色牢度:干摩≥4级，湿摩3-4级； (7)甲醛含量(mg/kg):未检出； (8)所生产加工的被套按GB18401-2010、GB/T 22796-2021规定执行； (9)花色为军绿色。规格适配棉胎；纱支32S×32S，经密长240根/英寸×纬密240根/英寸，密度偏差≥-3.5%，纤维成份100％棉。 注:依据YJ/T10.1-2010标准进行检测，所提供的棉被须符合上述第2条中(3)-(7)项技术要求。（响应文件中须提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件加盖供应商公章对上述第2条中(3)-(7)项参数进行佐证，否则视为无效响应。） 3.外观质量，产品整洁美观，面、胎吻合，四边平直，四角方正，线路顺直，缝合牢固。不得有开线、断线、出套等缺陷。被胎外观平展均匀、包边严紧、手感柔软蓬松、不得有杂物、板结、深色油污等。 4.外包装要求：外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。外包装侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样，并按《应急救灾物资标识推广使用指南》印有应急救灾物资标识，外层包装材料使用纸盒。 |
| 2 | 毛巾被 | 条 | 475 | 1.规格：规格150㎝×200㎝，(规格尺寸允差值：±5cm) （1）成分含量：100%纯棉制品； （2）重量： ≥1000g/条；纱支 32S×32S； （3）执行标准：应符合GB/T 22864-2020《毛巾》一等品，GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类要求，GB/T5296.4-2012《消费品使用说明第4部分：纺织品和服装》； 2.面料成分：100%纯棉制品。熟纱，毛圈多而长，吸水性好，手感柔软，结实耐用，具有良好的透气性，易洗涤，无断经、断纬、露底、拉毛、稀路、毛圈不齐、毛边、卷边、齿边和跳针等织造疵点； 3.重量偏差率、规格尺寸偏差符合GB/T 22796-2021 合格品指标要求，pH值、甲醛含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010 B类指标要求，纤维成分含量偏差符合 GB/T29862-2013 要求。 4.耐干摩擦色牢度：≥3级（深色）。 5.耐湿摩擦色牢度：≥3级。 6.耐水色牢度：变色≥3级。 7.耐咸汗渍色牢度：变色≥3级.耐酸汗渍色牢度：变色≥3级 沾色：≥3级.≥3级。 8.PH值：≤8.5。 9.甲醛含量：≤75mg/kg。 注:依据GB/T 22864-2020《毛巾》一等品标准进行检测，所提供的毛巾被须符合上述4-9项技术要求。（响应文件中须提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件加盖供应商公章对上述4-9项参数进行佐证，否则视为无效响应。） 10.外包装要求：外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。外包装侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样，并按《应急救灾物资标识推广使用指南》印有应急救灾物资标识，外层包装材料使用纸盒。 |
| 3 | 棉大衣 | 件 | 340 | - 1.棉大衣分为大号、中号和小号。 2.棉大衣面料颜色：军绿色。 3.填充物：棉花，符合GB 18383-2007标准，色泽形态达到GH/T1020-2000三级，色泽：色灰白或灰黄，无漂白棉；形态：纤维基本松散均匀，手感弹性一般。 4.毛领：材质采用咖啡色涤纶高级人造毛绒（保暖性强，舒适度高）。 5.面料技术要求：面料成分棉20%±5涤纶80%±5，纱支27.8tes×27.8tes，经密长425根/10cm（允许偏差-5.0%）×纬密228根/10cm（允许偏差-2.0%）。 6.里料纤维成分含量：棉100%，颜色与面料相配纱支18.2tes×18.2tes，经密长268根/10cm（允许偏差-5.0%）×纬密268根/10cm（允许偏差-2.0%）。 7.重量（包括面料、里料、填充物总重量）：大号2.6kg，中号2.5kg，小号2.4kg，允许偏差≥-3%。 8.符合中华人民共和国强制性标准；规格：特号/1号/2号，符合GB18401-2010、GB18383-2007（C 类）一等品、YJ/T 10.2-2010检测标准要求。 9.纤维成分含量[里料]：棉100%。 10.絮用纤维成分含量[填充物]：棉100%。 11.耐光色牢度[面料]：≥4-5 级。 12.耐干摩擦色牢度[面料]：≥4-5 级。 13.耐湿摩擦色牢度[面料]：≥3-4 级。 14.甲醛含量[里料]：未检出。 15.甲醛含量[面料]：未检出。 16.含杂率[填充物]：≤0.4%。 注:依据YJ/T10.2-2010标准进行检测，所提供的棉大衣被须符合上述11-16项技术要求。（响应文件中须提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件加盖供应商公章对上述11-16项参数进行佐证，否则视为无效响应。） - 17.原料要求[填充物]：不得直接或间接作为加工絮用纤维制品的原料：未检出；不得作为加工生活用絮用纤维制品的原料：未检出；危害性的杂质.不卫生物质及明显的粉尘：未检出；絮用纤维长度13mm 及以下的短纤维含量：≤25%；絮用纤维含量：棉100%。 18.外包装要求：外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。外包装侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样，并按《应急救灾物资标识推广使用指南》印有应急救灾物资标识，外层包装材料使用纸盒。 |
| 4 | 毛毯 | 条 | 1330 | - 1.规格：规格150㎝×220㎝，(规格尺寸允差值：±5cm)。 2.纤维成分含量：100%涤纶。 3.重量：≥2000g。 4.技术要求：样式为矩形，轻柔、保暖、舒适、透气；颜色为花色；手感柔软、立毛感强、毛簇丰满、色彩图案美观大方、不易掉毛、不掉色褪色、不起球，洗后不缩水。距毛毯周边2cm处用与毛毯相同色系的加厚涤丝布包边缝制，缝制质量要求四周平整，针脚应该平直.不歪斜，松紧均匀，长度一致，不散线，不留线。缝好的毛毯要求四脚垂直、四边平行。符合FZ/T61004-2017、GB18401-2010、GB/T20944.3-2008、GB/T18830-2009 一等品检测标准要求。 5.耐干摩擦色牢度：≥3级（深色）。 6.耐湿摩擦色牢度：≥3级。 7.耐水色牢度：变色≥3级。 8.耐汗渍色牢度：变色≥3级.沾色：≥3级。 9.PH值：≤8.5。 10.甲醛含量：≤75mg/kg。 11.可分解致癌芳香胺染料：未检出。 12.耐光色牢度：≥4级。 注:依据FZ/T61004-2017标准进行检测，所提供的毛毯须符合上述5-12项技术要求。（响应文件中须提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件加盖供应商公章对上述5-12项参数进行佐证，否则视为无效响应。） - 13.外包装要求：外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。外包装侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样，并按《应急救灾物资标识推广使用指南》印有应急救灾物资标识，外层包装材料使用纸盒。 |
| 5 | 折叠床 | 个 | 550 | - 1.产品应符合《救灾装具 第1部分：折叠床》（YJ/T 11.1-2010）相关标准要求。 2.样式结构：救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫一块PVC板，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条。 3.规格尺寸：折叠床展开支起后长度：1850±10mm，宽度：700±5mm，高度：350±5mm。 4.折叠床床布面料为天蓝色PVC涂层布，单位面积质量≥450g/㎡；断裂强力：经向≥1600N/5cm，纬向≥1350N/5cm；撕破强力：经向≥45N，纬向≥40N；静水压≥50kPa；阻燃性能如下：损毁长度≤150mm，续.阴燃时间≤15s。注:依据YJ/T 11.1-2010标准进行检测，所提供的折叠床须符合上述第4项技术要求。（响应文件中须提供具有CMA标识的检测机构出具的检测报告扫描件加盖供应商公章对上述第4项参数进行佐证，否则视为无效响应。） 5.折叠床床架采用Q195 φ25(±0.50)mm×1.1(±0.11)mm焊接钢管制作而成。 6.外包装要求：外包装上下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。外包装侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样，并按《应急救灾物资标识推广使用指南》印有应急救灾物资标识，外层包装材料使用纸盒。 7.折叠床按《应急救灾物资标识推广使用指南》印有应急救灾物资标识和“应急救灾”字样。承重可达 150KG，配有可拆式枕头.床面塑料板.可调式束紧带。紧急时可作为救护担架使用。 - 8.其他要求应符合中华人民共和国民政行业标准YJ/T 11.1-2010。 |

注：以上技术要求均须满足或优于，否则视为无效响应。

（二） 商务条件

1、交货期：合同签订后30个工作日完成供货，且须符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

2、交货地点：景德镇市应急管理局救灾物资储备库

3、付款方式：本项目履约保证金为合同总额的：2%，合同签订的同时，中标人向采购人以非现金方式缴纳合同金额的2%作为履约保证金，非现金方式包括支票、汇票、本票、网上银行支付（汇入采购人指定账户）或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等，采购人验收合格后，成交供应商出具全额正规增值税发票后，采购人于10个工作日之内一次性支付全额货款；履约保证金应在投标人完成合同项和所有约定事项后无息退回。

4、质保期：

自入库验收日起质保5年。质保期内如果出现货物质量问题免费更换货物;超过质保期后，供应商可以提供按照此货物折合单价进行更换货物。一旦发生质量问题，成交供应商保证在接到通知24小时内提供解决方案，48小时落实方案内容。

5、包装和运输要求：

所有货物包装须完好，并运输至指定地点。

- 6、验收、交付方式及标准：

到货后，成交供应商负责将货物上架到仓管人员指定货架，采购人从各品类中各抽取2件进行初步检验，并从各品类中各抽取1件（合计5件）送往相关检验机构进行检验（抽检及相关费用均有成交供应商承担）。检验结果符合采购参数即为合格，否则按不合格验收不合格处理，按照虚假应标报请监管部门严肃处理，同时，采购人有权取消采购合同，退回所有货物，造成的损失由成交供应商负责，并保留追究成交供应商违约责任的权利。

注：以上商务条件均须满足或优于，否则视为无效响应。