货物需求表及采购需求

## 一、货物需求表

| 名 内 容 | 称 | 遂川县城西学校建设项目深化装修及设备(空调机)采购 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1批 |
| 交货期 |  | 合同签订生效之日起30日内供货安装调试完毕并交付使用 |
| 交货地点 |  | 在采购人指定地点安装、调试。 |
| 安装地点 |  | 在采购人指定地点安装、调试。 |
| 备注 |  | 所投电脑，需提供“安全可靠测评”截图或检测报告当附件。 |

## 二、采购需求

（一） 技术需求

| 风雨球场扩声 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 一、扩声部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 类型：全音域两路音箱（两分频） 频率响应： 32Hz-20KHz(-3dB) 灵敏度：100dB 1.0W/1m 声压级：126dB(连续).132dB（峰值） 标称阻抗：8 Ω 额定功率：400W 峰值功率：1600W 单元配置：LOW:1× 15"（Φ75mm音圈） HI:1× 1"（Φ44mm进口音圈，新材料T铁） 覆盖角度：90°(H)×75°(V) 连接插座：2 Neutrik NL4MP 吊挂硬件：M8 Rigging point | 2 | 只 |  |
| 2 | 辅助音箱 | 类型：全音域两路音箱（两分频） 频率响应：35Hz-20KHz(-3dB) 灵敏度：99dB 1.0W/1m 声压级：125dB(连续).131dB（峰值） 标称阻抗：8 Ω 额定功率：350W 峰值功率：1400W 单元配置：LOW:1×12"（Φ75mm音圈） HI:1×1"（Φ44mm音圈，新材料T铁） 覆盖角度：90°(H)×75°(V) 连接插座：2 Neutrik NL4MP 吊挂硬件：M8 Rigging point | 10 | 只 |  |
| 二、功率放大部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱功放 | 额定输出功率：8Ω立体声700W×2 额定输出功率：4Ω立体声1050W×2 额定输出功率：8Ω桥接2100W 信噪比:>105dB 输入灵敏度：0.7V、1V 输出电路: AB 类 转换速率：45V/us 总诣波失真（1kHz PO=1W）:<0.05% 通道分离度(1kHz 8Ω)：>-60 dB 频率响应范围:20-20kHz, ±0.3dB 阻尼系数(1kHz 8Ω) :>400 输入阻抗：平衡20k欧姆，非平衡10k欧姆 输入连接方式(各通道): 母卡侬、LINK公卡侬 输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座, 凤凰端子 电源输出：功放后面板内置6路220V电源时序输出插座，解决其他音频设备供电需求 远程控制：功放后面板具有远程控制端口，可与本品牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机 保护功能：短路、限幅、直流、过热、过载、软启动 LED指示：保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯。 显示屏：功放前面板LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压 参数设置：功放前面板具有2个日期时间参数设置按钮 冷却：温控变速风扇，穿过散热片，从前至后通风散热 | 1 | 台 |  |
| 2 | 辅助音箱功放 | 电源要求：AC220V-230V 50Hz 电源插头：标准国标3插 结构：2U金属机箱设计，铝合金拉丝面板 通道数：2CH 额定输出功率：8Ω立体声600W×2 额定输出功率：4Ω立体声800W×2 谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms) ：0.1% 频率响应：20Hz-20KHz 灵敏度：0.775V 信噪比(20Hz-20kHz)：110dB 阻尼系数（10-100Hz,8ohms）：500 LED指示灯：电源/信号1/信号2/峰值/故障 输入连接器：平衡卡侬母座、信号输出卡农公座 输出连接器：4芯专业音箱插座、接线柱 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：开机延时保护、关机保护、过流保护、过热过温保护、限幅限压保护； | 5 | 台 |  |
| 三、处理部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 技术参数: 9路输入通道，低噪音设计； 7路单声MIC/LINE输入、1路立体声输入； 1路SD卡槽、1路USB端口支持WAV无损音频格式、WMA、MP3等多种格式的数字音频播放； 带蓝牙音频输入功能，可通过手机IPAD等移动终端实现音频播放； 带USB音频声卡功能，可通过电脑数字音频直接接入播放，实现高清晰数字音频播放； 机器带有2个显示屏，一个显示数字效果，另外一个显示USB、蓝牙播放以及录音信息等； 机器自带一个远程控制端口，可以实现与功放联动控制开关机； 机器面板带有中文标识，方便使用者快速识别机器旋钮按键等功能； 带录音功能，插入U盘轻松实现重要讲话录音、节目表演录音等； 每路输入通道带有三段EQ 每路输入带有1路AUX辅助输出，并带有AUX总输出控制，方便实现系统扩展； 每路输入带有1路FX效果，本机带有16种效果类型，通过自带的16种DSP数字效果可实现节目表演的效果美化； 机器自带1组MAIN总输出平衡端口、1组非平衡输出端口； 1路RCA立体声录音输出端口、1路耳机输出端口； 一组辅助输出，一组立体声返回端口； 机器自带11个60MM高精度对数式衰减推子； 自带48V幻象电源，可方便接入电容话筒； | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字音频矩阵处理器 | 1、不少于8路平衡式话筒/线路输入，采用凤凰插接口，不少于8路平衡式输出，采用凤凰插接口； 2、设备后面板带有不少于1个RJ45网络端口，用于PC通过软件控制设备； 3、设备后面板自带USB声卡录播接口，通过该USB端口实现录播功能，设备支持WAV无损音乐格式播放与录制，在设备软件界面可设置USB播放、录制的具体功能，且播放、录制音量控制在软件界面控制，直观实用、通过此端口可支持接入远程会议音频。 4、前面板具有不少于一个6.35mm耳机监听端口，通过软件可控制音量； 5、后接线板具有不少于1个RS-232、不少于1个RS-485端口，通过端口连接中控控制，支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议,可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等设备； 6、软件具有专门的摄像跟踪控制功能，包含语音跟踪控制模块（具有跟踪阈值、默认麦克、反应时间、切回默认麦克时间、轮发间隙、轮发次数等调节）、麦克风设置模块（支持不少于64个摄像机地址、不少于64个预置点，具有麦克风编号、串口类型选择、摄像机地址选择、协议选择、预置点选择、优先级选择）、摄像机设置模块（支持PELCO_D、PELCO_P、VISCA、CUSTOM协议，具有串口类型、摄像机地址、协议、云台转速、变倍放大、变倍缩小、调聚-近、调聚-远、光圈-大、光圈-小等设置）、预制点控制模块（不少于64个预置点，具有调用、保存、清空设置）； 7、不少于4路可定义输入/输出逻辑电平控制口，最大支持0-5V 电压输入或干接点信 号用来触发处理器动作，或触发动作后输出5V 用以驱动继电器等设备； 8、设备后接线板具有不少于1个用于恢复出厂设置的隐藏式按钮； 9、配套软件具有多种音频处理器模块：扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡、反馈抑制、自动混音、回声消除、噪声抑制、高低通（分频器）、调音推杆，延时器，限幅器、输入输出通道静音、反相、矩阵、信号指示电平表、输出选择除Analog(模拟信号)之外还有dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、EtherSound、Optical、Coaxial等； 10、每路输入通道在软件界面可选择除Analog(模拟信号)之外还有dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、EtherSound、Optical、Coaxial、N-net、正弦波、白噪声、粉红噪声等测试信号输入供用户根据系统搭建调试需要选择； 11、软件具有一键静音功能，方便用户紧急控制； | 1 | 台 |  |
| 3 | 音频隔离器 | 输入端口：2×RCA\2×TS\2×XLR 输出端口：2×RCA\2×TS\2×XLR 输入阻抗：600Ω（交流阻抗） 输出阻抗：600Ω（交流阻抗） 频率响应：20Hz—20KHz（±0.3dB ref 1KHz） 额定损失：0.7dB（ref 1KHz 1V rms） | 1 | 台 |  |
| 4 | 电源时序器 | 1、单路输出不小于30A； 2、可控电源不少于8路，兼容中规、美规、欧规插座； 3、前面板带不少于4路直通兼容中规、美规、欧规插座； 4、不少于4个USB端口，前后面板各不少于2个，前面板1号USB口为电脑软件控制端口，2、3、4号USB提供5V直流输出，可为工作灯供电、手机平板充电用； 5、前面板自带不少于1个2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示模式、ID、当前电压、日期时间、通道开关状态等信息； 6、机器面板自带不少于一个飞梭控制旋钮，配合显示屏可做保存调用模式、中文、英文语言选择、级联开关设置、波特率选择、ID选择、初始化设定、电压校准、过压欠压设置、保护开关或自动设置、时间设置、上电自启设置、定时开关设置、通道开关机延时设置、软件版本、端口、设备名称查看、IP设置； 7、机器后面板带有不少于2个RJ45网口（LINK IN、LINK OUT），通过级联设置，自动识别主机从机实现多台时序器超远距离级联使用； 8、每路开关机延时0-999秒自定义； 9、机器可通过前面板1号USB端口、后面板RS-232端口，LAN-PC的RJ45网口实现IP网络远程控制，三种端口任意选择与电脑相连通过软件控制； 10、模式调取、模式保存（可保存不少于8种模式供用户调用）、当前电压、时序器开关机、单路单独开关，软件可设置通道延时0-999秒、可做定时器设置：星期一至星期日根据需要设置开启关闭并能单独旁路星期一至星期日的定时器时间、定时开关可设定关闭、循环、非循环，同时开机日期、关机日期、开机时间、关机时间均可单独设置；过压设置：带有开启、关闭、自动三档设置，过压欠压从0-300V根据需要设置；可设定时间、获取系统时间、可设定上电自启，系统设置：可设置设备地址、设备名称、电压校准、级联开关、语言选择（中文、英文）； 11、机器可通过后接线板的2路RJ45任意一个网口Remote switch远程控制功能与本品牌中音频矩阵处理器、中控、有线控制面板及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制电源时序器开关机； 12、中控接口不少于RS232、RS485、LAN-PC三种连接方式； | 2 | 台 |  |
| 四、音源部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 真分集无线手持话筒 （一拖二） | 拾音方式：手持、领夹、头带可选 电路技术：真分集电路，ID码导频技术，彻底解决同频、串频现象 载波频段：使用UHF640-687.50MHz频段，避免干扰频率，频宽47.5MHz， 通道分组：每通道群组20组，每组通道25个频率可调，每个通道500个频点可调； 显示屏：本机采用2块TFT彩色显示屏，中英双语显示、调节菜单功能； 屏显内容：RF信号、AF信号、A/B天线选用信号、话筒电池电量、频率显示、群组显示、通道显示、话筒静音状态显示、锁屏显示、音量百分比显示、发射功率高、低调节显示、智能静音开、关显示（智能自由掉落，与水平静置时静音功能）； 调节装置：接收器前面板自带1个硅胶电源开关，每个通道自带1个IR红外对频硅胶按键可快速对频、1个锁屏硅胶按键、1个SET飞梭编辑旋钮，通过2个硅胶按键和1个SET编辑旋钮配合中文彩色屏可快速对无线话筒的参数进行设置； 效果设置：每个通道可设置话筒混响比例0-25、延时：0-25、混响音量0-25、话筒均衡调节低音+3db、0db、-3db，高音+3db、0db、-3db等话筒效果设置； 扫频：每个通道可设置频率自动扫描，频谱显示技术； 安装：标准的19英寸安装尺寸； 接收器参数： 载波频段640-687.50MHz（其他频段可定制） 频宽：47.5MHz 预设群组数：20组，每组预设25个频率 天线：接收机后面板自带2个自带+9VDC直流螺纹天线端口：ANT-A、ANT-B，2根640-690MHz天线 动态范围：90dB 失真度：<0.5% 频率响应：30-20KHz/±2dB 信噪比：90dB 接收灵敏度：-95dBm 电源供应：DC12V 1A 音频输出接口：1个6.3mm输出，2个XLR平衡输出 电源电压：12V 消耗功率：<5 W 信噪比：>95dB 假象干扰比：>80dB 邻道干扰比：>80dB 接收灵敏度：5dBuV 去加重：50uS 发射机参数： 载波频段：640-687.50MHz（其他频段可定制） 频宽：47.5MHz 对频：红外线同步 显示屏：可显示群组、通道、频率、电池电量、静音、AUTO（当前与主机通讯调频方式，显示AUTO为扫频通讯、不显示AUTO为调频通讯）、发射功率等信息 输出功率：30mW 谐波辐射：<-50dBc 使用电池：2X1.5V AA电池 电池使用时间：>5小时 | 1 | 套 |  |
| 2 | 天线放大器 | 全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到数个接收机。会放大射频讯号以弥补在分配过程中的衰减。内建直流电配电器，可提供四组12V直流电给接收机,单一台可支持最多四台无线接收机。多台串联使用可支持更多的接收机。 主机技术参数： 载波频段范围：450-972MHz 增益：3dB 输入阻抗：50Ω 输出阻抗：50Ω 输入电压：12V DC/5A 输出电压：12V DC/1A 天线技术参数： 载波频段范围：450-972MHz 驻波比率：1.3dB 增益:+3dB/+10dB | 1 | 台 |  |
| 3 | 报告话筒 | 换能方式: 电容式 频率响应 (Hz): 30Hz-16KHz 指向性 : 超心型指向 输出阻抗（欧姆） : 75Ω 灵敏度 : -43dB±2dB 供电电压 (V):幻象48V 咪线长度、配置：20米双芯、卡侬母+卡侬公 输出：平衡输出 底座规格：圆锥形直径240mm，高60mm 抗手机、电磁、高频干扰 可调节高度：0.1米 - 1.65米 | 1 | 支 |  |
| 4 | 无线方管话筒 （一拖四） | 接收机参数： 1U可上机柜主机机箱，铝合金黑色拉丝面板； 载波频率：630-690MHz(可调）； 四通道，每通道100个频点可调，频点频宽300KHz； 接收机自带扫频功能，使话筒在复杂的无线电波中找到相对干净频率； 接收机RF接收信号具有5段30节信号显示，使接收信号强度清晰可见； 接收机AF音频信号具有5段30节信号显示，使音频电平强度清晰可见； 接收机自带锁屏功能，防止使用时误操作； 接收机显示屏具有发射端电池电量显示功能，以备操作人员知晓； 接收机具有每个通道音量独立调节功能； 接收机具有RF接收信号强度、AF音频信号强度、发射机电池电量、当前通道载波频率、当前通道音量、当前频率通道、屏幕按键锁止情况显示； 接收机每个通道具有独立的设置、上下导航键、对频四个按键，都带中文标识，方便用户操作； 电源：DC12V-15V 1000mA 消耗功率：13W S/N信噪比：95dB T.H.D失真：0.5% 频率响应：20Hz -20KHz 输出端口：6.35mm混合输出端口1个，4个XLR平衡式公座 天线端口：4个BNC卡扣式天线接口 发射机：（标配鹅颈，可选配方管、手持、领夹、头戴） 桌面鹅颈发射机参数： 底座：长方体耀黑高档玻璃光面底座 显示屏：发射底座自带一块液晶显示屏，显示当前载波频率、电池电量、静音标识 按键：话筒底座自带多功能跑道按键，话筒电源开关、发言、静音三合一功能，且带红、绿工作指示光圈 咪杆：咪杆、底座分体式结构，单节万向咪杆，与底座之前采用4针卡口加螺旋式端子，避免咪杆与底座之前松散连接导致的杂音，咪杆自带红色工作光圈 红外对频：底座背面带有1个红外发射窗，可免拆机实现与接收器轻松对频 咪芯类型：电容式 指向性：心形指向 载波频率：630-690MHz（可调） 发射功率：10dBm 调制方式：FM 最大调制度：±45KHz 高次谐波：低于主波基准60dB以上 使用电池电压：3节AA1.5V碱性电池 连续使用时间：18小时 手持发射机参数： 咪芯类型：动圈式 指向性：心形指向 载波频率：630-690MHz（可调） 发射功率：10dBm 调制方式：FM 最大调制度：±45KHz 高次谐波：低于主波基准60dB以上 使用电池电压：2节AA1.5V碱性电池 连续使用时间：11小时 | 1 | 套 |  |
| 其他辅材部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 护套音箱线 | 2*2.5mm²专业带护套音箱线 无氧铜 | 500 | 米 |  |
| 2 | 音频信号线缆 | 128编双芯带屏蔽音频线缆， 40芯，无氧铜 | 100 | 米 |  |
| 3 | 音响设备网络机柜 | 类型：音响设备机柜 机柜容量：32U 外形尺寸：H1600*W600*D800(±5)(不含脚轮高度) 散热风扇数：2 表面处理：酸洗、磷化、静电喷涂 配件：6位PDU电源*1；托板*1；高级门锁；重型脚轮 颜色：黑色 | 1 | 个 |  |
| 5 | 502音箱壁架（加强型） | 金属墙壁音箱架 适合：10-12寸全频音箱使用 左右角度可调，向下3个调度可调 臂展：250-350可调 | 2 | 对 |  |
| 6 | 膨胀螺丝 | 10厘/M10膨胀螺丝 | 36 | 个 |  |
| 7 | AV电脑音频线 | 1.5米，3.5mm一分二音频线转双莲花手机电脑音箱连接线 | 2 | 根 |  |
| 8 | 莲花转大二芯转接头 | 莲花转大二芯转接插头 | 2 | 个 |  |
| 9 | 莲花对莲花音频线 | 1.5米，单莲花音频线 | 1 | 根 |  |
| 10 | 音箱插头 | NL4FC四芯专业音箱插头 | 30 | 个 |  |
| 11 | 卡侬公母音频线 | 1.8米，卡侬线公对母延长平衡线话筒麦克风线 | 16 | 根 |  |
| 12 | 卡侬公头 | 卡侬公话筒音频信号插头 | 8 | 个 |  |
| 13 | 卡侬母头 | 卡侬母话筒音频信号插头 | 8 | 个 |  |
| 14 | BNC插头 | BNC插头 | 4 | 个 |  |
| 15 | 50欧姆同轴线 | 50欧姆同轴线，线径5.3mm,128编织 | 50 | 米 |  |
| 16 | 大合唱话筒专用音频地插 | 类型：多媒体地插 材质：优质铜材 插口：双卡农母+双6.5立体声母地插 | 2 | 套 |  |
| 17 | 舞台信息地插 | 类型：多媒体地插 材质：优质铜材 插口：Neutrik（纽垂克）音箱插座 适用范围：舞台返听音箱 | 4 | 套 |  |
| 18 | 主席台信息地插 | 接入笔记本电脑、VGA等 | 1 | 套 |  |
| 报告厅扩声 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| 一、扩声部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 左右主扩音箱 | 类型：全音域两路音箱（两分频） 频率响应： 32Hz-20KHz(-3dB) 灵敏度：100dB 1.0W/1m 声压级：126dB(连续).132dB（峰值） 标称阻抗：8 Ω 额定功率：400W 峰值功率：1600W 单元配置：LOW:1× 15"（Φ75mm音圈） HI:1× 1"（Φ44mm进口音圈，新材料T铁） 覆盖角度：90°(H)×75°(V) 连接插座：2 Neutrik NL4MP 吊挂硬件：M8 Rigging point | 2 | 只 |  |
| 2 | 超重低音音箱 | 类型：低音音箱 箱体构成：高强度桦木夹板，聚脲喷涂工艺 频率响应：35Hz-400Hz(-3dB) 灵敏度：100dB 1.0W/1m 声压级：130dB（连续）.136dB（峰值） 标称阻抗：8 Ω 额定功率：600W 峰值功率：2400W 单元配置：1×18"（Φ100mm进口音圈） 连接插座：2 Neutrik NL4MP | 2 | 只 |  |
| 3 | 同轴返听音箱 | 类型：同轴返听音箱(两分频) 频率响应：60Hz-20KHz 灵敏度：99dB 1.0W/1m 声压级：122dB（连续）.128dB（峰值） 标称阻抗：8 Ω 额定功率：250W 峰值功率：1000W 同轴单元：LOW：1×10"（Φ65mm音圈） HI：1×1"（Φ44mm音圈） 覆盖角度：90°(H)×90°(V)，35°返听角度 链接插座：音箱左右采用左右连通式技术，音箱左右两侧各2个 4芯专业音箱插座（在两只并联使用时，可左进右出连接，不影响舞台画面感） 提手盒：左右对称2个提手盒 | 2 | 只 |  |
| 4 | 辅助音箱 | 类型：全音域两路音箱（两分频） 频率响应：38Hz-20KHz(-3dB) 灵敏度：98dB 1.0W/1m 声压级：121dB(连续).127dB（峰值） 标称阻抗：8 Ω 额定功率：200W 峰值功率：800W 单元配置：LOW:1×10"（Φ50mm音圈） HI:1× 1"（Φ44mm进口音圈） 覆盖角度：90°(H)×75°(V) 连接插座：2 Neutrik NL4MP 吊挂硬件：M8 Rigging point | 4 | 只 |  |
| 二、功率放大部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 左右主扩音箱功放 | 额定输出功率：8Ω立体声700W×2 额定输出功率：4Ω立体声1050W×2 额定输出功率：8Ω桥接2100W 信噪比:>105dB 输入灵敏度：0.7V、1V 输出电路: AB 类 转换速率：45V/us 总诣波失真（1kHz PO=1W）:<0.05% 通道分离度(1kHz 8Ω)：>-60 dB 频率响应范围:20-20kHz, ±0.3dB 阻尼系数(1kHz 8Ω) :>400 输入阻抗：平衡20k欧姆，非平衡10k欧姆 输入连接方式(各通道): 母卡侬、LINK公卡侬 输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座, 凤凰端子 电源输出：功放后面板内置6路220V电源时序输出插座，解决其他音频设备供电需求 远程控制：功放后面板具有远程控制端口，可与本品牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机 保护功能：短路、限幅、直流、过热、过载、软启动 LED指示：保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯。 显示屏：功放前面板LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压 参数设置：功放前面板具有2个日期时间参数设置按钮 冷却：温控变速风扇，穿过散热片，从前至后通风散热 | 1 | 台 |  |
| 2 | 超重低音音箱功放 | 电源要求：AC230V 50Hz 电源插头：标准国标3插 结构：2U金属机箱设计 通道数：2CH 额定输出功率：8Ω立体声1000W×2 额定输出功率：4Ω立体声1500W×2 谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms) ：0.1% 频率响应：20Hz-20KHz 灵敏度：0.775V/1.0V/1.4v 信噪比(20Hz-20kHz)：110dB 阻尼系数（10-100Hz,8ohms）：500 输出级：Class-T LED指示灯：电源/信号/失真/削波 输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON,接线柱 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：过热，短路，直流输出 | 1 | 台 |  |
| 3 | 舞台返听音箱功放 | 电源要求：AC220V-230V 50Hz 电源插头：标准国标3插 结构：2U金属机箱设计，铝合金拉丝面板 通道数：2CH 额定输出功率：8Ω立体声400W×2 额定输出功率：4Ω立体声600W×2 谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms) ：0.1% 频率响应：20Hz-20KHz 灵敏度：0.775V 信噪比(20Hz-20kHz)：110dB 阻尼系数（10-100Hz,8ohms）：500 LED指示灯：电源/信号1/信号2/峰值/故障 输入连接器：平衡卡侬母座、信号输出卡农公座 输出连接器：4芯专业音箱插座、接线柱 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：开机延时保护、关机保护、过流保护、过热过温保护、限幅限压保护； | 1 | 台 |  |
| 4 | 辅助音箱功放 | 电源要求：AC220V-230V 50Hz 电源插头：标准国标3插 结构：2U金属机箱设计，铝合金拉丝面板 通道数：2CH 额定输出功率：8Ω立体声300W×2 额定输出功率：4Ω立体声400W×2 谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms) ：0.1% 频率响应：20Hz-20KHz 灵敏度：0.775V 信噪比(20Hz-20kHz)：110dB 阻尼系数（10-100Hz,8ohms）：500 LED指示灯：电源/信号1/信号2/峰值/故障 输入连接器：平衡卡侬母座,RCA 输出连接器：4芯专业音箱插座、接线柱 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：开机延时保护、关机保护、过流保护、过热过温保护、限幅限压保护； | 2 | 台 |  |
| 三、处理部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 产品特点： 10路平衡式话筒输入及4路立体声输入 +5组数字立体声信号输入（1组同轴、1组AES/EBU、1组USB扁口U盘、1路蓝牙数字音频输入、1组USB方口声卡）输入； 6组母线，一组左右通道主输出，2编组输出，PHONES+MONITORL\R双监听通道输出； 5组数字信号输出，其中包括1组光纤输出、1组同轴输出、1组AES输出、1组USB扁口U盘录音输出、1组USB方口声卡录音输出； 3组AUX辅助输出其中AUX1、2可选择为推子前推子后输出 AUX3为EFF效果发送通道； EFFECT效果母线具有单独输出推杆，并具有MUTE静音控制开关、PEL监听分配开关、MIX主输出分配开关、SUB编组输出分配开关； 每路话筒提供优质的+48V幻像电源 ； 输入通道1-8MIC具有LOW CUT低频切除按键装置、1-8MIC通道具有COMP压缩旋钮装置； 每路输入带有三段均衡,其中MID具有扫频功能，扫频频段的范围从150Hz到3.5KHz ，HI高频中心频率为12KHz、LOW低频中心频率为80Hz；每路输入带有PAN左右声像定位调节； 每路输入带有信号绿色指示灯、峰值信号红色指示灯； 每路输入具有MUTE静音控制开关按键、MAIN主输出分配开关按键、SUB1、2编组输出分配开关按键、SOLO独奏开关按键； 主输出带有9段图示均衡； 内置数字信号输入端口（USB）,同时带有1块操作显示屏，通过多功能按键可调节显示屏的音乐模式、录音、蓝牙、USB设备的切换调节，在通过USB端口连接播放U盘音乐播放时可暂停、播放、上一曲、下一曲、返回主界面的控制； 通过内置数字信号输入端口（USB）可实现U盘MP3或WAV等无损音乐播放； 调音台内置声卡，可通过内置数字信号输入端口（USB方口）直接与电脑连接通过电脑播放器或者录音软件实现音频信号播放或高清录音； 调音台内置蓝牙接收模块，可与蓝牙设备无线连接实现音频信号无线接入； 内置24种DSP数字效果器，具有2.8寸彩屏显示屏显示效果种类，EFFECT效果主输出带有100MM行程防尘高分析度推子控制； 主输出以及编组专用的12段LED立体声监听电平表 ； 电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠 ； 具有17路100MM行程高档推杆用以控制输入输出通道音量调节（其中包括输入12路、编组2路、效果1路、主输出2路）； 技术参数： 总谐波失真:-0.005% 频率响应:20Hz-20KHz+1dB /-3dB 最大输出电平/Max output level：18dBm (1KHz, THD=0.5%) 信噪比:-81dB AES/EBU数字信号输入：1路卡龙端口（1组立体声输入） 同轴数字信号输入：1路RCA端口（1组立体声输入） USB扁口U盘口：1路(立体声) USB方口数字接口：1路（立体声） AES/EBU数字信号输出：1路（立体声） 光纤数字信号输出：1路（立体声） 同轴数字信号输出：1路（立体声） 增益控制/单声道:51dB~0dB 立体声:-26dB~0dB 残余输出噪声:-83dBu 串音:-79dBu 头戴耳机输出功率/Earphone output power：260mW(1KHz,THD=0.5%，200Ω) 均衡器: 低:80Hz±15dB 中:150Hz-3.5KHz 高:12KHz±15dB 输入和输出阻抗:话筒输入:2.4KΩ 单声输入:10KΩ 立体声输入:100 KΩ 输出阻抗:75Ω 消耗功率:100W | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字音频矩阵处理器 | 1、不少于8路平衡式话筒/线路输入，采用凤凰插接口，不少于8路平衡式输出，采用凤凰插接口； 2、设备后面板带有不少于1个RJ45网络端口，用于PC通过软件控制设备； 3、设备后面板自带USB声卡录播接口，通过该USB端口实现录播功能，设备支持WAV无损音乐格式播放与录制，在设备软件界面可设置USB播放、录制的具体功能，且播放、录制音量控制在软件界面控制，直观实用、通过此端口可支持接入远程会议音频。 4、前面板具有不少于一个6.35mm耳机监听端口，通过软件可控制音量； 5、后接线板具有不少于1个RS-232、不少于1个RS-485端口，通过端口连接中控控制，支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议,可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等设备； 6、软件具有专门的摄像跟踪控制功能，包含语音跟踪控制模块（具有跟踪阈值、默认麦克、反应时间、切回默认麦克时间、轮发间隙、轮发次数等调节）、麦克风设置模块（支持不少于64个摄像机地址、不少于64个预置点，具有麦克风编号、串口类型选择、摄像机地址选择、协议选择、预置点选择、优先级选择）、摄像机设置模块（支持PELCO_D、PELCO_P、VISCA、CUSTOM协议，具有串口类型、摄像机地址、协议、云台转速、变倍放大、变倍缩小、调聚-近、调聚-远、光圈-大、光圈-小等设置）、预制点控制模块（不少于64个预置点，具有调用、保存、清空设置）； 7、不少于4路可定义输入/输出逻辑电平控制口，最大支持0-5V 电压输入或干接点信 号用来触发处理器动作，或触发动作后输出5V 用以驱动继电器等设备； 8、设备后接线板具有不少于1个用于恢复出厂设置的隐藏式按钮； 9、配套软件具有多种音频处理器模块：扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡、反馈抑制、自动混音、回声消除、噪声抑制、高低通（分频器）、调音推杆，延时器，限幅器、输入输出通道静音、反相、矩阵、信号指示电平表、输出选择除Analog(模拟信号)之外还有dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、EtherSound、Optical、Coaxial等； 10、每路输入通道在软件界面可选择除Analog(模拟信号)之外还有dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、EtherSound、Optical、Coaxial、N-net、正弦波、白噪声、粉红噪声等测试信号输入供用户根据系统搭建调试需要选择； 11、软件具有一键静音功能，方便用户紧急控制； | 1 | 台 |  |
| 3 | 反馈抑制器 | 1、带光纤、同轴数字信号输入，集陷波器、均衡器、移频器、噪声门、压缩器于一体的多功能反馈抑制器； 2、每通道不少于12个动态自动陷波器，每通道可设置8个静态滤波器，自动扫描啸叫点并自动抑制，反馈响应快速、慢速、默认三档可选择，Q值可调； 3、每通道不少于12个PEQ,用以辅助微调反馈，Q值可调； 4、每通道有不少于2、4、6、8Hz四档移频供工程师选择，使反馈得到最大程度抑制； 5、每通道-30dB至-99dB多档噪声门供工程师选用，过滤多余杂声； 6、每通道带有压缩功能，压缩启动阈值（不少于-40至18）、启动时间（不少于5ms-100ms可调）、释放时间(不少于6档可调)、压缩比例可调（不少于1：1-inf：1可调）； 7、工作频率不低于20Hz-20Kz,处理精度不低于1Hz，尽可能保留有用频率确保音质; 8、每通道增益-80dB到10dB可调； 9、前面板内嵌不少于1个2吋IPS真彩显示屏，支持中/英文菜单显示,显示通道音量、陷波器状态、移频状态、均衡状态、通道联调状态、当前用户模式等信息； 10、前面板带有不少于5个功能按键，不少于1个EDIT编辑控制旋钮，配合显示屏可以编辑陷波器开关、移频调节、均衡开关、系统语言选择、通道联调、静态陷波器个数调节、陷波检测速度调节、清除陷波器等功能调节； 11、可通过前面板USB端口与PC相连，实现电脑端详细设置，PC免安装专用软件带中英文界面，界面具有双通道反馈抑制频率点、Q值、增益坐标显示，软件可以保存不少于20个用户模式供调用； 12、软件可设置两级面板锁，以防止误操； 13、XLR母座×不少于2平衡输入端口，TRS母座×不少于2非平衡输入端口,RCA母座×不少于2非平衡输入端口 14、光纤、同轴输入信号输入端口各不少于1个 15、XLR母座×不少于2平衡输出端口，TRS母座×不少于2非平衡输出端口 16、前面板自带不少于1个USB端口，用以连接PC软件控制； | 1 | 台 |  |
| 4 | 音频隔离器 | 输入端口：2×RCA\2×TS\2×XLR 输出端口：2×RCA\2×TS\2×XLR 输入阻抗：600Ω（交流阻抗） 输出阻抗：600Ω（交流阻抗） 频率响应：20Hz—20KHz（±0.3dB ref 1KHz） 额定损失：0.7dB（ref 1KHz 1V rms） | 1 | 台 |  |
| 5 | 电源时序器 | 1、单路输出不小于30A； 2、可控电源不少于8路，兼容中规、美规、欧规插座； 3、前面板带不少于4路直通兼容中规、美规、欧规插座； 4、不少于4个USB端口，前后面板各不少于2个，前面板1号USB口为电脑软件控制端口，2、3、4号USB提供5V直流输出，可为工作灯供电、手机平板充电用； 5、前面板自带不少于1个2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示模式、ID、当前电压、日期时间、通道开关状态等信息； 6、机器面板自带不少于一个飞梭控制旋钮，配合显示屏可做保存调用模式、中文、英文语言选择、级联开关设置、波特率选择、ID选择、初始化设定、电压校准、过压欠压设置、保护开关或自动设置、时间设置、上电自启设置、定时开关设置、通道开关机延时设置、软件版本、端口、设备名称查看、IP设置； 7、机器后面板带有不少于2个RJ45网口（LINK IN、LINK OUT），通过级联设置，自动识别主机从机实现多台时序器超远距离级联使用； 8、每路开关机延时0-999秒自定义； 9、机器可通过前面板1号USB端口、后面板RS-232端口，LAN-PC的RJ45网口实现IP网络远程控制，三种端口任意选择与电脑相连通过软件控制； 10、模式调取、模式保存（可保存不少于8种模式供用户调用）、当前电压、时序器开关机、单路单独开关，软件可设置通道延时0-999秒、可做定时器设置：星期一至星期日根据需要设置开启关闭并能单独旁路星期一至星期日的定时器时间、定时开关可设定关闭、循环、非循环，同时开机日期、关机日期、开机时间、关机时间均可单独设置；过压设置：带有开启、关闭、自动三档设置，过压欠压从0-300V根据需要设置；可设定时间、获取系统时间、可设定上电自启，系统设置：可设置设备地址、设备名称、电压校准、级联开关、语言选择（中文、英文）； 11、机器可通过后接线板的2路RJ45任意一个网口Remote switch远程控制功能与本品牌中音频矩阵处理器、中控、有线控制面板及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制电源时序器开关机； 12、中控接口不少于RS232、RS485、LAN-PC三种连接方式； | 2 | 台 |  |
| 四、音源部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 真分集无线手持话筒 （一拖二） | 拾音方式：手持、领夹、头带可选 电路技术：真分集电路，ID码导频技术，彻底解决同频、串频现象 载波频段：使用UHF640-687.50MHz频段，避免干扰频率，频宽47.5MHz， 通道分组：每通道群组20组，每组通道25个频率可调，每个通道500个频点可调； 显示屏：本机采用2块TFT彩色显示屏，中英双语显示、调节菜单功能； 屏显内容：RF信号、AF信号、A/B天线选用信号、话筒电池电量、频率显示、群组显示、通道显示、话筒静音状态显示、锁屏显示、音量百分比显示、发射功率高、低调节显示、智能静音开、关显示（智能自由掉落，与水平静置时静音功能）； 调节装置：接收器前面板自带1个硅胶电源开关，每个通道自带1个IR红外对频硅胶按键可快速对频、1个锁屏硅胶按键、1个SET飞梭编辑旋钮，通过2个硅胶按键和1个SET编辑旋钮配合中文彩色屏可快速对无线话筒的参数进行设置； 效果设置：每个通道可设置话筒混响比例0-25、延时：0-25、混响音量0-25、话筒均衡调节低音+3db、0db、-3db，高音+3db、0db、-3db等话筒效果设置； 扫频：每个通道可设置频率自动扫描，频谱显示技术； 安装：标准的19英寸安装尺寸； 接收器参数： 载波频段640-687.50MHz（其他频段可定制） 频宽：47.5MHz 预设群组数：20组，每组预设25个频率 天线：接收机后面板自带2个自带+9VDC直流螺纹天线端口：ANT-A、ANT-B，2根640-690MHz天线 动态范围：90dB 失真度：<0.5% 频率响应：30-20KHz/±2dB 信噪比：90dB 接收灵敏度：-95dBm 电源供应：DC12V 1A 音频输出接口：1个6.3mm输出，2个XLR平衡输出 电源电压：12V 消耗功率：<5 W 信噪比：>95dB 假象干扰比：>80dB 邻道干扰比：>80dB 接收灵敏度：5dBuV 去加重：50uS 发射机参数： 载波频段：640-687.50MHz（其他频段可定制） 频宽：47.5MHz 对频：红外线同步 显示屏：可显示群组、通道、频率、电池电量、静音、AUTO（当前与主机通讯调频方式，显示AUTO为扫频通讯、不显示AUTO为调频通讯）、发射功率等信息 输出功率：30mW 谐波辐射：<-50dBc 使用电池：2X1.5V AA电池 电池使用时间：>5小时 | 2 | 套 |  |
| 2 | 真分集无线头戴话筒 （一拖二） | 拾音方式：手持、领夹、头带可选 电路技术：真分集电路，ID码导频技术，彻底解决同频、串频现象 载波频段：使用UHF640-687.50MHz频段，避免干扰频率，频宽47.5MHz， 通道分组：每通道群组20组，每组通道25个频率可调，每个通道500个频点可调； 显示屏：本机采用2块TFT彩色显示屏，中英双语显示、调节菜单功能； 屏显内容：RF信号、AF信号、A/B天线选用信号、话筒电池电量、频率显示、群组显示、通道显示、话筒静音状态显示、锁屏显示、音量百分比显示、发射功率高、低调节显示、智能静音开、关显示（智能自由掉落，与水平静置时静音功能）； 调节装置：接收器前面板自带1个硅胶电源开关，每个通道自带1个IR红外对频硅胶按键可快速对频、1个锁屏硅胶按键、1个SET飞梭编辑旋钮，通过2个硅胶按键和1个SET编辑旋钮配合中文彩色屏可快速对无线话筒的参数进行设置； 效果设置：每个通道可设置话筒混响比例0-25、延时：0-25、混响音量0-25、话筒均衡调节低音+3db、0db、-3db，高音+3db、0db、-3db等话筒效果设置； 扫频：每个通道可设置频率自动扫描，频谱显示技术； 安装：标准的19英寸安装尺寸； 接收器参数： 载波频段640-687.50MHz（其他频段可定制） 频宽：47.5MHz 预设群组数：20组，每组预设25个频率 天线：接收机后面板自带2个自带+9VDC直流螺纹天线端口：ANT-A、ANT-B，2根640-690MHz天线 动态范围：90dB 失真度：<0.5% 频率响应：30-20KHz/±2dB 信噪比：90dB 接收灵敏度：-95dBm 电源供应：DC12V 1A 音频输出接口：1个6.3mm输出，2个XLR平衡输出 电源电压：12V 消耗功率：<5 W 信噪比：>95dB 假象干扰比：>80dB 邻道干扰比：>80dB 接收灵敏度：5dBuV 去加重：50uS 发射机参数： 载波频段：640-687.50MHz（其他频段可定制） 频宽：47.5MHz 对频：红外线同步 显示屏：可显示群组、通道、频率、电池电量、静音、AUTO（当前与主机通讯调频方式，显示AUTO为扫频通讯、不显示AUTO为调频通讯）、发射功率等信息 输出功率：30mW 谐波辐射：<-50dBc 使用电池：2X1.5V AA电池 电池使用时间：>5小时 | 2 | 套 |  |
| 3 | 天线放大器 | 全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到数个接收机。会放大射频讯号以弥补在分配过程中的衰减。内建直流电配电器，可提供四组12V直流电给接收机,单一台可支持最多四台无线接收机。多台串联使用可支持更多的接收机。 主机技术参数： 载波频段范围：450-972MHz 增益：3dB 输入阻抗：50Ω 输出阻抗：50Ω 输入电压：12V DC/5A 输出电压：12V DC/1A 天线技术参数： 载波频段范围：450-972MHz 驻波比率：1.3dB 增益:+3dB/+10dB | 2 | 台 |  |
| 4 | 报告席话筒 | 话筒类型：短杆扁管式可伸缩会议话筒 换能方式：电容式 频率响应：30Hz-20KHz 指向性：心形指向 输出阻抗（欧姆）：1KΩ 灵敏度：-38dB（±2dB） 最大声压：130dB 动态范围：110dB（1KHz） 咪管长度：260mm 前后伸缩可调范围:75mm 咪杆左右可调范围：300° 咪杆上下可调范围：60° 指示：底座绿开红关双色指示，咪管绿色发言指示灯 指示灯控制：底座底部具有咪杆指示灯亮与不亮开关（针对特殊不能有指示灯场合可关闭，不影响话筒正常使用） 高通：话筒底座底部具有:FLAT(平滑)、CUT80Hz、CUT120Hz高通开关 低通：话筒底座底部具有::FLAT(平滑)、CUT10KHz、CUT12KHz低通开关 扩展端口：话筒底座右侧具有一个Micro SD端口、一个3.5耳机端口、一个TP-C端口 咪杆材质：铝合金扁管咪杆，高级太空灰着色 话筒底座材质：镀锌金属材质底座，铝合金面板，高级太空灰着色 咪杆类型：铝合金扁管可伸缩调节与465mm双软管鹅颈咪杆可选 供电:48V幻象供电 抗干扰：抗手机、蓝牙、电磁、高频等干扰 输出接线：话筒自带1.5米连接线XLR卡侬公头 | 1 | 支 |  |
| 5 | 无线方管话筒 （一拖四） | 接收机参数： 1U可上机柜主机机箱，铝合金黑色拉丝面板； 载波频率：630-690MHz(可调）； 四通道，每通道100个频点可调，频点频宽300KHz； 接收机自带扫频功能，使话筒在复杂的无线电波中找到相对干净频率； 接收机RF接收信号具有5段30节信号显示，使接收信号强度清晰可见； 接收机AF音频信号具有5段30节信号显示，使音频电平强度清晰可见； 接收机自带锁屏功能，防止使用时误操作； 接收机显示屏具有发射端电池电量显示功能，以备操作人员知晓； 接收机具有每个通道音量独立调节功能； 接收机具有RF接收信号强度、AF音频信号强度、发射机电池电量、当前通道载波频率、当前通道音量、当前频率通道、屏幕按键锁止情况显示； 接收机每个通道具有独立的设置、上下导航键、对频四个按键，都带中文标识，方便用户操作； 电源：DC12V-15V 1000mA 消耗功率：13W S/N信噪比：95dB T.H.D失真：0.5% 频率响应：20Hz -20KHz 输出端口：6.35mm混合输出端口1个，4个XLR平衡式公座 天线端口：4个BNC卡扣式天线接口 发射机：（标配鹅颈，可选配方管、手持、领夹、头戴） 桌面鹅颈发射机参数： 底座：长方体耀黑高档玻璃光面底座 显示屏：发射底座自带一块液晶显示屏，显示当前载波频率、电池电量、静音标识 按键：话筒底座自带多功能跑道按键，话筒电源开关、发言、静音三合一功能，且带红、绿工作指示光圈 咪杆：咪杆、底座分体式结构，单节万向咪杆，与底座之前采用4针卡口加螺旋式端子，避免咪杆与底座之前松散连接导致的杂音，咪杆自带红色工作光圈 红外对频：底座背面带有1个红外发射窗，可免拆机实现与接收器轻松对频 咪芯类型：电容式 指向性：心形指向 载波频率：630-690MHz（可调） 发射功率：10dBm 调制方式：FM 最大调制度：±45KHz 高次谐波：低于主波基准60dB以上 使用电池电压：3节AA1.5V碱性电池 连续使用时间：18小时 手持发射机参数： 咪芯类型：动圈式 指向性：心形指向 载波频率：630-690MHz（可调） 发射功率：10dBm 调制方式：FM 最大调制度：±45KHz 高次谐波：低于主波基准60dB以上 使用电池电压：2节AA1.5V碱性电池 连续使用时间：11小时 | 2 | 套 |  |
| 其他辅材部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 护套音箱线 | 2*2.5mm²专业带护套音箱线 无氧铜 | 500 | 米 |  |
| 2 | 音频信号线缆 | 128编双芯带屏蔽音频线缆， 40芯，无氧铜 | 100 | 米 |  |
| 3 | 音响设备网络机柜 | 类型：音响设备机柜 机柜容量：32U 外形尺寸：H1600*W600*D800(±5)(不含脚轮高度) 散热风扇数：2 表面处理：酸洗、磷化、静电喷涂 配件：6位PDU电源*1；托板*1；高级门锁；重型脚轮 颜色：黑色 | 1 | 个 |  |
| 5 | 502音箱壁架（加强型） | 金属墙壁音箱架 适合：10-12寸全频音箱使用 左右角度可调，向下3个调度可调 臂展：250-350可调 | 2 | 对 |  |
| 6 | 膨胀螺丝 | 10厘/M10膨胀螺丝 | 36 | 个 |  |
| 7 | AV电脑音频线 | 1.5米，3.5mm一分二音频线转双莲花手机电脑音箱连接线 | 2 | 根 |  |
| 8 | 莲花转大二芯转接头 | 莲花转大二芯转接插头 | 2 | 个 |  |
| 9 | 莲花对莲花音频线 | 1.5米，单莲花音频线 | 1 | 根 |  |
| 10 | 音箱插头 | NL4FC四芯专业音箱插头 | 30 | 个 |  |
| 11 | 卡侬公母音频线 | 1.8米，卡侬线公对母延长平衡线话筒麦克风线 | 16 | 根 |  |
| 12 | 卡侬公头 | 卡侬公话筒音频信号插头 | 8 | 个 |  |
| 13 | 卡侬母头 | 卡侬母话筒音频信号插头 | 8 | 个 |  |
| 14 | BNC插头 | BNC插头 | 4 | 个 |  |
| 15 | 50欧姆同轴线 | 50欧姆同轴线，线径5.3mm,128编织 | 50 | 米 |  |
| 16 | 大合唱话筒专用音频地插 | 类型：多媒体地插 材质：优质铜材 插口：双卡农母+双6.5立体声母地插 | 2 | 套 |  |
| 17 | 舞台信息地插 | 类型：多媒体地插 材质：优质铜材 插口：Neutrik（纽垂克）音箱插座 适用范围：舞台返听音箱 | 4 | 套 |  |
| 18 | 主席台信息地插 | 接入笔记本电脑、VGA等 | 1 | 套 |  |

| 报告厅灯光 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| 舞台面光 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四眼COB面光灯 | 电压：AC100~240V，50/60Hz 功率：150W 光源：4颗30W COB灯珠 颜色：暖白光加正白光（双色）, 色温：暖白3200K,冷白5600K可选 光源寿命：100,000 小时 光束角度：12度 调光：0~100% 通道：8CH 控制模式：DMX512 , 主从模式 外壳材料：铝合金 工作温度：-25℃ ~+35℃ | 台 | 10 |  |
| 舞台1顶光 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED染色PAR灯 | 1 输入电压 AC100-240V 50/60Hz 2 光源 总功率≥162W，彩用CREE灯芯(或相当于CREE参数灯芯)合成的灯珠54颗(R18/G12/B12/W12)，使用寿命≥2000小时 3 色温 3200K/7500K(可调) 4 显色指数 Ra≥36/90(可调) 5 出光角度 25°/45° (可选) 6 光效 中心照度≥960LUX/3M560LUX/5M 7 控制通道 8CH/9CH(可选) 8 通讯协议 DMX协议、RDM协议、中控232(可选) 9 调光 线性0-100% 10 散热 控制软件通过热敏元件感知36°左右即可启动静音风机，65°左右降低光源电流 11 环境温度 -20°/40° 12 防护等级 IP20 | 台 | 10 |  |
| 2 | LED平板柔光灯 | 技术参数： 额定电压：AC110/230V+10% 额定频率：50Hz~60Hz 额定功率：128W 光 源：0.5W5730LED 灯珠数量：288颗 颜 色: 单暖白，暖白/正白可选,色温3000-3200K.6000-6500K，流明，暖白60-65（LM)正白，70-75（LM)高显指，暖白80（RA）正白，80（RA) 通道数: 4个DMX512通道 工作环境：适合用在多媒体会议室，礼堂 控制模式：手动调光、频闪，DMX512，主从模式同步 | 台 | 4 |  |
| 舞台2顶光 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED染色PAR灯 | 1 输入电压 AC100-240V 50/60Hz 2 光源 总功率≥162W，彩用CREE灯芯(或相当于CREE参数灯芯)合成的灯珠54颗(R18/G12/B12/W12)，使用寿命≥2000小时 3 色温 3200K/7500K(可调) 4 显色指数 Ra≥36/90(可调) 5 出光角度 25°/45° (可选) 6 光效 中心照度≥960LUX/3M560LUX/5M 7 控制通道 8CH/9CH(可选) 8 通讯协议 DMX协议、RDM协议、中控232(可选) 9 调光 线性0-100% 10 散热 控制软件通过热敏元件感知36°左右即可启动静音风机，65°左右降低光源电流 11 环境温度 -20°/40° 12 防护等级 IP20 | 台 | 10 |  |
| 2 | 电脑摇头灯 | 技术参数： 1. 输入电压 AC 110V/240V，50/60HZ 2.光源采用OSRAM/PHILIPS或同等级光源 ； 3.功率为 250W 9R灯泡。使用寿命≥1500小时。 4.色温8500K 5.光通量 11000流明(光源) 6.出光角度 0°-3.5°电机驱动变焦，线性电子调焦，超微顺滑调。 7.光效 50000LUX/10M 8.控制通道 16CH/20CH（双通道模式可选） 9.扫描系统 垂直扫描:270°(8/16bit 精度扫描)， 10.水平扫描:540°(8/16bit 精度扫描)。 11.颜色盘 13个颜色+白光 12.图案盘 一个固定图案盘，带12个图案 + 白光 13.（可选带6个玻璃图案） 14.棱镜 （8+16）双棱镜或选配（8+24）双棱镜 15.光学系统 3片高清高精度光学透镜式镜头组。 16.通讯协议 DMX协议、RDM协议、中控232（可选） 17.调光 调光曲线为(16 bit)线性 0-100%（无闪烁） 18. 环境温度 -20°/40° 19. 防护等级 IP20 | 台 | 4 |  |
| 控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯光控制台 | DMX512 通道数 1024 电脑灯的配接数量 96 电脑灯重新配接地址码 支持 灯具水平垂直交换 支持 灯具通道反倒输出 支持 灯具通道滑步模式切换 支持 每台电脑灯最多可用控制通道 40主通道+40微调通道 灯库 支持珍珠R20灯库 可保存的场景数量 60 可同时运行的场景数量 10 多步场景的总步数 600 场景的时间控制 淡入、淡出、LTP滑步 每个场景可存储图形数量 5 推杆启动场景并进行调光 支持 互锁场景 支持 点控场景 支持 图形生成器 可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 可同时运行图形数量 5 主控推杆 全局、重演、灯具 立即黑场 支持 转盘调整通道数值 支持 推杆调整通道数值 支持 推杆调光 支持 U盘读取 支持FAT32格式 | 台 | 1 |  |
| 2 | 光电信号放大器 | 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 8路独立放大驱动输出。 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力。 保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 电源: AC100V-240V / 50-60Hz | 台 | 1 |  |
| 3 | 电源直通箱 | 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载 过载与短路双重保护高分断空气开关 A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用 | 台 | 1 |  |
| 线材及配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大灯钩 | 定制 | 个 | 8 |  |
| 2 | 小灯钩 | 定制 | 个 | 38 |  |
| 3 | 保险绳 | 定制 | 条 | 4 |  |
| 4 | 电源线 | 定制 BV2.5 | 米 | 200 |  |
| 5 | 信号线 | 定制 RVS-2*1.5 | 米 | 200 |  |
| 6 | 灯光接插件 | 定制 无明细工程量，为暂定价，结算按实际工程量结算； | 批 | 1 | 固定报价834.90 |
| 7 | 灯光挂杆 | 定制 无明细工程量，为暂定价，结算按实际工程量结算； | 批 | 1 | 固定报价11132.00 |
| 8 | 安装调试费 | 定制 | 项 | 1 |  |

| 报告厅室内P2.5LED显示屏清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 参数 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
| 1 | LED显示屏 | 1、点间距(mm)：2.5 2、像素密度(点/m²)：160,000 3、像素构成：1R1G1B 4、模组尺寸(mm)：320×160×16.6(±5) 5、模组分辨率：128x64 6、亮度(nits)：≥600 7、刷新频率(Hz)：≥3840 8、最大功耗(W/m²):≤490 9、LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 10、具备动态扫描方式LED显示屏去消隐驱动保护电路，以防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐，无残影。 11、LED显示单元对地漏电流≤1.0mA(交流有效值） 12、LED显示单元具有18bit颜色处理及16bit灰度处理能力，色彩达到广播级1024级灰度，色彩还原能力≥16.7M，色域≥120%NTSC。 13、可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求。 14、电源端子骚扰电压限制、电信据口的传导共模（非对称）骚扰电压限制、电信端口的传导共模（非对称）强扰电流限制及辐射骚扰限值均符合CLASS B要求。 15、显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。 16、断电5次，每次间隔5S恢复通电，模组显示正常，功能正常。 | 14.75 | ㎡ |  |
| 2 | 备用单元板 | 1、点间距(mm)：2.5 2、像素密度(点/m²)：160,000 3、像素构成：1R1G1B 4、模组尺寸(mm)：320×160×16.6(±5) 5、模组分辨率：128x64 6、亮度(nits)：≥600 7、刷新频率(Hz)：≥3840 8、最大功耗(W/m²):≤490 9、LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 10、具备动态扫描方式LED显示屏去消隐驱动保护电路，以防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐，无残影。 11、LED显示单元对地漏电流≤1.0mA(交流有效值） 12、LED显示单元具有18bit颜色处理及16bit灰度处理能力，色彩达到广播级1024级灰度，色彩还原能力≥16.7M，色域≥120%NTSC。 13、可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求。 14、电源端子骚扰电压限制、电信据口的传导共模（非对称）骚扰电压限制、电信端口的传导共模（非对称）强扰电流限制及辐射骚扰限值均符合CLASS B要求。 15、显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。 16、断电5次，每次间隔5S恢复通电，模组显示正常，功能正常。 | 3.00 | 张 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.集成12个HUB75，无需再配转接板 2.单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移，支持误码侦测 11.支持环路备份，支持固件备份 | 32.00 | 张 |  |
| 4 | 视频处理器 | 1、 专业级LED 显示屏控制设备，具备强大的视频信号接入和处理能力，最大可接入1920X1080像素的高清数字信号，支持多种类型高清数字接口，多路信号间灵活切换，支持视频源任意缩放和裁剪。支持红外遥控OSD 菜单控制，支持U 盘播放功能，可通过U-DISK接口播放U盘内的图片和视频。具备4个千兆网口输出，单机可支持最宽3840 像素或最高2000 像素的LED 显示屏。同时，具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于小型LED 显示屏。 2、 最大 1920X1080@60Hz输入分辨率 3、 5路信号输入:2XHDMI1.4，1XDVI，1XVGA，1XCVBS、1路U盘输入 4、 最大带载260万像素 5、 最宽3840像素点或最高2000像素点 6、 4路千兆网口输出 7、 支持单机或双机冗余备份. 8、 路独立音频输入 9、 1路独立音频输出. 10、 支持HDMI、U-DISK音频解析输出 11、 支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放支持画面偏移 12、 支持画面调整:对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整支持有限转完全功能 13、 支持发送/回读校正系数，高级修缝 14、 支持HDCP1.4高带宽数字内容保护技术 15、 支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持支持亮度和色温调节，支持精确色温 16、 支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示 17、 支持16个场景保存和调用 18、 支持U盘播放 19、 支持 OSD 20、 USB接口控制 21、 RS232协议控制 | 1.00 | 台 |  |
| 5 | 可视化智控平台 | 1、支持对大屏系统的统一管理，包括大屏电视墙创建、信号源管理、信号一件上墙、信号切换、信号轮巡、预案创建和保存、预案切换和轮巡，支持任意开窗、漫游、缩放、叠加、画中画、拼接等。 2、支持信号源状态监测功能，可通过信号源列表的信号源图标判断信号源的在线、离线、分辨率不兼容等状态。 3、支持控制大屏的开关机、具备实时、定时开关机、倒计时关机等模式。 4、具备多种开窗方式，支持鼠标拖拽开窗、固定布局开窗、一键批量开窗、坐标精确开窗等。 5、支持上墙码流自适应功能，可根据视频窗口的分屏数量，自适应主/辅流上墙。 | 1.00 | 套 |  |
| 6 | 电源 | 1、输入电压 ：176~264V AC 2、输入频率：47Hz~63Hz 4、额定输入 ：200V AC~240V AC 5、额定输出 5V 6、输出电流： 0~40A 7、工作温度 -40~70℃ 8、工作湿度 20%RH~90%RH | 48.00 | 只 |  |
| 7 | 排线 | 长度：0.4m-1.6m BV2.5 | 300.00 | 根 |  |
| 8 | 连接网线 | 长度：0.6m-1.5m | 32.00 | 根 |  |
| 9 | 电源连接线 | 红黑电源端子线 BV2.5 | 50.00 | m |  |
| 10 | 控制电脑 | 台式电脑整机：处理器I5、内存8G、硬盘1T、独立显卡 | 1.00 | 台 |  |
| 11 | 结构框架 | 定制易结构 | 15.56 | ㎡ |  |
| 12 | 工程线缆 | 自行布置专用过线槽等以及布线，主屏需从市电布1组YJV-5*5mm²动力电缆到配电柜，从大屏配电箱布4组RVV3*2.5电源线到大屏位置，从控制室机柜布6根网线到大屏位置，预留相应长度。 | 0.00 | 项 | 拆分,没有5*5电缆，按5*6 |
| 13 | 工程线缆 | YJV-5*6mm²动力电缆 | 50.00 | m |  |
| 14 | 工程线缆 | RVV3*2.5电源线 | 280.00 | m |  |
| 15 | 配电柜 | 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2.多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式； 3.具备上电保护功能，具有防雷、过流、短路等保护； 4.标配检修多功能插座及检修照明开关 5.具有电源状态指示、运行状态指示及风机\空调独立控制开关及指示； | 1.00 | 台 |  |

| 厨房设备详细配置技术清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
|  | 主厨区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁单头大锅灶 | 1000*1100*800/450 | 采用不锈钢制作1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。 5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。 6、采用频繁使用率高达10万次或以上寿命8档360度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致 在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实 7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。 8、 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 9、 配备符合食品安全国家标准的80cm口径铁锅，使用安全放心。 10、所投电磁炉生产厂家被国家机关事务管理局公共机构节能管理司录入《公共机构绿色节能节水技术产品目录》需提供网络查询证明材料截图和网址，否则视为负偏离. 11、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的304#不锈钢板材，面板1.5mm,其它1.2mm(允许偏差±0.05)，坚固耐用不生锈。 | 4 | 台 |  |
| 2 | 电磁双头矮汤炉 | 1400*700*500 | 采用不锈钢制作1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。 5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。 6、采用频繁使用率高达10万次或以上寿命8档360度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致 在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实 7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。 8、 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 9、 配备符合食品安全国家标准的80cm口径铁锅，使用安全放心。 10、所投电磁炉生产厂家被国家机关事务管理局公共机构节能管理司录入《公共机构绿色节能节水技术产品目录》需提供网络查询证明材料截图和网址，否则视为负偏离. 11、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的304#不锈钢板材，面板1.5mm,其它1.2mm(允许偏差±0.05)，坚固耐用不生锈。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 炉拼台 | 500*1100*800/450 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 2 | 台 |  |
| 4 | 炉拼台 | 1050*1100*800/450 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电热双门蒸饭柜 | 1400*520*1500 | 说明:采用优质不锈钢磨砂板 车身:δ1.2㎜不锈钢板一次性冲压成型 底板:δ3㎜黑铁板焊接 支架:3.5㎜*40㎜*40㎜角铁架 前饰板、侧板、背板:δ0.8㎜不锈钢板 | 2 | 台 |  |
| 6 | 油烟净化一体机 | 900*1300*1035 | 采用不锈钢材质、超强分层复合化净化装置，净化率达95%，达国家标准，室外直排！ | 9 | 台 |  |
| 7 | 双通移门打荷台 | 1800*800*800 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 2 | 台 |  |
| 8 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 6 | 台 |  |
| 9 | 四门高身雪柜 | 1200*705*1950 | 说明:采用优质不锈钢磨砂板1、整机内、外全钢，温度范围:-18~10℃2、制冷剂:R12，环保R141B高密度发泡保温材料 3、制冷形式:直冷 4、整机容量1.0m³ 5、一体发泡技术，坚固耐用，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配自动回归拉门 6、微电脑控制器。 7、适应能力强，在43℃环境温度下可正常运转，活动脚轮。 | 2 | 台 |  |
| 10 | 双瓶装灭火系统 | 670*190*1360 | 1、厨房灭火装置可依据各大宾馆、饭店、机关、学校的厨房灶具及烟罩配置情况进行专门设计。 2、系统通过感温系统对厨房火灾进行24小时监控，当厨房灶台或烟道发生火灾时，感温片熔断，自动启动灭火装置，喷洒灭火剂，在3-5秒之内扑灭火灾。也可以在火灾初期，人工启动灭火装置进行自动灭火。 3、灭火装置无论是自动、手动启动灭火同时通过机械阀或电磁阀切断燃料供应，并提供启动信号传递给消控中心。 4、灭火装置与自来水管路相连，系统启动后，自控水阀在系统压力下降到低于自来水压力时，自动喷水降温，持续对灶台及设备进行降温，直到人工把水关掉。 5、系统属纯机械结构，无需要电控制，安全可靠。不会因停电等原因而造成系统无法启动的情况，安装占用空间小。 6、灭火装置所使用的灭火剂为厨房专用高效灭火剂，灭火后只需要用清水清洗即可。 7、产品具有3C认证证书 | 1 | 台 |  |
| 11 | 冲地龙头 | 200*565*860 | 流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装 | 1 | 台 |  |
| 12 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚 | 1 | 台 |  |
| 13 | 绞切肉机 | 550*380*750 | 电压:220V 额定频率:50Hz 电机功率:1.1kw 额定输入功率:1.5kw 生产能力:300~400kg/h 切片厚度:3.5mm | 1 | 台 |  |
| 14 | 大单星盆台 | 700*700*800/100 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚 | 3 | 台 |  |
| 15 | 单星左平台（斜背） | 1200*700*800/150 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚 | 1 | 台 |  |
| 16 | 开水器连底座 | 560*450*1090 | 功率：9KW 加热方式：储水式加热(浮球控制式) 节能特设高效热能回收技术，省电80% 智能具有智能水控系统 | 1 | 台 |  |
| 17 | 全能切菜机 | 1000*530*1000 | 电压:220V 额定频率:50Hz 电机功率:1.1kw 额定输入功率:1.5kw 生产能力:300~400kg/h 切片厚度:3.5mm | 1 | 台 |  |
| 18 | 三层餐车 | 1040*500*930 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚 | 2 | 台 |  |
| 19 | 风幕机 | 1200 |  | 1 | 台 |  |
| 20 | 粘捕式灭蚊灯 | 400*170*310 | 说明；无噪声，寿命长，不需放置蚊香或其他化学物品、无烟、无刺激性气味；安全环保，节能省电。 | 2 | 台 |  |
|  | 男更衣间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手星连电子感应龙头 | 450*450*250/100 | 优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM *配电子感应龙头 | 1 | 台 |  |
| 2 | 六格更衣柜 | 1200*400*1800 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 1 | 台 |  |
|  | 女更衣间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手星连电子感应龙头 | 450*450*250/100 | 优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM *配电子感应龙头 | 1 | 台 |  |
| 2 | 六格更衣柜 | 1200*400*1800 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 1 | 台 |  |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门消毒柜 | 1100*520*1780 | 面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。消毒方式：高温消毒热风循环。消毒星级：二星级，消毒柜容量：720L | 2 | 台 |  |
| 2 | 单门消毒柜 | 1100*520*1780 | 面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡。消毒方式：高温消毒热风循环。消毒星级：二星级，消毒柜容量：720L | 2 | 台 |  |
| 3 | 双层工作台 | 1000*800*800 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 1 | 台 |  |
| 4 | 通道式洗碗机 | 3200*690*2100 | 机器入口宽度 ：586mm 网带宽度 ：530mm 最大洗涤高度 ：150mm 最大洗涤量 ：1000件/小时 （8寸盘） 耗水量 ：280L 蒸汽耗量 ：50Kg/h 洗涤温度 ：55-60℃ 漂洗温度 ：82℃ 进水压力 ：0.15-0.4Mpa 进汽压力 ：0.3-0.4Mpa 电源要求 ：380V/50Hz/3N 加热方式 ：电加热型/蒸汽加热型 电加热型功率 ：54/60kw 蒸汽加热型功率：18kw 电子控制面板，数码温度显示。 独特的单喷淋系统，高温消毒。 烘干清洗一体化，自动化程度高 内凹式防堵清洗喷管。 前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源。 上下洗涤臂拆装十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁。 高效洗涤烘干，使餐具卫生标准更高。 输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，平铺式网带适用范围广。 传送系统采用变频控制电机。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 超声波洗碗机 | 1200*800*800 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 1 | 台 |  |
| 6 | 圆脚四层平板层架 | 1500*500*1550 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置 全钢可调节子弹脚 | 2 | 台 |  |
| 7 | 风幕机 | 1200 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 粘捕式灭蚊灯 | 400*170*310 | 说明；无噪声，寿命长，不需放置蚊香或其他化学物品、无烟、无刺激性气味；安全环保，节能省电。 | 2 | 台 |  |
| 9 | 洗碗机排汽系统 |  | 烟罩风机等系统 | 1 | 项 |  |
|  | 二次更衣间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手星连电子感应龙头 | 450*450*250/100 | 优质201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM *配电子感应龙头 | 1 | 台 |  |
|  | 售卖间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 600*700*800 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 1 | 台 |  |
| 2 | 双层工作台 | 1000*700*800 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 1 | 台 |  |
| 3 | 双层工作台 | 1200*700*800 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 1 | 台 |  |
| 4 | 双层工作台 | 1800*700*800 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 1 | 台 |  |
| 5 | 电热暖汤车 | 700*700*800 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 2 | 台 |  |
| 6 | 五格保温售饭台 | 1800*700*800 | 面板采用201#δ=1.2mm不锈钢板制作， 水池采用201#δ=0.8mm不锈钢板制作， 层板采用201#δ=0.9mm不锈钢板制作， 配5套1/1×150mm份数盆， 2×1.5KW/220V发热管，自动恒温控系统， 脚管采用201＃δ=1.0mm不锈钢管， 配可调节子弹脚 | 5 | 台 |  |
| 7 | 单门留样柜 | 700*705*1850 | 说明:采用优质不锈钢磨砂板1、整机内、外全钢，温度范围:-18~10℃2、制冷剂:R12，环保R141B高密度发泡保温材料 3、制冷形式:直冷 4、整机容量1.0m³ 5、一体发泡技术，坚固耐用，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配自动回归拉门 6、微电脑控制器。 7、适应能力强，在43℃环境温度下可正常运转，活动脚轮。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 风幕机 | 1200 |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 粘捕式灭蚊灯 | 400*170*310 | 说明；无噪声，寿命长，不需放置蚊香或其他化学物品、无烟、无刺激性气味；安全环保，节能省电。 | 2 | 台 |  |
| 10 | 仓库 |  |  |  |  |  |
| 11 | 四层平板层架 | 1200*500*1550 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置 全钢可调节子弹脚 | 3 | 台 |  |
| 12 | 四层平板层架 | 1500*500*1550 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置 全钢可调节子弹脚 | 2 | 台 |  |
| 13 | 粘捕式灭蚊灯 | 400*170*310 | 说明；无噪声，寿命长，不需放置蚊香或其他化学物品、无烟、无刺激性气味；安全环保，节能省电。 | 2 | 台 |  |
|  | 主食库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 米面架 | 1200*500*300 | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置 全钢可调节子弹脚 | 3 | 台 |  |
| 2 | 粘捕式灭蚊灯 | 400*170*310 | 说明；无噪声，寿命长，不需放置蚊香或其他化学物品、无烟、无刺激性气味；安全环保，节能省电。 | 1 | 台 |  |
|  | 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢集烟管 |  | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM，含弯头、变径，五金配件 | 26 | 平方 |  |
| 2 | 不锈钢排烟管 |  | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM，含弯头、变径，五金配件 | 24 | 平方 |  |
| 3 | 弯头、变径 |  |  | 5 | 个 | 定额风管含弯头变径 |
| 4 | 止回阀 |  | 说明；无噪声，寿命长，不需放置蚊香或其他化学物品、无烟、无刺激性气味；安全环保，节能省电。 | 4 | 个 |  |
| 5 | 五金配件 |  |  | 1 | 项 |  |
| 6 | 粘捕式灭蚊灯 | 400*170*310 | 说明；无噪声，寿命长，不需放置蚊香或其他化学物品、无烟、无刺激性气味；安全环保，节能省电。 | 10 | 台 |  |
| 7 | 挡鼠板 |  | 优质磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM 支撑管采用40不锈钢管配可活动脚 | 8 | m2 |  |
| 8 | 防蝇门帘 |  |  | 30 | 平米 |  |
| 9 | 紫外线杀菌灯 | 400*170*310 |  | 3 | 台 |  |

| 空调等电器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 电热水器 | 容量：60L 能效等级：二级能效 外观设计：圆桶型 内胆材质：金刚 防水等级：IPX4 加热方式：单管加热 加热功率：2200W 电压/频率：220V/50Hz | 12 | 台 | 5#楼一层2、六层8，门卫室2 |
| 直饮水机 | 1、功率，电源：≥3KW，220V/50HZ； 2、出水嘴：3龙头触摸按键出水，1开水2温开水（开水带童锁）； 3、外形尺寸要求长宽高（mm）：900×450×1400（±5%）； 4、净水流量≥1.05L/min;额定总净水量≥5500L；加热内胆：304不锈钢材质，容量≥25升；符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求； 5、滤芯至少含有PP滤芯、活性炭、反渗透滤芯，各级滤芯与整机为同一品牌； 6、直饮水机符合GB34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》标准,产品水效等级为一级。 7、采用热交换加热技术，取用温开水时，热交换器采用热平衡原理回收开水降温的热能，节能率可达到80%； 8、直饮水机具备自动冲洗装置、灭菌装置、防干烧(缺水保护)、防超温保护，防蒸汽烫伤、过流保护、防火，防漏水、防爆裂、防漏电、智能故障检测等功能； 9、直饮水机及内胆具有食品接触产品安全认证证书。（中标后提供） | 26 | 台 | 1#二三层各1，234#楼二三四层各2，5#楼一至六层各1 |
| 洗衣机 | 类型：波轮 能效等级：一级能效 自动化程度：全自动 洗涤容量≥12kg 电机类型：感应电机 内筒材质：不锈钢 脱水转速≥680转/分钟 其他功能：深层除螨洗、免清洗洗衣机 | 18 | 台 | 5#楼二层洗衣间 |
| 吊扇1200 | 全铜线圈额定 电压：220V 额定频率：50Hz | 30 | 个 | 5#楼二层活动室4，门卫室2，234#二至五层教师办公室各2 |
| 1.5匹挂机空调 | 1、冷暖两用、220V 2、能效比APF≥4.50 3、额定制冷量≥3500W 4、额定制热量≥4600W( 不含电辅加热) 5、额定制冷功率≤1050W 6、额定制热功率≤1280W(不含电辅加热) 7、循环风量≥600m³/h 8、空调室内机噪音最大档≤42dB(A) 9、空调室外机噪音最大值≤50dB(A) 10、空调材质要求：所有冷媒流通承压管路及换热盘管，包含蒸发器盘管、冷凝器盘管、排气管、回气管、液管、气管及内外机连接管，全部采用铜材质 11、空调电机材质：空调的电机（含内机电机、外机电机、压缩机电机等）均采用铜绕组 12、标配3米内外机连接铜管 | 70 | 台 | 5#楼39，1#一层9二层3三层10四至七层准备室7，门卫室2 |
| 3匹柜机空调 | 1、冷暖两用、220V 2、能效比APF≥3.70 3、额定制冷量≥7200W 4、额定制热量≥9500W( 不含电辅加热) 5、额定制冷功率≤2300W 6、额定制热功率≤2850W(不含电辅加热) 7、循环风量≥1200m³/h 8、空调室内机噪音最大值≤47dB(A) 9、空调室外机噪音最大值≤58dB(A) 10、方形柜机、空调室内机出风口最低点离地高度≥0.8m 11、空调材质要求：所有冷媒流通承压管路及换热盘管，包含蒸发器盘管、冷凝器盘管、排气管、回气管、液管、气管及内外机连接管，全部采用铜材质 12、空调电机材质：空调的电机（含内机电机、外机电机、压缩机电机等）均采用铜绕组 13、标配4米内外机连接铜管 | 120 | 台 | 1#一层图书室2、二层大办公室2、三层会议室2、四至七层功能教室16，234#二至五层教室、教师办公室各2，6#一层厨房备餐间、操作间2 |

| 篮球计分系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 产品配置参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 专业篮球计分系统 | 篮球计分软件 标准打分控制台（篮球高端） 篮球单面24秒进攻计时器 球权显示器 三面犯规显示器 专业讯响器 | 套 | 1 | 需连接显示屏 |

| 室外P4LED显示屏清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 参数 |  | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| 1 | LED显示屏 | 1、点间距(mm)：4 2、像素密度(点/m²)：62,500 3、像素构成：1R1G1B 4、模组尺寸(mm)：320×160×19(±5) 5、模组分辨率：80x40 6、亮度(nits)：≥4500 7、刷新频率(Hz)：≥3840 8、最大功耗(W/m²):≤900 9、LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 10、具备动态扫描方式LED显示屏去消隐驱动保护电路，以防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐，无残影。 11、LED显示单元对地漏电流≤1.0mA(交流有效值） 12、LED显示单元具有18bit颜色处理及16bit灰度处理能力，色彩达到广播级1024级灰度，色彩还原能力≥16.7M，色域≥120%NTSC。 13、可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求。 14、电源端子骚扰电压限制、电信据口的传导共模（非对称）骚扰电压限制、电信端口的传导共模（非对称）强扰电流限制及辐射骚扰限值均符合CLASS B要求。 15、显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。 16、断电5次，每次间隔5S恢复通电，模组显示正常，功能正常。 17、含LED屏运输、安装、调试、基础培训 |  | 11.52 | ㎡ |  |
| 2 | 备用单元板 | 1、点间距(mm)：4 2、像素密度(点/m²)：62,500 3、像素构成：1R1G1B 5、模组分辨率：80x40 6、亮度(nits)：≥4500 7、刷新频率(Hz)：≥3840 8、最大功耗(W/m²):≤900 9、LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 10、具备动态扫描方式LED显示屏去消隐驱动保护电路，以防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐，无残影。 11、LED显示单元对地漏电流≤1.0mA(交流有效值） 12、LED显示单元具有18bit颜色处理及16bit灰度处理能力，色彩达到广播级1024级灰度，色彩还原能力≥16.7M，色域≥120%NTSC。 13、可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求。 14、电源端子骚扰电压限制、电信据口的传导共模（非对称）骚扰电压限制、电信端口的传导共模（非对称）强扰电流限制及辐射骚扰限值均符合CLASS B要求。 15、显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。 16、断电5次，每次间隔5S恢复通电，模组显示正常，功能正常。 |  | 3.00 | 张 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.集成16个HUB75，无需再配转接板 2.单卡最大带载256×1024像素，最多支持32组并行数据 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移，支持误码侦测 11.支持环路备份，支持固件备份 |  | 8.00 | 张 |  |
| 4 | 异步播放盒 | 1. 新一代同异步联网播放器，支持同步显示和异步播放输出。 2. 支持节目多窗口任意排布，支持视频、图片、文本、表格、时钟、流媒体、网页、天气等各种节目素材播放。支持使用PlayerMaster进行节目编辑和发布。 3. 支持连接环境中的Wi-Fi热点，支持手机、平板、电脑等设备进行节目管理和参数设置。支持局域网排程，搭配光感探头接口（选配），可实现亮度自动设置，满足各种场合亮度调节需求。 4. 支持即插即播，也可通过有线网络进行节目更新和管理。 5. 全新的播放控制系统，在广告屏、展示屏等领域具有显著优势。 6. 全新突破 7. 支持同步输入显示或者异步播放显示，支持设置同异步优先级 8. 整机最大带载为130万像素，最宽带载4096像素，最高带载2560像素，支持同步输入画面缩放显示 9. 支持音频输出 10. 自带8G内存，用户可用4G存储容量，支持USB播放 11. 全面兼容常规同步控制系统节目管理及显示屏配置方式 12. 智能控制，管理方便 13. 支持U盘即插即播 14. 支持多屏同步播放（NTP同步） 15. 支持局域网节目排程，支持指令排程 16. 支持运行环境温度、湿度、亮度等参数监测，自动调节显示屏亮度（传感器需要另行购买） 17. 节目管理，操作简单 18. 使用PlayerMaster进行节目编辑，功能全面，操作灵活方便 19. 支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加 20. 支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、表格、时钟、流媒体、网页、天气等 21. 支持多节目页播放 |  | 1.00 | 台 |  |
| 5 | 可视化智控平台 | 1、支持对大屏系统的统一管理，包括大屏电视墙创建、信号源管理、信号一件上墙、信号切换、信号轮巡、预案创建和保存、预案切换和轮巡，支持任意开窗、漫游、缩放、叠加、画中画、拼接等 2、支持信号源状态监测功能，可通过信号源列表的信号源图标判断信号源的在线、离线、分辨率不兼容等状态。 3、支持控制大屏的开关机、具备实时、定时开关机、倒计时关机等模式。 4、具备多种开窗方式，支持鼠标拖拽开窗、固定布局开窗、一键批量开窗、坐标精确开窗等。 5、支持上墙码流自适应功能，可根据视频窗口的分屏数量，自适应主/辅流上墙。 6、兼容IE、Webkit、Blink、Gecko等浏览器内核，支持电脑客户端以及手机、平板、PC等多类型移动终端登录 7、多设备间切换：可以对所控制的多台设备间任意切换，切换不同的设备进入不同的控制界面 8、支持用户名密码登录（可选择记住密码自动登录）、手机号码登录、二维码登录等多种登录方式、系统数据通讯采用PBKDF2、MD5、IDEA等加密算法，用户登录采用Token认证的方式，支持TLS、DTLS和SRTP安全协议，保证系统的数据安全可靠 9、服务器状态监测：支持对系统服务器运行状态监测，可实时监测当下服务CPU、GPU、内存、FPS数据，了解设备服务器运行状态、资源占用情况 |  | 1.00 | 套 |  |
| 6 | 电源 | 1、输入电压范围：180-264VAC 2、输入瞬态电压可承受320VAC 5S 3、效率≥88% 4、支持自然冷却 5、全方位保护功能：输入欠压\输出短路\过载\过压保护 6、工作温度范围：-30℃~+70℃ |  | 60.00 | 个 |  |
| 7 | 排线 | 长度：0.4m-1.6m |  | 225.00 | 根 | 按BV2.5考虑 |
| 8 | 连接网线 | 长度：0.6m-1.5m |  | 8.00 | 根 |  |
| 9 | 电源连接线 | 红黑电源端子线 |  | 60.00 | M | 按BV2.5考虑 |
| 11 | 音柱 | 1、额定功率：40W 2、定压输出：70V-100V 3、灵敏度：91dB 4、频率响应：90-16000Hz 5、扬声器：4寸 |  | 2.00 | 只 |  |
| 12 | 功放 | 1、两路话筒输入，两路线路输入，一路线路输出，高低音调节，其中一路话筒有默认优先功能，5分区输出，便于紧急广播，功率输出短路保护警告、自带提示音报警，带有USB接口，SD卡和收音功能。 2、额定功率：150W 3、输出形式：定压70V/110V，定阻4-16欧姆 4、频率响应：40Hz-18KHz±0.5dB 5、电源电源：AC220 |  | 1.00 | 台 |  |
| 13 | 散热系统 | 大1.5匹空调，带断电记忆功能 |  | 1.00 | 台 |  |
| 14 | 结构框架 | 一体式安装结构包含箱体、风扇、双立柱 |  | 1.00 | 项 |  |
| 15 | 地笼预埋 | 地笼挖坑、浇筑固定、回埋 无明细工程量，为暂定价，结算按实际工程量结算； |  | 1.00 | 项 | 固定报价 4356元 |
| 16 | 安装费 | LED屏运输、安装、调试、基础培训 |  | 0.00 | ㎡ | 合并至第一条 |
| 17 | 工程线缆 | 自行布置专用过线槽等以及布线，从市电布1组YJV-5*6mm²动力电缆到配电柜，从配电柜布5组RVV3*2.5电源线到大屏位置，从控制室机柜布网线3根到大屏位置，若距离超过100米放光纤，从控制室布2根RVV2*2.5音箱线到大屏音柱安装位置，预留相应长度。 |  | 0.00 | 项 | 拆分 |
| 18 | 工程线缆 | YJV-5*6mm²动力电缆 |  | 100.00 | m |  |
| 19 | 工程线缆 | RVV3*2.5电源线 |  | 500.00 | m |  |
| 20 | 配电柜 | 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2.多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式； 3.具备上电保护功能，具有防雷、过流、短路等保护； 4.标配检修多功能插座及检修照明开关 5.具有电源状态指示、运行状态指示及风机\空调独立控制开关及指示； 6.内部线材均采用正泰4平方国标纯铜导线 产品设计符合CCC认证标准，符合IEC 60439-2、IEC60439-1、GB7251.1、GB 7251.3、GB7251.8标准。 |  | 1.00 | 台 |  |

注：1、以上技术需求为采购人最低需求，必须全部满足，有一项不满足视为无效投标。 投标人也可提供更优的技术需求参与投标但应符合设计要求。

- 招标代理机构或采购人在签订政府采购合同前有权要求预中标(成交)供应商提供核心产品的佐证材料原件予以核查，未提供或提供的与投标文件中不一致视同为虚假响应（招标代理机构或采购人有权向第三方检测机构及相关部门进行报告核验，成交供应商须无条件配合）。若投标单位提供虚假佐证材料的取消其中标资格，报送相关部门依法严肃处理。

3、所投电脑，报账时需提供“安全可靠测评”截图或检测报告当附件。

（二） 商务条件

1、交付时间：合同签订生效之日起30日内供货安装调试完毕并交付使用。

2、质量保修期和售后服务要求

2.1提供三年的质量保修期（国家、行业及生产厂家另有规定高于三年的，从其规定），质保期从货物安装调试完毕并经采购人验收合格之日起计算。

2.2成交供应商要求配有较强的专业技术队伍，要能够提供不低于同档次备用设备服务，不能影响用户使用。提供免费的故障处理、性能调优、技术咨询、维护和现场巡检等服务，以及其他的技术支持工作。

3、付款方式：合同签订生效后，所有设备安装调试完毕且全部验收合格后，支付至合同金额的 97%。 剩余3%一年后不计息付清。以上付款时间均在收到发票后 10 个工作日内完成支付。

4、履行地点要求：采购单位指定地点。

5、验收要求

5.1项目整体完成并稳定运行后采购人组织进行项目验收。

5.2验收标准：按照国家及行业相关标准、采购文件规定、合同约定等标准进行验收，如验收达不到规定要求，对采购人造成一定的损失，成交供应商应承担一切责任，并赔偿所造成的损失。项目验收要求及处罚标准，合同另行约定。

5.3成交供应商须在验收之前提供完整的资料。

5.4成交供应商所提供货物、服务质量、技术参数、性能指标以及安装质量不符合合同规定标准的，采购人有权拒收；因此产生的一切经济损失由成交供应商承担，相关权利义务、违约金，合同另行约定。

5.5如果成交供应商没有按照采购文件规定的时间交货，采购人依据相关法律法规的规定可以解除合同，因此产生的一切损失由成交供应商自行承担，并承担相应的法律责任，相关权利义务、违约金，合同另行约定。

6、货物验收、安装、调试: 按照要求，成交供应商负责派专业技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至采购人验收合格；对验收不合格的，采购人不予验收，成交供应商应承担相应费用。成交供应商提供 7×24 小时的故障服务受理，且接到故障通知后：6小时内到现场处理。

7、培训要求：项目安装调试完成后，由成交供应商免费为采购方技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训，除现场安装培训外，成交供应商应联系好并免费提供技术咨询服务。

8、成交供应商应保证采购人在使用该系统及货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权或其他权利的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，成交供应商必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任，相关权利义务，合同另行约定。

9、成交供应商在项目实施或服务过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因成交供应商管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由成交供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

10、如采购人在项目的实施过程中对采购货物的需求如数量、型号等发生变化，结算时按实际计量，单价按成交单价计算（但不得违背相关法规）。

11、本项目开标一览表中报总价，所有货物、配套材料、辅材、专用工具、备品 备件、包装、运输、转运、安装、调试、检测、验收、培训、售后服务、税金等完成本项目所需的一切费用均应包含在投标报价中。