第五章  采购需求

一、技术要求

本项目预算金额：7458978.00元、最高限价： 6431890.20 元，各投标人报价不得超过最高限价否则废标。

一）.清单

| 序号 | 名称 | 座位数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通教室 | 52 | 1 | 项 |  |
| 2 | 制冷设备、教学终端 | / | 60 | 套 |  |
| 3 | 计算机教室 | 52 | 1 | 项 |  |
| 4 | 门卫室 | / | 1 | 套 |  |
| 5 | 校医室 | / | 1 | 间 |  |
| 6 | 办公家具设备 | / | 1 | 套 |  |
| 7 | 食堂餐具 | / | 1 | 套 |  |
| 8 | 体育器材 | / | 1 | 套 |  |
| 9 | 图书馆阅览室 | / | 1 | 间 |  |
| 10 | 心理咨询室 | / | 1 | 间 |  |
| 11 | 多功能报告厅 | / | 1 | 间 |  |
| 12 | 音乐教室 | 52 | 1 | 间 |  |
| 13 | 舞蹈教室 | / | 1 | 间 |  |
| 14 | 录播教室 | 52 | 1 | 间 |  |
| 15 | 美术教室 | 52 | 1 | 间 |  |
| 16 | 物理电学实验室 | 52 | 1 | 间 |  |
| 17 | 化学实验室 | 52 | 1 | 间 |  |
| 18 | 生物实验室 | 52 | 1 | 间 |  |
| 19 | 物理准备室 | / | 1 | 间 |  |
| 20 | 化学准备室 | / | 1 | 间 |  |
| 21 | 生物准备室 | / | 1 | 间 |  |
| 22 | 仪器室 | / | 3 | 间 |  |
| 23 | 药品室 | / | 1 | 间 |  |
| 24 | 危害品室 | / | 1 | 间 |  |
| 25 | 高中物理仪器 | / | 1 | 项 |  |
| 26 | 高中化学仪器 | / | 1 | 项 |  |
| 27 | 高中生物仪器 | / | 1 | 项 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

- 二）技术参数

| 1、普通教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数 | 数量 | 单位 |  | 备注 |
| 1 | 智慧黑板 |  |  | 一、整机要求 1.整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏幕采用≥86英寸液晶显示器。整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1100mm，厚≤100mm。整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，中间区域屏幕（外屏）采用钢化玻璃，硬度≥莫氏 7 级。 2.屏幕（触控显示屏）亮度：≥300cd/㎡ 3.整机前面包含中间区域及两侧区域均可满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔的正常书写功能，书写不打滑。 4.侧置输入接口具备≥1路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。前置输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB 3.0）；前置 USB 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别。 5.整机嵌入式系统版本≥Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 6.整机可实现 Windows 及 Android 系统同时联网。 7.采用触控技术，支持在 Windows 中进行至少 40 点触控，并支持至少 20 点触控书写，安卓系统中进行至少 20 点触控；触摸有效识别≤5mm；为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在 90ms 以内。 8.内置扬声器≥2 个，总功率≥60W。 9.整机内置麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥9米。 10.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，≥1300万像素。 11.整机具备前置按键。可实现开关机、音量+/-等操作。 12.PC 状态下，嵌入式安卓操作系统可实现 windows 系统中常用的教学应用功能，如白板书写、PPT 等 Office 软件使用、网页浏览等； 13.内含WiFi热点，整机支持Wi-Fi5或更高版本，Wi-Fi制式支 持802.11 a/b/g/n/ac,支持2.4G/5G网络接入 二、模块 1.采用抽拉内置式模块化，可实现无单独接线的插拔； 2.处理器：≥10核，≥16线程，最大睿频≥4.7GHz，三级缓存≥24MB； 3.内存：≥16G DDR4。 4.硬盘：≥512G固态硬盘。 5.内置 WiFi：IEEE 802.11n标准。 6.内置网卡：10M/100M/1000M或以上配置。 7.预装正版Windows10或以上版本操作系统。 三、教学软件要求 1.满足课堂教学的基本使用，具有白板软件、图形工具、投屏等应用； 2.提供配套教学资源，资源形态应包含课件资源，并涵盖初中、高中阶段； 3.软件提供无限制期限的免费升级； 四、集中控制系统 1.集控系统应支持多类型设备接入，与交互智能教学设备、投影白板一体机等教学设备对接。 2.基础管理：并行管理≥100台终端，可实时展示≥10台设备的使用状态以及设备运行画面。远程监测设备的开关机状态等设备数据。 3.具有远程控制功能：屏幕锁定、消息通知、文件传输、远程控制桌面等。 | 34 | 台 |  | 含27间教室+7间功能室 |
| 2 | 智能交互平板 |  |  | 一、整机要求 1.整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。屏幕采用钢化玻璃，硬度≥莫氏 7 级。 2.侧置输入接口具备≥1路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。前置输入接口具备≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB 3.0）；前置 USB 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别。 3.整机嵌入式系统版本≥Android 13，内存≥4GB，存储空间≥32GB。 4.整机可实现 Windows 及 Android 系统同时联网。 5.采用红外触控技术，支持在 Windows 中进行至少 40 点触控，并支持至少 20 点触控书写，安卓系统中进行至少 20 点触控；触摸有效识别≤5mm；为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在 90ms 以内。 7.内置扬声器≥2 个，总功率≥60W。 8.整机内置麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥9米。 9.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，≥1300万像素。 10.整机具备前置按键。可实现开关机、音量+/-等操作。 11.PC 状态下，嵌入式安卓操作系统可实现 windows 系统中常用的教学应用功能，如白板书写、PPT 等 Office 软件使用、网页浏览等； 12.内含WiFi热点，整机支持Wi-Fi5或更高版本，Wi-Fi制式支 持802.11 a/b/g/n/ac,支持2.4G/5G网络接入。 二、模块 1.采用抽拉内置式模块化，可实现无单独接线的插拔； 2.处理器：≥10核，≥16线程，最大睿频≥4.7GHz，三级缓存≥24MB； 3.内存：≥16G DDR4。 4.硬盘：≥512G固态硬盘。 5.内置 WiFi：IEEE 802.11n标准。 6.内置网卡：10M/100M/1000M或以上配置。 7.预装正版Windows操作系统。 三、教学软件要求 1.满足课堂教学的基本使用，具有白板软件、图形工具、投屏等应用； 2.提供配套教学资源，资源形态应包含课件资源，并涵盖初中、高中阶段； 3.软件提供无限制期限的免费升级； 四、集中控制系统 1.集控系统应支持多类型设备接入，与交互智能教学设备、投影白板一体机等教学设备对接。 2.基础管理：并行管理≥100台终端，可实时展示≥10台设备的使用状态以及设备运行画面。远程监测设备的开关机状态等设备数据。 3.具有远程控制功能：屏幕锁定、消息通知、文件传输、远程控制桌面等。 五、移动支架 1、移动支架通过防倾斜实验，正负15度倾斜角度下不能翻倒。 2、承挂≥100kg，壁挂高度可调，整体高度≥1600mm。 3、隔板承重≥30kg,模具成型 U 型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置。 4、支撑立杆采用壁厚≥2mm 方通冷轧钢材质，黑色。 5、提供上下双层搁板，均需采用厚度≥1.2mm 冷轧钢材质，承重≥30kg，表面酸洗工艺静电黑色喷涂，承重底板四角须采用圆滑处理，防止碰伤。 6、脚轮为万向轮，均带脚刹，直径≥∮75mm；轮横向间距≥1100mm，纵向间距≥600mm。 | 3 | 台 |  | 行政会议室、报告厅、图书馆 |
| 3 | 智能笔 |  |  | 1.采用蓝牙技术，无需接收器；采用锂电池供电、支持通用USB Type-C接口充电，带自动休眠节电设计，充满电后连续使用时间不低于100小时； 2.笔尖设计采用≥2048级压力感应，可根据书写力度识别粗细笔迹； 3.至少有一个按键可以自定义，自定义内容包括笔的截图、清页等；具有擦除按键，用户可通过长按钮实现擦除，支持白板软件中点擦除； 4.支持按键实现ppt播放和结束播放，实现上下翻页；支持所有页面的包括office、网页、白板软件的翻页功能； 5.具有远程指示光标，可远距离控制光标，实现激光笔演示效果功能； 6.支持自动连接，可自动识别并连接，无需手动连接； 7.具备身份识别功能，可识别使用者身份，方便设备管理及使用。 | 37 | 支 |  |  |
| 4 | 视频展台 |  |  | 1.摄像头像素≥1200万；采用 USB电源直接供电，箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修； 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到15帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重≥3kg； 3.整机采用ABS加PC材质，圆弧式设计无锐角；展示托板正上方具备LED补光灯，自带LED补光灯，采用触摸调光设计； 4.软件支持适屏显示和1：1显示、动态视频批注、白板、图像旋转、缩放、同屏对比、框选拍照、OCR文字识别、录音录像等功能，常用功能为一级菜单，方便使用，不常用的设置等功能隐藏至二级菜单； 5.动态视频和冻结画面批注，批注内容与视频画面保持同步跟随旋转和缩小、放大功能； 6.OCR文字识别，可对中、英文拍照图片快速精准识别，识别内容支持复制到word、ppt等应用。 7.自带二维码识别功能，扫描打开互联网课件链接或内容； 8.聚光灯拍照功能支持区域画框拍照，方便选取视频画面中主要内容并进行拍照； 9.文件管理，一键打开所拍照存储的文件夹方便打开浏览与管理； 10.具有动态视频与多张静态图片任意同屏对比功能，支持2分屏上下或左右分屏对比和4分屏对比，每副图可单独设置放大缩小、自由画面角度调节、拖动显示区域、手写批注等功能。支持不限幅面分屏对比。再点击“同屏对比”功能，退出； 11.支持故障检测功能，可快速协助分析故障原因，可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等功能；当设备使用途中被拔掉，再插上，软件自动检测重联出图； | 34 | 套 |  |  |
| 5 | 系统集成 |  |  | 设备安装、调试及安装需要的网线等辅材。 | 37 | 套 |  |  |
| 2、制冷设备、教学终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数 | 数量 | 单位 |  | 备注 |
| 1 | 教学终端 |  |  | - CPU：≥8核处理器12线程，三级缓存≥12MB。 2.内存：≥16GBDDR4 3200MT/s内存或以上。 3.硬盘：≥1T SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。 4.支持≥1000Mbps。 5.集成标准声卡。 6.前置面板：USB3.0≥2个（USB3.2Gen1）；USB2.0≥2个；音频输入输出≥1个。 7.前置面板音频输出接口，兼容单耳机输出和耳机。 8.后置面板：USB3.0≥2个（USB3.2Gen2）；USB2.0≥2个；HDMI输出≥1；音频输入≥1；音频输出≥1；RJ45≥1。 9.内部插槽：PCIEX16≥1（支持拓展独立显卡）；PCIEX1≥1；M.2≥1；SATA≥2。 10.电源功率：≥160W。 - 注：提供节能佐证材料。 | 60 | 台 |  |  |
| 2 | 键鼠 |  |  | 1、鼠标：按键数不小于2个，连接方式：有线；鼠标接口：USB； 2、键盘：按键数不少于104个，连接方式：有线；键盘接口：USB；（与教学终端原厂配套） | 60 | 套 |  |  |
| 3 | 显示器 |  |  | - 尺寸≥23.8显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit； 2.支持VGA≥1，HDMI≥1； 3.显示屏幕sRGB色域覆盖率≥99%； 4.对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，响应时间≤7ms； 5.可视角度≥178°； - 注：提供节能佐证材料。 | 60 | 台 |  |  |
| 4 | 耳麦 |  |  | 集成标准声卡，带拾音咪。 | 60 | 个 |  |  |
| 5 | 电源排插 |  |  | ≥4个3插位，线长≥1.5米 | 60 | 个 |  |  |
| 6 | A3打印机 |  |  | - 功能：双面打印/双面复印/网络彩色扫描 2. 配备≥8.5寸可折叠彩色液晶屏 3. 速度：A4连续≥30页/每分钟（打印，复印），A3连续≥19页 4. 首页输出时间少于4.5秒，预热时间：≤14秒 5. 三出纸口 6. 扫描速度：黑白≥55张/分钟，彩色≥55张/分钟，分辨率：600*600dpi 400*400dpi 300*300dpi 200*200dpi 7. 打印功能：≥35页，分辨率1200*1200dpi 8. 内存容量：系统内存≥4GB,硬盘 ≥128G调整固态 9. 端口不少于：USB2.0，网络 10. 双面输稿器：标配，容量≥110张（最大尺寸A3，最小A5；介质：38-128g）；给纸速度：单面≥25ppm 11. 手送纸盘容量：≥100张 12. 输出介质：60g-256g 13. 纸盒：标配双纸盒(500*2)，最大进纸容量≥2100张 14. 连续复印页数：≥999张 15. 可建立账户实现账户管理 16. 使用EA碳粉、低熔点定影，减少臭氧排放，节能无异味，使用更健康 17. 身份证复印功能，电子分页 18. 智能节电功能（打印时扫描引擎不通电，扫描时打印引擎不通电） 19、可扫描格式：TIFF,JPG,PDF,JPEG,DocuWorks 20、环保静音：节能和待机≤16DB，运行时≤49DB - 注：提供节能佐证材料。 | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 多功能一体打印机 |  |  | 多功能一体机，支持打印、复印、扫描。单面每分钟≥31页(A4)，自动双面打印每分钟≥16页（A4），支持A5横向高速打印，首页打印时间少于8.5秒，打印分辨率≥1200*1200dpi，扫描格式：JPG,PNG,BMP,GIF,PDF，内存≥128MB，月负荷10000页，进纸盒250页，出纸盒100页，随机耗材3500页鼓粉一体，2行中文显示屏。支持高速USB2.0连接，以太网连接打印 注：提供节能佐证材料。 | 8 | 台 |  |  |
| 8 | 彩色激光打印机 |  |  | - 功能：网络打印、自动双面打印； 2.原稿最大尺寸：A4； 3.打印速度：≧26页每分钟（A4）； 4.处理器：≧800MHz； 5.标配内存：≧256MB； 6.首页打印时间：＜13.5秒； 7.标配供纸：自动纸盒：250页；纸张输出容量：100页； 8.手动进纸器：1页； 9.操作面板：≧2.7英寸彩色中文触摸屏； 10.纸张厚度：纸盒或手送60~163g/m²；双面60~105g/m²； 11.纸盒纸张尺寸适应：A4、Letter、B5 (JIS)、B5(ISO)、B6 (JIS)、A5、A5（长边）、A6、Executive、Legal、Folio、Mexico Legal、India Legal、16K（195x270 mm）、A4 短（270 mm纸） 12.接口：高速USB2.0、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T； 13.打印语言：PCL5e、PCL5c、PCL6（PCL XL Class3.0）, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 14.打印分辨率：600dpi*600dpi； 15.适配软硬件平台：windows10/8/7；MacOS；银河麒麟V10、统信UOS20等； 16.耗材类型：鼓粉分离；随机硒鼓寿命≧20000页；随机粉盒≧1000页*4（5%覆盖率）；随机转印带寿命≧50000页； - 注：提供节能佐证材料。 | 4 | 台 |  |  |
| 9 | 恒温水壶 |  |  | 温度调节 自动断电 可视温度 | 50 | 台 |  |  |
| 10 | 3P制冷设备 |  |  | 二级能效及以上（柜机）。APF≥4.9， 额定制冷量≥7400W,额定制冷功率≤1900W。 额定制热量≥10600,额定制热功率≤2700W。电加热功率≤2100W. 循环风量（m3/h）≥1700。 内机最低噪音(dB)≤22，外机机最低噪音(dB)≤45。 注：提供节能佐证材料。 | 79 | 套 |  |  |
| 11 | 5P制冷设备 |  |  | 二级能效及以上（柜机），APF≥4.7， 额定制冷量≥12300W,额定制冷功率≤3500W。 额定制热量≥14400W,额定制热功率≤3500W。电加热功率≤2100W. 循环风量（m3/h）≥2200。 内机最低噪音(dB)≤33，外机机最低噪音(dB)≤58。 注：提供节能佐证材料。 | 51 | 套 |  |  |
| 12 | 5P风管制冷设备 |  |  | 二级能效及以上，APF≥4.1， 额定制冷量≥12200W,额定制冷功率≤4100W。 额定制热量≥14000W,额定制热功率≤4300W。电加热功率≤3000W. 循环风量（m3/h）≥2000。 内机最低噪音(dB)≤36，外机机最低噪音(dB)≤58。 注：提供节能佐证材料。 | 11 | 套 |  |  |
| 13 | 1.5P制冷设备 |  |  | 二级能效及以上。APF≥5.8， 额定制冷量≥3560W,额定制冷功率≤750W。 额定制热量≥5300W,额定制热功率≤1150W。电加热功率≤1000W. 循环风量（m3/h）≥800。 内机最低噪音(dB)≤18，外机机最低噪音(dB)≤49。 注：提供节能佐证材料。 | 4 | 套 |  |  |
| 14 | 柜挂机安装 |  |  | 搬运、上楼、支架、空开、线缆、打洞 | 134 | 套 |  |  |
| 15 | 空调安装 |  |  | 搬运、上楼、支架、空开、线缆、打洞、14米铜管、控制器 | 11 | 套 |  |  |
| 3、计算机教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数 | 数量 | 单位 |  | 备注 |
| 1 | 学生云终端 |  |  | - CPU：≥8核12线程，睿频≥4.6GHZ，缓存≥10MB。 2.内存：≥8GDDR42666内存，最大支持32G内存容量。 3.硬盘：≥256GM.2SSD硬盘，支持升级≥512GSSD；支持扩展机械硬盘。 4.网络通信：集成1000M以太网卡。 5.前置面板：USB≥2个；音频输入≥1个，音频输出≥1个。 6.后置面板：USB3.0≥2个；USB2.0≥2个；HDMI输出≥1；VGA输出≥1；音频输入≥1；音频输出≥1；RJ45≥1。 7.内部插槽：M.2≥2；SATA≥1。 8.机箱体积：≤8L。 9.电源：≤180W外置电源。 10.含云终端管理软件及永久授权。 - 注：提供节能佐证材料。 | 104 | 台 |  |  |
| 2 | 教师云终端 |  |  | - CPU：≥8核12线程，睿频≥4.6GHZ，缓存≥12MB。 2.内存：≥16GDDR42666内存，最大支持32G内存容量。 3.硬盘：≥512GM.2SSD硬盘；支持扩展机械硬盘。 4.网络通信：集成1000M以太网卡。 5.前置面板：USB≥2个；音频输入≥1个，音频输出≥1个。 6.后置面板：USB3.0≥2个；USB2.0≥2个；HDMI输出≥1；VGA输出≥1；音频输入≥1；音频输出≥1；RJ45≥1。 7.内部插槽：M.2≥2；SATA≥1。 8.机箱体积：≥8L。 9.电源：≥160W内置电源。 10.含云终端管理软件及永久授权。 - 注：提供节能佐证材料。 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 学生显示器 |  |  | - 屏幕尺寸：≥21.5英寸； 2.屏幕比例：16:9； 3.视频接口：≥1*VGA，≥1*HDMI； 4.最佳分辨率：≥1920x1080； 5.显示亮度：≥200cd/㎡； 6.刷新率：≥75Hz（HDMI）； 7.电源:≤12V/2.5ADC电源； - 注：提供节能佐证材料。 | 104 | 台 |  |  |
| 4 | 教师显示器 |  |  | - 屏幕尺寸：≥23.8英寸； 2.屏幕比例：16:9； 3.视频接口：≥1*VGA，≥1*HDMI； 4.最佳分辨率：≥1920x1080； 5.显示亮度：≥200cd/㎡； 6.刷新率：≥75Hz（HDMI）； 7.电源:≤12V/2.5ADC电源； - 注：提供节能佐证材料。 | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 键鼠 |  |  | 1、鼠标：按键数不小于2个，连接方式：有线；鼠标接口：USB； 2、键盘：按键数不少于104个，连接方式：有线；键盘接口：USB；（与学生云终端原厂配套） | 106 | 套 |  |  |
| 6 | 教学管理软件 |  |  | 1、登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。 2、设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。 3、人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 4、教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生 5、教师广播批注：教师在屏幕广播状态下，提供授课小工具，包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销和加页码，最多支持增加页数到10页。 6、手写智能识别：在批注状态下，支持将手写的字体自动识别成标准字体。 7、学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 8、支持下发课堂活动：在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。 9、文件共享：支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。 | 106 | 点 |  |  |
| 7 | 耳麦 |  |  | 集成标准声卡，带拾音咪，考试专用耳机。 | 106 | 个 |  |  |
| 8 | 交换机 |  |  | 1、固化24个10/100/1000Mbps自适应电口，2个10/100/1000Mbps光口； 2、交换容量：52Gbps、包转发率：38.69Mpps、MAC地址：8K； | 6 | 台 |  |  |
| 9 | 路由器 |  |  | 1、路由类型：企业级路由器 2、产品内存：128MB，FLASH：16MB 3、传输速率：10/100/1000Mbps 4、端口结构：非模块化 5、广域网接口：1-2个 6、局域网接口：3-4个 7、网络安全：内置防火墙，支持ACL，IP-MAC绑定，MAC地址过滤，动态ARP，静态ARP绑定，NAT，NAPT，端口映射。 | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 学生桌椅 |  |  | 桌子长度140厘米，宽度60厘米，高度75厘米，挡板高度30厘米，厚度1.5厘米，直腿桌面2.5厘米（±0.1）三聚氰胺环保板，桌腿架子加厚4*4厘米方管，桌腿管壁厚度0.8毫米，侧面后面带有网片0.5毫米，设计有透气孔防止机箱过热，下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理.桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫。凳子长度34宽度24高度42厘米凳面2.5厚三聚氰胺板，方管2.5厘米，加厚管壁厚度0.8毫米（±0.02），四周加固管材，凳脚为耐磨防滑尼龙脚。 | 52 | 套 |  |  |
| 11 | 教师桌椅 |  |  | 尺寸不小于1400*700*750mm；配套椅子1张。 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 机柜 |  |  | ≥20U网络机柜。 | 2 | 个 |  |  |
| 13 | 系统集成 |  |  | 1、强电线材：单根铜芯线（火、零、地线缆颜色分开），单根芯径不小于1.5平方毫米，达到国家标准； 2、六类四对非屏蔽室内双绞线电缆（全铜），铜丝线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.50mm,两头应用标签标注明。 3、水晶头：RJ45网络水晶头，达到国家标准； 4、缆线的布放平直、不得产生扭绞，打圈等现象，不受到外力的挤压和损伤； 5、槽内缆线顺直，禁止交叉、缆线不溢出线槽、在缆线进出线槽部位，转弯处绑扎固定； 6、走线如经过通道或露出地面部分，需采用≥1.2mm钢槽覆盖。 7、线缆、电源插座系统集成及安装必须参照国家相关标准进行； | 104 | 点 |  |  |
| 4、门卫室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数 | 数量 | 单位 |  | 备注 |
| 1 | 橡胶防爆棍 |  |  | 50cm | 6 | 套 |  |  |
| 2 | 保安笛哨 |  |  | 7.9cm | 6 | 套 |  |  |
| 3 | 强光手电 |  |  | 139*26.6（mm） | 6 | 套 |  |  |
| 4 | 防爆盾牌 |  |  | 900*500mm | 3 | 套 |  |  |
| 5 | 警戒带 |  |  | 配套 | 12 | 套 |  |  |
| 6 | 钢叉 |  |  | 1.8m | 3 | 套 |  |  |
| 7 | 防刺服 |  |  | 830克 | 6 | 套 |  |  |
| 8 | 防割手套 |  |  | 11.5cm | 6 | 双 |  |  |
| 9 | 防爆头盔 |  |  | 560克 | 6 | 个 |  |  |
| 10 | 救生衣 |  |  | 47*61cm | 6 | 件 |  |  |
| 11 | 急救箱 |  |  | 355*200*220 | 3 | 个 |  |  |
| 12 | 担架 |  |  | 53*170cm | 3 | 副 |  |  |
| 13 | 金属探测仪 |  |  | 410*80*42mm | 3 | 台 |  |  |
| 14 | 安检门 |  |  | ≥3.7寸液晶显示屏 功耗 ＜30W 工作温度 -25℃─+45℃ 工作湿度 95%，无冷凝 工作电压： AC110V/240V，50/60Hz 外形尺寸 (mm)2210(高)x840(宽)x500(深) 超高检测灵敏度：一枚硬币置于中间可被检测，不会漏报和串报。 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，并可以指示多个金属的位置。 自适应诊断系统：当电源启动时自动诊断，不需要初始或定测期校准。 抗干扰性：12个工作频段可调，多台设备可以同时灯光报警。 安全性：对心脏起搏器佩戴者、孕妇、磁性介质等无害。 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 检测能力：1分钟具备大于60-150人的检测通过能力。 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 防爆装备架 |  |  | 110*40*115cm | 3 | 副 |  |  |
| 16 | 落地扇 |  |  | 14寸 | 3 | 个 |  |  |
| 18 | 定制道闸1 |  |  | 1、出入口-400万定焦LED柜式抓拍显示一体机 2、直流右向栅栏3.5米道闸 3、直流右向栅栏3.5米道闸杆件 4、出入口防砸雷达 5、出入口管理软件 | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 定制道闸2 |  |  | 1、出入口-400万定焦LED柜式抓拍显示一体机 2、直流右向栅栏4.5米道闸 3、直流右向栅栏4.5米道闸杆件 4、出入口防砸雷达 5、出入口管理软件 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 办公桌 |  |  | 1、基材：实木颗粒板基材，符合国家环保要求，；所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、耐变形； 2、贴面：安全环保三聚氰胺纸饰面，密度高且均匀，耐变形，耐磨性强； 3、封边：2.0mm厚PVC同色封边带，全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 4、五金配件：优均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。 1400*600*750mm | 3 | 张 |  |  |
| 21 | 椅子 |  |  | 1、采用尼龙五星脚 2、椅座40#高密度、黄高弹海棉， 3、曲木板 厚度：14mm-15mm 4、弯曲木高温注熔模具一次成型， 5、黑色网格布面。 | 6 | 把 |  |  |
| 22 | 石墩 |  |  | 直径50cm，花岗岩材质球状 | 100 | 个 |  |  |
| 23 | 拒马 |  |  | 尺寸300*70*110cm，4cm斜管、7.6外管，镀锌钢管，黄漆黑膜 | 6 | 个 |  |  |
| 24 | 平板 |  |  | 屏幕分辨率：2.8-3.2K 存储容量：≥256GB 屏幕大小：11-11.9英寸 运行内存：≥12GB 屏幕尺寸：≥11.5英寸 显示 屏幕类型：LCD 功能 后置摄像头像素：≥1300W 前置摄像头像素：≥800w 注：提供节能佐证材料。 | 3 | 台 |  |  |
| 25 | 上下铺铁架床 |  |  | 规格：2000*1500*985mm 1、主体材料采用樟子松木制造，脱脂烘干处理；床立柱：≥60*80mm； 2、床板使用杉木板材料，床板厚度为≥15mm,无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道，双面抛光。 3、涂饰：工艺采用“三底二面”，水性底漆、面漆涂装，涂料有害物质含量甲醛≤100mg/kg、总铅(Pb)含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量（镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg）、苯未检出、甲苯和二甲苯含乙苯未检出、多环芳烃未检出等指标完全符合要求。色泽美观，无皱皮，发粘，无明显粒子，无划痕，无雾光，无杂渣，达到平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑，色泽美丽，清水透明漆。 4、加工工艺：床排采用椭圆型带倒挂榫卯结构，增加安全美观，其中床边床立柱采用螺栓件紧密连接。螺栓通过乙酸盐雾连续喷雾100小时测试，镀层本身的耐腐蚀等级≧10 级，镀层对基体的保护等级≧10 级。各部件安装后应严密、平整、端正、牢固、结合处无开裂或松动。榫头、零部件等结合处不断裂，榫眼采用木工胶装斗。 | 3 | 张 |  |  |
| 5、校医室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数 | 数量 | 单位 |  | 备注 |
| 1 | 体重计 |  |  | 称重≥160KG，身高测量≥190cm，机械杠杆式传动，指针式显示。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 身高坐高计 |  |  | 身高测量≥200cm，坐高测量≥120cm,底座和面板为≥22mm厚压缩木质板材，立柱为≥12mm圆钢，测量尺杆为铝合金型材。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 胸围尺 |  |  | 长度≥150cm，最小分度值0.5cm，橡塑制品。软皮尺 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 电子肺活量计 |  |  | 电子式，1.供中小学卫生室测试学生肺活量使用。 2.规格：电子式，液晶屏尺寸：60*26mm测量范围：0-10000mL，最小分辫率：1mL。 3.测量误差≤±5％。 4.工作电压：220V/50Hz或交直流两用。 5.配一次性吹嘴。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 血压计 |  |  | 台式：测量范围：0-300mmHg(0-40KPa)；基本误差：±3.75mmHg；灵敏度≥2.25mmHg；（电子血压器） | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 听诊器 |  |  | 医用单听 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 额温枪 |  |  | 测量部位：额头， 记忆数据：≥10组， 测量范围：35~42.0℃， 测量时间：≤5秒， | 3 | 台 |  |  |
| 8 | 视力表灯箱 |  |  | 采用《标准对数视力表》，金属外壳，功率60W，双灯管光源，双路开关，保险管。有机板面板，印刷标准为标准对数视力表。 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 远视力表 |  |  | 视力检测用400*660mm，纸质（允许分包给有出版物经营许可证的单位提供） | 1 | 张 |  |  |
| 10 | 近视力表 |  |  | 视力检测用210*770mm，纸质（允许分包给有出版物经营许可证的单位提供） | 1 | 张 |  |  |
| 11 | 辨色图谱 |  |  | 色盲检查图、第三版（允许分包给有出版物经营许可证的单位提供） | 1 | 本 |  |  |
| 12 | 教学卫生测量尺 |  |  | 三折木质，长度≥200CM，最小分度值0.5cm。 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 污物桶 |  |  | 不锈钢300mm,脚踏翻盖式，容量20L。 | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 敷料缸 |  |  | 不锈钢带盖8cm，容量0.5L。 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 棉球缸 |  |  | 不锈钢带盖9cm，容量0.25L。 | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 贮槽 |  |  | 不锈钢制，直径200mm，有孔，带盖。 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 方盘 |  |  | 搪瓷材质 | 1 | 个 |  |  |
| 18 | 带盖方盘 |  |  | 不锈钢制，240*150*40mm，带盖，无孔。 | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 酒精灯 |  |  | 150ml，加厚玻璃酒精灯。 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 喉头喷雾器 |  |  | 单手式双管、容量为40ML | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 冲眼壶 |  |  | 不锈钢制，容积100ml。 | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 受水器 |  |  | 塑料 | 1 | 个 |  |  |
| 23 | 剪刀 |  |  | 14cm剪刀 | 1 | 把 |  |  |
| 24 | 外伤处理器械 |  |  | 脱脂纱布1包，药棉1包，绷带1卷，40止血带1根，创口贴10片，镊子1把，剪刀1把，酒精1瓶，碘伏1瓶，止血钳1把，缝合针1包，缝合线1捆等等 | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 注射器 |  |  | 一次性注射器，一套6只。1ml、2ml、5ml、10ml、25ml、50ml | 120 | 套 |  |  |
| 26 | 卫生箱 |  |  | 尺寸：310*200*200mm，白色铝合金制，带背带，内置隔层。 | 1 | 个 |  |  |
| 27 | 器械柜 |  |  | 规格：1850*900*400（mm）,不小于0.8mm冷轧钢板，重45公斤，全柜分上下两层，上玻下铁（带锁），上层高1050mm，下层高730mm；脚高70mm；上下层均为活动层板，每块层板加双加强筋，外沿加装挡条，以防仪器滑落，层板放置须有锁紧装置，以防层板滑动，标配上层2块、下层1块,可自由调节层高和加层板。超溥极致12mm边框，拆装结构，经酸洗---水洗---除油---水洗---中和---水洗---磷化---钝化前处理，精品静电塑粉喷涂，灰白色喷塑柜体，专业五层出口纸箱包装；金属零、部件采取焊接连接。不允许漏焊。焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。焊接后要经打磨处理 | 1 | 个 |  |  |
| 28 | 药品柜 |  |  | 规格：1850*900*400（mm）,不小于0.8mm冷轧钢板，全柜分上下两层，上玻下铁（带锁），上层高1050mm，下层高730mm；脚高70mm；上下层均为活动层板，每块层板加双加强筋，外沿加装挡条，以防仪器滑落，层板放置须有锁紧装置，以防层板滑动，标配上层2块、下层1块,可自由调节层高和加层板。超溥极致12MM边框，拆装结构，经酸洗---水洗---除油---水洗---中和---水洗---磷化---钝化前处理，精品静电塑粉喷涂，灰白色喷塑柜体，专业五层出口纸箱包装；金属零、部件采取焊接连接。不允许漏焊。焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。焊接后要经打磨处理 | 1 | 个 |  |  |
| 29 | 健康档案柜 |  |  | 规格：1850*900*400（mm）,不小于0.8mm冷轧钢板，全柜分上下两层，上玻下铁（带锁），上层高1050mm，下层高730mm；脚高70mm；上下层均为活动层板，每块层板加双加强筋，外沿加装挡条，以防仪器滑落，层板放置须有锁紧装置，以防层板滑动，标配上层2块、下层1块,可自由调节层高和加层板。超溥极致12MM边框，拆装结构，经酸洗---水洗---除油---水洗---中和---水洗---磷化---钝化前处理，精品静电塑粉喷涂，灰白色喷塑柜体，专业五层出口纸箱包装；金属零、部件采取焊接连接。不允许漏焊。焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。焊接后要经打磨处理 | 1 | 个 |  |  |
| 30 | 计算器 |  |  | 十二位，科学计算器。 | 1 | 个 |  |  |
| 31 | 测径规 |  |  | 钢质，内外径测量。规格0-50cm。 | 1 | 把 |  |  |
| 32 | 紫外线杀菌灯 |  |  | 移动式带双管移动式，功率30*2W，可定时，自动断电。灯臂可180°升降旋转，配备30W消毒灯管2根。 | 1 | 个 |  |  |
| 33 | 综合急救箱 |  |  | 铝合金外箱，内置绷带，纱布，创可贴，胶布，手术剪，止血钳，止血带，氧气瓶、氧气袋等常用急救器械。 | 1 | 个 |  |  |
| 34 | 担架 |  |  | 折叠式，2000*550*100mm，金属管材支架，牛津帆布面料。承重160kg以上。 | 1 | 个 |  |  |
| 35 | 口镜、探针 |  |  | 医用不锈钢口腔检查器械，口镜头可更换。 | 1 | 套 |  |  |
| 36 | 验光镜片箱(串镜片) |  |  | 铝合金盒装，每套6片，每片带镜片5片。总计30片镜片。 | 1 | 套 |  |  |
| 37 | 落地蛇形灯 |  |  | 不锈钢灯罩，立杆，蛇形软管，开关灯口。底座为20*40mm矩形管焊接。 | 1 | 盏 |  |  |
| 38 | 叩诊锤 |  |  | 不锈钢手柄，手柄上带刻度尺，最大长度27cm，使用最大长度143mm | 1 | 个 |  |  |
| 39 | 照度计 |  |  | 最大测量：100000Lux，准确度高反应速度快，读值锁定功能，可锁定测量值，符号及单位显示，读取方便，自动归零，测量范围：1Lux-100000Lux，分辨率：1Lux，显示：31/2位液晶显示器，显示量大读数1999，量程档位：2000Lux档、20000Lux、100000Lux，Lux档显示之读数需要×10才为正确的照度值，100000Lux档显示之读数需要×100才为正确的照度值，准确度：±（4%rdg+2d）0-19999Lux，±（5%rdg+2d）20000-100000Lux，(以色温2856K标准面灯校正)，重复测试：±2%，温度特性：±0.1d/℃,取样率：2.0次/秒，感光体：光二极管附滤光镜片，守载显示：2000Lux，20000Lux档过载显示“1” | 1 | 个 |  |  |
| 40 | 柳形夹板 |  |  | 木质包纯棉布，一组三块。 | 1 | 套 |  |  |
| 41 | 卡扣式伤口止血带 |  |  | 医用卡扣式。 | 120 | 条 |  |  |
| 42 | 压舌板 |  |  | 不锈钢制，长度16cm。 | 120 | 支 |  |  |
| 43 | 诊察桌 |  |  | 1200×600×700㎜左右，配套含抽屉 | 1 | 个 |  |  |
| 44 | 诊察凳 |  |  | 钢木小方凳 | 1 | 把 |  |  |
| 45 | 医用镊子 |  |  | 医用镊子，12.5-25cm。一套六把。 | 1 | 套 |  |  |
| 46 | 医用剪刀 |  |  | 一套12把，12个常用型号。不锈钢制医用手术剪刀。140mm～220mm | 1 | 套 |  |  |
| 47 | 额戴反光镜 |  |  | 额戴反光镜，直径不低于80mm，五官科检查辅助器械。 | 2 | 台 |  |  |
| 48 | 拐杖 |  |  | 1、规格型号：按材质为铝合金。 2、功能：供下肢伤残者使用。 3、主要参数：拐杖设有8个档位调节高度，每档调节距离为25mm。 | 2 | 台 |  |  |
| 49 | 医用白大褂 |  |  | 涤棉 | 5 | 件 |  |  |
| 6、办公家具设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数 | 数量 | 单位 |  | 备注 |
| 1、活动室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团委办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公卡位 |  |  | 规格：1400*1400*1100mm 1、基材：采用三聚氰胺双饰面高密度板，板材厚≥1.8mm,符合GB18580室内装饰装修材料-人造板及其制品中甲醛释放限量等要求； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面纸； 3、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点; | 4 | 位 |  |  |
| 2 | 办公椅 |  |  | 1、采用尼龙五星脚 2、椅座40#高密度、高弹海棉， 3、曲木板 厚度：14mm-15mm 4、黑色网格布面。 | 4 | 把 |  |  |
| 3 | 文件柜 |  |  | 规格：800*400*2000mm 1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，厚度为18mm，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面纸； 3、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； | 4 | 组 |  |  |
| 4 | 条桌 |  |  | 1200*400*750cm，台面板 饰面采用高密度刨花板，台面尺寸为1200MM*400MM，厚度25mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边、耐磨、防污、牢固耐用，台面形状是长条形。 前挡板 饰面采用高密度刨花板，挡板尺寸为1000MM*300MM，厚度15mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边、耐磨、防污、牢固耐用，形状是长条形挡板。 托面板 采用1.2MM壁厚冷轧钢板经冲压折弯焊接工艺而成，表面采用防锈静电喷涂处理,实用牢固，承受力大。 脚管 前脚管采用方型冷轧钢管，尺寸为（25MM*50MM*壁厚1.5MM）后脚管(20MM*50MM*壁厚1.5MM),前后脚跨度为510MM表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成，整体牢固耐用，美观大方，承受力大。 横梁 采用直径25*50MM旦管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚1.5MM实用牢固，承受力大。 | 14 | 张 |  |  |
| 5 | 多功能椅 |  |  | 全新PA材质，固定靠背，高密度纯棉，座板可翻转，全功能收起折叠，扶手可前后滑动，椅架采用砂纹黑 | 28 | 把 |  |  |
| 2、接待室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接待沙发 |  |  | 规格：1080*960*900mm 1、基材：橡胶木实木框架，符合GB 18584室内装饰装修材料木家具中有害物质限量等标准要求； 2、面料：采用绒布覆面，符合GB/T35607绿色产品评价家具等标准要求； 3、座板：采用实木多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形； 4、油漆：采用水性环保清漆，水性底漆+打磨+水性面漆，经五底三面涂饰处理，达到表面平整、色泽均匀、硬度高、抗刮性强； 5、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 6、海绵：采用高密度海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适； | 12 | 个 |  |  |
| 2 | 茶几 |  |  | 规格：700*450*500mm 1、基材：板材均为高密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，符合国家环保要求。 2、面材：采用厚度≥0.6mm 的实木木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致； 3、胶黏剂：采用环保白乳胶，清洁无异味，粘合力强；符合国家环保标准。 4、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，五底三面的八道涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，清洁无刺激性气味，表面耐磨； 5、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 5 | 个 |  |  |
| 3 | 储物柜 |  |  | 规格：800*400*2000mm 1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，厚度为18mm，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面纸； 3、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 4、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 2 | 组 |  |  |
| 4 | 茶水柜 |  |  | 规格：800*420*850mm 1、基材：采用中密度板，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形，符合GB/T 9846普通胶合板、GB18580室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量等标准要求； 2、贴面：采用胡桃木实木木皮，厚度不小于 0.6mm； 3、油漆：采用水性环保清漆，水性底漆+打磨+水性面漆，经五底三面涂饰处理，达到表面平整、色泽均匀、硬度高、抗刮性强； 4、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 5、五金：五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 个 |  |  |
| 3、打印室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 |  |  | 1、基材：实木颗粒板基材，符合国家环保要求，；所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、耐变形； 2、贴面：安全环保三聚氰胺纸饰面，密度高且均匀，耐变形，耐磨性强； 3、封边：2.0mm厚PVC同色封边带，全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 4、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 1400*600*750mm | 2 | 张 |  |  |
| 2 | 椅子 |  |  | 1、采用尼龙五星脚 2、椅座40#高密度、高弹海棉， 3、曲木板 厚度：14mm-15mm 4、黑色网格布面。 | 2 | 把 |  |  |
| 3 | 文件柜 |  |  | 规格：800*400*2000mm 1、基材：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度为18mm，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面纸； 3、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 4、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 2 | 组 |  |  |
| 4、小办公室（安稳办公室、图书馆办公室、总务仓库） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公卡位 |  |  | 规格：1400*1400*1100mm 1、基材：采用三聚氰胺双饰面高密度板，板材厚≥1.8mm,符合GB18580室内装饰装修材料-人造板及其制品中甲醛释放限量等要求； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面纸； 3、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点; 4、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 12 | 位 |  |  |
| 2 | 办公椅 |  |  | 1、采用尼龙五星脚 2、椅座40#高密度、高弹海棉， 3、曲木板 厚度：14mm-15mm 4、黑色网格布面。 | 12 | 把 |  |  |
| 3 | 文件柜 |  |  | 规格：800*400*2000mm 1、基材：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度为18mm，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面纸； 3、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 4、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 11 | 组 |  |  |
| 4 | 货架 |  |  | 采用冷轧钢，优均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。每层可承重≥200KG | 22 | 个 |  |  |
| 5、大办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公卡位 |  |  | 规格：1400*1400*1100mm 1、基材：采用三聚氰胺双饰面高密度板，板材厚≥1.8mm,符合GB18580室内装饰装修材料-人造板及其制品中甲醛释放限量等要求； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面纸； 3、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点; 4、五金：五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 80 | 位 |  |  |
| 2 | 办公椅 |  |  | 1、采用尼龙五星脚 2、椅座40#高密度、高弹海棉， 3、曲木板 厚度：14mm-15mm 4、黑色网格布面。 | 80 | 把 |  |  |
| 3 | 文件柜 |  |  | 规格：800*400*2000mm 1、基材：采用环保三聚氰胺饰面刨花板，厚度为18mm，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面纸； 3、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 4、五金：五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 60 | 组 |  |  |
| 6、行政会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议桌 |  |  | 1、基材：实木颗粒板基材，符合国家环保要求，；所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、耐变形；台面加厚。 2、贴面：安全环保三聚氰胺纸饰面，密度高且均匀，耐变形，耐磨性强； 3、封边：2.0mm厚PVC同色封边带，全自动封边机完成封边，色泽均匀一致，耐污、耐磨； 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 5200*1800*750mm | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 茶水柜 |  |  | 规格：800*420*850mm 1、基材：采用中密度板，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形，符合GB/T 9846普通胶合板、GB18580室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量等标准要求； 2、贴面：采用胡桃木实木木皮，厚度不小于 0.6mm； 3、油漆：采用水性环保清漆，水性底漆+打磨+水性面漆，经五底三面涂饰处理，达到表面平整、色泽均匀、硬度高、抗刮性强； 4、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 5、五金：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 会议椅 |  |  | 1、采用加厚钢管电镀架 2、椅座40#高密度、高弹海棉， 3、曲木板 厚度：14mm-15mm 4、连体电镀PU面扶手 5、黑色西皮 与真皮系列，抗张、耐磨性强，透气和防静电性能优越 6、黑色西皮。 | 16 | 把 |  |  |
| 4 | 装修改造 |  |  | 氛围装饰 | 1 | 项 |  |  |
| 7、行政办公室（8间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 文件柜 |  |  | 规格：800*400*2000mm 1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，厚度为18mm，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面纸； 3、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 4、五金：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 16 | 个 |  |  |
| 2 | 办公桌 |  |  | 规格：1400*700*760mm 1、基材：采用中密度板，板材厚≥25mm，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形，符合GB/T 9846普通胶合板、GB18580室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量等标准要求； 2、贴面：采用胡桃木实木木皮，厚度不小于 0.6mm； 3、油漆：采用水性环保清漆，水性底漆+打磨+水性面漆，经五底三面涂饰处理，达到表面平整、色泽均匀、硬度高、抗刮性强； 4、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 5、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 28 | 张 |  |  |
| 3 | 办公椅 |  |  | 1、采用尼龙五星脚 2、椅座40#高密度、高弹海棉， 3、曲木板 厚度：14mm-15mm 4、黑色网格布面。 | 32 | 把 |  |  |
| 8、校长办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 班台 |  |  | 规格：1600*700*750mm 1、基材：采用中密度板，板材厚≥25mm，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形，符合GB/T 9846普通胶合板、GB18580室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量等标准要求； 2、贴面：采用胡桃木实木木皮，厚度不小于 0.6mm； 3、油漆：采用水性环保清漆，水性底漆+打磨+水性面漆，经五底三面涂饰处理，达到表面平整、色泽均匀、硬度高、抗刮性强； 4、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 5、五金：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 校长办公椅 |  |  | 1、实木框架，高背，曲木五星脚； 2、座椅面料采用西皮扪面,皮质柔软、舒适、透气性好、防虫、不褪色； 3、海绵采用PU成型发泡海绵，软硬适中，具有冬暖夏凉的效果； 4、根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 5、油漆采用手感、丰满度、耐磨性。 | 2 | 把 |  |  |
| 3 | 班前椅 |  |  | 1、实木框架； 2、座椅面料采用西皮扪面,皮质柔软、舒适、透气性好、防虫、不褪色； 3、海绵采用PU成型发泡海绵，软硬适中，具有冬暖夏凉的效果； 4、根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 5、油漆采用手感、丰满度、耐磨性。 | 4 | 把 |  |  |
| 4 | 文件柜 |  |  | 规格：800*400*2000mm 1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，厚度为18mm，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面纸； 3、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 4、五金：五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 2 | 组 |  |  |
| 5 | 沙发 |  |  | 规格：2280*920*900mm 1、基材：采用橡胶木实木框架，符合GB18584室内装饰装修材料木家具中有害物质限量等标准要求； 2、面料：环保西皮，薄而有弹性，柔软滑润，透气透水性好； 3、油漆：采用水性环保清漆，水性底漆+打磨+水性面漆，经五底三面涂饰处理，达到表面平整、色泽均匀、硬度高、抗刮性强； | 1 | 张 |  |  |
| 6 | 茶几 |  |  | 规格：1200*600*450mm 1、基材：采用橡胶木实木框架，符合GB18584室内装饰装修材料木家具中有害物质限量的等标准要求； 2、桌面板：采用实木多层板，厚度为25mm，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形； 4、油漆：采用水性环保清漆，水性底漆+打磨+水性面漆，经五底三面涂饰处理，达到表面平整、色泽均匀、硬度高、抗刮性强； 5、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 | 1 | 张 |  |  |
| 7 | 茶水柜 |  |  | 规格：800*420*850mm 1、基材：采用中密度板，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形，符合GB/T 9846 普通胶合板、GB18580室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量等标准要求； 2、贴面：采用胡桃木实木木皮，厚度不小于 0.6mm； 3、油漆：采用水性环保清漆，水性底漆+打磨+水性面漆，经五底三面涂饰处理，达到表面平整、色泽均匀、硬度高、抗刮性强； 4、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 5、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 个 |  |  |
| 9、副校长办公室（3间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 班台 |  |  | 规格：1600*700*750mm 1、基材：采用中密度板，板材厚≥25mm，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形，符合GB/T 9846普通胶合板、GB18580室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量等标准要求； 2、贴面：采用胡桃木实木木皮，厚度不小于 0.6mm； 3、油漆：采用水性环保清漆，水性底漆+打磨+水性面漆，经五底三面涂饰处理，达到表面平整、色泽均匀、硬度高、抗刮性强； 4、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 5、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 6 | 张 |  |  |
| 2 | 校长办公椅 |  |  | 1、实木框架，高背，曲木五星脚； 2、座椅面料采用西皮扪面,皮质柔软、舒适、透气性好、防虫、不褪色； 3、海绵采用PU成型发泡海绵，软硬适中，具有冬暖夏凉的效果； 4、根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 5、油漆采用手感、丰满度、耐磨性。 | 6 | 把 |  |  |
| 3 | 班前椅 |  |  | 1、实木框架； 2、座椅面料采用西皮扪面,皮质柔软、舒适、透气性好、防虫、不褪色； 3、海绵采用PU成型发泡海绵，软硬适中，具有冬暖夏凉的效果； 4、根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 5、油漆采用手感、丰满度、耐磨性。 | 12 | 把 |  |  |
| 4 | 文件柜 |  |  | 规格：800*400*2000mm 1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，厚度为18mm，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面纸； 3、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 4、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 3 | 组 |  |  |
| 5 | 沙发 |  |  | 规格：2280*920*900mm 1、基材：采用橡胶木实木框架，符合GB18584室内装饰装修材料木家具中有害物质限量等标准要求； 2、面料：环保西皮，强度高，薄而有弹性，柔软滑润，透气透水性好； 3、油漆：采用水性环保清漆，水性底漆+打磨+水性面漆，经五底三面涂饰处理，达到表面平整、色泽均匀、硬度高、抗刮性强； | 3 | 张 |  |  |
| 6 | 茶几 |  |  | 规格：1200*600*450mm 1、基材：采用橡胶木实木框架，符合 GB18584室内装饰装修材料木家具中有害物质限量的等标准要求； 2、桌面板：采用实木多层板，厚度为25mm，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形； 4、油漆：采用水性环保清漆，水性底漆+打磨+水性面漆，经五底三面涂饰处理，达到表面平整、色泽均匀、硬度高、抗刮性强； 5、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 | 3 | 张 |  |  |
| 7 | 茶水柜 |  |  | 规格：800*420*850mm 1、基材：采用中密度板，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形，符合GB/T 9846普通胶合板、GB18580室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量等标准要求； 2、贴面：采用胡桃木实木木皮，厚度不小于 0.6mm； 3、油漆：采用水性环保清漆，水性底漆+打磨+水性面漆，经五底三面涂饰处理，达到表面平整、色泽均匀、硬度高、抗刮性强； 4、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 5、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 3 | 个 |  |  |
| 10、资料室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一楼大资料室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 文件柜 |  |  | 基材：采用0.5mm冷轧钢板；经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。850*380*1800mm | 24 | 个 |  |  |
|  | 小资料室（5间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 文件柜 |  |  | 基材：采用0.5mm冷轧钢板；经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用。850*380*1800mm | 35 | 个 |  |  |
| 11、茶水间（14间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直饮机1 |  |  | 电源：220v/50HZ 额定功率：3KW 水胆容量：≥27升 制水能力：开水30升/时；温开水150升/时 出水咀数量：三水咀：一开水，二温开水 龙头材质：食品级304不锈钢出水龙头 出水方式：触摸开关出水，开关外观优雅，使用方便，安全卫生 适用水压：0.05-0.6MPA，市政自来水 外形尺寸：800x420x1300mm（长*宽*高） 过滤技术：过滤级别：五级超滤 1、聚丙烯滤芯（PP棉滤芯）:有效去除水中大颗粒等杂质，符合FDA食品饮料业的要求；不会产生溶出物及释出物。 2、椰壳活性炭：活性炭主要用于除去水中的污染物、脱色、过滤净化液体等。 3、压缩活性炭：去除水中的余氯，除去异味，除去有机化合物。 4.过滤精度0.01微米，保留矿物质 5.后置活性炭：改善水质口感。 注：提供涉水卫生许可批件。 | 5 | 台 |  |  |
| 2 | 直饮机2 |  |  | 电源：220v/50HZ 额定功率：3KW 水胆容量：≥35升 制水能力：开水45升/时；温开水250升/时 出水咀数量：四水咀：一开水，三温开水 龙头材质：食品级304不锈钢出水龙头 出水方式：触摸开关出水，开关外观优雅，使用方便，安全卫生 适用水压：0.05-0.6MPA，市政自来水 外形尺寸：1000x420x1300mm（长*宽*高） 过滤技术：过滤级别：五级超滤 1、聚丙烯滤芯（PP棉滤芯）:有效去除水中大颗粒等杂质，符合FDA食品饮料业的要求；不会产生溶出物及释出物。 2、椰壳活性炭：活性炭主要用于除去水中的污染物、脱色、过滤净化液体等。 3、压缩活性炭：去除水中的余氯，除去异味，除去有机化合物。 4.过滤精度0.01微米，保留矿物质 5.后置活性炭：改善水质口感。 注：提供涉水卫生许可批件。 | 9 | 台 |  |  |
| 12、普通教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 讲台 |  |  | 规格：1000*730*960mm 1、桌体采用0.7～1.0mm冷轧钢板。桌体上部分采用直角R6设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤； 2、钢木结合材料一体成型；讲台桌面采用防火板，左右木扶手采用高档橡木精细加工而成；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性； 3、合理的尺寸设计，合理的设备安排；整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装； 4、上柜背面开有棱形喇叭孔，左右对称，造型美观，方便散热；上柜后方开有检修门，便于安装和检修； 5、台面可放置笔记本电脑,台面前方设计有两个杂物抽屉； 6、下柜为整体式，下柜四周为直角R6，美观大方，下柜前面开有双开门，后方开有检修门，下柜内可放置主机、功放等设备。 | 27 | 个 |  |  |
| 2 | 学生课桌椅 |  |  | - 课桌：规格675mm*475mm*760mm(高度可调节，大于等于 4 档，每档大于等于25mm） 1、桌面：规格长 675mm±5mm*宽 475mm±5mm*厚 27mm，可以有效防止书本从桌面滑落；桌面上端设有一个笔槽，桌面靠胸前有处有内凹弧形设计，贴合人体，防止挤压胸腔，方便书写流畅，采用 ABS 注塑一次成型。 2、桌腿下套管：60mm*30mm*1.5mm椭圆管。 3、桌腿上套管：50mm*20mm*1.5mm椭圆管。 4、桌腿拉料：60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 5、桌脚下横管：60mm*30mm*1.5mm椭圆管。 6、桌斗:采用 ABS 注塑一次成型，外径规格长 605mm±2mm*宽 405mm±2mm*高 155mm±2mm，内径规格 450mm±2mm*370mm±2mm*150mm±2mm，材质采用环保 PP 塑料一次性注塑成型；桌斗底部设有排水孔便于排水，桌斗左右斗壁外侧带有加强筋。 7、桌子两侧均设塑料书包挂钩。挂钩的外侧不得超过桌面外侧的边沿。 8、脚套：ABS 工程塑料,脚套底子厚 5mm 并且带防滑功能、自锁装置。 二、课椅：规格 380mm*410mm*780mm(高度可调节，大于等于 4 档，每档大于等于25mm）。 1、靠背板尺寸 410mm*350mm。材质：采用 ABS 注塑一次成型。设计符合人体工程学原理。 2、 座垫尺寸 380*410mm，材质：采用ABS 注塑一次成型。设计符合人体工程学原理。 3、椅腿下套管：≥60mm*30mm*1.5mm 椭圆管。 4、椅腿上套管：≥50mm*20mm*1.5mm 椭圆管。 5、椅腿拉料：≥60mm*30mm*1.5mm椭圆管。 6、靠背管：≥40mm*20mm*1.5mm 旦形管。 7、脚套：ABS 工程塑料,脚套底子厚 5mm 并且带防滑功能、自锁装置。 | 1404 | 套 |  |  |
| 3 | 书柜 |  |  | 规格：1000*300*1800mm，1.8厘米家具专用环保生态板加工制作 PVC专用卡条收边 | 27 | 个 |  |  |
| 4 | 书包储物柜 |  |  | 规格：5700*400*1000mm，1.8厘米家具专用环保生态板加工制作 PVC专用卡条收边 （带门型） | 27 | 套 |  |  |
| 5 | 劳动置物架 |  |  | 不锈钢移动拖把架，耐高温 易安装 环保材料 承重稳固 | 27 | 套 |  |  |
| 6 | 窗帘 |  |  | 采用高密布料，遮光性良好，罗马杆安装（离地面50cm，有地柜的到地柜台面） | 550 | 米 |  |  |
| 7 | 大垃圾桶 |  |  | 80L | 27 | 个 |  |  |
| 8 | 钟表 |  |  | 1、面板材质：高透亮亚克力面板 2、外壳材质：喷塑防静电铝合金外壳 | 27 | 个 |  |  |
| 9 | 黑板 |  |  | 1、框架：外框采用高档茶色铝合金框，厚度达到1mm。 2、面板材料：采用0.2mm厚国标环保镀锌板为基板；漆膜度40um，高温固化烤漆工艺，漆膜硬度>8H；。 3、 夹层材料：采用高强度泡沫，防水、无折痕，不变形；还可选用高强度瓦楞纸。 4、 背面材料：采用0.2mm厚国标环保镀锌板，板面平整，镀层牢固、光滑均匀； 5、 粘合胶水：采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆； 6、 包角工艺：采用抗疲劳ABS工程塑料角连接，呈圆弧形状，保护师生安全； | 27 | 个 |  |  |
| 7、食堂餐具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 不锈钢汤碗 |  |  | 采用304不锈钢磨砂板,双层隔热，直径11.5cm，高度6.2cm | 750 | 个 |  |  |
| 2 | 不锈钢快餐盘 |  |  | 采用304不锈钢磨砂板制作，五格，尺寸28*22*3.5cm | 750 | 个 |  |  |
| 3 | 不锈钢勺子 |  |  | 采用304不锈钢磨砂板制作，尺寸18.5*3.7cm | 750 | 个 |  |  |
| 4 | 不锈钢筷子 |  |  | 采用304不锈钢磨砂板制作，长23cm，筷尾直径5mm， | 750 | 双 |  |  |
| 8、体育器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 接力棒 |  |  | 整体结构全部采用航空铝材材质，长：300±3mm，直径：38±1mm，表面采用拉丝工艺处理，两边没有封堵，倒卷边处理，色彩鲜艳。 | 24 | 根 |  |  |
| 2 | 跨栏架 |  |  | 1、钢塑，升降，折叠式，可升降，最低700mm； 2、金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。 | 20 | 付 |  |  |
| 3 | 发令枪 |  |  | 1、弹种定装式发令弹； 2、容弹量2发； 3、发射方式:单发； 4、声响:膛口水平面正前方100处,声强值不小于60分贝； 5、烟雾:在规定背景下,膛正前方150米清晰可见。带包，可空打试枪。 | 2 | 支 |  |  |
| 4 | 发令弹 |  |  | 100发/盒，铜壳 | 20 | 盒 |  |  |
| 5 | 标志杆(筒) |  |  | 1、ABS工程塑料，立柱直径17mm，杆高1500mm，底座直径140mm，厚度12mm； 2、配红色角旗。 | 16 | 根 |  |  |
| 6 | 秒表 |  |  | 1、电子秒表，供体育教学及比赛训练用； 2、60道以上，精度1/100秒。三排数码显示，具有分散、重叠和累计时间显示功能； 3、具有记忆、存储、重现功能，能存储40种以上信息（60人以上的成绩）。 | 6 | 块 |  |  |
| 7 | 跳高架 |  |  | 1、立柱高度：1600-2000mm；高度刻度：500-1800mm； 2、横杆托长：60±5mm，宽：40±5mm。跳高架高度应超过横杆实际提升高度100MM。跳高架立柱应垂直地面，垂直公差不大于1/800，其高度刻度应精确、清晰； 3、两立柱高度刻度应对称。立柱应承受100N水平力而保持稳定，不得出现倾翻现象。 4、立柱外观质量：表面光滑平整，色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、裂痕及明显流痕，花斑、起泡凹凸等缺陷。不带轮。 | 2 | 付 |  |  |
| 8 | 跳高横竿 |  |  | 1、横杆长度：3000-4000mm； 2、横杆直径：25-30mm，质量≤2000g竹竿。 | 4 | 根 |  |  |
| 9 | 助跳板 |  |  | 1、助跳板长800mm，宽500mm板条宽60mm，间距17mm,板条厚25mm,最高点160mm，最低点50mm；2、助跳板背面加固定横衬，板条长800mm；3、材质：用坚硬而富有弹性的木材制成，表面刷透明漆，涂层均匀，光洁；4、木材应无裂缝，无疤痕，不变形，并经过脱脂干燥处理，制作工艺精细，各连接部位牢固可靠，经久耐用。 | 4 | 块 |  |  |
| 10 | 垒球 |  |  | 1、用强度较高的皮革缝制，手感细腻； 2、圆周长：230mm±10mm,重量为140g±5g； 3、表面清洁，便于用后清洗消毒，清洗晾干后缩水率≤1%,且不起皮,不裂纹。 | 48 | 个 |  |  |
| 11 | 实心球 |  |  | 1、重量1Kg，直径≥180mm，壁厚≥1.5mm； 2、材质为塑胶（PU）；表面手感有弹性，平滑、无毛刺； 3、色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 48 | 个 |  |  |
| 12 | 实心球 |  |  | 1、圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉； 2、球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味； 3、从10M高处自由落体试验后，无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志； 4、外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。 | 48 | 个 |  |  |
| 13 | 皮尺 |  |  | 盘式皮尺； 1、长30m，刻度清晰，结构外观； 2、转动灵活，尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带，分度值1cm，最少刻度1mm，材质为布质或纤维尺带，长度30m，尺宽不少于12.5mm，厚度不小于1mm。 | 2 | 卷 |  |  |
| 14 | 大体操垫 |  |  | 1、规格：2000×1000×100mm，折叠式； 2、体操垫外套为帆布，填料为整块聚氨酯，软硬均匀、适宜，回弹效果好； 3、折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平值、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠； 4、垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固，四角直角。符合相关标准要求。 | 16 | 块 |  |  |
| 15 | 小体操垫 |  |  | 1、长1200mm，宽600mm，厚50mm； 2、外层面料要求：结实耐用； 3、内胆为聚氨酯材料，软硬适中，弹性好；四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致； 4、当载荷落至跳垫时，外层不起皱，里外层不发生相对位移； 5、在长度方向对半折叠，两侧各有提手； 6、色彩鲜艳,符合学生心理特点；符合相关标准要求。 | 48 | 块 |  |  |
| 16 | 毽子 |  |  | 1、毽子高130-135mm，重13-15g； 2、毽垫直径38-40mm，厚度15-20mm；毽毛≥100mm；毽垫为金属材料，底部为橡胶制弹性底垫； 3、毽毛为四根经处理的长鸭毛组成，羽毛宽32-35mm，插毛管高22-24mm。毽毛色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 24 | 只 |  |  |
| 17 | 剑(刀) |  |  | 1、木竹制品，全长900mm、刀柄长15mm； 2、尾部带红布，表面光滑无毛刺。 | 48 | 柄 |  |  |
| 18 | 棍 |  |  | 1、原木制品，1.6～1.8米，直径≥2.2cm； 2、表面光滑无毛刺。 | 48 | 根 |  |  |
| 19 | 短跳绳 |  |  | 1、绳的规格：长度2600mm—2800mm，直径6—7mm； 2、握手柄的规格：长度150-170mm，直径28-33mm； 3、绳材质为棉绳材质制成，无毒、环保，柄材质为塑料加海绵防滑套； 4、绳柔软，韧性好；旋转流畅、方便调节绳的长度，有锁紧绳装置； 5、色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 96 | 根 |  |  |
| 20 | 长跳绳 |  |  | 1、手柄用杂木制成，尺寸为Φ26mm×130mm。表面光滑，无裂纹，无毛刺,手感舒适且与绳结合牢固； 2、绳料用涤纶材质制成，绳粗约为Φ7mm，绳长500cm； 3、手柄与绳的结合能承受20kg的力而不脱落； 4、手柄与绳连接处灵活转动，无缠绞现象。 | 24 | 根 |  |  |
| 21 | 拔河绳 |  |  | 1、拔河绳应用麻绳多股绞合而成； 2、绳长30m，直径≥40mm；绳的抗拉力≥490KN； 3、绳的两端结孔，中间套以红色标记，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。 4、防霉性能：黑曲霉防霉等级检测结果：≤1级（无明显长霉，显微镜放大≥50倍观察）； 5、 抗菌性能：对金黄色葡萄球菌及大肠杆菌的抑菌率≥70%，或对白色念珠菌的抑菌率≥60%，具有抗菌效果； 6、属于抽检合格产品，具有抽字编号，承诺所有检测内容具有真实的检测记录可查。 | 2 | 根 |  |  |
| 22 | 篮球 |  |  | 7号，圆周长750～760mm，质量600 g～650g，圆周差≤5mm； | 48 | 只 |  |  |
| 23 | 足球 |  |  | 5号，圆周长615～650mm，质量315g～405g，圆周差≤5mm； | 48 | 只 |  |  |
| 24 | 乒乓球拍 |  |  | 双胶面直握拍，一等品； | 48 | 付 |  |  |
| 25 | 乒乓球 |  |  | 1、直径43.4mm～44.4mm； 2、圆度0.40mm； 3、重量2.20g～2.60g； 4、弹跳220mm～250mm； 5、牢度：受冲击不小于700次无破裂；外观接缝整齐，表面不反光。 | 48 | 个 |  |  |
| 26 | 羽毛球 |  |  | 1、球口外径65mm～68mm； 2、球头直径25mm～27mm； 3、球头高度24mm～26mm； 4、毛片插长63mm～64mm； 5、质量4.50g～5.80g； 6、毛片数量16片。 | 48 | 只 |  |  |
| 27 | 羽毛球拍 |  |  | 1、一副，框柄一体羽毛球拍，性能要求不小于：拍体长度650mm，球拍宽度230mm，球拍弦面长度280mm，拍弦直径0.9mm； 2、网线张力：20ibs，握柄直径约25mm，整体重量约100g； | 48 | 付 |  |  |
| 28 | 测量尺 |  |  | 1、材质为木质，20mm×40mm，长2000mm； 2、刻度字码清晰，喷涂光亮，无漏喷、划痕等缺陷，无变形，坚固耐用。执行国家标准。 | 6 | 只 |  |  |
| 29 | 体重秤 |  |  | 1、指针式； 2、最大称量160千克，最小分度值0.1千克； 3、量度范围700mm-1900mm，最小分度值1mm，误差±1mm，身高尺安装稳固，使用灵活。 | 2 | 台 |  |  |
| 30 | 起跑器 |  |  | 铝合金，卡调节，防滑 | 12 | 个 |  |  |
| 31 | 球车 |  |  | 1、可四轮移动，可折叠； 2、用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。 | 2 | 套 |  |  |
| 32 | 三人板鞋 |  |  | 木质，1米长，两只，可供三人同时使用。 | 13 | 双 |  |  |
| 33 | 手提喇叭 |  |  | 手提折叠式，传输距离≥300 米，录音功能，便携式喇叭，配电池、充电器、5W 电源两用。 | 3 | 个 |  |  |
| 34 | 肺活量测试仪 |  |  | 1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。 2.使用高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。 3.测试仪单机采用一体化设计，显示屏与主机同步显示测试者成绩，内置锂电池供电，采用Type-c接口充电，便于进行日常充电及保管维护。 4.可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 5.主要技术参数： 量程：0～9999ml 分度值：1ml 误差：±1.5%FS | 4 | 台 | 医疗区域 |  |
| 35 | 体育器材架 |  |  | 规格：长1500*宽500*高2000，4层钢板，纯白色，立柱80*40*1.0，横梁60*40*1.0，层板0.4，每层放150公斤。表面处理:1、工艺流程：黑坯→除去表面脏物→化学除锈→磷化→喷塑→流平固化→成品；2、货架表面处理采用环氧树指粉末静电喷涂工艺，涂层厚度60~80微米；3、静电喷粉附着力达到GB92865-88标准中0级要求；4、硬度(耐磨性)为普通硝基漆的100倍以上，达到GB6739-86标准中的2H要求；5、耐腐蚀性(盐酸实验)GB1771-91大于500小时；A、柱片：使用钢材，通过轧机线轧制成U型截面的立柱与横、斜撑配合，组成坚固的框架结构，立柱上冲有双排对称孔，每根立柱底下有独立铁底脚，保证将承载平稳均匀的向地面分布，每个柱片包括：立柱两根，底脚两只，横撑及斜撑，标准件；B、横梁：由两只柱卡与横梁杆焊接在一起，横梁杆采用两特制的槽钢抱合而成，使梁的上、下面厚度加厚一倍，这种结构根据钢结构设计理论，充分利用了材料的抗载容量，具有重量轻，承载力强，造价低的特点。 | 6 | 个 |  |  |
| 36 | 低单杠 |  |  | 1、净高1500mm,杠宽为1200mm，横杠材料为Φ28的碳钢管，（横杠材料直径为≤32mm）立管直径89mm，管壁厚2.0mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度600mm； 2、表面静电喷塑。 | 2 | 付 |  |  |
| 37 | 高单杠 |  |  | 1、净高2000mm,杠宽为1200mm，横杠材料为Φ28的碳钢管，（横杠材料直径为≤32mm）立管直径89mm，管壁厚2.0mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度600mm； 2、表面静电喷塑。 | 2 | 付 |  |  |
| 38 | 低双杠 |  |  | 1、立管采用直径≥89×2.0mm钢管，净高约1300mm、杠面长度约2500mm，杠面截面长径约50mm、短径约40mm，两杠内侧距离390—520mm，地埋深度≥600mm。表面静电喷塑； | 2 | 付 |  |  |
| 39 | 高双杠 |  |  | 1、立管采用直径≥89×2.0mm钢管，净高约1500mm、杠面长度约2500mm，杠面截面长径约50mm、短径约40mm，两杠内侧距离390—520mm，地埋深度≥600mm。表面静电喷塑； | 2 | 付 |  |  |
| 40 | 肋木 |  |  | 1、室外地埋固定式，两间为一副，地上1800（宽）㎜x2200（高）㎜； 2、肋木架器材上相邻的上下横肋间的中心距250mm； 3、横管为Φ28～32mm圆管； 4、立柱直径≥89×2.0mm，国标钢管； 5、立柱地埋深度不小于550mm，并设预埋件； 6、器械立柱与横杆焊接点光滑平整，无砂眼,牢固可靠，表面均作防锈处理，表面色泽一致、喷塑，无漏漆、挂漆、皱漆。 | 2 | 间 |  |  |
| 41 | 平梯 |  |  | 1、平梯埋入地下后基本尺寸：长x高x宽=3000/3500x2100x600（mm）；埋入地下部分长600mm； 2、云梯由上部横梯和下部支架组成，主要材料采用Φ89x2.0、Φ32x2圆管拼焊而成，焊接部位焊缝均匀，无虚焊； 3、表面静电喷塑； | 1 | 架 |  |  |
| 42 | 爬绳、爬杆 |  |  | 1、规格：1个框架配2根绳2根杆，框架宽3m,地上高度2.5m,绳和杆长2.2米； 2、主管、横杆采用直径89×2mm圆钢管；爬绳、爬杆与主管采用保险卡环的连接方式； 3、绳杆的握持直径为28㎜，绳杆的有效使用宽度600㎜； 4、安装应采用直埋方式，立柱地埋深度600mm。桩基尺寸：500*500*600mm。 | 1 | 付 |  |  |
| 43 | 篮球架 |  |  | 篮球架伸臂为2250mm，篮圈上沿离地面3050mm， 1、底座尺寸：2000mm×1000mm×340mm。采用2.5mm厚的钢板经模具冲压成型，正面无焊缝，保证不会被雨水流入内部带来侵蚀；四周边角均采用弧形无棱角设计，更安全，大大降低了运动中的碰撞伤害。 2、立柱上宽160mm×90mm、下宽360mm×180mm，采用2. 5mm厚钢板经折边拼焊而成下宽上窄的锥形体, 符合力学设计原理，结构更安全牢固。 3、横梁和后拉杆采用一体化设计，大圆弧过渡展现整体曲线美，上宽155mm×140mm、下宽450mm×270mm，用2. 5mm厚钢板经凹型折边拼焊而成, 圆弧过渡可有效均分应力，结构更安全牢固，大大降低了篮球架的晃动，增强了篮球架的稳定性。 4、篮板拉杆采用Φ48*3mm圆管在自动弯管机上一次折弯成型,拉杆前端采用免调节设计，安装更方便。通过调节拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。 5、篮板规格：1800mm×1050mm，篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板外框采用40mm×40mm铝合金型材，并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。 6、螺丝采用达克罗螺丝，保证8年不生锈。 7、表面处理:所有钢制件表面均经抛丸除锈处理后在自动喷涂流水线上采用静电热固性粉末喷涂完成最后表面处理,涂层厚度70-80um,铅笔硬度达3H+,试品经GB1771-91,500小时老化实验,涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm,产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点。 | 4 | 付 |  |  |
| 44 | 足球门 |  |  | 1、11人制标准足球门； 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成；球门立杆和横梁均采用直径不小于114mm的金属管材制成，上设网钩，置网方便，网球系线柱两侧撑杆采用直径60mm的钢管制成，横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面； 3、足球门应能承受的水平拉力为1200N，足球门横梁能承受3200N的静负荷，横梁不应出现断裂和明显的永久变形； 4、球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90度，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面抛丸喷砂，静电喷涂。整体结构稳固，安全性好； 5、配足球网1副。 | 2 | 付 |  |  |
| 45 | 排球架 |  |  | 1、多功能移动式移动排球柱，可同时满足羽毛球、气排球、排球使用，网高可以调节，可以从1550mm升高到2430mm，自带网架一付； 2、底座采用钢板折边焊接而成，移动方便；立柱采用钢管制作，外管直径89mm，内管直径76mm，钢管内立柱上下移动 3、紧线机构：一立柱上置有网钩,另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构,通过调节手柄调节钢丝绳的松紧,从而实现网的水平高度要求； 4、外观质量：内管电镀，外管及底座箱体经抛丸除锈、酸洗、磷化等初级处理后，采用高温静电喷塑，色彩靓丽，表面无皱纹、无漏镀、脱镀、无漏喷、脱漆及明显划痕等缺陷；焊接严密牢固，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。 | 3 | 付 |  |  |
| 46 | 室外乒乓球桌 |  |  | 1、符合室外乒乓球台的要求。 2、台面尺寸2740mm×1525mm； 3、台板采用SMC材料。 4、彩虹腿采用ф60mm的钢管，螺栓连接；表面采用酸洗磷化处理，静电喷涂。 5、台脚与端面距离≥150mm，台脚与两侧距离≥100mm，端部和侧面撑档与地面距离≥250mm； 6、网架高度152.5mm。 7、台面弹性：230mm～260mm。 8、球台台面颜色为蓝色，表面无光泽；台面耐磨性强、防腐、防晒、防雨、防风、阻燃、环保、不易变形、零收缩、耐老化。端、边线和中线为白色，面标线规格。 9、所有紧固件均采用镀锌螺拴、螺母，并加防盗帽；所有腿架连接板等必须采用酸洗、磷化、除油、除锈等处理工艺，然后静电喷塑。 | 2 | 张 |  |  |
| 47 | 羽毛球网架 |  |  | 移动式羽毛球架。规格：不小于6.1×0.75m，表面经酸洗磷化，采用静电喷塑。配球网，2#锦纶，网孔1.2～2cm；3cm白色包边，套胶钢丝绳。 | 2 | 付 |  |  |
| 48 | 室内乒乓球桌 |  |  | 1、台面尺寸：2740*1525*760mm 2、桌面厚度：18mm高密度纤维板 特点：40mm方管外脚，可折叠，可调节台面高度，台面弹性：230-260mm;台面摩擦系数≤0.6；强性均匀度≤10mm；平面度≤3mm. | 2 | 张 |  |  |
| 体育馆更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 更衣柜 |  |  | 1、 单门规格 高610mm*宽385mm*深468mm （不含底座）。 2、板材框架厚度： 侧板22mm 顶板30mm 底板30mm 门板 30mm 底座 80mm。 3、柜体、柜门必须采用100%全新ABS塑料，树脂。柜体不使用任何五金件（锁具除外） 4、顶板、底板和外侧板采用凸起设计，凸起部分需≥5mm。 5、每门标配配件：机械锁*1套，眼镜盒*1个，门牌号*1张。 二、工艺及产品检测说明 1、大型钢模注塑，无需另外加工。 2、使用榫卯链接结构，卡槽设计，并合理布局加强筋。柜体与柜门安装时使用全塑尼龙铰链连接，不使用螺丝和其他五金连接件，可反复拆装。 3、全塑尼龙铰链具有环保、防水防锈防腐蚀功能。 4、门板与侧板连接处设计有防盗插销并采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。门板与底板、顶板使用尼龙L轴连接。门外板可根据要求设计添加生产祥云浮雕图案，耐脏效果柜体统一深灰色。 | 24 | 门 |  |  |
| 50 | 更衣镜 |  |  | 根据现场情况定制，含包边处理 | 6 | ㎡ |  |  |
| 51 | 换鞋凳 |  |  | PU皮面，实木结构1800*400*450mm | 2 | 个 |  |  |
| 9、图书馆阅览室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 双面钢木书架 |  |  | 1.规格为：≥450*900*2000mm（±10mm）. 2. 立柱：用于支撑整个架体,两面均布冲裁可上、下调节的挂孔，经四次折弯成 45³35mm（±3mm）矩形柱体; 搁板：加强型双面三次折弯，规格为≥25mm 厚. 3.材质：冷轧钢板，厚度要求：立柱≥1.0mm，托板、挂板≥0.7mm，顶板≥0.5mm 侧板≥0.6mm。 4.冷轧钢板压模成型，表面经脱脂、除油、去锈、酸洗、磷化等工序处理，喷涂无死角。 亚光静电喷粉，高温塑化、抗锈蚀 | 40 | 组 |  |  |
| 2 | 4人阅览桌 |  |  | 规格：1500W*800D*760H钢木结构：钢制部分：选用一级冷轧钢板，桌腿采用50*50mm厚≥1.2mm的钢制方管，桌面底部有加强梁。 | 36 | 张 |  |  |
| 3 | 阅览椅 |  |  | 规格：宽450*深430，坐面高430/靠背高780mm 1、椅面软包坐板，直靠背，背板有弧度，符合人体工程学原理。 2、椅腿上粗下细为直径40~20mm实木制作，下套橡胶皮脚。颜色：木纹色。 3、边角圆润光滑有光泽，所有螺丝均有防褪、防松动装置，不易被手工拆除。 | 144 | 张 |  |  |
| 4 | 管理员操作台 |  |  | 规格:≥长 1800mm*宽 600mm 高 760mm 1、基材：采用生态板,木材含水率控制为 8%-12%,经过 烘干、防虫、防腐等化学处理；台面为长方形。 2、台面厚度≥2.5mm，前挡板厚≥1.8mm，侧板≥1.8mm。 3、滑轨为三节滚滑轨，下面可放电脑主机，柜子 1 个。 | 1 | 张 |  |  |
| 5 | 办公椅 |  |  | 规格：≥550mm*430mm*950mm 1、面料：采用透气网布，无异味，防潮、防污、 易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 2、海绵：采用高密度定型阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆 面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，表面和内部未出现任何续燃、阴燃现象。 3、扶手：优选 ABS 塑料，经久耐用，耐高温。 4、弓型脚：喷涂弓形脚架，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。 | 1 | 张 |  |  |
| 6 | 管理员控制终端 |  |  | - 处理器：CPU数量≥1颗；主频≥3.0GHz；睿频≥4.6GHz；核心数≥6个；线程≥12个； 2、内存：≥16GB，支持DDR4及以上内存类型； 3、主板：支持≥2条DDR4 3200MHz内存或以上，≥1个全高PCI；≥1个PCIe 3x1；≥1个PCIe 4x16；前置≥4个USB端口；≥1个1000Mbps网口； 4、硬盘：≥512GB SSD硬盘； 5、显卡：集成显卡或以上； 6、显示屏：≥23.8英寸，屏幕比例：16:9，显示分辨率：≥1920×1080； 7、标配有线键盘、鼠标； - 注：主机、显示器均需提供节能佐证材料。 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 高中纸质图书 |  |  | 1.必须保证提供的图书为国家正规出版社的正规图书，不得夹杂盗版图书及 其他类型非法出版物。若出现有导报或其他类型非法出版物，一经查实，采购人有权拒 付书款并将立即终止合同，供应商承担发生的所有经济损失及法律责任。 2.本次采购的图书的印刷质量执行《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署 公布的《图书质量管理规定》相关规定（2005 年 3 月 1 日起施行）。 GB/T 788-1999 图书和杂志开本及其幅面尺寸 CY/T 5-1999 平版印刷品质量要求及检验方法 CY/T 27-1999 装订质量要求及检验方法精装 CY/T 28-1999 装订质量要求及检验方法平装 CY/T 29-1999 装订质量要求及检验方法 3.提供的所有图书纸张应在 60 克/m²以上（含 60 克），且印装质量必须符 合国家标准。开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无 连接页、折角、破头。书脊平整，无空脊、起泡、明显皱纹，书脊字居中，封面齐色， 边框要色正。封面印刷套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地 版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。 | 30000 | 册 | 预算60万元，报价应按60万元x折扣报价，图书总码洋全部用完，具体书目由采购人选定 |  |
| 8 | RFID电子标签 |  |  | 1、图书专用RFID标签是一种带有天线、存储器与控制系统的无源低电集成电路产品，可在其中的存储晶片中多次写入及读取图书、媒体资料的基本资料，用于图书和多媒体光盘资料的标签辨识，可以粘贴在一般图书上，用于图书和光盘资料的辨识。 2、工作频率：13.56MHz； 3、支持协议：ISO15693和ISO18000-3标准； 4、产品规格：50mm*50mm； 5、天线规格：45mm*45mm； 6、内存容量：≥1024 bits； 7、标签为无源标签，无需电池； 8、标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； 9、标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续； 10、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； 11、标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被随意读取或改写； 12、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性； 13、标签的天线为铝或铜质天线，采用蚀刻法工艺制造； 14、标签采用EAS 或AFI位作为防盗的安全标志方法； 15、标签固有频率误差率小于或等于±300K Hz范围； | 30000 | 张 |  |  |
| 9 | 图书编目 |  |  | 图书编目及数据加工录入到图书管理系统中 | 30000 | 本 |  |  |
| 10 | 标签转换服务费 |  |  | 图书RFID电子标签粘贴及数据转换加工 | 30000 | 本 |  |  |
| 11 | 图书馆管理系统 |  |  | 一、技术要求 采用B/S架构，无需安装客户端，可部署在windows\Linux等主流操作系统。 MARC编辑快速有效，提供MARC数据智能编辑手段，系统应能够提供MARC编辑时辅助分类，自动生成子段能够自定义，方便CNMARC数据的著录。 系统具有高可移植性和可跨平台性。底层数据库采用mysql或其它大型数据库管理系统，支持ISO SQL标准，支持数据备份。 二、功能要求 图书馆管理系统适用于图书馆图书管理相关业务开展，系统对图书馆的业务管理应提供一体化的解决方案。以书目为中心，涵盖现代图书馆各个业务环节，包括采访、编目、典藏、流通、检索、统计等。能实现多文种、多类型的实体文献著作处理，包括图书、连续出版物、试听材料、音乐、地图以及其他混合型材料。同时，还可对网络资源信息作为虚拟实体进行著录管理，支持符合ISO-2709标准的多种类型的MARC记录的导入和导出，并支持对MARC记录的全屏幕编辑、校对、修改。 软件要求包含以下功能模块：图书管理、期刊管理、典藏管理、流通管理、读者管理、OPAC检索、统计中心和系统管理等。 图书采访和编目：支持图书订购、验收等批号的管理，支持将marc格式数据导入，支持读者图书荐购，图书采访批次列表管理。支持在同一界面自由切换编目模式（填空式的简单编目和marc编目）。要求支持分馆独立编目，不同分馆采用各自独立的索书号。 期刊管理：支持期刊编目，期刊类型管理，如半月刊、月刊、季刊等；支持期刊预订，预订后自动生成该刊的记到纪录；支持过刊处理、合订、入藏等。 典藏管理：支持馆藏的导入、变更、清点、剔除、调拨等单项操作以及相应的批量操作；支持条码置换、馆藏修改及批量操作； 具备馆藏统计和输出功能等。 流通管理：可处理的外借、归还、续借、预约、交款、赔书、退赔和违章处理这八项基本功能；进行流通时显示读者信息和文献信息。 读者管理：支持读者类型、单位管理；支持读者批量导入、列表管理；根据自定义的属性进行分类统计，具备读者统计、流通统计、财经统计等统计功能。 系统管理：支持用户、角色权限管理；支持菜单及配置管理；支持分馆、分系统、馆藏地点、读者证类型、文献类型、借阅规则等参数设置。 OPAC检索：可根据出版社、作者索书号、书名、IBSN、关键词、所属馆等检索方式进行单条件、多条件检索；馆员可自定义读者登录界面的提示信息，具备图书续借、图书预约、图书荐购、查询借阅历史、修改个人信息等功能。 支持对RFID智慧图书馆设备（如自助借还书设备）远程监测开关机状态以及远程、重启、远程关机操作。 支持对RFID智慧图书馆设备（如自助借还书设备）的使用时长和使用次数信息统计，进而分析对信息化装备及平台软件投入后的使用情况。 支持远程推送视频文件至选定的RFID智慧图书馆设备（如自助借还书设备）进行播，实现信息发布功能。 支持远程桌面功能。管理人员可以远程看到RFID智慧图书馆设备（如自助借还书设备）的当前操作页面，并进行远程协助和控制管理。 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 自助借还书机 |  |  | 一、技术要求 1.屏幕尺寸：≥21.5"电容屏触摸屏 2.工作频率：≥13.56MHz 3.操作系统：windows系统 4.主机配置：工业级主机，运行内存≥4G，存储内存≥128G 5.支持读者卡类型：15693、14443A 6.图书识别：多本识别 7.防冲突性：一次至少可有效识读10个RFID标签 二、功能要求 可对粘贴有RFID标签流通资料进行扫描、识别和借还处理，用于读者自助进行流通资料的借出操作，方便读者和工作人员对流通资料进行借阅、归还处理。 1.系统具备可选择的借阅归还功能，系统可以被馆员设定为仅有借书或还书功能，支持读者无证还书操作。 2.系统支持账号密码登录功能，输入密码错误超出限定的次数后，当天不允许再尝试登录，可配置用户密码最多连续可输错次数；密码登录功能可由馆员在后台选择配置。 3.支持借还书时是否需要读者二次确认，可配置借还书时是否必须先指定本次借还图书数量；当借还书失败时，会有弹窗提示具体失败原因，提示读者。 4.系统支持同时多本借还书，读者查询、续借等自助服务。 5.系统具有操作日志记录功能，能自动记录当前设备的所有借还操作并生成excel表格，馆员可随时查看。 6.具备防止借阅过程中偷换、抽换书籍的功能。 7.系统保证在设备指示区域范围内的图书能够读取，超过范围内的图书不被读取，保证操作时不会出错。 8.设备采用模块化设计，可根据项目选配读者证，加装二代身份证、一卡通等相关模块。 具备离线功能，网络中断时系统自动进入离线工作状态，读者依然可以进行离线还书操作，连线后自动恢复，并把离线时产生的数据进行自动9.上传，无需人工干预，离线还书功能可配置是否开启。 10.具备定时开关机、上电自启等功能。 11.设备需具备媒体播放功能，设备在空闲时可自动轮播图片或其它用户自定义内容。 12.设备具备人脸识别功能，通过人脸注册进行登录，实现读者无卡登录、借书、还书功能。 13.人脸识别模块要求具有补光灯功能，防止在恶劣环境下无法正常识别人脸，补光灯可通过软件进行控制，在启用人脸识别功能时自动开启，未启用人脸识别功能时处于关闭状态。 14.设备支持屏保功能，当界面在一定时间内没有进行操作时，自动进屏幕保护界面，点触屏幕则返回到操作首页，屏保时间可自定义设置。 拓展功能模块： 1.设备支持条码读取功能，内部集成条码扫描仪，可进行条码扫描（一维码、二维码）实现读者登录借还书。 2.设备支持身份证识别，内部集成身份证识别模块，可进行读者身份证信息识别实现读者登录借还书操作。 3.设备支持社保卡识别，内部集成社保卡识别模块，可进行读者社保卡信息识别实现读者登录借还书操作。 4.设备支持指纹识别，通过指纹注册进行登录，实现读者无卡登录、借书、还书功能。 5.设备支持凭条打印功能，内部集成热敏打印机，读者在借书或者还书后可选择是否打印凭据；打印凭据头和凭据尾内容可设置；打印模块需支持通过软件打开打印仓门进行更换打印纸操作。 6.设备支持USB充电功能，4个USB接口集成于设备上，方便读者使用，非采用任何外接手段实现。 7.拓展中心管理平台可对设备操作界面进行个性化设置： （1）支持远程更换操作界面LOGO； （2）支持对返回设备首页或进入读者登录界面的语音进行自定义设定；首页长时间无操作自动进入屏保， （3）支持后台推送自定义屏保或使用历史今日图片； （4）支持设备监控管理功能，可以查询设备状态和进行数据统计； （5）支持对借还书的过程中进行摄像头抓拍，读者在确认借还书时进行拍摄，可通过抓拍的图片查看借还书的读者是否为本人； 8. 配套图书馆管理软件可拓展远程控制功能，对设备进行远程监测操作： （1）支持远程监测设备当前的开关机状态并进行远程重启或远程关机操作； （2）支持远程查看设备使用时长和使用次数信息，进而分析对信息化装备及平台软件投入后的使用情况； （3）支持远程推送视频文件至设备上进行播放，实现信息发布功能； （4）支持远程桌面功能，管理人员可以看到设备的当前操作页面，并进行远程协助和控制管理。 9.系统支持拓展纸电同步功能： （1）可通过扫描设备上的二维码进行在线阅读； （2）部分电子图书具有原版原貌动态3D翻页效果，符合大众阅读习惯； （3）在联网情况下，支持系统远程定时内容及系统更新； （4）支持多种图书格式，如txt、epub、pdf等； 图书馆：配置5000本图书资源，小学生、初中生、高中生、国学经典、历史军事、诺贝尔奖、人文社科、外语阅读、文学作品；支持TXT、EPUB等格式资源，支持扫码阅读，可满足多类型用户需求。 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 升降式移动还书箱 |  |  | 一、技术要求 1.容量：约150册 2.材质工艺：型材+板材+丝印+纤维 3.最大承重≥100kg 二、功能要求 采用工学、力学原理设计，结构稳定可适合不同环境，容量大，内部采用升降结构,根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少书籍破损。 1.结构稳定，前两轮定向，后两轮自由转向，方便载重推动和转向。 2.层板自带承重进深设计，层板表面采用固制木板或高密度板。 3.周转箱为自动升降式，自带滑轮，便于移动和更换。 4.车轮：带刹车耐磨超静音轮。 5.内部要求采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能要求书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降。 7.滑轮可锁死，防止无意推动。 整体设计不易攀爬，防止倾倒。 | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 图书馆安全门（RFID）含底座 |  |  | 一、技术要求 单片外形尺寸：长580*宽18*高1680mm 设备材质：亚克力、钣金 工作频率：13.56MHz 单通道宽度：900mm±10mm 工作温度：0℃~60℃ 输入电源：100～240V 50～60Hz 整机功耗：额定20W，最大30W 通信接口：以太网（TCP/IP） 储存温度：-45℃~85℃ 相对湿度：5%-80% 射频功率：1~8W可调 二、功能要求 支持多种防盗模式: AFI、EAS和EAS+AFI。集成三维全向感应技术； 可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的RFID标签。可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及 DVD等流通文献进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通文献中的磁性介质的文献； 具有音频和视觉警示信号，且信号源可设置，警示音量可调控； 具备流量计数功能，数据可重置。LED 人员流量统计显示有三种模式:人员进+出的总和、进的人数、出的人数； 支持噪声检测，可检测周围环境是否有干扰信号； 设备系统具有高侦测性能，要求无误报； 对心脏起搏器的佩带者和磁性媒质软盘,磁带，录像带等无害； 内置声光报警提示功能，音量可调节，可通过摇控器操作； 多通道安全门应具备单通道独立警示和提示功能； 系统设备具备扩展性，同一出入口可支持十片安全门并排安装(组成九通道)并且不会降低系统检测的灵敏度； 支持数据的存储以及数据的导出功能； 拓展功能：配套微信图书馆管理软件，读者无需在设备上登录，直接在微信端进行扫码借书操作，借书完成后门禁系统可判断书本是否完成借书操作并进行报警。 配套RFID安全门智能控制软件，实现人流量的数据上传和报警数据上传。管理员可以在后台进行相关数据的统计分析。 | 3 | 片 |  |  |
| 15 | 图书检索查询机 |  |  | 一、技术要求 2.操作系统：windows系统或安卓系统 3.主机配置：工业级主机 运行内存≥4G（安卓版2G），存储内存≥128G（安卓版16G）。 4.操作屏幕尺寸：≥32寸触摸屏 二、功能要求 通过与图书馆后台系统的无线对接，实现图书馆馆藏资源（含虚拟资源）查询检索功能，为读者提供便捷的服务，是读者获取图书馆资源的切入点。 1.在人机交互界面实现对图书馆馆藏资源（含虚拟资源）的查询检索功能，为读者提供便捷的服务。 2.读者可以查询馆藏书籍的馆藏地信息、书刊信息状态。 3.系统提供书名、著者、索书号、出版社等各种检索入口。 4.读者可以输入证件号和密码登录该查询系统，查看本人的适用规则、借阅历史等。 5.在OPAC查询机上读者可以自助进行图书信息、借阅情况等查询，并且该系统支持预约、续借等功能。 6.具有友好操作界面直接显示检索、图书推荐、图书管理、违规处罚、活动公告等操作跳转界面，操作便捷简单。 7.具有新书到馆及图书排行榜等界面，读者可以直接点击图书管理进入该界面获取最新到馆新书或图书排行等信息。 | 2 | 台 |  |  |
| 16 | RFID层架标签 |  |  | 工作频率：13.56MHz 标签尺寸：50*50mm 存储容量：≥1024 bits 工作温度：-10℃～50℃ 读取速度≤0.1s 数据保存时间≥10年 有效使用寿命≥10 年 有效使用次数≥10万次 二、功能要求 标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。标签中须存储一些基本信息，中标人应根据采购人的需要提供最优化的数据结构存储方案和存取管理程序，优化读取速度，提高处理的效率； 标签可以非接触式地读取和写入，加快文献流通的处理速度； 标签必须使用防冲突的运算法则，能保证多个标签同时可靠识别； 标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息被泄露或随意改写； 标签为无源标签，无需外接电源或者电池即可使用； 图书标签采用AFI 或EAS 位作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位必须可以用户自由修改； RFID阅读产品设备可在短时间内读取存储在标签中的资料。 | 600 | 个 |  |  |
| 17 | 读者证 |  |  | 1、工作频率：14.2-14.8MHZ； 2、支持协议：ISO/IEC14443标准； 3、工作温度：-20℃~50℃(湿度为90%)； 4、通信速率：106 KBPS； 5、读写距离：10cm以内(与读写器有关)； 6、规格尺寸：≥85.5mm*54mm； 7、分为16个扇区，每个扇区为4块； 8、每块16个字节,以块为存取单位； 9、每个扇区有独立的密码及访问控制； 10、每张卡有唯一序列号，为32位； 11、具有防冲突机制，支持多卡操作； 12、无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路； 13、数据保存期为10年，可改写10万次，读无限次； | 1000 | 张 |  |  |
| 18 | 图书馆装修改造 |  |  | 窗帘、墙面文化装饰，符合中学图书馆书香氛围 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 系统集成 |  |  | 设备安装、布线、调试及需要的电源线、网线等辅材 | 1 | 项 |  |  |
| 10、心理咨询室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1、办公测评室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌椅 |  |  | 详细参数参照行政办公室的办公桌椅参数标准执行 | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 三人沙发 |  |  | 布艺沙发，颜色：暖色调 ，北约风格，布面可拆洗。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 档案柜 |  |  | 规格：800*400*2000mm 1、基材：采用三聚氰胺饰面刨花板，厚度为18mm，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形； 2、贴面：采用三聚氰胺饰面纸； 3、胶粘剂：采用环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 4、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 茶几 |  |  | 玻璃茶几，尺寸：120*60*42cm。 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 饮水机 |  |  | 整机规格：300×285×850mm立式封闭双门，圆弧防撞机身； 水路材质：全304食品级不锈钢内胆、出水龙头； 出水模式：温开水（40-45℃）+开水（≥90℃）双龙头，高温水童锁防护； 加热方式：步进逐层加热，热水容量≥10L，无千滚水； （注：提供涉水卫生许可批件） | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 无声钟表 |  |  | 款式类别 挂钟; 显示类别 石英; 表盘形状 圆形; 钟体颜色 黑白色; 机芯 高级静音扫描机芯。 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 心理挂图 |  |  | 心灵美挂图、双歧图、心理学家挂图、心理效应挂图。尺寸：40*60cm。 | 4 | 幅 |  |  |
| 2、个体辅导室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 咨询沙发椅 |  |  | 3个沙发椅，800*800*880mm；含茶几一个600*600*420mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 无声钟表 |  |  | 款式类别 挂钟; 显示类别 石英; 表盘形状 圆形; 钟体颜色 黑白色;镜面材质 树脂; 外壳材质 树脂; 机芯 高级静音扫描机芯 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 心理挂图 |  |  | 心灵美挂图、双歧图、心理学家挂图、心理效应挂图。尺寸：40*60cm。 | 4 | 幅 |  |  |
| 4 | 心理测评档案管理系统（专业云平台版） |  |  | 此产品为平台型产品内置4大系统： A.心理测评系统：用于学生心理健康状况普查，心理健康测试，并针对测试结果提出专家指导意见。 B.心理测评预警系统：对测试出现心理危机的学生，系统自动将该学生纳入危机预警系统，提醒老师重点关注该学生的心理问题，并可以让学生家长也参与进来共同关注。 C.心理数据云平台系统：可以安装到服务器上，支持数万人同时在线测试（只要有网络就能测试），系统还支持学校局域网和单机测试，满足学校各种不同环境需求。 D.心理CT系统：内置≥160个量表，涵盖各个年龄阶段。 主要功能： 1、界面丰富多样：整体布局切换包括固定头部、固定菜单、菜单折叠、顶部菜单、盒装布局以及12套颜色皮肤跟换，使用者可根据喜好选择，同时也有利于心理咨询师从色彩心理学分析被矫正人员。 2、界面可视化：（1）主页学校情况呈现包括：量表数量、测评数量、班级数量、预警数量和近30日测评数量趋势图。（2）心理普查信息包括：所用测试量表信息、参与人数、男女占比、应参与人数、实际参与人数、完成全部测评人数、预警人数和预警量表占比。 3、数据导入功能：提供完善的数据导入服务,通过系统模板方便心理老师将全校学生和班级信息一次性添加到系统，并自动生成班级和学生信息方便智能便捷。 4、班级管理员权限管理：为减轻心理老师工作压力，可根据需要设置班级管理员查看所属班级学生信息和全校学生信息。也可设置管理员是否可见：基本信息、报告图片、因子得分、分数级别、因子说明、指导意见和测评答案。 5、测试报告输出：自动生成报告和剖面图，直接显示，心理老师或者班主任可以在每个分值下更改和填写指导建议并以PDF文本样式显示，同时为用户提供文本、带剖面图及彩色等多种打印选择，并且可以采用批量处理的方式，避免了逐条逐步处理报告的繁锁。报告提供了简单报告和复杂报告方式，便于心理老师对测试人员进行讲解。 6、危机预警管理：该系统分为4级预警分别为：红色、橙色、黄色和绿色4级预警监；预警管理侧面研判用户心理健康信息，咨询师可以根据学生情况批量解除、删除和下载预警人员。也可以根据量表、班级、性别等信息进行筛选预警人员。 7、二维码扫描测试功能：管理者可使用二维码发起团体测试，测试者只需拿出手机、pad等移动端扫描系统二维码即可实现系统登录、手机端测试、手机端查看报告等多种应用，最大限度的方便管理员和测试用户使用。 8、纸质化答题测试数据导入：为方便照顾低龄和特殊群体，可将通过系统模板将测试答案和用户信息批量导入系统内，自动生成人员信息和测试报告。 9、开展心理普查: 并支持提前结束普查和恢复普查，也可中途增加测评人员。学校在使用该系统时主要用于两方面一方面是心理普查，另一方面是日常测试。心理普查可以全面的了解每个班级的某项指标日常测试是针对个别学生出现的问题进行心理干预前的测试诊断。心理普查与日常测试数据的分开，保证了普查取样的准确性和科学性。 10、团体报告：团体报告分为普查数据和日常数据，系统既可对整个学校进行统计，分析，也可以对某一年级、班级或某一特殊群体、某一年龄段、某一性别等做团体和个体分析。团体报告通过图标形式呈现，数据包括：测评量表、测评人数、参与人数、汇总人数、性别数量、团队平均状态等其他信息。 11、学生档案管理：包括基本信息、联系人信息、奖惩信息、老师评语、自我鉴定等。可设置是否允许学生查看档案和填写自我鉴定。 12、考试成绩导入：可将学生各科考试成绩导入，并支持考试科目无限增加 13、量表管理：不同学校和单位因面对人群不同，可将不常用和常用量表进行禁用和恢复。并根据自身情况将量表自行分类管理。 14、在线咨询功能：学生可选择咨询对象进行心理咨询，老师在线解答。 15、数据备份还原：具备强大的数据备份和还原功能。 16、学校名称修改：可根据学校名称更改学校基本信息和logo。 17、班级转移：可将整班学生或部分学生转移到其他班级，提供将某段时间设置为转班提醒功能， 18、软件语音播报：语音播报心理测试题目及答案,实施显示测试进度百分比。 19、断电功能：因断电或者其他特殊原因未能完成测试导致中途中断，下次登录可在上次断点出继续测试并最终完成测试。 20、答题过快提醒：为避免恶意测试，测试过程如出现答题过快，明显超过看题速度，系统会弹出答题过快认真作答警示框。在测试完成后有针对针对测试时间，加以判断是否认真作答。 21、查询功能：对于庞大的学生信息数据，快捷、方便的查询功能是必须的。老师只要输入学号，或者姓名，或者班级，就能按范围找到想要的信息。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 心理干预与冲突化解套装 |  |  | 心理干预与冲突化解套装包括：4个内容不同的冲突化解6面体，6面体分别代表爱、正、真、责、义和信，可通过扫描每面的二维码形式查看视频课程。心理干预与冲突化解分为八个步骤：事件陈述、察觉感受、描述行动、孩子回应、目的判断、观念分析、原因反思和锦囊妙计。 1、创作“电影剧本”（对应事件陈述，提供一部参考相关视频课程。）想一想你与自己的孩子最近遇到的一次挑战。将其写下来。描述当时发生了什么，就像写电影脚本一样：你的孩子做了什么，你是如何反应的，然后发生了什么。 2、父母找出自己当时的感受。（对应察觉感受，提供一部参考相关视频课程。） 当亲子冲突发生时，作为父母的感受是什么。从心理干预与冲突化解套装中的四套的A面中选出最贴合或最接近的一个。这一步可能会发现有两个六面体A面的表述跟父母自己的感受都比较接近，这时可以把两个六面体暂且都拿出来，再进行下一步。因为现实情况是很多人在觉察自我感受方面不足够敏感，不过没关系，心理干预与冲突化解套装使用第三步会帮助我们继续澄清自己的感受。 3、父母找出当时采取的行动。（对应描述行动，提供一部参考相关视频课程。） 从心理干预与冲突化解套装使用第二步选择的六面体中翻到B面，看看自己基于当时感受所采取的行为是否与B面描述的典型行动相近。相较于上一步觉察自己的内在感受来说，找出自己的行动要容易的，因为行动是可观察到的。但之所以先觉察感受再找自己的行动与之对应，因为我们都是先有一种感受，然后再采取行动——虽然感受经常被忽略，但其实在人际沟通中感受有着非常重大的作用和使命。如果发现你的行为出现在另一个六面体的B面，就再看看另一个六面体B面所描述的感受是否更接近你当时的深层感受。 4、查看孩子的回应。（对应孩子回应，提供一部参考相关视频课程。） 当找到A面感受与B面父母的行动以后，查看这个六面体的C面，看看那些描述中有哪一种与孩子对你行动的回应相近吗。经过前面三步，找到三面都跟自己实际情况一致的六面体，这个“心理干预与冲突化解套装”对应的就是自己亲子冲突的化解方案。若发现三面不能一致，就需要在指导者的陪伴下重新进行梳理，最终一定能够找到跟自己实际情况一致的心理干预与冲突化解套装作为亲子冲突问题化解的参考。 5、做出推断。（对应目的判断，提供一部参考相关视频课程。） 要想化解问题，首先得有一个对问题的诊断。每个孩子做出的“问题行为”背后，都有其未被满足的心理需要，或者说是想要达成一个目的。由浅至深分别是：寻求过度关注、寻求权力、寻求报复、自暴自弃。心理干预与冲突化解套装D面帮助父母做出准确的推断。详细解读请参考相应课程。 6、了解孩子内心深处的错误观念。（对应观念分析，提供一部参考相关视频课程。） 根据心理学ABC理论，孩子之所以有第四步中所诊断的不良需要和目的，就是因为内心深处有些错误的观念，了解大概孩子有哪些错误观念，就可以帮助父母在接下来的陪伴养育过程中有目的的进行转化。心理干预与冲突化解套装E面所罗列的是核心的错误观念。 7、觉察父母的不良行为与观念。（对应原因反思，提供一部参考视频相关课程。） 我们都知道孩子的不良观念大多来自父母言行与观念的影响。对照心理干预与冲突化解套装F面，看看上面所罗列的观念，横线下所罗列的行为，父母做个自我反思：这些观念和行为，在自己养育孩子过程中有过或者还有着么。如果我们想要转化孩子的观念，转变孩子的行为，首先就需要我们父母转变自己的观念、改变自己的行为。觉察到自己的不良行为与观念之后，请思考自己打算怎么改变。请记住：F面所罗列的这些，不是为了责备或羞辱父母，只是为了觉察。 8、打开心理干预与冲突化解套装（对应锦囊妙计，提供150部参考相关视频课程。） 内有3种锦囊妙计分别为思维锦囊、言语锦囊和行动锦囊。其中思维锦囊8张（妙计卡4张是“青少年行为问题的循环怪圈”和核心密码4张都可以通过扫描二维码每张卡片有相关视频解读）、语言锦囊妙计卡82张，每条妙计有相关视频解读。行动锦囊（其中38张妙计卡和9张禁忌卡每张卡片有相关视频解读）。 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 心理沙盘 |  |  | 1、设备简介 沙盘设备、材质、工艺达到质检与认证标准。 2、设备组成 标准沙具1200件+个体实木沙箱1个+实木沙箱腿1个+实木陈列架2个+海沙15公斤+辅助工具1套+指导手册1本+沙盘管理系统1套。 3、详细介绍 （1）沙具：由大到小四级分类全面深入，包括人物、建筑物、动物、植物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观等10大类，57小类。每个沙具类别下包括各种原型象征物；根据用户需求使用国家标准环保树脂、塑料、ABS、铁艺、油漆、陶瓷、树脂、木质、塑胶、搪胶、泥质等材质，严格执行打磨、清漆、上色、哑光漆等生产工艺步骤。 （2）个体防水实木沙箱：材质：实木。标准沙盘，技术参数：57×72×7cm，干湿两用。箱庭的箱子，箱子内侧底与边框均漆成海蓝色。 （3）实木沙箱腿：高度65-75CM，材质：实木。沙箱架高度采取独特人性化设计，根据来访者年龄特点不同，支架高度有差异；支架摆放灵活，操作方便，便于放置，不占用太多空间。 （4）实木陈列架：1600×800×300MM，5层9阶。全实木材质，经过严格的流水线生产：底漆、涂蜡、喷漆、干燥、打磨、抛光等多道手续，设计美观大方，手感光滑。 （5）天然海沙：大小在10目-15目左右，颗粒均匀、色泽柔和、清洁卫生。 （6）心理沙盘进行心理教育、心理咨询、心理辅导的管理软件。该软件可以存储记录来访者在沙盘游戏过程中的图片和视频资料，以完整、详细地呈现其沙盘心理历程。此外，心理工作者针对来访者的沙盘所进行的体验、分析及后续的辅导均可得到记录、输出和转换。 ①、心理沙盘管理系统：添加完整的个人信息；将个体沙盘作品进行上传，内容包含沙盘主题，个人信息，沙盘图片、视频，以及老师咨询问题和过程解读备注。 ②、团体沙盘管理：批量增加来访者；将团体沙盘作品进行上传，内容包括沙盘主题，团队信息，沙盘图片、视频，以及老师咨询问题和过程解读备注。 ③、系统内置沙盘教学视频包括：沙盘游戏的运用、展沙盘游戏工作基本条件、空间及规则设置、操作性意义、心理分析与沙盘游戏咨询：基本原理与临床运用发展、理解沙盘游戏技术：基本原理、内涵与运用、积极想象的原理与内涵：从催眠、自由联想到积极想象和积极想象的步骤：如何进行积极想象 ④、查询管理：可根据各条件进行个体、团体，或时间段内的作品查询。 ⑤、数据保护：具备强大的数据备份和还原功能。 ⑥、沙盘象征：建筑物、文化宗教、自然景观、人物意义、动物意义、植物意义、交通工具、神话传说、其他物品和事件意义。 建筑物包括：房屋、商业场所、塔及庙宇、图书馆、加油站、取款机、城堡、连接物和障碍物等。文化宗教包括：僧侣、教士、牧师、修女、法师和古代的神等。自然景观包括：太阳、月亮、星星、森林、山岳、山谷、水、湖泊、沙漠、山洞和石头等。人物意义包括：普通人物、神话人物、战争人物、父亲、母亲、 医护人员、老人、儿童、运动员、战士、文娱演员、机器人、卡通人物 和陌生人等。动物意义包括：鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪、狮子、豹、熊、象、狼、鹿、猫、鱼、鲸、观赏鱼、鲤鱼、贝、龟青蛙、蟾蜍、鸟、凤凰、鹰、猫头鹰、鸿子、鹌鹑、蝙蝠、蝴蝶、蜘蛛等。植物意义包括：松树、果树、花卉、牡丹、莲花和草等。交通工具包括：汽车、自行车、火车、船、飞机和军用车辆等。神话传说包括：三皇五帝、女娲补天、死亡之神阎罗王、哪吒、钟馗、八仙过海等，古希腊的天神宙斯、太阳神阿波罗、月亮女神塞勒涅、爱神阿芙洛狄忒、战神雅典娜和童话故事中的白雪公主、圣诞老人、灰姑娘等。其他物品包括：照明物、乐器、食物、家具、镜子、伞、武器、成瘾和医疗药物及物件和多用途材料等。事件意义包括： 战争、旅行和交流等。 （7）辅助工具1套（沙刷、沙耙、沙框、洒水壶）等。 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 智能生物反馈音乐放松系统 |  |  | 产品设计要点： 在轻松、安静的氛围中，通过音乐来调节人体的紧张状态，帮助老师和学生放松心情、缓解疲劳，同时，音乐中的α波能通过共振方式脑波调节到α波状态，对消除学生和老师常见的悲观、压抑、不安、恐惧等不良情绪有很好的辅助作用。 部件描述： 1、放松椅：人体工程学设计的外形，电动可收缩折叠，浅色真皮外套，音乐体感。 2、沙发靠背内置心理学专用音响系统，失真度（THD):〈5%at0.1W/1KHz，声压灵敏度（SPL）:100±3(dB)at0.1W/0.05m，音乐保真性强，提高神经放松程度。 3、按摩技术：通过遥控器控制震动按摩，对臀部，腰部，背部，颈部震动按摩，多种智能开启模式，通过特殊设计波形和频率的震动刺人体激神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡呔等），调整植物神经功能，增强Alpha波活动，减少Delta波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。 4、系统将进入耳朵的音乐声控制在20-42分贝范围左右，并通过特殊设计波形和频率刺激人体神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡呔等），调整植物神经功能，增强Alpha波活动，减少Delta波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。 软件技术功能：包含三大系统，1、生物反馈训练系统；2、音乐放松训练系统软件；3、心理认知测试训练系统。 音乐放松训练系统：内置4个模块（1）个性音乐包括：包容逃避、多谋浅薄、坚持固执、慷慨自负、客观犹豫、乐观盲目、热情急躁、踏实现实、体贴多愁、完美苛刻、重情霸道、自由自我。（2）寂静欣赏包括：寂静如斯1、寂静如斯2、寂静如斯3、寂静如斯4。（3）感受心灵包括：静浸心灵1、静浸心灵2、静浸心灵3、静浸心灵4。（4）情绪音乐包括：悲伤2首、挫败2首、烦躁2首、压抑2首。实时显示心率和血氧饱和度。 心理认知测试训练系统：提供呼吸放松法、腹式呼吸法、肌肉放松法、控制呼吸法、鼻腔呼吸法、全身扫描放松法、自然冥想放松法等不少于以上7个放松指导。使用者按照各个放松指导的语音提示，做完相应的训练，会出具训练报告。实时显示心率和血氧饱和度。 生物反馈训练系统：提供包括菩提树、豆宝宝、采珍珠、神秘花园、高空挑战、神射手。共6款反馈训练游戏，通过采集训练者的心率指标，通过游戏互动的方式，进一步加强心理自我协调能力，有助于缓解心理压力，保持良好的情绪状态。每个游戏具备简单、一般、困难三个训练难度，训练结束后出具详细的训练报告。 系统管理：在系统管理界面，可以对音乐放松训练系统和心理认知测试训练系统模块里面的心理音乐和放松指导音乐进行添加、删除等操作，同时还可以添加和删除主题分类。 档案查看：可以查看使用者在使用生物反馈训练系统；音乐放松训练系统软件；心理认知测试训练系统训练后的训练报告，并且有删除和导出功能。 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 智能音乐放松椅 |  |  | 部件描述： 一、触觉系统： 1.放松椅接触面为仿真皮，浅色，时尚耐用。 2.椅子为人体工学设计，可电动收缩折叠，可根据不同姿势，进行坐和躺卧。整体给人保护感，让使用者感觉躺在一个四面有保护的空间中。缓解来访者不安、恐惧情绪。 3.椅子扶手特制外扩造型，手臂可放松式摆放到扶手上，也可在紧张或者恐惧时用手抓扶，给心理治疗者安全感和主动感，使其能很快进入到放松程序中。 4.按摩技术：通过遥控器控制震动按摩，对臀部，腰部，背部，颈部震动按摩，多种智能开启模式，通过特殊设计波形和频率的震动刺人体激神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡呔等），调整植物神经功能，增强Alpha波活动，减少Delta波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。 二、听觉系统： 1.沙发靠背内置心理学专用音响系统，失真度（THD):〈5%at0.1W/1KHz，声压灵敏度（SPL）:100±3(dB)at0.1W/0.05m，音乐保真性强，提高神经放松程度。 2.系统将进入耳朵的音乐声控制在20-42分贝范围左右，并通过特殊设计波形和频率刺激人体神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡呔等），调整植物神经功能，增强Alpha波活动，减少Delta波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。 三、视觉系统： 1.百万像素≥10寸"4G+32G内存，HD全高清屏，主频2.0Ghz支持心理音乐、心理图片、心理视频等各种文件格式播放，无线遥控控制。高清视频真实还原，显示效果细腻出众； 2.高清多媒体播放，1080P高清视频解码，兼容RMVB（720P)格式，画面清晰流畅，高像素图片，多种音频格式及电子书播放功能； 3.丰富的存储介质选择，支持U盘及USB硬盘、SD/SDHC存储卡（max32GB),并内置大容量存储芯片8G，椅身自带1G存储空间； 4.支持MP3，MPEG，PCM，COOKER（64.1Kbps），AAC，FLAC，WMA，WAV等视频格式；支持TS，TP，RM，RMVB，AVI，MPG，MPEG，VOB，DAT，M2TS，MTS，MP4等音频格式；支持BMP，JPG，JPEG，PNG等图片格式，可以听音乐、看心理电影、看心理图片，辅助进行心理放松训练。 四、音乐放松系统： 1.音乐播放功能：大自然温泉、芳香迷迭香、放松指导、静心乐曲四大类，不少于39套不同的减压音乐。 2.视频播放功能：内置心理电影3套，可根据自身需求自行添加。 3.图片欣赏功能：学者图、心理图、放松图三大类，共计80副心理图片。 4.心理阅读功能：内有心理文章不少于20篇。 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 智能互动宣泄系统 |  |  | 一、硬件系统： 显示屏:表面42寸液晶显示屏;外置接口：USB*2，音频输入、音频输出接口，RJ45网络接口；钢质金属箱体，外表面烤漆，全流线型设计；工作寿命：10000次以上（单点击）机身尺寸：重量：60KG～80KG,电压：AC220V(+/-10%)50HZ((+/-10%))、最大功耗：220W,音响：立体声音响系统. 二、功能模块： 体感互动运动宣泄系统：是一套依靠高科技的视频动作捕捉技术，令人的身体动作能即时反映到系统中，通过感应人体运动来推动画面进行的“体感互动运动宣泄系统”。系统中具有大自然景象、运动场景、竞技比赛等，体验者可采用操作平台实现人与场景的互动（支持多人），可以让体验者有种身临其境的感觉。就像是在真实的情景之中，在互动的过程中达到肢体平衡训练、放松减压、宣泄压力、调节情绪、增强生命活力的目的。 情绪宣泄分析指导系统：每次记录得分情况，做横向对比，系统提供所有运动管理功能，互动者根据拥有一对一档案档案中详细记载，互动者参与过的互动活动，记录累计运动量，并提供互动排名以激励互动者的动力，进而有助于互动者建立自信。 心理智能互动宣泄系统：通过无线传感技术实时采集宣互动身高参数传输到数据处理单位，实现压力与互动同步。 三、技术参数 1、人机互动韵律：系统提供各种类一对一韵律互动训练，在韵律互动的过程中，调用心，智同步训练，达到心理情绪疏导，身心协调功能。 2、自主平衡训练系统：系统引入了当前备受推崇的瑜伽及肌肉训练，提供一对一真人视频导教，同时显示动作标准程度。动过难度循序渐进，实现身心协调训练、韵律互动为一体的新型互动方案。 3、无线智能感应技术系统采用最先进无线智能传感系统，内置红外热感应人体骨架扫描仪，通过肢体动作控制互动游戏，训练者在规定感应范围内，无拘束任意活动、游戏训练，系统均能精准接收各种姿态信号，并实时反馈，真实感强。 4、训练数据跟踪趋势与评测：系统自动记录历次互动数据，并形成互动跟踪趋势图，方便用户自行进行比较、评估，让每次互动结果有迹可循，对比中发现自己的进步。 5、智能体能评测系统：6、3D影像视觉效果：系统支持根据不同的互动角度、不同的互动场景、不同的互动主题制定不同的互动方案，通过3D技术实时将互动过程与互动者同步，实现互动主题更生动、互动场景更逼真，互动效果更理想的新型互动方式。 6、支持人机互动和互动者之间共同竞争比拼，提升互动趣味性。 系统包含：切水果、脑力训练、穿墙越洞、注意力训练、体育运动、健身训练、舞蹈训练等活动不少于60项。 产品包含：互动仪一台，操作手柄一个。 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 宣泄器材（专业版） |  |  | 1、宣泄人1个， (1).产品尺寸：身高：170CM，可击打身高：90cm， (2).产品设计：全硅胶宣泄人造型美观，质感细腻，弹性可以模拟人体肌肉，在搏击中不仅能享受搏击时的快感，更能释放高节奏生活及社会竞争带来的压力，同时具备健身训练和减压阀的多重功能，是心理咨询师最佳的辅助器材和宣泄室必备的宣泄器材。 (3).特点：硅橡胶系列产品，采用一次成型的橡胶传统工艺，硅橡胶厚度达3mm以上，坚固耐用，使用寿命是普通皮类沙包的10倍以上。 (4).宣泄人材料：全硅胶材质 (5).底座：底座和注水可灌沙，底部设计为橡胶吸盘，都是为了更好的稳定宣泄人主体。 2、宣泄柱1个，重量29-33kg，总高度1650mm，主体高度1150mm，主体直径310mm。填充物为环保高弹性发泡料，皮革厚度为3-4mm，不需要支架，底部有吸盘，增加了宣泄柱的稳定性。 3、立式宣泄球2个，落地式.产品特点：明显提升宣泄的效果。 4、手套4幅，国标 5、宣泄棒，2根，PVC材质一体成型 6、宣泄抱枕，2个 7、宣泄面罩，10个 8、宣泄挂图，6幅，PVC材质 9、宣泄室制度1张,PVC材质 | 1 | 套 |  |  |
| 3、装修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 |  |  | 施工布线及辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 2 | 装修改造 |  |  | 墙面乳胶漆（环保乳胶漆两遍） 定制窗帘、墙体隔断、门套 吊顶： 37㎡600*600mm矿棉板,烤漆龙骨钢架，材质稳定抗震； 隔音隔热， 质地轻，强度高，防火防蛀。墙面墙绘或文化展板装饰，LED 灯，强、弱电综合布线，垃圾清运 | 1 | 套 |  |  |
| 11、多功能报告厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1.LED屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩屏 |  |  | 1、尺寸：4.48M*2.4M 2、像素结构：SMD三合一LED 3、像素间距（mm）：≤2.0 4、模组分辨率（W×H）：≥172×86=15138 5、模组最大电流（A）：≤5；模组最大功耗（W）：≤23 6、视角（水平/垂直°）：≥140/120 7、换帧频率（Hz）：50&60 8、驱动方式：恒流驱动 9、刷新率（Hz）：≥3840Hz； 10、寿命典型值（hrs）：≥100,000H 11、工作温/湿度范围（℃/RH）：-20℃～50℃/10%RH～65%RH（无结露） 12、存储温/湿度范围（℃/RH）：-10℃～30℃/10%RH～60%RH（无结露） | 10.752 | 平米 |  |  |
| 2 | 全彩屏接收卡 |  |  | 1) 集成 12个标准 HUB75 接口，免接 HUB； 2) 单卡输出 RGB 数据 24 组； 3) 单卡带载像素为 256×226； 4) 支持配置文件回读； 5) 支持温度监控. 6) 支持网线通讯状态检测； 7) 支持供电电压检测； 8) 支持高灰度高刷新； 9) 支持逐点亮色度校正； 10) 支持接收卡预存画面设置； | 40 | 张 |  |  |
| 3 | 全彩屏控制系统 |  |  | 支持windows、Android操作系统； 支持环境外设控制，如大屏开关、灯光开关、音频调节以及云台控制等相关功能； 支持网络、串口、红外等协议对接智能设备，实现对窗帘、投影仪、空调等智能设备的一键控制； | 1 | 套 |  |  |
| 4 | LED视频处理器 |  |  | 支持常见的视频接口； 至少包括1路选配3G-SDI（IN+LOOP)，2路HDMI1.4，1路DVI，一路AUDIO； 支持≥3个窗口； 支持快捷配屏和高级配屏功能； 支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节； 支持设备间备份设置； 视频输出最大带载高达650万像素； 支持带载屏体亮度调节； 支持一键全屏缩放、输入截取等功能； 支持创建≥10个用户场景作为模板保存，方便使用； 前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 全彩屏电源 |  |  | 5V/200W（开关电源） | 50 | 块 |  |  |
| 6 | 控制主机 |  |  | - 处理器：CPU数量≥1颗；主频≥3.0GHz；睿频≥4.6GHz；核心数≥6个；线程≥12个； 2、内存：≥16GB，支持DDR4及以上内存类型； 3、主板：支持≥2条DDR4 3200MHz内存或以上，≥1个全高PCI；≥1个PCIe 3x1；≥1个PCIe 4x16；前置≥4个USB端口；≥1个1000Mbps网口； 4、硬盘：≥512GB SSD硬盘； 5、显卡：独立显卡，显存≥2GB； 6、显示屏：≥23.8英寸，屏幕比例：16:9，显示分辨率：≥1920×1080； 7、标配有线键盘、鼠标； - 注：主机、显示器均需提供节能佐证材料。 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 智能配电厢 |  |  | 最大负载功率≥20KW 最大负载电源数量90台（5V40A） 显示屏输出分路 2P*6路可换为1P*12路 风机/空调输出分路 1路 延时启动 2段 外接电缆 10mm2 安装形式 挂墙安装/落地安装 控制方式 手动(可在选配添加自动） 电压标准：额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V 频率：50HZ | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 全彩屏钢结构 |  |  | 屏体钢结构尺寸：≥5.22m*2.98m高钢结构材料：国标≥5*5角钢，国标≥4*4方钢 | 11.466 | 平米 |  |  |
| 9 | 强电供电缆 |  |  | 三相电：4*6平方,含配套安装辅材 | 1 | 项 |  |  |
| 2.专业扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 主扩音箱 |  |  | 音箱类型：无源烤漆木质音箱 单元组成：1×15"低频单元 1×44芯高音压缩驱动器 频率响应：45Hz-18kHz （±3dB） 灵敏度：≥97dB 额定功率：500W 最大声压级：≥130dB 额定阻抗：8Ω 覆盖角：≥60°×60° | 4 | 只 |  |  |
| 11 | 功率放大器（主扩音箱） |  |  | 额定功率8Ω 2×1000W 额定功率(4Ω) 2×1600W 最大增益 37.5dB 总谐波失真 <0.025% @8Ω,20Hz-20kHz 互调失真 <0.05% @8Ω,60Hz/7kHz 4:1 频率响应 <±0.5dB 20Hz-20kHz 相移特性 <±15° 阻尼系数 >300:1 8Ω @20Hz-1kHz 分离度 >80dB 1kHz @8Ω额定功率 信噪比 >106dB 1kHz，A计权 @8Ω额定功率 通道增益差 <0.15dB 20Hz-20kHz 输入灵敏度优于 0.775V @8Ω额 定功率 转换速率 18V/us | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 辅助音箱 |  |  | 1.规格：单12"二分频音箱； 2.频率响应：65Hz-16KHz(±4dB)；56Hz-18KHz(-10dB)； 3.额定功率（AES）:300W/8Ω； 4.灵敏度：≥90dB； 5.最大声压级：( 平均/ 峰值) ≧110dB/115dB； 6.辐射角度：≥80(H)*50V； | 2 | 只 |  |  |
| 13 | 功率放大器（辅助音箱） |  |  | 额定功率8Ω 2×600W 额定功率(4Ω) 2×800W 最大增益≥37dB 总谐波失真 <0.025% @8Ω,20Hz-20kHz 互调失真 <0.05% @8Ω,60Hz/7kHz 4:1 频率响应 <±0.5dB 20Hz-20kHz 相移特性 <±15° 阻尼系数 >300:1 8Ω @20Hz-1kHz 分离度 >80dB 1kHz @8Ω额定功率 信噪比 >106dB 1kHz，A计权 @8Ω额定功率 通道增益差 <0.15dB 20Hz-20kHz 输入灵敏度 优于0.775V @8Ω额 定功率 转换速率 18V/us | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 16路调音台 |  |  | 16路模拟调音台，10路平衡镀金/6.3mm平衡MIC输入，4个平衡式莲花口立体声输入通道 带MP3播放器、高低阻抗切换、压限器、推杆带有防尘网； 单声道具备高功效的3段EQ； 具备四路编组功能； 附带99种模式数字效果器； 幻象电源：48V； D/A转换器：24bit； 最大输出电平：+22 dBu； 最大输入电平：+30 dBu, Gain @+10 dB； 易于机柜安装，附带机柜安装支架； | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 电源时序器 |  |  | 最大输入电流:60A 单路最大输出电流:30A 各电源通路最大输出功率:3KW 延迟通断时间:1秒 中控接口RS232:有 联机支持:有 数字显示电压表:有 万用插座，后面板8个受控万用插座 可顺序开机，逆序关机，网口连接可支持255台设备级联 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 数字反馈抑制器 |  |  | 2寸TFT彩屏，中英文可选； 反馈加移频设计方案，移频4档可选； 每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 一拖二头戴话筒 |  |  | 1、UHF频段传输信号，常用频率范围：600MHz， 2、四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3、采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4、各通道配备ID号，增强抗干扰功能，至少支持10台同时使用（即10台接收机和40个发射器）； 5、接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 6、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 7、四个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 8、金属铝材手持咪管筒；手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰。 9、塑料ABS环保材质领夹壳，便携腰包发射器，时尚轻便。 10、腰包具有音量大小调节功能； 11、使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用≥8小时； 12、使用距离: 空旷环境有效距离：50-80米 复杂环境有效距离：30-50米 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 一拖二手持话筒 |  |  | - UHF频段传输信号，常用频率范围：600MHz， 2、四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3、采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，至少支持10台同时使用（即10台接收机和40个发射器）； 5、接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 6、背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 7、四个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 8、金属铝材手持咪管筒；手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰。 9、塑料ABS环保材质领夹壳，便携腰包发射器，时尚轻便。 10、腰包具有音量大小调节功能； - 11、使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用≥8小时； 12、使用距离：空旷环境有效距离：50-80米 ；复杂环境有效距离：30-50米 | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 主动式指向性强波天线 |  |  | 全频段：470~960 MHz 有效角度：100度 天线增益：10dB 电量需求：12V, 50mA 强波增益：3dB或10dB | 1 | 套 |  |  |
| 20 | 手拉手会议话筒主机 |  |  | 1.内建电源供应器、输出功率为550W，可以推动60组以上发言设备，只需增加扩展设备即可推动180组以上的发言设备； 2.具有四组8P-DIN插座用于系统连接； 3.具有音频出接口； 4.具BAL界面可以方便的驳接各种效果器； 5.内置音量调处理器，可对高低音进行调节； 6.系统音量独立可调； 7.具有一组有线话筒输入接口，独立音量调节； 8.内置1W监听喇叭，独立音量调节； 9.高保真音质，自动抑制啸叫功能； 10.列席单元自动关开机功能可选； 11.面板上具有模式功能设置按键； 12.支持多重会议模式如：自由对频，先进先出，限制发言等； 13.可以为视像中央处理器提供电源和数据通讯口； 14.可平放置于台面或安装于19英寸标准机柜中。 | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 会议主席单元 |  |  | 工作电压 DC24V(由主机供给) 输入、输出 8P-DIN T型线 咪芯输入 超心形指向性驻极体 灵敏度 -32 dBV/Pa 频率响应 80Hz~18KHz 输入阻抗 2 kΩ 方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz) 等效噪声 20 dBA (SPL) 话筒最大声压级 125 dB (THD<3%) 信噪比 ＞72Db 通道串音 ＞80dB 总谐波失真 ＜0.05% 显示屏 128x32 PMOLED | 1 | 支 |  |  |
| 22 | 会议代表单元 |  |  |  | 4 | 支 |  |  |
| 23 | 壁挂音箱支架 |  |  | 502加厚 | 3 | 副 |  |  |
| 24 | 延长线 |  |  | 20米会议话筒延长线 | 1 | 条 |  |  |
| 25 | 落地话筒架 |  |  | 落地话筒架 | 2 | 副 |  |  |
| 3.会议录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 会议录播主机 |  |  | 1、支持≥2路HDMI输入接口。 2、支持≥2路本地HDMI视频输出接口。 3、支持≥4路输入接口（3pin端子），支持48V供电；≥1个 3.5mm 耳机输入接口。 4、支持≥2路3.5mm耳机输出接口。 5、支持≥4路RS232串口（3pin端子）。 6、支持≥1路本地调式串口，可在脱离网络的情况下，使用串口调试和查看芯片状态。 7、支持≥4路RJ45网口，≥1路USB接口。 8、支持3个信号指示灯。信号灯的状态分别对应硬件供电状态，硬盘读写状态，程序运行状态。 9、电源采用DC12V-2.5A直流供电。 10、支持≥1T硬盘。 | 1 | 台 |  |  |
| 27 | 会议录播软件 |  |  | 1、系统采用嵌入式Linux操作系统，基于B/S架构，兼容IE、谷歌、360等主流浏览器。 2、系统可自定义导播策略，提供丰富的规则配置。 3、需具备台标或LOGO的实时添加编辑功能。 4、支持不少于5条字幕编辑区，且可定时轮循发送字幕信息。 5、支持≥8个预置位切换功能，且可自由定义预置位名称。 6、支持不少于6种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，默认提供对话模式，画中画，三分屏经典模式，四分屏多画面模式等。 7、支持不少于8种特效切换功能。 8、支持多语言实时切换。 9、支持通道的云台控制，且可以自定义通道控制速度档位。 10、支持文件下载，在线点播，批量删除功能。 11、支持资源模式三分屏录制、在线点播功能，且支持≥5通道备份。 12、支持多模式多通道直播，可实现主播、通道的主、子码流直播功能。 13、支持意外情况断电断网时，录制的视频文件自动修复功能。 14、支持暂停录制功能，同时将功能融合到外接控制终端，如中控，键盘控制器等。 15、支持内置RTMP直播服务器功能，支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能。 16、支持对每一路音频进行音量大小增益调节，可对每路音量进行开关控制，以及噪音抑制。 17、支持通道控制混音逻辑，为了达到最佳的音频录制效果，对应的通道应可以控制不同的混音麦克风。 18、支持回声抑制功能，当进行音视频互动的过程中，可有效的将回声进行智能的过滤，实现回声消除、视频会议、智能录播一体化。 19、支持噪声抑制功能，可消除环境中一定低噪和环境音，使采集的音频更加清晰。 20、需支持软件调音台功能，可自由混音音频源输出接口，可自动跳转音频配置。 21、支持共享文件的方式对本地设备存储的文件进行读写操作。 22、支持应用程序网络升级模块，可自动检测服务器的最新版本进行一键升级。 23、支持多账户分级管理功能，管理员身份控制系统的应用和配置，访问首页和录制文件页面。 24、支持录制文件上传功能，上传协议满足私有协议以及FTP公有协议，且支持定时上传（闲时上传）和断点续传。 25、支持NTP服务自动校时功能。 26、支持语音激励功能，可自由配置对应的串口数据，以实现开启语音时，导播自动切换对应摄像机的拍摄画面。 27、需支持中控系统可编程，可自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页面等。 28、需支持导播规则将中控的按键码关联，实现多种外部触发机制。 29、需支持第三方设备进行对接，对接的协议支持UDP命令码、TCP命令码以及串口命令码。 30、需具备Web远程管理功能，可实时监视音视频。 | 1 | 套 |  |  |
| 28 | 会议高清摄像机 |  |  | 1、图像传感器：≥1/2.8寸CMOS。 2、有效像素≥207万像素，光学变焦：≥12倍，数字变焦：≥12倍。 3、焦距不低于：f=3.9mm-46.8mm，视场角不低于：72.5°-6.3°。 4、信噪比：≥50dB。 5、水平转动范围不低于：±170°，垂直转动范围不低于：-30°～+90°。 6、预置位≥255个。 7、云台采用精密蜗杆传动系统。 8、为适多种传输手段及设备调试需要，应具备：≥1个3G-SDI，≥1个HDMI， ≥1个RJ45，≥1路LINE ，≥1路RS-232 /RS-485，≥1个USB。 9、高清视频输出帧率不少于：1080p/60、1080i/60、1080p/30、720p/60、1080p/50、1080i/50、1080p/25、720p/50。 10、红外信号透传输出：≥1路红外信号透传输出接口。 11、支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC。 12、支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置。 | 3 | 台 |  |  |
| 4.辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 机柜 |  |  | 32U网络机柜 | 1 | 台 |  |  |
| 30 | 音箱线 |  |  | 2*2.0专业音箱线 | 600 | 米 |  |  |
| 31 | 音箱线 |  |  | 2*2.5专业音箱线 | 100 | 米 |  |  |
| 32 | 音频线 |  |  | 128网音频线 | 100 | 米 |  |  |
| 33 | 电源线 |  |  | RVV2*1.5 | 100 | 米 |  |  |
| 34 | 网线 |  |  | 超六类网线 | 300 | 米 |  |  |
| 35 | 音频XG连接线 |  |  | 3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 6 | 根 |  |  |
| 36 | 音频XG连接线 |  |  | 3米音频连接线：卡农头（母）-空 | 15 | 根 |  |  |
| 37 | 音频XG连接线 |  |  | 3米音频连接线：6.35话筒插头-空 | 6 | 根 |  |  |
| 38 | 音频XG连接线 |  |  | 3米音频连接线：卡农头（公）-空 | 8 | 根 |  |  |
| 39 | 音频XG连接线 |  |  | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 4 | 根 |  |  |
| 40 | 其他辅助材料 |  |  | 三脚10A插头、喇叭线、PVC管、排插等辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 5.家具其他配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 报告厅礼堂椅 |  |  | 1、站脚扶手：整体采用碳素结构钢扶手框，两边扪布侧板，扶手框经经模具冲压，焊接，精抛成型，再除油除锈高温焗油而成； 2、坐/背采用麻绒面料，颜色红色，坐/背包采用定型海绵，背密度50-55公斤/立方，坐45-50公斤/立方； 3、坐/背采用工程PP塑胶材料，经模具一次性注塑成型； 4、座包采用弹簧回复机构，人站起来自动归位； 5、扶手盖为橡胶实木油漆，写字板为隐藏写字板机构，颜色为深色107#酸枝色； 6、站脚与地面采用内六角螺丝+地爆螺母固定； 7、座椅整体尺寸：排距900mm,中心距560mm，座包高450mm，扶手厚度80mm，整体高度980-1000mm。 | 160 | 个 |  |  |
| 42 | 发言台 |  |  | 定制学校LOGO的T型发言台。 | 1 | 位 |  |  |
| 43 | 主席台 |  |  | 1.面材: 采用环保胡桃木皮贴面,木材的含水率低于9%; 2.基材:采用密度环保纤维板; 3.油漆:环保油漆,经12道工序精心处理,漆面光泽度高,无颗粒、无气泡、无渣点、颜色均匀、硬度达H级。 4、尺寸：1200*600*760mm | 3 | 张 |  |  |
| 44 | 主席椅 |  |  | 一级皮，皮面柔软舒适，光泽持久，内衬高回弹一次成型PU海绵，抗变形能力强，坐感舒适，实木橡木架；国内外绿色环保油漆，密度：表面涂有防止老化变形的保护膜。 | 6 | 张 |  |  |
| 45 | 装修改造 |  |  | 地面定制地胶、墙面龙骨打底，填充吸音棉、表层铺设吸音板、定制舞台、窗帘等； | 196.53 | 平米 |  |  |
| 12、音乐教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 五线谱电教板 |  |  | 1、五线谱电磁感应书写式电教板整体尺寸不小于1800mm×1000mm×60mm； 2、内存不少于10种调式、12种节奏、不能少于100种音色、不少于500首乐曲； 3、控制面板不低于PC膜全数字电路控制、轻触式按键； 4、LED及数码显示；双教鞭演示；任意和弦功能； 5、音准：a'=440HZ；音域G～a2，高音谱表2组、大谱表1组；带USB接口，可播放U盘的mp3格式的曲目； 6、具有录音功能，录音时间不小于15分钟。可外接麦克风、音响；110V-250V稳定工作电压。 | 1 | 块 |  |  |
| 2 | 五线谱教学黑板 |  |  | 1、尺寸不小于2000mm×1000mm；板面厚度≥0.6mm； 2、镀锌金属背面，厚度为≥0.3mm；材质不低于2A纸板；铝合金边框。丝网印刷，四组五线谱,书写平稳、流利。 | 1 | 块 |  |  |
| 3 | 钢琴 |  |  | 铁板：采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 音板：采用木材制作的等厚加强型实木音板，在各种不 同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢 琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。 琴弦：音色纯净，音准稳定。 弦码：采用榉木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 弦轴板：由多层硬木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 弦槌：采用羊毛毡并应用传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。 制音器：采用羊毛制造，制音效果好。 转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的木材制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅。 顶杆：采用高强度 ABS 材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。 琴键：采用亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。 键板：采用木材制作的键板，性能稳定。 脚轮：采用单轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点。 外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。 | 1 | 架 |  |  |
| 4 | 无线话筒 |  |  | 全新U段一拖二采用高档铝合金面板打造，经典黑色拉丝氧化（非喷漆）处理工艺，使产品更加耐用美观、不易锈蚀，使用国际标准一体化 1U 机箱，面板自带天线固定孔位，轻松解决由于机柜密闭造成的接收效果差，自带角码、工程安装更加便捷简单，搭配多种背光设计旋钮，软胶按键，直观时尚、手感一流。 1、提供200个可调信道，采用全新的音频电路构架，数字静音、电位器音量调节、内置移频处理功能、主动防止啸叫； 2、采用先进的自动对频技术，轻按接收机蓝色对频键，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致； 3、拥有独特ID码设计，具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象； 4、锁屏功能，防止使用误操作； 5、彩色液晶显示，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 6、双色背光动态液晶显示屏,直观显示工作状态； 2*100频道自由选择,液晶数字显示红外对频 7、带炫光圆形旋钮，使控制音量更精准，个性化设计的按钮手感非常好，使调节更舒适； 8、主机可随意配手持式/领夹式/头戴式 9、理想环境操作半径大于40-60米； 10、使用铝合金管体AA ⑤号电池两节供电 11、射频范围：650-670MHz 12、频率稳定度：±0.005%以内 13、频响范围：60Hz-16KHz 14、综合失真：≤0.5% 15、综合信噪比：≥75dB | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 功率放大器 |  |  | 功率:≥2*300W/8Ω；1U；全铜线圈。≥2路双莲花（或卡农）输入、≥2路双莲花（或卡农）输出 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 音箱 |  |  | 1.额定噪声功率：≥200W； 2.频率响应范围：55Hz-18KHz； 3.额定阻抗：8Ω； 4.平均特性灵敏度：≥96dB； 5.最大声压级：≥119dB； 6.覆盖角：80°×60°（H×V），分频点：2.5KHz； 7.单元配置：≥10″低音单元≥65 芯音圈，8Ω，≥156 磁；高音单元≥34 芯音圈，≥1″口径，8Ω； | 2 | 只 |  |  |
| 7 | 机柜 |  |  | ≥12U网络机柜 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 操作台 |  |  | 2000*600*900多功能操作台，嵌入式设计理念，教师用琴、与计算机及相应主控设备可内置，整洁、美观、大气，节约空间，适用性强。 基 材：选用MFC板，游离甲醛释放量为0.4mg/L。板面厚度为18mm。 面 材：采用三聚氰胺防火饰面板材，阻燃、耐磨、抗静电。 颜 色：黑射线。 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 节拍器 |  |  | 纯金属机芯 速度范围：40-208拍/分。 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 校音器 |  |  | 三色背光负显，大字体音名显示 校音项目：十二平均律、吉他、贝司、小提琴、尤格利利 拾音方式：夹在乐器上振动拾音 校音模式：自动校音 拾音范围：A0(27.5Hz)-A6(1760Hz) A4频率范围：440Hz 校音误差 ：±1音分 | 2 | 个 |  |  |
| 11 | 谱台 |  |  | 适合所有乐器配套使用 1、材质：铁。 2、规格:支架可升降到1.5米的高度，三节升降管。 3、结构：金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质。 4、使用方法：打开包装进行简单组装即可使用 | 53 | 个 |  |  |
| 12 | 指挥台（含指挥棒） |  |  | 1、材质：上部为不锈钢支架，底部为实木； 2、尺寸：长≥1000mm，宽度≥750mm，高度≥240mm； 3、外观：表面平整平滑五毛刺，结构：不锈钢支架，各部件衔接牢固。 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 合唱台 |  |  | 1、实木合唱台三层，120-120-60cm(长宽高)层宽40cm，层高20cm； 2、材质采用橡胶木齿接板18mm厚，硬度高不开裂特性，内部使用同等厚度板做龙骨支撑具有良好的静音和支撑能力，每层平面整体可承重500公斤以上，三层整体承重不得小于1500公斤； 3、台阶整体式不可拆装，稳定性强，台阶边为圆边防磕碰，表面采用环保无味清漆喷涂原木色。 | 4 | 组 |  |  |
| 14 | 排练椅 |  |  | 硬面椅，PP塑胶和钢管制作，座位底下加钢管支撑，可折叠。 | 53 | 个 |  |  |
| 15 | 教学用品柜 |  |  | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 10 | 个 |  |  |
| 16 | 音乐教学挂图 |  |  | 全新改版，175g铜版纸彩色印刷，规格：740×520mm，全对开。中学音乐挂图含音乐家挂图40张，乐器挂图38张，识谱知识挂图7张， 含中国音乐家： 李叔同、萧友梅、赵元任、刘天华、杨荫浏、黄 自、冼星海、吕骥、聂耳、马思聪、李焕之 外国音乐家：约翰•塞巴斯蒂安•巴赫、乔治•弗里德里希•亨德尔、约瑟夫•海顿、沃尔夫冈•阿玛多伊斯•莫扎特、路德维希•冯•貝多芬、阿基诺•罗西尼 弗朗兹•彼得•舒伯特、、赫克特•柏辽兹、米哈伊尔•伊凡诺维奇•格林卡、费利克斯•门德尔松、弗雷德里克•弗朗西斯克•肖邦、罗伯特•舒曼、弗朗兹•李斯特 、朱塞佩•威尔第、贝德叶赫•斯美塔纳、约翰•施特劳斯、约翰内斯•勃拉姆斯、夏尔•卡米尔•圣桑、乔治•比才、穆捷斯特•彼得洛维奇•穆索尔斯基、彼得•伊里奇•柴科夫斯基 安东尼•德沃夏克、爱德华•格里格、里姆斯基•科萨科夫、谢尔盖•谢尔盖耶维奇•普罗科菲耶夫、克罗德•德彪西、简•西贝柳斯、谢尔盖•拉赫马尼诺夫、德米特里•肖斯塔科维奇 乐器部分 民族乐器：二胡、京胡、板胡、笛、唢呐、笙、琵琶、柳琴、阮、三弦、扬琴、筝、古琴、埙．云锣 我国少数民族乐器：马头琴、艾捷克、冬不拉、芦笙、巴乌、札木聂、伽倻琴 西洋乐器：小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、长号、圆号大号、萨克斯管 电贝司、民族管弦乐队、西洋管弦乐队 乐理部分：五线谱、音阶与调式、音程、三和弦、大小调的调号与音阶、常用记号、常见的歌曲基本结构。 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 音乐教学欣赏曲库 |  |  | 国家正规音像出版物 CD 包含中国古代音乐、中国近现代音乐、古典音乐、浪漫主义时期音乐、名族音乐、二十世纪音乐作品等共24碟。 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 多用划线规 |  |  | 1、材质：高级硬塑制； 2、尺寸：划线规长约：110mm，划线规宽约：95mm，划线规厚约：25mm，夹持装卸粉笔稳定方便，牢固耐用。多用，可画五线谱、四字格、圆，能在黑板上划四线格、五线格、小方格、田字格、画圆、几何图形。 | 3 | 套 |  |  |
| 19 | 吉他(六弦 民谣) |  |  | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：a1音为440HZ； 1.3音准误差：-10～+15； 1.4基本音域：E～a2； 1.5定弦音高：E、A、d、g、b、e1； 1.7音质：发音灵敏，传远力优美，音的持续性（延音）良好，无杂音。 1.8符合QB/T 1153-2014要求； 2、演奏性能：发音灵敏，手感舒适，能表现强、弱音，音准稳定性能良好。 3、尺寸：有效弦长646±2mm；指板上宽（上弦枕处）41.5+0.5mm；指板下宽（12音品处）54－1.0mm；第一音品处弦高≤0.8mm；第十二音品处弦高≤3.5。 4、外观：表面涂饰美观，无划痕、脱漆，涂色匀净，表面光滑；各部件胶合严密牢固、不留余胶；音品装配无扭曲，高度一致，音品两端有倒角、无毛刺； 琴颈与共鸣箱结合在第12品位或第14品位处；琴颈有一定的弧度，且表面光滑，不易变形，便于演奏；琴颈加指板厚度 第一音品处≤23 第八音品处≤25；指板表面光滑；品位标志可在第1、3、5、7、9、12、15、17、19品位的正面或侧面选择标示；各部件装配牢固；琴弦张弦时，不松滑；演奏时，不打品；弦轴端正，转动调节灵活，松紧适宜，弦轴孔有倒角；上弦枕与指板上端严密接触，并设有各弦的导向槽；下弦枕为板状或半圆柱体，镶在弦马槽里，与弦接触部分成圆角。 5、材质： 木材含水率：木材经干燥处理，含水率控制在6%～10%； 面板纹理通直，疏密分布合理，无腐朽、裂纹、节疤、树脂囊和明显的挖补； 背板、侧板、琴颈、指板、弦码有一般花纹，无节疤、虫蛀、腐朽和较明显的黑线不可有腐朽、虫蛀和较明显的黑线； 音品使用锌白铜；上、下弦枕使用牛骨等硬质耐磨材料；涂饰使用改性聚氨酯（PU）或其它材质响铜甚至更好的材料。 | 2 | 把 |  |  |
| 20 | 二胡 |  |  | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：a1 音为440HZ； 1.3基本定弦音高:d1、a1； 1.4基本音域：d1～a4； 1.5音质：高音明亮、中音饱满，低音浑厚，二根弦音色过渡协调。 1.符合6QB/T1207.8-2011要求。 2、演奏性能：能表现强、弱音，音准稳定性能良好。 3、主要部位尺寸： 3.1琴筒长120～132mm，前端口直径或对边长度：六角、八角形86～90mm； 3.2扁形琴杆下弦轴孔中心至琴筒上孔长490～505mm；琴筒上孔横向最大处16.0～17.0mm，剖面纵向最大处20～22mm； 4、装配： 音孔的设计不影响声音效果；弦轴与轴孔相吻合；琴杆与琴筒配合严密、牢固。 | 4 | 把 |  |  |
| 21 | 京胡 |  |  | 1、声学品质： 1.律制：采用十二平均律； 2.标准音：a1 音为440HZ； 3.基本定弦音高：西皮：b¹、#f²；c²、g²；bd²、ba²；d²、a²； 4.基本音域：西皮：#c²～#g3 （E调）； 5.音质：刚劲、清脆明亮，内外弦过渡自然。 2、演奏性能： 发音灵敏，手感舒适，能表现强、弱音，音准稳定性能良好。符合QB/T 1207.7-2011要求。 3、主要结构尺寸： 琴筒：全长110mm～115mm，后口内径40～45mm； 琴弓：全长760-765mm； 琴杆：全长485～495mm，第五节长110～115mm。 4、装配： 弦轴与轴孔相吻合，琴杆与琴鼓（琴筒）配合严密、牢固； 5、外观： 膜的张力、厚薄符合产品音质的要求；琴体无变形；木加工部位光洁；胶合部位牢固、无开裂；琴体表面涂饰色泽柔和、均匀。 6、弦： 金属裸弦外观光滑、平直，无锈蚀，缠绒平整无松散。 七.主要材料： 1.琴杆：五节紫竹，竹质较坚硬，竹材不得有沟槽、虫蛀、开裂现象； 2.底堵：酸枝木及其它硬质木材； 3.琴筒：竹丝顺直、竹质坚实的毛竹，无虫蛀及裂纹； 4.膜：无疤痕，无孔洞的天然膜； 5.弦轴：枣木、花梨木或其它金丝材质的材料； 6.琴弓、毛：江苇竹、笕竹；无虫蛀，无开裂，混色马尾。 | 1 | 把 |  |  |
| 22 | 板胡 |  |  | 一级花梨木材质，原木抛光，原木本色花梨木材质。 | 1 | 把 |  |  |
| 23 | 柳琴 |  |  | 1、材质：花梨木； 2、琴头采用牡丹式牛骨雕刻头花，牡丹头花外形。 | 2 | 把 |  |  |
| 24 | 琵琶 |  |  | 硬木材质，仿红木颜色，红木六瓣轴，花开富贵头饰。 检测依据：QB/T 1207.7-2011 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：a1音为440HZ； 1.3定弦音高:A、d、e、a； 1.4基本音域：A～e2； 1.5音准误差：-15～+10音分； 1.6相邻两音音准误差之差：≤10音分； 1.7音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，四根弦音色过渡均匀。 2、演奏性能： 发音灵敏，手感舒适，能表现强、弱音，音准稳定性能良好。声学和性能符合QB/T 1207.7-2011要求； 3、主要部位尺寸： 有效弦长724～731mm；弦枕高19～21mm；缚弦装置端口高9～11mm；缚弦装置各穿弦孔中心间距16～18mm；背板最窄处宽35～38mm；背板最宽处宽310～322mm；背板最厚处62～82mm。 4、装配： 相、品排列准确，弦与相、品之间的高度适中；弦枕处弦间距相等；弦轴与弦轴孔吻合，不跑弦；缚弦装置其长度中心对准面板的宽度中心，左右对称偏差不超过3mm。 5、外观： 琴体无变形；木加工部位光洁；胶合部位牢固、无开裂；弦枕弦马无毛刺，不硌弦；琴体表面涂饰色泽柔和、均匀。 6、弦： 金属裸弦外观光滑、平直，无锈蚀；缠绒平整无松散；金属缠弦缠绕均匀、牢固，无破裂、无松散、无凸起、无黑点脱色、无锈蚀。 七.主要原材料： 1.琴头背板：使用花梨木、铁力木及其他近似材质的木材； 2.膜（面板）：选用纹理顺直的桐木，允许有不大于5mm×5mm的活疤节1个； 3.弦轴、相：选用乌木、牛角及其他近似材质的材料； 4.缚弦装置、品选用二年以上毛竹、竹质坚硬、无腐朽、无开裂、无虫蛀。 | 1 | 把 |  |  |
| 25 | 中阮 |  |  | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：小字一组a音为440HZ； 1.3弦音高:G、d、g、d1； 1.4基本音域：G～b2； 1.5音准误差：-15～+10音分； 1.6相邻两音音准误差之差：≤10音分； 1.7音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，四根弦音色过渡均匀。 2、演奏性能： 发音灵敏，手感舒适，能表现强、弱音，音准稳定性能良好。声学和性能符合QB/T1207.4-2011要求； 3、主要部位尺寸： 指板长430～440mm；共鸣箱口面直径399～402mm。 4、装配： 弦轴与轴孔相吻合；琴杆与琴鼓配（琴筒）合严密、牢固。 5、外观： 琴体无变形；木加工部位光洁；胶合部位牢固、无开裂；相、品、徽排列整齐；弦枕弦马无毛刺，无割弦；琴体表面涂饰色泽柔和、均匀。 6、弦： 金属裸弦外观光滑、平直，无锈蚀；缠绒平整无松散；金属缠弦缠绕均匀、牢固，无破裂、无松散、无凸起、无黑点脱色、无锈蚀。 七.主要原材料： 1.指板：花梨木或性能相同甚至更好的材料； 2.面板：桐木，纹理顺直，拼板颜色基本一致，无腐朽，5mm×5mm的活疤节允许有1个； 3.背板：桐木，纹理顺直，拼板颜色基本一致，无腐朽，5mm×5mm的活疤节允许有2个； 4.琴杆、琴鼓：硬杂木或性能相同甚至更好的其它材料。 | 1 | 把 |  |  |
| 26 | 大阮 |  |  | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：小字一组a音为440HZ； 1.3定弦音高:C、G、c、g； 1.4基本音域：C～e2； 1.5音准误差：-15～+10音分； 1.6相邻两音音准误差之差：≤10音分； 1.7音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，四根弦音色过渡均匀。 2、演奏性能： 发音灵敏，手感舒适，能表现强、弱音，音准稳定性能良好。声学和性能符合QB/T 1207.4-2011要求； 3、主要部位尺寸： 有效弦长680～700mm；指板长520～550mm；共鸣箱口面直径480～510mm；弦枕高6～8mm。 4、装配： 弦轴与弦轴孔吻合，琴杆与琴鼓（琴筒）配合严密、牢固。 5、外观： 琴体无变形；木加工部位光洁；胶合部位牢固、无开裂；相、品、徽排列整齐；弦枕弦马无毛刺，不割弦；琴体表面涂饰色泽柔和、均匀。 6、弦： 金属裸弦外观光滑、平直，无锈蚀；缠绒平整无松散；金属缠弦缠绕均匀、牢固，无破裂、无松散、无凸起、无黑点脱色、无锈蚀。 七.主要原材料： 1.指板：花梨木或性能响筒甚至更好的材料； 2.面板：桐木，纹理顺直，拼板颜色基本一致，无腐朽，5mm×5mm的活疤节允许有1个； 3.背板：桐木，纹理顺直，拼板颜色基本一致，无腐朽，5mm×5mm的活疤节允许有2个； 4.琴杆琴鼓：硬杂木或性能相同甚至更好的其它材料。 | 1 | 把 |  |  |
| 27 | 月琴 |  |  | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：a1音为440HZ； 1.3定弦音高:g、d1、g1、d2； 1.4基本音域：g～a3； 1.5音准误差：-15～+10； 1.6相邻两音音准误差之差≤10音分； 1.7音质：高音清脆明亮、中音饱满、低音厚实，四根弦音色过渡均匀。 2、演奏性能： 发音灵敏，手感舒适，能表现强、弱音，音准稳定性能良好。 3、主要部位尺寸： 有效弦长384～386mm；弦枕高13～15mm；琴鼓直径375～385mm；缚弦高11～13mm；弦轴长134～140mm。 4、装配： 琴杆与琴鼓的配合：琴杆的宽度与琴鼓的直径配合正视时，应在同一中心上，左右对称偏差不超过2mm； 弦轴与轴孔吻合；琴杆与琴鼓（琴筒）配合严密、牢固；弦间距相等。 5、外观： 琴体无变形；木加工部位光洁；胶合部位牢固、无开裂；弦枕弦码无毛刺、无割弦；琴体表面涂饰色泽柔和、均匀；相、品、徽排列整齐。 6、弦： 金属裸弦外观光滑、平直，无锈蚀；缠绒平整无松散；金属缠弦缠绕均匀、牢固，无破裂、无松散、无凸起、无黑点脱色、无锈蚀。 7、主要材料： 7.1琴杆琴鼓：选用花梨木、铁力木及其他近似的木材； 7.2面板：选用纹理顺直的桐木，色泽基本一致，允许有5mm×5mm活疤节1个； 7.3背板：选用纹理顺直的桐木，颜色基本一致，允许有10mm×10mm的活疤节2个； 7.4弦轴：使用乌木、黑牛角及其它近似材料； 7.5品：选用两年以上毛蒿竹，竹质坚硬、壁厚、无腐朽、开裂、无虫蛀。 | 1 | 把 |  |  |
| 28 | 小三弦 |  |  | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：a1音为440HZ； 1.3基本定弦音高:G、d、g； 1.4基本音域：G～g2； 1.5音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，三根弦音色过渡均匀。 1.6符合QB/T 1207.5-2011要求。 2、演奏性能： 发音灵敏，手感舒适，能表现强、弱音，音准稳定性能良好。 3、主要部位尺寸： 琴鼓长（口面）165～180mm；琴鼓宽（口面）150～165mm；琴鼓高69～71mm；弦码高9～10mm；弦马弦距11～12mm。 4、装配： 琴杆（指板）中心线对准琴鼓的中心线，左右偏差不超过2mm；侧视指板与琴鼓上端在同一直线上，琴鼓下端相对于琴鼓上端后倾3～5mm；琴弦至指板面装配高度为2.0mm～2.5mm；线轴与轴孔吻合，琴杆与琴鼓配合严密、牢固。 5、外观： 膜的张力、厚度符合产品音质的要求；琴体无变形；木加工部位光洁；胶合部位牢固、无开裂；琴体表面涂饰色泽柔和、均匀。 6、弦： 金属裸弦外观光滑、平直，无锈蚀；缠绒平整无松散；金属缠弦缠绕均匀、牢固，无破裂、无松散、无凸起、无黑点脱色、无锈蚀。 7、主要材料： 7.1琴杆、背板：选用纹理顺直的樟木、楸木、沙榆木、柳按木，无朽裂，允许有10mm*10mm的活疤节两个； 7.2指板、琴鼓：选用酸枝、花梨木或其它材质的木材； 7.3膜选用无孔洞、伤疤的膜，可以使用其它新材料。 | 1 | 把 |  |  |
| 29 | 扬琴 |  |  | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：小字一组a音为440HZ； 1.3调名：402型：F～a3； 1.4音准误差：-15～+10； 1.5相邻两音音准误差之差不大于10音分； 1.6音准稳定性不大于10音分； 1.7音质：较均衡、协调，高音明亮，低音浑厚。 2、演奏性能：发音灵敏，手感舒适，能表现强、弱音，音准稳定性能良好。声学和性能符合QB/T 1949-2011要求； 3、主要部位尺寸： 琴体全长1160~1170mm；琴体宽510～520mm；琴体厚135～145mm；弦轴全长47～50mm；弦轴直径5.5～5.9mm。 4、装配： 四角榫头配合严密，胶合牢固，无错位开胶现象；弦轴扭矩2～4N·m；弦振动顺畅，调试后无杂音； 弦码底面与面板接触严密。 5、外观： 琴体无变形；木加工部位光洁；胶合部位牢固、无开裂；弦枕弦码无毛刺、无割弦；琴体表面涂饰色泽柔和、均匀；相、品、徽排列整齐。 6、弦： 金属裸弦外观光滑、平直，无锈蚀；缠绒平整无松散；金属缠弦缠绕均匀、牢固，无破裂、无松散、无凸起、无黑点脱色、无锈蚀。 7、主要原材料： 7.1面板选用纹理顺直的四拼板桐木，允许有10mm×10mm的活疤节1个； 7.2琴框选用色木及其他近似材质的木材； 7.3音梁选用无死疤节、劈裂及油渍的白松； 7.4琴框装饰板选用花梨木及其他近似材质的木材； 7.5弦轴板选用色木等制成的多层胶合板。 | 1 | 台 |  |  |
| 30 | 古筝 |  |  | 1、声学品质： 1.1律制：采用五度相生律； 1.2标准音：a1音为440HZ； 1.3基本定弦音高:D调，d、e、#f、a、b或者按产品说明书采用他调式定弦； 1.4基本音域：21弦：D～d3；23弦：B1～e3； 1.5音准稳定性：各音的变化量不大于25音分； 1.6相邻两音音准误差之差：≤10音分； 1.7音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，余音较长，各弦音色过渡均匀。 2、演奏性能： 发音灵敏，手感舒适，能表现强、弱音，音准稳定性能良好。声学和性能符合QB/T1207.3-2011要求； 3、主要部位尺寸： 21弦 琴体全长1600～1635mm；琴首宽330～340mm；琴尾宽280～290mm；琴首弦枕至琴尾弦枕尺寸：高音一侧1030～1060mm，低音一侧1300～1350mm；八度音程两端穿弦孔中心距离69.5～74.5mm；弦轴直径6.75～7025mm；弦轴锥度：头部呈四棱台的锥度1:10～1:7.5； 4、装配： 弦马底脚与面板相吻合，不移马，不跳马；弦码弦槽光滑。含古筝包一个，琴码21个，高级指甲一付，调音扳手一个及配套支架； 5、外观： 琴体无变形；木加工部位光洁；胶合部位牢固、无开裂；弦枕弦码无毛刺，不硌弦；琴体表面涂饰色泽柔和、均匀； 6、弦： 金属裸弦外观光滑、平直，无锈蚀；缠绒平整无松散；金属缠弦缠绕均匀、牢固，无破裂、无松散、无凸起、无黑点脱色、无锈蚀。 7、主要原材料： 7.1面板：选用纹理顺直的桐木，20mm×10mm的活疤节允许有3个； 7.2装饰板：使用酸枝木、花梨木或其他近似材质的木材； 7.3框架：选用良好的白松、红松或其他近似材质的木材； 7.4弦码和弦枕：选用酸枝木、花梨木或其他近似的材质的木材； 7.5弦轴板：选用色木等支撑的多层胶合板材料； | 1 | 架 |  |  |
| 31 | 笛子 |  |  | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：a1音为440HZ； 1.3调名：以第三按音孔音高命名； 1.4基本音域：按调名记谱不少于三个八度； 1.5音准：筒音音准误差不超过±15音分；相邻两音音准误差之差不大于10音分；管长调整范围≤5mm； 管长处于最短时，标准音最大上限偏差不超过+20音分； 1.6音质：发音响亮。 2、演奏性能：发音较灵敏，手感较舒适，有表现力。声学和性能符合QB/T 1947.2-2012要求； 3、主要部位尺寸： 长度470～500mm；外圆直径17.5～26.5mm。 3、外观工艺： 3.1表面光滑、圆润，无劈裂、虫蛀、伤皮；孔的直径尺寸精确；孔壁向内倾斜；各部位衔接严密、无明显漏气现象； 3.2与人体接触的部位平滑、无锐利边、角和毛刺；管体表面色泽柔和、均匀；吹孔、膜孔、按音孔的中心线沿管体呈一直线，无偏斜；调名字迹清晰；扎线紧固，排列整齐，无松散。 4、主要原材料： 无虫蛀、开裂的竹材，含水率控制在8%～14%。 | 2 | 支 |  |  |
| 32 | 笙 |  |  | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：a1音为440HZ； 1.3调名：D调、G调； 1.4基本音域：按产品的音簧数、调名记谱二个八度至三个八度； 1.5音准：音准误差-10~+10；相邻两音音准误差之差≤5；四度音、五度音、八度音和谐；吹、吸音高基本一致； 1.6音质：清脆、响亮、圆润、发音流畅、无杂音； 1.7符合QB/T 1947.3-2012要求； 2、演奏性能： 发音灵敏，手感舒适，有表现力； 3、外观工艺： 3.1表面光滑、圆润，无劈裂、虫蛀、伤皮；按键起落自如，无明显晃动； 3.2各部位衔接严密，无明显漏气现象；与人体接触的部位平滑，无锐利边、角和毛刺；管体表面色泽柔和、均匀； 3.3合缝严密，竹节排列整齐；音簧安装牢固，簧舌软硬适度，无开裂和破损；外观铜质材料的笙斗、键表面镀镍或铬，镀层表面光滑、完整，无锈迹、起泡现象，无明显划痕； 3.4传统笙苗上刻的字迹应清晰、完整；笙斗为H68、H62的金属材料，也可使用酸枝木、花梨木、樟木或性能相同甚至更好的其他材料； 3.5笙苗为竹质坚硬、不裂、无明显沟节、无虫蛀的紫竹，含水率应控制在8%~14%； 3.6笙脚用柏木、色木或性能相同甚至更好的其他材料，含水率控制在14%~16%； 3.7音簧为锻实的响铜。 | 1 | 支 |  |  |
| 33 | 唢呐 |  |  | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：a1音为440HZ； 1.3调名：按第三音孔音高命名：低音唢呐从C调~B调：中音唢呐从D调～bE调：高音唢呐有G调、E调、F调； 1.4基本音域：按调名记谱二个八度和一个大二度； 1.5音准误差-15~+15；相邻两音音准误差之差≤10； 1.6音质：高亢、响亮。 1.7演奏性能：发音较灵敏，手感较舒适，有表现力。 1.8符合QB/T 1947.5-2012要求； 3、主要部位尺寸： 杆长度185～385mm；芯子长度40~80mm；喇叭口高度62～135mm；喇叭口最大直径70～165mm。 3、外观工艺： 3.1表面光滑、圆润，无劈裂、虫蛀、伤皮；孔的直径尺寸距离精确；孔壁向内倾斜；各部位衔接严密、无明显漏气现象； 3.2与人体接触的部位平滑、无锐利边、角和毛刺；管体表面色泽柔和、均匀；按音孔的中心线沿管体呈一直线，无偏斜； 3.3喇叭镀层光滑、完整、无锈迹、起泡现象，无明显划痕或凹凸等缺陷；唢呐调名字迹清晰。 | 1 | 只 |  |  |
| 34 | 北梆子 |  |  | 榉木，长175mm宽60mm高40mm，表面光滑、完整、光亮，无脱皮、裂痕现象。 | 1 | 副 |  |  |
| 35 | 南梆子 |  |  | 榉木，直径≧40mm，长230mm，表面光滑、完整、光亮，无脱皮、裂痕现象。 | 1 | 副 |  |  |
| 36 | 木鱼（7音） |  |  | 1、材质：木制，坚实无疤节或劈裂； 2、外观：涂红漆、金漆；七个一组； 3、音质：发音清脆，音高清晰可辨，没有其他杂音； 4、尺寸:宽度：85-90mm、75-80mm、70-75mm、70-75mm、60-70mm、60-65mm、60-65mm； 高度：65-70mm；60-65mm；55-60mm；50-60mm；50-60mm；50-55mm；50-55mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 37 | 碰钟 |  |  | 1、材质：响铜； 2、外观：光洁，无毛刺 3、音色清脆、悦耳，发音响亮，余音环绕；延音≥6S； 4、尺寸:直径40-45mm，高度40-45mm；重量：75-80g。 | 2 | 副 |  |  |
| 38 | 大锣 |  |  | 1、工艺：外圆直径335士5mm；重量0.85-1.15kg。 2、音色：打出 hèng 音，发出“虎”音； 3、衰减时间：≥5s； 4、外观质量：加工无漏刀，无非正常加工的刀伤划痕； 边缘无锐利边角；锣光内无重皮。 | 1 | 个 |  |  |
| 39 | 小锣 |  |  | 1、音色：主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；音质：无明显转音、颤音；演奏性能：发音灵敏；延音时长≥3S; 2、外观：加工部位无漏刀，无非正常加工的刀 伤划痕；产品边缘：无锐利边角；锣光内：无重皮； 3、尺寸：210~215mm；外延厚度1.0~3.0；中心脐直径85~90mm；重量400~450mm； 4、材料：锣体响铜；槌木制；槌头棉布缠绕。 | 1 | 个 |  |  |
| 40 | 钹 |  |  | 1、音色高亢、脆亮、互击时声音洪亮；延音≥10S； 2、尺寸:直径145-150mm，外延厚度：1.0-1.5mm；帽口直径65-70mm； 3、材质：响铜；外观：圆帽型，中间凸起、小而厚、光滑、平整、无毛刺。表面抛光氧化处理、并涂防锈漆。 | 1 | 副 |  |  |
| 41 | 堂鼓 |  |  | 1、外观：鼓体着色均匀，无流挂现象；鼓锤表面打磨光滑，无疤疖,无腐蚀，无黑线； 2、声音饱满，浑厚；延音≥2S； 3、尺寸:鼓面直径310-320mm，鼓体高度320-330mm；鼓锤锤头直径13-15mm；鼓锤长度：225-230mm； 4、装配：铁质万向轮鼓架，挂环安装牢固；鼓皮无褶皱，破损，张力适度；鼓钉色泽光亮，安装牢固，间隔均匀。 | 1 | 个 |  |  |
| 42 | 小提琴 |  |  | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：小字一组a音为440HZ； 1.3定弦音高：g、d1、a1、e2； 1.4音准误差：-15～+10； 1.5音质：清晰度、柔和度、明亮度、丰满度、圆润度、平衡度、谐和性、穿透力均符合QB/T 2167-2013要求。 2、主要部位尺寸： 2.1琴身长度355～360mm；琴身上宽度165～170mm；琴身中宽度107～112mm；琴身下宽度206～213mm；侧板上高度29～30mm；侧板下高度29～30mm；琴颈上厚度19～20mm；琴颈下厚度20～21mm；琴颈长度128.5～129.5mm；有效弦长326～328mm；指板面距面板高度26.5～27.5mm； 2.2弦轴 轴辊长：34～36mm；大端直径8.0～8.3mm；锥度1:30； 2.3琴马 上宽48～50mm；下宽41～43mm；高35～37mm；上厚2.0～2.5mm；下厚4.7～5.0mm； 2.4指板 长度268～272mm；上宽24～26mm；下宽41～43mm；全厚（指板最下端上表面至指板下表面厚度）10～12mm；下厚（指板最下端侧厚）5.0～6.0mm； 2.5弦 总长度110～115mm；总宽度41～43mm。 3、外观工艺： 琴体无裂缝，无磕伤、划伤；胶合部位严密，无开胶；琴体造型优美，比例匀称，线条流畅，琴头、琴颈、指板应平直、不偏斜； 琴型及音孔位置左右对称，边缘修饰整洁；涂饰着色匀净，色泽自然，漆膜透明； 弦轴与轴孔配合严密，松紧适宜，转动灵活，弦轴缠弦不与槽底摩擦，弦槽内弦轴不相互挤压； 琴马处弦距4/4: 34.0~35.0mm（琴马处一至四弦直线距离）；弦枕处弦距4/4: 16.0~17.0mm（弦枕处一至四弦直线距离）； 琴马脚与面板吻合，四弦间距均等。 4、主要原材料： 4.1面板：纹理基本正直，疏密分布合理，无腐朽、虫蛀； 4.2背板、侧板、琴头：无腐朽、虫蛀和严重的变色； 材料：面板采用云杉树种或材质相似的其他树种，背板、侧板及琴头使用槭木树种或材质相似的其他树种，木材均宜径切； 4.3琴配件：使用乌木、黄杨木、枣木、槭木或材质相似的其他硬质木材，琴马用械木树种或材质相似的其他木材，宜径切； 4.4弦总用械木树种或材质相似的其他木材，也可用符合国家环保要求的塑料或金属材料。 | 14 | 把 |  |  |
| 43 | 中提琴 |  |  | 1、材质：实木云杉面板，枫木底板、侧板，枫木琴头，红木染黑指板； 2、颜色：亮光/哑光； 3、尺寸：14寸 ； 4、配件：琴弓，松香 | 4 | 把 |  |  |
| 44 | 大提琴 |  |  | 1、材质：面板白松， 背侧板枫木， 指板乌木， 拉板乌木， 弦钮乌木； 2、颜色：亮光/哑光； 3、尺寸：弓杆760 ，4/4 ； 4、配件：包袋、弓杆、松香、微调。 | 3 | 把 |  |  |
| 45 | 长笛 |  |  | 1、声学 1.1采用十二平均律，标准音440HZ～443.83HZ,C调。 1.2各音误差：-20～+35音分，最大误差≤40音分。 1.3音质纯净，高音区音色明亮、穿透力强，中音区音色纯净柔和，低音区音色丰美醇。 2、演奏性能 2.1发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音和富有表现力。 2.2手感舒适，便于演奏，按键自如，无明显金属撞击声，演奏时无滞留现象和机械噪音。 2.3符合QB/T1658.2-2012检测标准。 2.3调音管、附管滑动流畅，操作方便。 3、装配及工艺 3.1吹口与主体管 ≥35mm；主体管与尾部 ≥10mm； 3.2各节插接不错位，按键安装准确，当外力去除时回复到原位，不粘滞。 3.3管体气密性：长笛、短笛气压损失量≤0.5KPa，中音长笛、低音长笛气压损失量≤0.75KPa。 3.4键管与键柱端面最大间隙≤0.15mm，键棍与键柱端面最大间隙 ≤0.20mm； 3.5按键垫与音孔盖合严密，顶尖螺钉不随按键转动，节箍不松动，主体管内壁光滑平整。 4、外观 4.1按键外表面完整，焊接严密整洁，按键垫、软木粘合牢固、整洁，管体表面光滑、光亮，无明显加工痕迹合其它伤痕。 4.2镀层表面光亮均匀、牢固，色泽一致，没有变色脱落的现象。 五、材质：白铜，表面工艺：镀镍 | 1 | 支 |  |  |
| 46 | 单簧管 |  |  | 1、声学 1.1采用十二平均律，标准音440HZ～443.83HZ,降B调。 1.2各音音准误差：-10～+25音分，最大误差≤30音分，相邻两音误差≤9音分。 1.3音质纯净，高音区音色高亢、嘹亮，中音区音色优美、壮丽、低音区音色丰厚饱满。符合QB/T1658.3-2012检测标准。 2、演奏性能 1发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音和富有表现力。 2手感舒适，便于演奏，伸缩管运动灵敏，演奏时无滞留现象和机械噪音 3调音管、附管滑动流畅，操作方便。 3、装配及工艺 3.1插接长度≥15mm 3.2按键安装准确，当外力去除时回复到原味，不粘滞。 3.3管体气密性≤0.75MPa。 3.4键管与键柱/键棍与键柱端面最大间隙≤0.20mm。 3.5螺钉/节箍不松动，主体管内壁光滑平整。 4、外观 音键外表面完整、焊接严密、整洁，管体表面光滑明亮、无明显加工痕迹和其它伤痕；漆层光亮、均匀、牢固，色泽一致，无变色、脱落现象。 五、材质：硬质胶木管体。6环键，镀镍，高档垫片。 | 1 | 支 |  |  |
| 47 | 双簧管 |  |  | 1、调性： C调 ，22键，半自动 2、管体：胶木，黑色管体，白铜按键镀银，配手套，螺丝刀、清洁布、皮盒，配单肩背包。 | 1 | 支 |  |  |
| 48 | 小号 |  |  | 1、声学 1.1采用十二平均律，标准音440HZ～443.10HZ,降B调。 1.2最大误差≤13音分，各音误差：+7～+20音分，相邻两音误差≤20音分。 1.3音质纯净，高音区音色高亢、嘹亮，中音区音色优美、壮丽、低音区音色丰厚、坚实。 2、演奏性能 2.1阀键启动负荷/阀键到底负荷 ≥0.9N ≤2.8N。 2.2各阀键之间按动到底最低负荷差/阀件耐久性≤0.1N。 2.3发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音和富有表现力。 2.4手感舒适，便于演奏，阀键运动灵敏，快速演奏时无滞留现象和机械噪音，阀件除去外力时，能迅速复位。 2.5调音管、附管滑动流畅，操作方便。 2.6符合QB/T1657.2-2012检测标准 3、装配及工艺 3.1阀键轴孔配合间隙 ≤0.055 mm 3.2管体气密性：气压损失量≥0.04MPa。 3.3调音管/附管内外配合最大间隙﹤0.07mm。 4、外观 4.1号嘴表面无砂眼、气孔、蜂窝；管体表面光滑、光亮，无明显加工痕迹和其它伤痕；镀层光亮、均匀、牢固，色泽一致，无变色、脱落现象。 4.2表面粗糙度≤0.55μm。 5、材质：黄铜管体，不锈钢活塞，表面漆金。 | 1 | 支 |  |  |
| 49 | 圆号 |  |  | 1、声学 1.1采用十二平均律，标准音440HZ～443.10HZ，降B调。 1.2各音误差：-10～+20音分，最大误差≤22音分，相邻两音误差≤6音分。 2、演奏性能 2.1阀键启动负荷/阀键到底负荷 ≥2.2N ≤3.3N。 2.2各阀键之间按动到底最低最大负荷差0.6N。 2.3发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音和富有表现力。 2.4手感舒适，便于演奏，阀键运动灵敏，快速演奏时无滞留现象和机械噪音，阀件除去外力时，能迅速复位。 2.5调音管、附管滑动流畅，操作方便。 2.6符合QB/T1657.3-2012检测标准 3、装配及工艺 1阀键轴孔配合间隙 ≤0.075 mm 2管体气密性：气压损失量≥0.04MPa。 3调音管/附管内外配合最大间隙0.070mm～0.0006mm。 4、外观 4.1四键单排、分体，号嘴表面无砂眼、气孔、蜂窝；管体表面光滑、光亮，无明显加工痕迹和其它伤痕；镀层光亮、均匀、牢固，色泽一致，无变色、脱落现象。 4.2表面粗糙度≤0.5μm。 五、材质：黄铜管体、漆金。 | 2 | 支 |  |  |
| 50 | 长号 |  |  | 1、声学 1.1采用十二平均律，标准音440HZ～443.80H，降B调。 1.2各音误差：+3～+25音分，最大误差≤21音分，相邻两音误差≤12音分。 1.3音质纯净，高音区音色高亢、嘹亮，中音区音色优美、壮丽、低音区音色丰厚饱满。 1.4符合QB/T1657.4-2012检测标准 2、演奏性能 2.1发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音和富有表现力。 2.2手感舒适，便于演奏，伸缩管运动灵敏，演奏时无滞留现象和机械噪音 2.3调音管、附管滑动流畅，操作方便。 3、装配及工艺 3.1伸缩滑管拉力 ≤1.5 N 3.2管体气密性：气压损失量≥0.04MPa。 3.3调音管/伸缩滑管内外配合最大间隙≤0.10mm ≤0.30mm 。 4、外观 4.1号嘴表面无砂眼、气孔、蜂窝；管体表面光滑、光亮，无明显加工痕迹和其它伤痕；镀层光亮、均匀、牢固，色泽一致，无变色、脱落现象。 4.2表面粗糙度≤0.5μm 5、材质：号口材质：黄铜，伸缩管材质：外管黄铜、里管白铜镀铭，表面处理：喷漆。 | 2 | 支 |  |  |
| 51 | 上低音号(三立键) |  |  | 1、声学 1.1采用十二平均律，标准音440HZ～443.00HZ,降B调。 1.2各音音准误差：-13～+26音分，最大误差≤38音分，相邻两音误差≤10音分。 1.3音质纯净，高音区音色高亢、嘹亮，中音区音色优美、壮丽、低音区音色丰厚饱满。 2、演奏性能 2.1发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音和富有表现力。 2.2手感舒适，便于演奏，伸缩管运动灵敏，演奏时无滞留现象和机械噪音 2.3调音管、附管滑动流畅，操作方便。 2.4符合QB/T1657.6-2012检测标准。 3、装配及工艺 3.1阀键轴孔配合间隙 ≤0.035 mm 3.2调音管/附管内外配合最大间隙≤0.10 mm 3.3管体气密性：气压损失量≥0.04MPa。 4、外观 4.1号嘴表面无砂眼、气孔、蜂窝；管体表面光滑、光亮，无明显加工痕迹和其它伤痕；镀层光亮、均匀、牢固，色泽一致，无变色、脱落现象。 4.2表面粗糙度≤0.8μm 5、材质：黄铜管体，不锈钢活塞，表面处理：喷漆。 | 1 | 支 |  |  |
| 52 | 钟琴（32音） |  |  | 1、材质：铝制； 2、外观：音名标注清晰，准确；表面涂饰均匀，色泽一致，无流挂现象；表面处理无锋利边角；定位帽钉安装、排列整齐，进行电镀处理，无锈蚀； 3、音质：标准音：频率440Hz；音准误差：（-35）—（+35）；音色清脆，音质纯净；发音性能良好，无哑音，杂音； 4、尺寸: 音板条宽20-26mm；音板条边缘厚度：3-6mm；音板条间隙5-9mm；击棒长度255-275mm；击棒锤柄直径：18-21mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 53 | 三角铁 |  |  | 钢制，三个为一套，最长边分别为14cm,19cm，24cm | 1 | 套 |  |  |
| 54 | 小军鼓 |  |  | 1、材质:聚酯膜鼓皮,多层桦木鼓腔,不锈钢压圈,有可 调手动变音装置 2、直径:350mm:高:140mm;安装“沙带”。 3、配件:一副鼓槌、背带 35.5*14cm。 | 1 | 面 |  |  |
| 55 | 大军鼓 |  |  | 1、材质:聚酯膜鼓皮,多层桦木鼓腔,铝合金压铸鼓圈 2、规格:直径不低于560mm,鼓高度不低于250mm。 3、配件:一副鼓槌、背带。 | 1 | 面 |  |  |
| 56 | 装修改造 |  |  | 窗帘、墙面文化装饰 | 1 | 套 |  |  |
| 14、舞蹈教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 钢琴 |  |  | 1.铁板：采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 2.音板：采用木材制作的等厚加强型实木音板，在各种不 同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢 琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。 3.琴弦：采用钢线，音色纯净，音准稳定。 4.弦码：采用榉木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 5.弦轴板：由多层硬木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 6.弦槌：采用国产羊毛毡应用传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。 7.制音器：采用羊毛制造，制音效果好。 8.转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的木材制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅。 9.顶杆：采用高强度 ABS 材质。 10.琴键：采用亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。 11.键板：采用木材制作的键板，性能稳定。 12.脚轮：采用单轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点。 13.外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等涂饰工艺，令漆面光亮平整。 14.配琴凳、琴披。 | 1 | 架 |  |  |
| 2 | 无线话筒 |  |  | 全新U段一拖二采用高档铝合金面板打造，经典黑色拉丝氧化（非喷漆）处理工艺，使产品更加耐用美观、不易锈蚀，使用国际标准一体化 1U 机箱，面板自带天线固定孔位，轻松解决由于机柜密闭造成的接收效果差，自带角码、工程安装更加便捷简单，搭配多种背光设计旋钮，软胶按键，直观时尚、手感一流。 1、提供200个可调信道，采用全新的音频电路构架，数字静音、电位器音量调节、内置移频处理功能、主动防止啸叫； 2、采用先进的自动对频技术，轻按接收机蓝色对频键，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致； 3、拥有独特ID码设计，具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象； 4、锁屏功能，防止使用误操作； 5、彩色液晶显示，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 6、双色背光动态液晶显示屏,直观显示工作状态； 2*100频道自由选择,液晶数字显示红外对频 7、带炫光圆形旋钮，使控制音量更精准，个性化设计的按钮手感非常好，使调节更舒适； 8、主机可随意配手持式/领夹式/头戴式 9、理想环境操作半径大于40-60米； 10、使用铝合金管体AA ⑤号电池两节供电 11、射频范围：650-670MHz 12、频率稳定度：±0.005%以内 13、频响范围：60Hz-16KHz 14、综合失真：≤0.5% 15、综合信噪比：≥75dB | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 功放 |  |  | 功率:≥2*300W/8Ω；1U ；全铜线圈。≥2路双莲花（或卡农）输入、≥2路双莲花（或卡农）输出 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 音箱 |  |  | 1.额定噪声功率：≥200W； 2.频率响应范围：55Hz-18KHz； 3.额定阻抗：8Ω； 4.平均特性灵敏度：≥96dB； 5.最大声压级：≥119dB； 6.覆盖角：≥80°×60°（H×V），分频点：2.5KHz； 7.单元配置：≥10″低音单元≥65 芯音圈，8Ω，≥156 磁；高音单元≥34 芯音圈，≥1″口径，8Ω； | 2 | 只 |  |  |
| 5 | 机柜 |  |  | ≥12U网络机柜 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 落地镜 |  |  | 镜面厚度不低于5mm。防水镜面含边框。 | 20 | 平米 |  |  |
| 7 | 舞蹈把杆（墙壁式） |  |  | 1、专业舞蹈教室把杆,直接固定在墙壁； 2、把杆：松木材质，长度：4米； 3、三角支架静电喷塑处理，切面光滑，和胶粘性好，不易老化，坚韧性强 天然纹理根据美丽。 | 5 | 套 |  |  |
| 8 | 练功凳 |  |  | 简约现代所设计、超纤皮方形、材质：超纤皮，35*35*60cm，颜色随机。 | 10 | 个 |  |  |
| 9 | 压腿凳 |  |  | 练功凳，长2米*宽24厘米*高30厘米，中间海绵一层，表面采用皮革包裹。 | 5 | 个 |  |  |
| 10 | 压腿砖 |  |  | 环保材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，尺寸：23*15*7cm。 | 20 | 个 |  |  |
| 11 | 舞蹈垫 |  |  | 尺寸：长185cmX宽80cmX厚15mm，高密度NBR材质。 | 20 | 面 |  |  |
| 12 | 舞蹈拉力带 |  |  | 天然乳胶 1500MM*150MM*0.35MM | 20 | 根 |  |  |
| 13 | 更衣柜 |  |  | 1、高460*宽385*深500mm； 2、产品要求：强度高、韧性好、耐冲击、承重性好，不易腐蚀，防水防锈无毒无味，环保耐用，组装不易倾翻，不会对学生造成伤害； 3、由ABS全新工程塑料制成； 4、安装方式：使用高强度尼龙螺丝连接，使用尼龙螺丝连接。合理布局加强筋，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用，每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固，门板与侧板并安装有防盗插销。 | 52 | 个 |  |  |
| 14 | 换鞋凳 |  |  | 1、规格：长1200*宽420*高430mm（±10mm 误差） 2、凳脚设计及材质 + 堵头 A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，防腐、防锈、防潮、环保耐用。 3、八宝盆样式的凳脚设计； 4、凳面均为硬质PVC塑料材质，可承重约≥800KG； 5、 每条凳面有防滑纹，延伸至凳面堵头； 6、凳面内部切面结构：四小格+2条支柱； 7、A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料+304不锈钢螺母合制而成，每条凳面插入3个精美滑块（1200配置2个滑块），加固凳面和凳脚，避免凳面和凳脚长期使用摩擦导致凳面不稳；(滑块灰色或者白色)304不锈钢加长螺丝固定，凳面和凳脚； | 2 | 个 |  |  |
| 15 | 舞蹈鞋柜 |  |  | 实木材质，尺寸：120*30*80cm。 | 2 | 个 |  |  |
| 16 | 装修改造 |  |  | 窗帘、墙面文化装饰 | 1 | 套 |  |  |
| 15、录播教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 资源管理平台 |  |  | 一、系统性能： 1.平台架构支持负载均衡集群部署，可实现会话同步，以消除服务器单点故障，提升冗余，保证服务的稳定性。 2.平台支持混合云架构，用户在教育网内登录时，直接访问本地点播服务器；用户在广域网进行访问时，通过云端点播服务器获取课程内容；满足师生通过互联网进行点播学习的需求。在平台外网映射的情况下，用户可以跨网段、广域网的进行视频点播，满足师生在校外访问校内视频资源的需求。 3.整个系统基于B/S架构，可以在Windows，Mac，Android等多种平台下运行。 4.支持播放器自适应功能，自适应H5、Flash视频点播方式，无需安装其它播件，即可点播视频课件。 5.支持提供并开放视频资源上传接口，实现第三方录播系统资源上传到智慧课堂平台； 6.较强的兼容性，可兼容其他录播的前端设备推送的rtmp流，即可通过智慧课堂平台进行直播； 二、后台管理 1.学校管理：支持创建学校账号，并管理学校的基础数据； 2.用户管理：方便管理员管理用户，支持修改用户角色，不同的用户具备不同的权限。 3.存储管理：视频资源储存地址信息，对分布式存储的资源进行统一管理，实时查看存储空间剩余容量； 4.校区管理：支持新建校区信息，并支持创建所属校区的教学楼，便于按校区管理教室及设备。 5.教室管理：支持对教室信息的管理与维护，包含教室名称、所属教学楼及楼层、座位数、所属班级、所属组织机构、所属直播服务器、录制服务器，是否开启学情分析和考勤分析等功能操作；支持教室信息的导入功能。 6.角色管理：支持学校管理员创建本校的角色，并为角色进行权限设定；包含功能操作权限和数据范围权限；支持方便查询角色下的用户列表； 7.组织机构：支持对学校内部的院系专业等部门信息创建、修改、编辑、删除等操作； 8.教师管理：支持对教师信息的管理维护，包含基本信息、登录密码、所属班级、学科、组织结构、上传头像、简介等信息填写，支持通过excel导入教师信息； 9.学生管理：支持对学生息息的管理维护，包含基本信息、登录密码、所属年级、班级、院系等信息填写，支持通过excel导入学生信息； 10.班级管理：支持新建班级，包含班级所属年级、院系以及班级的学生名单； 11.课程管理：支持课程的信息管理维护，包含填写课程名称、编码、所属年级、所属院系、课程属性（精品、必修）、课程状态（公开、发布、显示）；支持课程封面上传；支持填写课程简介，既可以是文字介绍也可以是图文介绍； 12.学期学年：支持创建学年、学期；填写学年学期的名称，以及学年和学期的开始和结束时间； 13.节次管理：维护学校节次名称及开始和结束时间； 14.注册码管理：随时为接入平台的设备生成安全性较高的注册码，通过唯一注册码实现平台和设备的注册，从而实现平台和设备端的互联互通。 15.设备管理：支持设备注册功能，设备注册时需要填写所在教室等信息，平台端会显示所有接入设备的名称、类型、设备状态、设备地址等信息； 16.首页管理：支持学校定制化修改首页轮播图等功能； 17.公告管理：支持发布系统公告；创建公告类别，编写公告内容，可以发布文字，也可以发布图片公告；公告可设置是否显示、是否发布等； 18.敏感词管理：支持用户自定义敏感词，当用户发表评论或者提问时如果是敏感词则不能发表； 三、录播计划 1.支持列表模式和课表模式的录播计划创建与展示；支持列表模式下编辑、删除等操作，方便用户对课表进行管理； 2.支持表格模式的课表查看，课表创建等功能，课表格子显示灰色则代表过去的课表；如是蓝色代表未开始的课表；可直接在空白表格中临时创建课表，并设定该课表是否需要直播或者录制； 3.支持通过excel导入的方式创建课表；支持批量创建课表，可为某节课创建重复策略，填写主讲、教室、课程等信息后，可选择重复策略：勾选重复上该课的周次，可选单周或者双周，也可以自定义勾选周次，勾选重复上该课的星期、勾选重复上该课的节次； 4.课表根据权限有两种展示模式：一种是全部课表，可按教室、教师、课程，选择日期查看全部课表；一个是教师或者学生的个人课表； 5.录播设置：每节课表都可以设定录播策略，直播设置：包括是否开启、直播封面、观看密码、直播状态设置（公开、发布、默认）、直播人数限制、直播画面选择（教师画面、学生画面、屏幕画面）、可设定直播评论是否开启；录播设置：包括是否开启录制、录制状态设置（公开、发布、默认）、录制画面选择（教师画面、学生画面、屏幕画面、全景画面）、可设定视频评论是否开启； 6.查看直播和录制成功和失败的记录：根据课表可直观的检索到直播和录制状态结果，方便运维人员排查问题； 四、自动策略 1.自动直播策略：可设定直播是否按课表开启，是否自动发布、自动公开；是否提前开始或者延后停止； 2.自动录制：可自定义是否按课表开启自动录制，是否发布或公开；是否提前开始或者延后停止； 3.录制策略：可自定义录制可以提前几分钟开启，可以延后几分钟自动停止录制； 4.自动学情策略：自定义是否按课表开启学情分析；提前几分钟可以开启学情； 5.自动考勤策略：自定义是否按课表开启人脸识别考勤； 五、录播管理 1.录播管理：支持对所有教室的录播设备运行和录播状态的的监控； 2.支持统计教师视频、学生视频、计算机视频网络链接正常和异常情况的统计功能； 3.支持对单个教室录播手动管理功能，可手动开启直播、录制； 六、录播课堂 1.支持快速检索所有录播、与我相关、公开课等栏目； 2.支持按学期、院系、专业、班级、主讲、标题、时间、课程进行检索； 3.支持生成课程主页功能，主讲教师所讲授课程下的视频可自动关联在一起，方便学生按课时进行复习； 4.课程主页还可以支持不同教师讲授同门课程的智能关联； 5.支持收藏、分享、评论等功能； 6.支持弹幕功能、文字和语音评论等互动功能； 7.支持按权限启动评课等功能；可进行评分模板的创建；进行评分指标创建与修改；开启评课后评课人员可进行打分和写评语等操作； 8.支持教师为课程添加索引功能，方便学生点击知识点索引跳转到相应视频时间点进行课堂回放复习； 9.支持用手机扫描二维码进行视频观看；支持视频资源通过qq、微信等方式进行分享； 10.支持多路视频观看模式，可自由切换三分屏、两分屏、单画面模式，可以对多路视频设定观看权限，设定某个用户或者某个角色只能指定的视频画面，如设定学生可观看教师画面和课件画面，而不能观看学生画面； 七、资源管理 1.支持管理员对全校资源进行查看、管理等操作； 2.支持教师根据权限对资源进行下载、发布、冻结、公开、删除、修改信息等操作； 3.支持视频资源共享，可指定某位用户有权限观看视频； 4.支持视频和文档上传功能，支持手机端上传功能； 5.支持资源的关联上传，如文档关联视频、视频关联文档； 6.支持视频类、文档类、图片等多种资源的分类和管理； 九、在线巡视（教学督导） 1.支持领导实时观摩课堂教学，实现常态化教学质量督导； 2.支持分权限分配管理，可观摩有课教室，也可以观摩所有教室；支持按院系观看巡课； 3.支持观摩教室按课表显示信息，如主讲、所属课程、所属院系、直播日期、起止时间、直播地点：校区、楼宇、教室等信息； 4.支持观摩时进行录制、直播操作，也可以进行云台控制；云台控制可设定权限，指定某个用户有权限控制摄像机云台； 5.支持多种观摩方式，支持三分屏、两分屏、单画面模式。 6.支持云台控制记录查询； 十、智慧课堂云平台网络安全等级保护不低于第二级备案。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 录播主机 |  |  | 1、为了系统的安全稳定， 要求必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作； 2、系统集成录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体； 3、支持≥4路高清3G-SDI、支持≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口； 4、录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台； 5、软件需采用 B/S 架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或 APP； 6、≥6路RJ45网口，其中支持≥4个POE接口。 7、主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态； 8、主机自带音频处理系统，≥8路mic与≥2路线性音频输入；≥2路线性音频输出，支持反馈消除、回声消除、噪声消除和对麦克风幻象供电等功能； 9、≥8路本地RS232串口，接口类型为绿色3pin端子。 10、系统内置≥2T存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 录播软件 |  |  | 1.支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制、物联管控等功能； 2.支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能； 3.支持远程电脑画面采集，采集电脑教师客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择； 4.支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；老师插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝；支持教师远程共享下载视频课件； 5.系统可同时支持≥4路SDI高清1080P 视频信号+≥1路VGA/HDMI电脑信号输入，支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持4路及以上高清1080p视频文件录制，以满足后期多样化编辑； 6.具备9个预置位切换功能，可以自由定义预置位名称； 7.备播通道图像加载包括但不限于4路摄像机画面和电脑课件画面、教师笔记本、片头、片尾、图片、过场视频动画、互动主流、互动辅流等； 8.支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps 可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等流媒体协议； 9.支持手动导播与自动导播模式，具备自动跟踪系统与手动跟踪系统的切换；支持自定义导播策略，可以提供丰富的规则配置； 10.为保证视频画面衔接流畅，支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等； 11.支持多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能； 12.支持软件调音台功能，支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节； 13.支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议，支持主动呼叫和被动接听功能； 14.支持网络测试功能，测试网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据等。支持路由器跟踪测试，用于确定IP数据访问目标设备所经的路径； 15.支持自动修复功能；课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复； 16.支持自动缓存与教学平台对应的课表数据，支持与教学平台断开连接时也能按照缓存的课表自动录制，待网络恢复后可自动上传录制的课件资源。 17.具备语音转写功能，可以通过对演讲人的语音、语速进行识别，并转换成文字，具备双语字幕显示; 18.具备中控功能，可以自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页面； 19.具备教室物联网管控功能，可以控制幕布升/降，麦克风、音箱音量大/小，电动窗帘，多媒体管理，环境温度等； | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 定位主机 |  |  | 1、为了系统的安全稳定， 要求主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作。 2、系统集成“人脸检测”、“图像分析”技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性政策 3、主机厚度≤1U，定位精准识别率高、跟踪柔和稳定。 4、支持人工智能技术，实现师生考勤、学生学情分析以及师生行为分析。 5、系统抗干扰能力强，能够有效排除教室里学生来回走动现象及窗帘光源的干扰；可以设置不规则的有效区域，排除部分区域对学生定位的影响等，保证图像跟踪定位的安全性、稳定性。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 定位主机软件 |  |  | 1、系统支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制，实现对教学活动中老师、学生、板书的自动跟踪拍摄和切换。 2、支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行 AI 分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 3、具备教师的多种跟踪模式，包括切换式跟踪、SOT 跟踪、手势识别跟踪、伴随式跟踪，支持根据教学场景的实际应用灵活配置。 4、具备 SOT 跟踪模式，采用 AI 识别的跟踪算法，当锁定跟踪目标对象(教师)后，教师移动时，摄像机伴随目标对象跟踪拍摄，时刻保持目标对象在画面的最佳比例，教师在讲台区域或走下讲台，摄像机支持时刻保持跟随拍摄，具备抗干扰能力，不会因为跟踪区域内具备多个跟踪目标而丢失已锁定的跟踪目标。 5、具备手势识别跟踪模式，支持通过目标对象的手势动作的变化，自动开始/结束跟踪拍摄。 6、具备教师身份识别功能，支持通过内置 AI 智能算法对教师的身份进行识别，具备教师的考勤统计分析功能。兼容 RTSP、RTMP 等标准协议，具备从网络摄像机获取视频信号功能，用于教师跟踪、学生定位的算法分析。 7、具备学生跟踪定位功能，采用内置图像定位算法，无需安装任何元器件及其他任何外接感应设备。具备对学生跟踪定位功能，支持单人站立、多人站立的跟踪策略，支持根据参与站立的学生数量自动调整跟踪策略。 8、具备设定教学有效区域的光线、场景完全自适应功能，可以准确识别学生的正面和侧面，并能够通过后台查看到多人识别效果; 9、具备极强的抗干扰能力，对学生挥手、左右晃动、前后仰俯晃动具有防误判功能，学生身高比例不会影响跟踪效果有效性。 10、具备学生的AI人脸识别考勤方式，支持统计分析考勤结果，并在WEB端网页呈现，如：签到、缺勤、迟到、请假、早退等； | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 高清摄像机（老师） |  |  | 1、图像传感器：≥1/2.8寸CMOS。 2、有效像素≥200万像素，光学变焦：≥12倍，数字变焦：≥16倍。 3、焦距不低于：f=3.9mm-46.8mm，视场角不低于：72.5°-6.3°。 4、信噪比：≥50dB。 5、水平转动范围不低于：±170°，垂直转动范围不低于：-30°～+90°。 6、预置位≥255个。 7、云台采用精密蜗杆传动系统。 8、为适多种传输手段及设备调试需要，应具备：≥1个3G-SDI，≥1个HDMI， ≥1个RJ45，≥1路LINE ，≥1路RS-232 /RS-485，≥1个USB。 9、高清视频输出帧率不少于：1080p/60、1080i/60、1080p/30、720p/60、1080p/50、1080i/50、1080p/25、720p/50。 10、红外信号透传输出：≥1路红外信号透传输出接口。 11、支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC。 12、支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置。 | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 高清摄像机（学生） |  |  | 1、图像传感器：≥1/2.8寸CMOS。 2、有效像素≥200万像素，光学变焦：≥20倍，数字变焦：≥16倍。 3、焦距不低于：f=4.7mm-94mm，视场角不低于：59.5°-2.9°。 4、信噪比：≥50dB。 5、水平转动范围不低于：±170°，垂直转动范围不低于：-30°～+90°。 6、预置位≥255个。 7、云台采用精密蜗杆传动系统。 8、为适多种传输手段及设备调试需要，应具备：≥1个3G-SDI，≥1个HDMI， ≥1个RJ45，≥1路LINE ，≥1路RS-232 /RS-485，≥1个USB。 9、高清视频输出帧率不少于：1080p/60、1080i/60、1080p/30、720p/60、1080p/50、1080i/50、1080p/25、720p/50。 10、红外信号透传输出：≥1路红外信号透传输出接口。 11、支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC。 12、支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置。 | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 控制面板 |  |  | 1、≥10.1英寸LED液晶屏。 2、≥1个RJ45网口，支持集成10/100/1000M速度自适应。 3、≥2个USB口。 4、最高分辨率，支持720P/1080P分辨率自适应。 5、处理器：RK3288，4核，2G内存，或以上。 6、内置存储器:≥8G。 7、整机功耗 ≤30W。 8、待机功耗 ≤0.5 W。 9、电源接口：DV12 10、触摸点数：标配≥10点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能。 11、刷新频率：≥60Hz。 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 控制面板软件 |  |  | 1、支持直录播的开启与关闭，教室画面预监跟踪，远程视频互动管理等； 2、支持教师图像、学生图像、教学内容等导播通道快速切换功能；图像显示界面可根据应用习惯进行方向移动； 3、支持高级配置功能，自定义新建命令按键、按键名称、桌面背景图片等功能； 4、支持可视化界面管理功能，支持普通模式、录播模式、网络课堂呼叫模式； 5、支持教学多媒体设备接入，支持投影机、高拍仪等教学设备的开启、关闭功能； 6、支持教学场景一键式触摸式开始录制，停止录制功能。在录制模式下，支持对投影、幕布、音量大小、师生自动跟踪的控制； 7、支持互动权限功能，通过系统显示界面，支持互动连接开启关闭功能； 8、支持以一间教室为主讲教室，与多间远程听课教室进行互动，第一次互动连接成功后，无需重新设置教室信息； 9、支持视频会议的发起、管控及关闭等功能。 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 时序电源控制器 |  |  | 1、支持 ≥8路电源输出。 2、支持RS232串口能控制。 3、支持每路电压数字显示功能。 4、启动时间和启动顺序可以通过软件设置控。 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 拾音吊麦 |  |  | 1、类型：电容式。 2、指向特性：超心形单指向性。 3、拾音角度：不低于90°/120°。 4、频率响应：50-20000Hz。 5、灵敏度：不低于-40dB（10mv）。 6、输出阻抗：600欧姆。 7、最大承受声压：≥118dB。 8、信噪比：≥70dB。 9、幻像供电：直流12-52V 耗电4mA。 10、输出连接器：内置式3针卡侬公头。 | 6 | 支 |  |  |
| 12 | 数字音频主机 |  |  | 1、全频AEC回声抑制功能 2、≥8路平衡式话筒输入，≥4路平衡式线路输入，采用裸线接口端子 3、≥6路平衡式线路输出，采用裸线接口端子 4、支持48v幻象电源 5、采样率48KHZ，A/D和D/A、24bit 6、用于软件设置/控制的以太网端口 7、以太网接口用于多台设备联机工作 8、串行接口用于第三方RS-232远程控制 9、信号路由功能，对音频信号进行切换和分配； 10、提供RMS均值和Peak峰值两种电平表，监测当前音频信号幅度； 11、智能混音和话筒优选技术。 12、动态自适应降噪技术，降噪电平达15DB。 13、滤波模块：高通、低通； 14、均衡器模块：10段图示均衡； 15、音频处理模块：限幅器、压缩限制器、噪声门、增益控制、反馈抑制； 16、混音模块：智能混音、矩阵混音； 17、延时模块、咪表模块； 18、控制器：音量平衡、音量调节。 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 多媒体讲桌 |  |  | 1、板材：主体钢构框架采用实测 ≥1.5mm 厚冷轧钢板；桌面及柜身板采用实测 ≥1.2mm 厚冷轧钢板。 2、规格：尺寸不小于 长 1000mm 宽 700mm 总高 800mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 功放 |  |  | 1、支持两路话筒差分输入，48V幻象供电，可通过上位机开启关闭；（其中一路接鹅颈麦，可本地扩声和录播输出；一路接嵌入式桌面麦，录播输出）； 2、支持两路无线麦输入、两路课件输入、一路RCA接口立体声输入，其中立体声输入和话筒输入功能二选一，通过拨码盘切换模式； 3、支持一组2*200W音频功放输出，一路混音输出； 4、每路输入支持音量旋钮调节，输出支持音量旋钮调节； 5、支持低切、高切两个旋钮音量调节； 6、两位拨码盘：切换闪避是否开启模式、切换立体声输入或话筒输入模式； 7、支持闪避功能，可开启关闭。优先级：无线麦＞课件＞话筒； 8、话筒输入支持AGC功能，防止声音破音等问题； 9、内置混音功能，可配置每路输入输出的静音开启和关闭； 10、外部调试接口：满足网络接口以及RS485接口配置，支持软硬件一键恢复出厂设置； 11、增益/频率控制：手动 12、增益调节范围：无线麦：-6~24dB；课件：-12~24dB；话筒：10~35dB；输出：-12~24dB 13、频率控制范围: LF：中心频率150Hz，增益范围：-15dB~12dB；HF：中心频率1KHz，增益范围：-15dB~12dB 14、功放输出限幅：-0.7~-21.7dBV 15、输入接口： 2×3.5mm接口课件输入、2×3.5mm接口无线麦输入、2×凤凰接口差分输入、1×RCA接口立体声输入 16、输出接口：1×3.5mm接口混音输出、2×水晶头功放输出 17、模式切换：2位拨码盘，可切换闪避是否开启模式、切换立体声输入或话筒输入模式； 18、音量调节旋钮：5×音量调节（课件、无线麦、话筒1、话筒2、输出） | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 音箱 |  |  | 1、灵敏度（1W/1m）:≥ 94dB 2、频响范围: 60Hz~19KHz 3、标称阻抗:8Ω 4、额定功率:60W 5、低音单元:2×4.5” 6、高音单元:1×1” 7、最大声压级:≥114dB | 1 | 对 |  |  |
| 16 | 无线麦 |  |  | 1. 频率范围： 470-870MHz 2. 调制方式： 宽带FM 3. 可用带宽： 25MHz（每通道） 4. 信道数目： 200（每个通道100） 5. 频率稳定度： ±0.005% 6. 动态范围： 大于110dB 7. 峰值频偏： ±45KHZ 8. 音频响应： 60Hz-18KHz(±3dB) 9. 综合信噪比>105dB 10. 合失真<0.5% | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 观摩显示 |  |  | - ≥55寸 。 2、不低于全高清1080P（1920*1080）。 3、屏幕比例：16:9 。 4、挂壁支架最大承重（kg）：≥30kg。 - 注：提供节能佐证材料。 | 2 | 台 |  |  |
| 18 | 操作台 |  |  | 1、材质：高密度板或生态板、多层板； 2、尺寸不低于：长1200mm、宽600mm、高750mm； 3、支持键盘位、台式机位； | 1 | 张 |  |  |
| 19 | 机柜 |  |  | 1.机柜材质：SPCC冷轧钢板； 2.表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色）； 3.门板类型：玻璃门/金属网孔门； 4.机柜容量：≥600*600*1200MM； 5.承载：静载≥500Kg、托板每层达到≥100Kg； | 1 | 套 |  |  |
| 20 | 交换机 |  |  | ≥16个10/100/1000Mbps RJ45口。 | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 编辑电脑 |  |  | - 处理器：CPU数量≥1颗；主频≥3.0GHz；核心数≥6个；线程≥12个； 2、内存：≥16GB，支持DDR4及以上内存类型； 3、主板：支持≥2条DDR4 3200MHz内存或以上，≥1个全高PCI；≥1个PCIe 3x1；≥1个PCIe 4x16；前置≥4个USB端口；≥1个1000Mbps网口； 4、硬盘：≥512GB SSD硬盘； 5、显卡：集成显卡或以上； 6、显示屏：≥23.8英寸，屏幕比例：16:9，显示分辨率：≥1920×1080； 7、标配有线键盘、鼠标； - 注：主机、显示器提供节能佐证材料。 | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 有源音响 |  |  | 功率≥20W*2，线路输入≥2路。 | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 学生课桌椅 |  |  | 1、课桌尺寸≥600mm*400mm*760mm(高度可调节) 2、桌面≥600mm*400mm*18mm 高密度板注塑封边 3、配套凳子 | 52 | 套 |  |  |
| 24 | 综合布线 |  |  | 1、电视机安装壁挂支架/HDMI线/音频线/电源线/网线/视频线等线材。 2、设备安装、调试、培训等技术服务。 | 1 | 批 |  |  |
| 25 | 装修改造 |  |  | 1、矿棉板吊顶：T型国标轻钢龙骨吊顶，厚度0.6-1.0轻钢龙骨， 使用环保矿棉吸音板600*600规格，能有效吸附教室内杂音，消除回音。 2、墙面吸音板：采用木档打框架底，中间填充吸音棉后，再采用吸音板整墙安装。 3、地面直流层：地面找平。 4、地胶：≥2mm厚PVC静音地胶。材料须环保无毒无味，地胶耐磨层厚度≥0.45mm，防滑、静音、耐磨、耐腐蚀。焊线平整，地板不起包。 5、讲台：国产 (定制)，≥4000*1200*15MM采用钢木结构，采用多层板， 表层细木工板，根据实际需求制作安装，铝合金包边。 6、观摩窗：观摩室与教室中间开窗尺寸≥4米*1.2米，下沿离地70-80厘米, 内嵌钢化夹胶玻璃≥4米*1.2米，厚度≥5MM，边缘采用木质线条收边，玻璃需外贴单透膜，单透膜可定制图案。 7、窗帘：窗帘轨道架，铝合金罗马杆 含五金挂件窗帘：采用双层 遮光布、加厚绒布吸音布。 8、电路改造：配电箱、空气断路器、控制开关、插座及照明、插座、空调电源线强电布线及材料。 9、不少于18盏6008600mmLED灯 10、辅材：各类枪钉、镙丝、钉子、卡子、结构胶、玻璃胶、五金件、免钉胶等辅料，含拆除原教室内电器设备。 11、垃圾清运到学校指定地点。 | 110 | ㎡ |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 写生灯 |  |  | 立式可升降，1、落地升降总高度1500mm—2600mm；2三节升降杆:由一根直径为25mm钢管和一根直径为21mm钢管、10mm不锈钢管组成，其中上两节管为液压升降组成，升降固定钮用高强ABS件组成，液压杆中间部位带平行装置，3、聚光灯罩合金板喷塑，直径260mm，4、五角支撑架连接处用高强ABS而成，五角支撑用直径16mm铁管静电喷塑制成，5、高强LED光源板与灯罩一体，光源功率≥13W配2500mm长的电线，6、开关带有遥控装置（遥控距离50米）、插头；7、照度角度120度可调。 | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 画板 |  |  | 一、适用范围：适用于高中美术教学使用。二、技术要求：1．规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×18mm。2．材质：双面椴木三合板，实木边框，边框宽≥10mm,45度割角拼接。3．整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 53 | 块 |  |  |
| 3 | 画架 |  |  | 材质：榉木 规格：高度175cm 特点：山字头，前倾式画架，带升降卡条，可升降 | 53 | 个 |  |  |
| 4 | 展示画框 |  |  | 一、适用范围：适用于高中美术教学使用。二、技术要求：1．规格：600mm×450mm、600mm×900mm各一副。2．材质：；底板为中纤板；表层为透明PVC片。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 10 | 套 |  |  |
| 5 | 石膏几何体 |  |  | 一、适用范围：适用于高中美术教学使用。二、技术要求：1．材质：石膏粉。2.几何形体15件 ：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、圆台、六棱锥、圆切、十二面体各一件。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 石膏像 |  |  | 一、适用范围：适用于高中美术教学使用。二、技术要求：1、规格与数量：阿格里巴、腊空、太阳神、海盗、大卫等每个学校不得重复；2、材质：为200目石膏粉。3、要求：外表光滑。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 美术写生欣赏样本 |  |  | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 晾画架 |  |  | 1.宜配万向轮，方便移动； 2.不少于 25 层 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 衬布 |  |  | 1.每套需包括亚麻、丝绸、棉布、绒布四种材质； 2.尺寸不小于 900 mm×1500 mm； 3.每种材质配 2 种或 3 种颜色 | 2 | 套 |  |  |
| 10 | 版画机 |  |  | 一、适用范围：适用于高中美术教学使用。二、技术要求：制画规格：不小于650mm×380mm，特点：主体框架为钢板，升降式滚轴，升降行程60mm，主轴两端各配有2根辅助滚轴，构成滑道，每根辅助滚轴两端须装有轴承，垫板尺寸不小于650mm×380mm，毛毡尺寸不小于650mm×380mm，手动控制，配有减速机，速比为1：30，用途：适用于纸版、木版、铜版画的制作。 | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 人体结构活动模型 |  |  | 适用范围：适用于高中美术教学使用。高度约400mm、木质、表面无毛刺、关节活动灵活。 | 2 | 个 |  |  |
| 12 | 速写本 |  |  | 8开速写本 | 53 | 本 |  |  |
| 13 | 素描工具 |  |  | 1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头。2、正品素描铅笔18支；3、炭笔3支；4、正品高级可塑橡皮一块；5、4B橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔3支。 | 53 | 套 |  |  |
| 14 | 素描材料 |  |  | 4K袋装，20张/袋 | 53 | 套 |  |  |
| 15 | 水彩工具 |  |  | 6支装水彩笔1套，24格调色盒1个，折叠小水桶1个，工具箱包装 | 53 | 套 |  |  |
| 16 | 水彩材料 |  |  | 24色水彩颜料1套，4开袋装水彩纸1袋，20张/袋 | 53 | 套 |  |  |
| 17 | 水粉工具 |  |  | 6支装水粉笔1套，24格调色盒1个，折叠小水桶1个，工具箱包装 | 53 | 套 |  |  |
| 18 | 水粉材料 |  |  | 24色水粉颜料1套，4开袋装水粉纸1袋，20张/袋 | 53 | 套 |  |  |
| 19 | 油画、丙烯画工具 |  |  | 6支装油画笔、塑料调色板、5件套油画刀刮刀、尼龙板刷，小喷瓶、8开油画纸1袋 | 53 | 套 |  |  |
| 20 | 油画、丙烯画材料 |  |  | 250Ml调色油1瓶，12色油画颜料1盒，12色丙烯颜料1盒 | 53 | 套 |  |  |
| 21 | 版画工具 |  |  | 一、适用范围：适用于高中美术教学使用。二、技术要求：1．配置：⑴胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥102mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥90mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm；⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头≥35mm；⑸木刻刀8件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，⑹石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm；⑺油石1件：双面，外观尺寸约140*50*25mm； ⑻马莲1件：塑料材质，直径≥100mm；（9）底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；（10）电烙铁1件：外热式30W，长度≥200mm,外接电源线长度≥900mm；（11）电烙铁底座1个：外观尺寸不小于70*120mm；（12）素描铅笔2支；（13）油画刀3把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 53 | 套 |  |  |
| 22 | 版画材料 |  |  | 椴木刻板1块，100Ml油画1支，砂纸2张，宣纸4张，工具箱包装 | 53 | 套 |  |  |
| 23 | 遮光窗帘 |  |  | 一、适用范围：适用于高中美术教学使用。二、技术要求： 1. 规格：不小于1800mm×2200mm±。2．平绒或棉布材质，正面为暗红色、反面亮银色。3．布体严格要求高强遮光底衬，双层锁边，不透光、防晒、防水。配布带及挂钩应，符合JY0001-2003的有关规定。 | 4 | 块 |  |  |
| 24 | 静物台 |  |  | 尺寸：600mm*900mm±，最大高度120cm，台面逐级升降，可根据需求自由调节高度，可折叠台面，表面光滑无颗粒，采用榉木三合板作为台面，经打磨抛光处理，整体喷涂绿色无污染清漆，配备带锁万向轮。 | 4 | 个 |  |  |
| 25 | 美术教学用品柜 |  |  | 1、规格：1000*450*2000mm±。 2、结构：全木结构，现代工艺，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。 3、材质：柜身材料采用18mm厚双贴面三聚氰胺板； 板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条为厚PVC封边条,热熔胶一次成型。 | 6 | 个 |  |  |
| 26 | 作品展示架 |  |  | 规格：900*400*1800mm，板式结构，三聚氰胺双贴面饰面板，底部对开门，上部为敞开式隔断分别展示不同造型物品。 | 4 | 个 |  |  |
| 27 | 美术教室矮柜 |  |  | 1、规格：1000*500*1000mm±； 2、全木结构：横向放置二层18mm厚双贴面三聚氰胺层板，竖向放置二块18mm厚双贴面三聚氰胺隔板，柜子分为5格，上部为一个大格子，下部4个相同尺寸的小格子； 3、材质：柜身材料采用18mm厚双贴面三聚氰胺板； 板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,热熔胶一次成型。 | 4 | 个 |  |  |
| 28 | 装修改造 |  |  | 窗帘、墙面文化装饰 | 1 | 项 |  |  |
| 16、物理电学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数说明 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 教室演示控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  |  | 1、规格：2400×700×850mm 2、台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，洛氏硬度不小于120，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm，产品各项性能技术指标 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 教师总控电源 |  |  | 功能:交流输出:O-24V或30v，每档2V，输出电流≤8A，过载保护。 稳压输出:0-24V或30V，连续可调，输出电流≤8A，过载保护。直流9V输出:启动一次，输出10±2S，手动复位。 直流高压:240/300V输出，电流100mA，过载保护。低压输出:0-24V或30V，叠加式选择电压。总开关控制:220V输入，输出分四组单独控制。 加统一控制功能:叠加式选择电压、控制学生低压O-24V输出。220v输 出分共四组由老师控制所有高压、低压。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 教师椅 |  |  | 规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、。面料为网布格.依照人体工程学设计。 | 1 | 条 |  |  |
| 学生演示控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 实验桌 |  |  | - 规格：1200*600*780mm； 2、选用实验室专用≥20mm厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。 - 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计； 4、桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管组成； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接； 6、上腿：（分左右脚）规格：≥长583*宽60*高88mm； 7、下腿：（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*35mm。下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 8、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质，立柱中间边上带有20mmX1.2mm的装饰条，铝合金尺寸53mmX109mm； 9、上拉管：29*29扇形精钢管经高温粉体烤漆处理，下横梁固定拉杆:15*85mm，壁厚1.2mm； 10、材料采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 | 26 | 张 |  |  |
| 5 | 功能柱 |  |  | 规格：宽345mm深200mm高750mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 26 | 个 |  |  |
| 6 | 学生桌面电源 |  |  | 说明:实验台外壳采用美观大方高档的铅镁合金（氧化处理）结构。 功能:交流输出:1.5-24V、2A连续可调直流稳压:1.25-24V、2A无线调压直流稳压:6V-0.5A输出;采用防脱式接线柱。 手动或自动过载保护，独立的学生电源，有电压、电流表和测试用表指示，具有220V漏电开关保护和多功能六孔插座〔带安全门，可插任何插头)。 | 26 | 个 |  |  |
| 7 | 学生凳 |  |  | - 1.规格:315*455-510mm； 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.2mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3.方形托盘厚度≥3mm边长160*160mm； - 4.凳面:凳面直径315mm采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光； 5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型； 6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落； 7、金属件喷涂层外观性能检测结果为：无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 | 52 | 条 |  |  |
| 8 | 电气布线（地面以上部分） |  |  | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 系统集成 |  |  | 设备运输、搬运、安装、连接材料及调试等。 | 1 | 套 |  |  |
| 17、化学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数说明 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 教室演示控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  |  | - 规格：2400×700×850mm 2、台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm - 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 含pp水槽 | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 教师总控电源 |  |  | 教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示 2.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。 3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。 4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0-30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。 5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。 6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。 7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。 8、有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 教师椅 |  |  | 规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，气动升降。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 洗眼器 |  |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。注：实验室用水龙头，无需提供节能（节水）佐证材料。 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 三联水嘴 |  |  | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象； 5.鹅颈管可360°旋转； 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。注：实验室用水龙头，无需提供节能（节水）佐证材料。 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 万向吸风罩 |  |  | 1、顶端采用110*110*950mm方铝型材经200*200*3mm钢板固定楼顶，部件铝型材经高精度数控车工而成，表层用汽车烤漆工艺，光滑，耐磨。加入丁晴密封圈及四氟垫片有效保持在不漏气的情下平稳旋转 2、通风连接管采用定制直径65mm铝合金管，在拉直的情况下长度为3010mm,旋转关节采用ABS模具高温注塑成形，设有防滑机构，有效防止自动由上往下滑落。关节连接轴采用不锈钢丝杆。两端设计暗藏式调节功能，防止学生随意拆卸破坏。 3、第一关节600mm长，连接内部放置4*150扭簧锁紧，有效保持关节返弹回位。第二节400mm长、三节500mm长、四节210mm长内部采用齿轮原理，活动自如，任意停留角度。葫芦形吸风罩口采用PS透明材质，口径达250mm,吸风罩采用新型中心隔离方式，由吸风罩周边吸入，扩大吸力范围，防止纸张之类的物件被吸入。 | 1 | 套 |  |  |
| 学生演示控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 实验桌 |  |  | - 规格：1200*600*780mm； 2、选用实验室专用≥20mm厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。 - 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方； 4、桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、 挡水条组成； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接； 6、上腿：（分左右脚）规格：≥长583*宽60*高88mm； 7、下腿：（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*35mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 8、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，立柱中间边上带有20mmX1.2mm的装饰条，铝合金尺寸53mmX109mm； 9、上拉管：29*29扇形精钢管经高温粉体烤漆处理。后横梁上侧设有15X55mm挡水条，下横梁固定拉杆:15*85mm，壁厚1.2mm； 10、材料采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 | 26 | 张 |  |  |
| 9 | 功能柱 |  |  | 规格：宽345mm深200mm高750mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 26 | 个 |  |  |
| 10 | ABS水槽台 |  |  | 1、水槽台整体规格：长595mmx宽495mx高820mm,分别由 柜体、水槽、底座组成。 2、水槽部分尺寸：595*495*160mm 3、水槽内规格：400×310×250m,水槽内部设有溢水口与下水口，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 4、水槽采用PP塑料一次模具成型，四周带有围边挡水高度不低于420mm。柜体结构稳固； 5、柜体前后设有检修门、检修门带锁、前后门内部镶嵌冷轧钢板尺寸不小于520*310mm，冷轧钢板采用酸洗工艺处理，通过高温静电喷涂工艺涂层致密耐磨。 | 13 | 个 |  |  |
| 11 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。 注：实验室用水龙头，无需提供节能（节水）佐证材料。 | 13 | 套 |  |  |
| 12 | 三联水嘴 |  |  | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5.鹅颈管可360°旋转 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。注：实验室用水龙头，无需提供节能（节水）佐证材料。 | 13 | 套 |  |  |
| 13 | 学生安全电源 |  |  | 外型:135×90mm±5%开孔:128×84mm 说明:外壳采用ABS注塑—次成形，让学生能正确的完成实验操作。电源:交直流输出:0-24V、自动过载保护的学生电源有老师统一控制，具有交流220V输出多功能电源插座(带安全门，可插任何插头)。 | 26 | 套 |  |  |
| 14 | 学生凳 |  |  | 1.规格:315*455-510MM； 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.2MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方； 4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM4.凳面:凳面直径315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光； 5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型； 6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落； | 52 | 条 |  |  |
| 15 | 通风系统 |  |  | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204m³/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 消音器 |  |  | φ315*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 风机软连接 |  |  | φ315mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 变频器 |  |  | 采用电流无感矢量控制，变频输出功能≥0.37kw。 | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 万向吸风罩 |  |  | 1、顶端采用110*110*950mm方铝型材经200*200*3mm钢板固定楼顶，坚固耐用，部件铝型材经高精度数控车工而成，表层用汽车烤漆工艺，光滑，耐磨。加入丁晴密封圈及四氟垫片有效保持在不漏气的情下平稳旋转 2、通风连接管采用定制直径65mm铝合金管，在拉直的情况下长度为3010mm,旋转关节采用ABS模具高温注塑成形，设有防滑机构，有效防止自动由上往下滑落。关节连接轴采用不锈钢丝杆。两端设计暗藏式调节功能，防止学生随意拆卸破坏。 3、第一关节600mm长，连接内部放置4*150扭簧锁紧，有效保持关节返弹回位。第二节400mm长、三节500mm长、四节210mm长内部采用齿轮原理，活动自如，任意停留角度。葫芦形吸风罩口采用PS透明材质，口径达250mm,吸风罩采用新型中心隔离方式，由吸风罩周边吸入，扩大吸力范围，防止纸张之类的物件被吸入。 | 26 | 套 |  |  |
| 20 | 室内外通风系统 |  |  | 1、室内采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径200mm，支风管直径≥110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 2、室外采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 规格：主风管直径315mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 1 | 套 |  |  |
| 21 | 风机控制线 |  |  | 三相电缆 | 1 | 室 |  |  |
| 22 | 电气布线（地面以上部分） |  |  | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 给、排水系统（地面以上部分） |  |  | 1、给水管采用PPR管，直径20mm； 2、排水管采用PVC耐蚀管，50mm。水槽下水管采用直径:50mmPVC管。 | 1 | 套 |  |  |
| 24 | 系统集成 |  |  | 设备运输、搬运、安装、连接材料及调试等。 | 1 | 套 |  |  |
| 18、生物实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数说明 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 教室演示控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 |  |  | - 规格：2400×700×850mm 2、台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm； - 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：一字内隐藏拉手。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。含pp水槽 | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 教师总控电源 |  |  | 功能:交流输出:O-24V或30v，每档2V，输出电流≤8A，过载保护。 稳压输出:0-24V或V30v，连续可调，输出电流≤8A，过载保护。直流9V输出:启动一次，输出10±2S，手动复位。 直流高压:240/300V输出，电流100mA，过载保护。低压输出:0-24V或30V，叠加式选择电压。总开关控制:220V输入，输出分四组单独控制。 加统一控制功能:叠加式选择电压、控制学生低压O-24V输出。220v输 出分共四组由老师控制所有高压、低压。 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 教师椅 |  |  | 规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，气动升降。 | 1 | 条 |  |  |
| 4 | 洗眼器 |  |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。 注：实验室用水龙头，无需提供节能（节水）佐证材料。 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 三联水嘴 |  |  | - 主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5.鹅颈管可360°旋转 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。 - 注：实验室用水龙头，无需提供节能（节水）佐证材料。 | 1 | 套 |  |  |
| 学生演示控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 实验桌 |  |  | - 规格：1200*600*780mm； 2、选用实验室专用≥20mm厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。 - 3、台身结构：塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方； 4、桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、 挡水条组成； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接； 6、上腿：（分左右脚）规格：≥长583*宽60*高88mm； 7、下腿：（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*35mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 8、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，立柱中间边上带有20mmX1.2mm的装饰条，铝合金尺寸53mmX109mm； 9、上拉管：29*29扇形精钢管经高温粉体烤漆处理。后横梁上侧设有15X55mm挡水条，下横梁固定拉杆:15*85mm，壁厚1.2mm； 10、材料采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 | 26 | 张 |  |  |
| 8 | 功能柱 |  |  | 规格：宽345mm深200mm高750mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 26 | 个 |  |  |
| 9 | ABS水槽台 |  |  | 1、水槽台整体规格：长595mmx宽495mx高820mm,分别由 柜体、水槽、底座组成。 2、水槽部分尺寸：595*495*160mm 3、水槽内规格：400×310×250m,水槽内部设有溢水口与下水口，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 4、水槽采用PP塑料一次模具成型，四周带有围边挡水高度不低于420mm。柜体结构稳固； 5、柜体前后设有检修门、检修门带锁、前后门内部镶嵌冷轧钢板尺寸不小于520*310mm，冷轧钢板采用酸洗工艺处理，通过高温静电喷涂工艺涂层致密耐磨。 | 13 | 个 |  |  |
| 10 | 上水装置 |  |  | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制。注：实验室用水龙头，无需提供节能（节水）佐证材料。 | 13 | 套 |  |  |
| 11 | 三联水嘴 |  |  | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5.鹅颈管可360°旋转 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。注：实验室用水龙头，无需提供节能（节水）佐证材料。 | 13 | 套 |  |  |
| 12 | 学生安全电源 |  |  | 外型:135×90mm开孔:128×84mm 说明:外壳采用ABS注塑—次成形，让学生能正确的完成实验操作。电源:交直流输出:0-24V、自动过载保护的学生电源有老师统一控制，具有交流220V输出多功能电源插座(带安全门，可插任何插头)。 | 26 | 个 |  |  |
| 13 | 学生凳 |  |  | 1.规格:315*455-510MM； 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.2MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 3.方形托盘厚度3MM边长160*160MM4.凳面:凳面直径315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光； 4.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型； 5.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。 | 52 | 条 |  |  |
| 14 | 实验光源 |  |  | 采用塑料材质的灯座支架，7w的LED光源；光照角度可调。 | 27 | 套 |  |  |
| 15 | 电气布线（地面以上部分） |  |  | DN25mm阻燃线管；2.5mm2国标线材，符合国家标准。 | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 给、排水系统（地面以上部分） |  |  | 1、给水管采用PPR管，直径20mm； 2、排水管采用PVC耐蚀管，50mm。水槽下水管采用直径:50mmPVC管。 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 系统集成 |  |  | 设备运输、搬运、安装、连接材料及调试等。 | 1 | 套 |  |  |
| 19、物理准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 设备技术参数说明 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 |  | 准备台 |  | 1、规格：2400*1200*780mm； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成； 3、台身结构：塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方； 4、桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、前横梁、中横梁、后横梁组成； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接； 6、上腿：（分左右脚）规格：≥长583*宽60*高88mm； 7、下腿：（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*35mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 8、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，立柱中间边上带有20mmX1.2mm的装饰条，铝合金尺寸53mmX109mm； 9、上拉管：29*29扇形精钢管经高温粉体烤漆处理，下横梁固定拉杆:15*85mm，壁厚1.2mm； 10、材料采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 仪器柜 |  |  | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 6 | 个 |  |  |
| 20、化学准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数说明 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | ABS水槽台 |  |  | 1、水槽台整体规格：长595mmx宽495mx高820mm,分别由 柜体、水槽、底座组成。 2、水槽部分尺寸：595*495*160mm 3、水槽内规格：400×310×250m,水槽内部设有溢水口与下水口，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 4、水槽采用PP塑料一次模具成型，四周带有围边挡水高度不低于420mm。柜体结构稳固； 5、柜体前后设有检修门、检修门带锁、前后门内部镶嵌冷轧钢板尺寸不小于520*310mm，增加柜门使用耐久度，冷轧钢板采用酸洗工艺处理，通过高温静电喷涂工艺涂层致密耐磨。 | 1 | 张 |  |  |
| 2 | 三联水嘴 |  |  | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5.鹅颈管可360°旋转 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。注：实验室用水龙头，无需提供节能（节水）佐证材料。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 准备桌 |  |  | 1、规格：2400*1200*780mm； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板台面，由生产厂家用CNC机械加工而成； 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方； 4、桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、前横梁、中横梁、后横梁组成； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接； 6、上腿：（分左右脚）规格：≥长583*宽60*高88mm； 7、下腿：（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*35mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 8、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，立柱中间边上带有20mmX1.2mm的装饰条，铝合金尺寸53mmX109mm； 9、上拉管：29*29扇形精钢管经高温粉体烤漆处理，下横梁固定拉杆:15*85mm，壁厚1.2mm； 10、材料采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 | 1 | 张 |  |  |
| 4 | PP仪器柜 |  |  | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 4 | 个 |  |  |
| 5 | PP药品柜 |  |  | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置阶梯式层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 3 | 个 |  |  |
| 6 | 供排水系统 |  |  | 1、进水管采用 PP-R 管，主管直径 25mm。 2、排水管采用 PVC-U 管，管直径 50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC 管胶水等。 4、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于 75cm，下水管采用硅胶接口 PVC 软管。 | 1 | 室 |  |  |
| 21、生物准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 设备名称 | 设备技术参数说明 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 |  |  | ABS水槽台 | 1、水槽台整体规格：长595mmx宽495mx高820mm,分别由 柜体、水槽、底座组成。 2、水槽部分尺寸：595*495*160mm 3、水槽内规格：400×310×250m,水槽内部设有溢水口与下水口，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 4、水槽采用PP塑料一次模具成型，四周带有围边挡水高度不低于420mm。柜体结构稳固； 5、柜体前后设有检修门、检修门带锁、前后门内部镶嵌冷轧钢板尺寸不小于520*310mm，增加柜门使用耐久度，冷轧钢板采用酸洗工艺处理，通过高温静电喷涂工艺涂层致密耐磨。 | 1 | 张 |  |  |
| 2 |  |  | 三联水嘴 | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4.经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5.鹅颈管可360°旋转 6.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。注：实验室用水龙头，无需提供节能（节水）佐证材料。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 准备台 |  |  | 1、规格：2400*1200*780mm； 2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板台面； 3、台身结构：塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方； 4、桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、前横梁、中横梁、后横梁组成； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接； 6、上腿：（分左右脚）规格：≥长583*宽60*高88mm； 7、下腿：（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*35mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观； 8、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，立柱中间边上带有20mmX1.2mm的装饰条，铝合金尺寸53mmX109mm； 9、上拉管：29*29扇形精钢管经高温粉体烤漆处理，下横梁固定拉杆:15*85mm，壁厚1.2mm； 10、材料采用铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 | 1 | 张 |  |  |
| 4 | PP仪器柜 |  |  | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 2 | 个 |  |  |
| 5 | PP药品柜 |  |  | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置阶梯式层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 标本柜 |  |  | 框架：采用铝合金框架结构，前立柱为36mm×27mm的方形铝管，后立柱为36mm×36mm的方形铝管，所有铝材表面经过环氧树脂粉末喷涂，可防酸耐碱，美观、牢固耐用。 柜体：采用18mm厚环保三聚氰胺双贴饰面板，截面由PVC封边，粘力强，密封性好，经久耐用，外型美观。上部四周镶装透明玻璃，设玻璃活动隔板2块，柜内搁板可升降调节。下部为木质对开门，内设1块25mm活动隔板，加强力ABS紧固件组合。 脚垫：采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 5 | 个 |  |  |
| 7 | 供排水系统 |  |  | 1、进水管采用 PP-R 管，主管直径 25mm。 2、排水管采用 PVC-U 管，管直径 50mm。 3、弯头、直接、三通、外丝管套、生料带、PVC 管胶水等。 4、上水管采用不锈钢波纹管编织软管，长度不小于 75cm，下水管采用硅胶接口 PVC 软管。 5、安装所需要的材料及人工 | 1 | 室 |  |  |
| 22、仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数说明 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | PP仪器柜 |  |  | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 10 | 个 |  |  |
| 23、药品室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数说明 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | PP药品柜 |  |  | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置阶梯式层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 8 | 个 |  |  |
| 24、危险品室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | PP药品柜 |  |  | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置阶梯式层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 螺丝：不锈钢304材质。PP台阶一个，方便药品和药剂的摆放。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 2 | 个 |  |  |
| 2 | 毒害品储存柜 |  |  | 1、仪器总尺寸为900mm×500mm×1840mm。 2.、外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,柜壁为双层结构，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.、内胆采用阻燃耐腐蚀PVC板材；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖有约60目的铜网。柜体底部设h=145mm黄沙(防倒）档板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4、柜底装有四个可移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。 5、柜中部有3个三层阶梯式的固定搁板，阶梯式隔板为PVC材料一次成型，贴有警示红 ，警示蓝，警示黄装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每层搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm。 6.、柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机排风，控制开关设置在柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7、柜体填充具有保温隔热作用的隔热棉。 8、 柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀。 9、柜门上安装机械锁和电子密码锁，机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 危化品储存柜 |  |  | 1、仪器总尺寸为900mm×500mm×1840mm。 2.、外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,柜壁为双层结构，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.、内胆采用阻燃耐腐蚀PVC板材；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖有约60目的铜网。柜体底部设h=145mm黄沙(防倒）档板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4、柜底装有四个可移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。 5、柜中部有3个三层阶梯式的固定搁板，阶梯式隔板为PVC材料一次成型，贴有警示红 ，警示蓝，警示黄装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每层搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm。 6.、柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机排风，控制开关设置在柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7、柜体填充具有保温隔热作用的隔热棉。 8、 柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀。 9、柜门上安装机械锁和电子密码锁，机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 灭火设备 |  |  | 4kg干粉灭火器，符合安全条例，两个灭火器和1个灭火器箱； | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 通风风机 |  |  | 轴流风机。功率≥0.37kw。 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 通风系统（室内） |  |  | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； （实际管径视现场情况可适当调整） | 1 | 室 |  |  |
| 7 | 电气布线 |  |  | DN25mm阻燃线管；2.5mm2国标线材，符合国家标准、含线路管道，人工 | 1 | 室 |  |  |
| 25、高中物料仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 工作服 |  |  | 1、材质：涤卡；颜色为白色；2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 3 | 件 |  |  |
| 2 | 乳胶手套 |  |  | 耐酸碱 | 13 | 双 |  |  |
| 3 | 机械危害防护手套 |  |  | 3级 | 13 | 双 |  |  |
| 4 | 绝缘手套 |  |  | 橡胶制 | 3 | 双 |  |  |
| 5 | 套袖 |  |  | 棉 | 3 | 套 |  |  |
| 6 | 激光防护镜 |  |  | 防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害 | 13 | 个 |  |  |
| 7 | 护目镜 |  |  | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 13 | 个 |  |  |
| 8 | 高压绝缘凳 |  |  | 绝缘耐受电压不小于200kV | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 简易急救箱 |  |  | 箱内包括：烧伤药膏1瓶，医用酒精50mL，碘伏50mL，创可贴10条，胶布1卷，绷带5卷，卫生棉签1包，剪刀1把，镊子1把，止血带1根（长度不小于30cm）等 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 灭火毯 |  |  | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm | 2 | 条 |  |  |
| 11 | 仪器车 |  |  | 850mm×450mm×900mm，橡胶包车轮，车轮Φ75mm，厚25mm；2轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg | 2 | 辆 |  |  |
| 12 | 小托盘 |  |  | 250mm×350mm×60mm | 13 | 个 |  |  |
| 13 | 大托盘 |  |  | 350mm×470mm×80mm | 13 | 个 |  |  |
| 14 | 提盒 |  |  | 提篮的整体为木制，稳定性好,提篮手柄高度为380mm，提篮长度不小于490mm，提篮宽度不小于300mm；提篮深度不小于120mm。 | 2 | 个 |  |  |
| 15 | 实验用品提篮 |  |  | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm | 2 | 个 |  |  |
| 16 | 整理箱 |  |  | PP材质，电子元件、机械零件等物料分 类收纳 | 3 | 个 |  |  |
| 17 | 一字螺丝刀 |  |  | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 2 | 套 |  |  |
| 18 | 十字螺丝刀 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 19 | 手板锯 |  |  | 1.规格：340mm(±2mm) | 1 | 把 |  |  |
| 20 | 钢手锯 |  |  | A型（单面）300mm，18齿/25mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不大于2mm；钢锯在达到99N拉力后经过1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；钢板制锯架在达到 900N张力时，侧弯不得超过1.8mm | 1 | 把 |  |  |
| 21 | 木工锯 |  |  | 框架式，两头用硬木，中间横档用杉木，锯条端与握手木框距离为30mm，该端锯条倒角，一头固定（45°）式需加固，一年内螺钉处应不开裂，也可两端用锯鼻；绞绳不少于16根，绞片有细绳拴住； 锯条长400mm，厚度0.5mm，采用65Mn冷轧钢带，硬度在HV399以上，应有弯曲强度和拨齿性能，齿距2.5mm，开好 锯路，锯口有安全包扎 | 1 | 把 |  |  |
| 22 | 曲线锯 |  |  | 额定电压：220V，额定功率：500W，无极调速0-3000r/mim；最大切割厚度：木板50mm，纯铜芯转子、定子，有效保障大功率输出，避免发热烧机；底板0-45度倾角可调节；，可以根据锯切材料的种类和硬度选择合适的锯条摆幅；快速锯条更换系统，无需拧动螺丝；带靠尺配件，方便直线切割；开关带锁定按钮，方便长时间切割保持电源常开。 | 1 | 把 |  |  |
| 23 | 木工锤 |  |  | 0.25kg，羊角锤 | 2 | 把 |  |  |
| 24 | 钳工锤 |  |  | 500g(0.5kg),锤头采用高碳钢制作，高频热处理，强力耐冲击；锤头跟把柄连接紧密，不易脱落，实木手柄。 | 1 | 把 |  |  |
| 25 | 斧 |  |  | 整体钢制、斧头与金属手柄采用无缝焊接，整体长度260mm。 | 1 | 把 |  |  |
| 26 | 剥线钳 |  |  | 用于剥离线芯直径为0.5mm～2.5mm的导线；刃口闭合状态间隙应不大于0.3 mm，刃口错位应不大于0.2mm；剥线刃 口硬度不应低于40HRC；剪切刃口硬度应为50HRC～59HRC | 2 | 把 |  |  |
| 27 | 钢丝钳 |  |  | 160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m，15°；剪切性能Φ1.6mm钢丝， 580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22° | 2 | 把 |  |  |
| 28 | 尖嘴钳 |  |  | 160mm，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄 | 2 | 把 |  |  |
| 29 | 平口钳 |  |  | 普通机用平口钳；钳口宽度100mm，最 大张开度100mm | 2 | 把 |  |  |
| 30 | 斜口钳 |  |  | 125mm，双刃刀 | 1 | 把 |  |  |
| 31 | 台虎钳 |  |  | 回转式，重型；开口度不小于125mm， 开闭灵活，钳口闭合间隙0.15mm，夹紧 力25kN | 1 | 台 |  |  |
| 32 | 钳工锉 |  |  | 包括齐头平锉、三角锉、圆锉等，长200 mm，每10mm锉纹条数约30条，齿高应不小于法向齿距的35％，硬度62HRC以上 | 1 | 套 |  |  |
| 33 | 油石 |  |  | 白刚玉200mm×50mm×25mm | 2 | 块 |  |  |
| 34 | 砂纸 |  |  | A4300目 | 13 | 张 |  |  |
| 35 | 木锉 |  |  | 平锉，中齿200mm | 2 | 个 |  |  |
| 36 | 什锦锉 |  |  | 包括10支以上不同形状的锉刀，Φ4mm，长度不小于150mm，软胶手柄，齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐 | 2 | 套 |  |  |
| 37 | 刨子 |  |  | 250mm，长刨，手柄在顶面 | 1 | 个 |  |  |
| 38 | 錾子 |  |  | 扁錾，27mm×200mm，碳素工具钢T7A或T8A制作，退火后硬度不低于187HBW | 1 | 个 |  |  |
| 39 | 活扳手 |  |  | 200mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长22mm，扭矩180N·m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于 0.28mm；表面电镀处理 | 2 | 把 |  |  |
| 40 | 丝攻 |  |  | 3mm、4mm、5mm、8mm、10mm，配丝攻扳手 | 1 | 套 |  |  |
| 41 | 铁皮剪刀 |  |  | 力臂200mm，剪100mm | 1 | 把 |  |  |
| 42 | 民用剪刀 |  |  | 长170mm，用于剪布 | 1 | 把 |  |  |
| 43 | 电工刀 |  |  | 不小于200mm,采用3CR-13硬质钢材料制造,刃部硬度大于52HRC,采用胶质手柄,坚固耐磨。 | 1 | 把 |  |  |
| 44 | 电烙铁套装 |  |  | ≥20W，内热式，橡胶线，含烙铁架（调温长寿） | 3 | 套 |  |  |
| 45 |  |  |  | ≥80W，内热式，橡胶线，含烙铁架（调温长寿） | 3 | 套 |  |  |
| 46 | 焊锡膏 |  |  | 中性 | 2 | 盒 |  |  |
| 47 | 焊锡丝 |  |  | 无铅 | 450 | g |  |  |
| 48 | 松香 |  |  | 助焊 | 100 | g |  |  |
| 49 | 吸锡器 |  |  | 手动式 | 2 | 个 |  |  |
| 50 | 胶枪 |  |  | 不低于20W，热熔胶 | 1 | 把 |  |  |
| 51 | 台钻 |  |  | Φ3mm～Φ13mm，带机架，单相 | 1 | 台 |  |  |
| 52 | 手电钻 |  |  | Φ1mm～Φ10mm，手持式交流电钻，A型（普通型）；Ⅱ类电钻，抗电强度3750V，噪声≤86dB | 1 | 台 |  |  |
| 53 | 钻头 |  |  | 直柄短麻花钻头，直径Φ1.00mm、2.00mm、3.00mm、…、13.00mm；钻螺纹底孔用2.5mm、3.2mm、4.2mm、6.8mm | 2 | 套 |  |  |
| 54 | 打孔器 |  |  | 齿口式，不锈钢材质，每组4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8mm、9.5mm；附通棒 | 1 | 套 |  |  |
| 55 | 打孔器夹板 |  |  | 1．产品由左夹板、右夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 2．产品长220mm，宽35mm。 3．左、右夹板应由木质制成。 4．上夹板有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。 5．紧固螺钉与下夹板坚固为一体，紧固螺钉长度40mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 6．上夹板、下夹板厚度13mm，具有足够强度。 | 1 | 个 |  |  |
| 56 | 手摇钻 |  |  | 手持式，长度不小于250mm，金属部分采用球墨铸造方式制成，表面不应有裂纹、伤痕、毛刺等影响使用的缺陷；手摇钻应转动灵活，无卡阻现象，各零部件拆装方便，夹头应伸缩灵活，收紧时夹爪间不能有明显的缝隙，夹爪的热处理硬度不低于44HRC | 1 | 个 |  |  |
| 57 | 锥子 |  |  | 锥头长77mm，锥杆直径渐变 | 1 | 个 |  |  |
| 58 | 镊子 |  |  | 304不锈钢，平头，长125mm，钢板厚 1.2mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 13 | 个 |  |  |
| 59 | 水平尺 |  |  | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 1 | 把 |  |  |
| 60 | 直角尺 |  |  | 宽座角尺，160mm×100mm，不锈钢材料，硬度561HV（或53HRC），2级 | 1 | 把 |  |  |
| 61 | 低压测电器（测电笔） |  |  | 1、组成：由测电头、绝缘手柄组成； 2、规格：长≥130mm； 3、测量范围：交流80-500V； 4、手柄绝缘性能良好。 | 13 | 支 |  |  |
| 62 | 低压测电器（测电笔） |  |  | 1、组成：由测电头、绝缘手柄组成； 2、规格：长≥130mm； 3、测量范围：交流80-500V； 4、手柄绝缘性能良好。 | 13 | 支 |  |  |
| 63 | 工具箱 |  |  | 含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、镊子等 | 1 | 箱 |  |  |
| 64 | 三脚架 |  |  | 铁制，环内径75mm，高150mm | 13 | 个 |  |  |
| 65 | 试管架 |  |  | 木制或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结牢固 | 13 | 个 |  |  |
| 66 |  |  |  | 木制或塑料制，8孔，孔径25mm | 13 | 个 |  |  |
| 67 |  |  |  | 木制或塑料制，8孔，孔径35mm | 13 | 个 |  |  |
| 68 | 漏斗架 |  |  | 木制或塑料制 | 2 | 个 |  |  |
| 69 | 物理支架 |  |  | 立杆Φ12mm×500mm、Φ12mm×700mm各1根；A形座2个，质量分别不小于 1.5kg和3.0kg；平行夹2个、垂直夹2个、烧瓶夹1个、万向夹1个、台边夹1个、大铁环1个、圆托盘1个、绝缘杆 1根、吊杆1个、吊钩4个 | 1 | 套 |  |  |
| 70 | 方座支架 |  |  | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于 120℃的缓压层 | 13 | 套 |  |  |
| 71 | 多功能实验支架 |  |  | 组合座架1个，最小组合支承面积应不 小于560mm×10mm；滑块式垂直夹5 个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1 个、方托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个 | 1 | 套 |  |  |
| 72 | 升降台 |  |  | 不锈钢台面，上台面有效面积不小于140 mm×140mm，下台面有效面积不小于160mm×160mm，厚度不低于1mm；升降范围85mm～235mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm；额定载重量≥10kg | 1 | 台 |  |  |
| 73 | 电火花计时器 |  |  | 交流电压：220V，单频率：0.020s，火花距离≥10mm，平均电流≤0.5mA，附固定夹 | 3 | 个 |  |  |
| 74 |  |  |  | 交流电压：220V，多频率：0.01s、0.02s、0.05s，火花距离≥10mm，平均电流≤0.5mA，附固定夹，有同步释放功能 | 3 | 个 |  |  |
| 75 | 电磁打点计时器 |  |  | 电压6V～9V、50Hz交流电，单频率：0.020s，火花距离≥10mm，平均电流≤0.5mA，连续打50点应无漏点、重合点，点迹清晰，附固定夹 | 3 | 个 |  |  |
| 76 | 演示斜面小车 |  |  | 斜面板长≥1200mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁腈橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 1 | 套 |  |  |
| 77 | 演示轨道小车 |  |  | 由铝合金轨道、2辆小车及配件组成，应有调节轨道倾斜度的装置，轨道始端应有固定及释放小车的装置，终端有捕捉小车的装置。轨道的有效运动长度≥900mm，轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的0.03%；可进行打点计时法测量加速度、滑动摩擦与滚动摩擦、物质的惯性、弹性碰撞、非弹性碰撞等实验；测量加速度相对误差≤8% | 1 | 套 |  |  |
| 78 | 多用力学轨道系统 |  |  | 包括1.2m强化铝合金轨道1条、轨道 小车2辆、摩擦块1块、弹簧2条、固定柱2个、50克配重片4片、5克配重块4个、重物桶、挡光片5片、磁性缓 冲片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、 策动源1套、磁碰座架、轨道倾角调节器、T型支撑架、L型挂架、I型支架、尼龙粘扣、紧固件等 | 1 | 套 |  |  |
| 79 | 斜面小车 |  |  | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁腈橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 3 | 套 |  |  |
| 80 | 轨道小车 |  |  | 车拖纸带打点式；由轨道、1辆小车及配件组成，应配有打点纸带，应有调节轨道倾斜度的装置，轨道始端应有固定及释放小车的装置、固定计时器的平台，终端有捕捉小车的装置；轨道的有效运动长度≥600mm，轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的0.03%；安装计时器后，记录纸带应能平行轨道运动；在倾斜度1:50的轨道上小车应能从静止开始运动 | 3 | 套 |  |  |
| 81 |  |  |  | 固定纸带式；由轨道、1辆小车及配件组成，应配有备用条形墨粉纸（≥30条），应有调节轨道倾斜度的装置，轨道始端应有固定及释放小车的装置，终端有捕捉小车的装置；轨道的有效运动长度 ≥600mm，轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的0.03%，轨道上高压脉冲输入端子孔径应为4mm；高压脉冲输入端子及电路部位，应有“当心触电”警告标志 | 3 | 套 |  |  |
| 82 | 坐标纸 |  |  | 1cm大格，1mm小格，A3型 | 400 | 张 |  |  |
| 83 | 直尺 |  |  | 1、材质：塑料； 2、规格：量程：1000mm，分度值：1mm。 | 3 | 把 |  |  |
| 84 | 金属直尺（钢直尺） |  |  | 碳钢材质，1000mm，分度值≤0.5mm。 | 13 | 把 |  |  |
| 85 |  |  |  | 600mm碳钢材质，尺寸630mm×25mm×0.8mm，分度值1mm。 | 3 | 把 |  |  |
| 86 |  |  |  | 碳钢材质，300mm，分度值≤0.5mm。 | 13 | 把 |  |  |
| 87 |  |  |  | 150mm | 3 | 把 |  |  |
| 88 | 钢卷尺 |  |  | 0mm～5000mm，分度值1mm。B型（自 卷制动式），尺带宽不小于12mm，厚不 低于0.15mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象 | 2 | 把 |  |  |
| 89 | 游标卡尺 |  |  | 测量范围0mm～150mm，分度值0.05mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺 | 3 | 把 |  |  |
| 90 | 游标卡尺 |  |  | 测量范围0mm～150mm，分度值0.02mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺 | 3 | 把 |  |  |
| 91 | 游标卡尺 |  |  | 测量范围0mm～150mm，分度值0.1mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺 | 3 | 把 |  |  |
| 92 | 演示外径千分尺（演示螺旋测微器） |  |  | 木质或铝合金材质，刻度清晰，刻度放大比例1:20，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 1 | 台 |  |  |
| 93 | 数显外径千分尺（数显螺旋测微器） |  |  | 测量范围0mm～25mm，分辨力0.001mm | 1 | 把 |  |  |
| 94 | 外径千分尺（螺旋测微器） |  |  | 测量范围0mm～25mm，分度值0.01mm。螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 3 | 把 |  |  |
| 95 | 激光测距仪c |  |  | 测量范围0.2m～50m，分辨力3mm | 1 | 台 |  |  |
| 96 | 金属钩码 |  |  | 50g±0.5g，每盒10个，可叠放；材料采用纯度99.6%、粒度不小于80#的铁基粉或其它钢材，钩码表面应有防腐镀层；硬度不小于HB70；上下勾的连线应通过钩码主体的轴线 | 13 | 套 |  |  |
| 97 | 金属槽码 |  |  | 2g×4，5g×4，10g×4，20g×4， 50g×4，100g×2，200g×1，5g×1 金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 3 | 套 |  |  |
| 98 | 频闪光源 |  |  | 分档：0.5Hz、1Hz、2Hz、5Hz、10Hz、 20Hz、25Hz、40Hz、50Hz。允许误差：＜5Hz，不大于0.1Hz；≥5Hz，不大于1Hz | 1 | 台 |  |  |
| 99 | 直联泵 （真空泵） |  |  | I型，单相，有防回油功能 | 1 | 台 |  |  |
| 100 | 两用气筒 |  |  | 活塞胶垫，气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应不大于2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应不大于9.8kPa | 1 | 个 |  |  |
| 101 | 打气筒 |  |  | 气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口，工作气压不小于0.295MPa | 1 | 个 |  |  |
| 102 | 毛钱管(牛顿管) |  |  | 配和真空泵；金属片和羽毛片有明显的颜色区分；有机玻璃材质；抽气使管内压强降至－0.095MPa，停止抽气，静置1min，管内压强应保持－0.095MPa不变;金属片和羽毛片同时到达时间相差不超过0.02S。 | 1 | 套 |  |  |
| 103 | 自由落体实验仪 |  |  | 包括主杆、支架座、电磁铁，光电门，钢球、钢球俘获装置、标尺及方向调节座等 | 1 | 台 |  |  |
| 104 | 双锥体上滚演示器 |  |  | 含双椎体、圆柱体、支架等，支架导轨夹角可调 | 1 | 套 |  |  |
| 105 | 微小形变演示器 |  |  | 利用光杠杆原理 | 1 | 套 |  |  |
| 106 | 螺旋弹簧组 |  |  | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96 N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成； 各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两 端应为圆拉环，附标度板 | 13 | 组 |  |  |
| 107 | 摩擦力演示器 |  |  | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电 机、定滑轮、测力计、测力计支架、细 绳、钩码等组成。提供3种不同摩擦系 统的摩擦面。摩擦板不小于800mm×100 mm×10mm，平面度误差不大于0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm，两摩擦面平 面度误差应不大于0.1mm，侧面有挂钩。 电机拉动速度0cm/s～5cm/s，可调节。 匀速运动速度误差±5% | 1 | 套 |  |  |
| 108 | 力的合成与分解演示器 |  |  | 1、组成：仪器由分度坐标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、夹具等组成。其中，分力间可调角30°～180°，合力可调角60°。 2、材质：分度座标盘采用工程塑料压制而成；支杆为金属材质；底座材质为工程塑料; 3、用途：用于中学物理静力学教学实验，通过共力点的平衡力系来演示说明力的合成和力的分解。 | 1 | 套 |  |  |
| 109 | 演示定滑轮 |  |  | 1、组成：由2个单滑轮、2个三并滑轮、2个三串滑轮组成； 2、材质：滑轮组轮盘用ABS工程塑料制成； 3、规格：三串滑轮Φ68mm，三并滑轮分别为68mm、48mm、38mm，单滑轮68mm。 | 8 | 块 |  |  |
| 110 | 学生数字测力计 |  |  | 测量范围0N〜2N，分辨力0.001N，采样频率不低于100次/秒，有调零、校准、记忆（能显示稳定值）功能，能测拉力、压力 | 1 | 个 |  |  |
| 111 |  |  |  | 测量范围0N〜20N，分辨力0.01N，采样频率不低于100次/秒，有调零、校准、记忆（能显示稳定值）功能，能测拉力、压力 | 1 | 个 |  |  |
| 112 | 条形盒测力计 |  |  | 测量范围0N〜1N，分度值0.01N；示值误差≤1/2分度，升降示差≤1/2分度， 重复性偏差≤1/4分度 | 13 | 个 |  |  |
| 113 |  |  |  | 测量范围0N〜2.5N，分度值0.05N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分 度，重复性偏差≤1/4分度 | 13 | 个 |  |  |
| 114 |  |  |  | 测量范围0N〜5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度， 重复性偏差≤1/4分度 | 13 | 个 |  |  |
| 115 |  |  |  | 测量范围0N〜10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分 度，重复性偏差≤1/4分度 | 3 | 个 |  |  |
| 116 | 双向测力计 |  |  | 1、产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成；2、使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位；3、不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位；4、将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 1 | 个 |  |  |
| 117 | 拉压测力计 |  |  | 1、产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成；2、使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位；3、不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位；4、将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 1 | 个 |  |  |
| 118 | 圆盘测力计 |  |  | 测量范围0N〜5N，分度值0.1N； | 1 | 个 |  |  |
| 119 | 量角器(圆等分器) |  |  | 最小分度值应为1°，分度线应为0º～180º和180º～0º双向标度，双向角度标度中间有划线槽。半圆直径应为500mm～510mm，尺面厚不小于6mm | 13 | 个 |  |  |
| 120 | 三角板 |  |  | 等腰直角，中间带量角器，斜边不小于 300mm | 13 | 个 |  |  |
| 121 | 圆规 |  |  | 演示用；工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（宜采用橡胶摩擦定位） | 3 | 个 |  |  |
| 122 | 支杆定滑轮 |  |  | 含单滑轮、桌边夹、尼龙线各3件，小 铁环1件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70mm，夹入深度应≥40mm，支杆长度≥100mm，单滑轮外径40mm，轮毂厚10mm，轮缘厚8mm | 3 | 组 |  |  |
| 123 | 伽利略理想斜面演示器 |  |  | 长度≥1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 1 | 套 |  |  |
| 124 | 牛顿第二定律演示仪 |  |  | 包含铝合金底座、支架、1.2m平行双轨平行铝合金轨道、轨道滑块、轨道堵头、轨道小车、配套钩码（注塑成型挂钩，挂钩的受力点与轴心一致，精度1%）、配重等。轨道配有电磁释放装置，可同时释放2个轨道小车 | 1 | 套 |  |  |
| 125 |  |  |  | 由双轨道、刹车装置、滑轮、2辆小车、拉力挂钩等组成。轨道有效运动长度不小于600mm，轨面直线度误差不大于有效运动长度的0.03%，两轨面平行度误差不大于有效运动长度的0.1%；小车质量应为200g+n50g(n=0、1、2……)，误差不大于小车标称质量的2%；小车放在斜度1：50的轨道上应能从静止开始运动；刹车装置应能调节，使两辆小车同时静止或者同时开始运动；滑轮倾斜角度应可调节且固定可靠. . | 1 | 套 |  |  |
| 126 | 物理天平 |  |  | 1、最大称量500g，分度值0.02g；2、制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象；3、横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆；4、底座由塑料制成应具有足够的强度和稳度。 | 1 | 台 |  |  |
| 127 | 学生天平 |  |  | 1、最大称量200g，感量0.02g；2、制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象；3、横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆。 | 3 | 台 |  |  |
| 128 | 架盘天平（托盘天平） |  |  | 1、最大称量100g，分度值0.1g；2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 3 | 台 |  |  |
| 129 |  |  |  | 整体尺寸300*118*170mm，砝码盘直径118mm．最大称量500g，分度值0.5g;2．秤量允许误差为±0.5d(分度值);3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量;4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 13 | 台 |  |  |
| 130 | 电子天平 |  |  | 测量范围0g〜100g，分辨力0.001g | 1 | 台 |  |  |
| 131 |  |  |  | 测量范围0g〜200g，分辨力0.01g | 3 | 台 |  |  |
| 132 |  |  |  | 测量范围0g〜1000g，分辨力0.1g | 1 | 台 |  |  |
| 133 | 重锤 |  |  | 300g | 1 | 套 |  |  |
| 134 | 超重失重演示器 |  |  | 记忆式，移动距离不小于1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见。由磅秤模型、记忆指针、单向片、重物等组成，尺寸300*100*363mm | 1 | 台 |  |  |
| 135 | 体重秤 |  |  | 指针式,测量范围0kg〜160kg，分度值0.5kg | 1 | 台 |  |  |
| 136 | 滚摆 |  |  | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm。 | 1 | 个 |  |  |
| 137 | 气垫导轨 |  |  | 导轨长1200mm，配气源，含滑行器、配备块、挡光片、挡光条、弹性碰撞器、非弹性碰撞器、滑轮、垫脚、定高垫块、砝码盘、弹簧振子、光电门架等附件 | 3 | 台 |  |  |
| 138 | 小型气源 |  |  | 气压不小于5kPa，静音气源，噪音不大 于55dB，应有配合弹簧振子和气垫导轨使用的接口或过渡接口 | 3 | 台 |  |  |
| 139 | 数字计时器 |  |  | 四位及以上，数据存储。可通过数码显示选择控制菜单，可设定多种计时模式，包括通过时间、挡光时间、速度、周期、平均周期、平均频率、计数、单摆周期、平均单摆周期、平均单摆频率、周期数等，能显示10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时3个时间、自由落体时间不少于2个2路光电门分别计2个挡光时间(对碰、追碰)，对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度；电磁铁可调释放延时补偿。具有2路光电门接口、2路独立计时触发按钮，有电磁铁接口，统一通用接口，1个电磁释放按钮，能够存储不少于20组数据。可用于匀加速运动、自由落体、圆周运动、牛顿第二定律、摆、碰撞、声速测量等实验。时间测量精度：0.01ms；可计时范围：0.02ms～100h。配备无线传输模块，可与显示屏配套使用。 | 3 | 台 |  |  |
| 140 | 运动合成分解演示器 |  |  | 两个分运动互成任何角，可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 1 | 套 |  |  |
| 141 | 二维空间—时间描迹仪 |  |  | 平抛、斜抛、验证向心力、单摆运动图像。高压脉冲频率：20Hz、50Hz、100Hz。电源输入－外壳：I类1500V，II类3000V；高压部分与外壳：15kV | 1 | 套 |  |  |
| 142 | 平抛竖落仪 |  |  | 重锤击打式，两球应同时落地 | 1 | 台 |  |  |
| 143 | 平抛和碰撞实验器 |  |  | 包含演示板、钢球、铝合金钢球轨道、水平挡板、重锤等。小球从斜轨轨道末端飞出后做平抛运动，落到挡板上，挤压复写纸，留下痕迹，挡板上下位置可调，实验误差≤5% | 3 | 台 |  |  |
| 144 | 向心力演示器 |  |  | 1、总体尺寸：420mm×190mm×425mm(长.宽.高）±5%偏差； 2、底座采用冷轧板拉升一次成型：420*190*125mm，整体三脚支撑底部套有防滑橡胶套； 3、变速盘（大），铸铁成型：外Ø188*30mm，可换3档变速，表面喷涂处理； 4、变速盘（小）：铸铁成型：外Ø126*30mm,可换三档变速，表面喷涂处理； 5、两种金属钢球：Ø28mm； 6、横臂及卡球装置为模具冲压成型，表面喷涂处理。 | 3 | 台 |  |  |
| 145 | 碰撞实验器 |  |  | 由轨道、小球、、重锤、支架和台夹等组成。小球应不少于4个，玻璃球和钢球各2个。轨道由金属材料制成，分为倾斜和水平两段，连接处应以圆弧过渡，圆弧的曲率半径为70mm±10mm，两段之间的夹角α应为150°±5°。实验误差≤5% | 3 | 套 |  |  |
| 146 | 动量传递演示器(碰撞球) |  |  | 包括底板、立柱、横杆、横梁、钢球等。支架上悬挂五个等质量、等直径且相互接触的钢球，并设有微调装置，用来调节钢球高低。钢球直径不小于20cm | 1 | 套 |  |  |
| 147 | 反冲运动演示器 |  |  | 包含调节钉、上下支承、盛水器、喷管、底座、横梁、立柱、密封座等。反冲运动时间不小于60s，盛水器盛水量1500mL±100mL | 1 | 套 |  |  |
| 148 | 弹簧振子 |  |  | 气垫式，由导轨、滑块、弹簧、刻线尺、进气管。 | 1 | 套 |  |  |
| 149 |  |  |  | 水平式和竖式，由底座、支架、弹簧振子、标尺组成。 | 1 | 套 |  |  |
| 150 | 简谐振动投影演示器 |  |  | 能够演示匀速圆周运动在坐标轴上的投影是简谐振动 | 1 | 套 |  |  |
| 151 | 弹簧振子振动图像描绘器 |  |  | 由可见光感光材料、带发光二极管频闪的运动物体、单摆支架等组成。频闪频率10Hz、25Hz、50Hz、100Hz可调，荧光材料用电动机带动匀速运动 | 1 | 套 |  |  |
| 152 |  |  |  | 纸带式，稳定走纸 | 1 | 套 |  |  |
| 153 | 单摆振动图像演示器 |  |  | 由金属吊坠、金属支架、组成。金属吊坠或者球带有笔头固定装置。 | 2 | 套 |  |  |
| 154 | 单摆 |  |  | 由摆球、摆线和单摆夹组成；单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 3 | 套 |  |  |
| 155 | 单摆组 |  |  | 5个摆球，含3个直径不同的钢球，1个木球，一个塑料球。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 13 | 套 |  |  |
| 156 | 机械秒表 |  |  | 分度值0.1s，一等 | 1 | 套 |  |  |
| 157 | 电子秒表 |  |  | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年 | 13 | 套 |  |  |
| 158 | 演示游标卡尺 |  |  | 1、组成：由收纳盒、内径量爪、外径量爪、尺身组成； 2、量程：150mm，分度值：0.02mm； 3、材质：采用低碳钢金属材质制作； 4、用途：教学用。 | 1 | 台 |  |  |
| 159 | 数显游标卡尺 |  |  | 测量范围0mm～150mm，分辨力0.01mm | 1 | 把 |  |  |
| 160 | 受迫振动和共振演示器 |  |  | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆发生共振，用来演示驱动力周期和单摆固有周期相同时发生共振 | 1 | 台 |  |  |
| 161 | 共振演示器 |  |  | 由两个固有频率不同的弹簧振子、显示屏直读的计时器可以测得振动周期，由电动机驱动，转速可调节并可以由显示屏显示转速，从而得知驱动力周期。用来演示驱动力周期和受迫振动周期相同时发生共振 | 1 | 台 |  |  |
| 162 |  |  |  | 1、组成：由电机、偏心轮、振子、弹簧、支架等组成。 2、材质：支架为金属材质； 3、用途：用于高中物理教学中演示共振现象。 | 1 | 套 |  |  |
| 163 | 共振音叉 |  |  | 频率440Hz±0.4Hz，由音叉、共鸣箱和音叉槌组成。松木共鸣箱，尺寸300mm ×80mm×40mm。叉枝尺寸，6.5mm× 16mm×166mm。在环境噪声≤30dB的室内，距音叉1000mm处≥90dB。演示频率相同的两个音叉可以发生共鸣现象，而频率不同的音叉间不发生共鸣 | 2 | 对 |  |  |
| 164 | 低频信号发生器 |  |  | 频率范围0.05Hz～50kHz，可产生正弦波、三角波及方波信号，各种输出波形不应有明显失真，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 1 | 台 |  |  |
| 165 | 纵横波演示器 |  |  | 演示波传播的过程中质点不随波迁移，一个周期波传播一个波长 | 1 | 套 |  |  |
| 166 | 波动弹簧 |  |  | 扁钢丝弹簧密绕；弹簧钢丝宽2.5mm～ 2.8mm，厚0.6mm～0.8mm；弹簧刚度2.0×10－3N/mm～5.0×10－3N/mm；圈数不小于130，弹簧旋绕比为25倍～35倍 | 2 | 个 |  |  |
| 167 | 纵波演示器 |  |  | 用于演示纵波实验，由纵向波弹簧组成，纵向波弹簧≥155mm。外形尺寸：Φ100mm×120mm；波的密部和疏部现象明显 | 1 | 套 |  |  |
| 168 | 绳波演示器 |  |  | 横波、行波、驻波、模拟偏振 | 1 | 套 |  |  |
| 169 | 声速测量仪 |  |  | 测声速：需配套数字计时器使用。 声频响应：20Hz～20KHz。 精度：1.0%。 | 1 | 套 |  |  |
| 170 | 发波水槽 |  |  | 1、用途：利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象； 2、结构：主要由壳体、水槽、振动源，附件及光源等组成； 3、水槽及壳体：水槽是用底部装有密封、透明玻璃的塑料盆制成，壳体用塑料制成，上面放置水槽，正面竖直安装毛玻璃，作为水波投影屏幕，框架内部倾斜45度装有平面镜：振源：振动源采用电磁、激励式，由电磁铁、电位器、振杆、振子、主板等组成：光源：光源为盒式机械遮挡频闪光源，灯泡为12V100W幻灯机溴钨灯，频闪器是由直流微型电动机驱动一个可旋转的遮挡叶片，盒的顶部开有散热窗：水槽发波附件为单振子、双振子、平面波振子及挡板2块； 4、主机体规格：290mm×264mm×320mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 171 | 油膜实验器 |  |  | 由盛水板、计数板、滴液器、油酸稀释液（或油酸）、粉、粉盒等组成。盛水盘深度不小于30mm，中心点到边沿的最小距离不小于150mm，中心点应有明显标记。计数板需透明并印有正方形格子，格子边长5mm，计数板应能覆盖整个盘面。粉盒内滤粉网不小于300目，粉不溶于水。滴液器灵活好用，不漏液。 | 13 | 套 |  |  |
| 172 | 光学显微镜 |  |  | 640×，带光源 | 1 | 台 |  |  |
| 173 | 纳米特性实验盒 |  |  | 由纳米磁流体、自洁玻璃、纳米布、变色光子晶体、石墨烯、纳米仿生涂层、量子点溶液、无定形纳米碳颗粒、微电子触摸式电容屏等组成 | 1 | 套 |  |  |
| 174 | 晶体空间点阵模型 |  |  | 碳的同素异构体模型，包括金刚石、石墨、碳60，石墨烯四种结构模型，球管式，可拆卸。二氧化硅晶体模型，球直径≥25mm。金属晶体模型，球直径≥30mm | 1 | 套 |  |  |
| 175 | 伽尔顿板(道尔顿板) |  |  | 固定速率，能利用小球堆积的包络线可 模拟正态分布曲线，从而模拟统计规律 | 1 | 套 |  |  |
| 176 |  |  |  | 可变速率，能模拟2种以上气体分子运动速率分布曲线；实验中小球堆积的包络线模拟麦克斯气体分子速率分布曲线；速率增高时，小球堆积在窄槽中的包络线向右移，不同速率的曲线峰值都应在板内 | 1 | 套 |  |  |
| 177 | 内聚力演示器 |  |  | 由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×50mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N | 1 | 套 |  |  |
| 178 | 液体表面张力演示器 |  |  | 由圆形线框、凸环形线框、三角体线框、正方体线框、收缩线框、双环线框等组成。性能要求：各线框总高度≥170mm，线框中各圆形线框内径≥48mm，正方体线框与三角体线框的各边长≥45mm，带有水槽，带有1N圆筒测力计。 | 1 | 套 |  |  |
| 179 | 液体表面张力实验器 |  |  | 由圆形线框、凸环形线框、三角体线框、正方体线框、收缩线框、双环线框等组成。性能要求：各线框总高度≥170mm，线框中各圆形线框内径≥48mm，正方体线框与三角体线框的各边长≥45mm | 2 | 套 |  |  |
| 180 | 浸润和不浸润现象演示器 |  |  | 包含两块玻璃板（一块为清洁的玻璃片、一块为涂有介质的玻璃片）、滴管 | 1 | 套 |  |  |
| 181 | 毛细现象演示器 |  |  | 应由直立的毛细管组和有机玻璃连通装置两部分组成，分别固定于支架背板上。毛细管组由三根固定在支架上的毛细管组成，三根毛细管的内径分别为Φ0.3mm±0.1mm、Φ0.6mm±0.1mm和Φ0.9mm±0.1mm，管长为200mm±1mm。毛细管的外径、外观缺陷和内应力应符合JY/T0450 | 1 | 套 |  |  |
| 182 | 气压模拟演示器 |  |  | 由透明塑料气缸、活塞、钢球、振动器等组成 | 1 | 件 |  |  |
| 183 | 气压计 |  |  | 1、组成：由上托板，真空膜盒，连接拉杆，调节螺丝，中间轴，调整器，扇形齿轮，直齿轮，偏心螺钉，游丝指针，刻度盘，安装螺钉，吹气球组成； 2、测量范围：80～106Kpa，分度值：01Kpa； 3、用途：用于中学教学、气象测量大气压力。 | 1 | 个 |  |  |
| 184 | 注射器 |  |  | 100mL，分度值10mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰 度高 | 13 | 个 |  |  |
| 185 | 盖·吕萨克定律演示器 |  |  | 由容器筒、变量测定器、水槽、连接管、排水孔、温度计等组成 | 1 | 套 |  |  |
| 186 | 烧杯用 电加热器 |  |  | 0W～250W，可调；密封式 | 3 | 台 |  |  |
| 187 | 教学用远红外加热器 |  |  | 可用于试管加热，炉芯内径50mm～60mm，炉芯内高度80mm～90mm，炉体内芯应采用陶瓷加热材料，炉体外壳应采用耐温材料，能正常连续工作1h | 3 | 台 |  |  |
| 188 | 酒精灯 |  |  | 150mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 13 | 个 |  |  |
| 189 | 酒精喷 灯 |  |  | 坐式，铜制，壶体容积≥300mL | 2 | 个 |  |  |
| 190 | 酒精b |  |  | 95％ 1000mL | 1 | 瓶 |  |  |
| 191 | 量杯 |  |  | 250mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2mm，耐水性HGB3级 | 13 | 个 |  |  |
| 192 | 量筒 |  |  | 100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 25 | 个 |  |  |
| 193 | 试管 |  |  | Φ15mm×150mm，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 25 | 支 |  |  |
| 194 | 烧杯 |  |  | 250mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 25 | 个 |  |  |
| 195 | 烧瓶 |  |  | 圆底，长颈，250mL，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 25 | 个 |  |  |
| 196 | 广口瓶 |  |  | 无色，250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 25 | 个 |  |  |
| 197 | 橡胶塞 |  |  | 0～4号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 25 | 套 |  |  |
| 198 | 漏斗 |  |  | 玻璃漏斗，直径90mm | 4 | 个 |  |  |
| 199 | 水银温 度计 |  |  | 0℃～200℃，分度值1℃，示值误差 ＜0.5℃，有保护套 | 4 | 支 |  |  |
| 200 | 红液温度计 |  |  | 量程-20℃～100℃，分度值1℃，示值误差±1.5℃ | 13 | 支 |  |  |
| 201 | 数字测温计 |  |  | 量程-50℃～+200℃，分辨力0.1℃，示值误差±0.5℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏 | 4 | 个 |  |  |
| 202 | 空气压缩引火仪 |  |  | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。 气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm， 外径Φ25mm，长130mm，底座Φ65mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ8mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈 性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用 硝化棉 | 2 | 个 |  |  |
| 203 | 气体做功内能减少演示器 |  |  | 由塑料针筒式活塞200mL～500mL，有两个外接端口，可以插入数字温度计感温探头和压强传感器感压探头,然后再密封。 | 1 | 套 |  |  |
| 204 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 205 | 蒸汽机模型 |  |  | 气源吹动或手动，示结构原理，清晰显示气缸、气路（左、右气道和排气管）、活塞、曲柄、连杆、飞轮（上有平衡块）、手柄、气室、换向阀（滑动阀）等部件，应有调速机构。气缸应采用无色、透明的非脆性塑料，尺寸≥380mm×140mm ×220mm。气室进气口直径应为大端外径31mm±1mm，小端外径30mm±1mm，长度36mm±2mm。配套小型气源，气压 为5.8kPa±0.3kPa | 1 | 套 |  |  |
| 206 | 蒸汽轮机模型 |  |  | 三级吹动式蒸汽轮机，由机壳、转子、静叶栅、喷嘴、进去接口、输出轮和底 板组成 | 1 | 台 |  |  |
| 207 | 半导体致冷器 |  |  | 由致冷片、散热器、水槽、水箱、接线柱等组成。能温差发电，冷、热端温差为50℃±2℃时，在15Ω负载电阻上输出电压应达到1.2V以上，并能持续60s时间 | 1 | 台 |  |  |
| 208 | 水轮机模型 |  |  | 混流式和轴流式水轮机模型，从注满水到水流尽，叶轮应能连续转动不低于15s。冲击式（水斗式）模型在没有喷水时，转轮应随遇平衡，在任应自动转动。在喷水时，任一水斗式叶片装满约二分之一水时应开始转动。模型转动所需水流量应不大于0.05L/s | 1 | 套 |  |  |
| 209 | 能的转化演示器 |  |  | 机械－热转换；机械－电互换；电－光互换；热－光转换；电－热互换；电－化学互换 | 1 | 套 |  |  |
| 210 | 光具座 |  |  | 导轨长1000mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900mm，分度值lmm。光源出口处照度应≥5001x，500mm处照度≥3001x。附件包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“1”字屏1件，白屏1件，插杆5根，带支架毛玻璃屏1件，烛台1件，宜配F光源。各器件易于装配、固定及拆卸 | 13 | 套 |  |  |
| 211 | 光具盘C |  |  | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。 盘面分四个象限，以一条直径为始边， 分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光 源，可显示5条平行光。光学零件：梯 形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆 柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双 凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸 柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1 件，正三棱镜2件 | 2 | 套 |  |  |
| 212 | 激光光学演示仪C |  |  | 1、组成：仪器由He-Ne激光器（面板采用铝金属材质）、平面镜、扩束器、分束器、下顶尖螺钉、分光镜固紧螺钉、分光镜、上顶尖螺钉、全铁质金属演示屏、度盘、移动尺等组成； 2、材质：主体采用铁质金属材质，防静电漆面； 3、用途：用于中学物理光学演示实验，为大型组合式激光光学演示仪器。 | 1 | 套 |  |  |
| 213 | 光的传播、反射、折射实验器C |  |  | 1、组成：由开关、电池盒、手轮、刻度盘、激光光源、分束器、水槽、调节旋钮、滚花螺母、附件（平面镜和漫反射镜1块（两面）、梯形棱镜1个、半圆柱透镜1块、凹凸柱面镜1块、双凸柱透镜（f=45mm）1块、双凹柱透镜（f=-45mm）1块、标尺刻度卡1张）等组成； 2、材质：主体为塑料制； 3、规格：水槽≥Φ120mm×25mm，底座≥160mm×90mm，刻度盘：每四分之一圆均有0°~90°的清晰刻度，激光发射器采用半导体激光笔光源，电池盒一体化； 4、用途：用于中学物理几何光学学生分组实验中，进行光在液体及固体介质中发射和折射现象及光路的演示，可完成下列实验项目：集合光学基本定律、固定界面上的光学现象、液体媒介的光学特性、平面镜成像特性、凹面镜和凸面镜的光学特性与成像、透镜的光学特性与成像、近视眼和远视眼矫正原理等。 | 13 | 套 |  |  |
| 214 | 光的折射全反射实验器 |  |  | 包括演示屏、折射镜、光源、光源座、反射镜、底座、漫反射镜等。可折叠，演示屏半径≥130mm，半圆玻璃折射镜半径≥35mm | 2 | 套 |  |  |
| 215 | 玻璃砖 |  |  | 外形尺寸：上底长为35mm，两底角为60°±0.5°和45°±0.5°，高度为35mm±1mm，厚度为15mm±1mm；上下两面底面平行度为0.10mm；以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0.1mm；玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为V5，上下里底面、两斜面及另一梯形面为精加工面，应进行抛光处理；一般质量要求应符合GB903-65《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条纹级别为C级，气泡类别为7类 | 13 | 块 |  |  |
| 216 | 光导纤维应用演示器 |  |  | 包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6m，传光束长度≥400mm，横截面≥2.55mm2，白光透过率≥50%，传像束长度≥350mm，传像工作面积≥100mm2。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于900个 | 1 | 台 |  |  |
| 217 | 光的干涉衍射偏振演示器 |  |  | 白光光源（亮度和焦距可调）、光屏、光栅（3个，分别为80线/mm、300线/mm、600线/mm）、双缝2个、单缝3个、1对带刻度的偏振滤光片、泊松亮斑。性能要求：可以观察清晰的白光干涉条纹，加上滤光片后可以观察到5条以上明暗相干条纹 | 1 | 套 |  |  |
| 218 | 牛顿环 |  |  | 在白光照明下，牛顿环的干涉图样为同心圆环，中心为暗圈，干涉条纹明显清晰，同一干涉环带粗细均匀，无明显变形；牛顿环调节机构能使干涉条纹的形状和位置发生变化，干涉条纹基本位于环座中央 | 2 | 个 |  |  |
| 219 | 双缝干涉实验仪 |  |  | 包含12V双尖灯、红色和蓝色滤色器、彩色滤光片支架、双缝（标记双缝间距）、遮光筒（可以测得或标记双缝到光屏的距离）及测量头（带游标卡尺或螺旋测微器）；不加滤光片时可以方便地调出白光的干涉条纹，加上滤光片后可以清晰呈现5条以上干涉条纹 | 3 | 套 |  |  |
| 220 | 玻棒(附丝绸) |  |  | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥50°）。 | 13 | 对 |  |  |
| 221 | 胶棒(附毛皮) |  |  | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥45°）。 | 13 | 对 |  |  |
| 222 | 箔片验电器 |  |  | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%，箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%的环境，圆盘上加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度≥45°。移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min | 3 | 对 |  |  |
| 223 | 指针验电器 |  |  | D－YDQ－Z－100型指针验电器，由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%），指针用非磁性材料，长度≥100mm，带法拉第圆筒。性能要求：相对湿度≤65%的环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45º～50º，移去高压后，指针保持30°以上的时间≥20min | 3 | 对 |  |  |
| 224 |  |  |  | 可抽真空式，适用于空气相对湿度较大 环境 | 1 | 对 |  |  |
| 225 | 移电球 （验电球） |  |  | 带有绝缘棒的金属小球 | 2 | 个 |  |  |
| 226 | 验电器连接杆 |  |  | 含导电杆、绝缘手柄等，导电杆直径不小于2mm，长度不小于250mm，绝缘柄直径不小于10mm，长度不小于150mm | 2 | 个 |  |  |
| 227 | 正负电荷检验器 |  |  | 由机壳、指示灯、复位开关、电源开关、探头、电路板、电池盒等组成。可用于检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，还可演示静电感应现象 | 1 | 台 |  |  |
| 228 | 感应起电机 |  |  | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布，电刷应采用束状磷铜线，导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N，使用硅橡胶带。性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min，火花放电距离应≥55mm，在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作。 | 1 | 台 |  |  |
| 229 | 枕形导体 |  |  | 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。半枕形导体下方应有一个导电挂钩，导电挂钩不应有尖端。圆筒导体的直径应不小于55mm，长度应不小 于100mm半枕形导体应宜用304号以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与D－YDQ－Z－100型指针验电器连接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应≥30º | 1 | 对 |  |  |
| 230 | 球形导体 |  |  | 由圆球形导体或开口的圆球形导体、绝缘支杆和底座构成。导体宜用不锈钢 （304号以上）制成，球体直径应不小于90mm。性能要求：使静电导体与D－YDQ －Z－100型指针验电器连接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应≥30º | 1 | 套 |  |  |
| 231 | 尖形布电器 |  |  | 由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆及底座等组成。导体宜用不锈钢（304号以上）制成，直径应不小于70mm，柱 体长度应不小于100mm。性能要求：使静电导体与D－YDQ－Z－100型指针验电器连接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应≥30º | 1 | 套 |  |  |
| 232 | 验电幡 |  |  | 一面长方形的铜丝网，用三根绝缘支柱支起，绝缘支柱由三部分组成。为增加仪器的稳定，使用铁底座，绝缘部分用有机玻璃制成，支杆部分与铜丝网固定，在铜丝网的两面悬挂红色丝线。使用完毕后，可将其从绝缘支柱中抽出 。 | 1 | 套 |  |  |
| 233 | 验电羽 |  |  | 由绝缘支架、金属片、细尼龙绳、螺钉等组成。绝缘支架上装有两片金属片，两金属片间夹有若干长条形细尼龙绳 | 1 | 对 |  |  |
| 234 | 电场线演示器 |  |  | 由单点电极演示板、双点电极演示板（同种电极和异种电极）、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板组成 | 1 | 台 |  |  |
| 235 | 等势线描绘实验器 |  |  | 包括描绘板、电极、1对探针等，应附坐标纸，描绘板采用导电玻璃。包括平行直线电场、直线-圆点电场、圆点-半圆电场、圆点-U形电场、圆点-T形电场、圆点-圆点电场 | 3 | 套 |  |  |
| 236 | 静电实验箱 |  |  | 可演示静电除尘、避雷针原理、静电屏蔽、静电植绒、静电乒乓、静电转轮、静电喷漆、静电复印、静电离子风发动机等实验 | 1 | 台 |  |  |
| 237 | 电子束演示器 |  |  | 1、加速电压：0～700伏连续可调； 2、偏转板电压：电压幅度0～50伏连续可调、偏转方向：上、下、左、右四个方向。（电场作用）、显示方式；荧光屏显示电子束径迹。 3、电源：220V±10%50Hz4、功率消耗：小于8瓦。 | 1 | 台 |  |  |
| 238 | 常用电容器示教板 |  |  | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、独石电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等。性能要求：电容器要标明相应参数 | 1 | 套 |  |  |
| 239 | 常用电阻器示教板 |  |  | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻、贴片式电阻等)、可变电阻(电位器、小型滑动变阻器)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻）等 | 1 | 套 |  |  |
| 240 | 单刀开关 |  |  | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 13 | 个 |  |  |
| 241 | 单刀双掷开关 |  |  |  | 13 | 个 |  |  |
| 242 | 双刀双 掷开关 |  |  |  | 13 | 个 |  |  |
| 243 | 蓄电池 |  |  | 1、规格：140mm×50mmmm×100mm；15Ah/6V；免维护蓄电池。 | 13 | 台 |  |  |
| 244 |  |  |  | 1、规格：140mm×50mmmm×100mm；15Ah/6V；免维护蓄电池。 | 2 | 台 |  |  |
| 245 | 教学用铅酸蓄电池充 电器 |  |  | 限流恒压充电，恒压值应为每单元电池，2.30V～2.35V，限流值应为0.15C10A。 | 1 | 台 |  |  |
| 246 | 电池盒 |  |  | R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串并联接插口，电池装反时不能接通 | 52 | 个 |  |  |
| 247 |  |  |  | R6电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通。 | 52 | 个 |  |  |
| 248 | 干电池 |  |  | R20，无汞 | 30 | 个 |  |  |
| 249 | 充电电池 |  |  | 镍氢电池，R6，2000mAh | 30 | 个 |  |  |
| 250 | 充电器 |  |  | 镍氢电池用，充电电流200mA | 1 | 台 |  |  |
| 251 | 高中学生电源 |  |  | 交流输出：2V～16V/3A，每2V一档。直流稳压输出：2V～16V/2A，每2V一档。有过载保护。安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V | 13 | 台 |  |  |
| 252 |  |  |  | 1、组成：由外壳、电源开关、接线柱等组成； 2、材质：机身采用金属底板，接线柱采用全铜有防脱落功能。 3、用途：分组用电源设备，铝面板输出交流：2V～16V/3A，每2V一档直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档。 | 1 | 台 |  |  |
| 253 | 高中教学电源 |  |  | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3 A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～ 24V/2A；40A、8s自动关断。安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V | 2 | 台 |  |  |
| 254 | 演示电表 |  |  | 2.5级，直流电流：200μA、0.5A、 2.5A，直流电压：2.5V、10V，检流： －500μA～500μA，电压灵敏度：5kΩ/V | 1 | 只 |  |  |
| 255 | 数字演示电表 |  |  | 4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200μA、2mA、 20mA、200mA、2A、20A，不确定度0.2％；直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1％；电阻：200Ω、2kΩ、 20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ，不确定度0.2％；交流电压：2V、20V、 200V，不确定度0.5％；交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度1.0％。2A、20A自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用II类变压器 | 1 | 只 |  |  |
| 256 | 直流电压表 |  |  | 3V、15V双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 13 | 只 |  |  |
| 257 | 数字低压电流表 |  |  | 液晶显示，电池供电，采用4mm插头插孔；量程0A～4A，3位；1min自动关电，过载自恢复 | 3 | 只 |  |  |
| 258 | 直流电流表 |  |  | 0.6A、3A双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 3 | 只 |  |  |
| 259 | 数字低压电压表 |  |  | 液晶显示，电池供电，采用4mm插头插孔；量程0V～40V，3-3/4位；1min自动关电，过载自恢复 | 3 | 只 |  |  |
| 260 | 直流电流表 |  |  | 2.5级，200μA | 3 | 只 |  |  |
| 261 | 多用电表 |  |  | 指针式，不低于2.5级，功能不低于MF47 型 | 13 | 套 |  |  |
| 262 |  |  |  | 数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 1 | 套 |  |  |
| 263 | 电阻定律演示器 |  |  | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm） | 2 | 台 |  |  |
| 264 | 电阻定律实验器 |  |  | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱等组成；康铜导线2根（长均为500mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为500mm、300mm，直径均为0.3mm）。 | 3 | 台 |  |  |
| 265 | 接线夹导线 |  |  | 纯铜接线夹；纯铜导线，长度分别为200mm、300mm、400mm，芯线截面积不小于0.5mm2；各两根，宜用不同线色 | 13 | 套 |  |  |
| 266 | 接线叉导线 |  |  | 纯铜接线叉，接线叉开口5.9mm；纯铜导线，长度分别为200mm、300mm、400mm，芯线截面积不小于0.5mm2；各2根；宜用不同线色 | 13 | 套 |  |  |
| 267 | 组合接头导线 |  |  | 一头为纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9mm；纯铜导线，长度分别为200mm、300mm、400mm，芯线截面积不小于0.5mm2；各两根，宜用不同线色 | 13 | 套 |  |  |
| 268 | 电阻圈 |  |  | 包括5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω，0.6A共3种规格，阻值误差±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A电阻圈外壳两侧温升分别不应高于60K、60K和45K；按额定电流连续工作2h后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内。 | 13 | 套 |  |  |
| 269 | 电阻箱 |  |  | 六位，99999.9Ω，1级 | 2 | 个 |  |  |
| 270 |  |  |  | 四位，9999Ω，1级 | 2 | 个 |  |  |
| 271 | 教学用E10螺 口灯座 （小灯座） |  |  | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为36V最大工作电流应为2.5A。灯座口圈应采用厚0.4mm～0.5mm的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3mm～ 0.4mm的磷铜材料制作，中心电极应有弹性。两接线柱之间绝缘电阻应≥2MΩ | 13 | 个 |  |  |
| 272 | 电珠(小灯泡) |  |  | 1.5V，0.3A | 110 | 个 |  |  |
| 273 |  |  |  | 2.5V，0.3A | 110 | 个 |  |  |
| 274 |  |  |  | 3.8V，0.3A | 110 | 个 |  |  |
| 275 |  |  |  | 6V，0.15A | 110 | 个 |  |  |
| 276 | 滑动变阻器 |  |  | 10Ω，2A | 3 | 个 |  |  |
| 277 |  |  |  | 1、技术规格：电阻20Ω；额定电流2A；2、电阻值误差应小于10％；3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 | 3 | 个 |  |  |
| 278 |  |  |  | 1、技术规格：电阻50Ω；额定电流1.5A；2、电阻值误差应小于10％；3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 | 4 | 个 |  |  |
| 279 |  |  |  | 1．技术规格：电阻200Ω；额定电流1.25A。3．滑动变阻器要有4个接线端。4．电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿。5．在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象。6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹。7．常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ。滑片为铜片。 | 2 | 个 |  |  |
| 280 | 司南模型 |  |  | 由磁勺和底盘组成。磁勺采用天然磁铁矿石制成 | 1 | 套 |  |  |
| 281 | 菱形小磁针 |  |  | 16支，磁针28mm×8mm，座Φ25mm×25mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 13 | 个 |  |  |
| 282 | 翼形磁针 |  |  | 2支，针体140mm×8mm，座Φ71mm×112mm。磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT | 2 | 对 |  |  |
| 283 | 条形磁铁 |  |  | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07T | 13 | 对 |  |  |
| 284 | 蹄形磁铁 |  |  | 一体成型，D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T | 13 | 对 |  |  |
| 285 | 强磁针 |  |  | 高磁能积磁体 | 2 | 个 |  |  |
| 286 | 钕铁硼 磁钢 |  |  | 0.38T | 2 | 个 |  |  |
| 287 | 充磁器 |  |  | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm×24mm的U形磁铁以及截面积小于42mm×24mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V | 1 | 台 |  |  |
| 288 | 磁感线演示板 |  |  | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸≥200mm×120mm，环境温度≥10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s | 1 | 套 |  |  |
| 289 |  |  |  | 1、组成：由上下盖板各1块，多孔板1块、支撑脚4个、条形磁铁1个及铁针组成； 2、材质：盖板为透明塑料片； 3、规格：产品尺寸≥250mm×250mm×30mm； 4、用途：可用条形磁铁，蹄形磁铁演示周围磁感线的形成和磁极在相吸或相斥不同情况下磁感线的形成。 | 2 | 套 |  |  |
| 290 | 立体磁感线演示器 |  |  | 由六块平面磁感线演示板在空间交叉均匀分布，单块面积约150mm×100mm，在中间预留放置条形或蹄形强磁铁的位置，放上磁铁后，演示器上可以自由移动的小磁针应模拟出空间各个位置的磁感线分布 | 2 | 个 |  |  |
| 291 | 铁粉 |  |  | 铁屑要均匀，颗粒小 | 4 | 盒 |  |  |
| 292 | 通电平行直导线相互作用演示器 |  |  | 旋转式。按通电2s，间隔4s的过程， 连续操作10次后，变压器的初级线圈温 升应不高于80℃。接入同向电流后作相互吸引运动，两导线能运动到相互接触。接入反方向电流后作相互排斥运动，两导线的最大间距应不小于70mm。连续运行十次不应出现故障，需去除氧化层 | 1 | 个 |  |  |
| 293 | 螺线管 |  |  | 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈直径不小于45mm,线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针 | 13 | 组 |  |  |
| 294 | 电磁感应演示器 |  |  | 由能提供匀强磁场的磁体和带绝缘手柄的闭合矩形线框组成。性能要求：匀强磁场的磁感应强度应足够大，闭合矩形线框面积应小于匀强磁场区域的面积。部分切割或旋转时能够产生较大电流 | 1 | 套 |  |  |
| 295 | 电磁波的发送和接收演示器 |  |  | 由高频振荡器和接收器组成。采用声、光、电表指示等手段，可演示电磁波的发射和接收、调制、调谐、电谐振及电磁波的波动特性 | 1 | 套 |  |  |
| 296 | 紫外线作用演示器 |  |  | 包括日光灯1支、紫外灯2支（波长254 nm、365nm）、紫外线防护罩、滤光片4 片（红、黄、绿、蓝色）、荧光片1片等 | 1 | 套 |  |  |
| 297 | 红外线热效应演示器 |  |  | 由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用6V、8W白炽灯泡，三棱镜为中部色散nF-nC不小于0.015的ZF3玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥 | 1 | 套 |  |  |
| 298 | 微电流放大器 |  |  | 具有10×、100×、1000×和10000×四种放大倍数。放大器线性误差：正、负方向不大于量程的±5%（环境相对湿度不大于75％）。输入端可连接单根导线，输出接演示电表，输出电压可调，有校准信号。外壳全屏蔽，输入、输出均采用接插两用接线柱。附屏蔽导线1根，长0.5m，两端为接线插头。附10kΩNTC热敏电阻和电桥，在不同环境气温时都能调平衡 | 1 | 个 |  |  |
| 299 | 方形线圈 |  |  | 非金属材料正方形框架，线圈应由直径 Φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制 成，线圈边长为63mm±3mm，线圈引线 为截面积为0.20mm2～0.25mm2、长320 mm的多股软线，线端接线叉。接线棒由 绝缘材料制成，长度150mm～160mm， 安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱 的间距等于线圈宽度。接线棒固定端外 径10mm，能固定在方座支架的垂直夹 上 | 13 | 套 |  |  |
| 300 | 安培力 演示器 |  |  | 由底座、磁极框架、磁铁、通电线框、 接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、 指针等组成 | 1 | 套 |  |  |
| 301 | 安培力 演示器 |  |  | 由底座、磁铁组、转盘（角度调节范围 0°～360°）、矩形线框、可调节匝数 的线圈（匝数：50、100、150、200、250、 300）、挂钩和支架等组成；可研究安培 力与导线长度、电流、磁场的关系 | 1 | 套 |  |  |
| 302 | 电流天平 |  |  | 由指针、刻度盘、天平臂、立柱、螺线管线圈、砝码、底座等组成 | 1 | 套 |  |  |
| 303 | 演示电磁继电器 |  |  | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流 100mA±15mA，吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA。触点常闭电阻≤1Ω，常开电阻≤0.5Ω，开距≥2mm | 1 | 个 |  |  |
| 304 | 电磁继电器 |  |  | 电磁铁额定工作电压6V，工作电流80mA±10mA，吸合电流≤50mA，释放电流15mA～20mA。触点最高电压16V，额定电流1A，常闭电阻≤0.2Ω，常开电阻≤0.2Ω，开距≥0.3mm。动合触点闭合后应无抖动现象 | 3 | 个 |  |  |
| 305 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 |  |  | 用实验球模拟带电粒子，有加速电极、偏振电 | 1 | 台 |  |  |
| 306 | 阴极射线管 |  |  | 磁偏转管，使用高压为60kV，负载电流为200μA的直流高压电源，阴极射线管应能工作，电子束轨迹的亮度应≥100cd/m2 | 2 | 支 |  |  |
| 307 | 灵敏电流计 |  |  | 测量精度：2.5级，测量范围：-300μA～0μA～300μA，表头内阻：G0档80Ω～300μA：G0档80Ω～125Ω，G1档2400Ω～3000Ω | 13 | 只 |  |  |
| 308 | 蹄形磁铁 |  |  | 1、材质：磁铁； 2、规格：≥80mm，横截面积≥200平方毫米； 3、用途：用于教师演示蹄形磁铁用。 | 4 | 个 |  |  |
| 309 | 演示原副线圈 |  |  | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线350匝～370匝，线圈架内径13mm，绕线宽度65mm；副线圈：0.25mmQZ型漆包线2100匝～2200匝，线圈架内径35mm，绕线宽度69mm。性能要求：各线圈都应带绕向标识。 | 4 | 套 |  |  |
| 310 | 原副线圈 |  |  | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线310匝～330匝，线圈架内径11mm，绕线宽度57mm。副线圈0.25mmQZ型漆包线670匝～680匝，线圈架内径24mm，绕线宽度52mm。性能要求：各线圈都应带绕向标识 。 | 13 | 套 |  |  |
| 311 | 楞次定律演示器 |  |  | 由铝梁、开口铝环、闭口铝环和带顶针的支柱座组成。铝梁长度不小于140mm, 宽不小于10mm，厚为0.5mm，有两条通长加强筋，铜轴承套嵌在铝梁中间，内钳玻璃轴承。铝环直径不小于40mm， 宽不小于10mm，厚0.5mm～1mm。铝梁和铝环表面应氧化处理。铝梁置于支柱顶针时应能保持水平，两端高度差不大于2mm，并转动灵活 | 2 | 套 |  |  |
| 312 |  |  |  | 平面型开口环和闭口环；环的外径应不小于90mm，内径应不小于50mm，总厚 度应不小于1.6mm；用教学用条形磁钢迅速抽出(或插入)闭合环时，梁的偏转角应不小于30°，用强磁条形磁钢迅速抽出(或插入)开囗环时，环带动梁的偏转角应为0° | 1 | 套 |  |  |
| 313 | 电磁阻尼演示器 |  |  | 管式；由底座、支架、透明亚克力管、铝管2根（其中一根侧壁开有等间距细缝）、带有四组线圈和发光二极管的有机管1根以及钕磁铁等组成；管的尺寸：长400mm～600mm；内径20mm、厚2mm | 1 | 套 |  |  |
| 314 |  |  |  | 摆式；由直流电源接线柱、矩形磁轭、支撑架、摆架、非阻尼摆、横梁、阻尼摆、线圈、底座等组成 | 1 | 套 |  |  |
| 315 |  |  |  | 旋转式 | 1 | 套 |  |  |
| 316 | 自感现象演示器 |  |  | 由小灯泡、灯座、变压器、电位器、单刀开关、旋钮开关、接线柱等组成。仪器面板分为“通电自感现象”和“断电自感现象”两部分。表面印有电路原理图并分别标有两部分的工作电压。导线采用暗线布置，内部接线应与面板上的原理图一致。性能：通电时，与自感线圈并联的小灯泡亮的时间应明显滞后于与滑动变阻器串联的小灯泡；断电时，与自感线圈并联的小灯泡应瞬间闪亮（亮度比断电前有明显增强）后熄灭，或持续亮片刻后再熄灭 | 1 | 台 |  |  |
| 317 | 教学示波器 |  |  | DC～5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz，I类电器，电源端与信号输出端，抗电强度3000V | 1 | 台 |  |  |
| 318 | 示波器 |  |  | 数字式，10MHz，不小于18cm屏，有贮存功能，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 1 | 台 |  |  |
| 319 | 交流电路特性演示器 |  |  | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻；频率可变的正弦电源，观察感抗、容抗和纯电阻 | 1 | 台 |  |  |
| 320 | 变压器原理说明器 |  |  | 由线圈、U形铁芯、条形铁轭、极掌、压板螺钉、强阻尼摆、弱阻尼摆、摆架、示教板、感应线圈、铝环、低压小灯泡（6V、1.5V等规格）、可调电阻、接线铝片、感应灯等组成；1600匝线圈接220V时空载电流应不大于60mA | 1 | 套 |  |  |
| 321 | 小型变压器 |  |  | 一次绕组：线圈匝数120匝，额定电压4V，额定电流250mA。二次绕组：线圈匝数60匝，额定电压2V，额定电流500mA；线圈匝数240匝，额定电压8V，额定电流125mA。小型变压器120匝线圈在4V，50Hz电源供电时的空载电流应不大于50mA。空载电压比与线圈匝数比的误差应不大于2％。电流比与匝数比的误差，升压时应不大于10％，降压时应不大于20％，不应出现正误差。变压器的效率应不小于70%。抗电强度应不小于500V（有效值） | 3 | 个 |  |  |
| 322 | 可拆变压器 |  |  | 单相芯式结构，铁芯以钢硅片冲制并经绝缘处理。变压器初级线圈1400匝在220V、50Hz电源供电时，空载电流应不大于100mA。空载时变压器电压比与线圈匝数比误差应不大于3%；变压器的电流比与线圈匝数比的误差升压时应不大于10％，降压时应不大于15％，均不应出现正误差。变压器的效率应不低于65%。额定功率35VA，变压器在额定功率时连续运行30min，温升应不高于30K。变压器抗电强度：初级线圈与铁芯间应不小于3000V。初级线圈与铁芯、初级线圈与次级线圈绕组间的电气间隙和爬电距离应均不小于6mm。接线柱周围不应使用金属面板 。 | 3 | 个 |  |  |
| 323 | 高压输变电模拟演示器 |  |  | 由模拟发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户等组成。演示性能：用低压输电，对比负载接在输电线路始端和终端的区别以及负载大小的区别；用高压输电，对比接相同负载时与低压直接输电负载端电压和线路电压降，演示输电电压与线路损耗的关系 。 | 1 | 台 |  |  |
| 324 | 三相电机原理演示器 |  |  | 由蹄形磁铁、磁针、铝框、塑料框、方形线圈、支架、转轴、接线柱等组成。性能要求：包含永磁式旋转磁场演示器和电磁式旋转磁场演示器，用于说明旋转磁场的性质和三相感应电动机的原理 | 1 | 台 |  |  |
| 325 | 手摇交直流发电机 |  |  | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环等组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应不小于8 V。接16Ω电阻负载时，输出端交流和 直流电压均应不小于5V。不带皮带轮用 作电动机使用时启动电压应不大于4V， 电流应不大于0.4A | 1 | 个 |  |  |
| 326 | 手摇三相交流发电机 |  |  | 励磁电流应不大于2A；空载输出相电压不小于20V；每相连接42Ω负转电阻时，输出相电压不小于10V；负载线电压不小于16V；输出功率为7VA～8VA；三相电压均衡度不小于95％。负载板应有Y形和△形两种 | 1 | 台 |  |  |
| 327 | 电磁振荡演示仪 |  |  | 由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路等组成，包括等幅振荡演示电路和减幅振荡演示电路，仪器面板上印有原理图。 | 1 | 台 |  |  |
| 328 | 赫兹实验演示器 |  |  | 由带电球、发射天线杆、接收天线杆、接收金属杆、感应圈连接金属杆、固定螺丝、氖泡架、底座等组成。接收端天线与发射端天线平行相距400mm，在环境照度为240lx±50lx的室内接通高压电源，接收端氖灯应能看到发光；接收端与发射端相距减小到200mm时氖灯亮度应不低于6cd/m2；接收端天线与发射端天线垂直，距离在200mm以内（不接触），接收端氖灯应不亮。 | 1 | 台 |  |  |
| 329 | 感应圈 |  |  | 应带有高压输出插座和高压连接导线，可有放电电极。输出电压调节范围应为9kV～300kV（单边脉冲峰值），正反向（或反正向）电压峰值之比应不小于1.5。输出电流最大应达到4mA（平均值）。不设放电电极，外部没有火花 放电时感应圈不应损坏。设放电电极时，放电电极应定位，在可能调节到的最大放电距离时感应圈应不损坏。在最高输出电压，放电间隙5mm时感应圈连续放电15min，温升应不超过15℃。在最高输出电压，放电间隙5mm时感应圈连续放电15min，温升应不超过 15℃。感应圈高压绕组与电源输入端的抗电强度应不低于3000V，高压绕组与保护接地线之间的抗电强度应不低于3000V。应设防护罩，面板显著位置应有“当心触电”的安全警示标志 | 1 | 台 |  |  |
| 330 | 电谐振演示器 |  |  | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，莱顿瓶电容≥500pF；接收：莱顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF；接收部分应有一个电谐振指示灯，电感环在有效长度100mm～600mm范围可调节 | 1 | 台 |  |  |
| 331 | 简易无线话筒器材套件 |  |  | 由三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒等组成 | 3 | 套 |  |  |
| 332 | 门电路和传感器应用实验箱 |  |  | 可演示与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件、应变片等应用实验 | 1 | 套 |  |  |
| 333 | 阴极射线管 |  |  | 示直进管，十字板竖立时在玻壳端面应有十字板的阴影。荧光亮度应比环境亮度高1.5cd/m2以上 | 1 | 支 |  |  |
| 334 |  |  |  | 机械效应管，卧式、立式。滚轮叶片上应涂有不同颜色的荧光粉。工作时亮度应不低于50cd/m2 | 1 | 支 |  |  |
| 335 |  |  |  | 静电偏转管，在偏转板上加250V直流电压时，电子束轨迹末端偏转应不小于 12mm | 1 | 支 |  |  |
| 336 | 光谱管组 |  |  | 可选光谱管：Ne光谱管、Hg光谱管、H2光谱管、He光谱管、Ar光谱管、O2光谱管、Kr光谱管、N2光谱管、CO2光谱管、Xe光谱管等 | 1 | 套 |  |  |
| 337 | 盖革计数器 |  |  | 数码显示：6位LED数码管 | 1 | 个 |  |  |
| 338 | 光电效应演示器 |  |  | 由锌板、镀镍铁板或铜板、紫外线灯、微安表及接线柱等组成。其中，紫外线灯的功率范围为5W～20W | 1 | 套 |  |  |
| 339 |  |  |  | 1、组成：由高压电源，微电流放大器，锌板和铜丝网，紫外光源等组成； 2、用途：与电流计配合使用；演示光电流大小与光强关系；演示光电流与照射光的频率关系。 | 1 | 套 |  |  |
| 340 | 光控开关实验器材套件 |  |  | 光敏电阻、电阻、蜂鸣器等 | 3 | 套 |  |  |
| 341 | 计算器 |  |  | 1、材质：塑料，塑胶按键； 2、规格：函数型、10+2位数、有统计运算功能、有分数计算功能、双行LCD显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。 | 4 | 个 |  |  |
| 342 | 钢制黑板 |  |  | 1、组成：产品由黑板板面、提手、铝合金边框等组成； 2、材质：板面喷涂墨绿色树脂漆。提手用塑料制作，便于提携； 3、规格：900mm×600mm； 4、用途：中小学教学演示板。 | 1 | 块 |  |  |
| 343 | 抽气筒 |  |  | 1、组成：由抽气接头、打气接头、阀体接头、抽气活塞、打气活塞、筒体、拉杆、手柄组成； 2、材质：筒体塑料材质； 3、用途：本气筒供中小学科学实验使用，具有抽气、打气功能。 | 1 | 个 |  |  |
| 344 | 抽气盘 |  |  | 1、组成：产品由钟罩、电铃、橡胶密封圈、底盘、抽气橡胶管接口等组成；底座侧面装置有抽气接口阀门，抽气口接口外径8mm，台阶口电铃电源工作电压采用电池供电，电铃与底座上垫有防震材料； 2、材质：钟罩采用高透明度聚碳材料制作，底座采用工程塑料制作； 3、用途：演示真空情况下，声音的传播。 | 1 | 套 |  |  |
| 345 | 吹风机 |  |  | 1、材质：塑料； 2、规格：额定电压220V，50Hz，1000W； 3、功能：带有防过热保护装置，冷热风双项选择，冷热风5档。 | 1 | 个 |  |  |
| 346 | 望远镜 |  |  | 1、组成：由铰链、左目镜外筒、左目镜组、右目镜外筒等组成； 2、材质：目镜、物镜筒均应采用橡胶，整体框架为塑料； 3、规格：双筒，7×35。 | 1 | 个 |  |  |
| 347 | 透明盛液筒 |  |  | 1、材质：由聚苯乙烯压制而成； 2、规格：≥Φ105mm×300mm。 | 2 | 个 |  |  |
| 348 | 透明水槽 |  |  | 1、材质：无毒透明硬质塑料制； 2、规格：Φ250mm×100mm，壁厚2mm。 | 1 | 个 |  |  |
| 349 | 稳压直流电源 |  |  | 1、双路稳压：0V～12V连续可调，每路额定电流1.5A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到1.6A～1.7A时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复； 2、交流输出：输出电压0～15V连续可调，额定电流3A； 3、功能：过载保护：直流输出有可控硅延时过载保护功能；各档输出电流在额定电流的1.05～1.5倍时，能点亮不大于额定输出电流的白炽灯。各档输出电路短路时能自动关断； 4、用途：用于实验时提供电源。 | 13 | 台 |  |  |
| 350 | 调压变压器 |  |  | 1、组成：无级调压自藕变压器由铁芯、绕组、电刷、手轮组成； 2、材质：铁芯为高矽钢片； 3、规格：容量2KVA，单相，输入电压为220V、50Hz，输出电压为0～250V，连续可调，最大输出电流应8A。 | 1 | 台 |  |  |
| 351 | 直流高压电源 |  |  | 1、高压250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V，纹波电压≤0.5V； 2、电流：250V、300V时0.1A：600V、1000V、1200V、1500V时0.05A：有过载保护。 | 1 | 台 |  |  |
| 352 | 电子起电机 |  |  | 1、材质：整体为塑料材质； 2、用途：可做电火花放电实验、电场力实验、电场线实验、静电屏蔽实验、钟摆小球实验、静电吸引水流实验、静电危害实验等。 | 1 | 台 |  |  |
| 353 | 指针式体重计 |  |  | 1、组成：由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成；体高计由三根不同直径的圆筒组成，测量范围从700mm到1900mm，分度值0.50mm； 2、材质：主体采用金属材质； 3、规格：体重秤量程160千克，分度值0.5千克； 4、用途：测量身高体重。 | 1 | 台 |  |  |
| 354 | 电子停表 |  |  | 1、组成：秒表及收纳盒组成； 2、材质：秒表为塑料材质； 3、规格：电子停表的读秒面板规格：30mm×15mm，整体规格：60mm×75mm×20mm； 4、功能：秒表计时应带有简易计时、分段计时，带暂停按钮，具有日历、星期等功能。 | 13 | 块 |  |  |
| 355 | 电子体温计 |  |  | 1、测量范围：32.0℃-42℃； 2、显示方式：LED液晶显示； 3、分辨率：0.1℃； 4、用途：用于测量人体温度。 | 1 | 支 |  |  |
| 356 | 红外人体表面温度快速筛检仪 |  |  | 1、产品由红外探测器、测量模式选择键、显示屏等组成； 2、测量范围为32℃～43℃，分度值0.1℃； 3、记忆数据：50组； 4、测量时间：≤2s。 | 1 | 个 |  |  |
| 357 | 寒暑表 |  |  | 1、组成：由面板和红液玻璃管组成； 2、材质：面板采用塑料材质； 3、测量范围：-20℃到50℃； 4、用途：用于测量温度。 | 1 | 只 |  |  |
| 358 | 高中数字演示电表 |  |  | 1、直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管。 | 2 | 只 |  |  |
| 359 | 绝缘电阻表 |  |  | 1、材质：主体采用塑料材质； 2、量程：额定电压500V，测量范围0MΩ-500MΩ，准确度10级。 | 1 | 只 |  |  |
| 360 | 交流电流表 |  |  | 1、组成：产品采用机械指针式，为内磁式；采用0.4mm厚铝材刻度镜面标牌，每只表都贴有防划保护膜；三旋钮式接线柱，具零点调节器，φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能； 2、材质：主体采用塑料材质；输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱； 3、量程：量程100mA、500mA； 4、用途：用于物理电学实验测量交流电流。 | 13 | 只 |  |  |
| 361 | 演示电流电压表 |  |  | 1、组成：产品采用机械指针式，为内磁式；采用0.4mm厚铝材刻度镜面标牌，每只表都贴有防划保护膜；三旋钮式接线柱，具零点调节器，φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能； 2、材质：主体采用塑料材质；输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱； 3、量程：量程：直流500μA～0～500μA、10mA、100mA、1A、5A、5V、10V：交流10mA、100mA、1A、5A、10V、50V、250V； 4、用途：用于演示测量电流电压。 | 2 | 台 |  |  |
| 362 | 演示微电流电阻表 |  |  | 1、组成：机械指针式，由接线柱、主体、量程板等组成； 2、材质：主体为塑料材质； 3、量程：DCA（G）-50μA-0-+50μA，0-100μA：DCV0-1-2.5-5-10-25-50-100-150-250V：R×1：1-100Ω（中心值10Ω），R×10：10-1KΩ（中心值100Ω），R×100：100-10KΩ（中心值1KΩ），R×1KΩ：1KΩ-100KΩ（中心值10KΩ）：灵敏度DCV5KΩ/V； 4、用途：用于物理电学实验测量中。 | 1 | 台 |  |  |
| 363 | 学生示波器 |  |  | 1、直流DC~2MHz≤3dB，交流10Hz~3MHz≤3dB 2、偏转因素：50mVp-p／格，误差±10% 3、输入电容：1M∥40PF 4、衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10% 5、输入耐压：400V（DC+ACpk） 6、扫描系统扫描频率：10Hz~100kHz，分四挡 7、同步：内正同步，内负同步 8、水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB 9、偏转因素：100mVp-p／格 10、输入电容：1M∥60PF 11、X、Y轴双通道输入 12、幅度：250mVp-p±10% | 13 | 台 |  |  |
| 364 | 携式直流单双臂电桥 |  |  | 1、准确度等级：0.1级； 2、测量范围：1MΩ～11.11MΩ； 3、单臂电桥。 | 1 | 台 |  |  |
| 365 | 虚拟电子测试仪器系统 |  |  | 1、仪器系统包含示波器、信号源、频率计等功能； 2、要求性能稳定，使用方便，测试效果显著。 | 1 | 套 |  |  |
| 366 | 湿度计 |  |  | 1、组成：由圆盘指针式、由底座、仪表盘组成； 2、材质：镜面采用透明有机玻璃制；底座和仪表盘为塑料制； 3、规格：仪表盘≥Φ130mm×15mm，湿度范围：0%RH到100%RH，分度值2%RH、工作温度范围：-10℃到+50℃； 4用途：用于测量温湿度。 | 1 | 个 |  |  |
| 367 | 空盒气压表 |  |  | 1、组成：由上托板，真空膜盒，连接拉杆，调节螺丝，中间轴，调整器，扇形齿轮，直齿轮，偏心螺钉，游丝指针，刻度盘，安装螺钉，吹气球组成； 2、测量范围：80～106Kpa，分度值：01Kpa； 3、用途：用于中学教学、气象测量大气压力。 | 1 | 台 |  |  |
| 368 | 露点测定器 |  |  | 1、组成：本仪器采用卧式结构，由底座、支杆、测定筒、比较环、搅拌器等组成； 2、用途：用于测定空气中的相对湿度等实验。 | 1 | 个 |  |  |
| 369 | 惯性演示器 |  |  | 1、组成：蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、金属球等组成； 2、材质：壳体为工程塑料制； 3、规格：壳体≥150mm×70mm×90mm； 4、用途：供教学证明惯性定律的性质。 | 1 | 套 |  |  |
| 370 | 摩擦计 |  |  | 1、组成：由磨擦板和磨擦块组成；磨擦块上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩； 2、材质：磨擦板和磨擦块为木质结构； 3、规格：磨擦板规格：494mm×47mm×8mm，磨擦块外形规格：100mm×35mm×25mm 4、用途：用于中学物理教学分组实验中，可做研究滑动摩擦的规律实验。 | 1 | 套 |  |  |
| 371 | 帕斯卡球 |  |  | 1、组成：由圆筒、圆球、活塞、手柄等组成。 2、材质：手柄和圆筒均为塑料一次成型； 3、规格：圆球≥φ85mm； 4、用途：供中学物理演示液体对压强的传递。 | 1 | 个 |  |  |
| 372 | 力的合成分解演示器 |  |  | 1、组成：仪器由分度坐标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、夹具等组成。其中，分力间可调角30°～180°，合力可调角60°。 2、材质：分度座标盘采用工程塑料压制而成；支杆为金属材质；底座材质为工程塑料; 3、用途：用于中学物理静力学教学实验，通过共力点的平衡力系来演示说明力的合成和力的分解。 | 1 | 套 |  |  |
| 373 | 支杆定滑轮和桌边夹组 |  |  | 1、组成：每套仪器含支杆、单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调； 2、材质：主体采用金属结构； 3、用途：用于高中物理力学教学分组实验。 | 13 | 套 |  |  |
| 374 | 高中静力学演示教具 |  |  | 1、组成：产品为组合式结构、由外箱、测力计、支杆等组成； 2、用于高中物理静力学演示教学实验.可完成15个演示实验。 | 1 | 套 |  |  |
| 375 | 高中力学演示板 |  |  | 1、组成：由测力计、压簧、滑轮、导轨、直角支板、拉簧、实验底板等组成 2、用途：用于高中力学演示教学实验。 | 1 | 套 |  |  |
| 376 | 离心轨道 |  |  | 1、组成：仪器由底座、钢球、环形轨道、捕球圈等组成； 2、材质：底座为塑料材质；轨道和钢球为金属材质；捕球圈为塑料材质； 3、用途：演示物体在竖直的环形轨道上的运动。 | 1 | 套 |  |  |
| 377 | 手摇离心转台 |  |  | 1、组成：手摇式，产品由机座、主动轮（附摇柄）、从动轮、皮带、支杆等组成； 2、材质：机座：材料为铁制，平放、立放均平稳可靠，各部件均作防锈处理。 3、用途：作为简单的手动动力机械；竖立时，可用来带动小型交、直流发电机；横卧时，可作离心节速器、离心球、离心环、离心分液器、发音齿轮等实验。 | 1 | 台 |  |  |
| 378 | 电动离心转台 |  |  | 1、组成：主要由电机、调速器、底板、底脚、套管、支架、电源线等组成； 2、用途：可与离心机械模、离心球、离心环、离心分液器、发音齿轮等型配套使用。 | 1 | 台 |  |  |
| 379 | 牛顿第二定律实验仪 |  |  | 1、组成：仪器由铝合金双轨道、两部小车、两个砝码桶及一个20g钩码、启动控制盒、倾斜度调节杆、控制小车运动的控制线、捕捉小车的导轴等组成；启动控制盒装在轨道的始端，上有释放按钮，按下按钮小车即可运动，松开按钮小车即被制动，控制盒上有两个带盖的小孔，可调节制动螺母的松紧，使两部小车达到同时制动； 2、材质：轨道为铝合金材质；小车为塑料材质；启动控制盒为塑料材质； 3、规格：铝合金轨道长900mm，小车有效运动距离650mm。 | 13 | 套 |  |  |
| 380 | 动能势能演示器 |  |  | 1、组成：刻度板、定位圈及滑杆、小滑块、圆筒：弹簧及释放手柄、底座、大滑块等组成； 2、材质：整体为铁制； 3、用途：使用于物理教学中动能和势能的演示实验.根据不同配置（半定量实验）可分别演示：物体的动能跟质量和速度的关系，物体的重力势能跟质量和高度的关系以及物体由于发生弹性形变而具有的弹性势能。 | 1 | 台 |  |  |
| 381 | 平抛运动实验器 |  |  | 1、组成：由面板、底座、轨道、钢球组成；底座上有三只调平螺钉及两只水平仪，螺钉可调节支座高度，水平仪确保支座水平放置； 2、材质：面板和底座均采用铁制品制成；导轨为铝合金材质； 3、规格：面板规格：350mm×400mm；钢球直径16mm；铁质支座规格：360mm×150mm； 4、用途：用于研究平抛物体的运动规律。 | 13 | 套 |  |  |
| 382 | 冲击摆实验器 |  |  | 1、组成：由弹簧枪，冲击摆、指示器、弹丸组成； 2、用途：供中学物理教学中学生分组进行“测定弹丸速度”的实验用，并可做平抛运动实验器。 | 1 | 台 |  |  |
| 383 | 运动频闪观测仪 |  |  | 1、用于中学、高校等物理实验教学，也可用于工业控制测量如监测电机、电扇、齿轮等转动时的工作状态； 2、观测振动等快速往复类运动的工作状态。主要实验类如下：水滴的自由落体的观察；水滴的平抛运动和斜上抛运动的观察；水滴在表面张力的作用下形成过程的观察；观察高速旋转电风扇的‘静止’图像，电扇转速的快速测定；音叉振动、弦振动、弹性薄片振动的静止图像的观察； 3、技术指标：测试量程1.0-999.0Hz，分辨率1Hz；闪光频率1.0-999.0Hz，调节精度1Hz。 | 1 | 套 |  |  |
| 384 | 向心力实验器 |  |  | 1、组成：由底座、导杆、平衡体、周期测定盘、捻柄、配重体、圆柱体、弹簧、半径指示器、弹簧拉杆及转轴组成； 2、规格：235×mm105mm×15mm； 3、用途：它能形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。 | 1 | 台 |  |  |
| 385 | 凹凸桥演示器 |  |  | 1、组成：由两根平行凹凸轨、金属支架、钢球和轨道间隙调节器等组成； 2、规格：540mm×120mm×200mm； 3、用途：演示重力势能与动能的转化。 | 1 | 套 |  |  |
| 386 | 演示力矩盘 |  |  | 1、组成：仪器由圆盘、轴、底座、立杆、带线的空心销6个组成；塑料圆盘直径270mm，盘面有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。立杆直径为12mm，长度为400mm，表面电镀处理； 2、用途：供中学物理教学演示和学生分组实验用。 | 1 | 个 |  |  |
| 387 | 力矩盘 |  |  | 1、供中学物理教学演示和学生分组实验用，主要由圆盘、轴、带线的空心销6个组成； 2、圆盘塑料制，直径约270mm×16mm，盘面上有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。轴端有卡环槽，防止圆盘脱落。 | 13 | 个 |  |  |
| 388 | 音叉 |  |  | 1、组成：由筒体（带脚垫）、音叉、圆柄组成； 2、材质：筒体为木制、音叉为金属制； 3、规格：256HZ。筒体≥300mm×90mm×50mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 389 | 音叉 |  |  | 1、组成：由筒体（带脚垫）、音叉、圆柄组成； 2、材质：筒体为木制、音叉为金属制； 3、规格：512Hz。筒体≥150mm×90mm×50mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 390 | 波动演示器 |  |  | 1、组成：仪器由盒体、支架板、偏心轮、摇柄、单振子条、双振子条、拨盘、角度盘、摇柄（含摇把）、六棱杆等组成； 2、材质：偏心轮共24只，为塑料制品，直径36mm，轮厚10mm，六棱杆为铁制品，外表镀镍。 | 1 | 台 |  |  |
| 391 | 匀速圆周运动投影器 |  |  | 1、组成：由吊线横梁、吊线、吊杆、摆长调整器、电磁铁、小球、指示灯、电位器、电磁铁开关、机箱、转动盘、单摆球组成； 2、用途：用于中学物理演示质点作匀速圆周运动的投影式简谐振动。 | 1 | 台 |  |  |
| 392 | 单摆运动规律演示器 |  |  | 1、组成：由底座、刻度盘、摆球、支杆、摆线、轮盘组成 2、材质：底座、刻度盘、支杆为金属材质。 | 1 | 套 |  |  |
| 393 | 双金属片 |  |  | 1、组成：仪器为手持式，由手柄、支杆、铜、铁各一片粘合在一起； 2、材质：手柄为塑料材质、支杆为金属材质； 3、用途：用于中学物理实验，演示在相同条件下，不同材料的热膨胀系统的不同。 | 1 | 个 |  |  |
| 394 | 纸盆扬声器 |  |  | 1、扬声器的阻抗8Ω，功率5W； 2、扬声器无杂音，演示效果明显。 | 1 | 台 |  |  |
| 395 | 气体定律实验器 |  |  | 1、组成：仪器由气筒、固定夹和砝码盘等主要部件组成 2、材质：气筒为塑料材质；固定夹和砝码盘为金属材质； 3、用途：供高中物理教学课堂演示用，用于验证玻意耳-马路特定律和理想气体状态方程。 | 13 | 套 |  |  |
| 396 | 玻意耳定律演示器 |  |  | 1、组成：由金属底板、压力表、容器和阀门组成； 2、压力表范围：-1000hPa-+3000hPa,容器为拉压两用，阀门为铜制阀门； 3、用途：用于验证一定质量的某种气体在温度不变的情况下，压强P与体积V成反比：即PV=常量或P1V1=P2V2。 | 1 | 套 |  |  |
| 397 | 饱和水汽膨胀液化演示器 |  |  | 1、组成：由打气筒、储气瓶、转能堵头、固定棒组成； 2、材质：储气瓶为塑料材质； 3、用途：演示饱和水汽膨胀液化实验。 | 1 | 套 |  |  |
| 398 | 演示线路实验板 |  |  | 1、组成：线路实验板由底板、大小元件插座、开关、接插器件、专用接线等组成； 2、材质：底板为塑料材质；板面上均匀 小孔，所有小孔供元件插座和走线插座使用，教师按实际需要选择底板数量进行拼接；插座由塑料制成，插座上面安装有电路配套元器件； 3、用途： 3.1、演示电容的串联和并联； 3.2、演示欧姆定律； 3.3、演示导体的电阻定律； 3.4、演示串联电路的特点； 3.5、演示并联电路的特点； 3.6、演示串联电路的功率分配等使用。 | 1 | 套 |  |  |
| 399 | 学生线路实验板 |  |  | 1、组成：线路实验板由底板、大小元件插座、开关、接插器件、专用接线等组成； 2、材质：底板为塑料材质；板面上均匀小孔，所有小孔供元件插座和走线插座使用，教师按实际需要选择底板数量进行拼接；插座由塑料制成，插座上面安装有电路配套元器件。 | 13 | 套 |  |  |
| 400 | 焦耳定律演示器 |  |  | 1、由贮气盒、标准电阻、气门螺帽、连接软管、红色液体、玻璃管、刻度线等组成； 2、电源电压：DC：0～6V； 3、工作电流：＜2A； 4、标准电阻：4Ω±0.5Ω。 | 1 | 套 |  |  |
| 401 | 保险丝作用演示器 |  |  | 1、组成：由外壳、面板、面板附交流电流表、交流电压表各一组成，电流表量程为0～20A，电压表量程为0～8V，设有电压表过压自动保护装置； 2、材质：仪器外壳采用全金属材质一次成型，表面喷漆，上表面设有把手，正面面板镶嵌铝金属外框； 3、规格：面板长480mm，宽310mm； 4、用途：导线有允许通过的最大电流强度实验、保险丝的作用实验、保险丝选用原则实验、铜丝代替保险丝的危害性实验、短路的特点与危险实验、输电线路上的电压降与功率损失、金属导体电阻率随温度的升高而增大实验、固体的热胀冷缩实验、用滑动变阻器改变电流强度实验。 | 1 | 套 |  |  |
| 402 | 范氏起电机 |  |  | 1、组成：由电极球、调节螺钉、集电梭、胶带、有机玻璃圆筒、灯泡、放电球等组成； 2、材质：电极球直径约为200mm，放电球直径为60mm； 3、规格：主体采用塑料材质； 4、用途：作为物理静电学实验中的高压静电源，可产生几万伏特电势差，可用来演示电荷性质、分布，说明静电感应原理，显示电力场及尖端放电现象。 | 1 | 台 |  |  |
| 403 | 移电球(验电球) |  |  | 1、组成：由有机玻璃棒上端连接金属球构成； 2、用途：供中学物理教学实验用。 | 1 | 个 |  |  |
| 404 | 金属网罩 |  |  | 1、组成：由金属网罩和绝缘底盘两部份组成。金属网罩的顶端有一圆孔，用来插入连接器，连接器是一根金属小杆，上端附有金属球，下端装有金属链条，金属杆可以沿着一个短套管滑动并有顶丝制紧。套管卡在金属网罩顶端圆孔中，底盘用绝缘支柱固定在底座上。 2、材质：支柱和底座为塑料材质、网罩为金属材质； 3、用途：实验演示静电平衡时，导体内部的电场强度等始零，从而说明静电屏蔽原理。 | 1 | 个 |  |  |
| 405 | 电荷间作用力演示器 |  |  | 1、组成：由底座、大球、带线小球、刻度尺等组成； 2、用途：电荷间作用力实验器用于高中物理教学探究“影响电荷间相互作用力的因素”的实验。 | 1 | 套 |  |  |
| 406 | 电荷间作用力实验器 |  |  | 1、组成：由透明防风罩、角度指示器、悬挂的轻质铝箔球、可调节距离金属球、底座等组成 2、材质：主体为塑料材质； 3、规格：165mm×90mm×135mm；透明防风罩尺寸为103mm×55mm×115mm,角度指示器范围0-70度，最小角度1度，轻质铝箔球和金属球直径为20mm,金属球可调距离20mm； 4、用途：：电荷间作用力实验器用于高中物理教学探究“影响电荷间相互作用力的因素”的实验。 | 13 | 套 |  |  |
| 407 | 库仑定律演示器 |  |  | 1、组成：由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器等组成； 2、材质：主体采用塑料材质； 3、用途：用于演示库仑定律实验，通过静电电荷电量分配，作出定性及定量演示，论证库仑定律，即两点电荷间的作用力与它们所带电量成正比，与它们之间距离的平方成反比。 | 1 | 台 |  |  |
| 408 | 电势演示仪 |  |  | 1、组成：由透明有机玻璃板、电极螺母、表笔、接线叉、导电纸、复写纸、白纸等组成； 2、材质：主体采用塑料材质； 3、规格：240mm×200mm； 4、用途：用于绘制电势、电势差、等势面。 | 1 | 套 |  |  |
| 409 | 平行板电容器 |  |  | 1、组成：仪器的主体是两块同样的铝圆板，用指旋螺钉将其卡紧在绝缘立柱上，立柱固定在底座上，另附一块绝缘材料制成的圆板，并附手柄； 2、材质：底座及立杆采用塑料材质； 3、用途： 3.1、可演示实验：演示平行板电容器所带电量和两板之间的电势差有关系； 3.2演示平行板电容器的电容和两板间的距离、两板间的相对面积和两板间的电介质有关系：演示匀强电场的电力线的形象。 | 1 | 套 |  |  |
| 410 | 演示可调内阻电池 |  |  | 1、组成：气压调节式、闸板调节式及其改进型、电池由电池槽、探针、正负极板、上盖气咀、气室、气管、开关、气筒等组成； 2、材质：主体采用塑料材质； 3、用途： 3.1、研究闭合电路欧姆定律； 3.2、用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻； 3.3、研究电池组的电动势及内电阻； 3.4、研究电源的输出功率。 | 2 | 个 |  |  |
| 411 | 演示电桥 |  |  | 1、组成：由电阻丝、刻度尺、滑键、支架组成；阻丝的有效长度为1000mm，线径0.3mm的锰铜丝，线的一端固定在刻度尺上,另一端有松紧调节装置。滑键的滑块采用无色透明塑料制成，能灵活滑动，按键为指针式，位于滑块中间，用厚0.4mm的磷铜制成。支架为木制品。 2、用途：用于中学物理演示单臂电桥原理。 | 1 | 个 |  |  |
| 412 | 磁感线演示器 |  |  | 1、组成：仪器由数片互为60°夹角竖立的透明塑料片组成，每片铆有软铁小指针两端固定，配备蹄型和条型磁铁。 2、材质：整体框架为塑料构成；小指针为铁制构成； 3、规格：整体尺寸≥170mm*170mm*200mm： 4、用途：能够形象地演示磁场周围空间各个点的磁场方向及磁感线方向和磁感线的形成。 | 1 | 套 |  |  |
| 413 | 电流磁场演示器 |  |  | 1、组成：由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管、投影磁针等组成； 2、材质：透明底座为透明硬质塑料制；线圈均采用铜线； 3、规格：底座≥175mm×135mm×35mm； 4、用途：用于中学物理教学中观察电流磁场的磁场方向、磁场分布状况及学习右手定则，要求使用方便、演示直观，可以配合投影仪做演示效果。 | 1 | 套 |  |  |
| 414 | 左右手定则演示器 |  |  | 1、由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成； 2、底座采用塑料。 | 1 | 个 |  |  |
| 415 | 高频信号发生器 |  |  | 1、金属外壳，规格：140mm×100mm×200mm； 2、高频信号频率范围：400KHz-130MHz，5个频段； 3、高频信号输出幅度：第1-4频段大于300mV连续可调：第5频段大于50mV连续可调。高频信号衰减：0dB、-20dB、二档。高频信号调幅度：大于20%。 | 1 | 台 |  |  |
| 416 | 教学信号发生器 |  |  | 1、445kHz～1700kHz；中频465kHz； 2、低频正弦波、方波、锯齿波信号。 | 1 | 台 |  |  |
| 417 | 学生信号发生器 |  |  | 1、仪器能输出正弦波信号； 2、主要技术性能：高频信号：频率范围：450KHz～1620KHz连续可调；输出频率误差：5%；输出中频456KHz误差2%；输出幅度300mV、大小可调、负载电阻值300Ω；调幅度30%。低频信号：输出频率：500Hz、1KHz、1.5KHz、2KHz、2.5KHz五个点频；输出频率误差：5%；输出幅度：500mV、大小可调、负载电阻值300Ω；波形失真度≤1%； 3、仪器使用电源：220V50Hz。 | 13 | 台 |  |  |
| 418 | 动能发电手电筒 |  |  | 1、组成：由外壳、灯泡、动能组件组成； 2、材质：整体采用塑料材质； 3、用途：高中物理探究实验仪器、演示利用机械能转化成动能的原理。 | 1 | 套 |  |  |
| 419 | 单匝线圈电机原理演示器 |  |  | 1、做电动机实验时，改变线圈中电流的流向、磁场方向，均可改变线圈转动方向。同时，线圈两侧的红、蓝LED灯，分别指示流进和流出线圈电流方向，线圈用φ2mm铜管制作； 2、配合J0401型演示电表，100μA档，可做发电机实验：（旋转线圈做直流发电实验，旋转磁场做交流发电实验。 | 1 | 套 |  |  |
| 420 | 三线电子开关 |  |  | 1、组成：主机、接线柱、频率调节旋钮、电源指示灯、电源开关等组成； 2、材质：主体采用金属材质； 3、用途：作为教学示波器和学生示波器配套的教学仪器、可使示波器同时显示三种信号波形，供学校课堂教学演示及学生课外实验使用：仪器采用集成电路和晶体管混合电路。 | 1 | 台 |  |  |
| 421 | 日光灯原理演示器 |  |  | 1、组成：由演示板、灯管、启辉器，镇流器、开关、电流表等组成； 2、规格：功率20W； 3、用途：本仪器意在使学生了解自感现象的原理，日光灯各元件的使用，掌握日光灯的安装方法。 | 1 | 套 |  |  |
| 422 | 洛伦兹力演示器 |  |  | 1、简易型 | 1 | 台 |  |  |
| 423 | 阴极射线演示器 |  |  | 1、产品由电源、扫描发生器、射线管显示控制电路三部分组成； 2、工作电压AC220V，50Hz，功率10W，加速极电压335V-440V，Y偏转极电压0V-70V，扫描频率范围为25～50Hz。X偏转极电压一75V～75V。 | 1 | 台 |  |  |
| 424 | 电学元件黑箱 |  |  | 1、组成：由电学元件黑箱1个、二极管、电阻2个、连接线1根、钥匙1把组成； 2、材质：元件黑箱采用ABS工程塑料制成； 3、规格：150mm×80mm×40mm； 4、用途：主要供学生分组实验用，实验目的是用多用电表来探测黑箱内有什么电学元件，它们是怎么连接的。 | 13 | 套 |  |  |
| 425 | 低气压放电管组 |  |  | 1、组成：仪器由六支大小相同的抽空密封的长玻璃管组成，里面的气压分别为40、10、3、1、0.1、0.02毫米高水银柱； 2、用途：演示稀薄气体下的放电现象。即在所加电压一定的情况下，不同压强的低压气体在40×10-2毫米高水银柱之间发生不同的放电现象。 | 1 | 套 |  |  |
| 426 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 |  |  | 1、用于高中物理教学演示电磁波的干涉衍射偏振，由发射器、接收器组成，有声、光、电显示； 2、发射器频率10GHz±1GHz，等幅波输出不小于10mW。接收器的喇叭天线接收距离不小于1m，振子接收距离不小于0.5m。 | 1 | 套 |  |  |
| 427 | 密立根油滴仪 |  |  | 1、组成：主要由机箱、测量显微镜、油滴室、油雾杯以及喷雾器等组成 2、用途：用于验证电荷的量子性和测定基本电荷质量。 | 1 | 台 |  |  |
| 428 | 电子比荷实验仪 |  |  | 1、加速电压：1000V～1200V连续可调； 2、可调电流：0.2A～1.5A，1.5A～2.5A，各档连续可调； 3、电流方向：可换向； 4、单位长度匝数：N=3800匝/米； 5、最大工作电流：3A； 6、荧光屏至y偏转板距离：l=0.148m； 7、y偏转因子：50mVp-p/格； 8、x偏转因子：100mVp-p/格； 9、显示波形有效面积：10×6格，(15px/格)。 | 1 | 台 |  |  |
| 429 | 整流电路实验器 |  |  | 1、组成：由实验座、连接导线、各器件模块组成；实验模块包括：桥式整流模块一块：（由四只1N4007二极管组成）；半波整流模块一块：（由一只二极管和一根短接线组成）；电解电容模块：470uF、10uF、4.7uF各一只；电阻模块：300Ω、1KΩ各一只；电位器模块：1KΩ电位器一只；三端集成稳压器模块：三端集成稳压器（7806）一只；短接线模块：2只。实验器将该实验分成5大部分：交流、整流、滤波、稳压及负载。 2、材质：实验座采用ABS工程塑料压制 3、规格：200mm×70mm×25mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 430 | 凹面镜 |  |  | 1、组成：由凹面镜体，托架、支柱、底座组成； 2、材质：托架、支柱、底座均为铁制品，表面喷漆； 3、规格：底座直径≥Φ100mm，凸面镜镜面直径≥95mm； 4、用途：用于中学物理课程光学部分实验。 | 1 | 个 |  |  |
| 431 | 凸面镜 |  |  | 1、组成：由凸面镜体，托架、支柱、底座组成； 2、材质：托架、支柱、底座均为铁制品，表面喷漆； 3、规格：底座直径≥Φ100mm，凸面镜镜面直径≥95mm； 4、用途：用于中学物理课程光学部分实验。 | 1 | 个 |  |  |
| 432 | 三棱镜 |  |  | 1、组成：由三棱镜体、托架（U型）、支柱、底座组成； 2、材质：托架、支柱、底座均为铁制品； 3、规格：三棱镜体边长≥20mm，整体≥130mm×Φ100mm； 4、用途：用于中学物理课程光学部分实验。 | 2 | 个 |  |  |
| 433 | 白光的色散与合成演示器 |  |  | 1、组成：由棱镜、棱镜台、白屏和光源等组成； 2、材质：棱镜采用重火石玻璃制作，底座为塑料制； 3、规格：光屏的规格≥115mm×80mm.底座规格≥135mm×85mm； 4、用途：用于中学演示白光的色散和七种色光合成白光的现象。 | 1 | 套 |  |  |
| 434 | 透镜及其应用实验器 |  |  | 1、光源、凸透镜、凹透镜、透镜夹持柄、光屏、具有独立实验的望远镜模型、显微镜模型、照相机模型、支架等器件组成； 2、材质：外壳均为黑色塑料制； 3、用途：能完成中学物理教学内容中关于透镜焦距的测量以及照相机、望远镜、投影仪原理的演示和实验。 | 1 | 套 |  |  |
| 435 | 微型物理光学观察器 |  |  | 1、组成：由接收屏、光学元件（1#衍射片、2#衍射片、3#衍射片）、激光器等组成； 2、材质：主体采用塑料材质； 3、用途：用于高中物理学生光学分组实验，演示光的光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等)。 | 9 | 套 |  |  |
| 436 | 光的偏振观察器 |  |  | 1、组成：由检偏片，起偏片和底座组成； 2、规格：直径200mm，厚度3mm，偏振直径160mm，上面印刷有360度刻度线，底座规格：250mm×35mm×32mm； 3、用途：为中学物理教学设计的学生偏振观察实验仪器。 | 4 | 套 |  |  |
| 437 | 红外线作用演示器 |  |  | 1、组成：仪器由红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三部分；红外线性质说明器由凹面镜、热辐射物体和热敏温度计等三部分组成，红外线控制器则由红外线发射装置和红外线接收装置构成； 2、用途：用于中学物理光学演示实验中，可就红外线的发现、性质以及应用等方面进行演示实验，演示效果明显。 | 1 | 套 |  |  |
| 438 | 手持直视分光镜 |  |  | 1、组成：由保护片、单缝、透镜、组合棱镜、保护片组成。 2、用途：分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，镀铬狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱。利用它可以对各种发光体的光谱进行分析。 | 4 | 套 |  |  |
| 439 | 棱镜分光镜 |  |  | 1、组成：由平行光管、望远镜、波长标度管、三棱镜、托盘、支座等部件组成；工作波长为400～800nm，平行光管物镜焦距为150mm，望远镜物镜焦距为150mm、低倍目镜焦距为25mm、高倍目镜焦距12.5mm，波长标准管物镜焦距为100mm； 2、用途：用于中学物理实验中说明分光镜的构造，观察连续光谱、明线光谱和吸收光谱、测定谱线的谱线的波长及普朗克恒量等。 | 3 | 台 |  |  |
| 440 | 钠的吸收光谱演示器 |  |  | 1、组成：由钠气真空管（简称钠管）、钠管加热炉（24V，5A）、底盘、立柱、光源（6～8V，3W）组成； 2、用途：用于高中物理教学中，供学生观察钠的吸收光谱线。 | 1 | 台 |  |  |
| 441 | 太阳电池演示器 |  |  | 1、该仪器将小电机、发声器、指示灯按电能、声能、光能排列于一个底座上面，底座规格：140mm×170mm； 2、底座上面有6个导线插接口和一个太阳能板支柱，支柱规格为：φ55mm×14mm，支柱为空心，用于固定太阳能板。太阳能电池板：最大开路电压约3V：最大短路电流约50mA，发声器：工作电压3V：工作电流20mA，小电机：工作电压3V：工作电流约30mA。太阳能电池板规格：60mm×60mm×1mm。外层嵌有透明塑料矩阵形排列外壳，外壳规格：114mm×78mm×12mm。太阳能板背部带一个底座，底座规格：84mm×54mm×12mm，底座上面有2个接线口以及一个固定头。 | 1 | 台 |  |  |
| 442 | X射线演示仪 |  |  | 1、组成：仪器由热阴极X射线管、高压电源、防护机箱组成；X射线管由阴极、阳极、管壳、排气管、引出线、阳极棒等构成。 2、用途：高中物理演示仪器，用来观察X射线的特性，采用全封闭结构，带防护箱、萤光屏。 | 1 | 台 |  |  |
| 443 | 威尔逊云雾室 |  |  | 1、组成：由放射源盒、放射源、盖板螺丝、扶手、云室手柄、电源插孔、电源开关、电源指示灯、电源线等组成； 2、材质：仪器外壳采用全金属一次成形； 3、规格：观察室窗口直径约为90mm； 4、用途：高中物理实验仪器，杠杆式。仪器利用蒸气绝热膨胀，温度降低，达到饱和状态，当带电粒子通过时，蒸气沿粒子轨道发生凝结，从而显示粒子径迹，利用其电离密度还可以测量粒子的能量和速度。 | 1 | 台 |  |  |
| 444 | 高温扩散云室 |  |  | 1、组成：由主机、现象源支架、可视窗镜、现象源、固定扣、加热调节旋钮、风扇开关、加热开关组成； 2、材质：主体采用金属结构； 3、用途：供物理教学中讲授原子核结构时，用来观察基本粒子的径迹，仪器具有不需干冰寒剂和动态操作就可以长时间连续稳定地观察α粒子、β粒子和宇宙射线等高速带电粒子径迹的特点。 | 1 | 台 |  |  |
| 445 | 普朗克常量测定器 |  |  | 1、组成：由光源、光接收直流放大显示箱、滤色片等组成，内部还装有稳压电源； 2、用途：用来高中物理课程中演示光电效应有关规律的实验，还可根据爱因斯坦光电效应方程测算出普朗克常数。 | 1 | 台 |  |  |
| 446 | 液压机模型 |  |  | 1、组成：仪器由大缸体、小缸体、角式截气阀、压力表座和压力弹簧构成。 2、材质：主体采用金属材质； 3、用途：用于中学物理演示实验，说明液压机的构造和原理。 | 1 | 个 |  |  |
| 447 | 汽油机模型 |  |  | 1、组成：压缩比1：6，由机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、齿轮、火花塞等组成； 2、材质：整体材质为塑料； 3、规格：整体规格：120mm×160mm×300mm； 4、用途：用于演示四冲程单缸汽油机的基本结构及其工作原理。 | 1 | 个 |  |  |
| 448 | 柴油机模型 |  |  | 1、组成：压缩比1：14，由机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、喷油咀、齿轮等组成； 2、材质：整体材质为塑料； 3、规格：整体规格：120mm×160mm×300mm； 4、用途：用于演示四冲程单缸柴油机的基本结构及其工作原理。 | 1 | 个 |  |  |
| 449 | 磁分子模型 |  |  | 1、组成：外型长方体，下底安插二十四枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放二十四枚小磁针，每枚小磁针都可绕钢针自由转动。 2、材质：全透明塑料盒； 3、用途：用来模拟磁体的磁分子结构，说明磁化和退磁等现象。 | 1 | 套 |  |  |
| 450 | 离心机械模型 |  |  | 1、组成：由节速器、干燥器、分离器构成；离心干燥器由透明塑料外筒、沿壁有交错排列的水孔的内筒和支轴组成：离心分离器由支轴、框架、吊环、透明塑料试管和离心管组成：离心节速器由调节器、节流阀和立轴等组成； 2、用途：用于中学物理实验演示离心作用原理。 | 1 | 套 |  |  |
| 451 | 燃气轮机模型 |  |  | 1、组成：由缸内剖视体、外气缸、叶轮支架、压气机叶轮、燃烧室剖体、透平叶轮、缸体支架、底板组成； 2、材质：模型主体采用厚度5mm的ABS透明塑料制成，金属底座； 3、用途：高中物理教学模型，用于高中物理演示燃气轮机的工作原理、可动式，全透明设计，与实验室吹风机配合使用，可手动，也可人工吹气。 | 1 | 台 |  |  |
| 452 | 车床变速器模型 |  |  | 1、组成：由手柄、大传动齿轮、箱体、齿轮轴、小传动齿轮、变速齿轮组、拨叉导向杆、拨叉、花键轴组成； 2、材质：全金属结构； 3、用途：两档齿轮变速，真实演示车床变速的过程，每档变速学生都可自己操作，齿轮外置设计，直观的看到齿轮的变换过程和轮子的转速变化。 | 1 | 套 |  |  |
| 453 | 汽车变速箱模型 |  |  | 1、组成：由手柄、小传动齿轮、箱体、齿轮轴、大传动齿轮、小离合齿轮、拨叉导向杆、换档器、拨叉、大离合齿轮、花键轴组成； 2、材质：全金属结构； 3、用途：真实演示汽车变速过程。每档变速学生都可自己操作，直观的看到齿轮的变换过程和轮子的转速变化。 | 1 | 套 |  |  |
| 454 | 机械机构模型 |  |  | 1、曲柄摇杆机构模型：全金属结构，规格：120mm×70mm×145mm； 2、双曲柄机构模型：全金属结构，底板长宽为120mm×70mm×85mm； 3、双摇杆机构模型：全金属结构，底板长宽为200mm×70mm×95mm； 4、曲柄滑块机构模型：全金属结构，底板长宽为120mm×70mm×75mm； 5、凸轮机构模型：全金属结构，底板长宽为120mm×70mm×85mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 455 | 机械传动模型 |  |  | 1、齿轮传动模型：全金属结构，底板长宽为120mm×70mm×90mm； 2、皮带传动模型：全金属结构，底板长宽为120mm×70mm×85mm； 3、链传动模型：全金属结构，底板长宽为120mm×70mm×85mm； 4、蜗轮蜗杆传动模型：全金属结构，底板长宽为120mm×70mm×100mm； 5、摩擦轮传动模型：全金属结构，底板长宽为120mm×70mm×85mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 456 | 液压传动模型 |  |  | 1、组成：由液压缸、液压液泵、水槽缸、液压管、单向阀、开关、地板组成； 2、材质：主要材质为塑料及金属； 3、用途：液压千斤顶结构，液压缸内活塞、液压泵和单向阀工作过程清晰，全透明，真正演示液压传动系统的工作原理。 | 1 | 套 |  |  |
| 457 | 汽车刹车系统模型 |  |  | 1、组成：由底板、液压管、支架、分泵制动活塞、刹车片、手柄、液压分泵、液压泵、液压泵活塞等组成； 2、材质：全金属结构； 3、用途：演示汽车刹车的工作原理即工作全过程。主要演示碟刹原理即工作过程。 | 1 | 套 |  |  |
| 458 | 高中物理必修模块教学挂图 |  |  | 1、2017版新课标要求； 2、对开，彩色铜版纸印刷。 | 1 | 套 |  |  |
| 459 | 高中物理系列1选修模块教学挂图 |  |  | 1、2017版新课标要求； 2、对开，彩色铜版纸印刷。 | 1 | 套 |  |  |
| 460 | 高中物理系列2选修模块教学挂图 |  |  | 1、2017版新课标要求； 2、对开，彩色铜版纸印刷。 | 1 | 套 |  |  |
| 461 | 高中物理系列3选修模块教学挂图 |  |  | 1、2017版新课标要求； 2、对开，彩色铜版纸印刷。 | 1 | 套 |  |  |
| 462 | 简明物理学史挂图 |  |  | 1、2017版新课标要求； 2、对开，彩色铜版纸印刷。 | 1 | 套 |  |  |
| 463 | 实验规范操作和安全要求 |  |  | 1、2017版新课标要求； 2、对开，彩色铜版纸印刷。 | 1 | 套 |  |  |
| 464 | 高中物理必修模块投影片 |  |  | 1、2017版新课标要求； 2、投影片。 | 1 | 套 |  |  |
| 465 | 高中物理系列1选修模块投影片 |  |  | 1、2017版新课标要求； 2、投影片。 | 1 | 套 |  |  |
| 466 | 高中物理系列2选修模块投影片 |  |  | 1、2017版新课标要求； 2、投影片。 | 1 | 套 |  |  |
| 467 | 高中物理系列3选修模块投影片 |  |  | 1、2017版新课标要求； 2、投影片。 | 1 | 套 |  |  |
| 468 | 高中物理必修模块多媒体互动教学软件 |  |  | 1、2017版新课标要求； 2、CD。 | 1 | 套 |  |  |
| 469 | 高中物理系列1选修模块多媒体互动教学软件 |  |  | 1、2017版新课标要求； 2、CD。 | 1 | 套 |  |  |
| 470 | 高中物理系列2选修模块多媒体互动教学软件 |  |  | 1、2017版新课标要求； 2、CD。 | 1 | 套 |  |  |
| 471 | 高中物理系列3选修模块多媒体互动教学软件 |  |  | 1、2017版新课标要求； 2、CD。 | 1 | 套 |  |  |
| 472 | 分液漏斗 |  |  | 1、规格：筒形，250mL； 2、材质：玻璃制品。 | 1 | 个 |  |  |
| 473 | 平底管 |  |  | 1、规格：φ12mm×150mm； 2、材质：玻璃制品。 | 2 | 支 |  |  |
| 474 | T形管 |  |  | 1、规格：T形，Φ7mm～8mm； 2、玻璃制品。 | 5 | 个 |  |  |
| 475 | 可密封长玻璃管 |  |  | 1、组成：有胶塞，带刻度衬板； 2、规格：10mm×800mm。 | 2 | 支 |  |  |
| 476 | 石棉网 |  |  | 1、组成：由金属网和附在网上的正圆形石棉组成； 2、规格：石棉≥80mm；金属网≥120mm； 3、用途：进行加热实验时，使仪器受热均匀。 | 30 | 个 |  |  |
| 477 | 玻璃管 |  |  | 1、规格：φ7mm～φ8mm； 2、材质：玻璃制品。 | 1 | 千克 |  |  |
| 478 | 乳胶管 |  |  | 1、材质：乳胶制品； 2、规格：外径6mm，内径4mm； 3、用途：用于连接玻璃管。 | 2 | 米 |  |  |
| 479 | 碘 |  |  | 1、规格：250克/瓶；试剂 2、实验室药品试剂。 | 1 | 瓶 |  |  |
| 480 | 硫酸铜(无水) |  |  | 1、规格：500克/瓶，试剂； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 瓶 |  |  |
| 481 | 硫酸铝钾(明矾) |  |  | 1、规格：500克/瓶，工业； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 瓶 |  |  |
| 482 | 硫代硫酸钠(海波) |  |  | 1、规格：500克/瓶，试剂； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 瓶 |  |  |
| 483 | 甘油 |  |  | 1、规格：500ml/瓶，试剂； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 瓶 |  |  |
| 484 | 石蜡 |  |  | 1、规格：500mL/瓶，工业； 2、实验室药品试剂。 | 1 | 瓶 |  |  |
| 485 | 油酸 |  |  | 1、规格：500毫升/瓶，分析纯； 2、化学药品。 | 1 | 瓶 |  |  |
| 486 | 电工材料 |  |  | 1、组成：由鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线组成； 2、用途：实验耗材。 | 1 | 套 |  |  |
| 487 | 电子元件(工业产品) |  |  | 1、组成：有电阻(碳膜电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等)、玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等； 2、用途：用于中学物理学生分组实验。 | 1 | 套 |  |  |
| 488 | 家庭电路器材 |  |  | 1、组成：由空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等； 2、用途：用于中学物理学生分组实验。 | 1 | 套 |  |  |
| 489 | 一般材料 |  |  | 1、组成：由铜片、蜡烛、火柴、玻璃板、灯芯、塑料板、毛巾、橡皮筋、气球、塑料袋等材料组成 2、用途：用于中学物理学生分组实验。 | 1 | 套 |  |  |
| 490 | 彩色透光片 |  |  | 1、组成：包含红绿蓝三种颜色的透光片； 2、规格：透光片直径50mm； 3、用途：用于中学物理光学实验。 | 1 | 套 |  |  |
| 491 | 甲电池 |  |  | 1、标准电压1.5V，可作稳压电源； 2、用于物理实验室或电教实验室电脑数据保存等。 | 25 | 个 |  |  |
| 492 | 1号电池 |  |  | 1、材质：碱性电池； 2、规格：1号； 3、用途：物理电学教学实验使用。 | 50 | 组 |  |  |
| 493 | 蜂蜡 |  |  | 1、500克/块； 2、固体状态。 | 1 | 份 |  |  |
| 494 | 集成电路实验板(面包板) |  |  | 1、物理探究实验用； 2、面包板为塑料材质。尺寸175*55*9mm。 | 13 | 个 |  |  |
| 495 | 传感器器材 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、使学生对电子元器件的结构有认识了解。 | 1 | 套 |  |  |
| 496 | 晶体和非晶体样品 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、晶体和非晶体样品。 | 1 | 套 |  |  |
| 497 | 滚珠盒 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、自行车小滚珠200粒。 | 1 | 盒 |  |  |
| 498 | 演示实验器材 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、由云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00构成。 | 1 | 套 |  |  |
| 499 | 学生实验纸材 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、打点纸带、墨粉纸。 | 25 | 套 |  |  |
| 500 | 温度报警实验器材套件 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)。 | 25 | 套 |  |  |
| 501 | 电熨斗控温电路套件 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、电熨斗控温电路。 | 1 | 盒 |  |  |
| 502 | 防盗报警电路器材套件 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)。 | 25 | 套 |  |  |
| 503 | 火灾报警器 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、火灾报警器。 | 1 | 个 |  |  |
| 504 | 电子闹钟套件 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、电子闹钟套件。 | 25 | 套 |  |  |
| 505 | 桥梁模型器材套件 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、梁式桥、拱形桥、斜拉桥、桁架桥、吊桥、悬索桥。 | 25 | 套 |  |  |
| 506 | 走马灯器材套件 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、走马灯器材套件。 | 25 | 套 |  |  |
| 507 | 箔片验电器器材套件 |  |  | 1、符合教学实验要求 | 25 | 套 |  |  |
| 508 | 环保动能手电筒器材套件 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、环保动能手电筒器材套件。 | 13 | 套 |  |  |
| 509 | 简易收音机器材套件 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机。 | 13 | 套 |  |  |
| 510 | 三极管放大电路器材套件 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、三极管、电容、电阻、电池。 | 13 | 套 |  |  |
| 511 | 光控路灯开关器材套件 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器、直流稳压电源。 | 13 | 套 |  |  |
| 512 | 遥控器器材套件 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、遥控器器材套件。 | 13 | 套 |  |  |
| 513 | 简易微型汽轮发电机器材套件 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管。 | 13 | 套 |  |  |
| 514 | 模型火箭器材套件 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、模型火箭器材套件。 | 13 | 套 |  |  |
| 515 | 滚上体 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、滚上体。 | 1 | 套 |  |  |
| 516 | 简单机器人 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、探究如何控制机器人。 | 1 | 套 |  |  |
| 517 | 频闪观察器 |  |  | 1、符合高中物理新编教材要求，通过频闪光源观察静态运动图片产生电影动态效果； 2、仪器由底座、光源、控制器、静态图片圆盘等组成。 | 1 | 套 |  |  |
| 518 | 各种陀螺 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、展示圆周运动、离心运动。 | 1 | 套 |  |  |
| 519 | 大回转轮 |  |  | 1、本仪器用于演示说明动能和势能的互动转化及机械能的守恒； 2、仪器构造：轮子，滚摆轴，底座，立座，横梁，滚摆轴的两端小孔供穿线用。 | 1 | 套 |  |  |
| 520 | 三轨竟速 |  |  | 1、产品由金属支架、三路塑料轨道组成； 2、让学生了解动、势能的基本原理。 | 1 | 套 |  |  |
| 521 | 翻转环实验器 |  |  | 1、仪器由钢圈、金属底座、轨道、钢球等组成； 2、仪器主要是探究三个同样的钢球在不同的运行轨道上路程、速度与时间的关系以及力的分解和分力的作用。 | 1 | 套 |  |  |
| 522 | 离心力圆环 |  |  | 1、仪器由转台、电机、圆环、转轴等组成； 2、仪器主要演示弹形圆环在离心力的作用下变扁的物理现象。 | 1 | 套 |  |  |
| 523 | 滚动的方轮 |  |  | 1、仪器由金属支架、一个呈弧线状的曲面斜轨道和一个与弧线状曲面配合的方形轮子组成； 2、通过实验了解方轮滚动的稳定性，这是与众不同的一种设计，培养创新思纺的设计思想。 | 1 | 套 |  |  |
| 524 | 玩具赛车 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、向心力实验，探究向心力与速度关系。 | 1 | 套 |  |  |
| 525 | 饮水鸟 |  |  | 1、用于物理探究实验中探究物态变化； 2、说明永动机能够永动的原动力从何而来。 | 1 | 套 |  |  |
| 526 | 鱼洗 |  |  | 1、用于物理探究实验； 2、探究水花四溅现象的原因。 | 1 | 套 |  |  |
| 527 | 水火箭 |  |  | 1、组成：由底座、发射支架、塑料瓶（火箭）、导轨等组成 2、材质：底座、发射支架为金属材质； 3、用途：说明牛顿第三定律（作用力与反作用力）的应用性和可观性。 | 2 | 套 |  |  |
| 528 | 滴水起电机 |  |  | 1、滴水起电机又名开尔文滴水起电机，其实质就是感应起电，这一起电装置巧妙的利用静电感应原理分离水中的正负自由电荷，依靠水滴作为携带电荷的媒体源源不断将感应电荷搬运到盛水筒中完成起电过程； 2、仪器由电机、有机支架，滴水装置，感应圈，盛水筒，绝缘垫等组成。 | 1 | 套 |  |  |
| 529 | 气体辉光球 |  |  | 1、物理探究实验用； 2、研究分析滴水起电的实验现象。 | 2 | 套 |  |  |
| 530 | 铇 |  |  | 1、组成：由刨身和刨刀组成； 2、材质：刨身为檀木、刨刀为金属材质； 3、规格：180mm； 4、用途：用于木质材料的刨光。 | 1 | 个 |  |  |
| 531 | 手锤 |  |  | 1、组成：由锤头和手柄组成； 2、材质：锤头为圆头锤采用钢精工锻造、手柄采用纤维柄包塑工艺； 3、规格：锤头质量0.45kg； 4、用途：用于常规实验器材维修。 | 1 | 个 |  |  |
| 532 | 锉刀(平板) |  |  | 1、组成：由锉身和手柄组成； 2、材质：锉身采用金属材质、手柄为塑料材质； 3、规格：总长度300mm，锉身长度200mm； 4、用途：用于锉削加工。 | 1 | 个 |  |  |
| 533 | 三角锉刀 |  |  | 1、组成：由锉身和手柄组成； 2、材质：锉身采用金属材质、手柄为塑料材质； 3、规格：总长度300mm，锉身长度200mm； 4、用途：用于锉削加工。 | 1 | 个 |  |  |
| 534 | 手剪 |  |  | 1、组成：由刀身和手柄组成； 2、材质：刀身金属材质，手柄处使用塑料包裹； 3、规格：总长度180mm； 4、用途：用于剪开铁片。 | 1 | 个 |  |  |
| 535 | 电烙铁 |  |  | 1、组成：由烙铁头、手柄、电源线、插头等部分组成； 2、材质：烙铁头为金属材质、手柄为塑料材质； 3、规格：60W； 4、用途：是电子制作和电器维修的必备工具，主要用途是焊接元件及导线。 | 2 | 支 |  |  |
| 536 | 砂轮机 |  |  | 1、规格：5寸，砂轮直径125mm； 2、砂轮安全线速度35m/s4，额定电压220V。 | 1 | 台 |  |  |
| 537 | 钳工工作台 |  |  | 1、组成：由桌面和支架组成； 2、材质：桌面为全木质材料；支架采用金属材质； 3、规格：整体规格≥1800mm×800mm×750mm； 4、用途：用于准备及操作工具。 | 1 | 个 |  |  |
| 538 | 烙铁架 |  |  | 1、组成：由底座和支架组成； 2、材质：主体采用金属材质； 3、用途：配合电烙铁使用。 | 2 | 个 |  |  |
| 539 | 冲子 |  |  | 1、材质：主体为金属材质、手柄为塑料材质； 2、用途：金属做成的一种打眼器具。 | 1 | 个 |  |  |
| 26、高中化学仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 洗眼器 |  |  | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水 流锁定开关，1.5m供水软管，PVC管外覆不锈钢网，流量12L/min～18L/min | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 灭火毯 |  |  | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm | 2 | 件 |  |  |
| 3 | 简易急救箱 |  |  | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30cm）、烫伤膏、甘 油等。箱体采用中号铝合金材质 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 实验服 |  |  | 1、材质：涤卡；颜色为白色；2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 13 | 件 |  |  |
| 5 | 护目镜 |  |  | 封闭型，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 13 | 个 |  |  |
| 6 | 防护面罩 |  |  | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁， 透明度高 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 防毒口罩 |  |  | E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸 气 | 2 | 个 |  |  |
| 8 |  |  |  | CO型（标色：白），防止吸入一氧化碳气 体 | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 防毒面具 |  |  | 面具，导管，与防毒口罩配套使用 | 2 | 套 |  |  |
| 10 | 耐酸手套 |  |  | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长 度≥15cm的套袖 | 2 | 副 |  |  |
| 11 | 一次性乳胶手套 |  |  | 一般性防护，不漏水 | 10 | 盒 |  |  |
| 12 | 化学实验废水处理装置 |  |  | 主体透明，兼作教学使用，能进行pH测试、酸碱废液中和、重金属离子凝聚和过滤，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包2个。处理量≥6L/次。 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 废液分类回收桶 |  |  | 塑料制，25L | 5 | 个 |  |  |
| 14 | 电动离心机 |  |  | 转速≥4000r/min，无刷电机，带电锁，有 定时器 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 电加热器 |  |  | 密封式；1、工作电源：AC220V50Hz；2、额定功率：1000W；注：提供节能佐证材料。 | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 蒸馏水器 |  |  | 不锈钢材质，出水量≥5L/h，额定功率≥4500W，外接地保护，有缺水报警或自动补水装置 | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 列管式烘干器 |  |  | 由外壳、不少于13支通风管、电源线、发 热器、风扇等组成。通风管用外径12mm的金属管制作，管壁厚≥2mm，长度185mm，每支通风管上均布10个直径5mm的通气孔。功率≥250W，绝缘电阻大于100MΩ | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 烘干箱 |  |  | 电热鼓风型，最高工作温度为250℃，温度波动度限值为±1.0℃，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 学生电源 |  |  | 直流1.5V～9V，1.5A，每1.5V一档 | 13 | 台 |  |  |
| 20 | 教学电源 |  |  | 交流2V～12V，5A，每2V一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档 | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 磁力加热搅拌器 |  |  | 最大搅拌量1L，搅拌速度0rpm～1200rpm，加热盘温度50℃～200℃ | 2 | 个 |  |  |
| 22 | 仪器车 |  |  | 850mm×450mm×900mm，橡胶包车轮，车轮Φ75mm，厚25mm；2轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg | 2 | 辆 |  |  |
| 23 | 试剂瓶托盘 |  |  | 搪瓷材质，内沿≥400mm×290mm×40mm | 13 | 个 |  |  |
| 24 | 实验用品提篮 |  |  | 配有提手，500mm×350mm×170mm | 2 | 个 |  |  |
| 25 | 一字螺丝刀 |  |  | Φ6mm，长150mm，工作端带磁性 | 1 | 支 |  |  |
| 26 | 十字螺丝刀 |  |  | Φ6mm，长150mm，工作端带磁性 | 1 | 支 |  |  |
| 27 | 钢丝钳 |  |  | 材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：长165mm。 | 1 | 把 |  |  |
| 28 | 钢锤 |  |  | 0.25kg，羊角锤 | 1 | 把 |  |  |
| 29 | 三角锉 |  |  | 工作范围长175mm；注塑手柄。 | 1 | 个 |  |  |
| 30 | 民用剪刀 |  |  | 3号，150mm，A型 | 3 | 把 |  |  |
| 31 | 玻璃瓶盖开启 器 |  |  | 可开启实验室所有瓶塞瓶盖。 | 1 | 套 |  |  |
| 32 | 玻璃管切割器 |  |  | 可切割直径20mm以下玻璃管 | 1 | 个 |  |  |
| 33 | 打孔器 |  |  | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、 7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦 | 2 | 套 |  |  |
| 34 | 打孔夹板 |  |  | 1．产品由左夹板、右夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 2．产品长220mm，宽35mm。 3．左、右夹板应由木质制成。 4．上夹板有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。 5．紧固螺钉与下夹板坚固为一体，紧固螺钉长度40mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 6．上夹板、下夹板厚度13mm，具有足够强度。 | 1 | 个 |  |  |
| 35 | 打孔器刮刀 |  |  | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm，刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm | 1 | 个 |  |  |
| 36 | 电动钻孔器 |  |  | 钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻 头 | 1 | 台 |  |  |
| 37 | 托盘天平 |  |  | 1、最大称量100g，分度值0.1g；2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 13 | 台 |  |  |
| 38 |  |  |  | 整体尺寸300*118*170mm，砝码盘直径118mm．最大称量500g，分度值0.5g;2．秤量允许误差为±0.5d(分度值);3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量;4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 1 | 台 |  |  |
| 39 | 电子天平 |  |  | 1、量程200g，最小分度值：0.01g；2、线性误差≤±0.002g；重复性误差≤0.01g；3、校准方式：外校（配砝码）；4、数据输出：RS232；电源电压：220VAC；5、采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示，具有8种称量单位转换，计数功能。 | 3 | 台 |  |  |
| 40 |  |  |  | 1000g，0.1g | 1 | 台 |  |  |
| 41 | 红液温度计 |  |  | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜ 1.5℃ | 13 | 支 |  |  |
| 42 | 数字测温计 |  |  | 量程-30℃～200℃，分辨力0.1℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏 | 1 | 台 |  |  |
| 43 | 电子秒表 |  |  | 1、教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V，0.01S,数码显示；2、具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。 | 13 | 个 |  |  |
| 44 | 多用电表 |  |  | 直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级 | 1 | 只 |  |  |
| 45 | 直流电流表 |  |  | 1、误差等级5级，量程0.6A、3A；2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整；3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。 | 13 | 只 |  |  |
| 46 | 灵敏电流计 |  |  | ±300μA | 13 | 个 |  |  |
| 47 | 演示电流电压表 |  |  | 1、电表可切换为测直流电压、电流，、检流，配插拔式双标尺面板及附件；.电表附一对测试电笔，输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，直径4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能； 2、材质：整体采用塑料材质； 3、规格：宽280mm×高310mm×厚110mm； 4、测量范围： 4.1、检流量程：-100μA～0～+100μA； 4.2、直流电流：0μA～200μA，0μA～0.5A，0μA～2.5A； 4.3、直流电压：0V～2.5V；0V～10V。 | 1 | 台 |  |  |
| 48 | 酸度计 |  |  | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 3 | 台 |  |  |
| 49 | 教学支架 |  |  | 包括方形座，立杆，平行夹，垂直夹两个， 烧瓶夹，大铁环，小铁环，吊杆。重心稳定不晃动，烧瓶夹内侧应有缓压层 | 13 | 套 |  |  |
| 50 | 三脚架 |  |  | 铁制，环内径75mm，高150mm | 13 | 个 |  |  |
| 51 | 泥三角 |  |  | 陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑30mm 坩埚 | 13 | 个 |  |  |
| 52 | 试管架 |  |  | 木制或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结牢固 | 13 | 个 |  |  |
| 53 |  |  |  | 木制或塑料制，8孔，孔径25mm | 4 | 个 |  |  |
| 54 |  |  |  | 木制或塑料制，8孔，孔径35mm | 4 | 个 |  |  |
| 55 | 漏斗架 |  |  | 木制或塑料制 | 1 | 个 |  |  |
| 56 | 滴定台 |  |  | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃 动，底部有四个橡胶垫脚 | 13 | 个 |  |  |
| 58 | 滴定夹 |  |  | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 13 | 个 |  |  |
| 59 | 多用滴管架 |  |  | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 13 | 个 |  |  |
| 60 | 移液管架 |  |  | 塑料制 | 3 | 个 |  |  |
| 61 | 比色管架 |  |  | 塑料制，6孔 | 3 | 个 |  |  |
| 62 | 升降台 |  |  | 上下台面为不锈钢材质，100mm×100mm，台面升降范围50mm～150mm | 3 | 个 |  |  |
| 63 | 量筒 |  |  | 1、标称容量：10mL，2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 13 | 个 |  |  |
| 64 |  |  |  | 1、标称容量：20mL，2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 13 | 个 |  |  |
| 65 |  |  |  | 1、标称容量：50mL，2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 13 | 个 |  |  |
| 66 |  |  |  | 1、标称容量：100mL，2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 2 | 个 |  |  |
| 67 |  |  |  | 1、标称容量：500mL，2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 2 | 个 |  |  |
| 68 |  |  |  | 1、标称容量：1000mL，2、透明钠钙玻璃材质；3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4、量杯放在平台上，不应摇晃；5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 2 | 个 |  |  |
| 69 | 容量瓶 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；2、规格：50mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 2 | 个 |  |  |
| 70 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；2、规格：100mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 13 | 个 |  |  |
| 71 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；2、规格：250mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 4 | 个 |  |  |
| 72 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；2、规格：500mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 30 | 个 |  |  |
| 73 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；2、规格：1000mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 2 | 个 |  |  |
| 74 | 滴定管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、酸式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；3、刻度标示清晰、均匀。 | 13 | 支 |  |  |
| 75 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、酸式，50mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；3、刻度标示清晰、均匀。 | 13 | 支 |  |  |
| 76 | 滴定管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、碱式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；3、刻度标示清晰、均匀。 | 13 | 支 |  |  |
| 77 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、碱式，50mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；3、刻度标示清晰、均匀。 | 13 | 支 |  |  |
| 78 |  |  |  | 1、规格：50ml； 2、材质：聚四氟乙烯活塞滴定管。 | 2 | 支 |  |  |
| 79 | 移液管 |  |  | 玻璃制1mL | 13 | 支 |  |  |
| 80 |  |  |  | 玻璃制2mL | 13 | 支 |  |  |
| 81 |  |  |  | 玻璃制5mL | 13 | 支 |  |  |
| 82 |  |  |  | 玻璃制25mL | 13 | 支 |  |  |
| 83 | 试管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 260 | 支 |  |  |
| 84 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 260 | 支 |  |  |
| 85 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 78 | 支 |  |  |
| 86 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 78 | 支 |  |  |
| 87 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ30mm，试管高200mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 30 | 支 |  |  |
| 88 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ40mm，试管高200mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 30 | 支 |  |  |
| 89 | 具支试管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质。管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象；2、规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm，急冷温差＞200℃；3、支管与试管连接处牢固、平滑。 | 20 | 支 |  |  |
| 90 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质。管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象；2、规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm，急冷温差＞200℃；3、支管与试管连接处牢固、平滑。 | 20 | 支 |  |  |
| 91 | 硬质玻璃管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质，硬质；2、规格：外径Φ15mm，长150mm。 | 30 | 支 |  |  |
| 92 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质，硬质；2、规格：外径Φ20mm，长250mm。 | 10 | 支 |  |  |
| 93 | 烧杯 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：5mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 13 | 个 |  |  |
| 94 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：10mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 13 | 个 |  |  |
| 95 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：25mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 52 | 个 |  |  |
| 96 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 30 | 个 |  |  |
| 97 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 60 | 个 |  |  |
| 98 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 60 | 个 |  |  |
| 99 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 20 | 个 |  |  |
| 100 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：1000mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3、放在平台上不应旋转或摇晃；4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 10 | 个 |  |  |
| 101 | 烧瓶 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：圆底，250mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 13 | 个 |  |  |
| 102 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：平底，250mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 30 | 个 |  |  |
| 103 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：圆底，500mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 13 | 个 |  |  |
| 104 |  |  |  | 平底、长颈，250mL | 5 | 个 |  |  |
| 105 | 锥形瓶 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：锥形，100mL；3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 50 | 个 |  |  |
| 106 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：锥形，250mL；3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 15 | 个 |  |  |
| 107 | 蒸馏烧瓶 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、是一个具支管的圆底球体形烧瓶，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置；3、规格：250mL。 | 13 | 个 |  |  |
| 108 | 三口烧瓶 |  |  | 250mL | 5 | 个 |  |  |
| 109 | 集气瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：125mL | 60 | 个 |  |  |
| 110 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：250mL； | 20 | 个 |  |  |
| 111 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：500mL； | 5 | 个 |  |  |
| 112 | 液封除毒气集气瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：250mL。 | 5 | 个 |  |  |
| 113 | 广口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：60mL。 | 150 | 个 |  |  |
| 114 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：125mL。 | 60 | 个 |  |  |
| 115 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：250mL。 | 13 | 个 |  |  |
| 116 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：500mL。 | 10 | 个 |  |  |
| 117 | 茶色广口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，60mL。 | 52 | 个 |  |  |
| 118 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，125mL。 | 20 | 个 |  |  |
| 119 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，250mL。 | 20 | 个 |  |  |
| 120 | 细口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：60mL。 | 60 | 个 |  |  |
| 121 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：125mL。 | 150 | 个 |  |  |
| 122 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：250mL。 | 80 | 个 |  |  |
| 123 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：500mL。 | 30 | 个 |  |  |
| 124 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：1000mL。 | 30 | 个 |  |  |
| 125 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：2500mL。 | 3 | 个 |  |  |
| 126 | 茶色细口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，60mL。 | 60 | 个 |  |  |
| 127 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，125mL。 | 60 | 个 |  |  |
| 128 | 茶色细口瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，250mL。 | 13 | 个 |  |  |
| 129 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，500mL。 | 2 | 个 |  |  |
| 130 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，1000mL。 | 2 | 个 |  |  |
| 131 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，2500mL。 | 1 | 个 |  |  |
| 132 | 下口瓶 |  |  | 5000mL | 2 | 个 |  |  |
| 133 | 滴瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：30mL。 | 60 | 个 |  |  |
| 134 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：60mL。 | 150 | 个 |  |  |
| 135 | 茶色滴瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，30mL。 | 13 | 个 |  |  |
| 136 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：茶色，60mL。 | 13 | 个 |  |  |
| 137 | 称量瓶 |  |  | Φ25mm×40mm | 2 | 个 |  |  |
| 138 | 酒精灯 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2、规格：150mL；3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 13 | 个 |  |  |
| 139 |  |  |  | 250mL，单头 | 2 | 个 |  |  |
| 140 |  |  |  | 250mL，双头 | 2 | 个 |  |  |
| 141 | 抽滤瓶 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：500mL；3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 2 | 个 |  |  |
| 142 | 干燥器 |  |  | 1、透明钠钙玻璃制；2、规格：150mL。 | 2 | 个 |  |  |
| 143 | 气体发生器 |  |  | 1、透明钠钙玻璃制；2、规格：250mL。 | 2 | 个 |  |  |
| 144 | 冷凝管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：直固，300mm。 | 13 | 支 |  |  |
| 145 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：球形，300mm。 | 1 | 支 |  |  |
| 146 | 牛角管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：Φ18mm×150mm。 | 13 | 支 |  |  |
| 147 | 漏斗 |  |  | 1、规格：60mm；2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 3 | 个 |  |  |
| 148 |  |  |  | 1、规格：90mm；2、漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm；3、口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；4、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 3 | 个 |  |  |
| 149 | 安全漏斗 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：直形；3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。 | 5 | 个 |  |  |
| 150 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：双球；3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。 | 2 | 个 |  |  |
| 151 | 分液漏斗 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：锥形，100mL。 | 3 | 个 |  |  |
| 152 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：球形，50mL。 | 3 | 个 |  |  |
| 153 | 三通连接管 |  |  | T形 | 13 | 个 |  |  |
| 154 |  |  |  | Y形 | 13 | 个 |  |  |
| 155 | 滴管 |  |  | 1、玻璃滴管；2、规格：100mm。 | 13 | 支 |  |  |
| 156 |  |  |  | 1、规格：直型滴管，90mm,上部套有吸液用的橡皮头； 2、材质：玻璃制品。 | 13 | 支 |  |  |
| 157 | 离心管 |  |  | 10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 10 | 支 |  |  |
| 158 | 干燥管 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质； 2、规格：单球，150mm。 | 13 | 支 |  |  |
| 159 |  |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、规格：U形，Φ15mm×150mm；3、U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm。 | 13 | 支 |  |  |
| 160 | 干燥管 |  |  | U型，具支，Φ15mm×150mm | 3 | 支 |  |  |
| 161 |  |  |  | U型，Φ20mm×200mm | 3 | 支 |  |  |
| 162 | 干燥塔 |  |  | 250mL | 2 | 个 |  |  |
| 163 | 比色管 |  |  | 25mL | 30 | 支 |  |  |
| 164 | 玻璃活塞 |  |  | 直形 | 5 | 支 |  |  |
| 165 |  |  |  | T形 | 2 | 支 |  |  |
| 166 | 圆水槽 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：Φ200mm×100mm。 | 8 | 个 |  |  |
| 167 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃制；2、圆形，Φ270mm×140mm。 | 4 | 个 |  |  |
| 168 | 钴玻璃片 |  |  | 钴玻璃片 | 13 | 个 |  |  |
| 169 | 结晶皿 |  |  | 90mm，平底 | 2 | 个 |  |  |
| 170 | 表面皿 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：60mm。 | 13 | 个 |  |  |
| 171 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：100mm。 | 4 | 个 |  |  |
| 172 | 坩埚 |  |  | 瓷制，30mL，耐热≥1200℃，内外壁光滑， 外壁涂釉，配有坩埚盖 | 60 | 个 |  |  |
| 173 | 坩埚钳 |  |  | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2 cm～3cm | 60 | 个 |  |  |
| 174 | 烧杯夹 |  |  | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护 套，避免与玻璃烧杯直接接触 | 4 | 个 |  |  |
| 175 | 镊子 |  |  | 不锈钢制，平头，长125mm，钢板厚1.2mm， 前部应有防滑脱锯齿 | 60 | 个 |  |  |
| 176 | 试管夹 |  |  | 木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤ 15mm | 60 | 个 |  |  |
| 177 | 止水皮管夹 |  |  | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度 ≥60º，弹性好，不漏液 | 60 | 个 |  |  |
| 178 | 螺旋皮管夹 |  |  | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸 约为33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm | 5 | 个 |  |  |
| 179 | 石棉网 |  |  | 金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢 丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 | 13 | 个 |  |  |
| 180 | 陶土网 |  |  | 金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 | 13 |  |  |  |
| 181 | 二连球 |  |  | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 2 | 个 |  |  |
| 182 | 燃烧匙 |  |  | 铜勺，勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄 长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 13 | 个 |  |  |
| 183 | 药匙 |  |  | 中号13.5cm，带小勺，材质可选金属、牛 角、塑料 | 100 | 个 |  |  |
| 184 | 玻璃管 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、外径：Φ5mm～Φ6mm；3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 5 | 只 |  |  |
| 185 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、外径：φ7mm～φ8mm；3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 4 | 只 |  |  |
| 186 | 玻璃弯管 |  |  | Φ7mm～Φ8mm | 13 | 只 |  |  |
| 187 | 玻璃棒 |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：φ5mm～φ6mm；3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；4、应力：在偏光仪中呈蓝色；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 13 | 只 |  |  |
| 188 |  |  |  | 1、透明钠钙玻璃材质；2、规格：φ7m～φ8mm；3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；4、应力：在偏光仪中呈蓝色；5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 13 | 只 |  |  |
| 189 | 橡胶塞 |  |  | 0～10号，白色，质地均匀 | 13 | 千克 |  |  |
| 190 | 橡胶管 |  |  | 外径9mm，内径6mm | 13 | m |  |  |
| 191 | 乳胶管 |  |  | 外径6mm，内径4mm | 13 | m |  |  |
| 192 |  |  |  | 外径7mm，内径5mm | 13 | m |  |  |
| 193 |  |  |  | 外径9mm，内径6mm | 13 | m |  |  |
| 194 | 洗耳球 |  |  | 60mL | 13 | 个 |  |  |
| 195 | 试管刷 |  |  | 直径12mm | 13 | 个 |  |  |
| 196 |  |  |  | 直径18mm | 13 | 个 |  |  |
| 197 |  |  |  | 直径32mm | 5 | 个 |  |  |
| 198 | 烧瓶刷 |  |  | 250mL烧瓶用手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 13 | 个 |  |  |
| 199 |  |  |  | "500mL烧 瓶用手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露" | 13 | 个 |  |  |
| 200 | 滴定管刷 |  |  | 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 | 25 | 个 |  |  |
| 201 | 研钵 |  |  | 1、实验用加热仪器60mm，陶瓷制造； 2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4、吸水率：不大于0.3%； 5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²； 6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 | 13 | 个 |  |  |
| 202 |  |  |  | 1、实验用加热仪器100mm，陶瓷制造； 2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4、吸水率：不大于0.3%； 5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²； 6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 | 2 | 个 |  |  |
| 203 | 蒸发皿 |  |  | 瓷制，60mm | 13 | 个 |  |  |
| 204 |  |  |  | 1、规格：φ100mm； 2、规格：瓷质。 | 5 | 个 |  |  |
| 205 | 布氏漏斗 |  |  | 瓷制，80mm | 2 | 个 |  |  |
| 206 | 反应板 |  |  | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶 液渗透 | 13 | 个 |  |  |
| 207 | 井穴板 |  |  | 透明塑料，9孔，每孔0.7mL，环保材料， 可以重复使用 | 13 | 个 |  |  |
| 208 |  |  |  | 透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气 管的井穴塞，可以重复使用 | 13 | 个 |  |  |
| 209 | 塑料多用滴管 |  |  | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm的 径管连接而成，容积4mL，弹性好 | 1000 | 支 |  |  |
| 210 | 塑料洗瓶 |  |  | 250mL或500mL，水嘴略向下倾斜,口径1 mm～2mm,瓶口紧实不漏气 | 13 | 个 |  |  |
| 211 | 透明塑料水槽 |  |  | 250mm×180mm×100mm | 13 | 个 |  |  |
| 212 | 集气瓶挂扣器 |  |  | 适合125mL集气瓶，塑料制 | 13 | 个 |  |  |
| 213 |  |  |  | 适合250mL集气瓶，塑料制 | 5 | 个 |  |  |
| 214 | 注射器 |  |  | 10mL，塑料，符合医用器具卫生标准 | 13 | 只 |  |  |
| 215 |  |  |  | 100mL，玻璃制 | 25 | 只 |  |  |
| 216 | 水浴锅 |  |  | 铜制 | 1 | 个 |  |  |
| 217 | 酒精喷灯 |  |  | 座式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰温度 ≥1000℃ | 2 | 个 |  |  |
| 218 | 储气式本生灯 |  |  | 台式，不锈钢制，火焰温度≥1000℃，有空气控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量 ≥30g，应通过安全性测试 | 1 | 个 |  |  |
| 219 | 储气装置 |  |  | 容积≥2L | 2 | 台 |  |  |
| 220 | 储气袋 |  |  | 容积≥30L，可承受≥10.6kPa压力，使用PVC和橡胶材料制成，导气管为硅胶软管，长度≥50cm，软管应有止气阀，关闭时确保不漏气 | 2 | 个 |  |  |
| 221 | 高中化学实验材料 |  |  | 含小刀、棉花、木炭、木板、火柴、蜡烛、焊锡、炭棒、导线、开关、电灯泡、聚光小手电筒、电池、电珠、砂纸、电极材料（石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极）等 | 25 | 套 |  |  |
| 222 | 铝条 |  |  |  | 300 | g |  |  |
| 223 | 铝片 |  |  |  | 300 | g |  |  |
| 224 | 铝箔 |  |  |  | 100 | g |  |  |
| 225 | 锌片（锌花） |  |  | 工业 | 1000 | g |  |  |
| 226 | 锌粒 |  |  | 工业 | 100 | g |  |  |
| 227 | 铁粉 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 228 | 铁片 |  |  |  | 500 | g |  |  |
| 229 | 铁丝 |  |  | 直径≤2mm | 500 | g |  |  |
| 230 | 紫铜片 |  |  |  | 1000 | g |  |  |
| 231 | 铜丝 |  |  |  | 1000 | g |  |  |
| 232 | 碘 |  |  | 试剂 | 100 | g |  |  |
| 233 | 活性炭 |  |  |  | 500 | g |  |  |
| 234 | 二氧化锰 |  |  | 试剂 | 2000 | g |  |  |
| 235 | 三氧化二铁 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 236 | 氧化铜 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 237 | 氧化铝 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 238 | 氯化铝 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 239 | 氯化钾 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 240 | 氯化钠 |  |  | 试剂 | 2000 | g |  |  |
| 241 | 氯化钠 |  |  | 工业 | 3000 | g |  |  |
| 242 | 无水氯化钙 |  |  | 工业 | 1000 | g |  |  |
| 243 | 氯化镁 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 244 | 三氯化铁 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 245 | 氯化铵 |  |  | 工业 | 1500 | g |  |  |
| 246 | 氯化亚铁 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 247 | 氯化亚锡 |  |  | 试剂 | 250 | g |  |  |
| 248 | 碘化铅 |  |  | 试剂 | 100 | g |  |  |
| 249 | 碘化钾 |  |  | 试剂 | 250 | g |  |  |
| 250 | 无水亚硫酸钠 |  |  | 试剂 | 1000 | g |  |  |
| 251 | 硫酸亚铁 |  |  | 试剂 | 1000 | g |  |  |
| 252 | 硫酸亚铁铵 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 253 | 硫酸钾 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 254 | 硫酸钠 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 255 | 硫酸铝 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 256 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) |  |  | 试剂 | 2000 | g |  |  |
| 257 | 无水硫酸铜 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 258 | 硫酸铵 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 259 | 硫酸铝钾(明矾) |  |  | 工业 | 1000 | g |  |  |
| 260 | 硫酸铁 |  |  | 试剂 | 250 | g |  |  |
| 261 | 硫酸锰 |  |  | 试剂 | 250 | g |  |  |
| 262 | 硫酸锌 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 263 | 硫化亚铁 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 264 | 碳酸钠 |  |  | 试剂 | 2500 | g |  |  |
| 265 | 碳酸氢钠 |  |  | 试剂 | 2000 | g |  |  |
| 266 | 大理石 |  |  | 块状，试剂 | 2000 | g |  |  |
| 267 | 碳酸钙 |  |  | 粉末，试剂 | 500 | g |  |  |
| 268 | 碳酸氢铵 |  |  | 工业 | 500 | g |  |  |
| 269 | 硅酸钠 |  |  | 试剂 | 500 | mL |  |  |
| 270 | 乙酸钠 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 271 | 乙酸铅 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 272 | 硫代硫酸钠 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 273 | 硼酸 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 274 | 氢氧化钡 |  |  | 试剂 | 250 | g |  |  |
| 275 | 氨水 |  |  | 试剂 | 1000 | mL |  |  |
| 276 | 氧化钙 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 277 | 氢氧化钙 |  |  | 试剂 | 1000 | g |  |  |
| 278 | 碱石灰 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 279 | 氢氧化铝 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 280 | 丙三醇 |  |  | 试剂 | 250 | mL |  |  |
| 281 | 葡萄糖 |  |  | 试剂 | 250 | g |  |  |
| 282 | 蔗糖 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 283 | 可溶性淀粉 |  |  | 试剂 | 250 | g |  |  |
| 284 | 琼脂 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 285 | 酒精 |  |  | 95%，工业 | 20 | L |  |  |
| 286 | 煤油 |  |  | 试剂 | 1500 | mL |  |  |
| 287 | 植物油 |  |  | 食用级 | 500 | mL |  |  |
| 288 | 石蜡 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 289 | 石蜡油 |  |  | 试剂 | 500 | mL |  |  |
| 290 | 苯甲酸 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 291 | 硬脂酸 |  |  | 试剂 | 250 | g |  |  |
| 292 | 硬脂酸丁酯 |  |  | 试剂 | 250 | g |  |  |
| 293 | 石蕊 |  |  | 指示剂 | 10 | g |  |  |
| 294 | 酚酞 |  |  | 指示剂 | 5 | g |  |  |
| 295 | 品红 |  |  | 染料，碱性 | 5 | g |  |  |
| 296 | 甲基橙 |  |  | 指示剂 | 5 | g |  |  |
| 297 | pH广泛试纸 |  |  | 1～14 | 20 | 本 |  |  |
| 298 | 蓝石蕊试纸 |  |  | 10mm×75mm，100条/本 | 15 | 本 |  |  |
| 299 | 红石蕊试纸 |  |  | 10mm×75mm，100条/本 | 15 | 本 |  |  |
| 300 | 淀粉碘化钾试纸 |  |  | 10mm×75mm，100条/本 | 10 | 本 |  |  |
| 301 | 亚甲基蓝 |  |  | 染料 | 5 | g |  |  |
| 302 | 定性滤纸 |  |  | 快速，11cm，100张/盒 | 15 | 盒 |  |  |
| 303 | 定性滤纸 |  |  | 快速，15cm，100张/盒 | 3 | 盒 |  |  |
| 304 | 脱脂棉 |  |  | 医用 | 500 | g |  |  |
| 305 | 乙醛 |  |  | 试剂 | 500 | mL |  |  |
| 306 | 无水乙醇 |  |  | 试剂 | 2000 | mL |  |  |
| 307 | 乙酸乙酯 |  |  | 试剂 | 1000 | mL |  |  |
| 308 | 碳化钙 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 309 | 草酸 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 310 | 氯化钡 |  |  | 试剂 | 500 | g |  |  |
| 311 | 乙酸 |  |  | 试剂，36% | 2000 | mL |  |  |
| 312 |  |  |  | 试剂，含量大于98% | 500 | mL |  |  |
| 313 | 甲酸 |  |  | 试剂 | 500 | mL |  |  |
| 314 | 氢氧化钾 |  |  | 试剂 | 1500 | g |  |  |
| 315 | 氢氧化钠 |  |  | 试剂 | 3000 | g |  |  |
| 316 |  |  |  | 工业 | 4000 | g |  |  |
| 317 | 甲醛 |  |  | 试剂 | 250 | mL |  |  |
| 318 | 气体实验微型装置 |  |  | 含单球短管、单球长管、双球管、集气管、制气管等硬质玻璃仪器，无明显外观缺陷，规格30mL，配置齐全，能组装成整套的综 合性微型实验装置；试剂瓶规格12mL，不 少于28个 | 2 | 套 |  |  |
| 319 | 中和热测定仪 |  |  | 又称简易量热计，包括反应容器、温度计、环形玻璃搅拌棒 | 13 | 套 |  |  |
| 320 | 原电池实验器 |  |  | 包括缸体、带固定接线柱和电极夹的缸体盖板、铜电极板、锌电极板、铁电极板、碳棒、发光二极管、导线等 | 13 | 个 |  |  |
| 321 | 氢燃料电池实验器 |  |  | 含一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm | 2 | 个 |  |  |
| 322 | 二氧化氮球 |  |  | 双球，内封二氧化氮和四氧化二氮混合气体 | 3 | 个 |  |  |
| 323 | 溶液导电演示器 |  |  | 电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻560Ω。五组溶液同时比较，1×7开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极 | 1 | 台 |  |  |
| 324 | 教师用分子结构模型 |  |  | 球棍式，氢原子球直径不小于30mm，其他 原子球直径不小于40mm | 3 | 套 |  |  |
| 325 | 教师用分子结构模型 |  |  | 空间充填式 | 3 | 套 |  |  |
| 326 | 学生用分子结构模型 |  |  | 球棍式，氢原子球直径不小于17mm，其他 原子球直径不小于25mm | 13 | 套 |  |  |
| 327 | 光化学实验演示器 |  |  | 能演示甲烷与氯气的反应 | 1 | 台 |  |  |
| 328 | 有机高分子材料标本 |  |  | 包括但不局限于聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、酚醛树脂、涤纶、尼龙、芳纶、顺丁橡胶、离子交换膜、可降解材料等 | 1 | 套 |  |  |
| 329 | 金属晶体结构模型 |  |  | 包括但不局限于Cu、Na、Zn等球直径不小于30mm 可通过创客方式自制 | 1 | 套 |  |  |
| 330 | 有机高分子材料标本 |  |  | 包括但不局限于聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、酚醛树脂、涤纶、尼龙、芳纶、顺丁橡胶、离子交换膜、可降解材料等 | 1 | 套 |  |  |
| 331 | 沸腾焙烧炉模型 |  |  | 模型高度≥500mm，放大风帽高度≥120mm | 1 | 套 |  |  |
| 332 | 硫酸接触室模型 |  |  | 模型高度≥500mm，直径≥200mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 333 | 氨合成塔模型 |  |  | 模型高度≥800mm，直径≥120mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 334 | 炼铁高炉模型 |  |  | 模型高度≥650mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 335 | 金刚石结构模型 |  |  | 1、组成：塑料球及镀镍金属键组成； 2、材质：塑料球用全新塑料压注制成，金属键为镀镍金属； 3、规格：球直径为φ23mm，金属键直径为φ3mm； 4、规格：本模型供初高中化学有关晶体结构的数学内容演 示用，能增强学生的空间概念，有利于理解晶体结构的特征。 | 1 | 套 |  |  |
| 336 | 石墨结构模型 |  |  | 1、组成：塑料球及镀镍金属键组成； 2、材质：塑料球用全新塑料压注制成，金属键为镀镍金属； 3、规格：球直径为φ23mm，金属键直径为φ3mm； 4、规格：本模型供初高中化学有关晶体结构的数学内容演 示用，能增强学生的空间概念，有利于理解晶体结构的特征。 | 1 | 套 |  |  |
| 337 | 碳-60结构模型 |  |  | 1、组成：碳原子、单键、双键组成； 2、材质：原子为塑料黑球； 3、规格：原子直径230mm；碳原子60个，单键：60根，双键：30根； 4、用途：本模型主要是供搭建新教材中的以单质形态存在的C60的晶体结构用。 | 1 | 套 |  |  |
| 338 | 氯化钠晶体结构模型 |  |  | 1、组成：模型由塑料球和金属键组成； 2、材质：塑料球应用全新塑料压注制成，金属键为金属镀镍； 3、规格：塑料球直径φ23mm，金属键φ3mm； 4、用途：本模型供中学化学演示用，能增强学生的空间概念，有利于理解模型的特征。 | 1 | 套 |  |  |
| 339 | 碳的同素异形体结构模型 |  |  | 1、组成：模型由塑料球和键组成； 2、材质：原子为塑料材质压注制成，键为透明塑料管； 3、规格：原子直径为8mm；球与键的组装应松紧适度，不应自由转动、松脱或滑出、歪曲、变形； 4、用途：可组搭石墨、金刚石、氯化钠模型。 | 1 | 套 |  |  |
| 340 | 氯化铯晶体结构模型 |  |  | 1、组成：模型由塑料球和金属键组成； 2、材质：塑料球应用全新塑料压注制成，金属键为金属镀镍； 3、规格：塑料球直径φ23mm，金属键φ3mm； 4、用途：本模型供中学化学演示用，能增强学生的空间概念，有利于理解模型的特征。 | 1 | 套 |  |  |
| 341 | 二氧化碳晶体结构模型 |  |  | 1、组成：由氧原子（天蓝球）28个、碳原子（黑球）14个、单键组成； 2、材质：原子球由塑料材质一次成型，单键为金属材质； 3、用途：模型主要供搭建新教材中的二氧化碳（CO2)的晶体结构用。 | 1 | 套 |  |  |
| 342 | 二氧化硅晶体结构模型 |  |  | 1、组成：模型由硅原子（4孔、白球）14个、氧原子（5孔、天蓝球）16个、单键等组成。 2、材质：塑料材质一次成型； 3、用途：用于搭建二氧化硅晶体的分子结构。 | 1 | 套 |  |  |
| 27、高中生物仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备技术参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 洗眼器 |  |  | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.5m供水软管，PVC管外覆不锈钢网，流量12L/min～18L/min | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 灭火毯 |  |  | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm | 1 | 件 |  |  |
| 3 | 简易急救箱 |  |  | 箱内包括：烧伤药膏1瓶，医用酒精50mL， 碘伏50mL，创可贴10条，胶布1卷，绷带 5卷，卫生棉签1包，剪刀1把，镊子1把，止血带1根（长度≥30cm）等 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 实验服 |  |  | 耐酸碱，可分为大中小号 | 13 | 件 |  |  |
| 5 | 护目镜 |  |  | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便 于清洗 | 13 | 个 |  |  |
| 6 | 防护面罩 |  |  | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐高速粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明 度高 | 13 | 个 |  |  |
| 7 | 乳胶手套 |  |  | 耐酸碱 | 13 | 副 |  |  |
| 8 | 一次性PE 手套 |  |  | 塑料材质 | 16 | 包 |  |  |
| 9 | 一次性鞋套 |  |  | 塑料材质或无纺布 | 13 | 包 |  |  |
| 10 | 一次性口罩 |  |  | 无纺布材质 | 13 | 包 |  |  |
| 11 | 生物显微镜（双目） |  |  | 1、目镜：大视野平场目镜PL10X/18mm，带目镜锁紧机构，防止移动时目镜脱落。 2、物镜：平场消色差物镜4X/0.10，WD=15.09mm；10X/0.25，WD=8.57mm；40XS/0.65WD=0.38mm；100XS/1.25(油）,WD=0.09mm。 3、镜体：整机金属结构，一体化T字型底座，全金属高压模铸而成，具有优异的稳定性与刚性，紧凑的结构设计，节约实验室空间。 4、铰链式双目观察头，30°倾斜，瞳孔距离50-75mm，单边视度可调±5屈光度 5、转换器：内定位四孔物镜转换器，朝镜臂内安装，镜臂镂空设计，镂空部位构成左右扶手，单手可搬运，外观采用纯白底色。 6、载物台，双层复合式机械移动载物台，移动平台边缘采用倒圆角处理，有效防止意外碰撞引起的损伤。右手低手位同轴调节，带限位装置，具有切片保护功能。 7、聚光镜：预置中心阿贝式聚光镜N.A1.25，防拆卸设计，保证聚光镜处于正确的出厂设置。聚光镜带可变孔径光阑，并装有滤色片托架，以适应生物学不同标本的背光照明，提高成像对比度。 8、调焦机构：同轴粗动和微动手轮对称安装在机身的两侧，左右手均可操作，方便调焦。粗动手抡松紧度可调节，粗动行程13mm，微动手轮调节精度0.002mm。采用机械式上限位机构，确保标本与物镜不会碰触 9、照明系统：0.2WLED光源照明，色温5700K-6500K，高性能单颗大功率LED光源，使用寿命达10000小时以上 10、供电模式，双供电模式，显微镜可装3节5A充电电池供电，变压器供电的同时能为电池充电，侧面配有充电指示灯，电量情况一目了然。方便户外或者断电情况使用，超长续航时间，满电模式使用时间不小于50H;外置式宽电压充电器，输入100V—240V，输出5V1A，支持USB口供电，可支持电脑或移动电源供电，更加方便。 11、显微镜背板摄影集线装置，当显微镜不使用时，可以有效收纳过长的电源线，提高实验室整洁度，同时也能减少搬运过程中因电源线过长导致的搬到事故。 | 1 |  |  |  |
| 12 | 双目立体显微镜 |  |  | 放大倍数至少达到40倍，可配有显示屏，方便连接电脑、数码相机等外接设备，便于 图像的传输保存 | 13 | 台 |  |  |
| 13 | 望远镜 |  |  | 1、双筒，规格：20×35，可调焦； 2、倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：35mm，视野范围：1000米处为167米； 3、材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，外观典雅，做工精细； 4、镜片镀膜：完全镀膜； 5、望远镜配有背带和皮夹包，配有说明书。 | 3 | 台 |  |  |
| 14 | 望远镜 |  |  | 单筒，20～50变倍、HD、APO、45度斜视， 含三脚架 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 放大镜 |  |  | 手持式，有效通光孔径50mm，5倍 | 13 | 个 |  |  |
| 16 | 减数分裂中染色体变化 模型组件 |  |  | 由底板、磁贴板、染色体组成。磁贴板固定在塑料底板上塑料底板尺寸；275*175mm。 | 3 | 套 |  |  |
| 17 | DNA结构模型 |  |  | 材料环保，便于演示 | 1 | 个 |  |  |
| 18 | DNA双螺旋结构模型组件 |  |  | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 13 | 套 |  |  |
| 19 | 始祖鸟化石及复原模型 |  |  | 由始祖鸟化石及复原模型组成，模型应采用硬塑料或复合塑料制作，不应采用软塑料。始祖鸟化石模型尺寸不小于390mm×490 mm,始祖鸟复原模型体长不小于450mm | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 恒温水浴锅 |  |  | 水浴控温范围：室温5℃～99.9℃，水温控制±0.5℃，不锈钢内胆，数字显示 | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 蒸馏水器 |  |  | 不锈钢材质，出水量5L/h，额定功率4500W，外接地保护，有缺水报警或自动补水装置 | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 榨汁机（破壁机、粉碎机等） |  |  | ≥18000r/min，≥1.0L | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 离心机 |  |  | 0r/min～4000r/min，10mL×8，无刷电机 | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 塑封机 |  |  | 冷裱/热裱功能，多档位温度 | 1 | 台 |  |  |
| 25 | 烘干箱 |  |  | 电热鼓风型，最高工作温度为250℃，温度 波动度限值为±1.0℃，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 超净工作台 |  |  | 不锈钢，可调风机系统，双侧电源插座，有 紫外照射和照明 | 1 | 台 |  |  |
| 27 | 恒温培养箱 |  |  | 控温范围：室温5℃～65℃，±1℃ | 1 | 台 |  |  |
| 28 | 光照培养箱 |  |  | 光照强度：0lx～12000lx分级可调，控温范围：10℃～50℃(有光照)，温度波动性： ±1℃，温度均匀度：±2℃ | 1 | 台 |  |  |
| 29 | 光照培养架 |  |  | 多层，插孔暗式布线，独立开关，光照强度 3000lx/5000lx/7000lx三档可调 | 1 | 台 |  |  |
| 30 | 恒温震荡器 |  |  | 室温+5℃～60℃，±1℃；容量：100mL 锥形瓶25个或以上 | 1 | 台 |  |  |
| 31 | 水族箱 |  |  | ≥50L，宜具有光照、温度、氧气等调节装置 | 1 | 套 |  |  |
| 32 | 磁力加热搅拌器 |  |  | 最大搅拌量1L，转速：0r/min～1200r/min，加热盘温度50℃～200℃ | 9 | 台 |  |  |
| 33 | 酸度计 |  |  | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 3 | 台 |  |  |
| 34 | 精油提取装置 |  |  | 功率可调，具有缺水断电和温度显示功能， 最大容积5L | 1 | 台 |  |  |
| 35 | 果酒果醋发 酵装置 |  |  | 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 | 13 | 台 |  |  |
| 36 | 酸奶机 |  |  | 全自动，304不锈钢内胆，宜具有温度、时间控制 | 1 | 台 |  |  |
| 37 | 电泳仪 |  |  | 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制、稳压和稳流功能 | 1 | 台 |  |  |
| 38 | 水平电泳槽 |  |  | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm ×60mm | 1 | 个 |  |  |
| 39 | 垂直电泳槽 |  |  | 由电泳槽主体、电泳槽上盖、1.5mm6齿/8齿试样格、1.0mm/1.5mm11齿试样格、凝胶托盘、电泳导线组成。 | 1 | 个 |  |  |
| 40 | DNA电泳图谱观察仪 |  |  | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm | 1 | 台 |  |  |
| 41 | 解剖盘 |  |  | 260mm×200mm×30mm，蜡盘 | 3 | 个 |  |  |
| 42 | 解剖器 |  |  | 不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针 | 3 | 套 |  |  |
| 43 | 普通手术剪 |  |  | 直尖头，137mm。 | 3 | 把 |  |  |
| 44 | 眼用手术剪 |  |  | 尖头，100mm | 3 | 把 |  |  |
| 45 | 手术刀柄 |  |  | 全长12.5cm，4#刀柄与20、21、22、23号手术刀片配合使用。 | 3 | 把 |  |  |
| 46 | 手术刀片 |  |  | 1、23号；刀片硬度不锈钢不低于650HV10；2、其余材料不低于750HV10；3、刀片应有良好的弹性，无明显变形。 | 3 | 包 |  |  |
| 47 | 双面刀片 |  |  | 每盒10片 | 3 | 包 |  |  |
| 48 | 镊子 |  |  | 尖头，140mm | 3 | 把 |  |  |
| 49 | 镊子 |  |  | 弯头，140mm | 3 | 把 |  |  |
| 50 | 眼科镊 |  |  | 直，100mm | 13 | 把 |  |  |
| 51 | 解剖针 |  |  | 六菱医用全钢 | 13 | 把 |  |  |
| 52 | 研磨过滤器 |  |  | 本产品是由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒组成。 | 13 | 个 |  |  |
| 53 | 移液器 |  |  | 0.1µL～2.5µL | 3 | 支 |  |  |
| 54 |  |  |  | 0.5µL～10µL | 3 | 支 |  |  |
| 55 |  |  |  | 10µL～100µL | 3 | 支 |  |  |
| 56 |  |  |  | 100µL～1000µL | 3 | 支 |  |  |
| 57 |  |  |  | 1mL～5mL | 3 | 支 |  |  |
| 58 | 接种环 |  |  | 接种棒为铜或不锈钢材质，接种丝为耐热合 金，环内径2mm～3mm | 13 | 把 |  |  |
| 59 | 铁架台 |  |  | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不 晃动，夹持器内侧应有石棉垫或橡胶垫衬 | 13 | 套 |  |  |
| 60 | 三脚架 |  |  | 铁质，环内径75mm，高150mm | 13 | 个 |  |  |
| 61 | 试管架 |  |  | 木质或塑料质，8孔，孔径21mm，立柱黏 结牢固 | 13 | 个 |  |  |
| 62 | 移液器架 |  |  | 塑料或亚克力材质，可放置5支移液器 | 13 | 个 |  |  |
| 63 | 移液管架 |  |  | 塑料或亚克力材质 | 13 | 个 |  |  |
| 64 | 测微尺 |  |  | 显微镜用，台式 | 3 | 个 |  |  |
| 65 | 直尺 |  |  | 1、用木制材料。木直尺漆层均匀；2、全长500mm，尺宽24mm。尺面刻度0-500mm。 | 13 | 把 |  |  |
| 66 | 软尺 |  |  | 软塑，规格：1500mm，最小分度值为1mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。 | 13 | 把 |  |  |
| 67 | 激光测距仪 |  |  | 手持式，0.05mm～100mm，1mm | 1 | 台 |  |  |
| 68 | 托盘天平 |  |  | 1、最大称量200g，分度值0.2g；2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 13 | 台 |  |  |
| 69 | 电子天平 |  |  | 200g，0.01g | 3 |  |  |  |
| 70 | 电子天平 |  |  | 100g，0.001g | 1 | 台 |  |  |
| 71 | 电子秒表 |  |  | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防 水功能，电池更换周期≥1.5年 | 13 | 个 |  |  |
| 72 | 红液温度计 |  |  | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜ 1.5℃ | 13 | 支 |  |  |
| 74 | 干湿球温度 计 |  |  | -10℃～50℃，分度值0.5℃；测量湿度 0～100% | 13 | 个 |  |  |
| 75 | 计数器 |  |  | 1、手持式，钢制外壳；2、测量范围：1-9999。 | 13 | 个 |  |  |
| 76 | 血球计数板 |  |  | H型凹槽，两个计数池，计数池深度0.1mm | 13 | 片 |  |  |
| 77 | 光照度计 |  |  | 便携式，1lx～40000lx,分辨率0.1lx | 1 | 台 |  |  |
| 78 | 便携式温湿度计 |  |  | 1、组成：由圆盘指针式、由底座、仪表盘组成； 2、材质：镜面采用透明有机玻璃制；底座和仪表盘为塑料制； 3、规格：仪表盘≥Φ130mm×15mm，湿度范围：0%RH到100%RH，分度值2%RH、工作温度范围：-10℃到+50℃； 4用途：用于测量温湿度。 | 1 | 台 |  |  |
| 79 | 量筒 |  |  | 10mL；透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 13 | 个 |  |  |
| 80 |  |  |  | 25mL；透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 13 | 个 |  |  |
| 81 | 量筒 |  |  | 50mL；透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 13 | 个 |  |  |
| 82 |  |  |  | 100mL；透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 13 | 个 |  |  |
| 83 |  |  |  | 500mL；透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 13 | 个 |  |  |
| 84 |  |  |  | 1000mL；透明钠钙玻璃制，分度线、数字 和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 3 | 个 |  |  |
| 85 | 容量瓶 |  |  | 25mL；透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 13 | 个 |  |  |
| 86 |  |  |  | 100mL；透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 5 | 个 |  |  |
| 87 |  |  |  | 250mL；透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 5 | 个 |  |  |
| 88 |  |  |  | 500mL；透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 5 | 个 |  |  |
| 89 |  |  |  | 1000mL；透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 5 | 个 |  |  |
| 90 | 移液管 |  |  | 1mL，玻璃 | 13 | 支 |  |  |
| 91 |  |  |  | 2mL，玻璃 | 13 | 支 |  |  |
| 92 |  |  |  | 5mL，玻璃 | 13 | 支 |  |  |
| 93 |  |  |  | 10mL，玻璃 | 13 | 支 |  |  |
| 94 | 试管 |  |  | Φ12mm×70mm；透明硼硅酸盐玻璃制 | 13 | 支 |  |  |
| 95 |  |  |  | Φ15mm×150mm；透明硼硅酸盐玻璃制 | 60 |  |  |  |
| 96 | 烧杯 |  |  | 50mL；透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm， 并应采用容量差值较大的一种 | 13 | 个 |  |  |
| 97 |  |  |  | 100mL；透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm， 并应采用容量差值较大的一种 | 13 | 个 |  |  |
| 98 |  |  |  | 250mL；透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm， 并应采用容量差值较大的一种 | 13 | 个 |  |  |
| 99 |  |  |  | 500mL；透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm， 并应采用容量差值较大的一种 | 30 | 个 |  |  |
| 100 | 烧杯 |  |  | 1000mL；透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 30 | 个 |  |  |
| 101 | 锥形瓶 |  |  | 50mL；透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 30 | 个 |  |  |
| 102 |  |  |  | 100mL；透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 30 | 个 |  |  |
| 103 |  |  |  | 250mL；透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 30 | 个 |  |  |
| 104 |  |  |  | 500mL；透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 30 | 个 |  |  |
| 105 | 蒸馏烧瓶 |  |  | 1、高硼硅玻璃材质；2、是一个具支管的圆底球体形烧瓶，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置；3、规格：250mL。 | 10 | 个 |  |  |
| 106 | 广口瓶 |  |  | 125mL；透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 52 | 个 |  |  |
| 107 |  |  |  | 250mL；透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 52 | 个 |  |  |
| 108 |  |  |  | 500mL；透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 52 | 个 |  |  |
| 109 | 细口瓶 |  |  | 125mL；透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 52 | 个 |  |  |
| 110 |  |  |  | 250mL；透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 52 | 个 |  |  |
| 111 |  |  |  | 500mL；透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 52 | 个 |  |  |
| 112 |  |  |  | 1000mL；透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 52 | 个 |  |  |
| 113 | 滴瓶 |  |  | 30mL；透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性 好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 52 | 个 |  |  |
| 114 |  |  |  | 60mL；透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂 面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 52 | 个 |  |  |
| 115 | 茶色滴瓶 |  |  | 30mL；透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂 面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 52 | 个 |  |  |
| 116 |  |  |  | 60mL；透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 52 | 个 |  |  |
| 117 | 培养皿 |  |  | 60mm；玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 52 | 套 |  |  |
| 118 |  |  |  | 90mm；玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 52 | 套 |  |  |
| 119 | 干燥器 |  |  | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 1 | 个 |  |  |
| 120 | 干燥管 |  |  | U型，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 15 | 个 |  |  |
| 121 | 比色管 |  |  | 25mL | 30 | 支 |  |  |
| 122 | 长颈漏斗 |  |  | 上口直径45mm,球形直径42mm,下管长250 mm,下管外径8mm | 5 | 个 |  |  |
| 123 | 漏斗 |  |  | 60mm，直径准确，锥度适中 | 15 | 个 |  |  |
| 124 |  |  |  | 90mm，直径准确，锥度适中 | 15 | 个 |  |  |
| 125 | 三通连接管 |  |  | Y形，Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 15 | 个 |  |  |
| 126 | 滴管 |  |  | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有 防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 150 | 支 |  |  |
| 127 | 玻璃钟罩 |  |  | Φ150mm×280mm，玻璃壁厚度＞3mm | 2 | 个 |  |  |
| 128 | 载玻片 |  |  | 无色透明，平整 | 3 | 盒 |  |  |
| 129 | 盖玻片 |  |  | 无色透明，平整 | 4 | 包 |  |  |
| 130 | 酒精灯 |  |  | 150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯 口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 15 | 个 |  |  |
| 131 | 酒精喷灯 |  |  | 坐式，铜制，壶体容积不小于300mL，火焰 高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃ ±60℃，燃烧消耗量为2.55mL/min±0.15 mL/min | 2 | 个 |  |  |
| 132 | 离心管 |  |  | 0.5mL，塑料 | 15 | 支 |  |  |
| 133 |  |  |  | 1.5mL，塑料 | 15 | 支 |  |  |
| 134 |  |  |  | 10mL，塑料 | 15 | 支 |  |  |
| 135 | 玻璃管 |  |  | Φ5mm～Φ6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 1 | kg |  |  |
| 136 | 玻璃弯管 |  |  | Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 0.5 | kg |  |  |
| 137 | 玻璃棒 |  |  | Φ3mm～Φ4mm，粗细均匀 | 1 | kg |  |  |
| 138 | 试管夹 |  |  | 木制或竹制，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距 ≥25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径不大于15mm | 18 | 把 |  |  |
| 139 | 水止皮管夹 |  |  | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度不小于60º，弹性好，不漏液 | 13 | 个 |  |  |
| 140 | 陶土网 |  |  | 功能等同于石棉网，尺寸不小于125mm× 125mm，耐火材料为陶土 | 13 | 个 |  |  |
| 141 | 药匙 |  |  | 中号13.5cm，一端带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 13 | 把 |  |  |
| 142 | 橡胶塞 |  |  | 000、00、0～10号，白色，质地均匀 | 1 | kg |  |  |
| 143 | 橡胶管 |  |  | 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | 1 | kg |  |  |
| 144 | 试管刷 |  |  | Φ12mm；手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 13 | 套 |  |  |
| 145 |  |  |  | Φ18mm；手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 13 | 套 |  |  |
| 146 | 研钵 |  |  | 瓷，60mm。 | 15 | 个 |  |  |
| 147 | 记数载玻片 （计数板） |  |  | 22mm×26mm，厚0.5mm | 3 | 片 |  |  |
| 148 | 枝剪 |  |  | 1、刀体长200mm呈“V”形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋； 2、剪刀应采用钢制成； 3、刀柄后端有合口皮扣。 | 4 | 把 |  |  |
| 149 | 花盆 |  |  | 环保树脂材质 | 1 | 个 |  |  |
| 150 | 种植工具包 |  |  | 含铲子（长30cm～32cm，宽5.5cm～8cm）、耙子（长30cm～32cm，宽7.5cm～8.5cm）；铁质，软橡胶手柄 | 1 | 套 |  |  |
| 151 | 种植辅助材 料 |  |  | 砾石、珍珠岩、腐殖土等 | 1 | kg |  |  |
| 152 | 育苗盘 |  |  | PP材质 | 13 | 套 |  |  |
| 153 | 水网 |  |  | 网口内径50cm，网身长145cm，网目孔径 ≤1mm | 4 | 把 |  |  |
| 154 | 鱼缸 |  |  | 不同规格 | 3 | 个 |  |  |
| 155 | 标记笔 |  |  | 双头，油性墨水 | 13 | 支 |  |  |
| 156 | 喷壶 |  |  | 500mL | 13 | 个 |  |  |
| 157 | 三棱镜 |  |  | 1、产品由三棱镜、支柱、底座等组成； 2、三棱镜体外形为正三棱柱，相邻两角为60±0.5°。 | 2 | 台 |  |  |
| 158 | 注射器 |  |  | 5mL，塑料材质 | 13 | 支 |  |  |
| 159 |  |  |  | 30mL，塑料材质 | 13 | 支 |  |  |
| 160 |  |  |  | 50mL，塑料材质 | 13 | 支 |  |  |
| 161 | 塑料多用滴管 |  |  | 4mL | 100 | 支 |  |  |
| 162 | 定性滤纸 |  |  | 快速，9cm | 10 | 盒 |  |  |
| 163 | 玻璃三角刮 刀 |  |  | 涂布器 | 13 | 个 |  |  |
| 164 | 打孔器 |  |  | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、 7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦 | 2 | 套 |  |  |
| 165 | 打孔夹板 |  |  | 硬木或硬塑料制 | 1 | 个 |  |  |
| 166 | 打孔器刮刀 |  |  | 刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm ±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm；刀口角度宜为60º±5º，锋刃小于0.1mm | 1 | 个 |  |  |
| 167 | 电动钻孔器 |  |  | 钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻头 | 1 | 台 |  |  |
| 168 | 低压测电器 |  |  | 笔式，氖泡式，测电极长≤10mm，测量范围100V～500V，辉光应稳定不闪烁 | 1 | 支 |  |  |
| 169 | 一字螺丝刀 |  |  | 每套2个：Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度不低于48HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100mm，应经镀铬防锈处理 | 1 | 套 |  |  |
| 170 | 十字螺丝刀 |  |  | 每套2个：Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度不低于48HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100mm，应经镀铬防锈处理 | 1 | 套 |  |  |
| 171 | 钢手锯 |  |  | A型（单面）300mm，齿数：18（每25mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3mm。安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2mm。钢锯在达到 99N拉力后经1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm | 1 | 把 |  |  |
| 172 | 剥线钳 |  |  | 自动剥线钳，Φ0.5mm～Φ2.5mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应不大于0.3mm；刃口 错位应不大于0.2mm；钳口硬度应不低于 65HRA或30HRC | 1 | 把 |  |  |
| 173 | 钢丝钳 |  |  | 160mm，抗弯强度：1120N；扭力：15N·m， 15°；嘴顶缝隙：0.4mm；剪切性能：Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度≥44HRC，在 ≤18N的力作用下撑开角度≥22° | 1 | 把 |  |  |
| 174 | 羊角锤 |  |  | 0.25kg，羊角锤 | 1 | 把 |  |  |
| 175 | 活扳手 |  |  | 200mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40HRC | 1 | 把 |  |  |
| 176 | 砂轮片 |  |  | 断玻璃管用 | 3 | 片 |  |  |
| 177 | 仪器车 |  |  | 600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg | 2 | 辆 |  |  |
| 178 | 整理箱 |  |  | 矮型，储存及分发试剂用 | 12 | 个 |  |  |
| 179 | 大托盘 |  |  | 350mm×470mm×80mm | 5 | 个 |  |  |
| 180 | 小托盘 |  |  | 250mm×350mm×60mm | 5 | 个 |  |  |
| 181 | 实验用品提篮 |  |  | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm | 2 | 个 |  |  |
| 182 | pH广泛试纸 |  |  | 1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm，尺寸55*30mm。 | 13 | 本 |  |  |
| 183 | 蚕豆叶下表皮装片 |  |  | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构； 2、能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔； 3、能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体； 4、标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶； 5、标本为平铺装片，四周剪切整齐； 6、材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩； 7、闭合气孔不得超过2／3； 8、胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。 | 13 | 片 |  |  |
| 184 | 植物细胞有丝分裂 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察洋葱根尖分生区有丝分裂形态； 2、能看清有丝分裂各时期染色体形态分布； 3、染色体着色均匀清晰。 | 13 | 片 |  |  |
| 185 | 胞间连丝切片 |  |  | 1、标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态； 2、能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔； 3、能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起； 4、标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子； 5、切片厚度不超过20μm。材料面积不小于1.5mm²，细胞不倾斜； 6、标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡； 7、有50%以上细胞能显示胞间连丝； 8、材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。 | 13 | 片 |  |  |
| 186 | 黑藻叶装片 |  |  | 显示细胞核及叶绿体 | 13 | 片 |  |  |
| 187 | 酵母菌装片 |  |  | 1、标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态； 2、酵母菌为单细胞卵圆形； 3、在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等； 4、在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽； 5、标本取材于人工培养的体大的酵母菌； 6、材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 | 13 | 片 |  |  |
| 188 | 水绵装片 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构； 2、能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等； 3、应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）； 4、标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。 | 13 | 片 |  |  |
| 189 | 大肠杆菌涂片 |  |  | 1、在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态； 2、清晰地看出大肠杆菌的形态，不要求显示鞭毛； 3、标本一般应取材于人工培养的大肠杆菌；实验所用载玻片应经洗液清洗。 | 13 | 片 |  |  |
| 190 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) |  |  | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4、标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5、切片厚度为6～8um； 6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 13 | 片 |  |  |
| 191 | 草履虫分裂生殖装片 |  |  | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态； 2、能分别认出： a、未分裂草履虫的形态； b、大核变长，小核分裂为二； c、虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离； d、虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短； 3、标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（ParameciumCauda-tum）； 4、标本为整体装片，每张玻片上应按第2条的要求，依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态； 5、标本用洋红或苏木精染色，分色适当； 6、虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象。 | 13 | 片 |  |  |
| 192 | 蝗虫精巢减数分裂切片 |  |  | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； 2、能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期； 3、材料应取自蝗虫精巢；切片厚度应为6～8μm。 | 13 | 片 |  |  |
| 193 | 蛙血涂片 |  |  | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察血液中血胞的形态； 2、能看清有核的红细胞； 3、标本取材于蛙的新鲜血液； 4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象； 5、用苏木精、曙红双重染色；染色要均匀血浆不着色。 | 13 | 片 |  |  |
| 194 | 表皮细胞装片 |  |  | 1、标本取材为两栖动物的表皮，四周剪切整齐，标本应平铺装片染色； 2、标本在80×和200×显微镜下可观察到形状不很规则的呈多角形的细胞膜和着色较深的细胞核。 | 13 | 片 |  |  |
| 195 | 骨骼肌纵横切 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志； 2、在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核； 3、在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等； 4、标本取材于哺乳动物的隔肌； 5、纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片； 6、明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调； 7、纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙；横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。 | 13 | 片 |  |  |
| 196 | 平滑肌分离装片 |  |  | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态； 2、能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核； 3、标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理； 4、细胞应分离适中、形态正常；材料内不得有污物。 | 13 | 片 |  |  |
| 197 | 心肌切片 |  |  | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构； 2、在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央； 3、在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”； 4、在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构； 5、在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹； 6、标本取材于哺乳动物的心脏； 7、切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm； 8、用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡； 9、呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5； 10、应保持细胞结构正常。 | 13 | 片 |  |  |
| 198 | 运动神经元装片 |  |  | 1、标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态； 2、能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3、不要求显示尼氏体； 4、标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片； 5、用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 6、神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原。 | 13 | 片 |  |  |
| 199 | 胰腺切片(示胰岛) |  |  | 标本在80×和200×学生显微镜下观察胰腺（示胰岛）的结构；取材于大鼠；满足教学实验用。 | 13 | 片 |  |  |
| 200 | 正常人染色体装片 |  |  | 1、标本在200×和400×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片； 2、应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体； 4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5、吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。 | 13 | 片 |  |  |
| 201 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  |  | 符合JY/T0067-2011《生物玻片标本通用要求》的规定。 | 13 | 片 |  |  |
| 202 | 线粒体切片 |  |  | 1、适用于小学科学课显微镜观察用； 2、标本在50×和100×显微镜下观察线粒体结构。 | 13 | 片 |  |  |

- 1、所以尺寸允许±3%偏差，特别注明按照特别标准执行。

- 2、所有危化品允许分包有资质的单位提供。

- 3、所有医疗器械允许分包给有资质的单位提供。

- 4、每学期不少于1次设备全面检测和维护。

- 5、家具类分项报价不允许超出江西省现价标准，否则投标无效。

- 6、体育器材符合国标要求。

- 7、家具类所有材质环保标准需要符合E1级及以上。

注：以上技术要求须完全响应或优于技术要求，否则投标无效。