## 二、采购要求

（一） 技术需求

1、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能密集架架体 | 活动列（29列）：列长6590*列宽560*侧板高2400mm（6层） 固定列（3列）：列长6590*列宽870*侧板高2400mm（6层） 注：搁板长870mm，净层高：≥330mm/层 | 298m³ |
| 2 | 馆员一体机 | 整机尺寸（高*宽*深） 490mm*530mm*400mm | 1台 |
| 3 | RFID盘点车 | 尺寸：1388*543*638mm | 1台 |
| 4 | RFID标签 | 尺寸大小：标签长度≥110mm 宽度≥10mm；误差不得大于1mm | 50000枚 |
| 5 | RFID层架标签（高档款） | 工作频率：920～925MHz | 2688枚 |
| 6 | 档案标签粘贴及数据绑定 | / | 52688枚 |
| 7 | 超高频手持盘点机 | 产品尺寸：170*81*28±2mm | 1台 |
| 8 | RFID门禁 | 整机尺寸(高*宽*深）：1555mm*426mm*45mm | 1台 |
| 9 | 大屏显示 | ≥100英寸。 | 1台 |
| 10 | 操作台及椅子 | 操作台：1600mm*800mm*780mm | 2张 |
| 11 | 档案搬迁 | 搬迁档案50000盒 | 1项 |
| 12 | 档案存放示意图 | 尺寸：2400*1200cm | 2块 |
| 备注：质保期3年，过质保期后只收取成本费用。 |  |  |  |

2、库房尺寸图

3、产品技术执行标准

所有产品的材料都应符合相应国家标准。生产过程中的材料、工艺均采用国家标准执行，符合相关技术规范（若国家有最新的标准或规范出台，以最新的为准）：

（1）DA/T 7-1992《直列式档案密集架》

（2）GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

（3）GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》

（3）GB/T 13667.3-2013《钢制书架 第3部分：手动密集书架》

（4）GB/T 13667.4-2013《电动密集智能密集书架技术条件》

（5）GB/T15822.1-2005《无损检测磁粉检测》

（6）GB/T5270-2005《金属基体上的金属覆盖层　电沉积和化学沉积层　附着强度试验方法评述》

（7）GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》

（8）GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》

（9）JGJ25-2010《档案馆建筑设计规范》

（10）《消毒技术规范》卫法监发〔2002〕282号

（11）GB/T27703-2011《信息与文献图书馆和档案馆的文献保存要求》

4、产品技术指标要求

4.1智能密集架架体部分技术指标要求

（1）产品结构要求

产品整体结构由底架、架体（立柱、搁板、挂板、侧面板、顶板、门板）、耐腐蚀镀锌轨道、传动机构、防护装置等组成。

（2）产品部件用材及制作要求

1）耐腐蚀镀锌轨道：

①由轨芯和轨道护板（轨槽）两部分组合而成，轨芯用材质 20mm×20mm 的实心方钢。轨道护板用厚度≥3.0mm 的热轧钢板。轨道采用7面6折弯制作成型，轨道截面成型尺寸为宽110mm*高23mm±0.5mm，轨道第一条边7mm±0.5mm，第二条边15mm±0.5mm。轨道与轨道采用销轴定位对接。轨道表面镀锌处理，采用预埋式铺设。

★②供应商须在响应文件中提供一份完整具有CMA标识的第三方检测机构出具的符合国家标准或行业标准要求的轨道检验报告复印件，检验报告须有防伪二维码或查询网址。检验内容包含不限于：1、力学性能：①抗拉强度370~500MPa；②下屈服强度≥370MPa；③断后伸长率≥23%；2、表面理化性能：①耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生；②耐腐蚀100h后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。

2）底架：

①用材厚度≥3.0mm 冷轧钢板，底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用螺栓紧固，滚轮横梁采用四折成型，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形。

★②供应商须在响应文件中提供一份完整具有CMA标识的第三方检测机构出具的符合国家标准或行业标准要求的底盘检验报告复印件，检验报告须有防伪二维码或查询网址。检验内容包含不限于：1、外观:①喷涂件涂层无漏喷、锈蚀；②喷涂件涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；2、理化性能:金属喷涂层厚度60~130μm；3、硬度≥6H，无塑性变形和内聚破坏；4、冲击高度≥900mm，无剥落、裂纹、皱纹；5、理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层附着力达0级；6、耐盐浴≥1300h试验，无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱；7、金相显微组织基本为铁素体并符合要求；8、邻苯二甲酸酯增塑剂未检出；9、力学性能：①抗拉强度270~410MPa；②屈服强度≤280MPa；③断后伸长率≥28%；10、化学成分符合要求；11、巴克霍尔兹压痕试验＞100；12、IMl-中防腐等级：①初始附着力：划格试验达到0级；②浸水2000h划格试验达到0级，且起泡、开裂、剥落均达到0级（SO）；③凝露720h划格试验达到0级，且起泡、开裂、剥落均达到0级（SO）。

3）压筋立柱：

①用材厚度≥1.5mm  冷轧钢板一体成型工艺，截面尺寸为50*39mm±0.5mm。立柱正面压有凹槽和双圆筋，筋到筋中心35mm±0.5mm，凹槽宽19mm±0.5mm，深1.7mm±0.2mm，背面采用双边，第一条边宽4.2mm±0.5mm，第二条边6.6mm±0.5mm，两侧面靠正面7.5mm±0.5mm处压有台阶，台阶深为1.7mm±0.2mm，靠背面7.5mm±0.5mm处压1根圆筋，两侧面各冲有一排挂钩孔，挂钩孔为子弹头形状。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整，挂板安装后挂板表面不超出立柱侧表面。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，使基材不会腐蚀。

★②供应商须在响应文件中提供一份完整具有CMA标识的第三方检测机构出具的符合国家标准或行业标准要求的压筋立柱检验报告复印件，检验报告须有防伪二维码或查询网址。检验内容包含不限于：1、外观:①喷涂件涂层无漏喷、锈蚀；②喷涂件涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；2、理化性能:金属喷涂层厚度60~130μm；3、硬度≥6H，无塑性变形和内聚破坏；4、冲击高度≥900mm，无剥落、裂纹、皱纹；5、理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层附着力达0级；6、耐盐浴≥1300h试验，无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱；7、金相显微组织基本为铁素体并符合要求；8、邻苯二甲酸酯增塑剂未检出；9、力学性能：①抗拉强度270~410MPa；②屈服强度≤280MPa；③断后伸长率≥28%；10、化学成分符合要求；11、巴克霍尔兹压痕试验＞100；12、IMl-中防腐等级：①初始附着力：划格试验达到0级；②浸水2000h划格试验达到0级，且起泡、开裂、剥落均达到0级（SO）；③凝露720h划格试验达到0级，且起泡、开裂、剥落均达到0级（SO）。

4）压筋搁板：

①采用≥1.2mm优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压二筋，两侧面各压一根通体标签槽。搁板成型厚27mm，允许尺寸公差±0.5mm，圆筋尺寸为R4.5mm，允许尺寸公差±0.5mm，压筋深度3.5mm，允许尺寸公差±0.5mm，正面压筋中心到边尺寸为70mm，允许尺寸公差±1mm。两侧面通体标签槽宽17.5mm，槽深2mm，允许公差±0.5mm。便于贴电子标签，有效保护电子标签避免存取碰撞磨损。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，使基材不会腐蚀。

★②供应商须在响应文件中提供一份完整具有CMA标识的第三方检测机构出具的符合国家标准或行业标准要求的压筋搁板检验报告复印件，检验报告须有防伪二维码或查询网址。检验内容包含不限于：1、外观:①喷涂件涂层无漏喷、锈蚀；②喷涂件涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；2、理化性能:金属喷涂层厚度60~130μm；3、硬度≥6H，无塑性变形和内聚破坏；4、冲击高度≥900mm，无剥落、裂纹、皱纹；5、理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层附着力达0级；6、耐盐浴≥1300h试验，无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱；7、金相显微组织基本为铁素体并符合要求；8、邻苯二甲酸酯增塑剂未检出；9、力学性能：①抗拉强度270~410MPa；②屈服强度≤280MPa；③断后伸长率≥28%；10、化学成分符合要求；11、巴克霍尔兹压痕试验＞100；12、IMl-中防腐等级：①初始附着力：划格试验达到0级；②浸水2000h划格试验达到0级，且起泡、开裂、剥落均达到0级（SO）；③凝露720h划格试验达到0级，且起泡、开裂、剥落均达到0级（SO）。

5）压筋挂板（楔型八挂钩）：

①挂板采用≥1.2mm优质钢板一体成型工艺，挂板成型高133mm±1.0mm，两端单排四挂钩结构设计，挂板中间档棒孔为方孔内梯形结构，档棒插入方孔后可挂扣在梯形上，可防止档棒两端滑落；中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，可防止搁板前后窜动，挂板与立柱之间连接方式采用八挂钩扣接，组装后，挂板表面不超出立柱侧表面。

★②供应商须在响应文件中提供一份完整具有CMA标识的第三方检测机构出具的符合国家标准或行业标准要求的压筋挂板检验报告复印件，检验报告须有防伪二维码或查询网址。检验内容包含不限于：1、外观:①喷涂件涂层无漏喷、锈蚀；②喷涂件涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；2、理化性能:金属喷涂层厚度60~130μm；3、硬度≥6H，无塑性变形和内聚破坏；4、冲击高度≥900mm，无剥落、裂纹、皱纹；5、理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层附着力达0级；6、耐盐浴≥1300h试验，无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱；7、金相显微组织基本为铁素体并符合要求；8、邻苯二甲酸酯增塑剂未检出；9、力学性能：①抗拉强度270~410MPa；②屈服强度≤280MPa；③断后伸长率≥28%；10、化学成分符合要求；11、巴克霍尔兹压痕试验＞100；12、IMl-中防腐等级：①初始附着力：划格试验达到0级；②浸水2000h划格试验达到0级，且起泡、开裂、剥落均达到0级（SO）；③凝露720h划格试验达到0级，且起泡、开裂、剥落均达到0级（SO）。

6）侧面板：用材厚度≥1.0mm冷轧钢板，侧面板必须安装标签框。采用三节式侧板，强度高，正面按压不变形，设计的颜色应在中标后与采购人共同确定后生产。

7）顶板：用材厚度≥1.0mm冷轧钢板，顶板为整体平板。

8）防尘板、防鼠板：用材厚度≥1.0mm  冷轧钢板，防鼠板离地高度，大于150mm。在每列架体上方安装防尘板、底部安装防鼠板。具有良好的防尘、防鼠、防潮等功能。

9）门板：用材厚度≥1.0mm  冷轧钢板，采用1.0mm优质冷轧钢板制作而成，采用U型隐藏式通体拉手，拉手与门板为一整体。使不同身高的人可以在门板U型隐藏式通体拉手任意高度将门拉开，拉手处通过≥R2.5圆弧过渡处理。门板安装在每个团体的首列和最后一列，并设有锁具。

10）防倾倒装置：用材厚度≥3.0mm 冷轧钢板，在每列底架上装置安全性能高的防倾倒部件，插入轨道两侧。

★11）樟木板：

①樟木条：每节密集架第2层、第5层放置香樟木板条，搁板中间留缝45mm±2mm，内镶23mm±1mm厚香樟木条，香樟木板含水率8%-12%。

②供应商须在响应文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的抽样检验检测报告，其中检验项目至少包括标识一致性、木材含水率、甲醛释放量等指标，符合GB/T 3324-2017的要求。

12）供应商在成交后需提供深化设计图纸和施工方案，经采购人确认后方可实施。成交后对板材及架体零部件等安排质量抽检。

（3）传动机构

1）手柄：采用7字型镀铬手柄，摇把传动结构为自动挂挡自动归位式。手柄可折叠，避免通行障碍。

2）摇手传动系统：链条传动机构(双向超越离合器)。

4.制动装置

1）每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全。

2）每一团体均装有总锁装置，使之做到每个团体都可锁定。

5.密封装置

每列前后侧面板侧边双面安装20mm厚嵌入式特种抗老化磁性密封条，形成两列间的全封闭，密封条禁止使用胶水等化学物质进行粘贴。

- 4.2智能密集架智能部分技术指标要求

- （1）智能密集架参数要求

说明：操作中“团体”的定义是一个独立运动的区或区域。当固定列在中间情况下，存在左右两个区域。“团体同步”在活动列液晶屏上操作只同步本团体（本区域），在固定列上操作，同步左右两个团体。★标注的为关键参数，须完全满足要求。

（一）架体基本控制功能

- 1）架体控制系统

- ★库区固定列及活动列上的控制系统为满足长期可靠稳定运行及维护的需要，应采用一体嵌入式开发的系统，不得采用不符合国家正版化及信创国产化政策的操作系统或软件。（投标厂商出具自主研发或可控的国产系统承诺函，弄虚作假行为将列入严重违约行为）须在响应文件中提供智能密集架架体控制系统具备CMA标识认定的国产化嵌入式验证检测报告，检测内容包括智能密集架系统的软硬件均为国产，检测报告编号能够在国家市场监督监督管理总局官网查验真伪。

- 架体控制系统应可靠、稳定及高效率。系统事务上并不必需任何内置操作系统的支持，操作系统的引入虽可降低供应商的研发投入，但会给用户带来不必要的风险，带来不必要的复杂度及降低系统可靠和稳定性等关键指标，如果控制系统中采用了内置操作系统的支持，应采用成熟可靠的嵌入式实时操作系统（如Ucos，FreeRTOS等），不得采用类似的非实时操作系统，非实时操作系统在架体控制上的使用可能会带来灾难性的后果。

- 2）快速启动功能

- ★库区密集架合上电源后，固定列及活动列所有功能均可在≤3秒完成自检并可正常操作，所有列液晶屏均处于稳定显示状态，不用刻意等待系统开机启动过程，且系统无需UPS等移动电源额外供电，密集架系统进行多次重复通断电测试，均能在≤3秒完成系统开启并可正常操作，系统稳定且高效。须在响应文件中提供智能密集架架体控制系统具备CMA标识认定的快速启动功能验证检测报告，检测报告编号能够在国家市场监督监督管理总局官网查验真伪。

- 3）架体节能功能

- ★因红外光会随着时间衰减，通道人员计数模块及通道纵向红外对射等红外传感器需在空闲不用时，自动切断电源以延长使用寿命，并在需要时自动启动，采用手机相机模式可查看所有红外传感器的红外光束的开启与关闭。

- ★所有带电的接近开关不得长期开启，在架体静止不动情况下应自动切断电源，以延长使用寿命及提高可靠安全性，可通过使用挡铁靠近接近开关观察接近开关指示灯及在维护界面查看传感器状态，检测接近开关的节能模式。

- 所有列的液晶屏的背光能在指定空闲时间后自动黑屏，黑屏后点击任意列任意位置后所在团体（单独运动的区域）同步启动。

- 可通过固定列或远程控制该团体活动列的通断电，以达到节能需求。

- 4）密集架控制功能

- 任意列上均可通过液晶屏上的按钮图标对架体进行左右移动、停止、通风的操作，固定列在中间时，左右两区能够单独控制，互不影响，且可整体同时关闭，提升操作效率。

- ★活动列上支持全屏手指滑动对架体的简便操作方式：手指左滑，该列左移；手指右滑，该列右移；手指下滑，整个团体关闭；手指上滑，整个团体通风。手指滑动可全屏范围进行，手指滑动与屏幕按钮互不干扰，即使从按钮上滑动，也只响应滑动而不是按钮效果。手指滑动操作架体运行情况下，屏幕上有直观的辅助方向图标的交互指示。效果应达到灵敏及便捷。

- 带电情况下，手摇及电动都可操控密集架，且架体打开的距离均在当前列液晶屏上能显示；在停电情况下，自动切换手动功能。

- 5）曲线运动功能

- 架体移动采用快速启动、高速运行、缓降合拢的曲线运行方式，全程运行无明显架体碰撞。运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率均可在任意列液晶屏上调整。即可单列设置，也可团体同步。

- 6）★语音提示功能

- 每个团体上均具备独立的高品质语音模块，不依赖于固定列一体机或液晶屏内置软件系统的支持，系统上电启动时间≤3秒，固定列在中间控制左右区时，语音提示模块数量应≥2个，位置固定放置在移动列的中间位置，避免语音提示播报不均匀，首尾音量差异过大，以最佳效果提供语音提示交互，语音提示应自然无生硬感。

- 用户可对音量、语速、语调进行数字调整。用户可在任意列液晶屏上对该团体语音提示模块随时修改定制提示音功能：用户可任意指定架体称呼（如：密集柜等）及物品称呼（如：档案盒），用户可任意修改库房内电动操作（打开及关闭）的语音提示文字（如：第**列人事架体本地开架）及管理软件上远程操作（打开及关闭）的提示语音文字（如：第**列人事架体远程开架）。

- 执行密集架打开、关闭、通风、停止等操作以及通道有人、架体锁定、挤压保护、温湿度超限、运行时间、通信故障等安全情况均具备对应的语音提示内容播报，远程开架时，用户进入架体通道内，语音自动播报档案存放位置及档案编号的提示信息。

- 7）档案查找及远程开架

- 任意列液晶屏上可用关键词或编号方式对档案进行模糊查询，查找到的档案可进行翻页选择，选中后可直接进行远程开架操作。

- 远程开架时，屏幕上具备与实际架体结构对应的层节信息，并且具备左右侧的方向性提示，档案所处的位置能在屏幕上用动态图标的直观方式进行定位提醒，点击动态图标能够查看具体档案信息，包括名称、编号和位置等，用户进入架体内，自动播报档案存放位置及档案编号的提示信息。

- 8）电子标牌功能

- 电子标牌应在主界面上显示，可以分左右侧显示和整列显示内容，方便管理目录等信息。

- 任意列液晶屏上能直接查看该列存放的档案类型的电子标牌，从而可完全取代传统的纸质标插方式。用户可在任意列液晶屏上对电子标牌的方向、文字内容、显示的颜色（具备不低于24种直观的色卡选择，也可通过调色板设置，能够任意拖动RGB的三原色进度条以及任意触摸调色板设置颜色）及字体（不少于常用的宋体、仿宋体、黑体、楷体等四种字体）进行编辑。

- 液晶屏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。

- 电子标牌的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行，支持本列设置及团体同步功能。

- 9）公告栏功能

- 任意列液晶屏应在主界面上显示公告栏信息。

- 用户可在任意列液晶屏上对公告栏的文字内容、显示的颜色（具备不低于24种直观的色卡选择，也可通过调色板设置，能够任意拖动RGB的三原色进度条以及任意触摸调色板设置颜色）及字体（不少于常用的宋体、仿宋体、黑体、楷体等四种字体）进行编辑。

- 公告栏上的文字显示区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。

- 公告栏的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行，支持本列设置及团体同步功能。

- 活动列上的公告栏在架体打开及自动关闭功能启动情况下，自动切换为显示倒计时的自动关闭预计时间信息。

- 活动列上的公告栏在单列锁定情况下，自动切换为显示单列锁定的信息。

- 10）自定义区域（团体）信息功能

- 任意列液晶屏应在主界面上显示该团体的自定义区域信息，可以分左右侧显示和整列显示内容，方便管理类型等信息。如：三楼财务档案区，2025年卷宗档案区，等等。

- 用户可在任意列液晶屏上对自定义区域（团体）信息的文字内容、显示的颜色（具备不低于24种直观的色卡选择，也可通过调色板设置，能够任意拖动RGB的三原色进度条以及任意触摸调色板设置颜色）及字体（不少于常用的宋体、仿宋体、黑体、楷体等四种字体）进行编辑。

- 自定义区域（团体）信息区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。

- 自定义区域（团体）信息的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行，支持本列设置及团体同步功能。

- 11）屏幕列号显示样式调整功能

- 任意列液晶屏上显示的当前列号可以调整显示位置（能全屏位置调整，具备指定坐标及当前位置偏移等多种方式的调整）、字体大小及颜色（具备不低于24种直观的色卡选择，也可通过调色板设置，能够任意拖动RGB的三原色进度条以及任意触摸调色板设置颜色），并且支持复位操作。

- 任意列液晶屏上均可以调整当前列及团体同步设置。

- 12）★基本操作要求

- 任意列具备密码及九宫格认证功能，可通过密码或九宫格手势解锁进入系统设置页面或进行锁定与解锁等权限操作，可在任意列屏上进行密码修改操作。

- 任意列主界面的电子标牌、公告栏的显示内容支持不少于常用的宋体、仿宋体、黑体、楷体等四种字体。

- 任意列主界面的列号、电子标牌、公告栏的文字颜色可用户调整，具备不低于24种直观的色卡选择，也可通过调色板设置，能够任意拖动RGB的三原色进度条以及任意触摸调色板设置颜色。

- 13）★照明控制及延时功能

- 每个活动列具备24V低压高亮LED灯辅助架内照明。

- 具备多重自动照明模式设置：

- 模式一：通道开启时对应活动列自动开启照明，通道合拢时自动熄灭。

- 模式二：通道开启后，当人员进入到架内对应活动列自动开启照明，人员离开时自动熄灭或者延时熄灭，延时时间可在任意列液晶屏上设置。

- 模式三：可手动在活动列上控制架内照明的开关，当手动开启或关闭照明时，解除自动模式，方便架内长期照明需求。

- 14）自动关闭功能

- 架体平时保持关闭状态不仅美观，而且安全。用户可设定空闲无人自动关闭时间以激活该功能。

- ★功能激活及架体打开情况下，预计的自动关闭时间全团体同步以精确到分钟的倒计时方式显示在该团体所有列液晶屏上。

- 架内有人、锁定或架体操作等情况下，时间自动清零重新计数。

- 15）温湿度显示功能

- 任意列屏幕主页面均具备温湿度显示，可在固定列设置温湿度共享的位置，设置温湿度阈值。

- 如果本身具备温湿度显示模块，可设置温湿度更新速率。在固定列可查看过往不低于12小时的温湿度曲线。★须在响应文件中提供温湿度传感器具备CMA标识认定的IP55级别防尘防水检测报告，检测方法参考GB/T 4208-2017国家标准，检测报告编号能够在国家市场监督监督管理总局官网查验真伪。

- 16）★批量任务功能

- 支持批量任务的实现，用户可一次性发送多个任务（支持不少于200个任务）到库区，在任意列液晶屏上可查看任务，加载并查看任务，从而能执行批量任务的依次开架操作。任意列液晶屏上可显示任务数量及任务信息（待执行，已操作，档案编号等），用户可在任意列液晶屏上对任意指定任务选定执行开架操作及能在开架所在列显示存放档案的位置等信息。

- 17）★架体存放信息查看功能

- 任意列上的液晶屏显示该列存放的档案数量及借出数量信息，架体左右侧能够通过屏幕对应的左右侧按钮以及密集架侧视图样式直观分开显示左右侧存放的数量信息。

- 在任意列上的液晶屏上可图形化查看左右侧每个格位的存放、在库、借出数量信息，要求格位排布与实际密集架层节信息一一对应。

- 点击具体格位可切换查看该格位上的存放、在库、借出的具体到最小管理单位的编号、名称等更详细的档案信息。

（二）器件性能要求

- 1）固定列要求

- 固定列采用≥12吋，分辨率不低于1024*768的彩色触摸屏。支持拼音输入法及手写输入法，能够灵活切换选择的输入功能。拼音输入法支持不少于5个首字母的联想词输入方式，并支持最近输入字自动调整排名功能。手写输入法应识别准确且流畅无明显停顿，固定列液晶屏上能在一个页面直观图形化显示完整的该区域（团体）所有列，并清晰标识固定列位置，点选任意移动列可操作该列的架体左右移动，及可点选任意列查看该列关联的存放数量等信息。

- 2）活动列要求

- 活动列采用≥8吋，分辨率不低于800*600的彩色触摸屏。活动列屏幕具备密码及九宫格功能，可通过九宫格手势解锁进入系统设置页面及锁定与解锁等权限操作。★须在响应文件中提供活动列电路板具备CMA标识认定的振动试验检测报告，检测方法参考GB/T 2423.10-2019国家标准，要求电路板通过频率范围:10Hz~500Hz；振幅:0.15mm；加速度:5m/s2；扫频速率:1oct/min；扫频循环次数:3次；扫频次数:X轴、Y轴、Z轴三个方向各1小时振动测试。

- 3）语音开架

- ★用户可在库房内直接用语音命令词与列号自然组合的简便方式控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、停止操作。语音识别器采用两麦以上拾音以提高信噪比及识别率，采用成型外壳封装，不依赖于一体机等任何外部系统，可独立安装在任意列架体面板的任意位置上，安静环境下有效距离3米以上，保持时刻开启状态而不需要用户使用前点击按键等方式去手动启用，采用唤醒词启动以提高可靠性及安全性，唤醒及识别到语音命令时，具有灯光亮灭的提醒，更加人性化的提醒语音命令人进行相应的架体控制。支持的列号不少于完整的两位数字（1-99）。架体操作命令包括：打开、左移、右移、关闭、通风等。架体操作命令支持自然方式，比如：第X（1-99）列打开及打开第X（1-99）列均能操作架体。架体运行时，不需要经过唤醒词的直接命令可及时停止运行。须在响应文件中提供智能密集架架体控制系统具备CMA标识认定的语音开架功能验证检测报告，报告编号能够在国家市场监督监督管理总局官网查验真伪。

- 4）★电机要求

- 驱动电机为24V低压直流无刷电机。须在响应文件中提供无刷直流电动机具备CMA标识的检测报告，要求电机绕组绝缘等级为B级及以上，报告编号能够在国家市场监督监督管理总局官网查验真伪。

- 5）1.8吋列显

- 采用两位1.8吋红色列显显示列号，当通道有人时，对应列显闪烁提醒通道有人。

- 亮度可灵活调整，并具备正常及黑屏（休眠）下的两种亮度设置。

- 6）★通道内语音识别装置

- 每个通道配置一个语音识别及麦克风，识别到正确的语音命令语音识别模块将灯光闪烁提示。

- 可直接呼喊命令词无需唤醒词进行架体运动的紧急停止，也可通过触摸进行架体的紧急停止，同时具备灯光闪烁提示。

- 可在通道内与语音模块进行对话，进行远程开架后任务语音的重播。

- 可在通道内与语音模块进行对话，进行同一通道内的批量任务的执行，通过对话根据提示音可一一对档案进行上下架操作。

- 7）★灯光盒定位

- 密集架每列每层板均配备灯板，灯板灯光数量对应匹配实际放置档案的数量，从而能够实现对应到档案盒的灯光定位，远程开架时密集架自动打开，层板灯光自动亮起提示档案盒所在位置。

（三）操作安全保障

- 1）★通道安全锁定功能

- 活动列通道具备多重安全保障，具备如下两种模式：

- 自动模式：密集架打开到位时，人员进入到通道，该区密集架自动锁定，电机锁定禁止手摇，固定列屏幕显示该列有人，且该通道对应的活动列屏幕显示通道人员数量，具有手动清空架内人员按钮，该区其余活动列屏幕均有所提示该通道有人，提醒管理员注意安全，此时操作密集架，语音提示播报该列通道有人，人员离开通道时，密集架自动解锁，恢复密集架的正常控制。

- 自动模式+手动模式：当人员进入到通道，该区密集架自动锁定时，用户还可手动在该列活动列屏幕进行单列锁定，人员离开通道时，密集架自动解锁，再手动单列解锁，确保通道的绝对安全。

- 用户可在所有列液晶屏上进行需要密码方式验证的团体锁定/解锁操作。

- 2）人员检测功能

- 每个通道安装有人员计数门禁，能准确检测通道内架内人员数量信息，并能显示在对应活动列屏幕上，在架内有人时，自动锁定并禁止外面的人手摇及电动操作，架内无人时，自动解锁。架内有人时，该团体所有列屏幕上均有信息警示。架内人员检测应计数准确可靠，用户缓慢进入及快步进入等方式均能可靠计数。

- 3）红外对射功能

- 架内纵向位置具备红外对射传感器，架体运动时，用户自然遮挡红外光束后可自动停止整个团体的运行，并且语音提示播报紧急停止提醒人员保障通道安全。架体静止状态下，红外光束应处于关闭状态。

- 4）★人员安全模块分离设计

- 架内人员计数器及架内红外对射器的保护应独立及互为补充，不得采用二合一或多合一等方式，避免一旦故障全部失效。

- 5）★智能防挤压功能

- 用户可在任意列液晶屏上对防挤压参数进行设置。

- 由于任何外部传感器均不能提供100%的可靠性，需具备绝对保障人身安全的防挤压保护机制：不需要用户频繁调整参数，而能自动适应架体负载（空载、满载等任意负载）情况，在架体运动方向的任意位置施加一个20kg以下的轻松力度能可靠停止整个团体的运行，每次密集架的运行情况均以电流表以及电流曲线显示，在电流曲线显示页面可查看运行电流曲线及各阶段自适应点，要求每次的运行电流曲线符合实际的密集架运动过程，以时刻反映密集架的运动状态。

- 6）密集架运行安全保护功能

- 密集架运行时，点击该团体任意列液晶屏的任意位置均可及时停止运行，通过管理计算机上的软件也可远程停止，保障安全。

- 具备用户可调整的运行时间保护功能，以避免插销脱落，传动失效或脱焊等异常情况下的长时间电机空转，运行超时时，密集架自动停止，语音提示播报运行超时。

- 架体具备位置记忆功能，能自动在最后列移出轨道的一个设定距离（用户可调整）时锁定及保护。

- 架体控制系统具备拉杆保护功能，可设定超出通道打开距离的百分比，当手摇或者特殊情况导致密集架实际打开距离超出设置限度，密集架电机锁定，禁止操作密集架左右移和手摇，该区所有列屏幕提示拉杆保护，此时只能大力手摇或者人工选择关闭才能解除拉杆保护功能，该功能能够解决因打开过大距离导致密集架脱轨等现象的发生。

- 系统上电或空闲需自检。故障时，应自动禁止电动操作。故障列信息能显示在液晶屏上。

- 任意列采用两个互为冗余备用的接近开关，液晶屏上用户可查看接近开关状态。

（四）维护帮助

- 1）★单列移动功能

- 活动列上具备单列移动功能，在系统故障情况下，可指定该列移动设定的距离，在该距离范围内能到位停止（在到位开关失效情况下仍然可操作）。在系统正常情况下的单列运行时，任意列液晶屏上可点击停止运行。单列运行时，可指定曲线运行方式或固定速度方式。

- 系统故障情况或其他情况下，用户可切换到单列移动操作（可设定运行距离及运行方式：曲线或固定速度）。

- 2）密集架操作记录功能

- 密集架能够保存不低于30天的用户操作记录，用户对架体的移动操作、手摇操作均记录在案，记录包含操作时间及操作的列号。

能够保存最近≥64条管理员设置记录，包括架体的一些参数设置，记录包含操作时间。

- 3）传感器查看功能

- 活动列屏幕可查看该列所有传感器包括按键、人员计数、红外对射、接近开关等，传感器状态也能够实时显示。

- 4）信道检测功能

- 可在固定列上通过发送若干数量的探测包及应答来判断固定列与活动列间的通讯质量及故障点（无响应点）位置。也可以通过指定监听时间内的信息，来判断固定列到活动列间、或固定列到管理计算机间的线路是否受到干扰。

（五）管理软件功能

- 1）架体管理功能

- 软件可管理上百区的智能密集架，架体监控画面可直观完整显示每个团体的密集架分布，可自由调整密集架显示画面区域大小，实时显示架体移动状态，需要操控架体时，系统自动弹出架体控制面板的模拟画面，可实现与在架体上操作相同的控制体验，并同时监控所有区，对架体的所有操作包括某列的打开、关闭、通风、通道有人等均有操作实时记录，能够紧急架体移动、检测通道内是否有人保障通道人员安全。

- 模拟真实的架体结构，绘制档案存放分布图，直观显示每列当前容积率，可查看密集架具体每个格位的数据分布情况，包括档案存放量、借出量和使用占比，温湿度数据能够实时绘制曲线图进行显示。

- 2）档案管理功能

- 可自定义档案库条目：在系统设置中提供表格模式的档案模板设计器，支持两级模板管理，可以根据实际情况建立多个不同格式的档案库，用户只需简单定义好各档案库中条目的相关属性，系统会自动生成功能代码的操作界面。条目可指定数据类型，同时可设定数据格式。

- 支持Excel表格数据统一导入、导出功能，方便快捷提升档案录入效率。

- 具备档案管理的录入，支持单条记录新增，以及批量数据的导入。

- 档案查询支持任意条件组合式查询，查询条件可以自定义选择。

- 档案借阅支持添加外借人员信息，方便浏览档案借阅情况，借阅的档案信息进行颜色标记，更加直观，外借超时将弹窗或颜色提醒。

- 档案归还支持查询归还，归还人可直接输入，方便记录归还信息。

- 档案记录支持单个及批量转移，方便单位归还存储位置。

- 支持档案数据销毁功能，做二级保障，可在销毁后通过回收站恢复，防止误删。

- 支持批量任务的下发以及远程开架功能，可通过软件直接进行开架定位操作，方便管理员存取档案。

- 系统支持单机及网络管理功能，支持在局域网中配置服务器加客户端模式，能够实现数据在局域网内共享。

- 系统支持权限管理功能，能够对不同部门设置不同管理权限，实现分区分管和数据保密。

- 3）摄像头联动功能

可通过管理软件查看库房摄像头实时监控内容，查看整体库房监控视频内容，且能够与智能密集架联动，当智能密集架运动时自动弹出监控画面。

- 4）对接接口功能

提供http协议的标准api接口供第三方调用，实现数据传输及开架定位控制功能。

- 产品主要部件配置要求

| 部件名称 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 无刷直流电动机 | 24V，≤150W | 1/活动列 |
| 固定列控制板 | 嵌入式设计，上电启动时间≤3秒 | 1/固定列 |
| 活动列控制板 | 嵌入式设计，上电启动时间≤3秒，内置电机驱动。 | 1/活动列 |
| 独立语音提示板 | 嵌入式设计 | 1/团体 |
| 开关电源 | 24V，≥150W | 1/列 |
| 接近开关 | 磁感应 | 2/活动列 |
| 架内照明 | 24V，高亮LED | 2/活动列 |
| 固定列彩色触摸显示屏 | ≥12吋，分辨率≥1024*768dpi的彩色触摸屏 | 1/固定列 |
| 活动列彩色触摸显示屏 | ≥8吋，分辨率≥800*600dpi的彩色触摸屏 | 1/活动列 |
| 架内红外人员 计数器 | 空闲自动切断红外光 | 1/活动列 |
| 红外对射器 | 10米有效距离 | 1对/列 |
| 2位列显 | 12V，高亮数码显示 | 1个/列 |
| 语音控制 | 语音识别器采用两麦以上拾音以提高信噪比及识别率，采用成型外壳封装，可安装在任意列架体面板任意位置上。 | 1个/固定列 |
| 灯光盒定位 | 灯光定位到盒 | 1个/层板 |
| 通道语音 | 语音灯光提示，触摸停止 | 1个/活动列 |

4.3 馆员一体机、RFID等智能设备技术指标要求

| 项目 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 馆员一体机 | 功能要求： - 具备标签转换功能，可将档案的档号等信息绑定或写入RFID标签 - 支持档案的借阅、归还、等功能 - 根据档案名称雄编号等关键，进行档案的检索 - 可以非接触式的快速识别粘贴在档案上的RFID标签，可同时读取多本档案 - 可以对档案标签防盗位进行复位或置位 - 提供设备配套驱动程序文件、相关档案馆业务应用程序文件 - 提供档案规范放置辅助功能 参数要求： 内存：DDR3 不低于12G；硬盘：SSD 不低于512GB； 系统：Windows 10,屏幕:不小于21.5寸电容触摸屏，分辨率不低于1920*1080 整机尺寸（高*宽*深） 490mm*530mm*400mm 通讯接口 RJ45网口*1/USB*2 超高频RFID 识别方式 射频识别（超高频RFID）可选高频 频率范围 840MHz-960MHz 射频协议标准 ISO 18000-6C（EPC C1 G2） 识别权限，选配功能 高频刷卡 标配 一维码/二维码 选配 人脸识别 标配双目摄像头 Wifi 标配：单频2.4G+5G，带2个wifi天线 蓝牙 标配：协议EEE 802.11 b/g/n 蓝牙5.0 供电输入 AC220V 整机功率 50W 操作环境 工作温度 -20℃~60℃ 工作湿度 10%RH~90%RH | 1 |
| RFID盘点车 | 功能要求： - 实现档案的上架、盘点、纠错、查找等功能 - 盘点：能显示当前层应有档案数，并能够生成在架档案列表，同在借档案列表比对后能生成未在架档案列表、错架档案列表，以及提示错架档案正确位置 - 上架：扫描上架档案，提示档案应在的物理位置 - 查找：在系统操作界面输入检索条件，在数据库中进行标注，在对在架档案点检时自动提示 - 顺架：盘点过程中发现与序列表不符的档案进行提示，标示所在位置 - 档案定位：能将档案架位信息与单册信息相关联，更新单册位置信息，并提供系统显示 参数要求： 工作频率：840-960MHz 协议标准：ISO 18000-6C（EPC C1G2） 显示屏：不小于21.5寸触摸屏 分辨率不低于1920:1080 屏比 16:9 通讯接口 网口 操作系统 windows10 工控机： 8G 128G固态硬盘 通讯方式：RJ45 手持天线 读距3-50cm 手持天线功率 0-33dbm可调节 手持天线读取方式 红外触发读取或者手动打开 手持天线触发距离 5CM 整机续航时间：大于7小时（整机满载工作状态） 整机充电时间：小于6小时（带电量显示灯） 尺寸：1388*543*638mm 供电输入 AC220V 额定功率 ≤150W,充电电压 AC200V | 1 |
| RFID标签 | 技术要求： 1、工作频率：920～925MHz。 2、 遵循标准：ISO18000-6C。 3、 尺寸大小：标签长度≥110mm 宽度≥10mm；误差不得大于1mm 4、 存储容量：标签内用户数据区。 5、标签为单面不干胶，支持打印立案号、归档号等信息。 6、标签数据模型：符合《无线射频识别智能管理系统技术规范》要求。 7、 防盗标识：采用AFI作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位用户可以自由修改。 8、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读； 9、读取距离：读取距离≥120cm。 10、环境温度：-10℃—70℃。 11、使用寿命：正常情况下可使用10年以上，内存可擦写100,000次以上。 12、标签可以非接触式的读取和写入。 13、标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露。 14、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。 15、具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密。 | 50000 |
| RFID层架标签（高档款） | 技术要求： - 工作频率：920～925MHz， - 采用高档滴胶材质，外观美观， 3、遵循标准：ISO18000-6C。 4、存储容量：标签内用户数据区容量应不小于512bits； 5、环境温度：-10℃—70℃。 6、使用寿命：正常情况下可以使用10年以上，内存可擦写100,000次以上。 7、读取距离：读取距离≥120cm。 8、标签为自带单面不干胶, 可以粘贴方式安装于书架上；层位、架位标签上可印制层位和架位代号及馆标。 9、标签可以非接触式的读取和写入。 10、标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露。 11、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。 12、具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密。 | 2688 |
| 档案标签粘贴和数据绑定 | 标签粘贴机数据绑定 | 52688 |
| 超高频手持盘点机 | 功能要求： - 盘点设备配备触摸屏，应具有图形化友好操作界面。 - 设备配套软件能实现档案盘点、纠错、上架等功能。 - 盘点：能显示当前层应有档案数，并能够生成在架档案列表，同在库档案列表比对后能提示盘点效果，并且提示错架档案。 - 上架：扫描层架标再扫描上架档案，实现对档案的上架。 - 查找：在查找操作界面输入检索条件，查找到的档案以列表提示，并且可对密集架进行远程开架操作。。 - 具备智能密集架交互页面可通过图形化页面实现对密集架的远程控制、手持机具备语音识别实现对密集架的远程控制。 参数要求： 产品尺寸：170*81*28±2mm 屏 幕：5.5寸IPS高清屏 系 统：Android10.0 分 辨 率：不低于720*1440 电池容量：不低于5200mAh 工作时长：不低于14小时 接口类型：Type-c数据接口 通讯：移动/联通4G、3G、2G 自由切换 | 1 |
| RFID门禁 | 功能要求： - 具备RFID标签检测与防盗报警功能 - 具备门禁软件监控系统，实时显示非法出入档案详细信息。 - 系统需提供接口以实现远程诊断、监控。 参数要求： 工作频率：840-960MHz 协议标准：ISO 18000-6C（EPC C1G2） 识别方式：RFID超高频 读写功能：支持多标签识别，支持标签数据过滤，支持 RSSI 可感信号强度 通讯接口 RJ45 读取速度：不低于200pcs/s 读取距离：0-300cm (如做人员进出管控 1.2 米以内效果佳) 功能：红外触发、声光报警 外壳材质：铝型材外框，ABS+PC 输出功率：功率1-33dBm 可调 工作湿度：10%RH~90%RH 工作环境：室内环境，-20℃~60℃ 整机尺寸(高*宽*深）：1555mm*426mm*45mm 供电输入 AC220V | 1 |
| 大屏显示 | 屏幕尺寸：不低于100英寸 分辨率：不低于3840*2160 支持WiFi，支持蓝牙 后置接口HDMI*3，USB*2，以太网口*1 安装方式：壁挂/底座/移动支架 | 1 |

（二） 商务条件

1.交货日期：自合同签订生效之日起120日内完成密集架安装调试、档案标签粘贴及数据绑定和档案搬迁。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.付款方式：货物安装调试完毕，经采购人验收合格后一次性付款。

4.售后服务：质保期3年，过质保期后只收取成本费用。