技术/服务部分

一、采购内容：本项目中标人承担采购人指定的化工园区区域内2026年特种设备安全隐患排查治理技术服务。

二、项目实施地点：江西省境内。

三、标的情况

（一）项目概况

为持续深化江西省市场监管部门安全生产治本攻坚三年行动，深入排查整治化工园区特种设备安全隐患，提升化工园区特种设备使用单位安全管理水平，依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令第57 号）《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第 74 号令）《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）等法律法规和技术规范要求，采购人计划在 2026 年组织对化工园区开展隐患排查。拟委托一家经市场监管部门核准的特种设备检验机构（核准项目涵盖锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的监督检验和定期检验）为本次隐患排查工作提供技术服务，检查的化工园区不少于4个，特种设备数量不少于4000台。

（二）组织实施

1、本次化工园区内特种设备安全隐患排查由采购人特设局组织实施，委托投标人提供安全隐患排查技术服务。

1.1抽查人员的确定：投标人应当成立安全隐患排查项目组，依据采购人需求，编制检查表格、制定项目实施计划、成立抽查组、汇总检查结果等工作。

1.2拟派安全隐患排查项目组团队人员信息表（投标时，按下表填写拟派人员信息）

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 人员职称 | 职称专业 | 工作经验年限 | 拟担任本项 目岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 驻场组长 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 驻场组员 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

2、采购人根据工作实际，派员对检查工作进行现场监督。

（三）服务内容

工作依据：①《中华人民共和国特种设备安全法》；②《特种设备安全监察条例》；③ 《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令第57 号）；④《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74 号令）；⑤《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）。

工作内容：

1、开展特种设备安全隐患排查治理工作，指导企业制定整改措施，并按要求落实整改；

2、根据企业行业特点和特种设备安全管理现状，指导企业制定有针对性的管理计划；

3、指导企业建立、完善特种设备相关安全管理制度、操作规程、特种设备安全风险管控清单等；

4、指导企业完善应急救援预案；

5、针对化工园区内企业行业特点，开展各企业特种设备安全总监和安全员关于《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局第74号令）的宣贯、培训，并对安全总监和安全员进行现场考核；

6、根据辖区各化工园区特种设备安全隐患排查工作情况，出具隐患排查分析报告；

7、协助属地市场监管部门查办项目实施期间相关违法案件。

（四）服务要求

根据采购人提供的化工园区企业名单，落实专业的安全技术服务人员按照规范的要求开展特种设备安全隐患排查。

1、检查项目：

1.1特种设备安全管理制度的建立情况：

主要检查企业是否建立了与使用单位相适应的特种设备安全管理制度：

特种设备安全管理机构，按要求配备安全管理负责人、相应设备类别的特种设备①安全管理人员、作业人员；②特种设备档案管理制度；③特种设备作业人员培训管理制度；④特种设备日常巡查制度；⑤特种设备安全操作规程；⑥安全附件和仪表管理制度；⑦特种设备采购、使用登记、安装改造与修理、维护保养、定期检验等管理制度；⑧特种设备隐患排查治理制度；⑨特种设备事故应急救援制度及演练与事故报告制度。

1.2特种设备管理制度实施情况：

对安全管理制度的实施进行检查，主要检查以下内容：

①各类特种设备台账和档案；②特种作业人员台账和证书；③管理及作业人员证书；④安全附件及仪表台账；⑤可燃气体、有毒气体报警仪台账和检定报告；⑥安全操作规程；⑦运行记录、定期检查记录；⑧培训记录；⑨安装改造与修理记录；⑩安全警示标识；⑪特种设备事故应急救援制度及演练等方面的见证材料。

1.3设备使用安全检查，巡视特种设备使用现场，主要检查以下内容：

①承压类特种设备本体及运行状况检查：

特种设备是否有使用标志，产品铭牌及其有关标志是否符合有关规定；

锅炉、压力容器、压力管道的本体、接口（阀门、管路）部位、焊接（粘接）接头等有无裂纹、过热、变形、泄漏、机械接触损伤等；

外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等；

隔热层有无破损、脱落、潮湿、跑冷；

检漏孔、信号孔有无漏液、漏气，检漏孔是否通畅；

压力容器与相邻管道或者构件有无异常振动、响声或者相互摩擦；

支承或者支座有无损坏，基础有无下沉、倾斜、开裂，紧固件是否齐全、完好；排放（疏水、排污）装置是否完好；

运行期间是否有超压、超温、超量等现象；

罐体有接地装置的，检查接地装置是否符合要求；监控使用的压力容器，监控措施是否有效实施；

②机电类特种设备检查：

特种设备是否有特种设备使用标志、安全警示标识；电梯防夹功、消防开关能是否正常；

电梯机房门是否上锁；

起重机的行程限位装置；

起重机的限载装置；

起重机钢丝绳检查；

起重机吊钩、防脱钩装置；门舱联锁装置；

急停装置、缓冲装置。

③场内机动车辆检查：

叉车制动功能是否完好；

刹车、转向、照明灯是否完好司机是否配带安全带。

④安全附件及仪表检查：

安全附件的检查包括对安全阀、爆破片装置、安全联锁装置、紧急切断装置等设施的检查，仪表的检查包括对压力表、液位计、测温仪表等的检查。

⑤是否使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、作业。

1）安全阀

安全阀检查至少包括以下内容和要求：

选型是否正确；

是否在校验有效期内使用；

弹簧式安全阀的调整螺钉的铅封装置是否完好；

如果安全阀和排放口之间装设了截止阀，截止阀是否处于全开位置及铅封是否完好；安全阀是否有泄漏；

放空管是否通畅，防雨帽是否完好。

2）爆破片装置

爆破片装置的检查至少包括以下内容：

爆破片是否超过规定使用期限；

爆破片的安装方向是否正确，产品铭牌上的爆破压力和温度是否符合运行要求；爆破片装置有无渗漏；

爆破片使用过程中是否存在未超压爆破或者超压未爆破的情况；

与爆破片夹持器相连的放空管是否通畅，放空管内是否存水（或者冰），防水帽、防雨片是否完好；

爆破片和压力容器间装设的截止阀是否处于全开状态，铅封是否完好；

爆破片和安全阀串联使用，如果爆破片装在安全阀的进口侧，检查爆破片和安全阀之间装设的压力表有无压力显示，打开截止阀检查有无气体排出；

爆破片和安全阀串联使用，如果爆破片装在安全阀的出口侧，检查爆破片和安全阀之间装设的压力表有无压力显示，如果有压力显示应当打开截止阀，检查能否顺利疏水、排气。

3）安全联锁装置

检查快开门式压力容器的安全联锁装置是否完好，功能是否符合要求。

4）压力表

压力表的检查应包括以下内容：

压力表的选型是否符合要求；

压力表的定期检修维护、检定有效期及其封签是否符合规定；

压力表外观、精度等级、量程是否符合要求；

在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者针型阀时，其位置、开启标记及其锁紧装置是否符合规定；

同一系统上各压力表的读数是否一致。

5）液位计

液位计的检查至少包括以下内容：

液位计的定期检修维护是否符合规定；

液位计外观及其附件是否符合规定；

室外使用或者盛装 0℃以下介质的液位计选型是否符合规定；

介质为易爆、毒性危害程度为极度或者高度危害的液化气体时，液位计的防止泄漏保护装置是否符合规定。

6）测温仪表

测温仪表的检查至少包括以下内容：

测温仪表的定期校验和检修是否符合规定；

测温仪表的量程与其检测的温度范围是否匹配；

测温仪表及其二次仪表的外观是否符合规定。

做到不漏项，不增项，按照检查结果出具检查记录和整改意见。

2、检查发现问题的处置：

在排查过程中，对排查结果及建议反馈被检查单位，并由使用单位负责人或者其委托的授权人在隐患检查记录上确认签字。发现以下问题（重大隐患）的，立即（在24小时内）报告采购人：

①使用应当予以报废的特种设备的；②使用非法生产特种设备的；③使用超期未检、经检验检测判为不合格且限期未整改的或复检不合格特种设备的；④使用经责令整改而未予整改的特种设备；⑤特种设备发生事故不予报告而继续使用的；⑥其它危及特种设备安全运行的重大问题。

对所有检查发现问题提出整改建议，发现以上6类以外问题（一般隐患）的，建议企业限期整改（30天内）。在首次排查30天后对隐患整改情况进行跟踪，做到闭环处理。如未按要求整改完成的，复查完成后2个工作日内报告采购人，同时对化工园区企业隐患整改完成后，提供验收技术服务与支撑。

3、检查档案记录

将使用单位检查情况存档备查，包括使用单位检查项目表、检查记录及见证材料，做到一企一档。并将使用单位检查情况、整改情况一周一汇总报采购人（电子版，纸质版一并报送）。

四、其他要求：

1、投标人针对本项目提供实施方案，内容包含：①项目实施总体方案；②整体规划。

2、投标人针对本项目提供人员培训方案，内容包含：①培训要求；②考核制度；③培训目标；④培训内容；⑤培训方式。

3、投标人为本项目拟派技术团队人员须具有国家市场监督管理总局颁发的（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内专用机动车辆等）六类检验师资格证书至少各1人，且配备具有高级工程师及以上职称的至少6人。

4、投标人为本项目配备日常办公和检测等设备，且每个检查组需配备车辆。

5、中标人须配合采购人做好后期的整改工作。

6、采购人将委派人员组成巡查组，对项目实施情况开展巡查。在项目实施过程中，采购人期间所产生的一切费用（包括但不限于差旅费、住宿费等）由中标人承担。

注：以上技术/服务部分条款为基本技术要求，投标人必须全部响应（即满足或优于技术要求），否则其响应无效。