第五章  采购需求

一、采购需求表

	[image: image1.png]


名

内

容
	称
	详见第一章 投标邀请

	数量
	详见采购需求

	服务期
	详见采购需求

	服务地点
	采购人指定地点

	备注
	


二、采购需求

（一） 服务需求
总体服务目标

本项目以贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》和信息系统网络安全等级保护相关标准要求为指导，以提高采购人网络安全运行维护和整体防护水平为核心目标，通过开展安全工作，实现以下目标：

1.确保采购人信息系统满足等级保护要求，顺利通过三级等级保护测评，配合采购人顺利通过其他各类信息测评。

2.确保采购人信息化业务系统的安全、有效、平稳运行。

3.中标人为采购人建立完善的安全管理体系，提供配套安全服务工具、配备驻场安全人员，让安全工作常态化开展。

4.建立安全监测流程、安全事件处置流程和应急预案，确保采购人安全工作务实有效、全面开展。

5.中标人为采购人整体安全负责，对接所有安全事项，包括院内部门、等保测评机构、业务系统厂商等。

6.中标人为采购人网络安全人员提供系统化培训，内容包括合规要求、技能证书、实战经验、各类比赛等方面，整体提升采购人信息安全能力。

二、总体服务要求

1.中标人应具有专业的安全服务团队，为本项目配置项目开展所需的其他技能服务工程师，包括但不限于数据安全工程师、应用安全工程师、安全攻防专家、安全设备工程师、应急保障工程师等。提供一名驻场人员，遵从采购人作息时间及指定办公地点。

2.服务期间，如遇到采购人有新的安全需求，应协助采购人提供对应的解决方案，包括软、硬件升级或寻找能够满足对应需求产品。

3.服务期间，如因采购人业务改造升级等，如需对配套安全工具进行升级时，中标人应对安全设备（软、硬件）进行免费升级。更新设备或升级设备需按采购人提出时间安排进行更换。

4.服务期间，如遇新的网络安全法律法规颁布，中标人须及时予以解读，并向采购人提出系统安全改造、升级方案，以满足采购人的网络安全保护工作。

5.服务期间，如遇采购人新的业务系统上线，中标人须免费提供安全检测服务，包含但不限于安全加固、漏洞扫描、渗透测试等。

6.以上所有条款中涉及的软硬件升级或更换，中标人需按网络安全要求考虑满足日志保存6个月的要求。

7.为防止虚假应标，在签订合同后，采购人有权对中标方所投产品或服务邀请国家认可的第三方专业权威检测机构（国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心、公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、公安部信息安全产品检测中心等）按招标文件相关的技术指标、证书原件与功能需求进行检测（费用计入投标报价中或由中标方负责），并对设备现场功能进行演示；如中标人提供设备不能满足采购需求及符合证明材料，视为虚假应标，中标方须承担由此造成的一切后果及相关的法律责任。

8.信息安全服务方案的设计与实施应严格依据国内及国际的相关标准进行。对信息安全服务的过程和结果应严格保密，未经用户授权不得泄露给任何单位和个人。在信息安全服务工作中的过程和文档，必须具有很好的规范性，满足医院对于文档的要求，可以便于项目的跟踪和控制。信息安全服务所使用的工具、方法和过程在双方认可的范围之内，服务进度遵守进度表的安排，保证用户对服务工作的可控性。信息安全服务工作尽可能小地影响采购人的正常运行，不能对现有业务的正常提供造成显著影响。信息安全服务遵循高效性原则，响应迅速，问题故障解决快速。

三、项目实施要求

1.中标人服务过程中产生的所有过程文档、原始数据、扫描报告、正式报告等必须进行电子和纸质双重归档，在项目结束后全部移交给甲方。

2.中标人服务过程中涉及渗透测试、漏洞扫描等会影响业务系统稳定的敏感操作，须在甲方许可的时间、环境且获得甲方授权的情况下方可操作，开展工作前须制定严格的执行方案和预案，首要保障业务系统的稳定，完成后提交全部过程文档。

3.中标人必须对本项目进行全过程管理，管理内容包括：项目计划、项目人员组织、项目例会、项目资料收集、项目日报周报、项目总结等。

4.中标人服务进场前提交详细的实施方案、安全工具清单、服务痕迹管理清单、项目组组织架构、实施计划、质量保障体系等；服务方案要求条理清晰、内容合理，需提供详细的服务流程及说明，以及服务过程中采用的技术和方法，并进行详细介绍。服务成果物要求的文档包括但不限于所列文档。

四、项目服务内容

中标人具有专业的安全服务团队，为本项目配置项目开展所需的其他技能服务工程师，包括但不限于数据安全工程师、应用安全工程师、安全攻防专家、安全设备工程师、应急保障工程师等。提供一名驻场人员，驻场人员资质要求为已取得CISP（注册信息安全专业人员）资质一年以上人员，遵从采购人作息时间及指定办公地点。

安全总体规划

服务内容：针对黄金和章贡院区的网络安全整体情况，结合网络安全等级保护2.0规范中三级等保评测要求，做出一个符合采购人现有情况的网络安全规划方案，服务开始一个月内给出新的网络规划拓扑图。

业务梳理

1.各类内网、外网、智能网等业务专线线路的调整（章贡〈--〉黄金专线位置变化）和各类安全设备上的相应配置调整，梳理完成后按采购人要求提交一份专线业务配置文档。

2.根据采购人的业务流程，梳理各类安全设备（防火墙、网闸、入侵检测、网站WAF、堡垒机等）的安全策略配置，要求细化到针对业务开放端口和策略。梳理完成后按采购人要求提交一份梳理文档。

3.根据采购人的业务流程，全面识别服务器、网络设备、业务系统等关键资产，记录操作系统版本、IP地址、开放端口、网络拓扑等信息，并录入安全运营平台动态管理。梳理完成后按采购人要求提交一份梳理文档。

4.按等保2.0要求完成安全设备、交换设备、服务器的安全配置，实施完成终端安全准入，终端无线安全等日常事务。

5.解决日常管理、巡检、日志审计、网络及系统的日常安全监控、安全事件处理等问题，每周按采购人要求提供相应周报。

6.根据采购人的业务流程，梳理现有院内跨网业务流程图，精确到端口信息，根据业务数量提供相应的流程图文档。

数据资产安全分类

服务内容：对招标人各类数据进行全面清查盘点，输出数据资产清单。根据国家、地方或行业法律法规，结合招标人数据分级分类需求和数据资产现状，开展数据分级分类工作，设计数据安全分级分类方案，形成数据分类分级清单。

提供数据安全技术体系规划设计和技术指导服务、数据安全风险评估服务、数据安全应急响应、数据安全技术体系建设服务。

为招标人设计总体数据安全管理制度体系，包括但不限于数据安全管理制度、敏感数据管理办法、数据收集规则、数据共享审批机制、数据销毁策略和管理制度、数据安全使用规范、数据安全事件处置流程、数据安全应急预案等。

最终输出数据分类分级管理制度、分类分级标准、分类分级及敏感数据清单等项目成果。

漏洞风险评估

服务内容：检测核心网络设备、操作系统、数据库、中间件和应用服务中存在的安全漏洞，提供漏洞评估报告和修复建议并与采购人人员一起完成修复。完成漏洞修复后需要进行复测并提供相应的复测报告。

服务频率：每季度一次，以及新业务系统上线时立即进行一次。

安全扫描服务

服务内容：采用专业安全扫描工具与人工检查相结合的方式，对网站和外网应用系统进行安全扫描，发现漏洞，提供漏洞评估报告和修复建议并与采购人人员一起完成修复。完成漏洞修复后需要进行复测并提供相应的复测报告。

服务频率：每季度一次，以及新业务系统上线时立即进行一次。

安全审计服务

服务内容：对系统中核心网络设备、操作系统、数据库和应用服务器的配置进行安全检查，提供安全配置核查报告和改进建议。

服务频率：每年两次

应用渗透测试及系统渗透测试

服务内容：利用各种主流攻击技术对采购人授权指定的应用系统及模块进行测试，提供渗透测试报告和改进建议。

服务频率：按采购人的需求进行，以及新业务系统上线时立即进行一次。

日志安全分析

服务内容：对采购人网络中部署的所有安全设备进行有效的日志分析，找出系统存在的安全威胁，并形成日志分析报告。

服务频率：每季度一次

安全加固

服务内容：针对安全漏洞和安全配置评估中发现的安全漏洞和配置缺陷，提供加固意见和方案，配合客户完成安全漏洞和配置修复。

服务频率：按实际需要。

应急响应

服务内容：在出现重要安全事件时（信息系统遭受攻击、网络病毒暴发等），派遣至少1名以上高级安全服务人员（3年以上工作经验，同时持有CCRC 网络安全应急响应工程师证书），1小时内到达现场，协助客户处理突发事件。主要工作内容包括：突发事件相关信息的收集、事件的分析、报告提交、问题解决建议等，协助用户解决突发安全事件，并提供应急响应报告。

服务频率：按实际需要。

安全演练

服务内容：根据客户需求，进行应急预案编制，包括但不限于拒绝服务攻击DDOS、网页篡改、病毒事件等场景，包括需求调研、预案编制、修改完善等工作内容。由有经验的高级安全工程师配合客户进行现场应急预案的操作演练，目的在于检查应急预案的可行性，同时提升客户安全工作人员的事件应急处理能力。

服务频率：每半年一次

安全培训

服务内容：常见安全技术培训，包括对各类主流操作系统、网络、终端及机房管理等安全知识的培训。在现场服务时，给用户的工作人员进行现场即时培训讲解，并提供安全培训文档，提供相关安全类证书考试培训资料，并提供答疑讲解。

服务频率：每半年一次

网站实时监测

服务内容：通过专业的网站安全监控平台，对应用系统网站状态、网站性能、关键内容等进行实时监控。

服务频率：全年365天

安全管理制度完善

服务内容：根据等级保护三级要求，完善各项信息安全管理制度，通过对制度的补充、完善，形成一套可以满足信息安全等级保护2.0的三级要求，并且可以实际运用的管理制度文件。

服务频率：按实际需要

安全域梳理

服务内容：根据用户目前的最新网络结构，进行信息安全威胁分析，并进行信息安全域的梳理工作。通过参考国内外的安全标准，提供安全域设计及整改建议方案

服务频率：按实际需要

安全通告

服务内容：提供出现重大安全漏洞、威胁通告、安全业界动态、恶意代码防范、紧急通告等多项内容。应在事件发生后一天之内通知采购人，三天内给出具体预防和解决措施。

服务频率：按实际需要

安全咨询

服务内容：根据客户日常工作中遇到的实际问题进行分析和探讨，结合安全发展趋势从安全技术和安全策略等方面，向客户提供专业的安全建议。

服务频率：按实际需要

重要时期安全保障

服务内容：针对国家规定的法定节假日、重大会议、政治活动及“护网”等其他具有广泛影响的活动，派遣高级安全服务人员至少一名（具备中国信息安全测评中心认证的注册渗透测试专家资格），以现场方式提供安全保障工作，协助处理信息安全事件，确保在重要敏感时期的网络安全。在重大节假日和重大活动期间的服务团队需7x24 小时随时待命，服从采购人安排。

服务频率：按实际需要

数据库安全

服务内容：1.要求由熟悉医院情况的数据库与操作系统工程师提供固定服务。Oracle、Sql Server、MySQL等数据库安全现场服务人员。2.对数据库账户、存储过程、安全策略等进行配置分析。3.首次服务需对医院所有正在运行的现有数据库进行深度安全检查，给出数据库安全漏洞汇总和整改方案（资料所需包含的内容和信息与信息科人员沟通后确认表格格式）。4.提供数据库安全紧急应急服务，以及7*24小时的技术支持热线，要求解决数据库系统在任何时间出现的安全技术问题。5.培训采购人人员，可自主进行日常数据库安全检查及安全加固处理。并给出培训文档。

服务频率：按实际需要

赛事培训

服务内容：在各类省、市级CTF安全比赛中，提供CTF网络安全攻防技术培训。以理论和实践相结合的方式，通过模拟真实的攻击和防御场景，提高参与者的安全技能和安全事件处置能力，确保采购人能在相关赛事中进入决赛。

服务频率：按实际需要

认证培训

服务内容：提供注册信息安全专业CISP一个方向的现场实训及所有考试费用，提升安全人员综合安全能力，以保障业务安全稳定地开展，满足关键信息安全岗位人员的能力要求。

服务频率：两年三人次

五、配套网络安全服务工具

医院有内网和外网，利用服务工具，中标人需要对医院内网和外网进行网络隔离，对网络中各个区域边界进行安全防护，对医院整体网络状况进行监测与威胁发现，应用安全防护等，服务工具使用期限与项目服务期一致，服务工具具体清单如下：

（1）态势感知平台不低于以下配置：

1.CPU≥24核2.10GHz，内存≥256GB，硬盘容量≥48T，电源规格=1+1冗余电源800W，标配4个GE接口，2个万兆光口，1个RJ45管理网口。

2.全流量分析≥4Gbps，威胁检测模式流量≥10Gbps，数据采集和处理性能≥1.5weps，MTBF≥150000小时。

3.支持通过智能分析研判识别出真正有效的攻击和事件，结合用户实际场景进行全面溯源与取证、自动化响应处置，实现安全运营和管理的闭环。

4.支持通过流量采集设备接入全流量数据，包含流量中的请求包和返回包等信息，并可在数据检索中体现包信息。

5.支持时间序列、UEBA、Bayes、随机森林等长周期高级机器学习算法；支持自定义部署AI机器学习模型，允许用户选用的高级机器学习算法不少于4种，通过输入任意指标类数据进行模型训练，发现异常行为并生成安全事件与告警，辅助用户发现潜在的安全风险。

6.支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从攻击事件、资产安全、追踪溯源、运行监测等多个维度进行可视化展示，提供不少于10块大屏展示界面。

7.支持管理系统中原始日志、安全事件、安全告警的所有字段和取值，每个字段均有清晰的说明。

8.支持通过离线导入或手动编辑添加的方式，形成本地威胁情报，允许用户自建行业情报库，并实现情报库的增删改查、导入、导出功能。

9.支持通过流量无侵入式自动发现资产，支持发现终端、Web服务器、DNS服务器、邮件服务器、FTP文件服务器等类型≥5种。

10.支持监控安全域、Web业务系统、服务器、终端、安全设备等至少5种网络实体类型。

11.支持用户自定义编辑报告模板，根据实际的业务需求自定义统计分析的指标对象，生成有针对性的分析报告，安全分析中的所有字段内容，都可以作为报告的统计对象，并自定义时间范围实现报告导出。

12.支持通过黑白名单功能对分析对象进行过滤筛选；支持通过任意字段进行组合，配置筛选条件并生成黑白名单过滤规则，支持规则数≥100条。

流量探针参数不低于以下配置：

1.软硬一体化2U标准机架式设备；1+1冗余电源；内存≥32G；硬盘容量≥4T；标配接口数量≥10个；千兆RJ45网口*2（管理口*2），千兆RJ45网口≥4个，千兆业务SFP光口≥4个。

2.吞吐率≥2Gbps。

3.具备流量会话还原功能，包括流ID、来源IP、来源端口、目的IP、目的端口、传输协议、应用协议、上下行流量等。

4.具备流量协议内容深度还原功能，包括HTTP请求内容、邮件内容、SMB请求文件、DNS域名记录、FTP命令、Telnet命令、SSH版本、TLS终端环境等。

5.具备网络入侵攻击报文检测引擎，触发告警，记录入侵攻击事件，记录内容包括：事件名称、来源IP、来源端口、目的IP、目的端口、原始流ID、攻击报文、传输协议、应用协议、原始内容等。

内网冗余网闸参数不低于以下配置：

1.硬件形态：2U机箱，双电源；内网接口：不少于6个10/100/1000MBase-TX网络接口，6个千兆SFP插槽，2个万兆SFP+插槽。外网接口：不少于6个10/100/1000M Base-TX网络接口，6个千兆SFP 插槽，2个万兆SFP+插槽。接口支持IPV6/IPV4双栈接入，支持接口冗余模式设置，包括轮询、热备、链路聚合协议；

2.系统吞吐量不小于800Mbps，并发连接数不小于6万，延时小于1ms；

3.支持文件传输方向控制，包括单向传输和双向同步，支持NFS、SMBFS、SAMBA等文件系统。文件服务器可以是Windows、Linux/Unix等系统平台；

4.数据库同步：支持同种数据间（同构）和不同种数据库间（异构）的同步；支持单向或双向同步，支持一对多、多对一的数据库同步。

5.实现安全的FTP访问，支持对访问用户、访问协议命令、上传下载文件类型等进行访问过滤控制；

6.数据通道：支持多种安全访问方式，比如普通访问模式、透明访问模式、同一个IP多个端口等。

7.攻击防护：支持实时入侵检测和抗DoS、DDoS攻击功能，并可设置自动阻断响应；

8.全中文日志显示，并能实现内外网主机日志同步和通过FTP方式上传日志。

堡垒机参数不低于以下配置：

1.标准2U，CPU 4核4 线程，内存≥8GB，硬盘≥2T，1+1 热插拔冗余电源，千兆电管理口≥2 个，千兆业务电口≥4 个，千兆业务光口≥4 个，USB2.0≥2 个。

2. 支持字符类并发会话≥500 个，图形类并发会话≥100 个，可管理设备数量≥500 个，运维用户无限制。

3.支持系统须安装在专用的CF 卡或固态盘中，审计数据存储在磁盘中，防止操作系统故障导致审计数据丢失。

4.支持多台堡垒机异地备份部署，每台设备都能提供运维和审计服务，配置数据自动同步，支持集群部署模式。

5.支持用户角色能支持用户多角色划分功能，对各类角色需要进行细粒度的权限管理。支持对设备进行按设备类型分组、按部门分组，支持设备批量导入/导出。

6.支持与第三方认证对接，支持与AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA认证系统联动登录堡垒机，支持自动同步AD/LDAP用户。

7.支持用户的批量导入/导出，按用户类型等分组方式；支持用户安全策略功能，如密码锁定次数、密码有效期、密码复杂度、用户有效期、用户登录时间限制、用户登录IP范围。

8.支持定期自动修改windows服务器、网络设备、linux/unix 等目标设备密码的功能。

9.支持多种浏览器登录，Web访问方式至少支持使用IE、谷歌、火狐三种浏览器打开堡垒机的Web页面，直接调用mstsc、VNC、Xshell、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、SecureFX等运维客户端工具。

10.支持对运维操作会话进行在线监控、实时阻断、日志回放，并记录起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作）的详细行为日志。

外网出口防火墙参数不低于以下配置：

1.标准2U硬件平台，GE电口≥16个，光口≥4个，硬盘≥4T，双交流电源，网络吞吐性能≥20Gbps，最大并发连接数≥600万，每秒新建连接数≥50万。

2.部署模式：支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持将多个物理网口加入一个网桥中。

3.路由支持：支持静态路由、策略路由、动态路由、ISP路由；策略路由支持七元组策略；动态路由支持RIP、OSPF等；ISP路由支持运营商地址自定义。

4.端口镜像：支持端口镜像功能；支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像。

5.内网资产监控：支持内网资产自动发现功能，可以显示内网资产的风险级别、IP、操作系统、浏览器、应用杀毒软件、服务等属性。

6.安全防护：至少支持telnet、ftp、imap、pop3、smtp、rlogin、http、oracle、mysql、postgres等10种常见协议的防暴力破解功能，针对每种协议可自定义检测时长、阈值和阻断时长。

7.DNS解析：支持DNS解析动态缓存，缓存信息包括但不限于域名、IP、TTL和命中次数。

8.端口扫描：支持针对IP、IP段进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持导出功能。

9.IPv6/IPv4双栈：支持IPv6安全策略，包括审计策略、NAT策略、流量控制策略、会话控制策略、黑名单、白名单、认证策略等。

10.一体化安全策略：可基于设备接口/安全域、地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置入侵防御、病毒防护、URL过滤、应用过滤、会话老化时间、终端过滤等高级访问控制功能

（6）内网核心边界防火墙参数不低于以下配置：

1.2U标准设备，双电源；配置不小于6个千兆电口；不小于4个千兆光口，不小于4个万兆光口，不小于1个扩展槽位，不小于2T硬盘；提供三年硬件质保服务。

2.整机网络吞吐不小于40G，最大并发连接数不小于1000万，新建连接数不小于30万/秒；配置AV模块，IPS模块，上网行为管理等功能模块，提供三年的IPS特征库、WEB过滤库、防病毒特征库、应用识别库升级授权服务；默认支持IPSec VPN和SSL VPN模块（200个并发用户）；

3. 支持网络负载均衡，调度算法支持轮流、权重轮流、最少连接、加权最少连接、源地址HASH、目的地址HASH、局部性最少连接等10种负载均衡算法；支持应用负载均衡，负载均衡算法支持以源IP地址HASH、以源IP源端口HASH、URL请求HASH、轮询方式、最少连接、HPPT Cookie。

4.支持应急响应功能，支持自动响应和手动响应两种模式，可以对异常IP以及对应的异常事件进行一键处置；支持攻击链分析功能，支持以一条攻击事件为线索，以源目的IP为条件，排查所有相关的攻击事件，进行攻击链还原，有效发现攻击者的所有攻击行为。

5.支持病毒文件隔离、溯源取证，最大支持30层压缩文件病毒检测。支持隔离病毒源地址，防止病毒源主机访问内部网络，提高网络整体安全性；支持广告程序、AutoIt病毒脚本、后门、木马、DOS攻击程序、网络蠕虫、漏洞木马、流氓软件、黑客工具、恶意程序、垃圾文件、宏病毒、挖矿病毒、加壳木马、pdf病毒、rootkit、勒索病毒、危险工具、测试文件、感染型病毒、蠕虫等多种类型的病毒防护。

6.运行状态巡检包含登录页状态、CPU利用率、会话状态、HA状态、接口状态、内存利用率、流量状态、安全事件统计、网络连通性、存储空间、授权状态、核心组件状态。

7.支持路由、透明、链路聚合、trunk、虚拟线、虚拟网桥、虚拟防火墙引用、拨号、旁路、混合等工作模式，满足复杂的网络应用环境的接入需求。

8.支持链路聚合功能，支持802.3ad、静态、轮询、热备等多种模式；支持IPV4、IPV6路由监控，支持包括RIP、OSPF、PIM、RIPng、OSPFv3、BGP4、BGP4+、IS-IS、XLB的动态路由监控。

9.支持VXLAN隧道技术，能在三层网络的基础上建立二层以太网网络隧道，从而实现跨地域的二层互连。支持VNI（VXLAN Network Identifier）、本地VTEP、对端VTEP，VPEP通信端口配置；手动管理VXLAN网络；支持动态MAC、静态MAC、BD域映射VNI、VTEP静态绑定。

11.支持链路备份、端口冗余、双机热备份、集群备份等；在双机热备部署下，可支持上下行端口组联动，且可实现端口组中的任意接口失效后启动链路切换；可在双机热备和集群工作模式下支持多台防火墙的会话、配置的实时同步、手动同步；在主主、多集群场景下可使用会话、规则配置同步；在主备场景下可使用会话、全部配置同步。

12.支持IPv6安全规则配置，并支持扩展头选项设置，包含逐跳选项报头、目的选项报头、路由报头、分段报头、认证报头、扩展头数量超出、扩展头乱序、流标签非零；支持基于IPv4、IPv6的SD-WAN策略设置，包含不同源地址/掩码、目的地址/掩码、流入接口、服务、应用、用户类型、域名等设置。

13.支持通过一条策略实现源地址/目的地址、源端口、源MAC/目的MAC、服务、时间调度、安全域、VLAN、用户/用户组、应用对象、URL对象、内容过滤、文件过滤、协议控制、病毒防护、入侵防护、威胁情报、SSL协议、数据泄漏、审计、垃圾邮件过滤、邮件延迟审计、流量控制、流量异常检测、长连接等条件进行安全访问规则的设置。

14.支持IPv4/IPv6的IP/MAC地址绑定，支持二层IP/MAC探测、跨三层IP/MAC探测；支持对IPv4、IPv6用户进行认证，认证方式至少包含认证服务器、认证服务器组、单点登录、无需认证。 

15.支持基于策略的入侵检测与防护，可针对不同的源目IP地址、源端口、源目MAC地址、服务、服务器、时间、安全域、用户、用户组、VLAN等，采用不同的入侵防护策略；支持内置入侵防护模板，至少包括标准入侵防护模板、入侵防护阻断模板、入侵防护监测模板、入侵防护宽松模板、LINUX环境入侵防护模板、WINDOWS环境入侵防护模板、视频环境入侵防护模板。

16.支持垃圾邮件检测，支持智能学习、贝叶斯检查、匿名发件人检查、收发件人同名检查、篡改发件人检查、非标客户端检查、反向DNS、灰名单；支持邮件服务器地址黑名单、垃圾邮件地址、主题关键字、正文关键字、附件名关键字、附件正文关键字等进行关键字匹配过滤。

六、升级授权服务

中标人对医院原有安全设备提供两年升级授权服务，服务期间设备软件可升级至最新版本，包括规则库升级服务；如设备出现故障，提供原厂硬件质保服务。设备清单如下：

	品牌
	产品
	型号

	深信服
	上网行为管理
	AC-1000

	安恒
	日志审计
	DAS-LOG-500

	安恒
	日志审计
	DAS-LOG-550

	锐捷
	防火墙
	RJ-WALL 1600-Z5100

	锐捷
	防火墙
	RJ-WALL 1600-Z5100


（二） 商务条件
1.施工期：3个月（按采购人书面入场通知书要求的进场时间开始计算工期，中标人需在1个月内硬件到货，3个月内全部硬件完成安装调试并上线运行）。如采购人未在规定时间内完成上线运行，每超出一天，处以合同总金额0.5%的处罚，此项处罚最高限额为合同总价的20%，如采购人超过施工期40天仍未完成上线运行，采购人可以终止合同。

2.服务期：2年，全部硬件完成安装调试并上线运行经采购人测试通过认可后开始计算服务期。

3.交货地点：采购人指定地点。

4.履约保证金：合同签订时，中标人须缴纳合同金额的5%，服务期满且验收合格后无息返还履约保证金。

5.付款方式：硬件到货，全部完成安装调试上线运行，经采购人确认使用正常后，采购人向中标人支付合同金额的50%。服务期满一年后，采购人向中标人支付合同金额的30%，服务期满支付合同金额的20%，并无息退还项目履约保证金。

6、责任考核制度和处罚机制

（1）采购人按照以下责任考核制度和处罚机制定期对中标人进行考核，责任考核制度和处罚机制均在采购人书面入场通知书要求的进场时间后开始生效。

	序号
	考核大类
	考核项目
	考核说明
	罚则

	1
	技术
	网络安全
	因恶意病毒、安全攻击事件造成网络故障（不含设备故障类），影响超过20%的部门人员无法正常使用，包括无法连接互联网或内网正常连接请求无法响应等，造成网络瘫痪不可用。
	网络瘫痪超过1小时不可用，扣除安全服务合同金额0.5%；网络瘫痪超过2小时不可用，扣除本年度安全服务合同金额1%。

	2
	
	终端安全
	发生终端安全病毒大面积传播，终端中病毒数量高于5%。
	首次发生，扣除安全服务合同金额1%，第二次以后扣罚合同金额5%。

	3
	
	终端安全
	因终端安全问题造成业务部门业务中断或门急诊业务中断。
	业务部门业务中断超过1小时未修复，门急诊业务中断超过0.5小时未修复，扣除安全服务合同金额0.5%；业务部门业务中断超过2小时未修复，门急诊业务中断超过1小时未修复，扣除安全服务合同金额1%；

	4
	质量
	服务文档质量
	交付文档的质量不能满足客户模板及内容要求的
	首次发生，扣除安全服务合同金额0.05%，第二次及以后，在上一次罚则的基础上，金额加20%，每次罚款金额以1%为上限。

	5
	
	问题解决质量
	发生服务质量问题后，是否能够给出合理的解释，以及完整、有效的解决方案。不能给出相关方案的。
	首次发生，扣除安全服务合同金额0.05%，第二次及以后，在上一次罚则的基础上，金额加20%，每次罚款金额以1%为上限。

	6
	服务
	服务专业性
	服务人员是否具备相应技术素质和工作能力，出现不满足技术要求的。
	首次发生，扣除安全服务合同金额0.05%，第二次及以后，在上一次罚则的基础上，金额加20%，每次罚款金额以1%为上限。

	7
	
	服务及时性
	是否按照既定时间完成服务成果提交，出现不满足要求的。
	首次发生，扣除安全服务合同金额0.025%，第二次及以后，在上一次罚则的基础上，金额加20%，每次罚款金额以1%为上限。

	8
	
	服务态度
	服务人员因工作态度问题被采购人投诉。
	首次发生，扣除安全服务合同金额0.025%，第二次及以后，在上一次罚则的基础上，金额加20%，每次罚款金额以1%为上限。

	9
	
	服务满意度
	每季度开展1次服务满意度评测，若服务满意度为不满意。
	首次发生，扣除安全服务合同金额0.025%，第二次及以后，在上一次罚则的基础上，金额加20%，每次罚款金额以1%为上限。


（2）在服务期间内出现以下场景，中标方需要向采购人支付赔偿金：

1）网络勒索损失

在服务期间内，采购人发生网络安全事件，受网络攻击、网络安全威胁而被勒索、敲诈，导致产生下列损失和费用，中标方需进行全额赔付：赎金、咨询处理网络勒索事件第三方专业机构的费用以及对能提供逮捕、定罪勒索人信息的举报人的奖励。

2）安全工作不力被开罚单损失

因网络安全工作开展不力（如日志留存不符合要求、存在重大高危漏洞等），导致医院被第三方检查机构或监管机构开出网络安全罚单，中标方对罚单金额进行全额赔付。

（3）投标人在投标文件中必须提供拟派参加本项目的人员名单且在投标文件中提供承诺函加盖投标人公章（内容：向招标人保证人员组织的稳定性，在本项目结束前，参加本项目的关键人员变动必须取得招标人同意）。

（4）中标人应严格遵守协议中关于项目实施的若干技术质量规定，制定严格的质量安全措施。由于中标人质量安全措施不力造成项目质量安全事故，由中标人承担相关责任，以及由此发生的费用和损失，由中标人承担。

（5）中标人应保证合同所提供的成果不侵犯任何有关部门的专利、商标、行业设计、版权及其他知识产权或所有权，所有因此引起的法律问题均由中标人负责。中标人应对因任何以上知识产权或所有权引发的有关诉讼或行为承担赔偿责任。

7、安全服务驻场人员管理制度

（1）驻场人员日常实行6*8小时上班方式，上下班时间与采购人进行钉钉打卡。如遇各种设备故障或异常时，以及国家法定节假日或采购人的重大事件时，甲方需要进行特殊保障，则按7*24小时执行上班时间，并且服从采购人的值班安排。

（2）严格遵守采购人的办公时间，不得迟到早退。事假、病假需提前一天由中标方主管通知采购人管理人员，得到采购人管理人员同意后方可请假。无故不来或迟到早退的，第一次扣罚500元质保金，第二次扣罚1000元，以此类推。

（3）对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。不按时完成采购人派发的工作任务，超时一次扣罚500元质保金，第二次扣罚1000元，第三次扣罚2000元，超过三次采购人可终止合同并扣除履约保证金。

（4）遵守采购人的一切规章及工作守则。工作期间衣着、发式应整洁大方得体，禁止穿奇装异服或过于暴露的服装。男士不得留长发、怪发、胡子。禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

（5）办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。服从采购人管理，对于采购人派发的任何任务，应立即解决处理，自己无法处理的联系公司安排其他人员及时处理。

（6）驻场人员必须保守客户单位的机密，未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料和物品。妥善保管所持有的各类资料和文档。未经授权或批准，不准对外提供任何文档和数据等。一经发现直接法律追责。

8、报价清单

	项目大类
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	配套网络安全服务工具
	态势感知平台
	套
	1
	
	

	
	流量探针
	个
	2
	
	

	
	内网冗余网闸
	台
	2
	
	

	
	堡垒机
	台
	2
	
	

	
	外网出口防火墙
	台
	2
	
	

	
	内网核心边界防火墙
	台
	2
	
	

	网络安全服务
	安全团队服务
	项
	1
	
	

	
	驻场人员服务
	项
	1
	
	

	
	升级授权服务
	项
	1
	
	

	总价：
	

	说明：为采购人整体安全负责，对接所有安全事项，包括院内部门、等保测评机构、业务系统厂商等。




