# 第五章  采购需求

## 一、采购需求表

| 序号 | 内容 | 数量 | 采购预算 （人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年6月-2027年6月标准化考场运维服务 | 713间 | 78.43万元 |
| 2 | 2027年6月-2028年6月标准化考场运维服务 | 713间 | 78.43万元 |
| 3 | 手持金属探测器维保服务 | 2年 | 2.68万元 |
| 合计金额 |  |  | 159.54万元 |

## 二、采购要求

### （一） 服务要求

#### 1、维保范围：

市直学校共713间标准化考场，具体分布为九江市一中南湖校区97间、九江市第一中学八里湖校区 81间、九江市同文中学南湖校区92间、九江市第三中学甘棠校区95间、九江市田家炳中学32间、九江市外国语学校庾亮校区32间、九江市外国语学校濂溪校区72间、九江市第六中学47间、九江市第七中学40间、九江市实验中学36间、九江市第十一中学44间、九江市金安高级中学45间以及各考点学校视频监控室、司铃室等。另外还包含九江市教育考试中心市直巡查平台和九江市级保密室视频巡查系统。

维保设备包含视频监控系统、拾音系统、身份验证系统、作弊防控系统、集中干扰式系统、手持金属探测仪，以及含交直流供电、应急供电、稳压变换、配电保护、储能及配套在内的全系列电源设备；同时涵盖上述713个考点的巡查指挥中心，以及市级巡查指挥中心、市级试卷保密室。维保服务需全面覆盖上述所有设备及场地的维护与维修、定期巡检与监测，同时提供考前技术人员驻点、设备联调等保障服务，确保各类重大考试期间所有设备及系统正常运行。

- 设备维保数量清单

##### 一、标准化考场巡查系统

| 序号 | 名称 | 数量、单位 | 技术参数（如需更换参照此参数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像机 | 1274台 | - 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》技术要求。支持该技术规范的 SIP 协议标准。 2.图像传感器： 1/3 英寸 CMOS。 3.图像分辨率： ≥1920*1080。 4.镜头：2.8mm 定焦镜头（考场、考务室、保密室内镜头焦距 2.8mm，其他区域按需配置）。 5.水平视角：广角≥93°。 6.最低照度： 0.01Lux。 7.支持 H.264 视频编码标准，图像分辨率应支持主码流 1080P，子码流 720P。支持 G.711、AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream传输流的封装。 8.信噪比：≥45dB。 9.红外照射：红外照射距离可达 10-30 米。 10. 自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。 11.视频输出： 10M/100M 网口，支持双码流输出。 12.电源：支持 DC12V 或 AC24V 或 POE 供电。 13.外壳：防暴力破坏。 14.支持 SD/SDHC/SDXC 卡存储。 15.支持 ROI 技术，具有移动侦测功能。 16.符合 GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》标准。 17.内置拾音器：采用高灵敏度全指向性电容咪头，全面拾音， 保真度高， 回放的语音清晰、干净、低噪音； 咪头经过防潮技术处理，寿命更长。自适应动态降噪处理，内置高速 DSP 数字信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。内置自动识别噪声模块， 最大限度降低环境噪音。自动抑制高强度声音， 可靠保护后端音频监控设备。回声消除技术有效减少空旷房间的严重回音。工作电压：DC 6-15V。灵敏度：-33dB。频率范围： 20Hz-20kHz。其它：具有 80 平方米的拾音面积。具有雷击保护、电源极性反接保护、ESD 静电防护等。 18.不得使用国外闭源操作系统，自主可控。 - 19.内置符合国密 SM1/SM2/SM3/SM4 算法的密码芯片， 密码芯片与设备连接方式为非 USB 插拔方式。 |
| 2 | 网上巡查系统软件 | 13套 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》。 2.实现监控点音视频点播、历史音视频流的检索与回放、报警联动、切换、轮巡、设备控制等功能，对网上巡查系统的用户、权限、设备、安全等进行管理。管理 SIP 域，形成 URI 树，配置 SIP 注册服务器， 并提供音视频存储、转发、 Web 等服务。 3.支持按设备名称、 区域节点名称检索设备树列表；软硬件资源的配置及查询；系统性能的实时监视； 系统设备的故障告警监视。 4.支持自定义设备树， 可根据考试任务需求选择性创建设备树列表。 5.具有巡查列表提交功能，可将当次考务所需的巡查编码设备通道列表提交到SIP 服务器。 6.提供二次开发接口， 特别是与上级综合管理平台的接口以进行数据交互，对接考生、考点以及考务人员等数据。 7. 应支持解码符合 GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》标准的视频流。 |
| 3 | SIP服务器、媒体分发服务器 | 14台 | 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》技术要求。支持该技术规范的 SIP 协议标准。SIP 服务器须实现与国家教育部考试中心网上巡查平台互联互通， 新建系统与原有系统相兼容，能够与原有系统实现互联互通。 2.具有 SIP 地址解析、信令转发；支持远程用户、设备、视频点 SIPURI 映射； 支持 SIP URI 统一命名规则、分级命名；实现 SIP URI 组、用户、树形列表和 SIP终端设备的接入认证功能。能对 SIP终端的呼叫及访问权限进行控制；需建立 SIP网关间的信任关系；支持媒体流的汇聚。 3.为保证设备的抗病毒和抗攻击能力：应是嵌入式设备，具有实时操作系统。 4.具备 10M/100M/1000M 自适应以太网接口。 5.具有对各路音视频的实时点播，对监控设备的远程控制；录像的回放以及检索等功能。 6.必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。 7.不得使用国外闭源操作系统，自主可控。 8.视频流转发能力：不低于 200M，满足校级 SIP 视频转发的性能需求。 9.支持 TCP/IP、SIP、RTP、RTCP、DHCP 和 PPPOE 等网络协议。 10.分发功能： 采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户， 同一时间分发路数不小于 64 路。需提供了多级转发、带宽自动适应等功能。还需提供极低延迟的控制信号转发、媒体流的分发功能。支持视频传输优先级控制；支持网络拥塞控制。 11.未经采购方额外书面提出需求，不得在转发前对转发视音频流做任何校验，应该直接转发。 12.满足学校 SIP 路由分发转发服务应用需求，须能与和学校现有巡查平台无缝连接；与学校现有 SIP 路由分发转发服务器形成双机备份，保障系统的连续运行和服务；能够指挥学校现有的音视频解码设备； 13.应符合 GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》标准。 |
| 4 | 网络解码设备 | 14台 | 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》。支持该技术规范的 SIP 协议标准。 2.支持 H.264 视频编码标准，应兼容符合教育部考试中心 2007 规范规定的 MPEG4视频编码格式,可对已建系统编码进行视频解码。 3.应是嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力。 4.具备 10M/100M/1000M 自适应以太网接口，支持 TCP/IP 协议；应支持 SIP、RTP、 RTCP 等网络协议。 5.单台设备具有不少于 4 路 HDMI 或 DVI 接口。 6.画面分割显示功能。图像切换应能通过手动或编程实现，能够完成独立轮巡和组合轮巡、定点轮巡和定长轮巡。输出支持 4 画面、9 画面等画面分割模式，网上巡查图像可任意组合显示。整机解码能力不低于输出接口数量 x 4。 7.音视频同步。 8.支持多路视频拼接输出。 9.必须提供二次开发的软件接口, 不得设置技术壁垒。 10. 符合 GB35114-2017 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》标准。 11.不得使用国外闭源操作系统，自主可控。 |
| 5 | 网络存储设备 | 60台 | 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》技术要求。支持该技术规范的 SIP 协议标准。 2.应是嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力。设备具有录像文件防止篡改功能。 3.支持 32 路 720P/1080P 视频输入及 IPC 复合音频输入。 4.支持多块 SATA 硬盘接入，每块硬盘支持接入容量≥4T，应当满足 5 天 X24 小时连续不间断存储。 5.具备≥2 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网接口。 6.具有录像回放及检索功能。 7.具备 RAID 功能。 8.支持 HDMI、VGA、USB 等接口。 9.符合 GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》标准。 10. 内置符合国密 SM1/SM2/SM3/SM4 算法的密码芯片， 密码芯片与设备连接方式为非 USB 插拔方式。 11.不得使用国外闭源操作系统，自主可控。 |
| 6 | 管理主机 | 14台 | 1、CPU：Intel i7-7700 或以上，配备智能散热系统包括由 BIOS 管理的智能风扇通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度。 2、主板： Intel H110 芯片组，LED 侦错系统告警 3、内存： 1 根 8GB DDR4 4、硬盘： 256G SSD+1T 5、显卡： 2G DDR5 独立显卡 6、音频：出厂标配内置可 BIOS 控制扬声器。 7、光驱： DVD 刻录光驱 8、输入设备：抗菌 USB 键盘、抗菌 USB 光电鼠标。 9、扩展插槽：2 个内存插槽，标配≥1 个 M.2；≥2 个 PCIe；≥1 个 PCI。 10、端口与接口：前置 2 个 USB3.0 接口； 1 个麦克风/耳机组合插孔； 后置 1 个音频线路输入端口；1 个音频线路输出端口；2 个 USB3.0 接口、4 个 USB2.0 接口； 1 个串口、 1 个 VGA、1 个 HDMI 11、通信：集成千兆网络端口，且内置了网络加速解决方案软件，可以连接状况不佳的 LAN 或 Wi-Fi 网络时，可大幅改善用户数据、语音及视频通信的传输速率。 12、操作系统： 正版 windows 操作系统。 13、显示器： 与主机同品牌；≥23 英寸 LED 背光液晶显示器 14.整机能效等级≥2级。 |
| 7 | 监控级硬盘 | 168块 | 4t，监控级，SATA 6Gb/s接口。支持7×24小时运行，年写入负载≥180TB |
| 8 | 显示设备 | 48台 | 尺寸:46 英寸 分辨率：全高清（1920*1080） HDMI 接口： 1*HDMI USB 接口：2*USB 屏幕比例 16:9 背光源：LED 能效等级≥2级 |
| 9 | 电视墙框架 | 12套 | 规格：2*2，冷轧钢板，载重≥500kg；含底座、横梁及后检修通道；表面静电喷塑，模块化拼装，适配46英寸及以上液晶单元。 |
| 10 | 核心交换机 | 12台 | 1. 10/100/1000M 以太网端口≥24，非复用 SFP 千兆光接口≥4 2. 交换容量≥330Gbps，转发性能≥120Mpps 3. 工作温度 0-50 ° 4. 采用静音无风扇节能设计 5. 支持 IPv4、IPv6 静态路由、 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、Routing Policy等路由协议 6. 支持基本和灵活的 QinQ、支持 RSPAN、ERSPAN、支持 Sflow、支持支持 DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust 7. 支持 IPv4 ACL，配置支持源/目的 IPv6 地址、源/目的端口的硬件 IPv6 ACL， ACL80 8. 支持 ARP 防欺骗功能 9. 支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术 10. 支持 SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、 NTP/SNTP 11、具有工信部入网证。 |
| 11 | 接入交换机 | 81台 | - 标准 19 英寸 1U 高架设备，固化千兆电口≥24 个，千兆光口≥2 个； 2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥35.7Mpps 3、MAC 地址表≥8K 4、产品采用静音无风扇节能设计 - 5、具有工信部入网证。 |
| 12 | 光纤收发器 | 32对 | 单模千兆 |
| 13 | 操作台 | 12张 | 单联操作台，钢木结构，人体工学设计；冷轧钢主体，实木/防火板台面；含层板、键盘托及理线槽，边缘倒角防刮。 |
| 14 | 壁挂机柜 | 43台 | 规格：600*450*350 1.2mm厚冷轧钢，承重≥60kg；带散热孔、钢化玻璃前门及风扇；标配层板与PDU。 |
| 15 | 标准服务器柜 | 14台 | 规格：600*1000*2000 材质：冷轧钢材质 |
| 16 | 集中供电电源 | 268个 | 12V 20A，集中供电电源 |

##### 二、手持式身份验证终端

| 序号 | 名称 | 数量、单位 | 技术参数（如需更换参照此参数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式身份验证终端 | 713台 | 1.验证方法：支持混合验证模式，包括：身份证、人脸、指纹。 2.配有符合公安部《GA 1153-2014 手持式居民身份证阅读器》或符合公安部((GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》标准的居民身份证读卡器，内置公安部指定安全模块，非接触性自动读取身份证芯片中的指纹、照片、文字 等信息。 3.指纹识别： 指纹识别时间＜2s.指纹算法遵循《居民身份证指纹采集和比对技术规范 GA1012-2012))。为确保身份认证的准确性，防止误识，当错误拒绝率为 0.5% 时错误接受率不大于 0. 05%。指纹模组为公安部居民身份证指纹采集设备所用的指纹模组。指纹采集设备接口按照《GA/T 1011-2012 居民身份证指纹采集器通用技术要求》。支持活体指纹识别。 4.屏幕：≥8 寸显示屏，触控；屏幕分辨率：1280*720。 5.内置存储：≥2G 内存、16G 存储。 6.网络接口: WiFi 和以太网。 7.摄像头：前后双摄像头≥500 万像素，具有自动对焦功能，对暗光、逆光有一定克服能力，保证拍照效果满足身份验证需要。 8.人脸识别时间：＜2s,在一般考场环境下，人脸准确率≥99%„ 9. 自带扬声器，能够进行语音提示， 语音提示声音清晰，音量合适。 10.电池容量≥6000mah. 11.可放置于桌面上，高度适合进行人脸识别； 同时支持壁挂式安装，按照要求提供相应的支撑装置或者是壁挂装置。 12.含集中的存储和供电装置，方便存储和集中供电 13.既可以用于验证也可以用于采集。 14.验证时显示当前考生的考场、座位、报名照片等，支持离线验证。 15.人证合一比对：支持身份证内照片与现场本人照片一致性比对；支持身份证内指纹与现场本人指纹一致性比对。 16.考场验证：支持验证的对象仅仅是具体考场的考生。 17.考点验证：支持验证的对象为整个考点的考生。 18.缺考确认：支持对未参加考试的考生作缺考确认。 19.违纪登记：支持对违纪的考生作违纪登记。 20.验证进度查看： 支持查看当前机器已验证的考生、未验证的考生、缺考考生、违纪考生。 21.验证数据下载： 支持联网下载或手动通过 U 盘下载。支持通过插入 U 盘自动检测升级软件和自动下载数据文件。 22.数据上传： 支持将验证数据、缺考确认、违纪登记的数据通过网络上传或 U 盘导出上传。 23.验证软件根据用户要求提供二次开发， 适应不同考试的刷身份证、比对人脸、比对指纹的不同流程和功能需求。 24.具有配套的考点级验证平台软件，并可实现与省级验证平台的数据交互。 |
| 2 | 设备充电柜 （60）位 | 25台 | 1.支持身份证阅读器充电， 超静音减震万向轮及刹车轮； 2.电源开关带有高压保险及通电指示功能， 漏电保护系统； 3.隔层板采用 ABS 工程塑料材质，内部设有隐藏式数据线绕线器； 4.每路 USB 充电电流 5V.2.4A，智能识别每路充电状态：绿、黄、红； LED 灯设置在机柜正面，打开前门显示 USB 接口及 LED 灯 |
| 3 | 手持金属探测器 | 713个 | 符合GB 12899-2018标准。探测大头针≥30mm，六四式手枪≥180mm。具备声光+震动报警，三色LED电量指示。IP64防护，续航≥40小时。 |

##### 三、侦测引导阻断式系统

| 序号 | 名称 | 数量、单位 | 技术参数（如需更换参照此参数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作弊防控阻断器 | 713台 | 1.并发阻断能力：不少于 20 路。 2.固定频段阻断范围： 在 6m×9m 标准化考场空间内,信号强度≤-50dBm 时,可有效屏蔽对讲机 U 段、对讲机 V 段、无线隐形耳机、骨传导耳机、WIFI（2.4G/5.8G）、蓝牙、电信、移动、联通等运营商 2G/3G/4G 频段信号，支持扩展阻断 5G 信号，屏蔽有效率 95%以上。 3.侦测引导频段阻断范围：在 6m×9m 标准化考场空间内,信号强度≤-50dBm 时，在侦测服务器引导下屏蔽不少于 50MHz~3000MHz 频率范围内的无线电信号，屏蔽有效率 95%以上。 4.支持在没有侦测引导下，独立按照已有策略进行阻断。 5.设备运行期间，应当实现不间断持续阻断。 6..屏蔽终端内置网络交换模块，且 RJ45 接口数量不少于 3 个。 7.可靠性：安全散热， 支持 7*24 小时连续工作，性能稳定，MTBF≥2000 小时。 8.外观设计： 应采用隐蔽式内置天线设计，整机无散热金属外露，避免人为破坏、烫伤和触电等事故发生。 9.支持平台远程管理， 屏蔽终端工作状态查看和管理。。 10.避免设备的噪声对学生造成干扰，确保在质保期内此设备连续工作的噪音指标不会随时间而恶化：产品应采用无风扇设计。 11.须符合《电子考场系统通用要求》（GB/T36449-2018），可向考点现有 SIP 服务器注册。 12.设备安全电压（不高于 36V）供电。 13.屏蔽终端网络交换模块应支持单独供电，屏蔽终端断电情况下需不影响屏蔽终端网络交换模块工作。 14.支持考试计划管理：设备能够根据管理平台软件设定的考试时间自动开启/关闭设备的通道。 |
| 2 | 作弊防控侦测服务器 | 12台 | 1.监测频率范围：50MHz~3000MHz，可扩展。 2.支持无人值守式侦测引导阻断工作模式； 支持自动发现异常信号，自动采集并引导阻断器对异常信号的阻断功能； 支持远程管理。 3.支持包括语音和数传类型的专业作弊设备信号采集和还原；支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成，支持对可疑作弊信号频点信息的上传。 4.采用多通道设计，支持信号实时侦测和对可疑作弊信号进行采集并进行还原，信号还原对侦测和阻断无影响。 5.网络接口：RJ45，10M/100M/1000M 自适应以太网接口。 6.可靠性： MTBF≥2000 小时。 7.工作环境温度：-20℃~ +55℃。 8.可设置黑白名单：设置黑名单时对应黑名单信号一旦出现即优先引导阻断器进行阻断。用户可根据考务等工作需要自定义白名单频点（频段） ，其通信不受系统影响。 9.整套系统具备主流作弊设备实时还原能力，对于语音作弊信号能进行实时监听。 10.须符合《电子考场系统通用要求》（GB/T36449-2018），可向考点现有 SIP 服务器注册，实现作弊防控信息、图片、文字等消息的上报，实现上下级平台之间的双向消息传输。 11.支持包括语音和数传类型的专业作弊设备信号采集和还原。 12.支持无人操作管理模式，可按设置考试计划提供智能管理功能； 13.可提供实时检测无线电信号频谱图及频率列表； 14.采用嵌入式架构设计（非 X86 结构），稳定可靠，提高系统抗病毒和抗攻击能力； |
| 3 | 作弊防控管理软件 | 12套 | 1.对本地所有的终端设备进行集中调试、查看和管理。 2.支持智能化、自动化考试模式管理，提供考前、考中及考后自动工作模式， 可根据考试计划实现无人值守式管理。 3.支持作弊信息的汇总统计和上报。 4.支持本级黑白名单的管理。 5.提供二次开发实现与省平台的互联，开发数据接口， 自动下载考试计划，上传侦测结果。 |
| 4 | 作弊防控主机 | 12台 | 配置不低于：CPU 酷睿 i5 或以上， 内存 8G，硬盘 1T，1000M 网卡。正版操作系统，能效等级≥2级。 |
| 5 | 接闪器立杆 | 12根 | 支撑接闪器，使其底端能够高出被保护物表面一段距离。 |
| 6 | 接闪器 | 12台 | 利用其高出被保护物的突出部位把雷电引向自身， 承接直击雷放电，做到保护考点内作弊防控系统设备。 |
| 7 | 馈线 | 12根 | N 型头馈线（50-9）50 米以内或 N 型头馈线（50-7）30 米以内。 |

##### 四、集中干扰式系统

| 序号 | 名称 | 数量、单位 | 技术参数（如需更换参照此参数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中干扰式设备 | 12台 | 1、具备对现阶段主流数字作弊信号的管制能力 :通过对作弊信号的解析，以对应的协议进行欺骗式干扰，清除作弊器已接收到的答案信息，发送警告信息或伪答案信息。同时能够对其它未知作弊信号进行捕获、识别分析以及存储举证，也可对模拟作弊信号进行解调监听。 2、智能取证干扰：设备具备无人值守工作方式，开机后无需软件配置，能够自动对主流考场作弊信号进行解码、干扰、阻断、告警等一系列考场管制手段，并将相关截获信息存储在主机端，也可同时自动推送至上级控制中心。解码内容包括作弊信号频率、发送时间、发送次数以及发送内容。设备能够将相关截获信息存储在设备内，也可同时自动推送至上级平台。 3、频段扫描： 具有频段扫描功能， 可根据设定的扫描起始频率、终止频率、判定门限等参数进行全频段、指定重点频段扫描监测。 4、信号分析： 能够对 CW、AM、FM、2 FSK、BPSK、QPSK、8PSK 、A SK、16 QAM 等信号的调制样式识别。能够对信号的频率、电平、码速率、调制度（频偏、调幅度）等参数的测量，满足 ITU-R 规范。 5、信号监听：能够对 FM 话音信号进行解调监听。 6、数据管理功能:具有数据存储功能， 数据包括：基带 IQ 数据、音频数据、解码信息等。能够按设定条件对存储的解码信息检索、显示、按默认格式 Exce l 表格导出。设备还可自动生成考场保障日志，日志的内容至少包括考试名称、保障地点、设备工作状态、监测频段、监测时长、异常情况统计（作弊信号频点、发送时间、发送次数、信息内容等）。 7、权限管理功能：敏感数据（作弊解码信息） 自动加密，需要通过输入口令显示明文。 8、人工干扰 :能够对指定频点进行 NFM、2FSK、QPSK 等信号样式干扰。 9、具备对以下主流的云 5、云 6、云 7、云 8、云 S、TK-F 3 、TK -F6、TK -F6+、 TK-F10、X-server、A2、HL2.0、sunlip 3.0、s unlip4.0 等作弊电台的管制能力。 10、覆盖范围广：1 台设备覆盖半径 500 米以上，保证一个考点的无线电保障需求。 11、设备具有 LAN 口和 4 G 通信卡（含免费保质期内流量费）， 能够将相关截获信息存储在设备主机端，也通过网络上传截获到的信息到省级平台服务器，同时省级平台客户端能够远程在线查看分布在各地市考点的设备监测数据等相关信息。 12、设备组成简单，由 1 台主机、 1 根收发天线和相应的 4G 天线组成，便于快速架设、携带。 13、工作频率范围： 100MHz～1300MHz。 14、监测灵敏度：≤-100dBm（分辨率带宽 25kHz）。 15、扫描速度： ≥20GHz/ s （分辨率带宽 25kHz）。 16、发射功率： 40dBm±3dB 。 17、设备内置存储器容量： ≥32GB。 18、解调模式/带宽：FM /25kHz、200kHz 。 19、 工作温度：-10℃~50℃。 20、防护等级≥IP67。 |

##### 五、市指挥平台

| 序号 | 名称 | 数量、单位 | 技术参数（如需更换参照此参数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接屏显示单元 | 9台 | 1、屏幕尺寸 55 英寸， 2、分辨率： 1920*1080，双边拼缝≦3.5mm，水平可视角度≧178°,垂直可视角度≧178°,响应时间≦8ms； 3、亮度不低于 500cd/m2，对比度不低于 1400:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度鉴别等级≥10 级； 4、输入接口可支持：USB，HDMI，VGA，DVI，BNC，RJ45。 5、输出接口可支持：BNC，RJ45。 6、整个显示屏具有高亮度、高清晰度等特点， 色彩还原真实， 图像失真小，亮度均匀，在室内正常的环境光条件下能够显示清晰明亮的图形、图像效果。 7、大屏幕显示系统应具有先进性、稳定性和可扩充性。操作简单， 维护方便，寿命长，满足 7×24 长期不间断使用要求，设备的使用寿命 80000 小时以上。 8、系统采用标准的、开放式的硬件结构，系统的硬件、软件设计应充分考虑可靠性。 9、可维护性和可扩展性，在不对系统进行大规模调整的情况下，可以通过简单扩容方式增加信号的模式、数量，控制器处理能力满足扩展的要求。 10、能效等级≥2级。 |
| 2 | 拼接单元安装支架 | 9套 | 全封闭式一体化拼接机柜，安装方便，前后左右， 上下四周封板包围， 采用优质方钢，工业级钣金、2.0mm 厚的钣金轧弯而成，黑色，外加静电保护，全方位可调节，美观大方， 简洁实用，底部开门，满足大屏系统支撑安装固定。 |
| 3 | SIP 服务器、媒体分发服务器（市级） | 1台 | 1.应符合《《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》技术要求。支持该技术规范的 SIP 协议标准。SIP 服务器须实现与国家教育部考试中心网上巡查平台互联互通，新建系统与原有系统相兼容，能够与原有系统实现互联互通。 2.具有 SIP 地址解析、信令转发；支持远程用户、设备、视频点 SIP URI 映射； 支持 SIP URI 统一命名规则、分级命名；实现 SIP URI 组、用户、树形列表和 SIP终端设备的接入认证功能。能对 SIP 终端的呼叫及访问权限进行控制；需建立 SIP网关间的信任关系；支持媒体流的汇聚。 3.为保证设备的抗病毒和抗攻击能力：应是嵌入式设备，具备实时操作系统。 4.具备 10M/100M/1000M 自适应以太网接口。 5.具有对各路音视频的实时点播，对监控设备的远程控制；录像的回放以及检索等功能。 6.必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。 7.不得使用国外闭源操作系统，自主可控。 8.视频流转发能力：不低于 400M，满足市级 SIP 视频转发的性能需求。 9.支持 TCP/IP、SIP、RTP、RTCP、DHCP 和 PPPOE 等网络协议。 10.分发功能： 采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户， 同一时间分发路数不小于 64 路。需提供了多级转发、带宽自动适应等功能。还需提供极低延迟的控制信号转发、媒体流的分发功能。支持视频传输优先级控制；支持网络拥塞控制。 11.未经业主方额外书面提出需求，不得在转发前对转发视音频流做任何校验，应该直接转发。 12.满足市级 SIP 路由分发转发服务应用需求，须能与现有巡查平台无缝连接；与市级现有 SIP 路由分发转发服务器形成双机备份， 保障系统的连续运行和服务； 能够指挥市级现有的音视频解码设备； 13.应符合 GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》标准。 |
| 4 | 网络解码设备 | 1台 | 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》。支持该技术规范的 SIP 协议标准。 2.支持 H.264 视频编码标准，应兼容符合教育部考试中心 2007 规范规定的 MPEG4视频编码格式,可对已建系统编码进行视频解码。 3.应是嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力。 4.具备 10M/100M/1000M 自适应以太网接口，支持 TCP/IP 协议；应支持 SIP、RTP、 RTCP 等网络协议。 5.单台设备具有不少于 4 路 HDMI 或 DVI 接口。 6.画面分割显示功能。图像切换应能通过手动或编程实现，能够完成独立轮巡和组合轮巡、定点轮巡和定长轮巡。输出支持 4 画面、9 画面等画面分割模式，网上巡查图像可任意组合显示。整机解码能力不低于输出接口数量 x 4。 7.音视频同步。 8.支持多路视频拼接输出。 9.必须提供二次开发的软件接口, 不得设置技术壁垒。 10. 符合 GB35114-2017 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》标准。 11.不得使用国外闭源操作系统，自主可控。 |
| 5 | 网上巡查系统软件 | 1套 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》。 2.实现监控点音视频点播、历史音视频流的检索与回放、报警联动、切换、轮巡、设备控制等功能，对网上巡查系统的用户、权限、设备、安全等进行管理。管理 SIP 域，形成 URI 树，配置 SIP 注册服务器， 并提供音视频存储、转发、Web 等服务。 3.支持按设备名称、区域节点名称检索设备树列表；软硬件资源的配置及查询；系统性能的实时监视； 系统设备的故障告警监视。 4.支持自定义设备树， 可根据考试任务需求选择性创建设备树列表。 5.具有巡查列表提交功能，可将当次考务所需的巡查编码设备通道列表提交到SIP 服务器。 6.提供二次开发接口， 特别是与上级综合管理平台的接口以进行数据交互，对接考生、考点以及考务人员等数据。 7. 应支持解码符合 GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》标准的视频流。 |
| 6 | 高清摄像机 | 2台 | 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》技术要求。支持该技术规范的 SIP 协议标准。 2.图像传感器： 1/3 英寸 CMOS。 3.图像分辨率： ≥1920*1080。 4.镜头：2.8mm 定焦镜头（考场、考务室、保密室内镜头焦距 2.8mm，其他区域按需配置）。 5.水平视角：广角≥93°。 6.最低照度： 0.01Lux。 7.支持 H.264 视频编码标准，图像分辨率应支持主码流 1080P，子码流 720P。支持 G.711、AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream传输流的封装。 8.信噪比：≥45dB。 9.红外照射：红外照射距离可达 10-30 米。 10. 自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。 11.视频输出： 10M/100M 网口，支持双码流输出。 12.电源：支持 DC12V 或 AC24V 或 POE 供电。 13.外壳：防暴力破坏。 14.支持 SD/SDHC/SDXC 卡存储。 15.支持 ROI 技术，具有移动侦测功能。 16. 符合 GB35114-2017 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》标准。 17.内置拾音器：采用高灵敏度全指向性电容咪头，全面拾音， 保真度高， 回放的语音清晰、干净、低噪音； 咪头经过防潮技术处理，寿命更长。自适应动态降噪处理，内置高速 DSP 数字信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。内置自动识别噪声模块， 最大限度降低环境噪音。自动抑制高强度声音， 可靠保护后端音频监控设备。回声消除技术有效减少空旷房间的严重回音。工作电压：DC 6-15V。灵敏度：-33dB。频率范围： 20Hz-20kHz。其它：具有 80 平方米的拾音面积。具有雷击保护、电源极性反接保护、ESD 静电防护等。 18.不得使用国外闭源操作系统，自主可控。 19.内置符合国密 SM1/SM2/SM3/SM4 算法的密码芯片， 密码芯片与设备连接方式为非 USB 插拔方式。 |
| 7 | 管理主机 | 1台 | 1、CPU：Intel i7-7700 或以上，配备智能散热系统包括由 BIOS 管理的智能风扇通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度。 2、主板： Intel H110 芯片组，LED 侦错系统告警 3、内存： 1 根 8GB DDR4 4、硬盘： 256G SSD+1T 5、显卡： 2G DDR5 独立显卡 6、音频：出厂标配内置可 BIOS 控制扬声器。 7、光驱： DVD 刻录光驱 8、输入设备：抗菌 USB 键盘、抗菌 USB 光电鼠标。 9、扩展插槽：2 个内存插槽，标配≥1 个 M.2；≥2 个 PCIe；≥1 个 PCI。 10、端口与接口：前置 2 个 USB3.0 接口； 1 个麦克风/耳机组合插孔； 后置 1 个音频线路输入端口；1 个音频线路输出端口；2 个 USB3.0 接口、4 个 USB2.0 接口； 1 个串口、 1 个 VGA、1 个 HDMI 11、通信：集成千兆网络端口，且内置了网络加速解决方案软件，可以连接状况不佳的 LAN 或 Wi-Fi 网络时，可大幅改善用户数据、语音及视频通信的传输速率。 12、操作系统： 正版 windows 操作系统。 13、显示器：与主机同品牌；≥23英寸 LED 背光液晶显示器。 14、整机能效等级≥2级。 |
| 8 | 核心交换机 | 1台 | 1. 10/100/1000M 以太网端口≥24，非复用 SFP 千兆光接口≥4 2. 交换容量≥330Gbps，转发性能≥120Mpps 3. 工作温度 0-50 ° 4. 采用静音无风扇节能设计 5. 支持 IPv4、IPv6 静态路由、 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、Routing Policy等路由协议 6. 支持基本和灵活的 QinQ、支持 RSPAN、ERSPAN、支持 Sflow、支持支持 DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust 7. 支持 IPv4 ACL，配置支持源/目的 IPv6 地址、源/目的端口的硬件 IPv6 ACL， ACL80 8. 支持 ARP 防欺骗功能 9. 支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术 10. 支持 SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、 NTP/SNTP 11.具有工信部入网证。 |
| 9 | 标准服务器柜 | 1台 | 规格：600*1000*2000 材质：冷轧钢材质 |

##### 六、保密室

| 序号 | 名称 | 数量、单位 | 技术参数（如需更换参照此参数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像机 | 6台 | 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》技术要求。支持该技术规范的 SIP 协议标准。 2.图像传感器： 1/3 英寸 CMOS。 3.图像分辨率： ≥1920*1080。 4.镜头：2.8mm 定焦镜头（考场、考务室、保密室内镜头焦距 2.8mm，其他区域按需配置）。 5.水平视角：广角≥93°。 6.最低照度： 0.01Lux。 7.支持 H.264 视频编码标准，图像分辨率应支持主码流 1080P，子码流 720P。支持 G.711、AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream传输流的封装。 8.信噪比：≥45dB。 9.红外照射：红外照射距离可达 10-30 米。 10. 自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。 11.视频输出： 10M/100M 网口，支持双码流输出。 12.电源：支持 DC12V 或 AC24V 或 POE 供电。 13.外壳：防暴力破坏。 14.支持 SD/SDHC/SDXC 卡存储。 15.支持 ROI 技术，具有移动侦测功能。 16. 符合 GB35114-2017 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》标准。 17.内置拾音器：采用高灵敏度全指向性电容咪头，全面拾音， 保真度高， 回放的语音清晰、干净、低噪音； 咪头经过防潮技术处理，寿命更长。自适应动态降噪处理，内置高速 DSP 数字信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。内置自动识别噪声模块， 最大限度降低环境噪音。自动抑制高强度声音， 可靠保护后端音频监控设备。回声消除技术有效减少空旷房间的严重回音。工作电压：DC 6-15V。灵敏度：-33dB。频率范围： 20Hz-20kHz。其它：具有 80 平方米的拾音面积。具有雷击保护、电源极性反接保护、ESD 静电防护等。 18.不得使用国外闭源操作系统，自主可控。 19.内置符合国密 SM1/SM2/SM3/SM4 算法的密码芯片， 密码芯片与设备连接方式为非 USB 插拔方式。 |
| 2 | 网络存储设备 | 1台 | 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》技术要求。支持该技术规范的 SIP 协议标准。 2.应是嵌入式设备，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力。设备具有录像文件防止篡改功能。 3.支持 16 路 720P/1080P 视频输入及 IPC 复合音频输入。 4.支持多块 SATA 硬盘接入，每块硬盘支持接入容量≥4T，应当满足 5 天 X24 小时连续不间断存储。 5.具备≥2 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网接口。 6.具有录像回放及检索功能。 7.具备 RAID 功能。 8.支持 HDMI、VGA、USB 等接口。 9.应符合 GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》标准。 10. 内置符合国密 SM1/SM2/SM3/SM4 算法的密码芯片， 密码芯片与设备连接方式为非 USB 插拔方式。 11.不得使用国外闭源操作系统，自主可控。 |
| 3 | 防火墙 | 1台 | 1.设备形态 1U；采用多核架构 2.端口要求： 实配：千兆 Combo 接口≥8；万兆光口≥2；千兆 WAN 口≥2；SSL VPN并发数实配 100 可扩展 500；IPSec VPN 隧道≥4000；虚拟防火墙数量≥50；； 3.支持风扇可插拔； ; 4.吞吐量≥1Gbps，最大并发连接数≥180 万，每秒新建连接数≥8 万,IPSec 吞吐量≥1Gbps，SSL_VPN 吞吐量≥300Mbps,IPS 吞吐量≥1Gbps,SSL 代理吞吐量≥ 300Mbps; 5.支持流量整形,支持基于地理位置的流量和威胁分析 ;支持用户流量配额管理6.支持 IPv6 协议栈、 IPV6 穿越技术、IPV6 路由协议 7.支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等； 8.支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议 9.支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配； 10.支持 DNS 过滤，提高 WEB 网页过滤的性能； 11.支持全面 NAT 功能，对多种应用层协议支持 ALG 功能，包括 ILS、DNS、PPTP、 SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS 等； 12.支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、 Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能。 13.基于特征检测， 支持超过 8000 种特征的攻击检测和防御 ; 14.支持对 HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS 加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护； 15.可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式 16.单台配置要求： 配置交流双电源 ;配置日志空间 SSD 硬盘≥64G |
| 4 | 监控级硬盘 | 2块 | 4t，监控级 SATA 6Gb/s接口。支持7×24小时运行，年写入负载≥180TB |
| 5 | 接入交换机 | 1台 | 1、标准 19 英寸 1U 高架设备，固化千兆电口≥24 个，千兆光口≥2 个； 2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥35.7Mpps 3、MAC 地址表≥8K 4、产品采用静音无风扇节能设计 5.具有工信部入网证。 |
| 6 | 集中供电电源 | 1个 | 12V20A，集中供电电源 |
| 7 | UPS 不间断电源 | 1台 | - 容量： 2KVA/1600W，0.8 输出功因； - 2、输入电压范围： 115~300V，频率 40HZ~60HZ，减少电池充放电次数，延长电池使用寿命； 3、>110%维持 47 秒后转旁路， >150%维持 25 秒转旁路， >200%维持 300 毫秒转旁路 |
| 8 | 蓄电池 | 6只 | 免维护蓄电池 12V 100Ah |
| 9 | 电池柜 | 1套 | 含电池连接线及空开 |
| 10 | 监视器 | 1台 | 24 英寸液晶 IPS 高清显示屏幕，分辨率 1920 x 1080，能效等级≥2级。 |
| 11 | 标准机柜 | 1台 | 规格：600*600*2000 |

注：以上所有设备维保后的标准均要能够达到与教育部、江西省教育考试院、各县（市、区）考点学校互联互通的基本功能。

#### 3.维保服务明细具体如下：

##### 1.设备故障维修服务

1.1 投标人在接到用户故障报修后 30 分钟内必须到达采购人地址，1 小时完成故障定位，2 小时内排除故障。维保期内，投标人按客户要求提供设备及线路的维修服务并提供故障报告。

##### 2.技术支撑服务

2.1 投标人需为用户提供技术支持，协助用户解决系统日常运行中的问题。响应单位需设立 7*24小时的技术支持热线，保证用户获得设备日常维护的技术支持，保证用户关于设备的技术性问题得到及时、有效的解答。

##### 3.定期巡检服务

3.1 投标人必须为市直学校和市教育考试中心的国家教育考试网上巡查系统、保密室监控系统提供定期巡检服务（至少保证每月一次巡检，并做好相关记录，要求有相关考点学校的签字及盖章），检查系统一段时间的运行状况、设备的健康状况、系统和硬件版本是否有变更等，确定系统是否有潜在故障隐患并将这些隐患及时解决，避免造成更大的损失。并进一步及时有效地处理各类突发故障，预防各种故障的发生，确保各类重大考试安全有序圆满完成。响应单位需在重大考试前进行巡检工作，填写 “巡检记录”，处理发现的故障，定时上报系统运行情况。巡检内容包括：

（1）检查系统线路情况，判定有无故障线路、有无安全隐患线路，如发现问题及时处理。

（2）检查前端设备画面情况是否存在无画面、画质问题、是否存在设备故障。有问题的设备需及时维修，无法维修的应予免费更换。

（3）检查流媒体、SIP 路由/分发转发服务器、网络矩阵、电视墙、链路等工作情况，系统是否正常运转。

（4）对各学校拉流情况，是否能获取各学校画面，画质是否正常，画面是否流畅。

（5）检测巡查系统操作软件运行是否正常以及录像服务器硬盘空间检查、录像回放、下载、远程转发、备份转存、等软件的启动运行工作状况，系统操作应用情况。

（6）检查系统整体运行情况，对设备进行日常保养。

（7）系统网络设置检测，系统网络安全风险排查，系统安全性检查。

（8）易损易耗部件的检查与建议。

（9）发现的问题做好记录，及时解决，无法处理的重大问题及时汇报。

##### 4.重大考试保障服务

4.1 投标人须为市直学校、市教育考试中心提供重大考试保障服务，定制详细的保障作业流程。接到市直学校、市教育考试中心 重大考试保障任务后，投标人需加强对市直学校和市教育考试中心各平台、各考点学校的考前巡检工作。

4.2 巡检中发现的各类问题、各考点负责人上报的故障、各级部门发现的故障必须在考前一周前达到 100%修复，报修电话 24 小 时人员值班，各级维保人员手机 24 小时开机，接故障报告 30 分钟内必须响应处理，重大故障必须实时报告。

4.3 投标单位需保证重大考试录像资料回放合格率 100%、重大考试考前故障修复率 100%。

4.4 国家教育招生考试开考前三天必须完成当次考试维保工作任务；

4.5 国家教育招生考试期间标准化考点（考场）内的系统维护，确保正常使用。

##### 5.维保总机服务

5.1 投标人必须提供总机服务，向客户提供 7*24 小时技术支持服务及报修服务，投标人需提供专业团队支撑维保总机服务，记录事件，跟踪监控事件的解决过程，更新事件记录，定期向业主提供服务报告及维保建议。

##### 6.系统应急服务

6.1 投标人需建立应急服务体系，针对系统的发生重大故障或面对意外灾难时，相关服务能在最短的时间内得以恢复以使正常的 业务运营继续进行，将损失降低到最小限度。

##### 7.网络安全保障服务

7.1 投标人须为市直学校标准化考点（含考点巡查指挥中心及市级巡查指挥中心、市级试卷保密室）提供网络安全保障服务，定制详细的网络安全保障策略，提供必备的网络安全保障设备，落实必需的网络安全防护措施，按照国家省市信息安全的要求确保安全防护万无一失。