采购需求
一、采购需求表
	[image: image1.png]


名
内
容
	称
	萍乡技师学院校园文化建设采购项目

	数量
	1项

	服务期
	自合同签订之日起90天内。

	服务地点
	采购人指定地点

	备注
	


二、采购要求
一、项目总体要求
本项目为萍乡职业技术学院品牌形象系统设计 + 校园文化建设一体化服务，立足学院公办高等职业院校定位，以红色文化为根脉、工业文化为底色、工匠精神为核心，构建理念统一、视觉规范、文化鲜明、落地性强的高等职业院校品牌形象识别系统与校园文化环境体系，全面提升学院辨识度、美誉度与文化影响力。
（一）学校概况
萍乡职业技术学院是经江西省人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等专科院校，由萍乡市人民政府主管，办学层次为专科，办学规模暂定为 5000 人。学院总占地面积 500 亩，总建筑面积 15.55 万平方米，立足萍乡、服务赣西、面向全省，紧密对接区域装备制造、数字经济、陶瓷产业、现代服务业等重点产业集群，首批开设数控技术、工业机器人技术、陶瓷制造技术与工艺、数字媒体技术、人工智能技术应用 5 个专业，致力于培养德技并修、工学结合、素质优良、技能过硬的高素质技术技能人才，为萍乡产业转型升级、区域经济高质量发展提供坚实人才支撑与智力保障。
（二）设计核心理念
红色铸魂：深度融入安源红色文化基因，传承红色精神，厚植爱国爱党、忠诚担当的育人底色。
匠心育人：突出职业教育特色与工匠精神内核，彰显 “执着专注、精益求精、勇于创新、追求卓越” 的匠者品格。
产教融合：贴合高职办学规律与实训教学场景，体现面向市场、服务社会、校企协同、知行合一的办学导向。
统一规范：构建完整、系统、可延展的品牌视觉与文化应用体系，实现办公、教学、实训、宣传、环境、网络全场景统一落地。
（三）总体设计原则
系统性原则：品牌基础系统、应用系统、导视系统、文化景观系统统一规划、逻辑连贯、风格协调。
独特性原则：区别于普通中小学与其他高职院校，突出萍乡地域特色、红色基因、工业底蕴与高职属性。
实用性原则：所有设计成果符合制作、安装、印刷、使用、维护的实际需求，低成本、易落地、耐久用。
育人性原则：校园文化景观与环境布置兼具艺术性、观赏性与教育性，实现环境育人、文化育人。
（四）设计内容：
	品牌设计
	子系统
	具体项目
	设计内容明细

	萍乡技师学院品牌形象设计
	基础系统
	校标设计
	1. 标准彩色标志设计及标志释义（融合安源红、匠心齿轮、工业线条、技能符号、地域文化元素）2. 标志最小使用规范、安全距离规范、禁用组合规范、缩放比例规范3. 标志标准色规范（主色、辅助色、渐变应用、禁用色彩）

	
	
	核心理念设计
	1. 办学理念、校训、校风、学风、教风专用艺术字体设计2. 核心理念组合规范及在校园墙面、展板、宣传物料、文创产品中的应用规范

	
	
	标准字设计
	学院中英文标准字组合（萍乡职业技术学院 + Pingxiang Vocational and Technical College）2. 中文办公专用字体、英文办公专用字体、广告宣传专用字体规范3. 品牌组合彩稿、墨稿、反白稿清单；标识横式 / 竖式全系列组合规范



	
	
	标准色设计
	1. 品牌主色、辅助色、中性色完整色值（CMYK/RGB/ 潘通 / HEX）2. 色彩在校园环境、办公物料、宣传推广、师生服饰等场景的应用规范

	
	
	辅助图形设计
	1. 辅助图形彩稿设计及文化释义（匠心、工业、红色、技能、数字、生态等主题元素）2. 辅助图形裁切规范、拼接规范、缩放规范、组合应用规范、底纹应用规范

	
	
	事务系统设计
	一、日常用品类：名片、信封、信纸、WORD 文档规范、便笺纸、档案袋、文件夹、课程表、笔记本封面、纸杯、电脑桌面、屏保、PPT 模板二、卡章证件类：证件挂袋、教职工识别卡、学生卡、校徽徽章、奖状、荣誉证书、聘书三、旗帜类：校旗、室内落地旗、桌旗、运动会旗、班级旗四、公共用品类：会议桌签、邀请函、邀请函封套、手提袋、帆布袋、资料袋、文件盒

	
	
	导视系统设计
	导向指示类

方向指引 

大门指示牌 

室内导向 

楼层平面图

室外导向 

大堂平面图 

楼层牌 

停车指示

标识类

行政办公室门牌
教室 / 实训室门牌号

警示类

玻璃门窗警示装饰带

信息类

户外公告栏

室内公告栏

	
	
	文化景观小品设计
	14.校园主题雕塑（红色文化、工匠精神、工业文明、产教融合主题）

15.户外公共艺术装置（文化景墙、造型小品、地标装置）

16.运动健身景观小品（操场 / 运动场体育主题雕塑、小品、健身文化装置）

17.校园励志文化小品（名言警句雕塑、育人景观）


	序号
	名称
	工艺材质
	规格
	数量
	单位

	1
	忠党心等字 12个字
	1.采用1.5mm厚304不锈钢板激光切割成型，数控冲床冲孔，焊接围边80mm厚精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。
2.箱体外撑40mm*40mm*1.5mm不锈钢方管连接字体笔画形成整体。
3.冲孔位置装填户外防水低压12V白色LED外露灯，中心孔径间距18mm，LED灯防水等级达到IP65，质保期2年。
4.配置防水开关电源；防护等级达到IP65；配置小型304不锈钢配电箱；配置时控空开；连接线路用YJV2*2.5平方户外线缆；室外明敷套管用PVC15。 
5.高空安装钢架支撑结构50*50*3MM热镀锌角钢，需超出楼顶女儿墙伸高竖立，固定方式需固定于楼面水泥层并保护好穿透的楼顶保温防水层。
	2000mm*2000mm
	48
	㎡

	2
	执专注等字 12个字
	1.采用1.5mm厚304不锈钢板激光切割成型，数控冲床冲孔，焊接围边80mm厚精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。
2.箱体外撑40mm*40mm*1.5mm不锈钢方管连接字体笔画形成整体。
 3.冲孔位置装填户外防水低压12V白色LED外露灯，中心孔径间距18mm，LED灯防水等级达到IP65，质保期2年。
4.配置防水开关电源；防护等级达到IP65；配置小型304不锈钢配电箱；配置时控空开；连接线路用YJV2*2.5平方户外线缆；室外明敷套管用PVC15。
5.高空安装钢架支撑结构50mm*50mm*3mm热镀锌角钢，需超出楼顶女儿墙伸高竖立，固定方式需固定于楼面水泥层并保护好穿透的楼顶保温防水层。
	2000mm*2000mm
	48
	㎡

	3
	右边墙面文化墙38000mm*4450mm
	鉴于目前墙面是外墙大理石瓷砖；要达到效果施工详细如下：1.白色真石漆喷两遍。2.用粉笔沟背景图案后用改性A+B再沟一次型。 3.用中性结构胶挤出图形；厚度大约一公分左右。
	38000mm*4450mm
	169.1
	㎡

	4
	左边墙面文化墙38000mm*4450mm
	
	38000mm*4450mm
	169.1
	㎡

	5
	右边墙面文化墙38000mm*4450mm
	1.采用1.5mm厚304不锈钢板激光切割成型，焊接围边50mm厚精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。
2.字体内焊304不锈钢钢帽（每字不少于5个支撑位），外焊304不锈钢片连接字体笔画形成整体。
3.安装用10mm*100mm不锈钢螺杆支撑，伸入墙面50mm,需保护墙面浮雕并用强力胶固定。
	38000mm*4450mm
	1
	套

	6
	左边墙面文化墙 38000mm*4450mm
	1.采用1.5mm厚304不锈钢板激光切割成型，焊接围边50mm厚精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。                         2.字体内焊304不锈钢钢帽（每字不少于5个支撑位），外焊304不锈钢片连接字体笔画形成整体。            3.安装用10mm*100mm不锈钢螺杆支撑，伸入墙面50mm,需保护墙面浮雕并用强力胶固定。
	38000mm*4450mm
	1
	套

	7
	山体浮雕1层
	鉴于坡体斜度有60到70度，所以浮雕的表现有很多方面受限制，坡体表面有高和低墙面的影响，画面的处理会适当做调整： 一：  在整体画面布局上坡体突出的位置优先布局画面主要元素，其次位置适当布局次要元素二：因为是斜坡，所以画面有些位置会适当在浮雕的基础上加上立雕（也就是用立体的方式表达）。三：最后的色彩效果方案1：画面主要元素做仿青铜效果。方案2：画面主要元素的背景做山体的深色来衬托主体，表面整体和山的主体颜色接近。（如果按照效果图做深色红或者其他会造成整体山的颜色突兀）
	5000mm*40000mm
	200
	㎡

	8
	天工开物
	基础+底座+石材
	人物造型
2300mm*900mm*800mm底座
1000mm*1000mm*1000mm
书造型
2000mmm*1600mm
包含底座
1300mm*800mm*120mm
	1
	座

	9
	体育健身小品6组
	1.采用1.5mm厚304不锈钢板激光切割成型，分层焊接围边后精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，分色半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。
2.造型内部支撑100mm*100mm*2mm热镀锌方管连接并伸出造型500mm用于地埋支撑。
3.立体字采用采用1.5mm厚304不锈钢板激光切割成型，双面焊接围边50mm厚精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。
4.立体字内部采用40mm*40mm*1.5mm不锈钢方管连接字体笔画形成整体并伸出字体500mm用于地埋支撑。5.安装固定方式为地面开挖3000mm*200mm*600mm深，模板支撑10钢筋笼固定小品造型后浇筑C25混凝土，养护后表面复原。
	4500mm*3000mm*6组
	81
	㎡

	10
	体育馆地面彩绘
	渗透性A+B底漆做底（透明）再做一次改性双组份A+B底漆，面漆做色彩绘画，最后罩面漆做保护。
	4000mm*50000mm
	200
	㎡

	11
	生活区 食堂 地面彩绘
	
	2500mm*80000mm
	200
	㎡

	12
	体育区小品 
	1.采用1.5mm厚304不锈钢板激光切割成型，双面焊接围边100mm厚精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，分色半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。                                                                                    2.内部采用100mm*100mm*2mm热镀锌方管连接字体笔画形成整体并伸出字体500mm用于地埋支撑。            3.安装固定方式为地面开挖8000mm*200mm*600mm深，模板支撑10钢筋笼固定小品造型后浇筑C25混凝土，养护后表面复原。
	8000mm*3500mm
	28
	㎡

	13
	生活区 宣传栏 2组
	1.采用1.5mm厚304不锈钢板激光切割成型，双面分层焊接围边100mm厚精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，分色半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。                                                                                    2.外框结构和内部支撑均采用100mm*100mm*2mm热镀锌方管连接波浪及立柱形成整体并伸出造型500mm用于地埋支撑。
3.表面立柱文字内容为5mm厚白色亚克力强力胶粘贴；校名校徽油墨丝印
 4.安装固定方式为地面开挖6000mm*200mm*600mm深，模板支撑10钢筋笼固定宣传栏造型后浇筑C25混凝土，养护后表面复原。
	6000mm*3000mm*2组
	36
	㎡

	14
	女生宿舍景观 
	1.采用1.5mm厚304不锈钢板激光切割成型，双面分层焊接围边100mm厚精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，分色半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。                                                                                    2.造型连接部分用45mm*45mm*5mm304-8K镜面不锈钢圆管弯曲，内部支撑采用100mm*100mm*2mm热镀锌方管连接形成整体并伸出造型500mm用于地埋支撑。                         3.表面立柱文字内容为5mm厚白色亚克力烤漆并强力胶粘贴；
4.安装固定方式为地面开挖6000mm*200mm*600mm深，模板支撑10钢筋笼固定造型后浇筑C25混凝土，养护后表面复原。
	6000mm*4300mm
	25.8
	㎡

	15
	男生宿舍景观 
	1.采用1.5mm厚304不锈钢板激光切割成型，双面分层焊接围边100mm厚精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，分色半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。                                                                                    2.造型连接部分用45mm*45mm*5mm304-8K镜面不锈钢圆管弯曲，内部支撑采用100mm*100*2mm热镀锌方管连接形成整体并伸出造型500mm用于地埋支撑。                         3.表面立柱文字内容为5mm厚白色亚克力并强力胶粘贴；
4.安装固定方式为地面开挖6000mm*200mm*600mm深，模板支撑10钢筋笼固定造型后浇筑C25混凝土，养护后表面复原。
	6000mm*4300mm
	25.8
	㎡

	16
	匠心园等门厅景观 
	1.采用2mm厚镀锌板激光切割成型，双面分层焊接围边100mm厚精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，分色半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。                                                                                    2.造型内部支撑采用100mm*100mm*2mm热镀锌方管连接。3.文字内容为1.5mm厚304拉丝不锈钢无缝焊接围边40mm精工字，内衬PVC板强力胶粘贴固定；
4.造型安装固定方式为墙梁12#化学螺栓固定10mm厚钢板后与造型支撑结构现场焊接固定。
	8500mm*9300mm
	79.05
	㎡

	17
	匠心园入口景观 
	腻子底+立体墙绘+不锈钢精工内容
	27000mm*7200mm
	194.4
	㎡

	18
	诚馨亭
	基础+石材+防腐木
	4500mm*4500mm*5050mm
	1
	座

	19
	书本造型标识
	1.采用1.5mm厚304不锈钢板激光切割成型，双面分层焊接围边100MM厚精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，分色半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。                                                                                    2.内部支撑采用100mm*100mm*2mm热镀锌方管连接形成整体并伸出造型500mm用于地埋支撑。                         3.表面文字内容为油墨丝印 
4.安装固定方式为地面开挖1300mm*500mm*600mm深，模板支撑10钢筋笼固定造型后浇筑C25混凝土，养护后表面复原。
	900mm*1200mm
	7
	组

	20
	匠艺路雕塑
	1.采用1.5mm厚304不锈钢板激光切割成型，分层焊接围边后精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，分色半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。表面内容油墨丝印。                                        2.造型内部支撑100mm*100mm*2mm热镀锌方管连接并伸出造型500mm用于地埋支撑。                           3.立体字采用采用1.5mm厚304不锈钢板激光切割成型，大字斜面焊接围边高度600mm厚小字斜面焊接围边高度150mm厚精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。表面内容油墨丝印。                                 4.立体字内部采用40mm*40mm*1.5mm不锈钢方管连接字体笔画形成整体并伸出字体500mm用于地埋支撑。           5.安装固定方式为地面开挖600mm深，模板支撑10钢筋笼固定小品造型后浇筑C25混凝土，养护后表面复原。
	10000mm*4000mm
	1
	套

	21
	时光阶梯 
	1.采用1.5mm厚304不锈钢板激光切割成型，双面分层焊接围边200mm厚精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，分色半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。                                                                                    2.外框结构和内部支撑均采用100mm*100mm*2mm热镀锌方管连接立柱形成整体并伸出造型500mm用于地埋支撑。
3.表面立体文字内容为5mm厚白色亚克力烤漆强力胶粘贴；校名校徽及其他内容油墨丝印
4.安装固定方式为地面开挖6000mm*200mm*600mm深，模板支撑10钢筋笼固定宣传栏造型后浇筑C25混凝土，养护后表面复原。
	6000mm*3组
	3
	组

	22
	匠艺路 宣传栏
	1.采用1.5mm厚304不锈钢板激光切割成型，双面分层焊接围边200mm厚精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，分色半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。                                                                                  2.外框结构和内部支撑均采用100mm*100mm*2mm热镀锌方管连接立柱形成整体并伸出造型500mm用于地埋支撑。
3.顶棚及中间格栅采用30mm*30mm*1.5mm厚热镀锌方管，精细打磨后整体氟碳烤漆底表二遍
4.表面立体文字内容为5mm厚白色亚克力烤漆强力胶粘贴；校名校徽及其他内容油墨丝印
5.安装固定方式为地面开挖6000mm*200mm*600mm深，模板支撑10钢筋笼固定宣传栏造型后浇筑C25混凝土，养护后表面复原。
	5680mm*2500mm
	14.2
	㎡

	23
	匠星征途 长廊 21000mm*6000mm*3000mm
	1.采用1.5mm厚304不锈钢板激光切割成型，双面分层焊接围边200mm厚精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，分色半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。                                                                                  2.外框结构和内部支撑均采用100mm*100mm*2mm热镀锌方管连接立柱形成整体并伸出造型500mm用于地埋支撑。      3.顶棚及中间格栅采用30mm*30mm*1.5mm厚热镀锌方管，精细打磨后整体氟碳烤漆底表二遍                         4.表面立体文字内容为5mm厚白色亚克力烤漆强力胶粘贴；校名校徽及其他内容油墨丝印                 5.安装固定方式为地面开挖6000mm*200mm*600mm深，模板支撑10钢筋笼固定宣传栏造型后浇筑C25混凝土，养护后表面复原。
	21000mm*（左高3500mm+跨度5500mm+右高3500mm）
	262.5
	㎡

	24
	匠艺长廊 10000mm*3700mm*3000mm
	1.采用1.5mm厚304不锈钢板激光切割成型，双面分层焊接围边200mm厚精细打磨至表面平整，整体氟碳烤漆底表二遍，分色半哑光烤漆色号参照设计方案潘通色号为准。                                                                                  2.外框结构和内部支撑均采用100*100*2mm热镀锌方管连接立柱形成整体并伸出造型500mm用于地埋支撑。      
3.顶棚及中间格栅采用30mm*30mm*1.5mm厚热镀锌方管，精细打磨后整体氟碳烤漆底表二遍                        
 4.表面立体文字内容为5mm厚白色亚克力烤漆强力胶粘贴；校名校徽及其他内容油墨丝印                
 5.安装固定方式为地面开挖6000mm*200mm*600mm深，模板支撑10钢筋笼固定宣传栏造型后浇筑C25混凝土，养护后表面复原。
	10000mm*（左高3000mm+跨度3700mm+右高3000mm）
	97
	㎡

	25
	学院VI设计LOGO
	
	
	1
	项

	26
	文化建设设计
	
	
	1
	项


商务条款
1、履约期限：中标人应在规定的时间内和采购人签订合同并于90日内完成项目的设计，施工及货物的交货、安装、验收、交付使用。
2、付款方式：按节点支付，具体内容按双方合同约定。
3、施工要求
3.1 本项目为交钥匙项目，中标人提供的货物和安装服务应满足采购人实际需求，并负责安装调试等工作直至采购人验收合格（应满足项目需求及履行招投标文件规定并在中标价款内结算。中标人在实施过程中增加的额外支出，采购人不再增加预算）。投标文件报价应包含项目所需的货值、人工、运输、施工、安装、调试、保险、税费等所有费用，各潜在投标人需自行安排至施工现场勘察，实地了解安装条件、施工环境等因素。
3.2 项目施工应符合国家规范及要求，在施工（安装）作业过程中的安全责任（财产损失、人身伤害等）由中标人负全责。
4、验收要求：
（1）采购人将按照政府采购合同规定的质量、技术、服务、安全标准 及使用要求组织专家验收，验收专家费用由中标人承担。（2）在此期间，中标人在采购人现场进行安装、施工、调试、第三方检测直至验收合格所发生的一切费用由中标人承担。
5、质保期：所投货物及服务必须提供壹年及以上的质保期（验收合格并使用之日起算），技术要求有超过以上规定的，以其规定为准，投标人承诺优于招标文件要求的以其承诺为准。
6、售后服务要求：
（1）质保期内提供免费维修（维护）服务。保修期内，免费更换零配件。


