## 二、采购需求

（一） 技术需求

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 主厨区 |  |  |  |
| 1 | ★冲地龙头 | 200*565*860 | 说明：管长度：8-13M 配置一把水枪 可安装于墙壁、天花板或台柜下； 配置喉管止动器，可调节； |  |
| 2 | 油烟净化一体机 | 7000*1300*1035（长度7米） | 1、功率：220V/≧800W电压，内置金属过滤器、高低压电场，塑封电机，电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子：设备电源为智能数字高频高压电源，自动稳流、恒压，具有过载、过压、短路、拉弧等保护功能。 2、处理风量（m³/h）：≧48000 m³/h。 3，所投油烟净化一体机（核心配件）通用高压电源按GB/T5169.5-2020规定的方法进行实验，施加实验火焰持续时间ta为10s。试样应符合下列情况之一，a)规定的铺底层没有起燃，并且在移开针焰后，试样无火焰和灼热；b）在移开针焰后，试样和周围的零部件的火焰或灼热在30S之内熄灭，即tb＜30S,而且周围的零部件没有完全烧毁以及规定的铺底层没有起燃，检测结果，合格。 |  |
| 3 | 电热双门蒸饭柜 | 1400*520*1500 | 1.采用优质304,1.2不锈钢板制作 2.采用耐高温聚胺酯整体发泡 3.一次性压成型的不锈钢层架 4.全自动浮球进水功能,缺水自给,满水自停,安全卸气阀 5.内部采用国际钢板≧1.0mm,∠30×2国际角钢，全自动进水， 6.电源：12KW*2/3PH/380V。 |  |
| 4 | 电磁平头炉 | 700*800*600/650 | 1、额定功率（kw）：≧15； 2、额定电压：380V 三相四线； 3、材质：不锈钢板； 1）采用200mm*130mm（±5%） LED显示屏，操作直观具有电量KW.h,功率KW,明火仿真加热同步显示功能，高精度模拟真实火力，中文故障代码，“无锅，超温，电压，传感”。 2）配置360度旋转无级变速脚动式磁感开关，核心零部件开关控制模块通过GB/T 4208-2017<<外壳防护等级（IP代码）>>，防尘级别达到IP6X,防水级别达到IPX7。 3）采用聚能线盘节能设计，高温环境下连续工作480h无故障。 4）机芯采用分层次散热结构，外壳全密封设计，采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果。 5）具有3h自动关机功能，自动报警装置。 |  |
| 5 | 炉拼台 | 300*1100*800/450（一套内含3个） | 采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≧δ1.2mm 不锈钢板，底夹15mm 高密度板； 2、层板采用≧δ1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用≧1.2mmφ38 不锈钢管； 4、横档采用≧1.0mmφ38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 |  |
| 6 | 电磁小炒炉 | 1100*1000*800/450 | 1、额定功率（kw）：≧15； 2、额定电压：380V 三相四线； 3、材质：不锈钢板； 1）采用200mm*130mm（±5%） LED显示屏，操作直观具有电量KW.h,功率KW,明火仿真加热同步显示功能，高精度模拟真实火力，中文故障代码，“无锅，超温，电压，传感”。 2）配置360度旋转无级变速脚动式磁感开关，核心零部件开关控制模块通过GB/T 4208-2017<<外壳防护等级（IP代码）>>，防尘级别达到IP6X,防水级别达到IPX7。 3）采用聚能线盘节能设计，高温环境下连续工作480h无故障。 4）机芯采用分层次散热结构，外壳全密封设计，采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果。 5）具有3h自动关机功能，自动报警装置。 |  |
| 7 | 电磁单头大锅灶 | 1100*1150*800/400 | 1、额定功率（kw）：≧20； 2、额定电压：380V 三相四线； 3、材质：采用304不锈钢板； 1）采用200mm*130mm（±5%） LED显示屏，操作直观具有电量KW.h,功率KW,明火仿真加热同步显示功能，高精度模拟真实火力，中文故障代码，“无锅，超温，电压，传感”。 2）配置360度旋转无级变速脚动式磁感开关，核心零部件开关控制模块通过GB/T 4208-2017<<外壳防护等级（IP代码）>>，防尘级别达到IP6X,防水级别达到IPX7。 3）采用聚能线盘节能设计，高温环境下连续工作480h无故障。 4）机芯采用分层次散热结构，外壳全密封设计，采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果。 5）具有3h自动关机功能，自动报警装置。 |  |
| 8 | 双瓶装灭火系统 | 670*190*1360 | 1、系统通过感温系统对厨房火灾进行24小时监控，当厨房灶台或烟道发生火灾时，感温片熔断，自动启动灭火装置，喷洒灭火剂，在3-5秒之内扑灭火灾。也可以在火灾初期，人工启动灭火装置进行自动灭火。 2、灭火装置无论是自动、手动启动灭火同时通过机械阀或电磁阀切断燃料供应，并提供启动信号传递给消控中心。 3、灭火装置与自来水管路相连，系统启动后，自控水阀在系统压力下降到低于自来水压力时，自动喷水降温，持续对灶台及设备进行降温，直到人工把水关掉。 4、系统属纯机械结构，无需要电控制，安全可靠。不会因停电等原因而造成系统无法启动的情况，安装占用空间小。 5、灭火装置所使用的灭火剂为厨房专用高效灭火剂，灭火后只需要用清水清洗即可。 6、产品具有3C认证证书 |  |
| 9 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≧δ1.2mm 不锈钢板，底夹15mm 高密度板； 2、层板采用≧δ1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用≧1.2mmφ38 不锈钢管； 4、横档采用≧1.0mmφ38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 |  |
| 10 | 1800冷藏平台雪柜 | 1800*800*800 | 采用SUS304不锈钢板 1、整机内、外全钢，温度范围:+5℃~- 15℃ 2、制冷剂：使用环保型R134a 3、制冷形式采用环保高密度发泡技术，保温性能更加。全封闭式压缩机，噪音低，耗电小。 |  |
| 11 | 挂墙双层板(侧开口） | 1800*300*400 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≧δ1.2mm 不锈钢板，底夹15mm 高密度板； 2、层板采用≧δ1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用≧1.2mmφ38 不锈钢管； 4、横档采用≧1.0mmφ38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 |  |
| 12 | 电热水器 | 870*415*400 | 圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆,防腐、抗压、防爆,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式:第三代塔式进水系统操作方式:轻触式按键+遥控器加热功率：5000W节能 |  |
| b | 粗加工间 |  |  |  |
| 13 | 单孔污碟台 | 700*700*800/100 | 明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≧δ1.2mm 不锈钢板，底夹15mm 高密度板； 2、层板采用≧δ1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用≧1.2mmφ38 不锈钢管； 4、横档采用≧1.0mmφ38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 |  |
| 14 | 双星盆台（斜背） | 1500*700*800/150 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≧δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≧δ1.0mm不锈钢机冲，尺寸：500*500*280mm； 3、脚管采用≧1.2mmφ38不锈钢圆管； 4、横档采用≧1.0mmφ25不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |  |
| 15 | 开水器连底座 | 560*450*1090 | 1、功率：≧9KW 2、加热方式：储水式加热(浮球控制式) 3、节能特设高效热能回收技术，省电80% 4、智能具有智能水控系统 |  |
| 16 | 绞切肉机 | 550*380*750 | 功率： ≧1.1KW 电压：220V 绞肉能力：300-400kg/h 切片厚度：≤3.5mm 材质：全SUS304不锈钢 |  |
| 17 | 切菜机 | 1280*600*850 | 1、主体材质：304不锈钢 2、操作简单，故障率低，可降低人力成本； 3、零件拆解容易，而且可用水洗； 4、配置安装保护装置，开门即停； 5、食品级进口防滑输送带，符合卫生标准； 6、1000-2000kg/h 7、切割长度：1-80mm可调节。通过调节变频器调节切割长度 8、机重：≥150kg 9、入料宽度：≥170mm 10、输送带宽度≥120mm |  |
| 18 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm 不锈钢板，底夹15mm 高密度板； 2、层板采用≥δ1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用≥1.2mmφ38 不锈钢管； 4、横档采用≥1.0mmφ38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 |  |
| c | 仓库 |  |  |  |
| 19 | 电子磅秤 | 600*800*950 | 1、规格：≤300KG 2、多种累计功能 3、多种计数模式 4、简易校正功能 5、显示方式：LED/LCD 6、外壳采用ABS塑钢材质烧焊秤台结构 |  |
| 20 | 四门双温高身雪柜 | 1200*720*1900 | 说明：采用不锈钢板 1、整机内、外全钢，温度范围:+5℃~ - 15℃ 2、制冷剂：使用环保型R134a 3、制冷形式：直冷 4、整机容量 : ≥930L 采用环保高密度发泡技术，保温性能更加。全封闭式压缩机，噪音低，耗电小。 |  |
| 21 | 圆脚四层平板层架 | 1200*500*1550 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm 不锈钢板，底夹15mm 高密度板； 2、层板采用≥δ1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用≥1.2mmφ38 不锈钢管； 4、横档采用≥1.0mmφ38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 |  |
| 22 | 平板车 | 900*600*900 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm 不锈钢板，底夹15mm 高密度板； 2、层板采用≥δ1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用≥1.2mmφ38 不锈钢管； 4、横档采用≥1.0mmφ38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 |  |
| 23 | 米面架 | 1000*600*300 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm 不锈钢板，底夹15mm 高密度板； 2、层板采用≥δ1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用≥1.2mmφ38 不锈钢管； 4、横档采用≥1.0mmφ38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 |  |
| D | 洗碗间 |  |  |  |
| 24 | 单星入机台带收餐口 | 1500*800*800/150 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢机冲，尺寸：500*500*280mm； 3、脚管采用≥1.2mmφ38不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |  |
| 25 | 靠墙型油网烟罩 | 2000*1100*550 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； |  |
| 26 | 平铺式洗碗机 | 1600*850*1450（含洗碗机排气附件） | 1、一键式操作面板，LED温度显示设计；钢板采用国内优质板材含8个镍的304国标钢（1.0-3.0mm)，锻造覆膜技术，抗氧化耐腐蚀。 2、洗涤能力：每小时2600-3900碟； 功率：≤64kw、380V；电缆、国标：3+35²+2；空开¦三项漏电保护：160A 3、双主洗单漂洗。 4、附件包含：排烟机一套，不锈钢烟管及弯头一套。 |  |
| 27 | 洁碟台 | 1800*800*800/150 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm 不锈钢板，底夹15mm 高密度板； 2、层板采用≥δ1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用≥1.2mmφ38 不锈钢管； 4、横档采用≥1.0mmφ38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 |  |
| 28 | 移门碗碟柜 | 1200*500*1800 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm 不锈钢板，底夹15mm 高密度板； 2、层板采用≥δ1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用≥1.2mmφ38 不锈钢管； 4、横档采用≥1.0mmφ38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 |  |
| 29 | 圆脚四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm 不锈钢板，底夹15mm 高密度板； 2、层板采用≥δ1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用≥1.2mmφ38 不锈钢管； 4、横档采用≥1.0mmφ38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 |  |
| 30 | 双门消毒柜 | 1300*630*1940 | 1.容积：≧800L 2.功率：≧3500W 3.电压：220V/50HZ 4.整体发泡,无指纹全无磁不锈钢箱体,加深加粗全无磁消毒柜篮筐,指弹头柜脚,热风循环高温消毒。双门采用双旋钮控制，可单室独立工作也可双室同时工作。 |  |
| E | 餐厅 |  |  |  |
| 31 | 斜面收残台推车(圆孔) | 1100*600*900 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm 不锈钢板，底夹15mm 高密度板； 2、层板采用≥δ1.0mm 不锈钢板； 3、腿管采用≥1.2mmφ38 不锈钢管； 4、横档采用≥1.0mmφ38*25 不锈钢方管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚。 |  |
| 32 | 洗手池柜（斜背） | 1800*600*800/150 | 采用SUS304不锈钢磨砂板 1、台面采用≥δ1.2mm不锈钢板； 2、星盆斗采用≥δ1.0mm不锈钢机冲，尺寸：500*500*280mm； 3、脚管采用≥1.2mmφ38不锈钢圆管； 4、横档采用≥1.0mmφ25不锈钢圆管； 5、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 6、配星盆去水槽，隔渣板。 |  |
| 33 | 五格售饭柜 | 1800*1100*810 | 1.台面采用304优质 不锈钢板，厚度≥1.0mm，底夹高密度板厚度≥15mm； 2.底层框架及支撑架用不锈钢方管≥25*38*1.2mm； 3.横梁用不锈钢方管≥25*13*1.0mm； 4.面板配加强筋； 5.台通脚由≥38*38*1.2mm 不锈钢方管及包钢调节脚组成 |  |
| F | 排烟系统 |  |  |  |
| 34 | 排烟系统 | 定制 | 1、排油烟管道（600*800） 1）管道主体为不锈钢板，厚度为≥1.0mm； 2）产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3）连接口采用焊接。 2、排油烟弯头（600*800） 1）管道主体为不锈钢板，厚度为≥1.0mm； 2）产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3）连接口采用焊接。 3、排油烟变径（定制） 1）管道主体为不锈钢板，厚度为≥1.0mm； 2）产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3）连接口采用焊接。 4）、五金配件 采用优质国标40*40*4角铁 |  |

注：1、以上所有产品外形尺寸未标明±值的允许偏差±2%，材料厚度只允许正偏离。

2、上表中属于政府强制采购节能产品的（★冲地龙头），响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或证书，按响应无效处理。

（二） 商务条件

（1）交货时间：所有货物均需在合同签订后15个日历日内全部安装调试到位，且做到完工料清，具备直接使用的标准。成交供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人。

（2）交货地点：江西省南昌市江大南路19号江西省人事考试中心。

（3）付款方式：

3.1本项目履约保证金为合同总额的7%，在签订合同时，供应商向采购人足额交付履约保证金（履约保证金可以采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳）。履约保证金在验收合格后，30天内一次性无息退还。

3.2货物送达指定地点，货物全部安装调试完成后，成交供应商提供合规的发票，采购人在30日内支付合同款的60%；经采购人试用30日以上，可进行项目验收，经采购人验收合格，成交供应商提供合规发票后，采购人在30日内支付剩余40%尾款。

（4）安装调试及培训服务

4.1设备的拆箱、安装调试等项工作由成交供应商负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。成交供应商实施前必须先经采购人或用户同意方可进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

4.2所有设备、材料均须由成交供应商送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单。成交供应商应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合招标文件技术要求，成交供应商应在3天内免费更换其不合格设备，使之达到招标文件要求，所有费用由成交供应商负担。

4.3培训服务：成交供应商需派专业技术人员到采购人指定的地点对采购人的操作人员提供培训、维护（修）人员讲课及实践培训，直到采购人的操作人员完全掌握设备的使用为止；期间产生的一切费用由成交供应商负担。

（5）售后服务

5.1承诺所投设备必须是符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准的全新、未使用过的产品，各部件无腐蚀、生锈、碰撞、变形、缺损。

5.2 质保期：提供不少于1年的质保期，自合同货物最终验收合格且采购人签署验收文件之日计起算。

5.3在货物安装调试结束后，成交供应商应把详细的记录提供给采购人，经双方确认无任何问题，则验收合格，双方正式签字后进入售后服务期。

5.4售后服务期内成交供应商上门服务及技术支持，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。售后服务期内提供及时的升级服务，所有费用均包含在本项目报价中。

5.5能提供 7×24 小时维修服务。售后服务期内出现故障，成交供应商在接到采购人通知维修后服务1小时内电话响应。若运用通讯工具不能解决问题，需在 24 小时之内到达现场予以解决或提供备用机更换，一般故障在12个小时内完成，重大故障2个工作日内完成，在此期间成交供应商不得影响采购人单位的正常运行。（人为因素或不可抗力造成的事故除外）。

（6）货物验收

6.1货物安装调试完毕，正常运行30天后，由供货商提出验收申请，经采购人同意后，由采购人组织相关人员及机构在厅监督组的监督下，根据采招标文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行验收。

6.2货物数量和质量均符合合同约定，由采购人和中标供应商出具最终验收报告。全部货物经采购人验收合格后，货物的风险转移到采购人，此前货物灭失、损坏等风险由中标供应商承担。对验收不合格的，中标供应商应按约定进行更换，否则，采购人有权解除合同并要求中标供应商承担相应违约责任。

（7）其他

本项目为交钥匙工程项目，响应供应商应对本项目所要采购的全部内容进行报价，报价内容应包含全部产品和辅助材料、配件、人工、机械、存储、产品设计、制造、运输配送、保险、劳保、安装、调试、验收、培训、各种税费及质量保证期间的一切费用，采购人不支付其他费用。