政府采购需求

项目名称：泰和县苏溪镇上宏村下街组和美乡村建设工程

采购单位：泰和县苏溪镇人民政府

时间：2026年05月26日

泰和县苏溪镇上宏村下街组和美乡村建设工程

采购需求

- 项目基本情况

- 项目名称：泰和县苏溪镇上宏村下街组和美乡村建设工程

- 预算金额：1194560.04 元

- 最高限价：1194560.04 元

- 4、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算（元） | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰和县苏溪镇上宏村下街组和美乡村建设工程 | 1项 | 1194560.04 元 | 详见招标文件技术要求。 |

- 5、合同履行期限：自合同签订之日起 90日内施工完成。

二、技术要求

- 2.1、工程量清单

工程名称：泰和县苏溪镇上宏村下街组和美乡村建设工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 拆除原有混凝土路面 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、机械拆除原有混凝土路面 2、垃圾清运包干 | m³ | 45.714 |
| 1.2 1.1米高矮墙拆除 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、原有1.1米高矮墙拆除 2、垃圾清运包干 | m³ | 247.368 |
| 1.3 透水砖铺装拆除 |  |  |  |  |  |
| 1.31 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原有透水砖铺装拆除 2、垃圾清运包干 | ㎡ | 913.820 |
| 1.4 原3米高文化墙拆除 |  |  |  |  |  |
| 1.41 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1、原3米高文化墙拆除 2、垃圾清运包干 | m³ | 10.800 |
| 1.5 1.1米池塘护栏拆除 |  |  |  |  |  |
| 1.51 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1、原有1.1米池塘护栏拆除 2、垃圾清运包干 | m | 86.400 |
| 1.6 原火塔拆除 |  |  |  |  |  |
| 1.61 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原有火塔 2、垃圾清运包干 | 项 | 1.000 |
| 2、白改黑路面(含收边) |  |  |  |  |  |
| 2.1 白改黑 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1、原混凝土道路 2、原混凝土路面处理铣刨 3、原混凝土路面刻纹拉毛 4、含垃圾弃运，运距包干 | ㎡ | 4042.400 |
| 2.12 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1、玻纤土工格栅（接口处）满铺 | ㎡ | 4042.400 |
| 2.13 | 040203003002 | 透层 | 1、沥青防水应力吸收层 | ㎡ | 4042.400 |
| 2.14 | 040203004002 | 封层 | 1、10厚乳化沥青下封层 | ㎡ | 4042.400 |
| 2.15 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、60厚沥青混凝土AC-10 | ㎡ | 4042.400 |
| 2.2 白改黑收边 |  |  |  |  |  |
| 2.21 | 040204002008 | 人行道块料铺设 | 1、240*120*60厚仿古青砖 2、20厚1:2.5水泥砂浆 | ㎡ | 552.960 |
| 3、 新建透水混凝土路面（含收边） |  |  |  |  |  |
| 3.1 透水混凝土路面 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 040202001008 | 路床(槽)整形 | 1、素土夯实,密实度≥93% | ㎡ | 1051.720 |
| 3.12 | 040202011007 | 碎石 | 1、150厚级配碎石垫层 | ㎡ | 1051.720 |
| 3.13 | 040303001011 | 混凝土垫层 | 1、100厚C20素砼垫层 | m³ | 105.172 |
| 3.14 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1、双丙聚氨酯密封处理 2、70厚6mm粒径C30彩色强固透水混凝土 3、水泥混凝土路面缩缝 锯缝机切缝 缝宽5mm缝深(cm)6 | ㎡ | 1051.720 |
| 4、透水混凝土收边 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 040204002009 | 人行道块料铺设 | 1、240*120*60厚仿古青砖 2、20厚1：2.5水泥砂浆粘结层 | ㎡ | 146.470 |
| 5、池塘及绿化 |  |  |  |  |  |
| 5.1 驳岸做法及绿化 |  |  |  |  |  |
| 5.11 | 040101005003 | 挖淤泥、流砂 | 池塘清淤： 1、反铲挖掘机挖淤泥、流砂 装车 2、自卸汽车运淤泥，运距包干 | m³ | 93.000 |
| 5.12 | 010101002003 | 挖一般土方 | 绿化清表0.3m 1、推土机平整场地 2、含杂物清理 | ㎡ | 768.500 |
| 5.13 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1、法国冬青、果岭草种植土回(换)填 2、含购土、装、运 、平整 | m³ | 230.550 |
| 5.14 | 050307019001 | 池塘景观石 | 1、池塘景观石规 格：40-80cm石块灌浆压实 2、150黄土填实（含装运） 3、素土夯实 | 块 | 34.000 |
| 5.15 | 050102009001 | 栽植水生植物 | 1、品种：黄菖蒲高40cm 细叶芒高 25cm混种 2、养护期：1年 | 株 | 12.000 |
| 5.16 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、品种：法国冬青 2、高度：100cm 3、冠幅：30cm 4、密度：40株/㎡ 5、养护期：1年 | ㎡ | 103.890 |
| 5.17 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮铺种,满铺（果草岭） 2、养护期：二级养护一年 | ㎡ | 696.770 |
| 6、水泥压花路面（含收边） |  |  |  |  |  |
| 6.1 水泥压花 |  |  |  |  |  |
| 6.11 | 040202001007 | 路床(槽)整形 | 1、素土夯实,密实度≥93% | ㎡ | 326.200 |
| 6.12 | 040202011006 | 碎石 | 1、150厚级配碎石垫层 | ㎡ | 326.200 |
| 6.13 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、150厚C20混凝土路面 2、伸缩缝 | ㎡ | 326.200 |
| 6.14 | 040203007005 | 压花地面 | 1、无色透明罩面漆两遍 2、清洗表面 3、压花摸具压花 4、均匀撒脱膜粉 5、人工表面修光修整，周边清洗 6、均匀撒彩色强化剂 7、找平收光 | ㎡ | 326.200 |
| 7、水泥压花收边 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 040204002007 | 人行道块料铺设 | 1、240*120*60厚仿古青砖 2、20厚1:2.5水泥砂浆 | ㎡ | 72.156 |
| 8、汀步 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 040204001002 | 人行道整形碾压 | 1、素土夯实,密实度≥93% | ㎡ | 12.954 |
| 8.2 | 040202011004 | 碎石 | 1、150厚级配碎石垫层 | ㎡ | 12.954 |
| 8.3 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 1、边长400~700长， 60厚青石板 2、30厚1:3水泥砂浆 | ㎡ | 12.954 |
| 9、砖砌台阶 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 040204001003 | 人行道整形碾压 | 1、素土夯实，密实度大于94% | ㎡ | 7.430 |
| 9.2 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1、100厚C20混凝土 | m³ | 0.743 |
| 9.3 | 040305004001 | 砖砌体 | 1、MU10砖,M7.5砂浆砌筑台阶 | m³ | 4.000 |
| 9.4 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 1、面层人工雕花，表面喷漆 2、20厚1:2.5水泥砂浆 | ㎡ | 7.430 |
| 10、青砖挡墙 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、反铲挖掘机挖沟槽土方 2、素土夯实，夯实系数＞0.93 | m³ | 23.188 |
| 10.2 | 040103001003 | 回填方 | 1、机械填土碾压 | m³ | 9.050 |
| 10.3 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、自卸汽车运土 2、运距包干 | m³ | 14.138 |
| 10.4 | 040303001004 | 混凝土垫层 | 1、150厚C20素砼垫层 | m³ | 6.324 |
| 10.5 | 010401001002 | 砖基础 | 1、MU10青砖，M7.5水泥砂浆砖砌基础 | m³ | 7.740 |
| 10.6 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1、仿古青砖,M7.5砂浆砌筑 | m³ | 6.700 |
| 11、排水沟 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1、反铲挖掘机挖沟槽土方压实系数>0.95 2、100厚C20混凝土垫层 3、20厚1:2.5防水水泥砂浆 4、MU10砖，M7.5砂浆砌筑 | m | 509.000 |
| 11.2 | 040305004003 | 砖砌体 | 1、M7.5砂浆青砖砌筑沟面层 2、240*120*50厚青砖 | m³ | 6.108 |
| 12、码头挡墙 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1、反铲挖掘机挖沟槽土方不装车三类土 | m³ | 12.600 |
| 12.2 | 040103001004 | 回填方 | 1、机械填土碾压 | m³ | 6.300 |
| 12.3 | 040303001007 | 混凝土垫层 | 1、C25混凝土垫层 | m³ | 6.300 |
| 12.4 | 040305004005 | 砖砌体 | 1、基础，MU10砖， M7.5砂浆砌筑 | m³ | 3.360 |
| 12.5 | 040305004009 | 砖砌体 | 1、墙体，MU10砖， M7.5砂浆砌筑 | m³ | 3.630 |
| 12.6 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面 | 1、面层人工雕花，表面喷漆 2、20厚1:2.5水泥砂浆 | ㎡ | 5.180 |
| 12.7 | 040202001005 | 路床(槽)整形 | 1、沟槽开挖，素土夯实，密实度≥93% | ㎡ | 2.600 |
| 12.8 | 040303001005 | 混凝土垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层 | m³ | 0.260 |
| 12.9 | 040305004004 | 砖砌体-基础 | 1、基础MU10青砖， M7.5砂浆砌筑 2、1:2水泥砂浆勾缝 | m³ | 0.540 |
| 12.10 | 040305004010 | 砖砌体-墙体 | 1、240*120*60仿古青砖，M7.5砂浆砌筑 2、1:2水泥砂浆勾缝 | m³ | 0.630 |
| 12.11 | 011003003001 | 防腐涂料 | 1、100厚C20混凝土 2、面层人工仿防腐木，表面喷漆 | ㎡ | 2.600 |
| 13、火塔 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 040202001006 | 路床(槽)整形 | 1、基础开挖，素土夯实，不小于93% | ㎡ | 7.172 |
| 13.2 | 040202011005 | 碎石 | 1、200厚碎石垫层 | ㎡ | 7.172 |
| 13.3 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、600厚C25钢筋混凝土 2、Φ16@200 | m³ | 4.300 |
| 13.4 | 040305004006 | 砖砌体 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2、MU10非粘土砖砌筑 | m³ | 1.622 |
| 13.5 | 040305004007 | 砖砌体 | 1、240*120*60老青砖砌筑塔身 2、沟头盖瓦 3、滴水板瓦 4、龙尾葫芦 | 座 | 1.000 |
| 14、菜园篱笆 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、机械挖沟槽土方素土夯实，密实度≥93% 2、机械填土碾压 | m³ | 336.510 |
| 14.2 | 040303001008 | 混凝土垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层 | m³ | 72.870 |
| 14.3 | 010401003001 | 实心砖墙-基础 | 1、基础，MU10青砖，M7.5砂浆砌筑 | m³ | 119.810 |
| 14.4 | 010401003005 | 实心砖墙-墙体 | 1、墙体，仿古青砖，M7.5砂浆砌筑 2、含压顶 | m³ | 132.210 |
| 14.5 | 011503001001 | 仿竹铁皮管 | 1、φ30,1厚仿竹铁皮管，0.75m高 2、面饰仿木纹漆 | m | 899.460 |
| 15、长城矮墙 |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、反铲挖掘机挖沟槽土方，素土夯实 | m³ | 5.240 |
| 15.2 | 040103001002 | 回填方 | 1、机械填土碾压 | m³ | 2.270 |
| 15.3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、自卸汽车运土 运距包干 | m³ | 2.970 |
| 15.4 | 040303001009 | 混凝土垫层 | 1、100厚C20砼垫层 | m³ | 1.050 |
| 15.5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、M7.5水泥砂浆砖砌基础 | m³ | 1.920 |
| 15.6 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1、M7.5水泥砂浆砖砌墙身 | m³ | 1.740 |
| 15.7 | 040308001003 | 水泥砂浆抹面 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、面层人工雕花，表面喷漆 | ㎡ | 12.470 |
| 16、景墙 |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、机械基坑沟槽土方 2、含回填 | m³ | 11.400 |
| 16.2 | 040303003001 | 混凝土承台 | 1、C25基础承台DJ1，DJ2,DJ3 | m³ | 2.420 |
| 16.3 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | φ8 | t | 0.120 |
| 16.4 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 业12-14 | t | 0.390 |
| 16.5 | 010502002001 | 构造柱 | 1、C25构造柱 | m³ | 1.780 |
| 16.6 | 040303001010 | 混凝土垫层 | 1、150厚C20砼垫层 | m³ | 0.830 |
| 16.7 | 010401001003 | 砖基础 | 1、水泥砂浆M7.5砖砌墙身基础 | m³ | 1.520 |
| 16.8 | 010503001001 | 基础梁 | 1、C25砼基础梁 | m³ | 0.780 |
| 16.9 | 010503004001 | 圈梁 | 1、C25砼圈梁 | m³ | 1.870 |
| 16.10 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1、M7.5水泥砂浆砖砌墙身 | m³ | 10.220 |
| 16.11 | 040305004008 | 砖砌体-空花墙 | 1、240*120*60厚镂空仿古青砖砌体 | m³ | 2.160 |
| 16.12 | 010401007001 | 空花墙 | 1、镂空青砖瓦片造型 | ㎡ | 6.900 |
| 16.13 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、10厚仿青砖瓷砖贴面 | ㎡ | 2.690 |
| 16.14 | 010901001001 | 小青瓦 | 1、青砖叠脊 2、小青瓦盖3留7（带勾头和滴水） 3、20厚1:2.5水泥砂浆 | m | 15.620 |
| 16.15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆抹灰找平 | ㎡ | 143.570 |
| 16.16 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色外墙涂料两道 2、灰色外墙涂料两道 3、含结构线条、涂料线条 | ㎡ | 68.410 |
| 17、单价措施项目费 |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1.000 |
| 17.2 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 | ㎡ | 70.050 |

注：详见设计施工图，以设计施工图为准。

审 批 意 见

| 采 购 单 位 | 采购单位意见： （章） 法定代表人或经办人（签字或盖章） 2026年05月26日 |
| --- | --- |