## 采购需求

### （一）技术需求

- 1、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 进口/国产 | 中小企业所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED主屏 | 61.71㎡ | 国产 | 工业 |
| 2 | LED副屏 | 23.48㎡ | 国产 | 工业 |
| 3 | LED侧屏 | 10.61㎡ | 国产 | 工业 |
| 4 | 拼接处理器 | 1台 | 国产 | 工业 |
| 5 | 输入板卡1 | 1张 | 国产 | 工业 |
| 6 | 输入板卡2 | 1张 | 国产 | 工业 |
| 7 | 输出板卡 | 7张 | 国产 | 工业 |
| 8 | PLC配电柜 | 1台 | 国产 | 工业 |
| 9 | 智慧云盒 | 1台 | 国产 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 智慧视讯管理软件 | 1套 | 国产 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 4K云台摄像机 | 1台 | 国产 | 工业 |
| 12 | 摄像机管理软件 | 1套 | 国产 | 软件和信息技术服务业 |
| 13 | 控制面板 | 1个 | 国产 | 工业 |

- 2、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED主屏 （61.71㎡） | 1、像素点间距：1.5mm；尺寸（长*宽）≥10.98m*5.62m 2、像素构成：1R、1G、1B 3、为了提高整屏安装的平整度和安装效率，采用模组尺寸为≥320*180mm。 4、刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 5、封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm；水平视角≥175°；垂直视角≥175°； 6、灰度等级≥16bit，可达65536级；白平衡亮度：≥550cd/㎡；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥99.5%；对比度≥11000：1；反光率：≤1%； 7、模组供电方式：支持电源均流DC4.2V-DC4.5V供电 8、维护方式：前后双向维护 9、驱动芯片功能:具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 10、数据备份：数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能≥45%以；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60； 11、具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息；支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 注：本项目所投“LED主屏”不接受OEM/ODM代工产品，投标人所提供产品须为投标产品品牌方自行生产的原厂产品，非贴牌、代工产品。投标人须提供所投“LED主屏”有效的中国国家强制性产品认证证书（3C认证）扫描件并加盖投标人公章。3C认证证书上制造商和生产企业名称须一致。若制造商、生产企业为同一集团内关联企业，须提供由市场监督管理部门或集团母公司出具的同一集团归属证明文件，否则视为无效投标。 |
| 2 | LED副屏（23.48㎡） | 1、像素点间距：1.5mm；尺寸（长*宽）≥2.98m*3.94m。（须配两块副屏） 2、像素构成：1R、1G、1B 3、为了提高整屏安装的平整度和安装效率，采用模组尺寸为≥320*180mm。 4、刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 5、封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm；水平视角≥175°；垂直视角≥175°； 6、灰度等级≥16bit，可达65536级；白平衡亮度：≥550cd/㎡；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥99.5%；对比度≥11000：1；反光率：≤1%； 7、模组供电方式：支持电源均流DC4.2V-DC4.5V供电 8、维护方式：前后双向维护 9、驱动芯片功能:具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 10、数据备份：数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能≥45%以；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60； 11、具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息；支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 注：本项目所投“LED副屏”不接受OEM/ODM代工产品，投标人所提供产品须为投标产品品牌方自行生产的原厂产品，非贴牌、代工产品。投标人须提供所投“LED副屏”有效的中国国家强制性产品认证证书（3C认证）扫描件并加盖投标人公章。3C认证证书上制造商和生产企业名称须一致。若制造商、生产企业为同一集团内关联企业，须提供由市场监督管理部门或集团母公司出具的同一集团归属证明文件，否则视为无效投标。 |
| 3 | LED侧屏（10.61㎡） | 1、像素点间距：1.5mm；尺寸（长*宽）≥2.98m*1.78m（须配两块侧屏） 2、像素构成：1R、1G、1B 3、为了提高整屏安装的平整度和安装效率，采用模组尺寸为≥320*180mm。 4、刷新率：≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 5、封装方式：SMD表贴三合一，五面黑灯，表面不反光；整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm；水平视角≥175°；垂直视角≥175°； 6、灰度等级≥16bit，可达65536级；白平衡亮度：≥550cd/㎡；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥99.5%；对比度≥11000：1；反光率：≤1%； 7、模组供电方式：支持电源均流DC4.2V-DC4.5V供电 8、维护方式：前后双向维护 9、驱动芯片功能:具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 10、数据备份：数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能≥45%以；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60； 11、具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息；支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 注：本项目所投“LED侧屏”不接受OEM/ODM代工产品，投标人所提供产品须为投标产品品牌方自行生产的原厂产品，非贴牌、代工产品。投标人须提供所投“LED侧屏”有效的中国国家强制性产品认证证书（3C认证）扫描件并加盖投标人公章。3C认证证书上制造商和生产企业名称须一致。若制造商、生产企业为同一集团内关联企业，须提供由市场监督管理部门或集团母公司出具的同一集团归属证明文件，否则视为无效投标。 |
| 4 | 拼接处理器 | 1. 采用7U标准机箱，配置可选板卡式设计，输出连接屏幕； 2. 支持千兆网口、万兆光口集成LED发送卡或HDMI/DVI视频输出； 3. 支持单机网口/光口输出最大带载5242万像素点; 4. 支持单机视频输出最大带载32路1920×1200@60Hz； 5. 支持整机或单图层最宽32767像素，最高32767像素; 6. 支持8张视频输入子卡，单卡最大输入分辨率4096×2160@60Hz； 可选10种类型输入子卡，1路HDMI2.0/ 1路DP1.2/ 1路12G-SDI/ 1路HDMI2.0+1路DP1.2 / 4路HDMI1.4/ 4路DVI/ 4路SDI/ 4路VGA/ 2路VGA+2路CVBS/ 2路千兆网口_IP解码 ； 7. 支持8张输出子卡，可选7种类型：8路千兆网口/ 10路千兆网口/ 2路10G光纤（1主1备）/ 4路5G网口（2主2备）/ 1路HDMI2.0/ 4路HDMI1.4/ 4路DVI; 8. 支持1张预监回显板卡，1路HDMI1.4接口，可用于输入源预监和屏幕实时回显； 9. 支持8bit/10bit/12bit色深视频源输入； 10. 支持23.98~240Hz输入帧率适应技术； 11. 支持HDR显示，兼容HDR10(符合SMPLE ST2086/2084）标准以及HLG标准； 12. 支持Genlock同步锁相及LOOP环出； 13. 支持64个图层显示，图层大小和位置可自由调节； 14. 支持视频信号任意裁剪、切换、缩放； 15. 支持2000个场景的保存和调用，场景自动定时轮巡； 16. 支持超高清底图和滚动字幕显示； 17. 支持输入源台标管理，设置文字或图片； 18. 支持输入源独立裁剪，裁剪形成新的信号源可独立使用； 19. 支持输入源独立色彩调节，即亮度、色温、RGB增益、色调、对比度、饱和度、亮度补偿； 20. 支持网口输出画面的独立色彩调节，即亮度、色温、RGB增益、色调、对比度、饱和度、亮度补偿； 22. 支持视频输出画面的独立色彩调节，即亮度、色温、RGB增益； 22. 支持网口分组亮度调节，即网口分组后可单独调节各分组亮度； 23. 支持低亮高灰，有效保证低亮度下的灰阶完整显示； 24. 支持精确颜色管理，可调节显示屏色域； 25. 支持Web端控制，兼容Windows、macOS、Linux等操作系统； 26. 支持移动端APP麒麟可视化智控平台控制； 27. 含控制主机1台： 控制主机参数：最大带载像素 / 通道数 显示屏主控：60 万～1200 万像素（如：60 万点、260 万点、880 万点） 灯光 / SPI 主控：单路 1280～1920 像素，4～16 路输出 DMX512 主控：单网口 / 单端口 512 通道 最大分辨率（宽 × 高） 单机极限：3840×2160、4096×2160、7680×4320、8192×4096 单端口带载：如 1280×800、1024×600 等 刷新率 / 帧率 显示屏：60Hz、120Hz、3000Hz（灰度刷新） 灯光 / 脱机：20～30 FPS 灰度级别 常见：4096 级（12bit）、16384 级（14bit）、65536 级（16bit） |
| 5 | 输入板卡1 | 1路HDMI Type A接口 单卡支持1路4K@60Hz信号 HDMI采用HDMI2.0标准，兼容HDMI1.4/1.3 单路接口最大分辨率为4096×2160@60Hz，最大像素时钟为600MHz - 极限宽度8192（8192×1080@60Hz） - 极限高度8192（1024×8192@60Hz） 支持独立EDID设置管理，采用EDID V1.3标准 支持独立裁剪、无级缩放和色彩调节 |
| 6 | 输入板卡2 | 4路HDMI Type A接口 单卡支持4路1920×1200@60Hz信号输入，支持HDCP1.4 HDMI采用HDMI1.4标准，兼容HDMI1.3 单路接口最大分辨率为1920×1200@60Hz - 极限宽度4096（4096×512@60Hz） - 极限高度4096（512×4096@60Hz） 每路信号支持独立EDID设置管理，采用EDID V1.3标准 每路信号支持独立裁剪、无级缩放和色彩调节 |
| 7 | 输出板卡 | 10路RJ45千兆网口 单卡最大支持带载650万像素 每路网口输出画面可在设备控制范围内任意设置 - 整机最宽或最高可达32767像素 单路网口带载： - 输出60Hz帧频，8bit支持65万像素，10bit支持49万像素 - 输出120Hz帧频，8bit支持32万像素，10bit支持24万像素 指示灯状态：常亮为板卡接入正常，闪烁为信号输出链接正常 |
| 8 | PLC配电柜 | 1.温度，湿度，烟雾等异常时，可以给PC发信息通知，额定100KW配电柜； 2.支持分布式阶级上电/断电功能； 3.支持高温断电，高湿断电，烟雾断电； 4.支持电脑，IPAD控制； 5.运行参数监测，自动生成运行趋势图； 6.告警事件记录与分析； 7. 支持接入多于1个以上温湿度传感器 8. 支持接入多于1个以上组态屏，方便多屏分布式管理 |
| 9 | 智慧云盒 | - 整体设计 1.整体功能：嵌入式架构，基于Linux操作系统或其它国产正版操作系统。要求采用一体式集成化设计，内置视音频互动、视频录制、实时直播、音频处理功能。 2.视频接口：HDMI in≥1和Digital Video in（RJ45）≥1、HDMI out≥1； 3.音频接口：Digital MIC（RJ45）≥2，Line in≥1，Line out≥1； 4.Digital Video数字视频接口支持外接1路1080p@30fps高清摄像机，外接摄像机直接传输高清视频裸数据，避免网络摄像机编码传输延时性和传输过程的损耗问题，实现高清视频信号的无延时、低损耗采集； - 5.Digital Video数字视频接口支持基于RJ45双绞线“一线通”技术，完成对外接摄像机的供电信号、控制信号、数字视频信号的同步传输； 6.Digital MIC（RJ45接口）支持音频“一线通”功能，可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输； - 其他接口：USB≥1、网口（RJ45）≥1，1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈。 8.协议支持：支持H.264编码协议，支持AAC音频编码协议，支持RTMP、RTSP视频传输协议，支持H.323和SIP视频互动通信协议，视频封装格式MP4； 9.供电模式：采用不高于DC 36V的安全电压供电，节能环保。 |
| 10 | 智慧视讯管理软件 | - 整体设计 1.采用B/S架构设计，通过主流浏览器登录软件对设备进行管控； 2.支持对设备进行网络设置、系统参数设置等相关管理配置功能； 3.支持自定义设备在关机状态下的上电后的触发模式，包括上电后自动进入休眠、上电后自动进入工作等状态； 4.支持用户管理系统，可添加多个账户区分管理员与普通用户的不同账号密码及系统权限； 5.支持通过本设备对外接的数字高清摄像机进行远程配置，统一维护和管理界面，无需独立登录外接摄像机。 二、录制应用 1.支持对外接摄像机画面、外接HDMI课件画面进行组合画面或单一画面录制； 2.录制画面分辨率支持1080p@30/25fps、720p@30/25fps，码流512Kbps~40Mbps可设； 3.支持U盘录制和集中存储录制，支持ftp或http对接存储服务器平台实现分布式录制集中式存储以及视频资源的自动归档； 4.支持录制、暂停、停止等基本功能操作，可自定义录制的画质，最高支持1080p@30/25fps； 5.支持分段录制技术，当录制的时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。（投标文件中须提供功能截图加盖投标人公章对此项参数进行佐证，否则作无效投标处理。） 6.支持对录制视频按主讲人或文件名进行模糊检索，并查看视频的时长、分辨率、帧率、码率、编码标准等录像文件视音频指标。可基于录制时间对录像文件进行顺序或倒序排列，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 三、导播控制 1.支持基于web浏览器的导播模式； 2.支持外接摄像机、外接HDMI信号的实时PVW预览画面和PGM实录画面直观窗口显示，支持自定义PVW预览窗口的名称根据用户需求自定义修改； 3.支持满足基本录制需求的非线编功能，包括添加水印式LOGO、添加字幕、各音轨开关控制和音量调节、添加片头片尾等； 4.配套提供可安装于多媒体显示一体机的客户端控制软件，在显示一体机上进行操作的同时，通过客户端即可实现录播终端的便捷控制操作； 5.要求提供的客户端控制软件支持通过网络方式对接录播终端，并能通过账密登录鉴权的方式进行录播终端的操作控制； 6.要求提供的客户端控制软件支持实录控制，通过软件可对录播终端进行录制开始、自动导播开启/关闭等功能控制。同时支持获取录播终端设置的录制文件的名称等信息，并支持对此信息进行自定义重新编辑； 7.要求提供的客户端控制软件支持显示录制参数信息，包括录制文件分辨率、帧率、码流等；同时也支持查看录播终端的文件存储空间信息； 8.要求提供的客户端控制软件支持对录播终端的直播功能控制，可一键启动/停止直播流推送； 9.要求提供的客户端控制软件支持对录播终端的互动功能控制，可通过通讯录信息、网络短号、互动群组等方式发起互动； 10.要求提供的客户端控制软件支持对接视频资源管理平台，获取平台下发的排课信息，并支持打开个人课程表信息进行查看； 11.要求提供的客户端控制软件支持录像文件管理，通过软件可获取对接录播系统的录像文件信息，并支持下载、删除等操作； 12.要求提供的客户端控制软件支持控制菜单收起，在完成控制操作后，支持将软件控制菜单收起成为单个图标，以免影响授课展示。需要使用时点击图标可快速展开控制菜单。 四、实时直播 1.支持标准RTMP视频传输协议，实现录制画面或互动画面的推流直播功能。支持主子高低双码流同步推流直播，推流分辨率最高支持1080P@30fps； 2.支持自定义推流分辨率和码率，码率2Kbps~40Mbps范围可设，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性； 3.最大支持3路RTMP同步推流，实现多流直播。 五、视频互动 1.短号系统：可以通过直接呼叫短号快速创建互动房间； 2.分组系统：支持对通讯录自定义添加分组，可对分组内账号进行批量快速呼叫； 3.呼叫记录：自动保留最近呼叫的历史记录，便于快速查询回拨； 4.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080p@30fps画质，支持网络自适应功能； 5.互动画质支持高清1080p@30fps。 六、音频处理 1.内置高质量音频处理能力，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制 2.支持录播模式和互动模式两种不同应用场景下的针对性音频处理能力，适应不同场景下的音频指标差异，实现免调试自适应。 |
| 11 | 4K云台摄像机 | 1、CMOS传感器，1/2.5英寸，有效像素不小于800万； 2、支持预置位个数≥255个； 3、综合变焦倍数不小于20倍； 4、支持3840x2160, 1920x1080, 1280x720等分辨率大小； 5、要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.0°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.0°/s； 6、最低照度0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)； 7、支持水平、垂直翻转； 8、支持背光补偿； 9、支持2D＆3D数字降噪； 10、支持≥1路D-Video数字视频接口，≥1路网络接口，100/1000Mbps自适应； 11、支持通过RJ45口的网线一线通，实现基于一根双绞线完成摄像机供电、控制和视频信号同步传输； 12、支持视频H.264、H.265编码协议； 13、支持G.711A、AAC、OPUS等音频编码协议； 14、内置AI智能跟踪算法，通过单个摄像机即可完成人脸与肢体的AI识别并完成全程自动跟拍； |
| 12 | 摄像机管理软件 | 1、支持通用浏览器直接访问摄像机管理软件； 2、支持抗频闪、并支持设置摄像机光圈、快门、动态识别范围设置； 3、支持设置拍摄画面的亮度、对比度、饱和度； 4、支持自动、手动的曝光模式设置； 5、支持设置手动或自动白平衡，并可选择红色与蓝色的增益设置； 6、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7、支持摄像机的PTZ控制、包括云台的上下左右、调用预置位、自适应焦距调节等； 8、支持设置跟踪检测区域，确保跟踪锁定拍摄的灵活性； 9、支持设置解除锁定跟拍对象时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达解除时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 |
| 13 | 控制面板 | 1. 控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接智慧云盒。 2. 信号指示灯：要求具备信号指示灯。 3. 支持一键式系统电源开关控制。 4. 一键式录制、停止、锁定信号。 5. 支持本地智慧云盒全自动的开启、关闭控制。 6. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 |

3、服务要求：

3.1投标人须负责本次LED显示屏采购及安装全流程实施，包含主屏、副屏、侧屏的设备供货、现场安装、调试及验收交付；同时负责显示屏配套钢结构采购、加工、焊接与安装，以及显示屏包边制作安装等全部相关服务。

具体要求如下：

（1）包边要求：所有LED显示屏四周（上、下、左、右）均做包边处理，单边包边宽度不小于50mm；

（2）钢结构要求：钢结构采用厚度不低于3.0mm的国标方管制作，结构牢固、符合承重及安全规范；

（3）工程量：钢结构制作安装及显示屏包边共计5套，总施工面积101.4㎡；

（4）拆除及恢复：投标人须负责原有旧显示屏的安全拆除、清运，并对拆除后的墙面进行修复、找平、恢复原状，旧屏拆除及墙面恢复总面积101.4㎡；

3.2投标人须全面负责本项目综合布线、设备安装、系统调试及相关配套服务的全部工作内容，严格按照国家现行相关标准、规范及招标文件要求组织实施，确保所有线缆敷设、端接、标识、测试、调试等工序施工到位、质量合格。所有相关费用、责任与风险均由投标人自行承担，采购人不再另行支付任何费用。

注：以上技术要求均须满足或优于，否则视为无效投标。

### （二）商务条款

1、付款方式：签订采购合同的同时，成交供应商向采购人以非现金方式缴纳合同金额的5%作为履约保证金，非现金方式包括支票、汇票、本票、网上银行支付（汇入采购人指定账户）或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等，项目验收合格后成交供应商出具全额正规发票后，采购人于10日之内一次性支付全额货款。履约保证金在中标人完成合同约定的所有权利和义务后按照合同约定无息退还。

2、交货期：合同签订后30日内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

3、交货地点：景德镇陶瓷大学湘湖校区

4、质保期：合同项下所有货物须提供自验收合格之日起不低于3年。

5、其它要求：为保证产品质量及保障采购人的权益，投标人须对提供的证明材料的真实性负责。为防止投标人虚假响应，合同签订后任何时间内，采购人有权对中标人提供的以上证明材料（相关证书及检测报告原件）进行核验，采购人根据响应文件中提供的检测机构官网，会通过官网查询及电话核查真伪或向检测机构发函进行查询，如所提供的材料与投标人提供的证明材料不符合，采购人将上报监管部门，将依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关政府采购法律法规的有关规定追究相应责任。

注：以上商务条件均须满足或优于，否则视为无效投标。