- 采购需求

- 一、技术要求

# （一）项目概况

| - 标的名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- |
| - 新余高新区市政排水设施管护项目 | - 1 | - 项 |

# 服务范围：覆盖高新区主城区范围内，市政雨水管网、污水管网、检查井、雨水口、排水泵站、收水设施、排水附属构筑物、入河排口、主干泄洪渠等精准排查、清淤疏通、修复整治、雨污分流整改、应急排涝、设施更新与台账管理等。

# （二）服务清单

| 序号 | 服务名称 | 服务数量（预估） | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精准排查（1） | 普查测绘，QV检测、CCTV检测含三维管网普查，约15-20公里 | 14.17元/米 |
|  |  | QV检测，约5公里 | 4元/米 |
| 2 | 精准排查（2） | 排水单元接入市政管网接驳口约400个，梳理雨污混接、错接点位，形成问题清单 | 106.34元/个 |
| 3 | 精准排查（3） | DN300-500气嚢封堵100个 | 900元/个 |
|  |  | DN600-1000气嚢封堵100个 | 1858元/个 |
|  |  | DN1200以上10个 | 2300元/个 |
|  |  | 300-600管道砖封25处 | 500元/个 |
|  |  | 800-1000管道砖封25处 | 1300元/个 |
|  |  | 1200及以上管道砖封25处 | 3000元/个 |
| 4 | 主次干管清淤 | DN300-2000mm高压冲洗车+吸污车作业、抽水、淤泥外运等综合单价 | 规格(DN300-400)6元/米，规格(DN500-600)18元/米，规格(DN800-1000)36元/米，规格(DN1200以上)55元/米， |
|  |  | DN300-2000mm人工辅助清淤 |  |
| 5 | 排口与沟渠 人工、挖机台班、吸污车台班、发电机、汽车台班 | 13个入河排口、6条约40公里 | 潜水员8000元/1台班（含各类装备、措施等全部费用）、1m3以内挖掘机1600元/1台班费、5t及以下汽车1100元/台班、≤3kw发电机128元/台班、10kw发电机383元/台班、30kw发电机578元/台班、人工198元/工日 |
| 6 | 管道非开挖修复 | DN300-2000mm约0.5公里，含抽水、淤泥外运、人工、材料、机械等综合单价 | 规格(DN300)1200元/处，规格(DN400)1375元/处， 规格(DN500)1480元/处， 规格(DN600)1600元/处，规格(DN800)1850元/处，规格(DN1000)2250元/处，规格(DN1200)2650元/处，规格(DN1500)3150元/处，规格(DN2000)3700元/处 |
| 7 | 清理树根、障碍物等 | DN300-2000mm约1公里，含抽水、气囊、淤泥外运、人工、材料、机械等综合单价 | 500元/处 |
| 8 | 道路路面管道开挖修复，缺陷修复，混错接整改 | DN300-1500mm约1公里， | 规格(DN300-400)700元/米，规格(DN500-600)1055元/米，规格(DN800)1363元/米，规格(DN1000)1825元/米，规格(DN1200)3300元/米，规格(DN1500)4700元/米。 |
|  | 绿化带管道开挖修复，缺陷修复，混错接整改 | DN300-1500mm约1公里， | 规格(DN300-400)500元/米，规格(DN500-600)800元/米，规格(DN800)1100元/米，规格(DN1000)1600元/米，规格(DN1200）2800元/米，规格(DN1500)4200元/米。 |
| 9 | 自拌混凝土 |  | 366元/m3 |
| 10 | 砖砌检查井整治 | 约30-50座 | 2700元/座 |

备注：

本政府采购项目采用折扣率报价方式，投标报价应当同时填写报价折扣率及固定报价总金额190万元。相关报价、结算及费用控制约定如下：

①报价与结算方式。投标人须以折扣率形式进行报价，投标文件中所填报的报价折扣将统一适用于本项目清单全部内容。后续项目结算时，将以投标人所投报价折扣为基准，按“报价折扣×对应服务名称的单价限价”的计算方式，对每项服务内容据实核算结算金额。​

②服务数量认定。本项目文件中所列的服务数量仅作为参考依据，服务期内各项服务的实际数量，均以服务过程中的真实发生情况为准，并据此进行费用核算。

③费用上限约定。本项目采用单价折扣合同，年度最高支付限额为190万元，累计结算金额达到年度封顶限额时，采购人停止新增服务派单及履约安排，已完成合格服务工作量据实结算，双方互不承担违约责任。

# （三）工作任务

# 1、精准排查

（1）覆盖高新区主城区范围内，重点排查春龙大道、南源路、上新路等易积水路段，完成约15-20公里雨污水管网QV/CCTV检测、物探测量（检测包括疏通、封堵、排水、垃圾清运等），建立含位置、高程、管径、材质、病害等级的三维管网台账。（1.地下管网的CCTV检测服务，包括：①查清地下管道（雨污水管网）的来源；②查清现状排水管内部状况（破裂、堵塞等）；③出具CCTV检测成果报告，成果报告包括项目评估报告和管线地形分布图（其中管线地形分布图上需注明相关管内口标高、污水井标高、管材、管径、流向、水管使用情况及问题情况，并对成果准度度承担相应责任）；以上CCTV检测成果报告以档案资料、电子文档形式一并提交给招标人。地下管网的检修服务，包括：①地下管道（雨污水管网）堵塞处的疏通；②地下管道（雨污水管网）破裂处的修复；③地下管道（雨污水管网）巡查及养护。）

# （2）排查我区排水单元接入市政管网接驳口约400个，梳理雨污混接、错接点位，形成问题清单。

# （3）完成约15-20公里干渠水质问题溯源排查整治。

# （4）对管网进行GPS测点定位采集，形成RTK实测管线成果图，以档案资料、电子文档形式一并提交给采购人。

# 2、管网清淤疏通

# （1）主次干管清淤：对DN300-2000mm主干管采用高压冲洗车+吸污车作业,彻底清除淤泥、砂石、漂浮物、清理物外运至指定消纳场;DN300-2000mm支管结合人工辅助清淤。计划完成约80-100公里。

# （2）排口与沟渠：完成约13个入河排口、6条约40公里主干泄洪渠清淤，确保汛期行泄能力。所有清挖产生的淤泥统一规范处置，密闭运输至指定消纳场，严禁随意乱倒乱放，全程做好淤泥转运台账并留存完整转运记录。

# 3、管道修复整治

# （1）非开挖修复：对DN300-2000mm破损管网采用紫外光固化(UV-CIPP)、点状修复等工艺，减少路面开挖，计划完成约3公里。

# （2）开挖修复:对DN300-2000mm严重破损、错接口段，按规范开挖更换管道，同步修复路面，完成约1.5公里。

# （3）雨污分流整改：整治约15-20处雨污混接、错接点位，规范企业内部排水接驳，完善预处理设施。

# （4）质量要求：修复后不漏水；修复视频资料完整，录像清晰，并提供修复报告视频资料屏幕上录像时须标注路段管段及井内管径等数据资料。在作业结束后提供详细管网图和视频U盘。

# 4、附属设施

# （1）检查井整治：修复约30-50座破损检查井，完善防坠、防渗漏设施，清理井内杂物。

# （2）排口规范化：对约13个入河排口设置标识牌、截污装置，整改违规排放口。

# （四）执行标准

# 1、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021；

# 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2019；

# 3、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015；

# 4、《室外给水排水及燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003；

# 5、《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022；

# 6、《建筑与市政工程抗震通用规范 GB 55002-2021；

# 7、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012；

# 8、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJT 210-2014；

# 9、《非开挖修复用塑料管道总则》GB-T37862-2019；

# 10、《城镇排水管道非开挖修复工程施工及验收规程》TCECS 717-2020；

# 11、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016

# 12、《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022

# 13、其他相关工程建设及设计质量法律、法规、政策、文件、规范规程和标准等。

# （五）技术人员、仪器设备配置要求

# 1、人员要求

# 1.1 投标人拟投入本项目的项目负责人 1 人。

# 1.2 投标人拟投入本项目的技术负责人 1 人。

# 1.3 投标人拟投入本项目的安全负责人 1 人。

# 1.4 投标人拟投入本项目的管道CCTV检测人员应当不少于 1 人。

# 1.5 投标人拟投入本项目的管道作业人员应当不少于 1 人。

# 1.6 投标人拟投入本项目的工程测量人员应当不少于 1人。

# 1.7 投标人拟投入本项目项目组全体成员必须为本单位在职员工且为项目实际实施人员，采购人有权进行核实，且未经采购人书面同意不得随意调换。

# 2、仪器设备要求

# 本项目实施过程中所有仪器设备、车辆等均由中标人自行配置，确保本项目顺利实施。投标人拟投入本项目的仪器设备包含但不限于：管道机器人、管道潜望镜、GNSS接收机（GPS定位仪）、水准仪、修复气囊、清洗吸污车、自卸汽车、挖掘机等。

# （六）排水管网养护技术要求

# 一）主要工作内容

# 1、污水管网养护工作：

# 对辖区内的污水主支管按照标准进行全面管理和维护，全面排查污水管网功能性和结构性状况，查清错接、混接、阻塞和渗漏等问题，台账按要求上报。

# 建立巡查制度及时发现区域内污水设施施工破坏、私接管、污水外溢、破损、河道排口非雨出流等情况并根据要求做好巡查记录台账按要求上报。

# 2、污水管网及附属设施维修工作。

# 二）工作要求

# 1、污水管网养护工作要求：

# （1）按照相关规定的养护要求和考核标准进行养护。

# （2）投标单位对片区内的污水主支管按照标准进行全面管理和养护。

# 年度养护频率不低于1次，高压清洗疏通养护率100%上述内容均根据招标人要求进行实施。

# 保证管道畅通、不满溢；积泥不超标、保障设施完好；接户管的疏通、清淤等。必须对养护区域内排水设施渗漏损坏及雨污互通点进行详细调查登记报处汇总，养护过程需全程摄像并提交招标人。

# （3）投标单位应按照国家有关标准等技术要求对养护及调查管线开展测绘工作，测绘数据应采用CGCS2000国家大地坐标系和1985国家高程基准。排水口的测绘应包括：排水口类型、位置、标高、尺寸和水流情况。排水管网测绘应包括：管道属性（雨水、污水、或合流）平面位置、走向、连接关系、管径、材质，地面高程、管内底高程、管道水位，检查井坐标，井底高程初步判断雨污混接情况，并在管网图上标注明确。

# （4）养护作业范围内涉及排水户或需对排水户进行调查的需建立排水户调查档案。

# 排水户调查根据居民小区、施工工地、公共建筑、单位庭院、工业企业、“小散乱”、垃圾中转站、等不同类别分别进行排查登记。

# （5）投标单位在开展管网结构性功能性检测需严格按照《城镇排水管网检测和评估技术规程》（CJJ181)的要求执行，并根据招标人要求提供相应报告。

# （6）投标单位在开展管网养护过程中需配合招标人按要求做好窨井管理，对各井进行登记。

# （7）根据养护区域，科学合理进行网格化划分配备足够人员并建立巡视制度。养护辖区内每周巡视不少于1次。发现问题记录并及时报招标人。投标单位应根据实际情况合理安排人员确保巡视到位，并配合做好养护区域内的水质采样工作。内容主要为雨污水窨井和管道是否有损坏、漫溢现象；雨水井是否有污水流入，是否有雨污混接、私接乱排等现象，包括接户管及小区内部公共管网是否淤积等，及时做好记录并书面报招标人；同时协助做好管网排查工作。发现污、雨水井盖（含防坠落设施）丢失、损坏，应及时补缺更换（井盖及防坠落设施由招标人提供）。养护区域如有在建工地（老新村改造、街巷改造、其他管线施工、建筑工地等），应加强巡视，必要时采取旁站形式，阻止垃圾落入窨井，制止有损排水管道、窨井等行为；巡查台账需详尽。

# 2、污水管网及附属设施维修工作要求：

# 清淤（潜水封堵和拆除、潜水员下池清淤、淤泥外运等）、布设临时排水设施、管道及附属设施维修等，具体详见维修清单。

# 三）人员及公示要求
	1、检查人员要求身体健康，适合从事外勤工作。
	2、项目负责人具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；项目负责人作为与招标人的联络人，必须具体参与日常普查管理、现场投诉处理及回复，实时了解项目进展情况。接到投诉第一时间赶赴现场（白天必须在1小时内，夜间在2小时内），并安排人员处理问题。并将投诉处理情况在招标人要求时限内反馈给投诉人和招标人。中标单位项目负责人不得私自更换，如中途确需更换的提前十天报招标人同意，否则终止合同，所有损失由中标单位承担。技术人员、辅助工人若干，根据项目具体进度配备。

# 3、不得以任何形式将本项目分包、转包给其他单位和个人，发现查实者一律终止合同，所有损失由中标单位承担。
	4、工作人员按招标人要求统一着装，文明作业，接受建议和投诉，不得同检查对象争吵。

# 5、建立公示制度。养护单位应主动联系辖区街道、社区，将养护单位情况进行公示，同所在街道、社区保持良好关系，及时解决街道、社区反映的排水问题。
  四）成果台账要求

# 1、绘制所辖范围内污水管网系统现状图纸。

# 2、按要求提供养护材料，检测报告，巡查报告、周报、月报等资料。

# 3、登记完成排水区内污水接纳现状信息。

# 4、登记完成排水户普查信息。

# 5、登记完成排水区建筑物排水普查信息。

# 6、登记完成排水普查GIS信息采集。

# 7、排查成果文字总结。简要总结市政污水管道状况（结构性及功能性情况），排水区内排查成果和结论，重点排水户接纳及排水许可证办理情况。

# 五）安全与卫生要求

# 1、严格遵守《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）的规定，保障排水管道养护人员的作业安全和身体健康。

# 2、中标单位应有相关安全措施，按招标人要求统一配备养护人员安全防护装置（安全帽、安全标示、反光装置、护栏等），负责养护人员人身安全。

# 3、中标单位应对招标人委托养护的排水管道、窨井等排水设施安全负责，在养护辖区内因现场巡查、养护等工作不到位（如窨井盖缺失、未安装平整、地面油污）引起的第三方人员伤亡、财产损失等应由中标单位负责。

# 4、清挖出的垃圾必须及时运离现场，不得遗留在工作现场，并清洁周边环境卫生。垃圾必须妥善处理，并做好垃圾处置台账。

# 六）综合说明及其他要求

# 1、投标单位对辖区范围内污水主支管和周围环境应自行组织现场勘察，费用由投标单位自行承担；

# 2、投标单位对招标人提供的招标文件和勘察现场及所提供的现场资料和数据所做出的推论、解释和结论，以及由此所造成的后果，招标人概不负责。

# 3、中标单位需严格按招标人规定的时间完成项目的各项工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至招标人确认合格，中标单位在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由中标单位自行承担。

# 4、如遇突发情况，中标单位需协助招标人完成需要中标单位配合的服务。

# 5、投标报价一次报定，包括完成本次服务项目所需的劳务费、垃圾处理费、管道养护材料费、管理、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等等服务期间所发生的一切费用。

# 6、投标单位的项目负责人作为与招标人的联络人，必须具体负责养护管理，实时了解养护进展情况，养护期间中途不得更换；项目负责人必须为养护单位正式职工。

# 二、商务条件

- 1.履行地点：新余高新技术产业开发区综合行政执法大队指定地点。

- 2.服务期限：自合同签订生效之日起1年。（注：本项目采用单价折扣合同，年度最高支付限额为190万元，累计结算金额达到年度封顶限额时，采购人停止新增服务派单及履约安排，已完成合格服务工作量据实结算，双方互不承担违约责任。）

# 3.付款方式：每六个月支付一次。验收合格后，供应商提供合法有效的发票，采购人将根据考核结果在30个工作日内以转账方式据实支付。

# 4.质保期限：12个月，自各参与方共同签署确认的验收合格报告之日起计算。

# 5.响应时间：

# 5.1.一般性问题响应时间：中标人接到招标人报修后，应在1小时内给予响应，并在24小时内到达现场。

# 5.2.紧急性问题响应时间：中标人接到招标人紧急报修后，应在30分钟内给予响应，并在2小时内到达现场。

# 5.3.突发性情况或故障：中标人须在得到招标人通知后30分钟内到达现场并及时排除突发情况或故障。

- 6.服务考核要求：

# 1、承包人人员数量无正当理由未达到招标文件要求的，按照项目负责人和安全员未到岗按500元/天，其他人员缺员按300元/天*人次进行处罚。

# 2、承包人未按招标文件要求进行垃圾清运及路面清洁的，每发现一次，处罚2000元；若乙方在处理及运输养护垃圾及淤泥过程中出现二次污染垃圾未清理，乙方承担行政处罚、法律责任及社会责任的同时，每发现一次处罚10000元。

# 3、承包人未按招标人要求时限进行投诉处理的，每次处罚1000元；由于主观原因造成回复内容与实际不符等原因造成居民或单位重复投诉的，每次处罚3000元；

# 4、承包人在日常养护及投诉处理过程中，不得向居民收费，每发现一次，须退还所收费用另处罚3000元。

# 5、由于污水管道养护不到位造成积水影响居民正常生活的处罚5000元。

# 6、招标人发现中标单位未按招标人要求填写巡查记录，记录有缺失，上报信息有遗漏、错误等，每发现一次处罚1000元。

# 7、中标单位在日常养护巡检中，必须统一安全帽、工作服、未按要求统一着装、未正确佩戴安全帽，处罚5000元。

# 8、特种作业人员必须持证上岗，无证上岗发现一次处罚5000元。

# 9、有限空间严格按照审批流程，违反规定或未按流程审批的，发现一次处罚50000元。

# 10、中标单位在中标后须安排投标承诺的所有人员在项目所在地进行驻点，随时开展合同约定的服务任务，相关人员必须严格按照采购人要求进行打卡考核，必须与投标时承诺的人员一致，不得随意更换人员。若存在人员不符或未进行打卡的，采购人有权进行单日单次 5000元的处罚，累计超过3次或以上处罚的，采购人有权无偿终止本项目合同，并且中标单位应向采购人赔偿合同金额10%。

# 11、中标单位必须严格按照相关规范进行服务，服从采购人的管理。不服从采购人的管理的，第一次警告，第二次以后(含第二次)按次承担3000元的违约金，三次以上(含三次)采购人有权无偿终止本项目合同，并且中标单位应向采购人赔偿合同金额 10%。

- 7.验收标准：

- 7.1.由采购人验收，验收按国家有关的规定、规范及服务考核要求进行。

- 7.2.管道检测图像清晰，检测到的图像应能清晰显示管道内部状况，包括管道壁、沉积物、裂缝等。检测设备应能覆盖管道全长，确保整个管道内部状况得到评估。检测设备应能记录管道内的各项数据，如管道长度、直径、沉积物厚度等，并为后续评估提供依据。检测完成后，应根据收集的数据编制详细的检测报告。

- 7.3.管道畅通率≥99%，井盖完好率≥99%，雨水口通畅率≥98%。

- 7.4.清淤垃圾日产日清，现场无遗留、无扬尘、无扰民。

- 7.5.由项目参与各方共同签署验收报告。

- 8.知识产权：

- 1.本项目的一切技术资料成果中标人不得对外公布。成果知识产权归新余高新技术产业开发区综合行政执法大队所有，中标人不得外传，也不得作盈利目的应用。

- 2.中标人提供的成果还应满足下列要求：

- a.符合国家法律法规、政策要求；

- b.不得侵犯他人知识产权、名誉权等合法权益；

c.不得给采购人商业名誉造成不良影响。