### （一）技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86 寸 智慧黑板 | - 屏体硬件： - 尺寸：整板总长≥4320mm，高度≥1260mm，整机厚度≤78mm，三段推拉一体化金属冷轧钢板机身；86寸主显示4K(3840×2160)LED，亮度≥400cd/㎡，对比度≥4000:1，AG纳米防眩光钢化玻璃，玻璃莫氏硬度≥7.5H； - 护眼：RG0无蓝光、无频闪双认证，全局DC调光，内置多档位纸质护眼色温模式，一级能效，整机额定功耗≤320W； 二、双系统配置：安卓13系统+可插拔OPS WIN11模块化电脑；OPS：不低于12代I5处理器（或同性能国产 CPU）、DDR4 ≥16G内存、≥512G NVME固态，卡扣免工具拆装 三、触控书写：30点红外触控，触摸响应≤6ms，支持无尘粉笔、水性笔、手指多模式书写，一键整板擦除。 四、音视频AI配置：内置4800W像素2K广角摄像头，内置6阵列全向麦克风（拾音8米），内置全频扬声器总功率≥80W；自带AI人脸点名、课堂考勤、坐姿监测、远程巡课、智能板书识别。 - 四、其他 - 后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出） | 台 | 47 |
| 2 | 视频展台 | 1. 核心成像 像素：≥1300 万 幅面：A4 及以上，支持 A3 扩展 帧率：1080P@30fps动态预览，无卡顿 补光：LED 可调，RG0 无频闪，光生物安全 2. 硬件与安装 供电：USB 5V 单口供电 + 数据，无需适配器 安装：壁挂 + 桌面双模式，金属托板承重≥3kg 接口：前置USB 3.0×2，隐藏式布线，防积尘 防护：IP4X 及以上防尘，镜头保护 3. 软件功能 8台设备同屏、反向操控、投屏录屏；内置交互式白板软件 4. 大屏联动（86 寸） 4K 分辨率，亮度≥400cd/㎡，防眩光 20 点触控，响应≤10ms 阵列麦拾音≥6m，扬声器≥30W | 台 | 47 |
| 3 | 施工安装 | 包括：拆除47台旧一体机、47台视频展台，47台新智慧黑板、47台视频展台安装线材费用、搬运费用、卫生清运等费用 | 1 | 项 |

- 注：1、以上参数所涉产品具体重量、尺寸大小，可根据采购人实际使用场所情况有微量偏差，但必须符合国家相关标准、能满足正常使用且优于原尺寸。

- 若采购文件中涉及到的图片、品牌及型号仅供参考。

- 本项目中的设备清单或图纸中要求的各类证书或者检测报告或授权书等材料在投标文件中可不提供，但是在产品交付或验收时需要提供给采购人。

- 凡涉及到标准的，如有最新标准，按最新标准执行。