## 二、采购要求

（一）技术规格（工程需求）

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：泉江小学阅览室室内改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 名称 | 金额（元） | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 土建 | 562062.89 |  |  | 9479.41 | 9620.64 |
| 2 | 安装 | 137573.56 |  |  | 3160.34 | 4090.91 |
| 合计 |  | 699636.45 |  |  | 12639.75 | 13711.55 |
|  |  |  |  | 表—03 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  | 517849.59 |  |  |
| 1.1 | 拆除工程 |  |  | 4671.38 |  |  |
| 1.2 | 新建部分 |  |  | 513178.21 |  |  |
| 1.1 | 其中：定额人工费 |  |  | 71521.95 |  |  |
| 1.2 | 其中：定额机械费 |  |  | 5529.06 |  |  |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 |  |  | 3895.88 |  |  |
| 2.1 | 其中：定额人工费 |  |  | 2498.96 |  |  |
| 2.2 | 其中：定额机械费 |  |  | 158.74 |  |  |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  | 11427.61 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工措施费 |  |  | 9479.41 |  |  |
| 3.1.1 | 安全文明环保费 |  |  | 6806.68 |  |  |
| 3.1.2 | 临时设施费 |  |  | 2672.73 |  |  |
| 3.2 | 其他总价措施费 |  |  | 1948.2 |  |  |
| 3.3 | 七项组织措施费-园林 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  |  | － |
| 五 | 规费 |  |  | 9620.64 |  | － |
| 5.1 | 建筑工程规费 |  |  | 2135.97 |  |  |
| 5.1.1 | 社会保险费 |  |  | 1704.36 |  | － |
| 5.1.2 | 住房公积金 |  |  | 431.61 |  | － |
| 5.1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | － |
| 5.2 | 装饰工程规费 |  |  | 7484.67 |  |  |
| 5.2.1 | 社会保险费 |  |  | 5970.39 |  | － |
| 5.2.2 | 住房公积金 |  |  | 1514.28 |  | － |
| 5.2.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | － |
| 六 | 税金 |  |  | 48851.43 |  | － |
| 七 | 总价下浮费 |  |  | 29582.26 |  |  |
| 八 | 工程总造价 |  |  | 562062.89 |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  | 562062.89 |  | 0.00 |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—04 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  | 4671.38 |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砌体墙 | m3 | 19.03 |  | 65.32 | 1243.04 |  |  |
| 2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.楼地面 地面砖 铲除找平层 人工[00010104] 含量+0.2 | m2 | 24.48 |  | 13.2 | 323.14 |  |  |
| 3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙面瓷砖及找平层 | m2 | 57.45 |  | 10.64 | 611.27 |  |  |
| 4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除墙面原无机涂料及抹灰 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除龙骨及面层 | m2 | 24.48 |  | 7.67 | 187.76 |  |  |
| 6 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除金属门窗 | 樘 | 2 |  | 51.08 | 102.16 |  |  |
| 7 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除小便器 | 套 | 2 |  | 17.88 | 35.76 |  |  |
| 8 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除蹲式大便器 | 套 | 2 |  | 53.37 | 106.74 |  |  |
| 9 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除坐式大便器 | 套 | 1 |  | 35.57 | 35.57 |  |  |
| 10 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 1.洗手盆拆除 | 套 | 3 |  | 13.74 | 41.22 |  |  |
| 11 | 011612002005 | 楼层垃圾外运 | 1.垃圾清运，综合考虑 | m3 | 27.147 |  | 73.11 | 1984.72 |  |  |
|  |  | 新建部分 |  |  |  |  |  | 513178.21 |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  | 11213.78 |  |  |
| 12 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.200厚轻质砖隔墙 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 26.342 |  | 381.01 | 10036.57 |  |  |
| 13 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.120厚轻质砖隔墙 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.05 |  | 385.97 | 1177.21 |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  | 16187.61 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 15885.16 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 14 | 010801001001 | 木质门 | 1.实木复合门MA0922 2、含成品门、门套、及所有五金配件。 | 樘 | 2 |  | 854.03 | 1708.06 |  |  |
| 15 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 不锈钢边框玻璃门GLM3028 1.门框 黑色不锈钢饰面 2.门扇 黑色不锈钢白色玻璃门（12mm钢化玻璃） 3.把手 不锈钢拉丝(304#) 防撞 抗指纹 4.锁 不锈钢拉丝(304#) 连体铜制锁芯 5.铰链 不锈钢拉丝(304#) 壁厚3mm 6.门止 不锈钢拉丝(304#) 缓冲防撞磁吸 | m2 | 16.8 |  | 564.24 | 9479.23 |  |  |
| 16 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金窗C3618 1.窗框 2.0mm黑色铝合金窗框 2.窗扇 黑色铝合金白色玻璃窗扇(5+6+5中空玻璃) | m2 | 6.48 |  | 349.54 | 2265.02 |  |  |
| 17 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.1.2mm厚黑色不锈钢饰面 | m2 | 2.964 |  | 242.81 | 719.69 |  |  |
| 18 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.木方阻燃处理 2.18mm阻燃防腐夹板 3.9.5mm石膏板 4.窗帘滑轨 暗装 双轨 | m | 34.86 |  | 57.82 | 2015.61 |  |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  | 155519.28 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 16187.61 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 19 | 011102003001 | 防滑地砖面层 (总厚度50mm) 适用于卫生间及用水房间 | 1.600X600mm防滑地砖 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 3.2遍聚合物防水涂膜,四周沿墙上翻1500mm高 4.最薄处30厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层抹平 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 23.59 |  | 136.7 | 3224.75 |  |  |
| 20 | 011103001001 | PVC地材楼面 (总厚度50mm) | 1.PVC地材(胶粘剂粘贴) 2.界面剂 3.原地面水磨石 | m2 | 685.41 |  | 104.96 | 71940.63 |  |  |
| 21 | 011104002001 | 木地板楼面 (总厚度50mm) | 1.木地板面层 2.5厚防潮塑料衬垫 3.25厚1:2.5水泥砂浆 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.混凝土结构楼板 | m2 | 100.02 |  | 177.24 | 17727.54 |  |  |
| 22 | 011104002002 | 复合地板楼面 | 1.18mm强化复合地板 2.18mm阻燃防腐夹板 3.30mm木龙骨油防火漆 4.方钢平台（安装运输除锈等综合考虑） | m2 | 154.8 |  | 384.24 | 59480.35 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 152373.27 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 23 | 011108001001 | 石材楼面/门槛石 (总厚度50~70mm) | 1.20厚黑金花石材 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.混凝土结构楼板 | m2 | 0.33 |  | 416.91 | 137.58 |  |  |
| 24 | 011105006001 | 黑色拉丝不锈钢踢脚线 | 1.1.2厚黑色拉丝不锈钢踢脚线踢脚线(6CM高) | m2 | 13.26 |  | 226.88 | 3008.43 |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  | 67763.3 |  |  |
| 25 | 011407001001 | 涂料 (白色无机涂料) | 1.白色无机涂料一道 2.内层封闭底涂料一道 3.低基防裂腻子粉三遍找平 4.混凝土墙体/砖砌墙体(已粉刷) | m2 | 801.686 |  | 20.02 | 16049.75 |  |  |
| 26 | 011204003001 | 贴瓷砖墙面 (总厚度30mm) | 1. 瓷砖填缝剂 2. 300X600mm墙面砖(粘贴前充分浸湿) 3. 5mm厚专用砂浆粘接层 4. 1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂层 (卫生间墙面防水层高度1.5M) 5. 6mm厚水泥砂浆压实抹平 7.混凝土墙体/砖砌墙体(已粉刷) 原建筑墙体 | m2 | 85.28 |  | 99.51 | 8486.21 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 27681.97 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 27 | 011207001001 | 木纹防火板护墙板 | 1.木纹防火板护墙板10mm 2.纸面石膏板12mm 3.基层A级阻燃条板打底18mm 4.混凝土墙体/砖砌墙体(已粉刷) | m2 | 79.3 |  | 168.7 | 13377.91 |  |  |
| 28 | 011207001004 | B1级墙布墙面 | 木龙骨刷防火漆 15mm阻燃防腐夹板 9.5mm纸面石膏板 B1级墙布 | m2 | 44.8 |  | 191.54 | 8580.99 |  |  |
| 29 | 011207001002 | 包管道、封门洞、墙面造型 (卫生间用水区域包管道, 采用硅酸钙板面层) (详见立面图及做法大样图) | 1.硅酸钙板/木纹防火板护墙板 2.基层A级阻燃板打底 3.□40X40X2.5镀锌方钢(L40角钢连接件固定) 4.混凝土墙体/砖砌墙体(已粉刷) | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.无极涂料两遍，成品腻子三遍 2.12mm水泥板 3.15厚阻燃防腐夹板 4.中间填隔音50mm岩棉 5.75系列隔墙龙骨@400,38mm穿心龙骨@1000 6.清扫基层墙板，接缝贴嵌缝带 7.C25现浇混凝土地梁 8.其他详见图纸设计 | m2 | 59.13 |  | 298.13 | 17628.43 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 39587.33 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 31 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 轻钢龙骨石膏板包柱 | m2 | 85.306 |  | 42.67 | 3640.01 |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  | 132331.32 |  |  |
| 32 | 011302001002 | 铝天花吊顶 (600x600mm铝天花吊顶) | 1.600x600mm铝天花方板,沿墙L型边龙骨收边;T型轻钢横撑龙骨,间距600mm与次龙骨插接.T型轻钢次龙骨,间距600mm与主龙骨插接.T型轻钢主龙骨,间距1200,用吊件与吊杆联结后找平.M8全牙吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留M8膨胀螺栓固定; 2.混凝土楼板及梁体 (空间吊筋高度超过1.5M需增加L50角钢架支撑) | m2 | 96.91 |  | 109.8 | 10640.72 |  |  |
| 33 | 011407002001 | 白色/灰色无机涂料 (适用于无吊顶区域) | 1.无机涂料涂料一道 2.内层封闭底涂料一道 3.低基防裂腻子分三遍找平 4.混凝土楼板及梁体 | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 14280.73 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 34 | 011302001003 | 转印木纹铝方通 | 1.转印木纹铝方通 2.50C型专用卡式龙骨,间距900~1200 3.M8全牙吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留M8膨胀螺栓固定; 4.混凝土楼板及梁体 (空间吊筋高度超过1.5M需增加L50角钢架支撑) | m2 | 354.06 |  | 138.6 | 49072.72 |  |  |
| 35 | 011302001005 | 异型铝方通 | 1.弧形白色铝方通 2.50C型专用卡式龙骨,间距900~1200 3.M8全牙吊杆,双向中距≤1200 | m2 | 107.88 |  | 211.97 | 22867.32 |  |  |
| 36 | 011302001004 | 软膜吊顶 | 1.φ8金属吊杆@≤1200，UC60承载龙骨60x27x1.2,@900~1200，U60轻钢龙骨基层@300mm 2.双层A级防火软膜天花 | m2 | 40 |  | 236.98 | 9479.2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 81419.24 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 37 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 白色无机涂料涂料二道 满刮2mm厚面层耐水腻子找平,面板接缝处 贴嵌带,刮腻子抹平. 9.5mm厚双层防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15. C型轻钢横撑龙骨中距≤1200,用挂插件与次龙骨连接 C型轻钢次龙骨间距≤400,与主龙骨连接; C型轻钢主龙骨,间距≤1200,用吊杆联接后找平; M8全牙吊杆,中距横向≤400,纵向≤800, 吊杆上部与板底预留M8膨胀螺栓固定; 混凝土楼板及梁体 (空间吊筋高度超过1.5M需增加L50角钢架支撑) 含开孔 | m2 | 337.86 |  | 111.82 | 37779.51 |  |  |
| 38 | 010606012001 | 吊顶转换层 |  | t | 0.62 |  | 4019.11 | 2491.85 |  |  |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  | 130162.92 |  |  |
| 39 | 011501006001 | 书柜、茶水柜、飘窗柜 | 1.多层免漆板为ENF级品牌板 2.含软包，具体要求及样式需业主确认 | m2 | 258.88 |  | 443.46 | 114802.92 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 155074.28 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 40 | 011501020001 | 接待大厅服务台 | 1.米白色石材 2.18mm免漆多层板(同WD-03) 3.插座底盒 4.MT-01黑色拉丝不锈钢踢脚线 5.9mm阻燃防腐夹板 | m2 | 3.92 |  | 1500 | 5880 |  |  |
| 41 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.洗手台面板 | m2 | 1.2 |  | 400 | 480 |  |  |
| 42 | 011507001001 | 校园简史、校园文化、亚克力字等 | 需满足设计要求及业主需求，后期按实际发生结算 | 项 | 1 |  | 9000 | 9000 |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  | 517849.59 |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  | 3895.88 |  |  |
| 43 | 011701003001 | 里脚手架 |  | m2 | 180.99 |  | 5.18 | 937.53 |  |  |
| 44 | 011701003002 | 内墙面粉饰脚手架 |  | m2 | 1002.83 |  | 2.95 | 2958.35 |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  | 3895.88 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 19255.88 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 521745.47 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  | 9479.41 |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  | 6806.68 |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |  | 2672.73 |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  | 1948.2 |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 11427.61 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  | 9620.64 |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  | 7674.75 |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  | 1945.89 |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  | 542793.72 |  | 9 | 48851.43 |
|  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  | 120155.89 |  |  |
| 1.1 | 1配电箱 |  |  | 5249.33 |  |  |
| 1.2 | 2灯具 |  |  | 24772.1 |  |  |
| 1.3 | 3开关插座 |  |  | 2268.28 |  |  |
| 1.4 | 4桥架管线 |  |  | 31908.63 |  |  |
| 1.5 | 5给排水 |  |  | 5372.25 |  |  |
| 1.6 | 6弱电 |  |  | 13793.32 |  |  |
| 1.7 | 7室外工程 |  |  | 36791.98 |  |  |
| 1.1 | 其中：定额人工费 |  |  | 25329.48 |  |  |
| 1.2 | 其中：定额机械费 |  |  | 450.33 |  |  |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 |  |  | 1069.99 |  |  |
| 2.1 | 其中：定额人工费 |  |  | 343.49 |  |  |
| 2.2 | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  | 3935.66 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工措施费 |  |  | 3160.34 |  |  |
| 3.1.1 | 安全文明环保费 |  |  | 2213.01 |  |  |
| 3.1.2 | 临时设施费 |  |  | 947.33 |  |  |
| 3.2 | 其他总价措施费 |  |  | 775.32 |  |  |
| 3.3 | 七项组织措施费-园林 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他项目清单计价合计 |  |  | 3604.68 |  | － |
| 五 | 规费 |  |  | 4090.91 |  | － |
| 5.1 | 安装工程规费 |  |  | 4090.91 |  |  |
| 5.1.1 | 社会保险费 |  |  | 3265.41 |  | － |
| 5.1.2 | 住房公积金 |  |  | 825.5 |  | － |
| 5.1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | － |
| 六 | 税金 |  |  | 11957.14 |  | － |
| 七 | 总价下浮费 |  |  | 7240.71 |  |  |
| 八 | 工程总造价 |  |  | 137573.56 |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  | 137573.56 |  | 0.00 |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—04 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
|  | 1 | 配电箱 |  |  |  |  |  | 5249.33 |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APKT 2.安装方式:挂装 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1 |  | 1516.02 | 1516.02 |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP1 2.安装方式:挂装 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1 |  | 3733.31 | 3733.31 |  |  |
|  | 2 | 灯具 |  |  |  |  |  | 24772.1 |  |  |
| 3 | 030412001001 | 15W筒灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:15W LED光源, 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 51 |  | 36.19 | 1845.69 |  |  |
| 4 | 030412001002 | 9W筒灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:9W LED光源, 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 27 |  | 31.7 | 855.9 |  |  |
| 5 | 030412001003 | 12W射灯 | 1.名称:射灯 2.规格:12W LED光源, 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 2 |  | 37.93 | 75.86 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 8026.78 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 6 | 030412001004 | 600*600LED灯盘48W | 1.名称:600*600LED灯盘 2.规格:220V 48W 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 8 |  | 91.32 | 730.56 |  |  |
| 7 | 030412001006 | 48W吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:220V 48W 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 6 |  | 68.93 | 413.58 |  |  |
| 8 | 030412001005 | 双头筒灯 | 1.名称:双头筒灯 2.规格:LED光源, 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 19 |  | 48.23 | 916.37 |  |  |
| 9 | 030412005001 | 100*2000LED铝合金灯 | 1.名称:100*2000LED铝合金灯 2.规格:LED光源, 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 43 |  | 252.76 | 10868.68 |  |  |
| 10 | 030412004001 | 暗藏灯带 | 暗藏灯带 | m | 34.2 |  | 34.04 | 1164.17 |  |  |
| 11 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:卫生间排气扇 2.型号:300*300 | 台 | 3 |  | 200.87 | 602.61 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 14695.97 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 12 | 030412005002 | T5 LED灯管 | 1.名称:T5 LED灯管 2.A级防火软膜天花灯管 | m | 46.248 |  | 51.15 | 2365.59 |  |  |
| 13 | 030412005003 | 5CM宽LED铝合金灯 | 1.名称:5CM宽LED铝合金灯 2.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 45.7 |  | 72.65 | 3320.11 |  |  |
| 14 | 030411006003 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 174 |  | 9.27 | 1612.98 |  |  |
|  | 3 | 开关插座 |  |  |  |  |  | 2268.28 |  |  |
| 15 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:满足设计要求 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 18 |  | 16.81 | 302.58 |  |  |
| 16 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:三相四线插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:满足设计要求 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 1 |  | 37.2 | 37.2 |  |  |
| 17 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:地插插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:满足设计要求 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 28 |  | 41.72 | 1168.16 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 8806.62 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 18 | 040801029003 | 开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:距地1.4m安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 1 |  | 13.81 | 13.81 |  |  |
| 19 | 040801029001 | 开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:距地1.4m安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 5 |  | 15.18 | 75.9 |  |  |
| 20 | 040801029002 | 开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:距地1.4m安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 4 |  | 19.35 | 77.4 |  |  |
| 21 | 040801029004 | 开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:距地1.4m安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 2 |  | 23.15 | 46.3 |  |  |
| 22 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 59 |  | 9.27 | 546.93 |  |  |
|  | 4 | 桥架管线 |  |  |  |  |  | 31908.63 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 760.34 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 23 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属桥架200*100 2.桥架防雷接地，除锈刷漆 3.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 45.04 |  | 60.18 | 2710.51 |  |  |
| 24 | 030411003002 | 桥架支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:支、吊架 3.刷油、防腐:红丹2遍、调合2遍、除轻锈 4.:满足设计要求 | kg | 40.36 |  | 12.53 | 505.71 |  |  |
| 25 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB1-BYJ6mm2 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 1050.8 |  | 6.25 | 6567.5 |  |  |
| 26 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB1-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 3056.28 |  | 3.71 | 11338.8 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 21122.52 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 27 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格：WDZB1-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 42.6 |  | 51.67 | 2201.14 |  |  |
| 28 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电缆头制作安装 2.规格:5芯 3.电缆截面(mm2) ≤10 | 个 | 2 |  | 58.62 | 117.24 |  |  |
| 29 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN50 | m | 5.81 |  | 13.31 | 77.33 |  |  |
| 30 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 | m | 125.96 |  | 10.59 | 1333.92 |  |  |
| 31 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 | m | 789.13 |  | 8.21 | 6478.76 |  |  |
| 32 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称：电气配管墙面暗敷凿槽及封堵 2.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 35.75 |  | 16.16 | 577.72 |  |  |
|  | 5 | 给排水 |  |  |  |  |  | 5372.25 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 10786.11 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 33 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:低位水箱瓷蹲式大便器 2.含角阀、冲洗水箱、存水弯等配件的安装 3.含预留孔洞 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 组 | 6 |  | 478.59 | 2871.54 |  |  |
| 34 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:壁挂式小便器安装 感应开关 2.含角阀、感应开关、存水弯等配件的安装 3.含预留孔洞 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 组 | 2 |  | 476.53 | 953.06 |  |  |
| 35 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆含水龙头 2.含角阀、水龙头、存水弯、软管等配件的安装 3.含预留孔洞 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 组 | 2 |  | 330.07 | 660.14 |  |  |
| 36 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:成品拖布池 2.含角阀、水龙头、存水弯、软管等配件的安装 3.含预留孔洞 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 组 | 1 |  | 158.51 | 158.51 |  |  |
| 37 | 031004014001 | 卫生间给排水管安装及开槽 | 卫生间给排水管安装及开槽 | m2 | 24.3 |  | 30 | 729 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5372.25 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
|  | 6 | 弱电 |  |  |  |  |  | 13793.32 |  |  |
| 38 | 030404017003 | BD配线架 | 1.名称：BD配线架 2.包含光纤配线架、交换机等 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 799.38 | 799.38 |  |  |
| 39 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:暗敷 3.底盒材质、规格:86型 | 个 | 7 |  | 33.5 | 234.5 |  |  |
| 40 | 030502012002 | 无线AP | 1.名称:无线AP | 个 | 4 |  | 317.06 | 1268.24 |  |  |
| 41 | 030507008001 | 半球型监控 | 1.名称:半球型监控 | 台 | 8 |  | 329.35 | 2634.8 |  |  |
| 42 | 030411006002 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 19 |  | 9.27 | 176.13 |  |  |
| 43 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:金属桥架200*100 2.桥架防雷接地，除锈刷漆 3.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 42.41 |  | 60.17 | 2551.81 |  |  |
| 44 | 030411003004 | 桥架支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:支、吊架 3.刷油、防腐:红丹2遍、调合2遍、除轻锈 4.:满足设计要求 | kg | 38.004 |  | 12.65 | 480.75 |  |  |
| 45 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 | m | 173.39 |  | 8.21 | 1423.53 |  |  |
| 46 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称：电气配管墙面暗敷凿槽及封堵 2.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 23 |  | 16.16 | 371.68 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 9940.82 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 47 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP-CAT6e 2.敷设方式:穿管 | m | 614.83 |  | 3.52 | 2164.2 |  |  |
| 48 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVS2x2.5 4.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 274.52 |  | 6.15 | 1688.3 |  |  |
|  | 7 | 室外工程 |  |  |  |  |  | 36791.98 |  |  |
| 49 | 030408001001 | 电力电缆YJV22-1KV-4x25+E16 | 1.电力电缆 2.YJV22-1KV-4x25+E16 3.管内敷设 4.满足设计要求及现场施工规范 | m | 150 |  | 109.73 | 16459.5 |  |  |
| 50 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电力电缆中间头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤35 实际电缆头芯数(芯):5 | 个 | 2 |  | 175.99 | 351.98 |  |  |
| 51 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:焊接钢管埋地敷设 2.规格:SC150 3.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 140 |  | 115.75 | 16205 |  |  |
| 52 | 030502005001 | 六类光纤 | 1.名称:六类光纤 2.敷设方式:穿管 | m | 150 |  | 4.09 | 613.5 |  |  |
| 53 | 030502005002 | 6芯多模光纤 | 1.名称:6芯多模光纤 2.敷设方式:穿管 | m | 150 |  | 4.66 | 699 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 38181.48 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 10 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 54 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 | m | 300 |  | 8.21 | 2463 |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  | 120155.89 |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  | 1069.99 |  |  |
| 55 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 1069.99 | 1069.99 |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  | 1069.99 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3532.99 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 121225.88 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  | 3160.34 |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  | 2213.01 |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |  | 947.33 |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  | 775.32 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 3935.66 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 3604.68 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 3604.68 |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金 |  | 项 | 3604.68 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 3604.68 |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |
| 表—12—1 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  | 4090.91 |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  | 3265.41 |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  | 825.5 |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  | 132857.13 |  | 9 | 11957.14 |
|  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |

注：（1）土建施工类，供应商只须标明水泥、钢筋品牌和制造商；（2）安装（强、弱电）类，供应商须标明使用主材品牌和制造商、例如：灯具、电缆等；（3）装饰类，供应商须标明使用主材品牌和制造商，例如：油漆、装饰板等（4）各分项工程中不涉及（1）、（2）、（3）内容可以不填品牌，只需填写承建施工企业名称，例如：挖、填方、各项单价措施项、暂列金。

2、工程要求

2.1、谈判文件工程量清单中的暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

2.2、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

2.3、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

2.4、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

2.6、响应文件中提供本项目的施工方案, 内容须包含：

（1）施工组织部署

（2）施工进度计划及工期保证措施

（3）工程质量保证措施

（4）施工技术措施（含主要工序施工工艺）

（5）安全、文明施工措施

（二）商务条款

1、付款方式：(1)工程统一不约定预付款条款,按工程进度付款;

(2)完成合同总工程量(工程监理签证，施工单位建设单位确认)的50%，付款不超过合同价的30%:

(3)完成合同总工程量的80%，付款不超过合同价的50%;

(4)工程完工至竣工验收合格前(仅指合同内项目验收)，付款不超过合同价的70%;

(5)工程验收合格、完成项目造价结算评审后，付款不超过结算评审审定价的85%:

(6)工程办理竣(交)工财务决算后，付款不超过结算评审价的97%，质保期满后，付清余款。

2、缺陷责任期：12个月。

3、工期：合同签订后60天内完成项目实施并验收合格。

4、施工地点：采购人指定地点。

5、工程质量标准：合格

6、供应商业绩：

供应商自2023年1月1日以来【以合同签订时间为准】,须具有装饰装修施工业绩。（提供合同原件扫描件）

7、项目负责人业绩：

本项目负责人自2023年1月1日以来【以合同签订时间为准】,须具有装饰装修施工业绩。（提供合同原件扫描件）

注：以上业绩不能重复。

（三）其他要求

1、供应商提供拟派本项目建造师的《安全生产考核合格证书》打印盖有投标单位电子印章的数据电文复制件，且符合《关于启用“住建云”平台建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证书业务管理子系统有关事项的通知》（赣建安〔2019〕4号） 规定。

2、供应商在成交后，需将加盖单位公章与本单位造价人员印鉴的完整工程量清单作为最后报价的附件于签合同之前提交给采购人，否则，视为无效响应。若最后报价与响应文件中报价一致的，可不提供附件

3、本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

4、人员要求：

4.1拟派项目团队人员施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、劳务员、标准员、机械员各一名，提供有效岗位证书或职业培训合格证，安全员提供 C类安全生产考核合格证书, 其中施工员、质量员须为土建专业。（以上人员需提供证书扫描件、开标前六个月任意一个月响应供应商为其缴纳的社保证明，并加盖响应供应商公章）

4.2拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上建造师证书及安全考核证书B类证书。（提供证书扫描件、开标前六个月任意一个月响应供应商为其缴纳的社保证明，并加盖响应供应商公章）。

4.3 拟派技术负责人具有建筑类中级及以上职称证书。（提供证书扫描件、开标前六个月任意一个月响应供应商为其缴纳的社保证明，并加盖响应供应商公章）。

4.4 在项目施工过程中，合同内规定的项目经理、施工员、质量员、安全员每月在施工现场不得少于22天。上述人员离开工地前需提前24小时书面向发包人和监理总监请假，在得到甲方同意后方可离开，请假次数每月不得超过3次。否则承包人须向发包人按每人500元/次，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10 的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。

5、提供一年的免费质量保修期（国家另有强制规定的，从其规定执行），质保期从验收合格之日起计算。

6、供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。

7、供应商在项目实施过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因供应商企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

8、验收：不依据工程量清单及图纸要求施工的，招标人不予验收，所造成对任何损失由中标人自行承担，凡不符合要求的，中标人必须按要求重新施工，直至验收合格为止，并承担由此发生的所有费用。

9、供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

10、本项目不组织现场踏勘，如需现场勘察，现场勘察所需费用及安全由供应商自行承担，如成交，成交单位不得以不了解现场情况提出其他要求，如成交后未按此要求进行，采购人有权向监督部门反馈并按相关法规规定处理。

11、属于“CCC”国家强制性产品认证的货物在交付时须提供认证证书。

12、其他未尽事宜，请与采购人联系。

注：投标人在报价时要考虑材料人工税费成本，谨慎思考，合理报价，中标后如无正当理由(天灾人祸等)放弃中标资格，政府采购监管部门将会对其进行处罚并记录信用中国。