（一）技术要求

| 序号 | 货物名称 | 基础技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25米级及以上举高喷射消防车 | 整车技术参数 1.总质量：≤31000kg 2.整备质量：≥20000kg 3.外形尺寸：≥11000×2500×3500mm 4.乘员数：1+1人 5.最高车速：≥90km/h 6.排放标准：GB17691-2018国Ⅵ 底盘参数 - 1.底盘种类：用于改装的二类底盘 2.发动机额定功率：≥330kw 3.发动机排量：≥10500ml 4.轴距：≥4600+1400mm 5.驱动型式：6×4 6.驾驶室：1.两开门驾驶室,乘员人数2人，驾驶室颜色：消防红,电动包。电动举升翻转系统，电动后视镜，电动玻璃升降器。中控锁，四点全浮驾驶室悬置。三锁（车门锁、车辆启动开关、油箱盖锁）合一，NanoBCU+彩屏仪表。三点式双锁止结构安全带，双液压缸翻转支撑结构，冷暖空调。 7.驾驶室加装设备：标配驾驶室内电磁式电源总开关；驾驶室顶部有螺纹孔及加强板，加装警灯，驾驶室内安装警报器.驾驶室内安装可视倒车监视器或 360 °行车监控系统，驾驶室内预留车载电台接口。 作业性能参数： （1）工作高度：≥25m （2）最大工作辐度：≥11m （3）支腿全展及调平时间：≤35s （4）臂架结构：三节折叠臂有线遥控操作臂架 （5）升起额定高度并旋转90°时间：≤70s （6）支腿横向跨距≤3600mm 纵向跨距≤5600mm 消防水系统 1.罐体 （1）容积：水≥74000kg、泡沫≥2400kg； （2）材质：304不锈钢； （3）罐体固定：罐体采用弹性联接与副梁安装。板材厚度：底板4mm,侧板及顶板3mm,确保强度和刚度结构带防荡板，内部有维修人孔方便进出，水罐与车体为弹性连接，能承受底盘的扭曲。 2.消防泵 （1）额定流量：≥100L/S@1.0Mpa，试验流量：80L/S@1.2Mpa （2）最大真空度：≥85KPa （3）吸深：≥7m （4）引水时间：≤85s 3.消防炮 （1）流量≥80L/S （2）额定压力≤1.0MPa （3）射程：水射程≥65米，泡沫射程≥60米 4.泡沫比例混合器 （1）自动泡沫比例混合器：混合比1%~10%。 5.高倍数空气泡沫发生器 (1)产品符合并通过GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准； (2)无风轮机发泡设计，不受风流影响，结构更简单，操作更便； (3)工作压力范围：≤0.4-0.8MPa； (4)流量：4L/s； (5) 在0.4MPa下发泡倍数：≥400，发泡量：80m³/min,50%析液时间≥20min。 重量：约8kg。 数量：1个。 6.管路系统 水口; 规格; 阀; 位置. 外供水口; 4XDN80; 手动球阀; 左右各2个. 外吸水口; 4XDN150; 配闷盖; 左右各1个. 罐内吸水口; 1XDN150; 气动蝶阀. 罐体注水口; 1XDN65; 气动球阀. 出水口; 4XDN80; 手动球阀; 左右各2个. 上炮口; 1XDN125; 气动蝶阀. 车尾部供水口; 4XDN80; 手动球阀配闷盖; 车尾部. 水罐排污口; 1XDN50接扣DN65; 手动球阀带接扣. 外吸泡沫; 1XDN50; 手动球阀配闷盖. 外供泡沫; 1XDN50接扣DN65; 手动球阀配闷盖. 泡沫排污口; 1XDN50接扣DN65; 手动球阀带接扣. 7.车身及器材箱 （1）车厢：车厢表面喷涂消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带 （2）颜色：符合GB7258规定的GB/T3181《漆膜颜标准》中的R03大红色。上装整体与罐体横杠为亮白色。 （3）卷帘门：采用轻型优质铝合金，大幅面卷帘门，启闭灵活、密封性好、噪音低、外形美观、轻便可靠。顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座；并且安装有传感器，可通过驾驶室内的指示灯了解卷帘门开闭状态 。 （4）器材箱结构：骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮为铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架采用铝合金型材焊接结构，能根据客户要求灵活布局器材箱结构最大限度地提高空间利用率。 8安全保护系统 （1）液压滤芯堵塞保护 滤芯堵塞时，颜色或光报警提示。 （2）臂架的缓冲保护 极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现减速。 （3）臂架限幅保护 臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。 （4）回转缓冲保护：回转突然停止，系统能够有效实现缓冲。 （5）回转对中：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。 （6）车身防碰撞：臂架在小变幅角度回转时，为了防止臂架碰撞车身，回转到一定方位时，自动停止危险方向的回转。 （7）上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作。 （8）应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急泵，发动机或油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。 （9）支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人。 （10）软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动切断危险方向的动作。 （11）支腿未缩提示：如支腿未缩到位，声光自动报警，防止行车发生事故。 （12）水路超压保护：当水路系统压力超过额定值时，报警并限制发动机继续加速。水罐涨罐保护 （13）超风速报警：当风速超过12.5米/秒时，声光自动报警并切断向危险方向动作。 （14）器材箱门未关提示：如器材箱门未关，声光自动报警，防止行车发生事故。 （15）喷淋自保功能：用于保护消防车在火灾现场免受高温热辐射的损害，确保车辆和消防员的安全 9.电气系统 （1）电控操作系统：有线遥控操作臂架、上车操作台操作触摸屏操作界面、下车尾部设有支腿操作面板，下车侧面设有水泵操作面板； （2）上车操作台：上车操作台位置：转台左侧； （3）整车控制：整车控制类型：电脑控制； （4）驾驶室：驾驶室顶部安装2个圆警灯，驾驶室内安装警报器，驾驶室内安装可视倒车监视器，驾驶室内预留车载电台接口。 （5）水炮操作：水炮通过有线遥控盒、上车操作台及遥控盒均可进行操作、启停。 （6）水泵操作：水泵通过有线遥控盒、上车操作台及下车操作面板均可进行操作、启停。 （7）臂架电控操作：有线遥控盒操作及上车操作台电控操作，既可以远程控制臂架高空作业，又可以在车转台近控作业。 （8）支腿便捷操作：支腿操作面板一键展、收。 （9）其他： 自动脱离充电装置 水泵出水自动稳压控制 配置倒车雷达 随车资料及器材 1; 底盘使用说明书. 2; 底盘质量保修卡. 3; 底盘合格证. 4; 发动机号码拓印. 5; 底盘号码拓印件. 6; 消防车使用说明书. 7; 消防车消防器材清单. 8; 消防车合格证. 9; 消防车跟踪服务卡. 10; 消防车交接清单. 随车器材. 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 消防水带 20 型; 盘; 10; 20-80-20 (与车上水口相匹配). 2; 消防水带 20 型; 盘; 4; 20-65-20 (与车上水口相匹配). 3; 干粉灭火器; 具; 1; 8Kg，ABC 类灭火器. 4; 二集水器; 件; 2; JⅡ150/80×2. 5; 滤水器; 件; 1; (与吸水管相匹配). 6; 吸水管; 米; 8; 两米四根或四米两根(与车上吸水口相匹配). 7; 吸泡沫液管; 根; 1; (与车上外吸泡沫口相匹配). 8; 异径接口; 个; 2; 80/65. 9; 水带护桥; 副; 2; 橡胶. 10; 水带包布; 件; 8. 11; 水带挂钩; 件; 8. 12; ABC 扳手; 个; 2. 13; 吸水管扳手; 个; 2. 14; 泡沫吸液管扳手; 个; 1. 15; 气阀应急手动扳手; 个; 1. 16; 地上消火栓扳手; 个; 1. 17; 地下消火栓扳手; 个; 1. 18; 内六角扳手; 套; 1. 19; 橡皮锤; 个; 1. 20; 可充电式手提照明灯; 只; 2. 21; 支腿垫板; 块; 4. 22; 泡沫炮头(发泡筒); 件; 1; 与臂架主炮型号相匹配(原装低倍数发泡筒). 23; 随车工具; 套; 1; 底盘自带. 24; 备胎; 只; 1; 底盘自带. 25; 车轮制动挡块; 块; 2; 底盘自带. 26; 液压系统易损件; 套; 1; 密封件. | 1辆 |
| 2 | 3.5吨水罐消防车 | 1.整车参数 - 外形尺寸≤7000mm×2300mm×3150mm - 满载总质量≤11000kg - 乘员人数≥6人 - 最高车速≥90km/h - 排放标准国VI - 液罐容量水≥3500L - 消防泵流量≥30L/s 1.8消防炮流量≥30L/s 2.底盘参数 - 底盘种类：用于改装的二类底盘 - 制动系统：防抱死制动系统 - 驱动形式：4×2 - 轴距：3815mm±50 - 驾驶室：四门双排座一体式焊接结构，带专用液压翻转机构。 - 发动机型式：直列四缸、水冷、增压中冷、高压共轨电控柴油发动机 - 额定功率≥139/2600（kW/rpm） - 额定扭矩≥510/1600～2600（Nm/rpm） - 排放标准：国VI 2.10变速箱形式：6前进档+1个倒档，机械式、带同步器 2.11取力器：全功率夹心式 2.12油箱容量≥100L 3.副车架 - 材质：高强度钢材 - 结构形式：井字形焊接式成型，焊后校形振动消除焊接应力，与底盘大梁、上装采用刚性连接方式固定。 3.3防腐处理：喷砂除油锈，喷涂重型防腐漆。 4.驾乘室 - 布局结构：四门双排座驾驶室。 - 座位设置：前排 1+2，后排 3人。 - 安全设置：安装有三点式预紧安全带。 - 空气呼吸器设置：后排靠背处均安装有空气呼吸器架。空气呼吸器框架采用结构钢板折弯而成，空气呼吸器框架卡具可调节，可放置6.8L-9L空气呼吸器。 - 控制开关：驾驶室内加装水泵的取力器开关；警报器及警灯开关等。 - 照明：原车照明灯。 - 踏梯：高强度一体式防滑踏梯。 - 空调：无氟环保空调系统。 4.9扶手：安全扶手，提高人员上、下车安全及速度。 5.车厢 - 材质：车厢（器材箱、泵室及内骨架）采用金属材质，内饰板采用光面氧化铝板； - 结构：车厢的骨架为金属框架结构，外蒙皮采用金属板材；车厢内器材骨架采用金属型材搭建；可根据需求调整布局，提升空间利用率，内饰板和底板均为光面铝合金板材； - 梯架：车厢顶部设置一套多功能二节拉梯架，可放置二节拉梯、单杠梯、挂钩梯； 5.4爬梯：车厢后部设置一架通往车顶的安全爬梯。 6.器材箱 - 材质：采用轻型优质铝合金，大幅面卷帘门，启闭灵活、密封性好、外形美观、轻便可靠。 6.2结构：顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座。 7.电器系统 - 警灯警报:车头前顶部设置长排式警灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内； - 器材箱灯:器材箱、泵房卷帘门两侧内设有LED白光照明灯带，能够满足整个箱体的照明； - 频闪灯:车厢左右两侧上部各配置两盏频闪警灯； 7.4警示灯:车厢侧面均安装有专用黄色警示灯。 8.表面处理 - 漆料：车厢表面喷涂进口品牌消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带； 8.2颜色：消防红。 9.消防泵 - 安装形式:后置式 - 额定压力:1.0MPa - 额定流量≥30L/s - 真空泵:水环真空泵 - 引水形式:自动引水 - 吸水深度:7m - 引水时间≤35s 10.消防炮 - 额定流量≥30L/s - 射程：水≥60m - 安装位置：车厢顶部 - 控制方式：手动控制 - 水平回转角度：0°~360° 10.6俯仰回转角度：-15°~60° 11.液罐 - 容量：水≥3500L - 材质：普通不锈钢或符合行业标准的材料制造，具备基本的强度、耐腐蚀性，满足日常消防作业需求。 - 安装形式：内胆式 11.4结构：1个人孔；1个溢流/卸压装置；1个液位传感器；1个水罐放余水口。 12.管路系统 - 进水口：泵室正后方安装DN125内扣式吸水口1个。 - 注水口：泵室左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式注水口1个。 - 出水口：泵室左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式出水口1个。 12.4放余水管路：为保护水泵，在管路中加装了放余水阀。 13.消防控制系统 - 结构：根据车辆配置可选装各类型控制模块，装有液位指示器、转速表、压力表、真空表、油门等消防控制设备；控制面板上所有按钮、开关和指示灯标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及简要操作说明。面板采用防水防尘设计模式，防护等级可达IP56。 13.2安装形式：车厢后部泵房内。 14.随车资料 - 底盘使用说明书 - 底盘合格证 - 发动机号码拓印 - 底盘号码拓印件 - 消防车使用说明书 - 消防车消防器材清单 - 消防车合格证 - 消防车跟踪服务卡 14.5消防车交接清单 15.随车器材 序号; 器材名称; 规格型号; 数量. 直流开关水枪; QZG3.5/7.5B; 2支. 直流喷雾水枪; QLD6.0/8IIID; 2支. 吸水管扳手ABC; QH1924; 2把. 消防水带; 16-65-20; 8盘. 消防水带; 16-80-20; 4盘. 吸水管; DN125×2m、内扣式接口; 4根. 地上消火栓扳手; FB450-YN; 1把. 地下消火栓扳手; FBA800; 1把. 三分水器; FⅢ80/65X3-2.5BK、卡式接口; 1个. 二集水器; JⅡ125/80X2-1.6K; 1个. 水带挂钩; QH16011; 4个. 水带护桥; QH059; 2件. 滤水器; FLF125、DN125内扣式接口; 1个. 水带包布; QH16044X; 4个. 同型异径接口; 根据客户需求匹配; 10个. 消防铁锹; PSXFQ-S503D; 1把. 消防尖斧; GFJ900F; 1把. 消防铁铤; PSQG-965; 1把. 手提式干粉灭火器; MF/ABCE2; 1具. | 1辆 |
| 3 | 2吨微型四轮水罐消防车 | ## 1.底盘: 外形尺寸(长×宽×高)（mm）：≥4000×1400×2000 整备质量（kg）≥3400 轴距（mm）：≥2200 前悬（mm）：790 后悬（mm）：1180 接近角( °)：≥30 离去角( °)：≥10 最高车速(km/h)≤40 最大爬坡度(Ω)< 25 最大工作压力（Mpa）0.55 2.续航里程（km）≥120 充电时间（h）：7-9 标准电压(V)：72 电机功率(kW)≥7.5KW (交流变频免维护电机) 电池容量(Ah)：≥72V300Ah 磷酸铁锂电池 控制器(A)：≥400A(交流大功率控制) 充电机(A)：≥72V (30A) 3.水泵扬程（m）≥25 最大工作流量（L/s）≥9 水箱容积（L）≥2200（国标碳钢或以上材质） 灭火添加剂箱容积（L）≥50 喷射距离≥25m 作业时长≥5min(自带水源)≥2 小时(外接水源) 水泵系统（消防泵）： 最大功率：≥6Kw； 额定压力：≥0.4MPa； 最大扬程：≥50m； 额定流量：≥7.0L/s； 自吸高度：≥5m； 进/出水直径：≥35/35mm； 启动性能：30s。 核心功能：高压水雾灭火、泡沫灭火、防疫消毒、高压清洗、洒水、消防 - 符合 GB 6245-2006《消防泵》标准 （2）整机重量 kg：≤80kg；真空密封性能(kPa)≤2.6； （3）吸深 3M 时：额定流量(L/s)≥9.0、额定压力(MPa)≥0.55； （4）吸深 7M 时：流量(L/s)≥4.5、压力(MPa)≥0.55； （5）泵应带有压力表及真空压力表，表的精度应不低于2.5 级,表前均需安装阀门，阀门的操纵应轻便可靠，阀门的工作压力应不低于泵的最大工作压力； （6）取压孔：泵应设置敢焦孔，取压孔的直径应为/3Mm一6mm 或等于管路直径的 1/10,两者取小值。取压孔的深度应不小于2.5倍的取压孔直径。出口压力取压孔应位于止回阀之后； （7）手抬机动消防泵组应配有吸水管、吸水管长度应≥7M、1套充电式三角照明灯具； （8）引水装置性能：最大真空度(kPa)≥85；引水时间(s)≤35.0。 4.细水雾系统： 电启动细水雾泵额定工况： 工作压力12Mpa时流量＞0.12L/s； 喷射距离：≥4m； 喷射时间：≥2min； 软管长度：≥20m； 5.多功能喷射装置 （1）水球喷射器:通过延长管连接水带，形成X截面型隔离水幕。同时减少降低水流的冲击力。射流形式:椭球形;工作压力:0.4-0.8MPa;水流量:≥10L/s;射流纵向宽度≥5m，射流横向宽度≥6m。 (2)螺旋枪:双喷射器螺旋设计。多项喷嘴分布双重圆环水雾，射流形式:螺旋锥形;工作压力:0.4-0.8Mopa;流量≥2.5L/s;射流纵向宽度≥4m，射流横向宽度≥6m。 | 2辆 |