# 采购需求表及采购要求

## （一）采购需求表

| 采购名称 内容 | 2026年中心城区路灯线缆改造工程 |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 工期 | 90天 |
| 工程地点 | 宜春市 |
| 备注 | 磋商报价包含磋商文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。 |

- 采购要求

## （一）技术要求

一、 质量标准与安全

1.工程质量：

（1）工程质量符合合格标准。工程质量符合国家施工验收规范合格及验收合格标准。供应商应按现行的国家施工验收规范、质量评定标准和设计方案、施工图、工程量清单等技术文件为依据施工。

（2）因供应商原因，如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，采购人可要求供应商返工，直到达到合同约定条件，由供应商承担返工费用，并承担相应违约责任。

2.工程安全

(1)严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。

(2)施工中供应商应按工程建设安全生产相关规定组织施工，采取必要的安全防护措施确保施工安全。

（3）采购人或监理人员在供应商施工期间，发现存在安全隐患或安全措施不到位的情况，可要求供应商立即停工整改，直至安全隐患排除，安全措施到位，采购人或监理人员确定后方可开工，供应商承担由此发生的所有费用和工期损失。

（4）供应商须在开工前购买施工作业人员的相关安全保险，所有费用由供应商承担。因供应商原因造成施工中发生的一切安全事故由供应商负责，与采购人无关。

二、 技术规范

1.本工程采用的技术规范：国家现行有关技术，施工及验收规范和质量检验标准及省市建设行政主管部门强制性文件、标准、规范。

2.对材料的质量和试验要求：材料应提供三证（出厂证、合格证、材料检验报告、材料试验应按国家有关规定进行见证取样及送检）。

3.对施工工艺的特殊要求：按国家有关现行规范标准。

三、验收要求

1.供应商履约达到本合同约定的验收条件时， 供应商可向采购人发出项目验收申请，采购人原则上自收到验收申请之日起 5 个工作日内启动项目验收程序。

2.验收小组组成：采购人组织本单位人员、监理人员等至少 3 人以上单数组成，并确定一名负责人。采购人根据项目实际情况，可邀请第三方专业机构或专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。

3.验收标准：符合磋商文件中数量、配置、技术参数及各项要求。严格按照磋商文件技术、服务、安全标准和供应商响应文件的响应和承诺执行。

4.验收方案：针对供应商对本项目提供的工程服务，按照本项目工程量清单和验收标准、磋商文件对本项目的技术和商务规定要求、供应商响应文件响应承诺情况、合同明确约定的要求等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。

5.供应商应当配合采购人做好项目验收工作，提供本项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等履约验收资料，包括技术资料，工程量决算清单，质量合格证明等相关证明材料，未提供或提供不全，由此造成的损失由供应商全部承担。

6.验收时，经验收小组确认全部或部分工程在达不到验收标准的，采购人可视为验收不合格或乙方采取返工等措施达到验收标准，并承担工期损失相关违约责任。如供应商在采取返工措施仍不能达到验收标准的，采购人有权拒收并有权单方解除合同，按相关违约条款处理，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。

7.验收结果：验收小组以书面形式作出结论性验收意见，采购人对验收小组出具的验收意见进行确认,由甲乙双方和验收小组成员在《政府采购项目验收报告和验收记录》，共同签字并盖章。

采购清单汇总表

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宜丰路路灯电缆维修更换 | 265427.65 |
| 2 | 高士北路西侧路灯电缆维修更换 | 366681.13 |
| 3 | 平安路路灯电缆维修更换 | 157061.2 |
| 4 | 硒月大道路灯电缆维修更换 | 138786.82 |
| 合计 |  | 927956.8 |

宜丰路路灯电缆维修更换

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 锯缝机切缝 | 1.水泥混凝土路面 锯缝机切缝缝宽6mm缝深(cm) 5 | m | 310 |
| 2 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:详见施工图纸 | m2 | 62 |
| 3 | 拆除侧石 | 材质:拆除120*300*700侧石 | m | 20 |
| 4 | 石方弃置 | 1.弃料品种:挖装废弃砼块 2.运距:外运10Km | m3 | 25.4 |
| 5 | 挖土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.8米 | m3 | 187.42 |
| 6 | 回填砂子 | 1.填方材料品种:机制砂 | m3 | 11.183 |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:暂按10Km考虑 | m3 | 91.137 |
| 8 | 回填方 | 1.密实度要求:0.97 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 95.99 |
| 9 | 铺砂、盖保护板 (砖） | 1. 电缆沟 铺砂盖砖 1～2根 | m | 624.397 |
| 10 | 配管 | 1.名称:Φ90PE管埋地敷设 | m | 660 |
| 11 | 配管 | 1.名称:Φ25PE管埋地敷设 | m | 19.8 |
| 12 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管地埋敷设 DE108*4 | m | 155 |
| 13 | 接线井 | - 名称:路灯接线井 - 2.规格尺寸:500*500 3.井深:0.7m 4.砂垫层50mm厚 5.井盖采用27个甲供铸铁井盖500*500*50，6新购个铸铁井盖 6.做法:参考图纸做法大样 | 座 | 33 |
| 14 | 清除地被植物 | 1.植物种类:挖除红花继木，并外运10Km | m2 | 330 |
| 15 | 栽植地被植物 | 1.苗木、花卉种类:红花继木小苗 2.株高或蓬径:H=0.4m，P=0.3m 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:1年 | m2 | 330 |
| 16 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 2.厚度:20cm 3.养生方式:塑料膜养生 | m2 | 62 |
| 17 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35混凝土路面 2.厚度:20cm 3.养生方式:塑料膜养生 | m2 | 62 |
| 18 | 安砌侧石 | 1.材料品种、规格:利旧花岗岩侧石 2、.碎石垫层 3.基座尺寸、混凝土强度等级:200*150mmC20混凝土基座 | m | 20 |
| 19 | 电缆 | 1.名称:铜芯电缆敷设 YJV-4*25 | m | 853 |
| 20 | 电缆终端头 | 1.名称:干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 (截面mm2以内) 16 | 个 | 66 |
| 21 | 接地极 | 1.角钢接地极 L40*4,1500mm | 根 | 32 |
| 22 | 接地装置调试 | 1.供电系统,接地装置调试 路灯柱接地测试 一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 32 |
| 23 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 履带式挖掘机进场费1m3以内 | 台 · 次 | 1 |
| 24 | 施工围挡 | 1、规格:1、1m长1.8m高围挡 2、租赁15天 3、每天每米1.5元 | m | 12795 |
| 25 | 暂列金额 |  | 元 | 10000 |

高士北路西侧路灯电缆维修更换

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锯缝机切缝 | 1.水泥混凝土路面 锯缝机切缝缝宽6mm缝深(cm) 5 | m | 218 |
| 2 | 拆除路面 | 1.材质:沥青砼面层 2.厚度:详见施工图纸 | m2 | 43.6 |
| 3 | 拆除路面 | - 材质:混凝土 - 2.厚度:详见施工图纸 | m2 | 43.6 |
| 4 | 拆除路面 | 1.材质:水稳层 2.厚度:详见施工图纸 | m2 | 43.6 |
| 5 | 拆除侧石 | 1.材质:拆除120*300*700侧石 | m | 14 |
| 6 | 拆除花岗岩路侧 石及基层 | 1.材质:拆除（5cm花岗岩板路侧 石+5cm砂浆+40cm水稳+10cm碎 石垫层） | m | 429.57 |
| 7 | 拆除侧石、基层 及靠背 | 1.材质:拆除120*300*700侧石 2.路基:拆除40cm水稳+10cm碎石垫层 3.靠背:拆除10*20cm砼靠背 | m | 429.57 |
| 8 | 拆除花岗岩板人行道 | 1.材质:拆除（5cm花岗岩板+5cm 砂浆+10cm砼） | m2 | 229.785 |
| 9 | 石方弃置 | 1.弃料品种:挖装废弃砼块及砖块 2.运距:外运10Km | m3 | 197.897 |
| 10 | 挖土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.8米 | m3 | 157.279 |
| 11 | 回填砂子 | 1.填方材料品种:机制砂 | m3 | 109.598 |
| 12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:暂按10Km考虑 | m3 | 95.506 |
| 13 | 回填方 | 1.密实度要求:0.97 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 58.77 |
| 14 | 配管 | 1.名称:Φ90PE管埋地敷设 2.材质:Φ90PE管材料甲供 | m | 909.74 |
| 15 | 配管 | 1.名称:Φ25PE管埋地敷设 | m | 20.4 |
| 16 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管地埋敷设 DN100 2.材质:钢管材料甲供 | m | 110.4 |
| 17 | 接线井 | 1.名称:路灯接线井 2.规格尺寸:500*500 3.井深:0.7m 4.砂垫层50mm厚 5.井盖采用甲供铸铁井盖500*500*50 6.做法:参考图纸做法大样 | 座 | 32 |
| 18 | 路床 (槽）整形 | 1.部位:路床 2.范围:拆除恢复段 | m2 | 43.6 |
| 19 | 水泥混凝土 | - 混凝土强度等:详见施工图纸 - 2.厚度:详见施工图纸 3.塑料膜养护 4.满足设计及规范要求 | m2 | 43.6 |
| 20 | 透层 | 1.透层 沥青层乳化沥青 0.3kg /m2 | m2 | 43.6 |
| 21 | 沥青混凝土 | 沥青混凝土路面细粒式 机械摊铺厚度(cm) 4实际厚度(cm):10 | m2 | 43.6 |
| 22 | 安砌侧石 | 1.材料品种、规格:利旧花岗岩侧石 2、.碎石垫层 3.基座尺寸、混凝土强度等级:200*150mmC20混凝土基座 | m | 14 |
| 23 | 花岗岩板人行道 | 1.地基处理:基底整形碾压 2.垫层做法:10cmC30砼垫层 3.块料品种、规格:5cm厚1:3砂浆+5cm花岗岩板 | m2 | 227.435 |
| 24 | 安砌侧石 | 1.材料品种、规 格:新建花岗岩侧石 2.基座尺寸、混凝土强度等级:200*100mmC20混凝土靠背 | m | 454.87 |
| 25 | 安砌花岗岩平石 | 1.材料品种、规格:安砌300*600*50花岗岩平石 | m | 454.87 |
| 26 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:详见施工图纸 2.厚度:详见施工图纸 3.塑料膜养护 4.满足设计及规范要求 | m2 | 191.05 |
| 27 | 电缆 | 1.名称:铜芯电缆敷设 YJV-4*25 | m | 317.14 |
| 28 | 电缆 | 1.名称:铜芯电缆敷设 YJV-4*25 2.型号:电缆甲供 | m | 760 |
| 29 | 电缆终端头 | 1.名称:干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 (截面mm2以内) 16 | 个 | 68 |
| 30 | 接地极 | 1.角钢接地极 L40*4,1500mm | 根 | 34 |
| 31 | 接地装置调试 | 1.供电系统,接地装置调试 路灯柱接地测试 一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 34 |
| 32 | 配电箱 | 1.名称:路灯电源控制箱(甲供） 2.型号:含其他相关配件 3.规格:不锈钢材质 | 台 | 1 |
| 33 | 照明集控器 | 1.名称:照明集控器 2.规格:220V~,Max.20mA, 50-60Hz,tc:80° C，内装式，含其他相关配件 3.型号:LL-JK-10：电压、电流、功率、能耗、断线、漏电、电源检测、开关量测控；LL-JK-11：开关量测控； LL-LD-12：漏电流检测；LL-DL-14：电流检测； LL-JK-13：功率检测；LL-DY-16：电源检测；LL-DL-15：断线检测 4.满足要求:上述产品符合CQC13-465428-2016认证规则的要求。 | 台 | 1 |
|  |  | 2 组输出 1: 12V,1A,12W;2组输出2(A/B):485通讯信号;配套光源:灯具Max.4000W |  |  |
| 34 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 履带式挖掘机进出场费1m3以内 | 台 · 次 | 1 |
| 35 | 施工围挡 | 1、规格:1、1m长1.8m高围挡 2、租赁15天 3、每天每米1.5元 | m | 16680 |
| 36 | 暂列金额 |  | 元 | 10000 |

平安路路灯电缆维修更换

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锯缝机切缝 | 1.水泥混凝土路面 锯缝机切缝缝宽6mm缝深(cm) 5 | m | 100 |
| 2 | 拆除路面 | 1.材质:沥青砼面层 2.厚度:详见施工图纸 | m2 | 20 |
| 3 | 拆除路面 | - 材质:混凝土 - 2.厚度:详见施工图纸 | m2 | 20 |
| 4 | 拆除路面 | - 材质:水稳层 - 2.厚度:详见施工图纸 | m2 | 20 |
| 5 | 拆除侧石 | 1.材质:拆除120*300*700侧石 | m | 10 |
| 6 | 拆除透水砼人行道 | 1.材质:拆除（10cm透水+10cm砼) | m2 | 25 |
| 7 | 石方弃置 | 1.弃料品种:挖装废弃砼块 2.运距:外运10Km | m3 | 7.8 |
| 8 | 挖土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.8米 | m3 | 103.23 |
| 9 | 回填砂子 | 1.填方材料品种:机制砂 | m3 | 11.426 |
| 10 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:暂按10Km考虑 | m3 | 37.51 |
| 11 | 回填方 | 1.密实度要求:0.97 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 54.237 |
| 12 | 铺砂、盖保护板 (砖） | 1. 电缆沟 铺砂盖砖 1～2根 | m | 330.081 |
| 13 | 配管 | 1.名称:Φ90PE管埋地敷设 | m | 335 |
| 14 | 配管 | 1.名称:Φ90PE管埋地敷设 2.材质:Φ90PE管材料甲供 | m | 100 |
| 15 | 配管 | 1.名称:Φ25PE管埋地敷设 | m | 11.4 |
| 16 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管地埋敷设 DN100 2.材质:钢管材料甲供 | m | 50 |
| 17 | 接线井 | 1.名称:路灯接线井 2.规格尺寸:500*500 3.井深:0.7m 4.砂垫层50mm厚 5.井盖采用19个铸铁井盖500*500*50 6.做法:参考图纸做法大样 | 座 | 20 |
| 18 | 清除地被植物 | 1.植物种类:挖除红花继木，并外运10Km | m2 | 178 |
| 19 | 栽植地被植物 | 1.苗木、花卉种类:红花继木小苗 2.株高或蓬径:H=0.4m，P=0.3m 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:1年 | m2 | 178 |
| 20 | 路床 (槽）整形 | - 部位:路床 - 2.范围:拆除恢 复段 | m2 | 20 |
| 21 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:详见施工图纸 2.厚度:详见施工图纸 3.塑料膜养护 4.满足设计及规范要求 | m2 | 20 |
| 22 | 透层 | 1.透层 沥青层乳化沥青 0.3kg/m2 | m2 | 20 |
| 23 | 沥青混凝土 | 沥青混凝土路面细粒式 机械摊铺厚度(cm) 4实际厚度(cm):10 | m2 | 20 |
| 24 | 安砌侧石 | 1.材料品种、规格:利旧花岗岩侧石 2.垫层材料品种、厚度:100mm厚碎石垫层 3.基座尺寸、混凝土强度等级:2 00*150mmC20混凝土基座 | m | 10 |
| 25 | 透水砼人行道 | 1.地基处理:基底整形碾压 2.垫层做法:10cmC30砼垫层 3.面层做法:10cm厚C30透水砼 | m2 | 27.5 |
| 26 | 无色透明树脂保护层 | 1.无色透明树脂保护层 | m2 | 27.5 |
| 27 | 人行道变形缝 | 1.名称:人行道变形缝3mm | m | 11 |
| 28 | 电缆 | 1.名称:铜芯电缆敷设 YJV-4*25 | m | 505 |
| 29 | 电缆终端头 | 1.名称:干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 (截面mm2以内) 16 | 个 | 40 |
| 30 | 接地极 | 1.角钢接地极 L40*4,1500mm | 根 | 20 |
| 31 | 接地装置调试 | 1.供电系统,接地装置调试 路灯柱接地测试 一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 20 |
| 32 | 配电箱 | 1.名称:路灯电源控制箱(甲供） 2.型号:含其他相关配件 3.规格:不锈钢材质 | 台 | 2 |
| 33 | 拆除配电箱 | 1.拆除配电箱 | 套 | 2 |
| 34 | 配电箱 | 1.名称:路灯电源控制箱(甲供） 2.型号:含其他相关配件 3.规格:不锈钢材质 | 台 | 2 |
| 35 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 履带式挖掘机进出场费1m3以内 | 台 · 次 | 1 |
| 36 | 施工围挡 | 1、规格:1、1m长1.8m高围挡 2、租赁15天 3、每天每米1.5元 | m | 6600 |
| 37 |  |  | 元 | 5000 |

硒月大道路灯电缆维修更换

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锯缝机切缝 | 1.水泥混凝土路面 锯缝机切缝缝宽6mm缝深(cm) 5 | m | 18 |
| 2 | 拆除路面 | 1.材质:沥青砼面层 2.厚度:详见施工图纸 | m2 | 3.6 |
| 3 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土 2.厚度:详见施工图纸 | m2 | 3.6 |
| 4 | 拆除路面 | 1.材质:水稳层 2.厚度:详见施工图纸 | m2 | 3.6 |
| 5 | 拆除侧石 | 1.材质:拆除120*300*700侧石 | m | 4 |
| 6 | 石方弃置 | 1.弃料品种:挖装废弃砼块及砖块 2.运距:外运10Km | m3 | 1.08 |
| 7 | 挖土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.8米 | m3 | 168.789 |
| 8 | 回填砂子 | 1.部位:沥青路及人行道 2.填方材料品种:机制砂 | m3 | 0.433 |
| 9 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:暂按10Km考虑 | m3 | 72.962 |
| 10 | 回填方 | 1.密实度要求:0.97 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 95.17 |
| 11 | 铺砂、盖保护板 (砖） | 1. 电缆沟 铺砂盖砖 1～2根 | m | 677.987 |
| 12 | 配管 | 1.名称:Φ90PE管埋地敷设 | m | 691 |
| 13 | 配管 | 1.名称:Φ25PE管埋地敷设 | m | 10.2 |
| 14 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管地埋敷设 DE108*4 | m | 9 |
| 15 | 接线井 | 1.名称:路灯接线井 2.规格尺寸:500*500 3.井深:0.7m 4.砂垫层50mm厚 5.井盖采用67个树脂复合型井盖500*500*50，12个铸铁井盖 6.做法:参考图纸做法大样 | 座 | 17 |
| 16 | 清除地被植物 | 1.植物种类:挖红花继木，并外运10Km | m2 | 345.5 |
| 17 | 栽植地被植物 | 1.苗木、花卉种类:红花继木小苗 2.株高或蓬径:H=0.4m，P=0.3m 3.单位面积株数:25株/m2 4.养护期:1年 | m2 | 345.5 |
| 18 | 电缆 | 1.名称:铝芯电缆敷设 WDZN- YJLV-5*35 | m | 726.5 |
| 19 | 电缆终端头 | 1.名称:干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下 (截面mm2以 内) 16 | 个 | 34 |
| 20 | 接地极 | 1.角钢接地极 L40*4,1500mm | 根 | 17 |
| 21 | 接地装置调试 | 1.供电系统,接地装置调试 路灯柱接地测试 一柱、一独立接地、 一测 | 系统 | 17 |
| 22 | 大型机械设备进 出场及安拆 | 履带式挖掘机进出场费1m3以内 | 台 · 次 | 1 |
| 23 | 施工围挡 | 1、规格:1、1m长1.8m高围挡 2、租赁15天 3、每天每米1.5元 | m | 10500 |
| 24 | 暂列金额 |  | 元 | 5000 |

特别说明：1.以上清单中暂列金额为不可竞争费用，不得调整，否则为无效标。

2.本项目为交钥匙工程，成交供应商最终成交报价应包括暂列金额、暂估价、安全文明施工措施费、人工、材料、税金等一切与本项目有关的一切费用。

（二） 商务要求

一、缺陷责任期：12个月。

二、工期：90天

三、合同价款的确定与调整

1.合同价款的确定：供应商成交后，其投标价即为成交价，成交价即为合同价，任何一方不得擅自改变。

2.本项目磋商后的单价即为固定单价，工程量以实际结算为准。

3.建设工程措施项目中的安全文明施工费严格执行现行《建设工程工程量清单计价规范》的规定；安全文明施工费用的使用管理严格按照《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89 号）文件执行。

4.工程结算时调整工程价款方式

☑ 经采购人签证认可的市场材料价差；

☑ 经设计单位发出采购人认可的设计变更；

☑ 经采购人计量后签证认可的工程量变化；

☑省、市造价部门颁发的调价系数或有关文件规定；

☑其他：按有关最新文件执行。

五、付款方式

本项目不支付预付款，工程竣工验收合格并提交完整真实的工程结算资料且经甲方确认后付至合同价的80%(不含暂列金)(实际施工量价有调减的项目，付至调减后工程总价的80%)，经有关部门结算终审后，付至工程结算价款的100%。每次付款时须经监理方、建设方代表签字。承包人申请支付以上工程款（进度款）时，均应按要求提供合法有效的发票。

六、质量保修期

1.供应商应按《建设工程质量管理条例》国务院令第 279 号等相关法律法规规定，依法对本工程进行保修。

2.质量保修期壹年。从工程竣工验收合格之日起开始计算。

3.因产品质量、施工技术原因导致的问题，负责免费维护。所有保修服务方式均为供应商上门保修。由此产生的一切费用均由供应商承担；

七、甲乙双方的权利和义务以第三部分《政府采购合同》条款执行。

八、其它相关事项

1.本工程具体开工日期以监理的开工令通知日期为准，工程开工 3 天前供应商应根据双方约定的工期等提出确实可行的工期控制计划，报采购人审核后严格实施。

2.供应商应当按照监理的开工令指定的开工日期开工。

3.如果供应商实际开工时间超出监理的开工令日期 7 天以上，视为供应商违约，采购人有权要求供应商等额赔偿。

4.隐蔽工程需做好影像记录。经采购人现场查验并验收合格后方可进入下道工序施工。

5.工程资料移交按当地要求提交。

6.供应商应严格按确认的施工图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人单位或委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

7.供应商在开工之前和施工期间做好安全管理，制定施工方案和管理措施，并做出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、施工安全。供应商施工人员进入现场后，必须服从采购人现场管理人员的指挥、管理及调配、遵守现场的各项规章制度。

8.本项目所涉及的运输、人员、交通、装卸、安装、施工、验收、维护、保修等一切相关的所有安全和意外事故由供应商全部负责，采购人不承担任何责任。

9.供应商须保障采购人在使用该产品及所属服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，均与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而招致损失的，供应商应赔偿该损失。