	序号
	货物名称
	技术规格及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	课桌椅
	一、课桌

（一）规格：桌面长600㎜×桌面宽400㎜×桌高670-750㎜,高度五级可调，每级高度差20mm；

（二）结构及材质:课桌面板采用17mm高密度中纤板外贴1.0 mm厚高压装饰板，PP塑料注塑封边，一次成型，PP塑料无接缝；课桌立脚下柱采用30mm×60mm×壁厚1.1mm椭圆管，上柱采用20mm×50mm×壁厚1.0mm椭圆管，经冲压成型，下柱上端冲压调节孔，孔距20mm，上柱安装预埋螺母，不可攻丝直装，课斗两侧配装pvc挂钩；课桌平脚采用30㎜×50㎜×壁厚1.1mm方管；拉筋采用40㎜×20㎜×壁厚1.1㎜的椭圆管；课斗采用0.6mm厚冷轧钢板，整体冲压成型，前开口净高度134mm，斗成型宽度为480mm×深度290mm；斗架连接板采用0.8mm厚冷轧钢板经三刀折弯而成，两端半径10mm圆弧折弯处理；

（三）工艺：

1、所有钢制件原材料（管材、板材）须经除油除锈前处理，所有木制件原材料板材须经高温除虫烘干前处理；

2、钢制件采用激光切割工艺下料，数控折弯，要求工件精准；

3、钢制件焊接时须做到焊口牢固、无毛刺；

4、钢制件整体成型后经酸洗磷化处理表层超水平静电喷涂。

二、课椅

（一）规格：座板规格深360mm×宽400mm×高340-420㎜,高度五级可调，每级高度差20mm；靠背板规格高170mm×宽400mm；

（二）材质及结构：座板、背板采用17mm高密度中纤板外贴1.0mm厚高压装饰板，PP塑料注塑封边，一次成型，PP塑料无接缝；课椅立脚下柱采用30mm×60mm×壁厚1.1mm椭圆管，上柱采用20mm×50mm壁厚1.0mm椭圆管，经冲压成型，上端冲压调节孔，孔距20mm；平脚采用30㎜×50㎜×壁厚×1.1mm方管；拉筋采用40㎜×20㎜×壁厚1.1㎜的椭圆管；课椅背靠架采用20㎜×20㎜×壁厚1.1mm方管；

（三）工艺：

1、所有钢制件原材料（管材、板材）须经除油除锈前处理，所有木制件原材料板材须经高温除虫烘干前处理；

2、钢制件采用激光切割工艺下料，数控折弯，要求工件精准；

3、钢制件焊接时须做到焊口牢固、无毛刺；

4、钢制件整体成型后经酸洗磷化处理表层超水平静电喷涂。

三、技术要求

响应货物须符合GB/T 3325—2024《金属家具通用技术条件》、GB／T 36021—2018《家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法》、GB/T 3976—2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》、QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3324—2024《木家具通用技术条件》之要求，相关具体要求须包含且不低于以下各项：
1、规格尺寸要求：包含桌高、桌面深、桌面宽、座面高、座面有效深、座面宽等；尺寸允许误差±2mm；

2、外观性能：包含以下各项

①管材应无裂缝、叠缝、外露管口端面应封闭等；

②焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、表面波纹应均匀等；

③喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、光滑均匀，色泽一致，应无流挂、等；

④木制件应无贯通裂缝、无腐朽材，内表腐朽材面积不应超过零件面积的20%、无脱胶、鼓泡或开裂等；

⑤塑料件应无裂纹，明显变形、明显缩孔、气泡、杂质、伤痕、划痕等；

⑥可触及区域应无毛刺，无锐边锐角；

3、金属喷漆（塑）涂层：包含以下各项

①硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏；

②冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；

③附着力：2级或优于2级；

4、木制件表面涂层

①耐液：2级或优于2级；

②耐湿热：3级或优于3级；

③耐冷热温差：3级或优于3级；

④耐磨：4级或优于4级；

5、甲醛、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物（TVOC）的释放限量要求(mg/m³)：甲醛≤0.08、苯≤0.06、甲苯≤0.15、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.20、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.50；

6、可迁移有害元素限量要求(mg/kg)：锑(sb)≤60、砷(As)≤25、钡(Ba)≤1000、镉(Cd)≤75、铬(Cr)≤60、铅(pb)≤90、汞(Hg)≤60、硒(se)≤500。
	700
	套
	

	2
	讲台
	一、规格：高1000mm×宽1100mm×深600mm；

二、结构：钢木结构，台身全钢，台身须异形折弯，俯视呈[image: image1.png]


状，台面下设二个储物抽屉；

三、材质：台面及后装饰板采用15mm厚颗粒纤维板外贴1.0mm厚高压装饰板；其余均采用0.8mm厚冷轧钢板；

四、工艺：

1、所有钢制件原材料（管材、板材）须经除油除锈前处理，所有木制件原材料板材须经高温除虫烘干前处理；

2、钢制件采用激光切割工艺下料，数控折弯，要求工件精准；

3、钢制件焊接时须做到焊口牢固、无毛刺；

4、钢制件整体成型后经酸洗磷化处理表层超水平静电喷涂。

五、技术要求
响应货物须符合GB/T 3325—2024《金属家具通用技术条件》、GB／T 36021—2018《家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3324—2024《木家具通用技术条件》、GB/T 13668—2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》之要求，相关具体要求须包含且不低于以下各项：
1、规格尺寸要求：包含桌高、桌面深、桌面宽等；尺寸允许误差±2mm；

2、形状和位置公差（mm）：平整度（门、抽屉面板、侧板、顶板）≤0.2、位差度（门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉、多节式的柜与柜相邻两表面间的距离偏差）≤2.0、分缝（所有分缝）≤2.0等；

3、外观要求：包含以下各项

①焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤等；

②喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀、应光滑均匀,色泽一致,应无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；

③塑料件：应无裂纹,无明显变形、无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕等；

④人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角，贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象等；

4、甲醛、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物（TⅤOC）的释放限量要求(mg/m³)：甲醛≤0.08、苯≤0.06、甲苯≤0.15、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.20、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.50；

5、可迁移有害元素限量要求(mg/kg)：锑(sb)≤60、砷(As)≤25、钡(Ba)≤1000、镉(Cd)≤75、铬(Cr)≤60、铅(pb)≤90、汞(Hg)≤60、硒(se)≤500。
	14
	张
	

	3
	办公室储物柜
	一、规格：高1800mm×宽900mm×深360mm；

二、结构：钢木结构，上储物格内置活动层板一块加装钢制对开门；下储物格内置活动层板一块加装木制对开门；中置开放式储物格；侧脸采用15mm窄边工艺折弯;

三、材质：下储物格木制对开门采用15mm厚颗粒纤维板外贴1.0mm厚高压装饰板；其余均采用0.6mm厚冷轧钢板；

四、工艺：

1、所有钢制件原材料（管材、板材）须经除油除锈前处理，所有木制件原材料板材须经高温除虫烘干前处理；

2、钢制件采用激光切割工艺下料，数控折弯，要求工件精准；

3、钢制件焊接时须做到焊口牢固、无毛刺；

4、钢制件整体成型后经酸洗磷化处理表层超水平静电喷涂。

五、技术要求

响应货物须符合GB/T 3325—2024《金属家具通用技术条件》、GB／T 36021—2018《家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3324—2024《木家具通用技术条件》、GB/T 13668—2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》之要求，相关具体要求须包含且不低于以下各项：
1、规格尺寸要求：包含柜高、柜深、柜宽等，尺寸允许误差±2mm；

2、形状和位置公差（mm）：平整度（门、抽屉面板、侧板、顶板）≤0.2、位差度（门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉、多节式的柜与柜相邻两表面间的距离偏差）≤2.0、分缝（所有分缝）≤2.0等；

3、外观要求：包含以下各项

①焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤等；

②喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀、应光滑均匀,色泽一致,应无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；

③塑料件：应无裂纹,无明显变形、无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕等；

④人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角，贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象等；

4、甲醛、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物（TⅤOC）的释放限量要求(mg/m³)：甲醛≤0.08、苯≤0.06、甲苯≤0.15、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.20、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.50；

5、可迁移有害元素限量要求(mg/kg)：锑(sb)≤60、砷(As)≤25、钡(Ba)≤1000、镉(Cd)≤75、铬(Cr)≤60、铅(pb)≤90、汞(Hg)≤60、硒(se)≤500。
	8
	个
	

	4
	教师办公桌组合（二人位）
	一、储物柜

（一）规格：高1500mm×宽1400mm×深300mm；

（二）结构：钢木结构，上储物格内置活动层板一块加装钢制对开子母门，母门安装钢化磨砂玻璃；中、下置开放式储物格；

（三）材质：柜顶、中置台面采用15mm厚颗粒纤维板外贴1.0mm厚高压装饰板；其余均采用0.6mm厚冷轧钢板。

二、办公台

（一）规格：高760mm×宽1200mm×深1400mm；

（二）结构：钢木结构，桌架钢制,钢制桌架须加装一横三纵加强柱（梁），内嵌护板三块、桌面下置储物抽屉二个，桌面加装置物挡；

（三）材质：桌架及加强柱均采用20mm×40mm壁厚×1.1mm方管，桌架中空处加装护板、桌面及桌面加装置物挡、储物柜顶及其中置台面、台下护膝板均采用15mm厚颗粒纤维板外贴1.0mm厚高压装饰板；桌面下储物抽屉采用0.6mm厚冷轧钢板。

三、办公椅

（一）规格：椅高900mm（座高400mm）×座深460mm×座宽460mm；
（二）结构：整体结构，固定扶手，弯弓椅架；
（三）材质：椅架采用钢制，椅背采用尼龙网布，坐垫内衬高弹海绵；
（四）工艺：所有钢制件板材须经酸洗除锈前处理。

四、整体要求

1、所有钢制件原材料（管材、板材）须经除油除锈前处理，所有木制件原材料板材须经高温除虫烘干前处理；

2、钢制件采用激光切割工艺下料，数控折弯，要求工件精准；

3、钢制件焊接时须做到焊口牢固、无毛刺；

4、钢制件整体成型后经酸洗磷化处理表层超水平静电喷涂。

五、技术要求

响应货物须符合GB/T 3325—2024《金属家具通用技术条件》、GB／T 36021—2018《家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3324—2024《木家具通用技术条件》、GB/T 13668—2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》之要求，相关具体要求须包含且不低于以下各项：
1、规格尺寸要求：包含桌高、桌面深、桌面宽等；尺寸允许误差±2mm；

2、形状和位置公差（mm）：平整度（门、抽屉面板、侧板、顶板）≤0.2、位差度（门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉、多节式的柜与柜相邻两表面间的距离偏差）≤2.0、分缝（所有分缝）≤2.0等；

3、外观要求：包含以下各项

①焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤等；

②喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀、应光滑均匀,色泽一致,应无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；

③塑料件：应无裂纹,无明显变形、无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕等；

④人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角，贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象等；

4、甲醛、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物（TⅤOC）的释放限量要求(mg/m³)：甲醛≤0.08、苯≤0.06、甲苯≤0.15、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.20、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.50；

5、可迁移有害元素限量要求(mg/kg)：锑(sb)≤60、砷(As)≤25、钡(Ba)≤1000、镉(Cd)≤75、铬(Cr)≤60、铅(pb)≤90、汞(Hg)≤60、硒(se)≤500。
	16
	套
	

	5
	教室储物柜
	一、规格：高1000mm×宽2000mm×深400mm；

二、结构：钢木结构，整体均分12个储物格，每格独立加门加锁，门制作须冲压两条25mm宽加强筋；

三、材质：柜顶采用15mm厚颗粒纤维板外贴1.0mm厚高压装饰板；柜身采用0.6mm厚冷轧钢板；柜门采用0.7mm厚冷轧钢板；

四、工艺：

1、所有钢制件原材料（管材、板材）须经除油除锈前处理，所有木制件原材料板材须经高温除虫烘干前处理；

2、钢制件采用激光切割工艺下料，数控折弯，要求工件精准；

3、钢制件焊接时须做到焊口牢固、无毛刺；

4、钢制件整体成型后经酸洗磷化处理表层超水平静电喷涂。

五、技术要求

响应货物须符合GB/T 3325—2024《金属家具通用技术条件》、GB／T 36021—2018《家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3324—2024《木家具通用技术条件》、GB/T 13668—2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》之要求，相关具体要求须包含且不低于以下各项：

1、规格尺寸要求：包含柜高、柜深、柜宽等；尺寸允许误差±2mm；

2、形状和位置公差（mm）：平整度（门、抽屉面板、侧板、顶板）≤0.2、位差度（门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉、多节式的柜与柜相邻两表面间的距离偏差）≤2.0、分缝（所有分缝）≤2.0等；

3、外观要求：包含以下各项

①焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、无夹渣、气孔、焊瘤等；

②喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀、应光滑均匀,色泽一致,应无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；

③塑料件：应无裂纹,无明显变形、无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕等；

④人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角，贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象等；

4、甲醛、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物（TⅤOC）的释放限量要求(mg/m³)：甲醛≤0.08、苯≤0.06、甲苯≤0.15、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.20、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.50；

5、可迁移有害元素限量要求(mg/kg)：锑(sb)≤60、砷(As)≤25、钡(Ba)≤1000、镉(Cd)≤75、铬(Cr)≤60、铅(pb)≤90、汞(Hg)≤60、硒(se)≤500。
	56
	个
	

	6
	窗帘
	一、规格：高2700mm×宽2000mm；

二、结构：罗马杆挂装；

三、材质：窗帘为涤纶材质。
	74
	套
	

	备注：品目一采购的产品（课桌椅、讲台、办公室储物柜、教师办公桌组合（二人位）、教室储物柜）均为定制类非标产品，为有效遴选具备良好设计、制造能力的供应商，保障产品综合质量，响应文件中须提供上述5项产品符合《技术规格及要求》的立体彩色效果图，立体彩色效果图中须清晰标注产品规格尺寸；同时还须分别提供一间教室、一间教师办公室的平面布置图及对应立体彩色效果图，以便于项目验收时将作为验收依据。如未提供或所提供平面布置图及立体彩色效果图不符合要求者（含种类不全、无法辨识、目视可辨不符合《技术规格及要求》）作无效响应处理。


