## 采购要求

（一）技术规格（工程需求）

（1）工程概况及范围

1.1工程名称：江西省公安厅执法办案管理中心改造项目（场所改造）

1.2施工范围：工程量清单内全部内容

（2）工程要求

2.1质量要求：合格。质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，达到国家及行业施工验收规范合格标准。

2.2本次改造涉及的2间讯问室需兼作纪检谈话室与督察禁闭室双重功能，须同时满足纪检谈话室及督察禁闭室相关改造要求。室内设置1m*2m 单人隐藏式嵌入床，并配套单人床垫。

2.3成交供应商须严格按照附件设计效果图及采购人要求进行施工，项目实际完成效果与设计效果图一致性须达到 95% 及以上。

- 工程量清单

| 装饰分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 地胶 | 1、3mm高强度自流平；2、2mm地胶；3、地胶分色；4、专用环保胶水（环保等级E0级）；5、接缝焊接；6、环保等级E0级、阻燃等级B1级。 | m2 | 582.27 |
| 2 | 石膏板吊顶 | 1、界面剂1遍；2、找平腻子3度；3、打磨；4、白色无机涂料一底两面；5、国标50轻钢龙骨；6、95厚双层石膏板；7、跌级造型；8、灯孔；9、空调风口制作；10、窗帘盒。 | m2 | 181 |
| 3 | 灯槽 | 1、15mm EO级阻燃板（三防处理、环保等级E0级、防火B1级）； 2、95厚单层石膏板； | m | 72 |
| 4 | 软膜灯光 | 1、15mm EO级阻燃板（三防处理、环保等级E0级、防火B1级）； 2、95厚单层石膏板； 3、A级防火透光膜； | m2 | 4.9 |
| 5 | 顶面造型不锈钢黑钛 | 1、成品定制、基础。 | m2 | 3.00 |
| 6 | 冰火玻镁板（冰火板） | 1、轻钢龙骨基层（国标）；2、15mmEO级阻燃板（三防处理、环保等级E0级、防火B1级）；3、8-10mm玻镁板（防火A级、环保等级E0级）；4、金属分割条；5、圆角处理。 | m2 | 409.05 |
| 7 | 5mm厚金属卡条 | 1、成品定制，5mm厚2、环保等级ENF、阻燃等级A级。 | m | 300.66 |
| 8 | 吧台 | 1、成品定制3000*750*950mm； 2、18mmEO级实木板；3、五金配件；4、16mm白色人造石；5、环保等级E1级、阻燃等级B1级。 | 项 | 1.00 |
| 9 | 踢脚线 | 1、H50mm铝合金； 2、固定五金。 | m | 455.89 |
| 10 | 感应移门 | 1、铝合金框2、12mm钢化low玻璃（同原外墙颜色）3、五金配件（地弹簧、门夹、拉手） | m2 | 10 |
| 11 | 马夹柜 | 1、成品定制1200*2200*500mm ；2、18mmEO级实木板；3、五金配件。 | m | 1.12 |
| 12 | 吧台 | 1、成品定制3000*670*750mm； 2、18mmEO级实木板；3、五金配件；4、16mm白色人造石；5、环保等级E1级、阻燃等级B1级。 | 项 | 1.00 |
| 13 | 吊顶 | 1、30mm铝扣板专用龙骨； 2、600*600*1.2mm； 3、安装摄像头处加固； | m2 | 30.5 |
| 14 | 吊顶 | 1、30mm铝扣板专用龙骨； 2、600*1200*1.2mm； 3、安装摄像头处加固； | m2 | 495 |
| 15 | 软包 | - 国标卡齿龙骨； - 15mmEO级阻燃板； - 20mm高发泡绵； - 环保E0级、阻燃B1 级； - 无胶多层复合。 | m2 | 501.58 |
| 16 | 成品辅助坐凳 | 1.产品尺寸：(W*H)420*420mm（允许±10mm），长度实际尺寸根据现场情况进行定制。 2.材质：约2.0冷轧钢板/镀锌板； 3.使用环境：室内，不带侧板； | 张 | 19 |
| 17 | 成品辅助坐凳 | 1.产品尺寸：(W*H)420*420mm（允许±10mm）；长度实际尺寸根据现场情况进行定制。 2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板； 3.侧板材质：实木；厚度约18mm； 4.规格：2人座位； | 张 | 7 |
| 18 | 成品辅助坐凳 | 1.产品尺寸：(W*H)440*420mm（允许±10mm）；长度实际尺寸根据现场情况进行定制。 2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板； 3.使用环境：室内，不带侧板，转角位； | 张 | 4 |
| 19 | 玻璃隔断 | 1、80方钢黑钛不锈钢玻璃隔断；2、10mm单向钢化玻璃（3C认证、防爆等级P5A）；3、五金配件。 | m2 | 42.46 |
| 20 | 感应移门 | 1、6+0.76+6夹胶钢化电动玻璃移门； 2、不锈钢边框，1.2mm本色； 3、感应门电机+无线遥控器； 4、感应门轨道 | m2 | 9.3 |
| 21 | 玻璃门 | 1、80方钢黑钛不锈钢玻璃隔断；2、12mm单向钢化玻璃（3C认证、防爆等级P5A）；3、五金配件（地弹簧、门夹、拉手）。 | m2 | 24.3 |
| 22 | 吧台 | 1、成品定制5100*750*950mm；； 2、18mmEO级实木板；3、五金配件；4、16mm白色人造石；5、环保等级E1级、阻燃等级B1级。 | 项 | 1.00 |
| 23 | 不锈钢套 | 1、15mmEO级阻燃板（阻燃B1级）；2、1.2mm黑色304不锈钢。 | m2 | 9.10 |
| 24 | 墙砖 | 1、300*600玻化砖；2、玻化砖专用背胶；3、专用粘结剂；4、同色填缝；5、环保E0级；6、放射等级IRa≤1.0，Ir≤1.3。 | m2 | 91.99 |
| 25 | 600*600地砖 | 1、600*600灰色地砖;2、1：3砂浆3、水泥结合层;4、素水泥填缝;5、环保等级E0级;6、放射等级IRa≤1.0，Ir≤1.3。 | m2 | 24.48 |
| 26 | 抗倍特板 | 1、15mmEI级刨花板；2、五金配件；3、防火B1级。 | m2 | 22.6 |
| 27 | 墙面白色涂料 | 1、界面剂1遍；2、找平腻子3度；3、打磨；4、白色无机涂料一底两面；5、环保E0级。 | m2 | 389.96 |
| 28 | 地柜+吊柜 | 1、25mmEO级实木板；2、0.6mm实木贴皮；3、五金配件；4、人造石台面。 | m | 5.65 |
| 29 | 瓷质静电地板 | 1、导电性能： 表面电阻 106— 109欧姆；2、体电阻率 107— 1010欧姆/厘米； 3、耐火性能：不小于1600℃； 4、耐磨性：4级/6000转，地板规格：600*600*10mm。 | m2 | 109.50 |
| 30 | 地台 | 1、砌砖、回填、硬化、找平； 2、宽2000mm，长根据现场定做，高100mm; | 个 | 4 |
| 31 | 拆除墙体 | 1、原有墙体拆除 ；2、垃圾外运。 | m2 | 226.26 |
| 32 | 拆除地料地面 | 原有地面吊顶拆除； 厨房设备及地面吊顶拆除； 3、垃圾外运。 | m2 | 745 |
| 33 | 新建墙体 | 1、厚度：200mm； 2、页岩多孔砖； 3、1：3砂浆粉刷双面粉刷。 | m2 | 340.32 |
| 34 | 门槛石 | 中国黑； 板厚12mm、宽度200mm； | m | 39.4 |
| 35 | 500*500地毯 | 1、500*500*5.5mmpvc地毯；2、E0级环保，B1级阻燃。 | m2 | 82.00 |
| 36 | 双开防火门 | 1、防火甲级；2、成品定制1500*3000mm（含门楣）；3、五金配件。 | 樘 | 2 |
| 37 | 双开木门 | 1、成品定制1500*3000mm（含门楣）；2、五金配件。 | 樘 | 6 |
| 38 | 单开防火门 | 1、防火甲级；2、成品定制1100*3000mm（含门楣）；3、五金配件。 | 樘 | 2 |
| 39 | 单开木门 | 1、成品定制1100*3000mm（含门楣）；2、五金配件。 | 樘 | 11 |
| 40 | 百叶窗帘 | 铝合金三层环保烤漆叶片、烤漆铝轨道 | m2 | 40.41 |
| 41 | 规章制度/腰线贴 | 成品定制，中英双语（参照效果图） | 项 | 1 |
| 42 | 玻璃贴膜 | 室内玻璃PVC磨砂防窥视膜 | m2 | 240 |
| 43 | 单人嵌入床（隐藏式 | 规格为0.9m*2m，配备单人床垫 | 张 | 2 |
| 给排水分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| 一 | 给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 螺纹阀门 | 截止阀DN40 | 个 | 2 |
| 2 | 螺纹阀门 | 截止阀DN32 | 个 | 3 |
| 3 | 螺纹阀门 | 水龙头DN20 | 个 | 4 |
| 4 | 塑料管 | 排水用PVC-U DE110 、胶粘连接。 | m | 69.86 |
| 5 | 塑料管 | 排水用PVC-U DE50 、胶粘连接。 | m | 52.91 |
| 6 | 成品卫生器具 | 蹲便器、入墙式双按钮、冲水量6L以上。 蹲便器须通过节能（节水）产品认证（评审依据：响应文件中须提供国家确定的认证机构出具的节能（节水）产品认证证书扫描件佐证）。 | 组 | 5 |
| 7 | 成品卫生器具 | 小便斗、挂墙、感应，1级水效。 小便斗（小便器）须通过节能（节水）产品认证（评审依据：响应文件中须提供国家确定的认证机构出具的节能（节水）产品认证证书扫描件佐证）。 | 组 | 3 |
| 8 | 成品卫生器具 | 圆形台式洗脸盆，含入墙式（隐藏式）水龙头，1级水效。 水龙头(水嘴)须通过节能（节水）产品认证（评审依据：响应文件中须提供国家确定的认证机构出具的节能（节水）产品认证证书扫描件佐证）。 | 组 | 2 |
| 9 | 成品卫生器具 | 地漏 | 个 | 4 |
| 10 | 防撞硅胶陶瓷洗手盆 | 落地式一体洗手盆，含入墙式（隐藏式）水龙头，1级水效。 水龙头(水嘴)须通过节能（节水）产品认证（评审依据：响应文件中须提供国家确定的认证机构出具的节能（节水）产品认证证书扫描件佐证）。 | 个 | 3 |
| 11 | 防撞陶瓷马桶 | 595* 400* 430mm，陶瓷体内胆，配隐藏式水箱，地排150mm；冲水量4L，马桶PU发泡防撞套厚度20mm 防撞陶瓷马桶安装在2间讯问室（兼作纪检谈话室与督察禁闭室）的简易卫生间中，须从负一楼架空层安装排污管道至东边的化粪池中。 防撞陶瓷马桶（坐便器）须通过节能（节水）产品认证（评审依据：响应文件中须提供国家确定的认证机构出具的节能（节水）产品认证证书扫描件佐证）。 | 个 | 2 |
| 暖通分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 空调 | 移机，空调拆机移机及安装须安排专业人员进行，移机过程中应做好成品保护，不得造成损坏。如造成损毁、损坏或其他损失，均由成交供应商承担全部责任及费用。 特殊讯问室的里间，新风系统必须是独立的。 | 台 | 12 |
| 2 |  | 控制器 | 个 | 12 |
| 电气分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| 一 | 电气工程 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1AL-1配电箱，含箱内所有元器件。 | 台 | 1 |
| 2 | 配管 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 、外径(mm) 20。 | m | 1430 |
| 3 | 桥架 | 1.名称：桥架； 2.规格：200mm*100mm； 3.材质：钢制； 4.电缆桥架支撑架制作、安装。 | m | 49.36 |
| 4 | 配线1 | 管内穿线铜芯 WDZB-BYJ4.0。 | m | 1200 |
| 5 | 配线2 | 管内穿线铜芯 WDZB-BYJ2.5。 | m | 6800 |
| 6 | 普通灯具 | 600*600mm铝扣板专用灯、30W/5000K。 | 套 | 18 |
| 7 | 普通灯具 | 600*1200mm铝扣板专用灯、30W/5000K。 | 套 | 107 |
| 8 | 照明开关 | 单联单控暗开关 | 个 | 18 |
| 9 | 照明开关 | 三联单控暗开关 | 个 | 4 |
| 10 | 插座 | 二三孔插座,10A,220V。 | 个 | 86 |
| 11 | 插座 | 防水插座、10A,220V。 | 个 | 2 |
| 12 | 接线盒 | 暗装开关(插座)盒 | 个 | 119 |
| 13 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 65 |
| 14 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 1 |
| 二 | 消防工程 |  |  |  |
| 1 | 消火栓 | 消火栓、配套设施 | 项 | 1 |
| 2 | 支管 | DN100 | 米 | 25 |
| 3 | 泄水 | 原有管道水排泄 | 项 | 1 |
| 4 | 保压 | 保压测试 | 项 | 1 |
| 三 | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 双口网络面板 | 1、参考标准：GB50311-2016、GB/T 18233-2022、ISO/IEC 11801； 2、双口网络信息面板，面板材质：ABS工程塑料； 3、外形尺寸：86X86mm； 4、隐藏的螺丝孔设计； 5、外观，材料与强电面板开关风格一致，保证强弱电面板插座外观和谐一致； 6、面板表面带有图形式标签，便于识别数据与语音端口； 7、前拆式，维护时无需拆开整块面板； 8、一款面板两种外观，面板增加调节设计，可实现上下45度旋转，自由切换平 面、斜面功能； 9、分布在四角的额外安装孔位，可应对各种复杂的安装环境； 10、可安装超五类、六类(非屏蔽及屏蔽均可)信息模块，并兼容光纤模块； 11、使用温度：-10℃～60℃； 12、相对湿度：10%～90%RH。 | 套 | 69 |
| 2 | 四口网络面板 | 1、参考标准：GB50311-2016、GB/T 18233-2022、ISO/IEC 11801； 2、四口网络信息面板，面板材质：ABS工程塑料，结实耐用； 3、外形尺寸：86X86mm； 4、隐藏的螺丝孔； 5、 外观，材料与强电面板开关风格一致，保证强弱电面板插座外观和谐一致； 6、 面板表面带有图形式标签，便于识别数据与语音端口； 7、 前拆式，维护时无需拆开整块面板； 8、 一款面板两种外观，面板增加调节设计，可实现上下45度旋转，自由切换平 面、斜面功能； 9、 分布在四角的额外安装孔位，可应对各种复杂的安装环境； 10、 可安装超五类、六类(非屏蔽及屏蔽均可)信息模块，并兼容光纤模块； 11、 使用温度：-10℃～60℃； 12、 相对湿度：10%～90%RH。 | 套 | 11 |
| 3 | HDMI信息面板 | 1.面板含HDMI一位高清直插弯头模块； 2.规格：单口HDMI插口； 3.信息口带有弹簧式自动回弹防尘门，防止灰尘等异物侵入； 4.颜色：白色； 5.材料：ABS ； | 套 | 3 |
| 4 | 网络HDMI信息面板(地插） | 1.面板含HDMI一位高清直插弯头模块； 2.规格：单口HDMI，信息插口； 3.信息口带有弹簧式自动回弹防尘门，防止灰尘等异物侵入； 4.颜色：白色； 5.材料：ABS ； 6.纯铜地插底座（非弹起式）； | 套 | 3 |
| 5 | 双绞线 | 1、参考标准：GB50311-2016、GB/T1019-2012、ISO/IEC 11801； 2、线规：23AWG实心无氧铜；线径：6.2mm；不低于超六类双绞线； 3、绝缘材质：高密度聚乙烯（HDPE）； 4、支持带宽：250MHz；护套：PVC或LSZH； 5、中心骨架，分隔开对绞线，提高串音性能； 6、可支持10G万兆以太网网络传输要求； 7、性能超越国际ANSI/TIA568-C六类标准要求； 8、机械环境性能：护套断裂伸长率：PVC≥150%，老化后≥125%；护套抗张强度：PVC≥13.5MPa，老化后≥12.5MPa；工作温度：-20℃～+60℃。 9、电气及传输性能：介电强度：导体间DC，1min-1.0kv无飞弧和击穿；直流电阻（最大）：9.5Q/100m 绝缘电阻：>5000MQ-km；；特性阻抗：100±15Q；时延差：≤45ns/100m。 | m | 11500 |
| 6 | 两芯线缆 RVV 2×1.0 | 1、参考标准：GB/T 5023-2008及JB/T 8734-2016； 2、 RW 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 ； 3、300/500V60227 IEC 53(RVV)型普通聚氯乙烯护套软线 (GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003) 300/500V60227 IEC53(RVV)； 4、电缆的交流额定电压为450/750V以下，电缆的长期允许工作温度不超过70℃。 | m | 5400 |
| 7 | 三芯线缆 Rvv3*1.0(拾音器） | 1、参考标准：GB/T 5023-2008及JB/T 8734-2016； 2、 RW 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆（带屏蔽） ； 3、300/500V60227 IEC 53(RVV)型普通聚氯乙烯护套软线（带屏蔽） (GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003) 300/500V60227 IEC53(RVV)； 4、电缆的交流额定电压为450/750V以下，电缆的长期允许工作温度不超过70℃。 | m | 80 |
| 8 | LED门头屏电源线及控制线 RVV3*2.5 | 1、参考标准：GB/T 5023-2008及JB/T 8734-2016； 2、 RW 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3、300/500V60227 IEC 53(RVV)型普通聚氯乙烯护套软线 (GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003) 300/500V60227 IEC53(RVV)； 4、电缆的交流额定电压为450/750V以下，电缆的长期允许工作温度不超过70℃。 | m | 50 |
| 9 | 手动报警按钮通讯线 RVV2*1.0 | 1、参考标准：GB/T 5023-2008及JB/T 8734-2016； 2、RW 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 ； 3、300/500V60227 IEC 53(RVV)型普通聚氯乙烯护套软线 (GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003) 300/500V60227 IEC53(RVV)； 4、电缆的交流额定电压为450/750V以下，电缆的长期允许工作温度不超过70℃。 | m | 400 |
| 10 | 磁力锁四芯线缆 RVV 4×1.0 | 1、参考标准：GB/T 5023-2008及JB/T 8734-2016； 2、 RW 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3、300/500V60227 IEC 53(RVV)型普通聚氯乙烯护套软线 (GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003) 300/500V60227 IEC53(RVV)； 4、电缆的交流额定电压为450/750V以下，电缆的长期允许工作温度不超过70℃。 | m | 600 |
| 11 | 弱电桥架 | 1.名称：桥架； 2.规格：200*100*1.2mm； 3.材质：钢制； 4.电缆桥架支撑架制作、安装。 | m | 55 |
| 12 | 弱电桥架 | 1.名称：桥架； 2.规格：500*100*1.5mm； 3.材质：钢制； 4.电缆桥架支撑架制作、安装。 | m | 60 |
| 13 | 网格桥架（顶面） | 1.名称：桥架； 2.规格：300*100*1.2mm； 3.材质：钢制； 4.电缆桥架支撑架制作、安装。 | m | 10 |
| 14 | 接地铜牌/辅材 | 30*3m、各类标签 | 项 | 1 |
| 15 | 输入输出电缆 | 1、基本参数额定电压：0.6/1kV； 2、导体材质：铜芯（CU）； 3、导体标称截面积：3×4mm²，表示3芯电缆，每芯的截面积为4mm²； 4、绝缘材料：交联聚乙烯； 5、护套材料：聚氯乙烯； 6、电气性能长期工作温度：最高90℃； 7、短路温度：短路时（最长持续时间不超过5秒）最高温度不超过250℃； 8、20℃导体电阻：≤4.61Ω/km； 9、试验电压：交流3.5kV； 10、机械性能弯曲半径：不小于电缆外径的15倍； 11、敷设温度：环境温度不低于0℃； 12、尺寸与重量电缆外径：约12.0mm； 13、载流量空气中敷设：允许载流量约为37A； 14、地埋敷设：允许载流量约为48A。 | 项 | 1 |
| 16 | 穿线管 | 规格JDG25镀锌钢管国标壁厚不低于：1.2mm | m | 1150 |
| 17 | 墙面开槽及修补 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 、外径(mm) 25。 | m | 350 |

注：以上技术规格（工程需求）为必须满足项，否则作无效磋商响应处理。