采购需求

- 采购条目名称及数量

| 项目名称 | 采购条目 | 数量 | 进口/国产 | 预算（万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南昌市洪都中学迎宾校区一体机采购项 | 洪购2026J000208229 | 1批 | 国产 | 52 | 无 |  |
| 核心产品 | 86英寸智慧黑板。本项目所有一体机和智慧黑板要求为同品牌产品。 |  |  |  |  |  |

- 采购清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 政府采购品目分类编码 | - 计量单位 | - 数量 | - 预算金额 | - 是否进口 | - 所属行业 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 98英寸一体机（配套移动支架） | A02020800 | 套 | 3 | 52.00万元 | - 否 | - 工业 |  |
| 2 | 86英寸智慧黑板（配套移动支架） | A02020800 | 台 | 37 |  |  |  |  |
| - 核心产品：86英寸智慧黑板 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）采购需求

1、一体机：每台一体机均须配备包括但不限于：集控点一个、壁挂安装支 架1套、≥3m成品VGA线1根、≥3m成品HDMI线1根、≥1米 USB3.0延长线 1根，配套≥3米的成品网线、无线遥控器、书写笔（无线遥控器和书写笔可二 合一且包含至少一个标准大小笔头）及一套无线键鼠（键鼠需同品牌）及其他 配套安装件。

| 序号 | 设备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示器性能 | - 1、采用防眩光全钢化玻璃屏，防划防撞且屏幕视觉清晰。能清晰显 示图片与文字，近距离书写和远距离观看无重影模糊。 - 2、分辨率≥3840*2160；亮度≥350cd/m²；对比度：≥4000:1。（该项指标均为整机含玻璃指标，厚度≥3mm，透光率达≥92% 以上，雾度≥5%，具备防指纹、防刮耐磨特性，与整机贴合精度达 0.01mm。） - 3、水平可视角度≥170°。（该项指标均为整机含玻璃指标，厚度≥ 3mm，透光率达≥92%以上，雾度≥5%，具备防指纹、防刮耐磨特性，与整机贴合精度达 0.01mm。） - 4、屏幕比例：16:9。 - 5、屏体：缺陷像素总数≤20个。（包括坏点、亮点、暗点等缺陷像素形式） - 6、屏幕尺寸（对角线）≥86英寸（9台）；屏幕尺寸（对角线）≥98 英寸（1台）。 - 7、整机各通道及系统书写软件下，屏幕支持手动调整屏幕显示参数如对比度、饱和度等。 |
| 2 | 触控技术 要求 | - 内置红外精准触控技术（不接受外挂触件方式或屏体覆盖触控网纹方式）。 - 支持20点或以上同时触摸；支持两人以上同时书写。 - 触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体（任何直径大于≥ 5mm的不透光物体）。 - 连续响应速度：连续点≤5ms。 - 首点响应时间≤15ms，连续响应时间≤10ms。 - 书写显示延迟时间≤80ms，书写、批注无延迟感，无断笔。 - 7、触摸有效识别≤4mm，定位精度≤2mm。 |
| 3 | 摄录配置 要求 | - 具有≥1300万像素的原厂摄像头和内置全向麦克风，拾音距离≥9米。 - 2、摄像头与一体机为固定内置式的一体化造型设计，一体机的正面、侧面和背面均无布置任何连接线缆。 |
| 4 | 电视系统 配置要求 | - 视频输入接口： HDMI≥1个；整机具备至少 3 路前置 USB 3.0 接口（其中至少两个TYPE-A）。 - 2、VGA≥1个(VGA可为转接形式，但须随整机附有专用转接件）。 - 3、前置扬声器≥2个，总功率≥40W。 - 4、音频输入接口≥1个。 - 5、音频输出接口≥1个。 - 6、USB触摸外接控制端口≥1个。 - 7、USB功能包括但不仅限于存储、连接控制设备如外接鼠标键盘等。 |
| 5 | 移动终端 | - 内置PC采用芯片模块化抽拉式台式机方案，智能多核心多线程技术。 - CPU：≥8核16线程、最大睿频≥5.0Ghz、缓存≥16M。 - 内存：16G DDR4 及以上。 - 硬盘：≥256G 固态硬盘。 - 有线网络：≥1个千兆 RJ45网络端口，用于内部网络和外部网络连接；无线网络:采用符合IEEE 802.11b/g/n标准，最高传输速率可达300Mbps。 - 产品通过 3C 认证。 - 具有耳麦接口。 - 预装正版Windows操作系统。 - 还原克隆功能及硬盘保护功能：支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点；支持将本机配置克隆到其他机器。硬盘保护功能能够分别冻结、解冻不同的分区。（本项功能允许投标人通过安装第三方软件实现） - 10、弹窗拦截功能：支持对软件应用弹窗进行无差别拦截，可自定义自动拦截、手动点选拦截，保证教学过程中无干扰。（本项功能允许投标人通过安装第三方软件实现） |
| 6 | 易用性要 求 | - 具有屏幕快捷按键一键黑屏或其他形式绿色节能功能。 - 屏幕快捷按键采用触摸式设计或物理式设计，按键位置应与配套推拉黑板整体考虑，按键使用方便、有效。 - 支持任意通道下，如HDMI等的即时批注书写功能。 - 具有外部信号输入智能识别功能：当HDMI端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整；当外接信号断开时，能自动切换回原始通道。 - 在不采用任何物理升降结构的前提下，Windows通道下可实现液晶屏显示窗口下移。 - 易维护（无需拆卸显示屏的前提下）：各主要模块中至少OPS模块可单独拆卸维修。 - 在Windows、安卓等至少一个通道中支持扫描二维码或登录账号形式一键投屏（可依托第三方软件实现）。 - 8、支持录课功能（含录制屏幕和现场人声），可借助选择时间轴上视频片段的方式定位对应教学录课视频位置。（可依托第三方软件实现） |
| 7 | 教学白板 软件技术 要求 | - 提供整机触摸书写功能的笔迹粗细选择，具有擦除功能，提供普通笔等常用类型笔的书写功能。 - 屏幕录制：能将在白板上操作的全过程进行录制和回放，包括支持同步录制屏幕内容和麦克风声音。 - 操作界面简单：提供方便快捷的方式让任课老师迅速组织上课所需辅助工具、素材、课件。 - 图形识别：能将手绘的图形自动识别成标准图形，能至少识别正圆、椭圆、矩形、三角形、四边形等。 - 几何工具：提供几何画图工具，包括三角板，圆规，量角器，直尺等。 - 专用学科工具：能按学科分类提供中学相关的学科工具，涵盖语文、数学、英语、物理、化学等学科，包含但不限于：知识点梳理、习题演练、实验模拟等功能，依学科差异优化参数，满足多样化学习需求。 - 7、免费升级：在软件在线更新有效期内，可在线获得软件最新版本的更新下载。 |
| 8 | 嵌入式系 统 | - 整机须安装嵌入式安卓操作系统，≥Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 |
| 9 | 教学资源 要求 | - 提供配套教学资源，资源形态应包含音视频资源，并涵盖初中、高中阶段。 |
| 10 | 集中控制 系统要求 | - 集中控制系统不限定由所响应的液晶一体机制造商提供，但必须满足以下功能要求： - 集控系统应支持多类型多品牌设备接入，与交互智能教学设备、投影白板一体机等教学设备对接。 - 基础管理：并行管理≥100台终端，可实时展示≥10台设备的使用状态以及设备运行画面。远程监测设备的开关机状态等设备数据。 - （3）具有远程控制功能：屏幕锁定、消息通知、文件传输、远程控制桌面等。 |

2、86英寸智慧黑板：每台智慧黑板均须配备包括但不限于：集控软件1 个点、≥3m成品VGA线1根、≥3m成品HDMI线1根、≥1米USB3.0延长线1 根，一个遥控器，一支触控专用笔（遥控器和书写笔可二合一）、一根≥3米的 成品网线、一套无线键鼠（键鼠需同品牌）及其他配套安装件。

| 序号 | 设备名称 | 核心参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体设计 | - 1、整体外观尺寸：宽度≥4000mm、高度≥1100mm、厚度≤100mm。 2、整机中间区域为 LED 屏幕，可清晰显示视频和文字内容，进行交 互触控操作等。 - 3、整机前面包含中间区域及两侧区域均可满足白板笔、无尘粉笔与普 通粉笔的正常书写功能，书写不打滑。 - 4、屏幕（触控显示屏）贴合方式：全贴合（★响应文件须提供经国家 认可的第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标志的检测报告原件扫 描件加盖公章，否则，视为无效投标。），采用86 英寸 LED 液晶屏，显示比例 16:9；触控显示屏屏体缺陷像素总数≤20个（包括坏点、亮点、暗点等缺陷像素形式）。能清晰显示图片与文字，近距离书写和远距离观看无重影模糊 - 5、中间区域屏幕（外屏）采用钢化玻璃，硬度≥莫氏 7 级。 - 6、整机可实现 Windows 及 Android 系统同时联网。 - 7、整机防尘防水，采用全封闭式结构设计，关键接口配备防水防尘胶塞，缝隙处添加密封胶条，有效阻挡灰尘、水汽及微小颗粒侵入，日常粉笔灰不进入主机内，湿布清洁不进水；水平可视角度≥170°（该项指标均为整机含玻璃指标，厚度≥3mm，透光率达≥92% 以上，雾度≥5%，具备防指纹、防刮耐磨特性，与整机贴合精度达 0.01mm。），响应速度:≤8ms（该项指标均为整机含玻璃指标，厚度≥3mm，透光率达≥92% 以上，雾度≥5%，具备防指纹、防刮耐磨特性，与整机贴合精度达 0.01mm。）。 - 8、整机触控玻璃具有安全性。 - 9、具备≥1300万像素的摄像头和麦克风，摄像头的安装与智慧黑板为固定内置式的一体化造型设计，智慧黑板的正面、侧面和背面均无外露连接线，内置麦克风，摄像头应具备包含但不限于人脸、教学场景的智能化拍摄功能。 - 10、具备录课功能，可将屏幕中显示的画面音频与现场人声同步录制，拾音距离≥9米。 - 11、触控显示屏平均无故障时间(MTBF)≥5万小时。 |
| 2 | 主要功能 | - 整机具备至少 3 路前置 USB 3.0接口，传输速率≥3.2Gbps，采用全双工通信，支持同时收发数据，能够更快地传输大容量数据，如高清视频、大型文件等，其中至少两个TYPE-A）。至少两路前置 USB 接口全部支持 Windows及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows及 Android 系统识别。 - 整机中间区域支持书写功能与触控功能切换。 - 无 PC 状态下，嵌入式安卓操作系统可实现 windows 系统中常用 的教学应用功能，如白板书写、PPT等Office 软件使用、网页浏览等。 - 整机自带无线AP网络共享功能，满足支持≥8个用户终端在线网络连接。 - 整机两侧黑板区域支持磁性材料吸附 - 整机自带白板软件， - 提供整机触摸书写功能的笔迹粗细选择，具有擦除功能，提供普通笔等常用类型笔的书写功能。 3、操作界面简单：提供方便快捷的方式让任课老师迅速组织上课所需辅助工具、素材、课件。 4、图形识别：能将手绘的图形自动识别成标准图形，能至少识别正圆、椭圆、矩形、三角形、四边形等。 5、几何工具：提供几何画图工具，包括三角板，圆规，量角器，直尺等。 6、专用学科工具：能按学科分类提供中学相关的学科工具，涵盖语文、数学、英语、物理、化学等学科，包含但不限于：知识点梳理、习题演练、实验模拟等功能，依学科差异优化参数，满足多样化学习需求。 7、免费升级：在软件在线更新有效期内，可在线获得软件最新版本的更新下载 - （2）支持录课功能（含录制屏幕和现场人声），可借助选择时间轴上视频片段的方式定位对应教学录课视频位置。（可依托第三方软件实 现） |
| 3 | 电视系统 | - 屏幕图像分辨率≥3840*2160。亮度≥350cd/m²（该项指标均为整机含玻璃指标，厚度≥ 3mm，透光率达≥92% 以上，雾度≥5%，具备防指纹、防刮耐磨特性，与整机贴合精度达 0.01mm。）；对比度：≥ 3500:1（该项指标均为整机含玻璃指标，厚度≥ 3mm，透光率达≥92% 以上，雾度≥5%，具备防指纹、防刮耐磨特性，与整机贴合精度达0.01mm。）。 - 屏幕显示灰度分辨等级达到 128灰阶（含）以上。 - 输入端子: ≥1路 HDMI；≥1 路 RJ45；≥1路 VGA(VGA可为转接形式，但须随整机附有专用转接件）。 - 4、输出端子：≥1 路耳机；内置扬声器≥2个，总功率≥40W。 |
| 4 | 触摸系统 | - 采用电容触控技术，支持在 Windows 中进行至少20 点触控，并支 持至少20点触控书写，安卓系统中进行至少20 点触控；每台一体机 配一支触控专用笔，支持手指和专用笔触控。 - 触摸有效识别≤5mm。 - 触摸屏系统通讯端口： USB。 - 4、为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在 90ms 以内。 |
| 5 | 嵌入式系统 | 整机须安装嵌入式安卓操作系统，≥Android 11，内存≥2GB，存储空 间≥8GB。 |
| 6 | 移动终端 | - 内置PC采用芯片模块化抽拉式台式机方案，智能多核心多线程技术。 - CPU：≥8核16线程、最大睿频≥5.0Ghz、缓存≥16M。 - 内存：16G DDR4 及以上。 - 硬盘：≥256G 固态硬盘。 - 有线网络：≥1个千兆 RJ45网络端口，用于内部网络和外部网络连接；无线网络：采用符合IEEE 802.11b/g/n标准，最高传输速率可达300Mbps。 - 产品通过 3C 认证。 - 具有耳麦接口。 - 预装正版Windows操作系统。 - 还原克隆及硬盘保护功能功能：支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点；支持将本机配置克隆到其他机器。硬盘保护功能能够分别冻结、解冻不同的分区。（本项功能允许投标人通过安装第三方软件实现） - 10、弹窗拦截功能：支持对软件应用弹窗进行无差别拦截，可自定义自动拦截、手动点选拦截，保证教学过程中无干扰。（本项功能允许投标人通过安装第三方软件实现） |
| 7 | 课堂教学软 件 | 软件具有图形工具、多屏互动功能。支持手机、平板电脑等移动设备与一体机连接后，实现影像上传、手机投屏。 |
| 8 | 集中控制系 统 | - 集控系统应支持多类型多品牌设备接入，与交互智能教学设备、投影白板一体机等教学设备对接。 - 基础管理：并行管理≥100台终端，可实时展示≥10台设备的使用状态以及设备运行画面。远程监测设备的开关机状态等设备数据。 - （3）具有远程控制功能：屏幕锁定、消息通知、文件传输、远程控制桌面等。 |
| 9 | 教学资源要 求 | 提供配套教学资源，资源形态应包含音视频资源，并涵盖初中、高中阶段。 |

- 3、配套移动支架：

| 序 号 | 名 称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动支架 | 移动支架（与所供液晶一体机配套使用） - 1、移动支架通过防倾斜实验，正负15度倾斜角度下不能翻倒。 - 2、承挂≥100kg，壁挂高度可调，整体高度≥1610mm。 - 3、隔板承重≥30kg,模具成型U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置。 - 4、支撑立杆采用壁厚≥2mm方通冷轧钢材质，表面酸洗工艺静电黑色喷涂。 - 5、提供上下双层搁板，均需采用厚度≥1.2mm冷轧钢材质，承重≥30kg，表面酸洗工艺静电黑色喷涂，承重底板四角须采用圆滑处理，防止碰伤。 - 6、脚轮为万向轮，均带脚刹，直径≥∮75mm；轮横向间距≥1100mm，纵向间距≥600mm。 |

- 注：上述采购技术规格需求是最低限度的要求，投标人提供的货物及服务应达到或优于本招标文件要求，且符合国家现行有关标准和规范要求，否则将以无效标处理。

（二）商务条款

| 序号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式（进度和方式） | 履约保证金 - 1）本项目的履约保证金为成交总金额的3%； 2）履约保证金的缴纳时间和缴纳方式：合同签订后成交供应商采用转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳履约保证金。所有货物、服务验收合格后如无质量问题采购人在五个工作日内按原缴纳方式退还（履约保证金不计付利息）。 3）成交供应商如未能履行合同约定的相关义务，采购人在书面通知成交供应商后，有权不予退还其履约保证金；如提交保函的，则有权向保证方依法取得赔偿。 付款方式 项目验收合格之后，采购人以国库集中支付方式，将100%的合同款项支付到合同约定的成交供应商账户。 |
| 2 | 合同履行期（交货期/交付时间） | 自合同签订之日起 30 个日历日完成项目的总体供货、安装、调试等相关工作。 注：如为中小企业成交双方应在15日内完成合同签订。 |
| 3 | 交货地点 | 南昌市洪都中学新校区 |
| 4 | 质保和售后服务要求 | - 1）质保期：以成交供应商提供的货物通过最终验收合格并办理移交手续之日起计算≥60个月的原厂免费质量保证期(耗材除外)。 - 2）凡因正常使用出现的质量问题，成交供应商应提供免费维修或更换。在制造商（供货商维修服务点）维修时，成交供应商应支付货物或组件的包装和运费。对更换或修复的零部件从更换或修复之日起重新计算质量保证期。 - 3）质保期内成交供应商应提供24小时应急服务，接采购人维修通知（含电话）后到场时间不超过8小时（如不能按时到场，采购单位有权请有资质的维保单位进行维修，所需费用由成交供应商承担）；保修期内，因产品质量问题而不能正常使用的，负责免费维修或更换并承担相应的经济责任。 - 4）严格执行保修规定，质量保证期满后，货物需维修的，成交供应商应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费。 - 5）质保期内须为采购人提供免费的教学软件、集中控制系统等所有软件的更新与升级服务，包含但不限于：功能迭代、系统优化、漏洞修复及兼容性适配等。 6）成交供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |
| 5 | 包装要求 | 依照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。 |
| 6 | 安装、验收 （履约验收） | - 履约验收时间计划安排 - 验收时间和条件：货物安装、调试完成，并正常运行5个工作日后由供应商向采购人提出书面验收申请。 - 履约验收程序：①验收准备：成交供应商完成供货安装后向采购人提交验收申请及验收过程所需要的资料；②现场验收：验收小组依据合同及采购文件、投标文件内容，对项目成果进行外观检查、功能测试、指标核验等；③出具报告：验收小组汇总验收情况，形成验收报告，注明是否合格，存在问题需限期整改；④整改与复检（如有）：成交供应商按要求整改，整改完毕申请复检，验收小组完成复检并确认；⑤验收确认：双方签署验收文件，明确验收结果，进入后续合同 款项支付等环节。 - 履约验收：①成交供应商需将各类成交货物先期集中在自有仓库里，然后一次性送至学校指定地点。货物送达后学校需指派专人在现场负责接货、安装等协调工作（如委托第三方物流送货，成交供应商须派专人负责在交货地点接货）。②如安装地点如存在旧有平推式教学黑板、液晶一体机或智慧黑板，须由成交供应商按使用学校要求负责拆除、运至校内指定地点，并将墙面平整批白，相关费用由成交供应商考虑到本项目报价中，采购人或使用学校不再另行支付。③所有液晶一体机或智慧黑板的安装，学校仅提供入室的电源及网络，必备辅材如：电源面板，网络面板、网络模块，管线、插座等均由成交供应商负责提供并安装到位，并根据学校要求合理设置走线，施工布线均需符合国家标准，避免被人踩踏和物体挤压，必要时根据室内现场环境延展部分线缆，相关费用由成交供应商考虑到本项目报价中，采购人不再另行支付。④成交供应商供货时，需同时提供液晶一体机或智慧黑板所使用的 Windows操作系统正版序列号。 ⑤交付验收标准：5.1符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；5.2符合采购文件的合理最佳配置、参数及各项要求；5.3货物来源国家或行业官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；5.4如采购文件中的技术要求，高于国家或行业标准，以高的标准进行验收。 5.5采购标的中属于国家强制节能认证、强制3C认证的，须提供认证证书佐证，否则将不予验收通过，并追究虚假响应的责任。 4）成交供应商安装调试完毕后，采购人有权邀请第三方人员及检测机构根据采购文件技术要求对电脑产品进行验收或破坏性检测。涉及第三方检测机构检测的应由成交供应商作为委托方，采购人作为抽检和送检过程的监督方，检测对象由校纪检部门随机抽取。验收环节所产生的所有检测费用、验收小组评审费及其他相关费用均由成交供应商承担。若被检测货物不符合采购文件的技术要求，成交供应商应及时更换直至达标，成交供应商须在采购人指定时间内将被送检产品补齐数量并确保是合格产品，并承担由此发生的一切费用和损失；否则采购人视为验收不合格。 5）验收不合格产生的后果： ①采购人有权单方面终止合同。 ②采购人有权不予支付本次成交合同款项并没收成交供应商的履约保证金，如给采购人造成不利后果，将追究成交供应商的经济责任和法律责任。 6）在进行最终验收之前，成交供应商必须将所有相关技术资料（包含并不仅限于：所提供产品的使用说明书、合格证、服务手册等）交采购人留存备案。 |
| 7 | 培训要求 | - 1）成交供应商应派遣其精通业务的、健康的、合格的技术人员到合同货物的安装现场提供技术服务。 - 2）成交供应商须对其所提供的设备及采用的相关技术进行免费现场演示培训，以满足采购人在日常存储、使用、操作等方面的需求。因培训而产生的一切费用均由成交供应商承担。 |
| 8 | 其他要求 | 知识产权：成交供应商须保障采购人在使用该产品及所属服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。 |

注：以上商务条款为必须满足项，否则作无效响应处理。