二、采购要求

1、采购需求及技术服务要求

| 序号 | 名称 | 用量 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤钝化剂采购（包含撒施） | Ⅰ类安全利用区施用50kg/亩、Ⅱ类施用100kg/亩、Ⅲ类施用200kg/亩 | 吨 | 402 |
| 2 | 叶面阻控剂采购、喷施 | Ⅰ类安全利用区施用250ml/亩/次、Ⅱ类施用300ml/亩/次、Ⅲ类施用400ml/亩/次，每季两次 | 升 | 3796 |
| 3 | 结构调整区有机肥（含运费） | 80kg/亩 | 吨 | 224.6 |
| 4 | 严格管控 | / | 项 | 1 |
| 5 | 实施方案编制 | / | 项 | 1 |
| 6 | 投入品取样检测费 | / | 个 | 6 |
| 7 | 灌溉水取样检测费 | / | 个 | 6 |
| 8 | 水稻取样检测 | / | 个 | 199 |
| 9 | 结构调整区取样检测费 | / | 个 | 14 |
| 10 | 水稻测产 | / | 项 | 5 |
| 11 | 台账建设费 | / | 项 | 1 |
| 12 | 效果评估及宣传培训 | / | 项 | 1 |
| 13 | 项目验收费 | / | 项 | 1 |

- 2、项目实施地点：

- 高安市2026年受污染耕地安全利用实施地点：华林山镇、灰埠镇、新街镇、相城镇、田南镇、建山镇、及瑞州街办等7个乡镇14个村，目标污染因子为镉和砷元素。

- 3、项目实施目标:

- 通过2026年项目的实施，达到以下的安全利用目标：

- （1）通过1年的治理安全利用，受污染耕地安全利用率达到93%；

- （2）水稻产量不低于当年当地亩产水平的90%。

- （3）所使用的治理产品对土壤不造成二次污染。

- 4、项目实施期限

- 签订合同～2026年12月31日

- ★5、采取的主要措施

- 本次开展高安市安全利用类耕地项目技术措施主要包括叶面阻控、土壤钝化、有机肥等。

- （1）叶面阻控剂

- 含硅、锌、硒等的中微量元素肥料可明显提高水稻对镉吸收积累的营养拮抗作用，从而可降低重金属镉在水稻植株（含籽粒）的积累。拟选择含硅的中量元素肥料或含硅水溶肥料作为水稻叶面喷施阻控其镉吸收的水稻营养拮抗材料。通过高安市农业农村局土肥部门提供数据，确定本方案采用含硅的叶面阻控剂进行受污染耕地安全利用措施，叶面阻控剂要求剂型为水剂，适用作物须包含水稻，需取得农业农村部肥料登记证，通用名称为中量元素肥料或含硅水溶肥料。

- 叶面阻控剂技术指标：剂型：水剂，主要技术指标：Si≥150g/L，K20≥200g/L ，适用作物须包含水稻，需取得农业农村部肥料登记证，通用名称为中量元素肥料或含硅水溶肥料（以上以登记证上标注的为准，投标文件中提供叶面阻控剂（中量元素肥料或含硅水溶肥料）肥料登记证原件扫描件佐证），重金属含量符合国家标准的限量要求：全镉含量≤10mg/kg，全汞含量≤5mg/kg；全砷含量≤10mg/kg；全铅含量≤50mg/kg；全铬含量≤50mg/kg，（重金属要求投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件佐证）。

- （2）土壤钝化剂

- 向土壤投入土壤钝化剂，通过对重金属的吸附、氧化还原或沉淀等作用，以降低土壤重金属的生物有效性，即通过吸附或沉淀反应使得镉离子失去活性，无法被水稻吸收。该技术关键在于选择经济有效的钝化剂，针对南方酸性水稻田重金属镉、砷的生物有效性，常用的钝化材料有以碱渣、海泡石、蒙脱土、磷灰石、生物炭为原料制成的钝化剂等。注意事项：土壤调理剂应满足适用于降低土壤酸性，降低土壤镉的生物有效性，同时含有水稻生长营养元素；土壤调理剂应分批次监测重金属含量，检测方法参照GB/T39229，严禁施用没有取得登记证的产品，根据高安市实际情况，计划采购颗粒剂土壤调理剂。

- 土壤调理剂（技术参数及要求）：主要原料为贝壳类（生产原料不得含有生石灰、石灰石、白云石、硝酸磷肥副产品等其他工业附属品），产品形态：颗粒，主要技术指标：CaO≥30.0%、pH：8.0-10.0，适用于酸性土壤，通用名称为土壤调理剂（以上以登记证上标注的为准，投标文件中提供土壤调理剂肥料登记证原件扫描件佐证）。重金属含量不能超过GB15618-2018规定的筛选值，即砷（As）≤30mg/kg；镉（Cd）≤0.3mg/kg；铅（Pb）≤80mg/kg；铬（Cr）≤250mg/kg；汞（Hg）≤0.5mg/kg，（重金属要求投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件佐证）。

- （3）土壤有机肥

- 施用有机肥料最重要的一点就是增加了土壤的有机物质。有机质的含量虽然只占耕层土壤总量的百分之零点几至百分之几，但它是土壤的核心成分，是土壤肥力的主要物质基础。有机肥料对土壤的结构、土壤中的养分、能量、酶、水分、通气和微生物活性等有十分重要的影响。有机肥料含有植物需要的大量营养成分，对植物的养分供给比较平缓持久，有很长的后效。有机肥料还含有多种微量元素。由于有机肥料中各种营养元素比较完全，而且这些物质完全是无毒、无害、无污染的自然物质，这就为生产高产、优质、无污染的绿色食品提供了必须条件。有机肥料含有多种糖类，施用有机肥增加了土壤中各种糖类。有了糖类，有了有机物在降解中释放的大量能量，土壤微生物的生长、发育、繁殖活动就有了能源。

- 施用方式：采用人工撒施的方式，在结构调整区地块均匀撒施。

- 有机肥（技术参数及要求）：产品符合NY/T525-2021标准，有机质的质量分数(以烘干基计)≥30%；总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)≥4%，（以上以登记证上标注的为准，投标文件中提供有机肥肥料登记证原件扫描件佐证）；水分(鲜样)的质量分数(以烘干基计)≤30%；酸碱度(PH范围)5.5-8.5；总砷（As）≤15 mg/kg；总汞（Hg）≤2 mg/kg；总铅（Pb）≤50 mg/kg；总铬（Cr）≤150 mg/kg；总镉（Cd）≤3 mg/kg，（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件佐证）。