## 采购要求

（一）技术规格（工程需求）

项目建设内容及规模:运动场塑胶跑道重建约1064平方米、足球场草坪重铺约1421平方米;教学楼楼顶做防水，教育公寓卫生间做防水;学生宿舍、教师公寓门窗更换;篮球场重建等附属设施改造。

- 1、工程量清单

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：万安县韶口中心小学运动场场地及校舍门窗等附属设施改造项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|  |  | 足球场 |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.现状足球场层清理，废渣装车弃置; 2.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车; 3.自卸汽车运土 自卸汽车(载重10t以内)~运距(3km); | m2 | 1421.99 |
| 2 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.路面铣刨机 1000mm 路面厚度(5cm); 含废渣外运 | m2 | 1421.99 |
| 3 | 040203004001 | 粘层 | 1.黏(粘) 层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2; | m2 | 1421.99 |
| 4 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(4cm)~ 中粒式沥青混凝土AC---20; | m2 | 1421.99 |
| 5 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(4cm)~ 细粒式沥青混凝土AC---10 | m2 | 1421.99 |
| 6 | 040203009001 | 人造草坪 | 1、分色人造草坪面层（绒长 50 ~55，内填绿色TPE颗粒（上层）、石英砂（下层）） 2、10厚epe减震垫 3.草丝磅重：12000 Dtex 针密度10500 4.石英砂（20-40目） 5.胶水（人造草坪专用） 6.绿色充草颜色：深绿+浅绿 7.草丝型号：菱形单丝 8.底布：PP+网格） | m2 | 1421.99 |
|  |  | 教师公寓前透水砼 |  |  |  |
| 7 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1.路面铣刨机 1000mm 路面厚度(3cm); 含废渣外运 | m2 | 459.344 |
| 8 | 040203004002 | 粘层 | 1.黏(粘) 层 水泥混凝土 乳化沥青 0.4kg/m2; 2.道路修补工程量暂估 具体以实际结算为准 | m2 | 459.344 |
| 9 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度(5cm); 2.道路修补工程量暂估 具体以实际结算为准 | m2 | 21 |
| 10 | 040201021001 | 抗裂贴 | 板缝处铺设抗裂贴：暂定量 | m2 | 73.495 |
| 11 | 040204002001 | 透水混凝土 | 透水混凝土c20 厚度8cm; | m2 | 988.831 |
| 12 | 040203009002 | 弹性面层 | 1.罩面漆;喷双丙聚氨酯彩色罩面保护剂 | m2 | 988.831 |
| 13 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土; 2.自卸汽车运土 自卸汽车(载重10t以内)~运距(3km); | m3 | 94.95 |
| 14 | 040202016001 | 路床整形 路床碾压检验 | 1.路床整形 路床碾压检验; | m2 | 527.5 |
| 15 | 041001002001 | 拆除预制板 | 1.拆除预制板铺装面层 | m3 | 26.375 |
| 16 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3; 2. 自卸汽车(载重10t以内)~运距(3km); | m3 | 26.375 |
| 17 | 040202010001 | 碎石 | 1.碎石摊铺 厚度(10cm); | m2 | 527.5 |
| 18 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(10cm)~ C25;非泵送卵石混凝土 | m2 | 527.5 |
|  |  | 教学楼至大门前面操场 |  |  |  |
| 19 | 041001001002 | 拆除路面 | 人工：破碎机（2：8）破除现有150厚混凝土面层+150厚碎石垫层；含掘机挖碴 装车废渣外弃3km | m2 | 1865.541 |
| 20 | 040202010002 | 碎石 | 1.碎石摊铺 厚度(15cm); | m2 | 1865.541 |
| 21 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 厚度(15cm)~ 预拌混凝土 C25;非泵送卵石混凝土 2.水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深(cm) 5; 3.水泥混凝土路面 防滑条; 4.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护; | m2 | 1865.541 |
|  |  | 操场透水砼 |  |  |  |
| 22 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土; 2.自卸汽车运土 自卸汽车(载重10t以内)~运距(3km); | m3 | 493.619 |
| 23 | 041001002002 | 拆除预制板 | 1.拆除预制板铺装面层 | m3 | 107.31 |
| 24 | 040103003003 | 余方弃置 | 1.履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3; 2. 自卸汽车(载重10t以内)~运距(3km); | m3 | 107.31 |
| 25 | 040202016002 | 路床整形 路床碾压检验 | 1.路床整形 路床碾压检验; | m2 | 2146.168 |
| 26 | 040202010003 | 碎石 | 1.碎石摊铺 厚度(10cm); | m2 | 2146.168 |
| 27 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度(10cm)~ C25;非泵送卵石混凝土 | m2 | 2146.168 |
| 28 | 040204002002 | 透水混凝土 | 透水混凝土C20 厚度8cm; | m2 | 2146.168 |
| 29 | 040203009003 | 弹性面层 | 1.罩面漆;喷双丙聚氨酯彩色罩面保护剂 | m2 | 2146.168 |
|  |  | 跑道13mm厚PU彩色塑胶 |  |  |  |
| 30 | 041001004003 | 铣刨路面 | 1.路面铣刨机 1000mm 路面厚度(5cm);含废渣外弃 | m2 | 1319.923 |
| 31 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.现状塑胶面层清理，废渣装车弃置; 2.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车; 3.自卸汽车运土 自卸汽车(载重10t以内)~运距(3km); | m2 | 1319.923 |
| 32 | 040203004003 | 粘层 | 1.黏(粘) 层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2; | m2 | 1778.542 |
| 33 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(4cm)~ 中粒式沥青混凝土AC---20; | m2 | 1778.542 |
| 34 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度(3cm)AC---10; | m2 | 1778.542 |
| 35 | 040203009004 | 弹性面层 | 13mm厚复合型塑胶面层 新国标胶水 红颗粒打底 红颗粒 红粉 面漆 稀释剂 催干剂 含划线 | m2 | 1774.852 |
| 36 | 040203009005 | 盖板表面喷涂塑胶 | 1.盖板表面喷涂塑胶; | m2 | 249.199 |
| 37 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 原有水沟清理，清淤、外弃3km | m | 270.869 |
| 38 | 040501016001 | 水沟抹灰 | 20厚1:2.5水泥砂浆抹面，参入3%防水剂 | m2 | 455.06 |
| 39 | 041001001004 | 拆除路面 | 靠篮球场一侧羽毛球场地 人工：破碎机（2：8）破碎混凝土200厚; | m2 | 458.619 |
| 40 | 040103003004 | 余方弃置 | 靠篮球场一侧羽毛球场地 1.履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3; 2. 自卸汽车(载重10t以内)~运距(3km); | m3 | 91.724 |
| 41 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 三类土; 2.自卸汽车运土 自卸汽车(载重10t以内)~运距(3km); | m3 | 32.103 |
| 42 | 040202016003 | 路床整形 路床碾压检验 | 1.路床整形 路床碾压检验; | m2 | 458.619 |
| 43 | 040202010004 | 碎石 | 靠篮球场一侧羽毛球场地 1.碎石摊铺 厚度(15cm); | m2 | 458.619 |
| 44 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 靠篮球场一侧羽毛球场地 1.水泥混凝土路面 厚度(15cm)~ 预拌混凝土 C25;非泵送卵石混凝土 | m2 | 458.619 |
| 45 | 040303002001 | 混凝土基础 | 10厚200X200钢板 预埋构件 250厚C20混凝土垫层500X500 100厚C15混凝土垫层 素土夯实,夯实系数大于等于93%（含挖基坑、混凝土模板等）混凝土均为非泵送卵石混凝土 | 个 | 4 |
| 46 | 040205013001 | 羽毛球网 | 羽毛球网（含网柱）：详见图纸大样 | 套 | 2 |
| 47 | 040303002002 | 起跳板 | 起跳板 | 套 | 2 |
|  |  | 篮球场 |  |  |  |
| 48 | B01001 | 5mm厚红色硅PU（混合型） | 5mm厚红色硅PU（混合型）;硅PU防水底漆 硅PU水性面漆 稀释剂石英砂，含划线 | m2 | 491.36 |
|  |  | 水沟盖板 |  |  |  |
| 49 | 041001002003 | 拆除人行道 | 1.拆除跑道水沟混凝土预制盖板; | m3 | 23.112 |
| 50 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 拆除主排水沟 | m3 | 39.788 |
| 51 | 040103003005 | 余方弃置 | 跑道水沟及主排水沟拆除 1.履带式液压挖掘机挖碴 装车 斗容1.0m3; 2. 自卸汽车(载重10t以内)~运距(3km); | m3 | 62.9 |
| 52 | B01002 | 成品带孔混凝土篦子 | 跑道 100厚600x500成品带孔混凝土篦子 | m | 270.869 |
| 53 | 040501019001 | 砌体渠道 | 1.管道(渠) 垫层 预拌混凝土 C15;非泵送卵石混凝土 | m | 78 |
| 54 | 040501016002 | 砌体方沟 | 1.渠道(方沟) 墙身 砖砌~现场拌水泥砂浆 M7.5; | m | 78 |
| 55 | 040203009006 | 水泥砂浆抹面 | 1.抹灰 砖墙立面~现场拌水泥砂浆 1:2; | m2 | 115.44 |
| 56 | B01003 | 成品预制沟盖板 | 主排水沟 100厚650x600成品实心混凝盖板 | m | 78 |
|  |  | 学生宿舍门窗 |  |  |  |
| 57 | 010802001001 | 金属门拆除 | 1.门拆除 钢门窗~面积4m2以内; 2.弃运至业主指定地点 | 樘 | 25 |
| 58 | 010807001001 | 窗拆除 | 1.窗拆除 整樘窗~面积超过4m2; 2.弃运至业主指定地点 | 樘 | 65 |
| 59 | 010802003001 | 钢质防盗门 | 1.钢质防盗门安装; 2.拆除旧门窗造成的墙面水泥砂浆、乳胶漆面层破损，地面瓷砖/水泥砂浆面层局部破损、缺角、松动 3.墙面：水泥砂浆修补找平，乳胶漆恢复，颜色与原墙面一致 4. 地面：按原有地面材质修补恢复，平整密实，观感一致 | m2 | 47.25 |
| 60 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.铝合金推拉窗断桥隔热 80系列δ=1.4mm 5+9A+5 双钢玻璃（含内设6mm金刚纱网） 拆除旧门窗造成的墙面水泥砂浆、乳胶漆面层破损，地面瓷砖/水泥砂浆面层局部破损、缺角、松动 3.墙面：水泥砂浆修补找平，乳胶漆恢复，颜色与原墙面一致 | m2 | 346.32 |
|  |  | 教师宿舍门窗 |  |  |  |
| 61 | 010802001002 | 金属门拆除 | 1.门拆除 钢门窗~面积4m2以内; 2.弃运至业主指定地点 | 樘 | 50 |
| 62 | 010807001003 | 窗拆除 | 1.窗拆除 整樘窗~面积超过4m2; 2.弃运至业主指定地点 | 樘 | 162 |
| 63 | 010802003002 | 钢质防盗门 | 1.钢质防盗门安装（镀锌钢钢板1.5mm含门锁、五金配件等 锁具C级锁芯）; 2.拆除旧门窗造成的墙面水泥砂浆、乳胶漆面层破损，地面瓷砖/水泥砂浆面层局部破损、缺角、松动 3.墙面：水泥砂浆修补找平，乳胶漆恢复，颜色与原墙面一致 4. 地面：按原有地面材质修补恢复，平整密实，观感一致 | m2 | 90 |
| 64 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.铝合金推拉窗断桥隔热 80系列δ=1.4mm 5+9A+5 双钢玻璃（含内设6mm金刚纱网） 2.拆除旧门窗造成的墙面水泥砂浆、乳胶漆面层破损，地面瓷砖/水泥砂浆面层局部破损、缺角、松动 3.墙面：水泥砂浆修补找平，乳胶漆恢复，颜色与原墙面一致 | m2 | 446.76 |
|  |  | 其他 |  |  |  |
| 65 | B01004 | 不锈钢扶手栏杆 | 高1.2m 1.304不锈钢扶手栏杆; | m | 200 |
| 66 | B01005 | 值班室改造 | 1.值班室成品卫生间（1900*1200*2150mm顶盖 底盆 拉手 花洒 镜子 台盆 排风扇 照明灯 置物架 防堵下水 太空铝型材 水电分离开关 马桶 隔断浴帘 暖风系统 接通电源及排污管网 楼地面墙面需破除 应按原有地面材质修补恢复 平整密实 观感一致 满足业主正常使用要求）; | 座 | 2 |
| 67 | 011101001001 | 现浇水磨石楼地面 | 1.抹灰层铲除 楼地面 水泥面层; 2.平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm; 3.水磨石楼地面 带嵌条分色 18mm; | m2 | 681.4 |

1、本项目应按采购人要求及国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准作业，并配合好采购人的施工要求。

2、成交施工商负责施工现场每日的施工垃圾清理，如果每日下班后成交施工商未清理施工现场施工垃圾，采购人将自行处理，所产生费用由成交施工商负责。

3、施工人员由成交施工商负责购买相应保险和福利，采购人不承担任何作业过程中所出现的风险。

4、成交施工商应保证货物是全新、未使用过的合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，成交施工商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

5、安全文明施工

（1）保证按照指定地点堆放扩建物料，不大量堆积扩建的物料，采用各种措施降噪、降尘，并符合有关规定。

（2）结构及保留设施保护对于回收材料及设备，指定地点停放，并派专人看管等待处理。对于保留的设施采用必要的防护，保证其在扩建施工过程中不受损坏。

（3）及时将垃圾清运出场。垃圾清运通道应及时洒水降尘。做好对施工人员的技术交底，并对参施人员进行质量及安全教育；机械施工时，设专人指导，严格按操作规程进行施工作业，不得违章施工；施工过程严格执行施工过程控制程序，确保施工质量。

（4）机械设备使用做到定人、定机、定岗位，明确责任。用电时应做到一机、一闸、一保险，配电箱应有门锁及防雨措施。现场安全负责人对违章作业，违章指挥现象，必需做到严格、严肃、果断和及时的纠正和处理。电动机械和电动工具必需漏电保护器，其保护零线的电气连接应符合要求。扩建堆放的材料场地，要专人看管，加强治安保卫，严禁烟火，要配有一定的消防器材以防万一。

（5）如经采购人现场考核施工现场、人员或相关方面不合格的，应立即按采购人要求整改，整改期间造成得损失由成交施工商承担。

6、现场勘查：施工商应自行安排时间进行实地勘察,为报价取得依据，一旦成交，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购人将不予考虑。踏勘现场的费用自理，在现场考察过程中，投标如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由施工商自行负责。

7、工程要求

7.1、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

7.2、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

8、包括但不限于跑道13mm厚PU彩色塑胶、人造草坪、5mm厚红色硅PU（混合型）等材料进场时，中标供应商须同步提交检测报告及样品、合格证等给采购人查验，同时行业主管部门要求对各项的材料检测，中标人应该按要求执行，检测费用由中标人承担；另项目在竣工验收前，采购人有权委托具有相应资质的第三方检测机构投入项目材料包括但不限于跑道13mm厚PU彩色塑胶、人造草坪、5mm厚红色硅PU（混合型）进行检测，检测结果符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准。如有标准更新，按国家最新发布的强制性标准执行，检测费用由中标人承担。若采购人对材料采购资质、资料另有特殊要求，以采购人意见为准。前述所有检测产生的全部费用，均由中标供应商自行承担。

二、商务条款

1、整个项目质量保证期为壹年（国家另有规定的从其规定），质量保证期自采购人在验收报告上签署“验收合格”之日起计算，在质保期内出现的任何问题成交施工商须免费维修，所需的一切费用由成交施工商自行承担。

2、保证施工过程中的安全，施工商任何人员事故由施工商自行负责并承担费用；施工商定期对其员工进行安全、文明教育并留有记录备查。

3、项目管理人员及相关要求：

（1） 供应商拟投入本项目项目经理必须执有市政公用工程专业二级及以上建造师注册证和行政主管部门颁发的有效B类安全生产考核合格证。（提供证书及开标前近6个月任意一个月供应商为其缴纳的社会基本养老保险证明材料扫描件加盖公章放入电子投标文件中，未提供视为无效响应。）。

（2）供应商需配备八大员:施工员、质量员、材料员、专职安全员、标准员、机械员、劳务员、资料员各1人，其中：施工员、质量员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员提供上岗证书，施工员、质量员为市政专业；安全员提供建筑施工企业专职安全生产管理人员证（C 证）（以上人员须提供证书及开标前近6个月任意一个月供应商为其缴纳的社会基本养老保险证明材料扫描件加盖公章放入电子投标文件中，未提供视为无效响应）。退休人员提供退休证明和聘用合同扫描件加盖投标人公章放入电子投标文件中，未提供视为无效响应。

投标人须承诺内容：拟投入本项目的项目负责人及关键岗位人员，在投标截止时间前，未在任何其他在建项目中担任相同岗位；若上述人员目前在其他在建项目任职同类岗位，或已在其他项目中标公示中被列为同类岗位人员的，该投标人不得参与本项目投标。（供应商出具加盖单位公章及法定代表人签字或盖章的承诺函放入电子投标文件中，未提供视为无效响应，承诺函格式自拟）。

- （3）项目管理人员考勤根据《吉安市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场重点岗位管理人员电子考勤暂行规定》及《吉安市建筑工人实名制管理实施细则（修订）执行，如有最新规定按照最新规定及行业主管部门规定。成交供应商注册建造师和关键岗位人员每月在施工现场不少于22天，在场每天必须到项目办签名报到，注册建造师每缺勤一天缴纳违约金人民币贰仟元，关键岗位人员每缺勤一天缴纳违约金人民币壹仟元，注册建造师和关键岗位人员未经招标人同意，每月缺勤累计超过20天视同违约，采购人有权解除合同并没收履约保证金。

- （4）人员变更的严格限制：项目施工阶段至工程交工或竣工验收期间，项目建造师（项目经理）、专职安全员、质量员、施工员等关键岗位人员，除死亡、丧失劳动能力、参军入伍等情形外，原则上不得变更。因上述特殊原因，确实需要变更关键岗位人员的，必须提供证明材料，经采购人、行政监督部门等核实后，符合要求的，按规定办理相关手续。无论何种原因变更关键岗位人员，变更后的关键的岗位人员业绩、 信誉、执业资格和职称等应符合采购文件及合同约定有关要求，不得低于变更前人员的相应条件，且至少在项目开标前在中标单位缴纳近6个月任意一个月的社会基本养老保险。

- （5）多项目中标冲突处理规则：若同一项目负责人及关键岗位人员在本项目投标前后同时参与了其他项目的投标，且在本项目中标候选人公示期间发现已在其他项目中列为第一中标候选人，则投标人须在本项目中标结果公示期间或中标通知书发出之日起1个工作日内，提交其他标段放弃中标书面文件；逾期未提交的，采购人上报财政部门依据《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条予以处罚。并依序确定下一中标候选人为中标供应商或重新招标由采购人自行决定，由此造成的项目延误损失由原中标供应商承担。采购人同时将相关情况书面报告本级财政部门，依法追究其虚假应标的法律责任。

（6）为规范投标行为，此次投标应严格执行《注册造价工程师管理办法》、现行《建设工程工程量清单计价标准》《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等规定，投标人提交的投标报价文件中应当由本单位注册造价二级及以上工程师（注册专业应为土建或者安装专业）签字并加盖执业印章。本单位注册造价工程师应加盖专用章，如未签字、未加盖执业专用章或该注册造价工程师未在本投标单位注册的，其投标无效。投标人应提供“江西住建云”或者“全国建筑市场监管公共服务平台”或其他官方网站注册造价师有效查询截图放入电子投标文件中，否则其投标无效。投标人不得弄虚作假，一经查实，依法依规处理。

4、根据《吉安市关于进一步强化源头治欠推进工程建设领域落实 “吉薪即付”实施方案》(吉办字【2022】24 号)，《关于认真做好工程建设领域落实“吉薪即付”有关事项的通知》（吉治欠办发〔2022〕6 号）文件规定，投标企业应提供《无拖欠承诺函》(承诺格式自拟)并以“信用中国”拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单查询结果为准，提供查询截图。《无拖欠承诺函》及截图加盖投标人公章放入电子投标文件中，否则其投标无效。因欠薪列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单的单位不得参与投标，由投标人自行负责。关于农民工工资管理按照省人社厅关于印发《江西省〈工程建设领域农民工工资保证金规定〉实施办法》要求执行，中标单位在办理施工许可证时应交纳农民工工资保证金。《无拖欠承诺函》内容应包括以下内容：我单位以往承建项目不存在未全员购买工伤保险情况。在万安县韶口中心小学运动场场地及校舍门窗等附属设施改造项目开工建设前，承诺至市（区）社保经办机构为该项目所有从业人员办理工伤保险；承诺近三年在全中国范围内无拖欠农民工工资行为。如违反以上承诺，我单位愿意接受相关部门处罚，承担相关法律责任。

5、付款方式：按工程节点支付工程进度款：1.根据实际发生工程量，经业主、监理和施工方三方共同核实后据实支付；2.项目竣工验收，凭竣工验收备案表，累计拨付到工程合同总价款的80%；3.审计完成，凭审计报告，累计拨付到审计价款的97%；4. 工程验收后满壹年，工程无质量问题，累计拨付到工程审计价的100%。

6、施工商应自行前往施工现场进行勘察，并对清单及图纸仔细核算成本，报价应包括但不限于招标范围内的全部内容，含设备、材料、运保费（包括吊装）、装卸费、安装、调试费、检测验收费、场内二次搬运费、管理费、保管、维修备件、专用工具、管理费、利润、税金及质保期内维修费用和相关技术服务及完成本项目所需的一切费用等。

施工商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用并承担由此而带来的风险。凡施工商在报价中未列明但又为投标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

7、施工时间: 施工合同签订后60日历天内完成项目施工。中标供应商领取中标通知书后5日内与采购人签订施工合同，因中标供应商原因导致工期延误赔偿费用2000元/天，赔偿费限额为合同价格的2%。

8、施工地点:万安县韶口中心小学。

9、计价时采用的计价计算标准和费用计取办法：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024、2017年《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、2017年《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、2017年《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》、2023年《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》。

供应商应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素及自身响应报价风险和中标后自身的经济承受能力，慎重确定合理利润，自主响应报价，不盲目压价低于成本恶性竞争。最终总价报价应为首次总价报价同比例下浮，供应商中标后应在提供纸质版响应文件的同时提供最终报价的完整清单并加盖本单位公章。

10、异常低价审查

10.1 评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）谈判小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

以上“响应报价”未特别说明的，均指“最后报价”。

10.2 谈判小组启动异常低价审查后，相关供应商在评审现场40分钟内对响应报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。谈判小组结合同类项目的中标价格、在主要电商平台的价格、行业薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

11、售后服务：

（1）质量保证期内，成交施工商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（2）在接到采购人通知后，成交施工商应在1天内安排维护作业人员和机械设备到达现场并按采购人要求的时间进行问题解决。

（3）所有货物保修服务方式均为成交施工商上门保修，即由成交施工商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交施工商承担。

（4）成交施工商在项目实施或服务过程中发生的重大人员、质量事故，或因中标企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由成交施工商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

（5）保修期后的货物维护由双方协商再定。

（6）工程竣工验收合格后，施工商未发生违约情况，凭竣工验收备案表向采购单位申请退还履约保证金。

12、验收：

（1）必需在规定的时间内，按照采购人提出的标准要求完成交办项目，并及时以书面形式向采购人申请验收，验收标准应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准进行验收。

（2）在验收过程中发现技术问题，施工商应负责按照采购人的要求采取补足、更换等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

（3）验收结果须整改的，成交施工商必需在采购人规定的时间内进行整改，直至项目通过验收，采购人出具验收单。

（4）项目结算时，须附项目验收单作为依据，验收所产生的一切费用由成交施工商全部承担。

（5）本工程项目须严格遵守《建筑法》《建设工程质量管理条例》及项目所在地住房和城乡建设主管部门的监管规定。项目开工前，采购人（建设单位）负责按规定向住建部门申领《建筑工程施工许可证》，供应商应按采购人要求，及时、如实地提供申领所需的施工组织设计、资质证书、人员证件等全部材料。施工过程中，供应商必须无条件接受住建主管部门及其委托的质量、安全监督机构的监管检查，工程竣工验收合格后，供应商应在 7 日内向采购人完整移交竣工验收备案所需的技术档案、质量保修书等法定资料，配合采购人完成竣工验收备案。若因中标人原因导致资料不完整而无法通过验收或备案，中标人须承担由此产生的全部责任及费用，并按合同总价百分之五支付违约金。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

13、本项目实施过程中，若涉及专利、著作权、商标等知识产权使用事宜，全部相关协调、许可、付费及侵权责任均由中标承建单位自行承担，由此产生的一切法律纠纷、经济赔偿、行政处罚等全部责任与费用均归属承建单位，招标人不承担任何连带责任。

14、未尽事宜，以签订合同为准。