采购需求

（一） 技术要求

| 九江市同文中学浔东校区新建高中教学楼及食堂项目办公室家具采购项目货物清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 示意图片 | 技术要求 |
| 教学楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教学楼办公桌 | 套 | 58 |  | 1200*1200*760mm 1、屏风框架：屏风框架采用优质抗氧化铝合金型材框架，铝合金型材：符合国家现行标准或行业标准要求，化学成分：Si、Cu、Mn、Cr和Zn均检测合格，抗拉强度：1#:≥200N /m㎡、2#:≥200N/ m㎡，断后伸长率：1#:≥12%、2#:≥12%，韦氏硬度：1#:≥8.5HW、2#：≥8.5HW。经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级，经300小时中性盐雾试验后，达到10级。 2、桌上屏风面板：玻璃/扪布面板/三聚氰胺板材料自由进行搭配。 3、桌面板、桌下屏风面板：基材:采用优质环保E0级实木免漆多层板，符合国家现行标准或行业标准要求，含水率≤8%，表面胶合强度≥1.2MPa甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)，表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 4、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合国家现行标准或行业标准要求，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 5、封边：四周采用PVC封边条，符合国家现行标准或行业标准要求，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 6、功能：带走线功能，预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板。内部预留标准86线拿孔。 7、配有可移动独立三抽柜，配有锁具，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；配有五金配件，所有五金件做防锈、防腐处理； 8、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合国家现行标准或行业标准要求，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 |
| 2 | 教学楼办公桌（打印台） | 个 | 8 |  | 1、屏风框架：屏风框架采用优质抗氧化铝合金型材框架，铝合金型材：符合国家现行标准或行业标准要求，化学成分：Si、Cu、Mn、Cr和Zn均检测合格，抗拉强度：1#:≥200N /m㎡、2#:≥200N/ m㎡，断后伸长率：1#:≥12%、2#:≥12%，韦氏硬度：1#:≥8.5HW、2#：≥8.5HW。经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级，经300小时中性盐雾试验后，达到10级。 2、桌上屏风面板：玻璃/扪布面板/三聚氰胺板材料自由进行搭配。 3、桌面板、桌下屏风面板：基材:采用优质环保E0级实木免漆多层板，符合国家现行标准或行业标准要求，含水率≤8%，表面胶合强度≥1.2MPa甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)，表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 4、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合国家现行标准或行业标准要求，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 5、封边：四周采用PVC封边条，符合国家现行标准或行业标准要求，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 6、功能：带走线功能，预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板。内部预留标准86线拿孔。 7、配有可移动独立三抽柜，配有锁具，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准；配有五金配件，所有五金件做防锈、防腐处理； 8、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合国家现行标准或行业标准要求，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 |
| 3 | 教学楼办公椅 | 套 | 136 |  | 1、面料：采用优质西皮，符合国家现行标准或行业标准要求，摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥8N/10mm，撕裂力：≥38N，游离甲醛：≤20mg/kg，气味：≤3级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb):和镉(Cd)均检测合格，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件，检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合国家现行标准或行业标准要求，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，（提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件，检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查。）；TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 3、曲木板：座背垫采用14mm多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。 4、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 5、框架：采用榫卯结构橡胶木脚架。橡胶木：符合国家现行标准或行业标准要求，木材含水率≤10.0%，甲醛释放量≤0.1mg/L。经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 |
| 4 | 行政办公桌 | 套 | 20 |  | 1600*800*760mm 1.采用AAA级厚度≥0.6mm天然胡桃木皮饰面，木皮拼合细密，木纹理自然，台面厚度≥80mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，面贴优质胡桃木皮，做油漆加工，经过五底三面工序，表面硬度达到3H级，表面不起泡，无压痕，木纹纹理清晰，台面为加厚台面具有耐刮花，耐高温，耐腐蚀，承重力强的特点，边角位都经过打磨，触感圆滑，不刮手。 2.基材采用ENF级标准环保多层实木板,含水率：6.0~13.0%；苯释放量（72h），甲苯释放量（72h），二甲苯释放量（72h），总挥发性有机化合物（TV0C）（72h）均未检出；总挥发性有机化合物（TV0C）释放率(72h)未检出,甲醛释放量：符合国家现行标准或行业标准要求:E1级≤0.124mg/m3；:ENF级≤0.025mg/m3;（提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件，检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查）。 3.采用高级环保水性面漆，符合国家现行标准或行业标准要求；甲醛含量≤25mg/kg；总铅含量（限色漆、腻子）、可溶性重金属（限色漆、腻子） （镉、铬、汞）未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚），苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)）未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C8H4-(0C2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C8H19-C6H4-(0C2H4)n0H,简称NPnEO]，n=2-10}未检出（提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件,检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查）。 4.采用优质五金配件；所有五金件作防锈、防腐处理且表面镀层没有剥落现象。 |
| 5 | 行政办公椅 | 套 | 20 |  | 1、面料：采用优质西皮，符合国家现行标准或行业标准要求，摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥8N/10mm，撕裂力：≥38N，游离甲醛：≤20mg/kg。（提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件，检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查。） ，气味：≤3级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb):和镉(Cd)均检测合格（提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件,检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查）。 ，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。（提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件，检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查）。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合国家现行标准或行业标准要求，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。（提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件，检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查）。 3、曲木板：座背垫采用14mm多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。 4、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 5、框架：采用榫卯结构橡胶木脚架。橡胶木：符合国家现行标准或行业标准要求，木材含水率≤10.0%，甲醛释放量≤0.1mg/L。经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 |
| 6 | 教室讲台 | 个 | 39 |  | 金属讲台、带围边，不需要放电脑，下面方便插地插。 |
| 7 | 普通课桌椅 | 套 | 2000 |  | 考虑损耗、机动数量等，按40间教室配。 |
| 8 | 录播室操作台桌子 | 套 | 2 |  | 1600*800*760mm，也可以提供其他材质、颜色的 1.采用AAA级厚度≥0.6mm天然胡桃木皮饰面，木皮拼合细密，木纹理自然，台面厚度≥80mm，甲醛释放量≤0.2mg/L 2.基材采用ENF级标准环保多层实木板,含水率：6.0~13.0%；吸水厚度膨胀率：公称厚度>22mm~34mm：≤10.0,静曲强度：公称厚度>22mm~34mm：≥23.0,苯释放量（72h），甲苯释放量（72h），二甲苯释放量（72h），总挥发性有机化合物（TV0C）（72h）均未检出；总挥发性有机化合物（TV0C）释放率(72h)未检出,甲醛释放量：符合国家现行标准或行业标准要求:E1级≤0.124mg/m3；ENF级≤0.025mg/m3; 3.采用高级环保水性面漆，符合国家现行标准或行业标准要求； .采用优质五金配件；所有五金件作防锈、防腐处理且表面镀层没有剥落现象。 |
| 9 | 录播室操作台椅子 | 套 | 2 |  | 1、面料：采用优质西皮，符合国家现行标准或行业标准要求，摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥8N/10mm，撕裂力：≥38N，游离甲醛：≤20mg/kg。（提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件，检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查。） ，气味：≤3级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb):和镉(Cd)均检测合格（提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件,检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查）。 ，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。（提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件，检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查）。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合国家现行标准或行业标准要求，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。（提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件，检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查）。 3、曲木板：座背垫采用14mm多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。 4、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 5、框架：采用榫卯结构橡胶木脚架。橡胶木：符合国家现行标准或行业标准要求，木材含水率≤10.0%，甲醛释放量≤0.1mg/L。经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 |
| 10 | 观摩室桌椅 | 套 | 25 |  | 两人位套装1200*400*760mm 桌子： 1.采用AAA级厚度≥0.6mm天然胡桃木皮饰面，木皮拼合细密，木纹理自然，台面厚度≥80mm，甲醛释放量≤0.2mg/L 2.基材采用ENF级标准环保多层实木板,含水率：6.0~13.0%；吸水厚度膨胀率：公称厚度>22mm~34mm：≤10.0,静曲强度：公称厚度>22mm~34mm：≥23.0,苯释放量（72h），甲苯释放量（72h），二甲苯释放量（72h），总挥发性有机化合物（TV0C）（72h）均未检出；总挥发性有机化合物（TV0C）释放率(72h)未检出,甲醛释放量：符合国家现行标准或行业标准要求:E1级≤0.124mg/m3；GB/T 39600-2021:ENF级≤0.025mg/m3; 3.采用高级环保水性面漆，符合国家现行标准或行业标准要求； .采用优质五金配件；所有五金件作防锈、防腐处理且表面镀层没有剥落现象。 椅子: 1.面材：采用优质头层牛皮，皮面光泽度好，纹路细致、均匀； 2.海锦：采用密度高、回弹力好、硬度适当，伸长率≥129%，撕裂强度≥2.5N/CM，回弹率≥35%， 75%压缩永久变形≤3%， 60%/25%压陷比≥2.5；检测依据：符合国家现行标准或行业标准要求； 3、实木内架，配多层夹板装钉而成； 4、采用高级环保水性面漆，符合国家现行标准或行业标准要求； |
| 备课间 |  |  |  |  |  |
| 11 | 沙发 | 套 | 10 |  | 休闲沙发，图样仅供参考，木制沙发+茶几，一套可坐3-5人；要求牢固、易清洁，高密高弹棉，实木框架，带折叠装置，靠背可放平午休。（无尺寸要求） |
| 12 | 桌椅 | 套 | 10 |  | 1200*800*755mm， 橡胶木实木板材，胡桃色，配为一桌四椅 |
| 素质教育中心 |  |  |  |  |  |
| 13 | 礼堂椅 | 个 | 874 |  | 1、椅座、椅背外板：采用高密度硬木多层板，外涂聚酯漆美观 大方。 2、扶手框和脚架：采用铝合金一体成型。 3、海绵：采用高密度回弹定性发泡海绵。椅背海绵密度不小于30kg/m3，座海面厚度不小于 40kg/m3。 4、布料：面料为麻绒面料，抗污、耐磨、 防褪色。 5、扶手：扶手盖采用橡胶木实木扶手，厚底 25mm。采用环保净味漆二底三面处理，达到光滑平整耐磨。除边上两个扶手外， 中间座位两个座椅共用一个扶手。 6、侧板：采用中纤密度板，外附面料，厚度为 2.5mm。 7、书写板：采用铝合金 90 度球形万向轴旋转一体压铸成型包 括写字板托盘、隐藏式前置支架写字板托盘尺寸130MMX130MMX16MM、圆形支架直径 16MM，面板采用三聚氰胺饰面刨花板，前置尺寸大小260MMX260MM，写字板与托盘采用嵌入式工艺、承重 60KG、牢固美观永久零维修。 8、座包：采用实木座框架，回复方式为弹簧加阻尼器缓冲器回 位机构， 回位灵巧，无噪音，座横管为实心圆钢筋。 9、座椅结构：采用两侧受力结构，是座包在外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上，而在座包两侧的角码上，从而更加耐用、牢固、更舒适。 10、紧固螺丝：采用防锈静电涂内六角膨胀螺丝，不生锈。 11、座椅外形：设计要符合“人体形态学”工程原理，舒适度好。 |
| 14 | 演讲台 | 个 | 1 |  | 尺寸为550*800*1160mm，材料采用优质中密度纤维板，符合国家环保标准，所有板材经过防潮防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好，不易变形等特点，含水率低于9%,面贴优质胡桃木皮，做油漆加工，经过五底三面工序，表面硬度达到3H级，表面不起泡，无压痕，木纹纹理清晰，台面为加厚台面具有耐刮花，耐高温，耐腐蚀，承重力强的特点，演讲台边角位都经过打磨，触感圆滑，不刮手。 |
| 15 | 主席台条桌 | 个 | 10 |  | 1200*400*760mm，材料采用优质中密度纤维板，符合国家环保标准，所有板材经过防潮防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好，不易变形等特点，含水率低于9%,面贴优质胡桃木皮，做油漆加工，经过五底三面工序，表面硬度达到3H级，表面不起泡，无压痕，木纹纹理清晰，台面为加厚台面具有耐刮花，耐高温，耐腐蚀，承重力强的特点，条桌边角位都经过打磨，触感圆滑，不刮手。 |
| 16 | 教师办公椅 | 个 | 20 |  | 1、面料：采用优质西皮，符合国家现行标准或行业标准要求，摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥8N/10mm，撕裂力：≥38N，游离甲醛：≤20mg/kg，气味：≤3级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb):和镉(Cd)均检测合格，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件，检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合国家现行标准或行业标准要求，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，（提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件，检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查。）；TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 3、曲木板：座背垫采用14mm多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。 4、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 5、框架：采用榫卯结构橡胶木脚架。橡胶木：符合国家现行标准或行业标准要求，木材含水率≤10.0%，甲醛释放量≤0.1mg/L。经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 |
| 17 | 控制室桌子 | 个 | 7 |  | 1200*400*760mm，材料采用优质中密度纤维板，符合国家环保标准，所有板材经过防潮防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好，不易变形等特点，含水率低于9%,面贴优质胡桃木皮，做油漆加工，经过五底三面工序，表面硬度达到3H级，表面不起泡，无压痕，木纹纹理清晰，台面为加厚台面具有耐刮花，耐高温，耐腐蚀，承重力强的特点，条桌边角位都经过打磨，触感圆滑，不刮手。 |
| 18 | 控制室椅子 | 个 | 7 |  | 1、面料：采用优质西皮，符合国家现行标准或行业标准要求，摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥8N/10mm，撕裂力：≥38N，游离甲醛：≤20mg/kg。（提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件，检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查。） ，气味：≤3级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb):和镉(Cd)均检测合格（提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件,检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查）。 ，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。（提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件，检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查）。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合国家现行标准或行业标准要求，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。（提供第三方专业机构出具的含CMA或CNAS标志检测（验）报告复印件，检测（验）报告需在国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）官网查询，提供含有查询网址的截图，中标后原件核查）。 3、曲木板：座背垫采用14mm多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。 4、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 5、框架：采用榫卯结构橡胶木脚架。橡胶木：符合国家现行标准或行业标准要求，木材含水率≤10.0%，甲醛释放量≤0.1mg/L。经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 |
| 19 | 接待室沙发 | 个 | 8 |  | 优质环保头层牛皮，高密高弹棉，实木框架。（无尺寸要求） |
| 20 | 接待室茶几 | 个 | 4 |  | 1200*600*450mm 1.采用AAA级厚度≥0.6mm天然胡桃木皮饰面，木皮拼合细密，木纹理自然，台面厚度≥80mm，甲醛释放量≤0.2mg/L； 2.基材采用ENF级标准环保多层实木板,含水率：6.0~13.0%；吸水厚度膨胀率：公称厚度>22mm~34mm：≤10.0,静曲强度：公称厚度>22mm~34mm：≥23.0,苯释放量（72h），甲苯释放量（72h），二甲苯释放量（72h），总挥发性有机化合物（TV0C）（72h）均未检出；总挥发性有机化合物（TV0C）释放率(72h)未检出,甲醛释放量：符合国家现行标准或行业标准要求:E1级≤0.124mg/m3；ENF级≤0.025mg/m3; 3.采用高级环保水性面漆，符合国家现行标准或行业标准要求； |
| 21 | 接待室书柜 | 个 | 2 |  | 2000*400*2000mm 1.采用AAA级厚度≥0.6mm天然胡桃木皮饰面，木皮拼合细密，木纹理自然，台面厚度≥80mm，甲醛释放量≤0.2mg/L 2.基材采用ENF级标准环保多层实木板,含水率：6.0~13.0%；吸水厚度膨胀率：公称厚度>22mm~34mm：≤10.0,静曲强度：公称厚度>22mm~34mm：≥23.0,苯释放量（72h），甲苯释放量（72h），二甲苯释放量（72h），总挥发性有机化合物（TV0C）（72h）均未检出；总挥发性有机化合物（TV0C）释放率(72h)未检出,甲醛释放量：符合国家现行标准或行业标准要求:E1级≤0.124mg/m3；ENF级≤0.025mg/m3; 3.采用高级环保水性面漆，符合国家现行标准或行业标准要求； 4.采用优质五金配件；所有五金件作防锈、防腐处理且表面镀层没有剥落现象。 |
| 22 | 接待室茶水柜 | 个 | 1 |  | 1800*400*900mm，橡胶木实木板材，胡桃色，漆面采用环保漆，台面采用岩板设计 |
| 阶梯教室 |  |  |  |  |  |
| 23 | 阶梯课前排桌椅 | 个 | 39 |  | 550mm*780mm*760mm分为前排座椅（ 30个），中间座椅（ 140个），后排座椅（ 30个）： 1、铝合金前排：脚高 780mm,写字板高度 760mm。 2、铝合金中排和后排脚：立脚采用铝合金压铸成型，表面经喷 涂处理；总高 920mm、铝合金脚宽度 50mm;地脚板的长度355mm; 厚度 4mm;写字板高度 760mm. 3、椅座：采用多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板，边 部采用油漆防水工艺处理，座板厚度 15mm，规格 470mm 宽× 380mm 深，座板与角码采用穿透方式连接，板面配有特定不锈 钢螺套。 4、椅座角码：采用 2.0 冷轧板，内镶钢筋，冲压一次成型，表 面采用防静电喷涂处理。 5、椅背：采用 10mm 多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火 板，边部采用油漆防水工艺处理。靠背框：上下卡条规格：上 卡条尺寸长 510mm*高 55mm 下卡条规格：长 510mm*高 30mm 采 用冷轧钢，表面经喷涂处理，表面高光泽，耐磨耐压性好，不 变形，易清洁； 6、回复机构：采用重力回复机构。 7、外型：按人体工程学设计，线条流畅，座感舒适。 8、书网：采用直径 4mm 钢筋 9、 固定写字板：单人位面板尺寸长 520mm*宽 300mm，厚度≥ 25mm。 10、外观设计：符合人体工程学理念及个性化需求，结构全拆装设置，造型美观大方，有现代特色。 |
| 24 | 阶梯课中排桌椅 | 个 | 190 |  |  |
| 25 | 阶梯课后排桌椅 | 个 | 38 |  |  |
| 26 | 演讲台 | 个 | 1 |  | 尺寸为550*800*1160mm，材料采用优质中密度纤维板，符合国家环保标准，所有板材经过防潮防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好，不易变形等特点，含水率低于9%,面贴优质胡桃木皮，做油漆加工，经过五底三面工序，表面硬度达到3H级，表面不起泡，无压痕，木纹纹理清晰，台面为加厚台面具有耐刮花，耐高温，耐腐蚀，承重力强的特点，演讲台边角位都经过打磨，触感圆滑，不刮手。 |

（二） 商务条件

1、交货地点：九江市同文中学浔东校区。

2、交货时间：合同签订后30天内完成交货并通过验收交付使用。

3、付款方式：

合同签订后待供应商提供发票后5个工作日内采购人向成交供应商支付合同总金额30%的预付款；项目验收合格后5个工作日内支付至合同总金额97%，余3%待项目验收合格一年后一次性付清。

4、质量标准内容：

1)成交供应商须保证货物完全由制造商生产制造、全新未使用过，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2)成交供应商须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，成交供应商须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3)根据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应以书面形式通知成交供应商。成交供应商在收到通知后3天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4)如果成交供应商在收到通知后3天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由成交供应商承担。

5、售后服务要求：

成交供应商自行承担保修期内的所有费用(包括交通、材料、住宿、伙食、差旅费等)。保修期满后，成交供应商仍需承担所供货物的售后服务工作且只收取材料成本费。

6、质保期要求内容：

1）成交人必须承诺项目中所投产品提供至少不少于三年免费质保期，自项目验收合格之日起算。

2）质保期内非人为因素而出现的问题，成交供应商负责包修、包换或者退货。如果成交供应商收到采购人口头或书面通知后，未在规定的响应时间内将问题处理好，采购人可采取请人维修等必要的措施，但风险和由此产生的相关费用全部由成交供应商承担。如经成交供应商两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，成交供应商应退回相应货款。

7、其他：

按照成交要求完成供货安装后，成交供应商向采购人提供详细的验收方案，由采购人主持，组织有关部门、单位进行验收。

验收标准：按国家相关行业，设计要求标准验收，达到合格。

注：以上所有技术需求和商务条款均为符合性条款，供应商必须完全满足，否则响应无效。