- 服务要求

- 1、项目背景：

- 为准确掌握本县区域及公路相关情况说明]公路的技术状况，为后续养护、改建等工作提供科学依据，特开展本次3945公里公路路况评定工作。

- 2、项目目标：

- 通过专业的检测和评定，全面、准确地获取公路路况数据，按照相关标准给出科学合理的路况评定结果。

- 3、目前的公路状况：

- 针对E路通内的有误的数据及时更新数据库内的信息。

- 4、检测数据的要求指标：

- 农村公路技术状况检测评定招标工作按照《公路技术状况评定标准》《农村公路技术状况评定标准》执行。扎实做好区域内农村公路路况监测、评定结果和电子监测数据报送等工作。电子监测数据包括农村公路技术状况指数MQI、路基技术状况指数SCI、路面技术状况指数PQI、桥隧构造物技术状况指数BCI、沿线设施技术状况指数TCI、路面损坏状况指数PCI以及路面行驶质量指数RQI等分项指标结果的重要数据源及第三方出具的检评报告。其中,路面技术状况数据源应包含路面损坏和路面平整度的检测明细数据、路面损坏图片、路面平整度原始数据、道路景观图像、空间定位信息等内容。

5、人员要求：

项目负责人：具有交通运输部颁发的试验检测师证书（道路工程专业），具备中级及以上职称（提供职称证书扫描件、试验检测工程师证书扫描件及公路水运工程试验检测管理信息系统人员注册截图）。

- 技术负责人：具有交通运输部颁发的试验检测师证书（道路工程专业），具备中级及以上职称（提供职称证书扫描件、试验检测工程师证书扫描件及公路水运工程试验检测管理信息系统人员注册截图）。

- 注：以上所有服务要求供应商必须完全满足，否则投标无效。