技术规格及要求

（一） 技术需求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹空调 | 套 | 280 |  |
| 2 | 1.5匹变频挂机加长铜管 | 米 | 840 |  |
| 3 | 3匹空调 | 套 | 30 |  |
| 4 | 3匹变频挂机加长铜管 | 米 | 120 |  |
| 5 | 花洒 | 套 | 600 |  |
| 6 | 油烟机 | 台 | 90 |  |
| 7 | 电水壶 | 台 | 100 |  |
| 8 | 开水机 | 台 | 6 |  |
| 9 | 开水器 | 台 | 4 | 含电磁阀、流量计、刷卡机电源、分体水控器、4G物联网卡（中国移动，含5年流量套餐）其他要求详见技术参数 |
| 10 | 洗衣机物联 | 台 | 24 | 物联网智控终端（中国移动，含5年流量套餐）其他要求详见技术参数 |
| 11 | 洗衣机 | 台 | 91 |  |
| 12 | 人员进出管理系统 | 套 | 1 |  |
| 13 | 落地扇 | 台 | 108 |  |
| 14 | 吊扇 | 把 | 50 |  |
| 15 | 吸顶扇 | 把 | 80 |  |
| 16 | 移动固态硬盘（1TB） | 项 | 5 |  |
| 17 | 一键报警 | 套 | 1 |  |
| 18 | 厕所水箱 | 个 | 60 |  |
| 19 | 食品留样柜 | 台 | 1 |  |

（二）技术参数要求及规格

1）1.5P空调

1、冷暖两用、220V

2、能效比APF≥5.0

3、额定制冷量≥3500W

4、额定制热量≥5000W( 不含电辅加热)

5、额定制冷功率≤950W

6、额定制热功率≤1350W(不含电辅加热)

7、循环风量≥630m³/h

8、空调室内机噪音最大档≤42dB(A)

9、空调室外机噪音最大值≤51dB(A)

10、空调材质要求：冷媒流通承压管路及换热盘管，包含蒸发器盘管、冷凝器盘管、排气管、回气管及内外机连接管均采用铜材质；空调的电机（含内机电机、外机电机、压缩机电机等）均采用铜线绕组；空调室内机蒸发器盘管直径≥5mm，空调室外机冷凝器盘管直径≥7mm；

11、空调设备出厂标配来电自启动功能，当空调断电后，再次上电，空调器会自动开启运行

12、标配3米内外机连接铜管，按图纸需求增加5米以内铜管及保温。

2）3P空调

1、冷暖两用、220V

2、能效比APF≥3.7

3、额定制冷量≥7350W

4、额定制热量≥9800W( 不含电辅加热)

5、额定制冷功率≤2200W

6、额定制热功率≤3600W(不含电辅加热)

7、循环风量≥1350m³/h

8、空调室内机噪音最大档≤48dB(A)

9、空调室外机噪音最大值≤56dB(A)

10、空调材质要求：冷媒流通承压管路及换热盘管，包含蒸发器盘管、冷凝器盘管、排气管、回气管及内外机连接管均采用铜材质；空调的电机（含内机电机、外机电机、压缩机电机等）均采用铜线绕组；空调室内机蒸发器盘管直径≥5mm，空调室外机冷凝器盘管直径≥7mm；

11、空调设备出厂标配来电自启动功能，当空调断电后，再次上电，空调器会自动开启运行

12、标配4米内外机连接铜管，按图纸需求增加4米以内铜管及保温.

3）花洒

单把淋浴器

1、手握花洒外径: ≥1105mm ，三档功能手握花洒，淋浴软管长度: ≥1500mm

2、主阀芯：135阀芯

3、分水阀：三档分水器

4、淋浴软管：防缠绕PVC软管

5、下出水：带360°旋转下出水功能

6、表面处理：镀铬

4）油烟机

1、电源：220V/50Hz；尺寸：750mm×400mm×520mm，误差±5mm，壁挂式结构

2、整机机身及集烟腔采用304不锈钢材质，一体成型工艺，无拼接缝隙；配备双层可拆卸滤油网，具备耐腐蚀、不生锈、易清洗的特性；

3、风量≥16 m³/min；风压 / 静压300≥ Pa；出风口内径：≥180mm；噪音 ：≤72dB

4、设备自带LED厨房照明功能；支持强弱风速两档调节；采用耐用按键/触控操作方式；整机结构密闭，有效防止排烟倒烟、室内串味问题。

5、设备搭载漏电、过热双重安全保护装置，线路采用阻燃材质，安全性能达标；严格符合《饮食业油烟排放标准》及公共场所电器安全相关规范。

6、供货包含油烟机主机、排烟管、止回阀、安装挂件等全套配套配件；中标方负责免费送货、上门安装及整机调试，确保设备正常使用。供货时须同步提供产品合格证、出厂检测报告、能效标识、保修卡等全套正规资质资料。

5）电水壶

1、容量≥2L，

2、304不锈钢内胆,双层防烫

3、功率：≤2.2KW

6）开水机

1、外形尺寸：≥530×300×1220mm（长 × 宽 × 高）/底座尺寸：500*540*375mm

2、内胆材质：304不锈钢内胆

3、温控范围：0～100℃精准温度显示

4、额定电压：380V 50Hz 三相电

5、额定功率：≥9kW

6、加热内胆：≥90L

7、机身结构：机身圆弧倒角、无尖锐棱角，防磕碰、外观简洁易清洁；支持发泡保温。

7）开水器

1、电源：380v/50hz,功率4.5kw

2、尺寸: ≥1200x470x1500mm，净重48kg

3、出水配置：1开+2温+1饮（4龙头）304不锈钢防烫龙头

4、热胆：35L(304不锈钢),发泡保温，连续开水45L/H

5、计费模块:支持现有校园一卡通

6、智能面板:LED屏显，温度/水位/滤芯状态/TDS水质实时监测;滤芯寿命提醒、故障报警

7、安全保护:缺水/防干烧/防漏电/防烫保护304不锈钢机身，防腐耐磨

8、	主控系统搭载微电脑主板与4G Cat.1全网通模组，标配专用4G物联网卡，信号稳定、联网正常；

9、	水控器为分体式结构，读卡频率13.56MHz，卡片加密防复制；

10、	配置高精度脉冲流量计，计量误差≤±2%；配套进水电磁阀采用食品级材质，耐压≥1.0MPa，密封性能良好、杜绝渗漏；

11、标配刷卡机专用电源，规格DC 12V/2A，具备过压、过流、短路多重保护；

12、物联网系统支持设备运行状态实时监控、故障远程报警、滤芯到期提醒、用水费率远程设置、用水数据统计分析、设备程序远程升级；云端数据加密存储，支持卡片挂失、补卡、余额查询管理。

备注：所投开水机及开水器须提供《涉水饮用水卫生安全产品许可证批件》扫描件加盖公章，未提供作无效标处理。

8、洗衣机物联

洗涤/脱水容量：≥6.5kg 
输入电压/频率 ：220V/50Hz
洗涤/脱水功率：385/265W 
整机颜色 ：白色系
进/排水方式 ：冷进水/下排水
1.整机原厂三年保修；

2.配杀菌模块；

3.具备断电记忆、故障报警功能；

4.配合软件平台实现查询设备、预约使用、完成提醒、进度查询功能；

5.标准、大物、快速、单脱4种洗涤程序可选，满足用户多样化洗涤需求；

9）洗衣机

1、容量：全自动≥11kg（洗涤/脱水）

2、功率：洗涤440w,脱水365w，内胆：不锈钢

3、功能：纳米微泡净、强劲漩瀑洗、桶自洁+清新换风、支持24小时预约，漂甩合一、童锁、自编程等功能

4、外形尺寸：宽≤620mm、深≤630mm、高≤1020mm。

- 箱体：静电防腐喷塑，耐磕碰、防生锈、抗老化。

- 内桶、波轮：AISI 304不锈钢，一体成型、无毛刺、防勾丝、耐洗涤剂腐蚀。

- 顶盖：加厚钢化透明盖板，加固边框、抗撞击、防夹手。

- 电机：高效电机，能效等级≥IE3，低温升、运行稳定。

- 转速：洗涤转速130~180rpm，最高脱水转速≥820rpm。

10、减震结构：复合减震+大容量平衡环，脱水低震动、整机不移位。

10）人员进出管理系统

1、系统包含 3 部分

学生请假管理系统（线上申请、审批、销假）

出入身份识别客户端（门卫 / 闸机核验端，人脸 / 刷卡）

门禁管理门户后台（电脑网页端，管理员用）

2、软件核心功能

1） 请假管理

学生手机 / 电脑提交请假（离校、外出、病假、事假）

班主任、年级、领导多级审批

家长确认、短信提醒

审批通过自动同步到门禁，没审批不能出去

到期自动销假、超时预警

2） 身份识别客户端（门卫端）

人脸比对、刷卡识别

实时显示：姓名、班级、是否请假、允许进出时间

自动抓拍照片，记录进出时间

异常报警：私自外出、晚归、陌生人

可离线使用，断网数据自动上传

3） 门禁管理后台门户

人员信息管理：学生、教职工、访客录入

查看所有进出记录、导出报表

权限管理：管理员、门卫、班主任不同权限

异常统计、大屏可视化

访客登记、临时放行

3、基础硬性要求

数据互通：请假、门禁、人脸记录实时同步

安全：人脸数据加密，日志保存至少 3 年

稳定：7×24 小时运行，高峰期不卡顿

对接：可连校园一卡通、教务系统

报警：异常进出自动推送老师、家长

11）落地扇

45W定频纯铜电机，7叶仿生扇叶，4档风速，7小时定时，6米摇控，左右85°摇头/上下22°俯仰

12）吊扇

1、全封闭纯铜电机、扇叶直径：1200MM、结构：三叶，吊顶式安装

2、材质：扇叶采用加厚优质钢材/工程塑胶，机头、吊杆、吊架采用加厚防锈材质，防锈防腐、不掉漆。

13）吸顶扇

1、寝室用吸顶扇、直径：≥1050mm,五叶吸顶式、带控制器支持360°全方位摇头

2、电机与功率：全封闭纯铜电机，220v/50hz，机械旋钮控制，3档风速（正常、自然、睡眠风），实现广角送风，无死角，噪音低至40分贝，可拆洗网罩，方便清洁

3、自带加固加厚底座，防脱落锁扣结构，安装稳固，符合国家电器安全标准及学校宿舍消防、安全管理规范。

14）移动固态硬盘

1、移动固态硬盘≥ 1TB

2、读取≥1000MB/S；写入≥900MB/S 电脑手机两用,双接口便携

3、材质：铝合金（散热好）厚度≤12mm

15)一键报警

1、一体式钢化玻璃面板设计， 10.1寸彩色IPS 触摸屏，1280*800分辨率，扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便。

2、支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；防拆报警、实时接收、显示前端设备的报警信息；支持200W摄像头，支持H.264/H.265编码、支持和管理中心双向语音对讲、支持监听功能、广播功能、支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制、支持防拆报警/喧哗报警等功能、自带明装挂板、支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式、支持一键报警求助，支持双向语音对讲、电话报警：支持选配4G模组，配置4G模组后一键拨打电话，单个按键最多设置4个电话号码。

3、工作温度：-25℃-＋55℃、工作湿度：10％-90％

4、外壳材质：金属，尺寸(宽x高x深)：≥179*114*43.5mm

5、IP等级：IP65，IK等级：IK08，使用场景：学校、医院、监狱等室内场景，安装方式：壁挂安装，重量：≤0.8KG

6、音频参数：音频输入：1路内置高灵敏度全指向麦克风； 1路外接3.5mm无源音频输入；音频输出：1路内置3W扬声器 1路外接3.5mm无源音频输出；音频压缩标准：G.711;G.726;AAC。音频质量：智能噪声抑制。音频压缩码率：16Kbps;64Kbps

7、电源：DC12V、POE，功耗：≤8W，软件功能

8、支持ISUP5.0/萤石云/GB28181平台接入/HIK_SIP；安卓系统，支持第三方app安装，便于三方拓展个性化业务应用；

9、USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡，扩展容量，提高安全性；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器；

10、报警输入：2个，报警输出：2个。SD卡：标准Micro SD卡插槽、≤256G

11、电源接口：1个（12V、0.5A） 辅电输出。功能按键：1个紧急报警按钮。扬声器：一个3W扬声器、SIM卡槽：支持Micro SIM卡

12、无线通讯/有线连接：10M/100M自适应网口。网络加密：支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示。

16）厕所水箱

1、挂墙式，节水型，排水量≥6L，（含软管，三角阀）

2、材质：pp塑料或ABS塑料

3、尺寸：≥366mm*375mm*120mm

17）食品留样柜

1）、双人双锁双开门   1. 总有效容积：≥230L；2. 电源：AC 220V/50Hz，额定功率≤300W；3. 制冷方式：风冷无霜，箱内温度均匀，无结霜、无需人工除霜；4. 工作噪音：≤50dB(A)；

2）、柜体材质与结构 1.外壳：优质冷轧钢板，静电喷塑处理，防锈、防腐蚀、耐擦洗；2. 内胆：食品级304不锈钢，无缝一体成型，无死角、易清洁消毒；3. 箱门：双层中空钢化玻璃门，带防凝露设计，可视内部留样状态；4. 层架：配置≥5层可调节不锈钢层架，承重强，拆装清洗方便

5. 密封：门体加厚密封胶条，保温性能好，冷气不外泄；                                                                                          3）、锁具要求：1. 配置独立双人双机械锁，两把锁钥匙分由两人保管，需同时解锁方可开门；2. 锁体牢固防撬，锁具位置合理，符合食堂留样双人管控制度

具体详见招标文件