## 二、采购要求

| 序号 | 设备名称 | 参 数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包埋植物标本 | 尺寸：≥130mm(长)×180mm(宽)×24mm(高)，长方形文字表述：植物中英文名称，介绍，透明标签。 主要材料：腊叶植物、环氧树脂、塑胶。 特点：高透、耐黄。 一、标本基础参数 植物预处理 干燥度：植物腊叶标本水分含量≤8%，避免树脂包埋后出现白雾。 尺寸适配：单份标本最大尺寸≤模具内径。 二、包埋材料参数 树脂类型 主体材料：环氧树脂。 辅助材料 模具：亚克力模具（平整度误差≤1mm）。 三、包埋工艺参数 灌注流程 分两次灌注：首次灌注占模具容量 1/3，定位标本及胶片标签后胶体半凝；二次灌注低于标本≤5mm 预留封面，胶体凝固后三次灌注高出标本≥5mm，避免暴露。 消泡处理：抽泡机抽泡。 固化条件 常温固化：25℃下静置48小时，完全硬化。 四、成品质量参数 外观指标 透明度：树脂层透光率≥90%，无明显气泡、杂质。 平整度：表面打磨后光滑平整，边角平滑无飞边。保存性能。 耐候性：避免 50℃以上高温、长期紫外直射，可稳定保存≥7年。 - 五、标本制作中所使用化学试剂及有机玻璃需无毒无害，符合国际标准。 | - 300 | - 瓶 |
| 2 | 数控搅拌电热套 | 1）电源：220V。 2）控温精度：≤±1℃ 可控硅控制内外传感器感温自整定功能。 3）控温方式：智能PID控温。 4）调速方式：电位器调速。 5）加热温度：表面温度最高380℃。 6）搅拌速度：0—2000 转/分。 7）炉丝：Cr20Ni80。 8）绝缘层：无碱玻璃纤维，可耐温450℃。 9）容量：≥500ml。 10）加热功率：≥270W。 11）电机功率：≥15W。 | 30 | 台 |
| 3 | 单磁力加热搅拌器 | 1）工作盘尺寸：Ø135mm。 2）转速范围：100-1800rpm。 3）最大搅拌量（水）：15L。 4）安全温度：≥350℃。 5)电源功率：600W。 6)可连接PC上位机软件：是。 7)马达输入/输出功率：24V/20W。 8)工作盘面材料：铝合金纳米陶瓷。 9)控温范围：室温 +5℃—320℃。 10)搅拌子最长尺寸：70mm。 11)输入电源：220VAC50HZ/110VAC60HZ。 12)控温精度：±0.5℃。 13）铝合金环保喷涂外壳。 14）高清 LCD 显示，双旋钮简易操作。 15）采用直流无刷电机，性能稳定噪音小，寿命长。 16）防水设计，保护内部电路板不受液体、气体侵蚀，延长仪器寿命。 17）控温精度高达到±0.5℃。 18）外置传感器跌落自动检测功能，独立限温保护功能，确保使用更安全。 19）断电后余温提示，防止烫伤。 | 3 | 台 |
| 4 | 熔点仪 | 1）测量范围：室温~320 ℃。 2）测量方法：目视。 3）放大镜倍数：≥40×。 4）测量模式：毛细管法、热台法。 5）最小示值：0.1℃。 6）重复性：≤200℃±1℃，＞200℃±2℃。 7）观察方式：单目显微镜。 8）电源：220V±22V,50Hz±1Hz。 9）采用PID温度调节技术，控制测量温度的变化。 10）采用显微摄像头和彩色液晶触摸屏，将样品在显微镜下的融化过程直观地显示在屏幕上，用户能更清晰地观察和掌控测量过程。 11）测量的温度值（初熔、终熔）数据可存储，方便用户随时查看。 12）测试结果可以通过USB接口传输至PC机进行处理，也可以连接微型打印机打印测试结果。 13）仪器具有毛细管法/热台法两种熔点测量方法，可测固体和粉末样品,满足不同用户需求。 | 3 | 台 |
| 5 | 液晶低温冷却液循环泵 | 1）储液槽容积:5L。 2）空载最低温度：-20℃。 3）使用温度范围：-20~99℃。 4）最佳环境温度：≤25℃。 5）控温精度：±0.1℃。 6）储液槽：Ф210×140mm。 | 2 | 台 |
| 6 | ★荧光定量PCR仪 | 1）样品容量：96孔。 2）反应体系：15-100uL。 3）适用耗材：0.2mLPCR管、8联管。 4）反应时间：50分钟内完成常规检测。 5）检测灵敏度：可检测单拷贝基因。 6）动态范围：1-1010。 7）重复性：CV≤0.5%。此项提供第三方检测机构出具的检测（检验）报告（报告须具有CMA或CNAS检测机构资质标识）扫描件佐证。 8）相关系数：-0.999～-1.000。 9）可信度：区分1000与2000拷贝浓度差异。 10）适用探针/染料至少包括：通道1:FAMTM/STBR&GREEN通道2：VICTM/HEXTM/JOETM/TETTM通道3:ROXTM/Texas Red⑧通道4:CY5TM。 11）多重荧光检测：多重检测，无需校正。 12）支持HRM检测：支持。 13）内参染料校正无需校正硬件。 14）控温方法：半导体热电模块。 15）控温模式：模块控温。 16）控温范围：4～99℃。 17）最大升温速率：4.0℃/S。 18）孔间温度均匀性：±0.1℃。 19）温度准确性：±0.1℃。 20）热盖温度：30℃-108℃(默认105℃,热盖温度可调)电子自动热盖 光学检测系统。 21）激发光源：大功率LED(免维护)。 22）检测器：高灵敏度光电传感器。 23）激发波长：通道1:≥470nm通道2:≥530nm通道3:≥580nm通道4:≥630nm。 24）检测波长：通道1:≥510nm通道2:≥565nm通道3:≥620nm通道4:≥660nm。 - 25）分析软件应用：至少包括定性/绝对定量、标准熔解曲线、终点法等位基。 26）配套细胞核酸一次性微流控芯片，可以用于细胞计数检测，配合PCR技术，可同时实现细胞个数统计和基因片段分析。 27）提供PCR专业培训。 | 1 | 台 |
| 7 | ★超声破碎仪 | 1）超声频率：20-35KHz自动追频自适应。此项提供第三方检测机构出具的检测（检验）报告（报告须具有CMA或CNAS检测机构资质标识）扫描件佐证。 2）显示方式:≥7寸触摸屏显示，可储存50组实验数据。 3）功率:≥650W（1%-100%）。 4）变幅杆:2mm、6mm。 5）可选配变幅杆:2mm、3mm、10mm。 6）破碎容量:100μl-500ml。 7）占空比:0.1-99.9%。 8）温度报警:0-99.9℃（防止样品过热）。 9）报警:时间、过载。 10）电源:220/110V、50Hz/60Hz。 11）隔音箱尺寸:≤345*345*535mm。 12）客户更换变幅杆设备自动识别变幅杆规格。 13）超声换能器可随时取出便于用户对少量特殊样品进行手持式操作。 14）配备两根钛合金变幅杆，更换变幅杆不需要借助专用工具，普通扳手即可。 15）隔音箱采用内置夹层隔音棉，隔音棉不暴露在机箱外部，便于清洁。 | 1 | 台 |
| 8 | 医用冷藏冷冻箱 | 1）工作条件：环境温度 16~32℃ , 环境湿度：20~80%RH，电压：198~242V，频率： (50±1)Hz。 2）样式：立式，双门。 3）有效容积：≥300L。 4）箱体材料：PCM 彩板。 5）内胆材料：冷藏室、冷冻室均为 Hips 材质。 6）保温材料：无 CFC 聚氨酯发泡，加厚保温层，保温效果好，保温层厚度 mm（门/侧帮/后背）:门：冷藏≥80mm，冷冻≥90mm；箱：冷藏≥50mm，冷冻≥100mm；后背：冷藏≥50mm，冷冻≥100mm。 7）压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效、静音。 8）无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 9）高精度微电脑温度控制系统，冷藏温度2~8℃、冷冻温度-10~-26℃可调，显示精度 1℃。 10）高清晰 LCD 数字温度显示，运行状态一目了然，可根据用户需求设定高低温报警温度点。 11）双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。 12）内部结构：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室3个ABS抽屉，便于存放物品。 13）箱体底部配四个脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。 14）冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。 15）完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，物品存储更安全。 16）具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。 17）箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个。 18）箱体自带暗锁，一锁可锁上下门。 19）LED 照明，视物更清晰； 20）冰箱门采用可拆卸式门封条，抗菌无毒易清洗，可使冰箱常保美观洁净。 | 1 | 台 |
| 9 | ★制冰机 | 1）制冰量：≥60kg/天（环境温度10℃，水温10℃）。 2）制冰方式：旋转挤压式。 3）冰块形状：碎花型。 4）外箱材料：前/侧：304不锈钢板；顶：304不锈钢板；后板：304不锈钢板。 5）内箱材料：防腐蚀树脂。 6）功率：380W。 7）报警：微电脑控制，故障自我诊断。 8）门把，冰铲，贮冰室，贮水舱等手可能触摸的地方都采用抗菌材料；使用抗菌不锈钢；门封条加防霉剂。 9）微电脑控制，残水稀释方式，并用水位开关三重控制方式，能实现低运作成本制冰。 10）隔热层：无氟硬质聚亚氨酯原位整体发泡层。 11）主机涉水连接件、前置过滤器连接件采用双密封圈接头，优质PP棉。 12）标配五联复合超滤前置过滤器，其中易耗品PP棉采用通用滤芯，降低维护成本。 | 1 | 台 |
| 10 | 恒温混匀仪 | 1．整机 1.1 电源：AC100~240V,50-60HZ。 1.2 输入功率：≥150W。 1.3 时间设置：1min～99h59min/∞。 1.4 温控精度：≤0.1℃。 1.5 支持开机自动运行。 1.6 支持断电保护。 1.7 支持（最大5点）连续变温。 1.8 支持自动预热。 1.9 支持自动 4℃保存。 1.10 支持（最大循环数99 次）连续变温循环运行。 1.11 熔断器：250V3AФ5×20。 1.12 标配配适配器（35x1.5mL）。 2．温控参数 2.1 温度设置范围：0℃~100℃。 2.2 控温范围：室温以下 20℃~100℃。 2.3 温度准确性：≤±0.3℃。 2.4 温度均一性：≤±0.3℃。 2.5 升温时间：≤12min（25℃至 100℃) 。 2.6 降温速度 1：≤10min（100℃至 25℃) 。 2.7 降温速度 2：≤15min（室温降至室温以下 20℃) 。 3．振荡参数 3.1 转速范围：200~1500rpm。 3.2 水平振幅：≤3mm。 | 1 | 台 |
| 11 | 小动物麻醉机 | 1）麻醉通道数量：6通道呼吸麻醉。 2）麻醉药物仅可选择异氟烷。 3）异氟烷可设定范围：≥0~6%。 4）麻醉罐容量≥300ml，可一次性加完大瓶药品避免浪费。 5）配置 加药器，可无漏加药。 6）麻醉机流量范围：≥0~10L/min。 7）双流量控制功能，系统流量控制和诱导箱可独立控制。 8）具有温度补偿功能、流量补偿功能和压力补偿功能。 9）麻醉挥发器采用医用挥发器。 10）设备配备主动废气吸附装置，并具有吸附罐称重功能，失效后自动报警。 11）麻醉呼吸面罩采用304 金属底座，高度可以调节。 12）麻醉面罩具有硅胶膜，贴合在动物面部，防止废气泄露。 13）单个废气吸附罐可吸收≥200g 废气。 14）一体化推车设计，集成麻醉机、废气处理器、诱导箱等，自带落地式支架并具有医用静音脚轮，方便移动。 15）设备具有快速通气功能，可快速清理管路内残留麻醉气体。 16）设备配备≥10L超静音气泵，噪音<15dB，可为麻醉机提供稳定气源。 | 1 | 台 |
| 12 | ★梯度PCR仪 | 1）适用耗材：0.2ml单管，0.2ml 8联管，0.2ml全裙边、半裙边和无裙边96孔板。 2）反应体系：0-100μl。 3）模块控温范围：4.0℃~99.9℃。 4）控温模式：管内Tube模式&基座Block模式，可根据反应体系的大小自动实现对控温方式的优化。 5）梯度模块：1次可实现12个梯度温度，模块温度低于30°C或程序时，热盖自动关闭。 6）模块温度宽度：1.0-40.0℃。 7）梯度温度范围：35.0-100.0℃。 8）热盖温度范围：40.0-110.0℃。 9）模块温度均匀性：± 0.2°C。 10）控温精度：± 0.1°C。 11）温度准确度：± 0.1°C。 12）温度显示分辨率：0.1°C。 13）升降温速率：≥5.5℃/s。此项提供第三方检测机构出具的检测（检验）报告（报告须具有CMA或CNAS检测机构资质标识）扫描件佐证。 14）步骤数：无限制。 15）循环数：多至99个。 16）时间递增/递减：1s-10min 17）温度递增/递减：0.1℃-5.0℃，可做Touchdown PCR实验。 18）程序存储量：＞1000条。 19）显示界面：≥7寸TFT真彩色液晶触摸屏，分辨率800×480。 20）噪音水平：＜55dB。 21）结构设计：仪器采用前进风后出风的风道设计，支持多台紧密并行放置，节省实验室空间。 22）具有蜂鸣提示功能。 23）自动计算并显示各列梯度温度。 24）图形界面实时显示PCR运行进程。 25）支持USB存储程序，程序数量无限制。 26）具有断电再来电时自动恢复实验功能。 27）预存多个标准实验模板，简化繁琐的编程步骤。 28）实验程序一键启动，方便快捷。自压式热盖设计，无需调节热盖高度，可适应各种耗材。 29）可建立个人文件夹，方便快速查找程序。 30）配套细胞核酸一次性微流控芯片，可以用于细胞计数检测，配合PCR技术，可同时实现细胞个数统计和基因片段分析。 | 2 | 台 |
| 13 | 超声波清洗机 | 1）内槽长·宽·高：≥300*240*150(mm)L/W/H。 2）容量：≥10L。 3）频率：40KHz。 4）超声功率：≥240/360W。 5）功率可调：40-100%。 6）加热功率：≥500W。 7）温度可调：室温-80℃。 8）时间可调：1-999min。 9）网架：有。 10）降音盖：有。 11）排水：有。 | 1 | 台 |
| 14 | 展示互动宝 | 互动教学系统： 1）支持笔记本、一体机、台式机等设备同时无线接入观看实物展示。 2）支持对比教学，支持2、4、6、8 屏进行对比，可对比实时视频画面、本地图片，图片可以进行左转、右转、缩放、标注等。 3）支持自动对焦，聚焦时间短，画面稳定、更清晰。 4）支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。 5）支持 MACOS 系统的使用，其中 MACOS 运行的教学软件，支持实时视频展示、图片任意角度旋转、图片缩放、图片拍照、实时音视频录制等教学功能。 6）支持在统信操作系统和龙芯 3A4000 平台上顺利安装使用、运行良好。 7）支持电子白板讲解批注功能，可以画线、手写、黑板擦，可鼠标滚动缩放。可以随时拍照、录像，对展示和批注内容保存。 8）支持电脑屏幕、实物展示的视频录制，支持一键切换桌面和实物展示画面录制成同一个 MP4 视频文件。 9）无线支持多场景微课录制，包括实物展示、分屏对比、电脑屏幕、PPT 等内容一次录制成同一个 MP4 格式的视频文件，无须二次转换格式。 10）可设置实际大小、合适大小、锁定、缩放、左转、右转、对焦、拍照、录像等功能，以满足多种场景下使用和不同老师的教学习惯。 11）资料库文件按图片及视频分类存储，做到有效管理。 12）双软件：含智慧课堂互动教学系统软件和微课宝视频编辑软件。 13）支持微课编辑功能：可以对录制的微课添加片头、片尾、水印、字幕等。 14）可以对微课任意位置的视频剪切，且剪切后的画面可恢复。也可以对微课任意位置的音频配音，且配音后原音频可恢复。对编辑后微课一键生成视频文档。 15）支持微课录制完成后，可根据微课语音中的普通话转化成声音同步的字幕。 16）支持片头、片尾和水印模板自定义管理，支持片头、片尾、水印自定义文字大小、颜色、透明度，并可通过拖动鼠标来改变文字位置和大小。定义的模板可自动显示有视频编辑模块中。 17）支持内容分类管理，系统自动按照图片、视频等分类存档，微课视频按生成的日期自动归档，可以对图片、视频分类查看，微课视频可在类目下按日期查看，方便文件管理和查找。 18）支持图片编辑：可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、智能裁边、剪裁、左转、右转、垂直翻转、水平翻转、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理。 硬件参数： 1）像素：≥800万(分辨率 3264*2448)。 2）帧数：无线 720P 和 1080P ≥25帧/秒。 3）拍摄高度可达 2 米，360 度可拍摄全景。 4）万向软管式设计，任意方向可调。 5）铝合金底座三脚架，两段式伸缩结构，旋转滚花螺套可与摄像机身可分离为两组，方便携带。 6）旋转螺套可松开电池管，即可上下移动摄像组，伸缩距离≥50cm，顺时针旋转可以将电池管锁紧固定高度，拍摄高度≥2米。 7）5G无线传输，无线传输频率＞400Mpbs。 8）触摸式开关，双击开、关机，每次开机后10小时自动关机，可避免长时间使用后忘记关机消耗电量。 9）电池容量≥40000mAh，使用时间≥40小时，满足长时间教学需求。 10）图片格式：JPG/BMP/PNG/TIF，视频格式 MP4。 11）触摸式LED补光。 12）整体重量≤3KG，产品可随时任意放置，方便移动教学。 | 2 | 套 |
| 15 | 焊接实验套装 | 1）烙铁+热风枪 二合一焊台。 1.1总功率：≥700W。 1.2电烙铁温度：180℃~480℃。 1.3热风枪温度：100~500℃。 1.4化锡时间：≤20s。 1.5温度补偿：±99℃。 1.6热风枪风力：17挡，120L/minMAX。 1.7调温方式：双数显按键控温。 2）其他组件：电子幸运转盘电路板、SMT 高级全贴片焊接练习板、LM317可调直流稳压电源套件、模拟电子技术电路实验教学 10 件套、电子电工专业技能操作训练套 10 件套、练习用万能线路单面玻纤洞洞板7*9cm*5 件、吸锡线、镊子、剪刀。 | 62 | 台 |
| 16 | 电子焊接实验台（含强弱电布线及调试） | 1）实验台主体 1.外形尺寸 (L×W×H)：2000×600×800 mm（±50mm）。 2.主体结构：采用优质冷轧钢板成型框架，搭配防静电台面。 3.台面材质：防静电台面，厚≥28mm常规基材（如优质刨花板）+ 厚≥2mm专业防静电胶皮复合。 2）供电配置方案​ 为保障设备用电安全并避免干扰，采用双路独立供电系统，所有线缆须通过内置式线缆管理孔/槽进行规整，确保安全、美观，易维护。 IT设备供电回路：​​ 1.用途：专供计算机主机.显示器等IT设备。 2.配置：嵌入式或壁挂式优质6位插座，带独立开关及过载保护。 仪器设备供电回路：​​ 1.用途：专供示波器.电源.烙铁等实验仪器。 2.配置：嵌入式或壁挂式优质6位插座，带独立开关。与IT回路做物理或颜色区分。 3）功能结构与布局​ 两侧功能区：​​ 1.两侧主机托架（每桌两个）：位于桌面左右下侧，承重≥30kg，带透气网孔。 2.两侧键盘抽屉（每桌两个）：位于主机托架上方，采用三节静音滑轨，推拉顺滑，可容纳标准键盘鼠标。 3.中间工作区：平整无遮挡，可用于大型仪器放置、样品操作或图纸阅览。 4）实验凳​ 1.每张试验台配备升降实验圆凳两张。气压升降杆调节，底座带万向脚轮。 2.材质：采用防静电PU皮革包裹高弹性高密度冷泡海绵填充。 3.凳脚结构：配置五星脚架，材质为≥φ38mm镀铬钢管。脚轮安装半径≥280mm，确保稳定。 4.防静电性能：专业防静电椅，其表面电阻与系统电阻均稳定在10⁶ - 10⁹ Ω（欧姆）的有效范围内，符合实验室防静电安全标准。 5）教室强电系统 1.管线敷设：沿吊顶内龙骨或墙面暗埋PVC管，导线采用阻燃铜芯线，相线.零线.地线分色敷设。 2.灯具安装：根据照度要求（黑板区≥500lux，课桌面≥300lux），使用膨胀螺栓固定灯具支架，确保灯具水平偏差≤2°，间距误差≤50mm。 3.开关控制：安装智能照明控制面板，实现分区控制（前排/后排/黑板灯独立控制），并接入学校楼宇自控系统预留接口。 6）实验台强弱电系统： 1.强电配置：采用220V供电，实验台配置6个5孔插座 （带独立开关保护），每纵列实验台设置断路器（带漏电保护，动作电流≤30mA）。每个实验台接入2路≥6KW强电线路。 2.弱电配置：采用六类非屏蔽双绞线（CAT6），线管敷设时与强电线路间距≥30cm，弯曲半径≥15倍线缆直径，敷设到每个实验台，预留30cm双绞线配置水晶头。 | 62 | 台 |
| 17 | 数字式多道心电图机 | 1）导联：标准12导联。 2）采样率：14位/1000Hz（12导联同步采集）。 3）实时记录1道、1+节律、3道波形, 6道波形,具有手动与自动模式。 4）≥5英寸彩色液晶显示，显示波形、菜单（走纸速度、增益、滤波器状态等）、病人信息（ID号、姓名、性别、年龄） 工作状态。 5）屏幕亮度可根据需求1～8级任意调整。 6）高品质硅胶全键盘中/英文快速输入病人信息、医院名等信息。 7）同屏波形3+1/6+1/12+1导联可任意设置，底格和波形大小可直接在屏幕放大或缩小，方便医护人员直接观察波形。 8）基线宽度1～4级可调，根据个人喜好每次都能打出整齐美观的ECG波形。 9）自动模式下波形灵敏度大小能够自动调整，每组导联记录时间3～12秒可任意设置。 10）可批量将心电数据转换为图片上传到U盘或SD卡，供电脑查看直接连接打印机打印。 11）热点阵打印系统，记录纸规格112mmx20m，卷纸。 12）走纸速度：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s（±3％）。 13）灵敏度：*10mm/mV（AUTO），2.5mm/mV，5mm/mV，10mm/mV，20mm/mV。 14）共模抑制比：≥100dB（加交流滤波器）。 15）输人回路电流： ≤0.1μA。 16）输入阻抗： ≥50MΩ。 17）患者漏电流：＜10μA。 18）定标电压： 1mV±2％。 19）耐极化电压： ≥±500mV。 20）时间常数： ≥3.2s。 21）频率响应： 1Hz～150Hz。 22）噪声电平： ＜15μVp-p。 23）灵敏阈：≤20μV。 24）道间干扰： ≤0.5mm。 25）内置USB接口。 26）底部一侧带两键盘脚，可斜向观测打印用户体验感更佳。 | 6 | 台 |
| 18 | 高靠背轮椅 | 功能型轮椅、钢管电镀车架、8寸前轮、24寸实心后轮、升降靠、可拆扶手、背靠全躺可调、带座便器、配头枕、配餐板。 1）总长：≥120cm。 2）总宽：≥64cm。 3）总高：≥127cm。 4）折叠宽度：≤30cm。 5）座位宽度：≥46cm。 6）座位深度：≥44cm。 7）座位离地面高度：≥47cm。 8）靠背高：≥77cm。 9）前轮直径：≥20cm。 10）后轮直径：≥61cm。 11）车架材质/管径*厚度：A3 /φ22*1.2T。 12）承重量：≥100kg。 | 2 | 把 |
| 19 | 粉尘吸尘器 | 1）电机功率≥1.1KW，304不锈钢，布袋除尘。 2）额定电压≥380V。 3）吸气量≥360M/H。 4）真空度≥19500Pa。 5）噪声：<75DB。 | 1 | 台 |
| 20 | 快速水分测定仪 | 1）最大称量值：100g。 2）可读性：1mg。 3）重复性：≤0.30%。 4）最小样品量：0.5g。 5）建议样品量：3-10g。 6）周围环境温度：10-30℃。 7）周围环境湿度： ≤75%。 8）调节水平方式：前后四角调节柱。 9）开机预热时间：30分钟。 10）校准方式：称量 11）加热时间：1- 99分钟间隔为1分。 12）加热温度：50-160℃间隔为 1℃。 13）干燥模式：标准/快速。 14）关闭方法：自动/定时。 15）实时曲线：水分/重量/时间。 16）屏幕显示内容：水分比/干重比/重量/温度/时间/干燥模式/实时曲线/时间日期。 17）显示器：LCD 液晶显示器。 18）通讯：USB 接口连接打印接、电脑。 19）秤盘尺寸：≥80mm。 20）加热源：卤素灯。 | 1 | 台 |
| 21 | 自动片剂硬度仪 | 1）硬度测量范围：10-200N。 2）分辨率：0.01N。 3）精度：±1.5%±1digit。 4）单位：N/kg/kgf/kp(可选)。 5）测量方式：单片/连续多片。 6）电源：DC12V 3.0A。 7）最大功率：35W。 | 1 | 台 |
| 22 | 脆碎度检查仪 | 1）轮鼓数量：≥2组。 2）轮鼓尺寸：内径286mm,深39mm。 3）默认转速：25RPM。 4）转速设置范围：20~50RPM。 5）默认圈数：100圈。 6）圈数设置范围：1-1000圈。 7）旋转方向：正时针/逆时针。 8）电源：DC12V 3.0A。 9）最大功率：≥30W。 | 2 | 台 |
| 23 | 智能崩解仪 | 1）崩解吊篮：≥ 2组（6管）。 2）吊篮升降频率：30~32次/分钟。 3）吊篮升降振幅：55±1.0mm。 4）筛网至杯底最小距离：25±2.0mm。 5）筛网孔径：标配2.0mm，可选配0.42mm、0.71mm、1.0mm。 6）调温范围：室温~45.0℃。 7）温度分辨率：≤0.1℃。 8）控温精度：≤±0.3℃。 9）最大运行时间：9999分钟。 10）电源：AC220V±10% 50Hz。 11）最大功率：≥350W。 | 2 | 台 |
| 24 | 除湿器 | 1）除湿量：≥138升/天。 2）额定功率：≥1200W。 3）适用面积：40-300㎡。 4）声音：≤60分贝。 | 2 | 台 |
| 25 | ★8杯智能溶出试验仪 | 1）搅拌桨与转篮规格符合药典规定。 2）搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm。 3）转篮摆动幅度：≤1.0mm。 4）转杆与溶出杯轴偏差：≤1.0mm。 5）调速范围：（25—250）rpm。 6）转速分辨率：1 rpm。 7）稳速误差：≤±1%。 8）调温范围：5.0（室温）—45.0℃。 9）温度分辨率：≤0.1℃。 10）控温误差：≤±0.2℃。 11）工作噪声：＜60db。 12）环境条件：环境温度5—37℃，相对湿度≤80%。 13）安全性能：符合国家行业标准，具有自检和自动保护功能。 14）电源：220V，50Hz，10A。 15）机头配整体密封杯盖，可有效地防止溶出介质蒸发，机头电动升降(8只桨/篮同步升降)，溶出仪搅拌桨与篮轴为一体式设计，无需旋接，每只桨/篮杆可单独手动拆装。桨、篮杆自动定高。 16）取样时取样针位置由取样架自动调节，保证取样精准度取样针为PEEK，聚醚醚酮材质，可抗吸附耐酸耐碱耐高温，性能更稳定。 | 2 | 台 |
| 26 | ★小型铝塑泡罩式包装机 | 1）冲裁次数：8-35次/分。 2）生产能力：600-2100版/时。 3）最大成型面积及深度：110×60×20 mm。 4）标准行程范围：20-120mm 5）配套一套加料器，让胶囊或者药片能够自动下料至泡罩壳，须提供实物照片并加盖供应商公章。 6）行程可调，模具有定位销，方便更换模具。 7）钢字打印，日期可调。 8）按键式的控制面板，方便操作。 9）空气压力：0.6mpa-0.8mpa 0.15m3/min。 10）总电源：380V/220V 50Hz/ 60Hz 1.8kw。 11）主电机功率：0.55 KW。 12）PVC硬片 PVC hard pieces 0.15-0.5×88 mm。 13）PTP铝箔 PTP Aluminum Foil 0.02-0.035×88 mm。 14）透析纸 Dialysis Paper 50-100g×88 mm。 15）配套空压机，确保本产品通电后能够正常运行。 16）包含标准版5000版量的pvc和PTP耗材。 | 1 | 台 |
| 27 | ★全自动胶囊填充机 | 1）电机功率：3.7kw。 2）电源：三相四线 AC 380V;50Hz。 3）最高生产能力：12000粒/小时。 4）可填充胶囊型号：00#～5#和安全型胶囊A～E。 5）胶囊上机率：≥99.5％。 6）噪声：≤75dBA。 7）装量差异：300mg以上≤±3％，（经造粒、整粒后40~80目的颗粒充填） 8）压缩空气：0.06m3/min 0.3Mpa 9）真空度：-0.02～-0.06 MPa 10）特殊功能：可增加微丸灌装装置；药粉收集器功能（充填部份药粉由另一管路回收，无须消毒、灭菌处理、可再次直接加入料斗灌装），须提供实物照片并加盖供应商公章。 11）控制系统：变频无级调速，PLC控制 12）材料：与胶囊和药品直接接触的零部件采用304和316L优质不锈钢 13）配套真空泵附件，确保本产品通电后能够正常运行。 14）配套一个水箱。 15）配有药用蓝白0号、1号空胶囊耗材各1万粒。 | 1 | 台 |
| 28 | ★硬胶囊分选抛光机 | 1）生产效率 ：≥7000pcs/min。 2）真空吸尘 ：2.7m³/min。 3）压缩空气 ：30pa。 4）电源功率：220v 50/60 HZ 0.18kw。 5）有静电消除功能。 6）自动剔除不合格的轻微、空壳、碎片以及帽体分离的胶囊。 7）对所有型号的胶囊都能适用，无需更换模具。 8）含一台吸尘器对粉末进行收集。 | 1 | 台 |
| 29 | ★小型滴丸机（60粒/分钟） | 1）工作电压：220V。 2）功率：600W。 3）滴缸容量：600ml。 4）外部供气压力：≤0.6MPa。 5）滴丸重量：5-70mg。 6）制冷机组：1/5匹。 7）有数字显示。 8）温度自动控制。 9）冷却机组，无氟环保型。 10）配集油箱。 11）防干烧加热盘。 12）温度控制：药液、油浴、制冷、滴盘。 | 1 | 台 |
| 30 | 无人机 | 1）主体类型：航拍无人机。 2）视频拍摄能力：4K 120P。 3）适用场景：旅行。 4）感知系统类型：多方向避障。 5）最大信号有效距离：≥9km。 6）主摄像素数：≥5000万。 7）实时图传质量：≥1080p。 8）最大抗风速：≥12m/s。 9）数据传输：有线传输。 10）最大飞行时间：≥52分钟。 11）电池容量：≥33Wh。 12）图片格式：JPEG；DNG。 13）操控方式：遥控器控制。 14）支持接口类型：USB-C；Lightning；Micro USB。 | 1 | 台 |
| 31 | 机器狗 | 1）智能电池：≥8000mAh。 2）运动速度：0~3.5m/s。 3）最大攀爬落差高度：≥16cm。 4）最大攀爬斜坡角度：≥40°。 5）最大关节扭矩：≥45N.m。 6）续航时间：≥1小时。 7）铝合金精密关节电机：≥12个。 8）主要功能：超广角3D激光雷达，高清广角相机，前置照明灯，WiFi6双频无线，语音功能，探物避障等功能。配遥控器。 | 1 | 台 |
| 32 | 麦克风处理器 | 1）支持2路平衡式话筒输入，支持48V幻象供电，采用凤凰端子。 2）支持4路线路输入，采用凤凰端子。 3）支持6路线路输出，采用凤凰端子。 4）支持1个USB 2.0 A型接口，用于双向传输回声消除数字音频，可整合到电脑作为声卡，无缝对接在线教学平台及软会议平台音频系统。 5）支持1个3.5mm外接无线麦接口。 6）支持1个3.5mm监听耳机接口。 7）支持1个用于第三方远程控制的RS-232接口。 8）可通过以太网接口连接，进行软件设置和控制。 9）支持去混响功能，去混响效果明显。 10）支持全频带全双工自适应回声消除技术，回音消除尾音长度：≥512ms。 11）支持全频带动态自适应降噪技术，降噪电平最高≥18dB。 12）信号处理延时：<8ms；无故障运行时间(MTBF): ≥60000小时。 13）支持近讲无线麦克风、远讲有线麦克风闪避设置，确保近讲无线麦、远讲有线麦均有声音输入时，突显近讲无线麦声音。 14）物理面板具有一键恢复出厂设置的按键。 | 2 | 台 |
| 33 | 无线话筒 | 1）工作频率: 690-740、740-800、800-850MHz。 2）调制方式：宽带FM。 3）信道数目：200。 4）频率响应：80Hz-18KHz（3±dB）。 5）信噪比：＞105dB。 6）接收机采用12V直流供电；LED面板，可显示话筒频点信息。 7）手持话筒和头戴话简采用1.5V*2电池供电。 | 2 | 台 |
| 34 | 专业功放 | 1）2U机型，铝合金面板，表面拉丝氧化处理。 2）支持2路6.35mm非平衡输入，用于接入动圈话筒。 3）支持2路卡侬头平衡输入，支持48V幻象供电。 4）支持2路线路音频输入、2路线路音频输出。 5）内置移频器，起到防话筒啸叫功能。 6）输出功率：2*130W/8Ω。 7）频率响应：20HZ-20KHZ（±0.5dB）。 8）信噪比：80dB。 9）整机具有DC保护、短路CSP保护、过热保护。 | 2 | 台 |
| 35 | 音箱 | 1）频响：45Hz~20kHz。 2）灵敏度：90dB。 3）信噪比：≥80dB。 4）阻抗：8Ω。 5）输出声道：2.0声道。 6）扬声器单元：6.5寸低音X 1，3寸高音X 1。 7）功能：麦克风混音。 8）内置D类功放。 9）控制：广播音量调节、有线话筒音量调节、音乐输入音量调节、音乐输入低音调节、音乐输入高音调节、线路输入音量调节、总音量调节。 10）输入/输出：6.35mm麦克风输入x 1。 11）RCA立体声输入x 2。 12）RCA立体声输出x 1。 13）网络广播输入接口x 1（预留）。 14）定压广播输入接口x 1。 15）音箱输出（输出至副箱）。 16）三模合一无线话筒接收功能。 17）电源：AC~220V/50Hz；LED供电指示灯；电源开关。 18）额定输出功率：2×60W。 | 2 | 台 |
| 36 | 电源管理器 | - 输入电压：AC220V/50Hz。 2）额定功率：6000W 3*4.0平方交流电源线（内置电源滤波功能）。 3）单路输出最大电流：10A。 4）USB DC 5V 800mA供电。 5）输入方式：3*4.0平方交流电源线，不带插头，可与空气开关连接。 6）输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座。 7）功能：打开时由通道1到通道8逐个顺序启动，关闭时由通道8到通道1逐个关闭，每路之间动作时间可设置为0-999秒。 8）欠压过压保护：欠压（130V） 过压（220V）。 9）定时设置：每日/每周重复开关。 10）8组开关场景保存与调用。 11）开关/指示：每路对5组独手动开关，每路通电状态屏幕显示。 - 12）可多台设备级联，最多支持176台设备使用。 | - 2 | - 台 |
| 37 | 踏脚凳 | - 1）凳面:钢制面。 - 2）直径:≥29cm。 - 3）颜色:原色。 - 4）升降气动杆:电镀气杆，可调高度范围:42-56cm。 5）椅脚:电镀五星脚，脚踏圈32cm（±3%），凳脚半径20cm（±3%）。 - 6）脚轮:万向轮。 | - 10 | - 个 |
| 38 | 出刷器 | - 1）出刷器尺寸：550*75*130mm。 - 2）刷子尺寸：102*40*32mm。 | - 10 | - 个 |
| 39 | 复苏床 | - 1）尺寸（长*宽*高）：≥2000mm *900mm*500mm。 - 2）床帮：≥40mm*80mm。 - 3）床腿：≥40mm*40mm。 | - 5 | - 张 |
| 40 | 外科缝合手臂 | - 1）可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 - 2）皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 - 3）并有多处已切开伤口，暴露模拟红色皮肤下的肌肉组织。 - 4）除了已有几处伤口外，也可以进行多部位的切开缝合练习。（配有模拟器械和缝合线） | - 10 | - 只 |
| 41 | 滴水架 | - 1）尺寸（长*宽*高）：≥400mm*120mm**550mm。 | - 11 | - 个 |
| 42 | 洗眼器 | - 1）洗眼器高度：≥1100mm。 - 2）进水口高度：≥860mm。 - 3）排水口高度：≥170mm。 - 4）洗眼盆长：≥280mm。 - 5）底座直径：≥240mm。 - 6）支柱直径：≥40mm。 | - 11 | - 个 |