## 二、采购要求

（一）技术规格（工程需求）

1、工程量清单

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：遂川县大汾镇中心幼儿园消防改造项目第二次 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 名称 | 金额（元） | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 土建工程 | 451039.02 |  |  | 11378.09 | 13701.93 |
| 2 | 安装工程 | 534562.51 |  |  | 9396.96 | 14119.86 |
| 合计 |  | 985601.53 |  |  | 20775.05 | 27821.79 |
|  |  |  |  | 表—03 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  | 460910.65 |  |  |
| 1.1 | 1给排水工程 |  |  | 8989.79 |  |  |
| 1.2 | 2消防工程 |  |  | 451920.86 |  |  |
| 1.1 | 其中：定额人工费 |  |  | 76985.99 |  |  |
| 1.2 | 其中：定额机械费 |  |  | 12485.01 |  |  |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 |  |  | 3318.08 |  |  |
| 2.1 | 其中：定额人工费 |  |  | 1065.19 |  |  |
| 2.2 | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  | 12075.73 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工措施费 |  |  | 9396.96 |  |  |
| 3.1.1 | 安全文明环保费 |  |  | 6595.16 |  |  |
| 3.1.2 | 临时设施费 |  |  | 2801.8 |  |  |
| 3.2 | 其他总价措施费 |  |  | 2678.77 |  |  |
| 3.3 | 七项组织措施费-园林 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  |  | － |
| 五 | 规费 |  |  | 14119.86 |  | － |
| 5.1 | 安装工程规费 |  |  | 12076.57 |  |  |
| 5.1.1 | 社会保险费 |  |  | 9639.66 |  | － |
| 5.1.2 | 住房公积金 |  |  | 2436.91 |  | － |
| 5.1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | － |
| 5.2 | 建筑工程规费 |  |  | 284.59 |  |  |
| 5.2.1 | 社会保险费 |  |  | 227.08 |  | － |
| 5.2.2 | 住房公积金 |  |  | 57.51 |  | － |
| 5.2.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | － |
| 5.3 | 市政建筑工程规费 |  |  | 1636.28 |  |  |
| 5.3.1 | 社会保险费 |  |  | 1305.63 |  | － |
| 5.3.2 | 住房公积金 |  |  | 330.65 |  | － |
| 5.3.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | － |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—04 |  |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 5.4 | 市政安装工程规费 |  |  | 122.42 |  |  |
| 5.4.1 | 社会保险费 |  |  | 97.7 |  | － |
| 5.4.2 | 住房公积金 |  |  | 24.72 |  | － |
| 5.4.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | － |
| 六 | 税金 |  |  | 44138.19 |  | － |
| 八 | 工程总造价 |  |  | 534562.51 |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  | 534562.51 |  | 0.00 |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—04 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
|  | 1 | 给排水工程 |  |  |  |  |  | 8989.79 |  |  |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6.成品管卡、管件安装 | m | 5 |  | 99.73 | 498.65 |  |  |
| 3 | 040502009001 | 水表组 | 1.名称:水表组 2.设备:含水表、闸阀、法兰片 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 1 |  | 928.3 | 928.3 |  |  |
| 4 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：砖砌矩形水表井2.15×1.10×1.40 2.满足设计要求 | 座 | 1 |  | 5399.05 | 5399.05 |  |  |
| 5 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.规格:DN100 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6826 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:活塞式液压水位控制阀 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接 | 个 | 1 |  | 478.93 | 478.93 |  |  |
| 7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接 | 个 | 1 |  | 342.96 | 342.96 |  |  |
| 8 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接 | 个 | 1 |  | 225.27 | 225.27 |  |  |
| 9 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.名称：橡胶软接头 2.规格型号：DN100 3.连接方式：法兰连接 4.含配套法兰片 | 个 | 2 |  | 309.79 | 619.58 |  |  |
| 10 | 031002003001 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格： 介质管道DN100 3.满足设计要求套管制作安装及填塞密封材料 | 个 | 1 |  | 497.05 | 497.05 |  |  |
|  | 2 | 消防工程 |  |  |  |  |  | 451920.86 |  |  |
|  | 2.1 | 消防水系统 |  |  |  |  |  | 151178.53 |  |  |
|  | 2.1.1 | 消火栓水系统 |  |  |  |  |  | 37367.71 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2163.79 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 11 | 030901001001 | 消火栓钢管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.规格： DN150 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压，管网冲洗 5.除锈后红丹防锈漆二道,银粉漆二道，刷红色调和漆二道 6.含沟槽管件安装 7.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 12 |  | 145.53 | 1746.36 |  |  |
| 12 | 030901001002 | 消火栓钢管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.规格： DN100 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压，管网冲洗 5.除锈后红丹防锈漆二道,银粉漆二道，刷红色调和漆二道 6.含沟槽管件安装 7.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 45 |  | 93.43 | 4204.35 |  |  |
| 13 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作与安装 2.管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道。灰色调和漆二道 | kg | 49.046 |  | 20.4 | 1000.54 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6951.25 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 14 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：手提式灭火器 MF/ABC4 2.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 具 | 6 |  | 45.84 | 275.04 |  |  |
| 15 | 030901013002 | 灭火器空箱 | 1.名称：灭火器空箱 2.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 具 | 3 |  | 32.53 | 97.59 |  |  |
| 16 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名称：储油间设置悬挂式超细干粉灭火装置 2.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 具 | 1 |  | 181.89 | 181.89 |  |  |
| 17 | 031003003004 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN150 3.连接方式：法兰连接 4.含配套法兰片 5.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 2 |  | 640.29 | 1280.58 |  |  |
| 18 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 3 |  | 213.74 | 641.22 |  |  |
| 19 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.名称：橡胶软接头 2.规格型号：DN150 3.连接方式：法兰连接 4.含配套法兰片 | 个 | 2 |  | 473.65 | 947.3 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3423.62 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 20 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.名称：橡胶软接头 2.规格型号：DN100 3.连接方式：法兰连接 4.含配套法兰片 | 个 | 2 |  | 309.79 | 619.58 |  |  |
| 21 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:泄压阀 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 1 |  | 603.09 | 603.09 |  |  |
| 22 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:压力调节阀 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 1 |  | 629.7 | 629.7 |  |  |
| 23 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 5 |  | 342.96 | 1714.8 |  |  |
| 24 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN150 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 3 |  | 601.87 | 1805.61 |  |  |
| 25 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:调节阀 2.规格:DN150 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 2 |  | 359.26 | 718.52 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6091.3 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 26 | 030901012001 | 水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS100-1.6 3.设防撞措施，含配套闸阀、止回阀、安全阀等 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 2 |  | 613.83 | 1227.66 |  |  |
| 27 | 030109001001 | 消火栓加压泵 | 1.名称:消火栓加压泵XBD0.58/15G-FLG 2.型号、规格:Q=15L/s H=0.58MPa N=18.5Kw 3.含设备基础及模板 4.含检查接线 | 台 | 2 |  | 6016.14 | 12032.28 |  |  |
| 28 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:流量和压力测试装置 | 个 | 2 |  | 452.29 | 904.58 |  |  |
| 29 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 2 |  | 284.92 | 569.84 |  |  |
| 30 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:水锤消除器 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 2 |  | 337.02 | 674.04 |  |  |
| 31 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:试水阀 2.规格:DN65 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 2 |  | 138.16 | 276.32 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 15684.72 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 32 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 2.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 6 |  | 75.35 | 452.1 |  |  |
| 33 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 吸水喇叭 DN150，含卡箍连接件 | 个 | 2 |  | 228.22 | 456.44 |  |  |
| 34 | 030602001001 | 显示仪表 | 玻璃管液位计 | 台 | 1 |  | 454.44 | 454.44 |  |  |
| 35 | 031002003002 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格： 介质管道DN200 3.满足设计要求套管制作安装及填塞密封材料 | 个 | 1 |  | 800.3 | 800.3 |  |  |
| 36 | 031002003003 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格： 介质管道DN150 3.满足设计要求套管制作安装及填塞密封材料 | 个 | 3 |  | 643.31 | 1929.93 |  |  |
| 37 | 031002003004 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格： 介质管道DN100 3.满足设计要求套管制作安装及填塞密封材料 | 个 | 1 |  | 497.05 | 497.05 |  |  |
| 38 | 031002003005 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格： 介质管道DN50及以内 3.满足设计要求套管制作安装及填塞密封材料 | 个 | 2 |  | 313.28 | 626.56 |  |  |
|  | 2.1.2 | 喷淋水系统 |  |  |  |  |  | 42955.19 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5216.82 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 39 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.规格： DN200 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压，管网冲洗 5.除锈后红丹防锈漆二道,银粉漆二道，刷红色调和漆二道,刷红色黄环调和漆二道,色环宽度150mm,间距15米 6.含沟槽管件安装 7.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 10 |  | 232.64 | 2326.4 |  |  |
| 40 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.规格： DN150 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压，管网冲洗 5.除锈后红丹防锈漆二道,银粉漆二道，刷红色调和漆二道,刷红色黄环调和漆二道,色环宽度150mm,间距15米 6.含沟槽管件安装 7.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 25.5 |  | 140.58 | 3584.79 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5911.19 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 41 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.规格： DN100 3.连接方式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压，管网冲洗 5.除锈后红丹防锈漆二道,银粉漆二道，刷红色调和漆二道,刷红色黄环调和漆二道,色环宽度150mm,间距15米 6.含沟槽管件安装 7.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 27.9 |  | 91.1 | 2541.69 |  |  |
| 42 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作与安装 2.管道支架除锈后刷红丹防锈漆二道。灰色调和漆二道 | kg | 59.454 |  | 20.45 | 1215.83 |  |  |
| 43 | 031003003015 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN200 3.连接方式：法兰连接 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 2 |  | 854.38 | 1708.76 |  |  |
| 44 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN150 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 1 |  | 372.78 | 372.78 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5839.06 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 45 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀装置 2.型号、规格:DN150 | 组 | 1 |  | 1319.87 | 1319.87 |  |  |
| 46 | 031003010004 | 软接头(软管） | 1.名称：橡胶软接头 2.规格型号：DN200 3.连接方式：法兰连接 4.含配套法兰片 | 个 | 2 |  | 674.48 | 1348.96 |  |  |
| 47 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:泄压阀 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 1 |  | 603.09 | 603.09 |  |  |
| 48 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:压力调节阀 2.规格:DN150 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 1 |  | 657.93 | 657.93 |  |  |
| 49 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 1 |  | 342.96 | 342.96 |  |  |
| 50 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN150 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 4 |  | 601.87 | 2407.48 |  |  |
| 51 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN200 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 2 |  | 1052.93 | 2105.86 |  |  |
| 52 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:调节阀 2.规格:DN150 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 2 |  | 359.26 | 718.52 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 9504.67 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 53 | 030901012002 | 水泵接合器 | 1.名称:喷淋水泵接合器 2.型号、规格:SQS150-1.6 3.设防撞措施，含配套闸阀、止回阀、安全阀等 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 2 |  | 805.77 | 1611.54 |  |  |
| 54 | 030109001002 | 喷淋加压泵 | 1.名称:喷淋加压泵XBD0.57/20G-FLG 2.型号、规格:Q=30L/s H=0.57MPa N=30Kw 3.含设备基础及模板 4.含检查接线 | 台 | 2 |  | 6926.12 | 13852.24 |  |  |
| 55 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:流量和压力测试装置 | 个 | 2 |  | 452.29 | 904.58 |  |  |
| 56 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN150 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 2 |  | 493.24 | 986.48 |  |  |
| 57 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:水锤消除器 2.规格:DN150 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 2 |  | 438.42 | 876.84 |  |  |
| 58 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:试水阀 2.规格:DN65 3.沟槽法兰连接，含卡箍连接件 | 个 | 2 |  | 138.16 | 276.32 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 18508 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 59 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 2.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 6 |  | 75.35 | 452.1 |  |  |
| 60 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 吸水喇叭 DN200，含卡箍连接件 | 个 | 2 |  | 321.26 | 642.52 |  |  |
| 61 | 031002003006 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格： 介质管道DN200 3.满足设计要求套管制作安装及填塞密封材料 | 个 | 2 |  | 800.3 | 1600.6 |  |  |
| 62 | 031002003007 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管 2.规格： 介质管道DN100 3.满足设计要求套管制作安装及填塞密封材料 | 个 | 1 |  | 497.05 | 497.05 |  |  |
|  | 2.1.3 | 室外工程 |  |  |  |  |  | 70855.63 |  |  |
| 63 | 030901001006 | 球墨铸铁管 | 1.名称：球墨铸铁管 2.规格： DN150 3.连接方式：胶圈柔性接口 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压，管网冲洗 5.含管件安装 6.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 80.5 |  | 119.37 | 9609.29 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 12801.56 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 64 | 030901001007 | 球墨铸铁管 | 1.名称：球墨铸铁管 2.规格： DN100 3.连接方式：胶圈柔性接口 4.压力试验及冲洗设计要求:管道试压，管网冲洗 5.含管件安装 6.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 210.42 |  | 95.59 | 20114.05 |  |  |
| 65 | 030901012003 | 水泵接合器 | 1.名称:喷淋水泵接合器 2.型号、规格:SQS150-1.6 3.设防撞措施，含配套闸阀、止回阀、安全阀等 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 2 |  | 805.77 | 1611.54 |  |  |
| 66 | 030901012004 | 水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 2.型号、规格:SQS100-1.6 3.设防撞措施，含配套闸阀、止回阀、安全阀等 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 2 |  | 613.83 | 1227.66 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 22953.25 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 67 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:土方 2.人机配合挖管道土方 3.土方不装车 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 102.334 |  | 9.02 | 923.05 |  |  |
| 68 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:砂回填 2.分层回填夯实 3.满足设计要求 | m3 | 93.241 |  | 158.67 | 14794.55 |  |  |
| 69 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.分层回填夯实 3.满足设计要求 | m3 | 6.02 |  | 1.63 | 9.81 |  |  |
| 70 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.余方弃置，含余方上车 2.自卸汽车运土方 3.运距投标单位自行综合考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 96.31 |  | 12.88 | 1240.47 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 16967.88 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 71 | 041001001001 | 现状路面破除 | 1.拆除20cm钢筋混凝土路面 2.拆除15cm 级配碎石 3.拆除玻纤格栅复合土工布,纵横向抗拉强度≥50KN/m 4.废弃料外运运距综合考虑 5. 锯缝机切缝 6、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 120.393 |  | 20.03 | 2411.47 |  |  |
| 72 | 040203006001 | 现状路面恢复 | 路面恢复 1.20cm C25钢筋混凝土路面(φ12@100X100mm)，横缝传力杆、纵缝拉杆布置、直径、间距等详见设计图纸 2.玻纤格栅复合土工布,纵横向抗拉强度≥50KN/m 3.15cm 级配碎石 4.素土夯实，压实度93% 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 120.393 |  | 157.1 | 18913.74 |  |  |
|  | 2.2 | 电气工程 |  |  |  |  |  | 151587.64 |  |  |
|  | 2.2.1 | 配电箱 |  |  |  |  |  | 62414 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 21325.21 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 73 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:ZAP配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 2490.67 | 2490.67 |  |  |
| 74 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:ZAE配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 2490.67 | 2490.67 |  |  |
| 75 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:AT-fdjf配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 1337.67 | 1337.67 |  |  |
| 76 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:ELA配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 1515.06 | 1515.06 |  |  |
| 77 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:AT-xks配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 2845.43 | 2845.43 |  |  |
| 78 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:AT-sbf配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 3545.05 | 3545.05 |  |  |
| 79 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:AP-xhs配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 3194.88 | 3194.88 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 17419.43 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 80 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:AP-plb配电箱 2.包含箱内所有元器件 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 3194.88 | 3194.88 |  |  |
| 81 | 030113008001 | 柴油发电机组150KW | 1.名称:柴油发电机 2.型号:150KW 3.含设备基础、灌浆、调试 | 台 | 1 |  | 41799.69 | 41799.69 |  |  |
|  | 2.2.2 | 配管配线 |  |  |  |  |  | 82956.85 |  |  |
| 82 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格：300*100 3.桥架防雷接地、弯头、三通或四通 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 11.99 |  | 62.14 | 745.06 |  |  |
| 83 | 031002001003 | 支架 | 线槽支架制作、安装 除锈、刷漆按设计要求 | kg | 14.52 |  | 14.97 | 217.36 |  |  |
| 84 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:焊接钢管埋地敷设 2.规格:SC100 3.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 16.55 |  | 72.56 | 1200.87 |  |  |
| 85 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 | m | 46.36 |  | 35.07 | 1625.85 |  |  |
| 86 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配 | m | 34.59 |  | 27.54 | 952.61 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 49736.32 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 87 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 166.22 |  | 13.02 | 2164.18 |  |  |
| 88 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG20 | m | 9.5 |  | 9.1 | 86.45 |  |  |
| 89 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称：电气配管墙面暗敷凿槽及封堵 2.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 36.8 |  | 16.16 | 594.69 |  |  |
| 90 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：NG-A-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 38.18 |  | 251.61 | 9606.47 |  |  |
| 91 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：NG-A-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 123.73 |  | 346.62 | 42887.29 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 55339.08 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 92 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：NG-A-5*10 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 44.81 |  | 51.61 | 2312.64 |  |  |
| 93 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：NG-A-5*6 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 127 |  | 34.5 | 4381.5 |  |  |
| 94 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB1N-YJY-4*25 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 21.41 |  | 96.23 | 2060.28 |  |  |
| 95 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB1N-YJY-3*25 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 21.41 |  | 79.38 | 1699.53 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 10453.95 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 96 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB1N-YJY-4X95+1X50 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 10.29 |  | 391.39 | 4027.4 |  |  |
| 97 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB1N-YJY-4*16 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 18.74 |  | 67.28 | 1260.83 |  |  |
| 98 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZB1N-YJY-3*16 3.敷设方式、部位:管内、桥架内走线 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 18.74 |  | 50.1 | 938.87 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6227.1 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 99 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB1N-BYJ2.5mm 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 514.66 |  | 4.01 | 2063.79 |  |  |
| 100 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电缆头制作安装 2.规格:4芯及以下 3.电缆截面(mm2) ≤16 | 个 | 8 |  | 75.7 | 605.6 |  |  |
| 101 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电缆头制作安装 2.规格:5芯 3.电缆截面(mm2) ≤10 | 个 | 10 |  | 58.61 | 586.1 |  |  |
| 102 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电缆头制作安装 2.规格:4芯及以下 3.电缆截面(mm2) ≤35 | 个 | 8 |  | 112.08 | 896.64 |  |  |
| 103 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电缆头制作安装 2.规格:5芯 3.电缆截面(mm2) ≤70 | 个 | 8 |  | 156.41 | 1251.28 |  |  |
| 104 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:铜芯电缆头制作安装 2.规格:5芯 3.电缆截面(mm2) ≤95 | 个 | 4 |  | 197.89 | 791.56 |  |  |
|  | 2.2.3 | 照明开关插座 |  |  |  |  |  | 1377.29 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6194.97 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 105 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:9W壁挂型消防应急照明灯（防护等级为IP67） 2.规格:TY-BLJC系列9W,DC36V,应急照明、巡检、开灯、灭灯 3.安装形式:壁装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 6 |  | 63.12 | 378.72 |  |  |
| 106 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口消防应急标志灯(中型) 2.规格:TY-BLJC系列1W,DC36V,巡检、常亮 3.安装形式:壁装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 3 |  | 58.64 | 175.92 |  |  |
| 107 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:功能用房标志灯(中型)（防护等级为IP67） 2.规格:TY-BLJC系列1W,DC36V,巡检、常亮 3.安装形式:壁装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 3 |  | 58.64 | 175.92 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 730.56 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 108 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:防爆灯 2.型号：LED,9W 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 1 |  | 115.26 | 115.26 |  |  |
| 109 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:应急单管荧光灯 2.规格:PAK-A02-228-AD-Y/T5/1x28w 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 2 |  | 65.53 | 131.06 |  |  |
| 110 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:应急双管荧光灯 2.规格:PAK-A02-228-AD-Y/T5/2x28w 3.安装方式:吸顶安装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 套 | 4 |  | 85.15 | 340.6 |  |  |
| 111 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:86型 10A,250V 3.安装方式:暗装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 1 |  | 13.46 | 13.46 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 600.38 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 112 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:86型 10A,250V 3.安装方式:暗装 4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 3 |  | 15.45 | 46.35 |  |  |
|  | 2.2.4 | 防雷接地 |  |  |  |  |  | 4839.5 |  |  |
| 113 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB总等电位箱 2.满足设计要求 | 台 | 3 |  | 41.71 | 125.13 |  |  |
| 114 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB等电位箱 2.满足设计要求 | 台 | 2 |  | 22.1 | 44.2 |  |  |
| 115 | 030409003001 | 接地电阻测试点 | 1.名称:接地电阻测试点 2.材质:热锁锌钢板40x4mm与避雷引下线焊通 | 套 | 5 |  | 277.16 | 1385.8 |  |  |
| 116 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室内 | m | 93.02 |  | 15.91 | 1479.95 |  |  |
| 117 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室内 | m | 15.95 |  | 29.13 | 464.62 |  |  |
| 118 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:基础接地网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋 | m | 95.26 |  | 4.38 | 417.24 |  |  |
| 119 | 030414011001 | 接地装置 | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 |  | 922.56 | 922.56 |  |  |
|  | 2.3 | 消防报警系统 |  |  |  |  |  | 149154.69 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4885.85 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
|  | 2.3.1 | 消防电 |  |  |  |  |  | 67951.86 |  |  |
|  | 2.3.1.1 | 消防报警系统 |  |  |  |  |  | 67951.86 |  |  |
| 120 | 030404017009 | 报警分线箱 | 1.名称：消防端子箱 2.规格型号详见设计图纸 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 129.76 | 129.76 |  |  |
| 121 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:短路隔离器 2.规格：详见设计图纸 3.满足设计要求及现场施工规范 | 个 | 1 |  | 238.36 | 238.36 |  |  |
| 122 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.规格：详见设计图纸 3.满足设计要求及现场施工规范 | 个 | 6 |  | 58.56 | 351.36 |  |  |
| 123 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器-防爆型 2.规格：详见设计图纸 3.满足设计要求及现场施工规范 | 个 | 1 |  | 71.86 | 71.86 |  |  |
| 124 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格：详见设计图纸 3.满足设计要求及现场施工规范 | 个 | 1 |  | 58.56 | 58.56 |  |  |
| 125 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:火灾报警电话机（对讲电话机） 2.规格：详见设计图纸 3.满足设计要求及现场施工规范 | 个 | 3 |  | 66.33 | 198.99 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1048.89 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 126 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.规格：详见设计图纸 3.满足设计要求及现场施工规范 | 个 | 3 |  | 290.74 | 872.22 |  |  |
| 127 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.规格：详见设计图纸 3.满足设计要求及现场施工规范 | 个 | 9 |  | 241.62 | 2174.58 |  |  |
| 128 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:扬声器 2.功率:3w 3.安装方式:吸顶安装 | 个 | 2 |  | 67.05 | 134.1 |  |  |
| 129 | 030602001002 | 显示仪表 | 油位显示计 | 台 | 1 |  | 568.8 | 568.8 |  |  |
| 130 | 030904008004 | 消防电源监控器 | 1.名称:消防电源监控器 2.型号:JBF-62S60 | 台 | 5 |  | 279.76 | 1398.8 |  |  |
| 131 | 030602001003 | 显示仪表 | 屋顶水箱液位显示装置 | 台 | 1 |  | 858.87 | 858.87 |  |  |
| 132 | 030602001004 | 显示仪表 | 储油箱的油位显示装置 | 台 | 1 |  | 681.49 | 681.49 |  |  |
| 133 | 040801010001 | 应急照明控制主机 | 1.名称：应急照明控制主机 2.规格：详见设计图纸 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 2684.09 | 2684.09 |  |  |
| 134 | 030904013001 | 防火门监控主机 | 1.名称：防火门监控主机 2.规格：详见设计图纸 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 4464.39 | 4464.39 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 13837.34 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 135 | 030904013002 | 消防电源监控主机 | 1.名称：消防电源监控主机 2.规格：详见设计图纸 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 5342.43 | 5342.43 |  |  |
| 136 | 030904013003 | 电气火灾监控主机 | 1.名称：电气火灾监控主机 2.规格：详见设计图纸 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 4636 | 4636 |  |  |
| 137 | 030904013004 | 消防联动控制器 | 1.名称：消防联动控制器 2.规格：详见设计图纸 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 9478.93 | 9478.93 |  |  |
| 138 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：火灾报警控制器 2.规格：详见设计图纸 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 6964.34 | 6964.34 |  |  |
| 139 | 030904015001 | CRT图形显示装置 | 1.名称：CRT图形显示装置 2.规格：详见设计图纸 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 4964.08 | 4964.08 |  |  |
| 140 | 030904013005 | 消防电话总机 | 1.名称：消防电话总机 2.规格：详见设计图纸 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 3907.21 | 3907.21 |  |  |
| 141 | 030904013006 | 消防广播主机 | 1.名称：消防广播主机 2.规格：详见设计图纸 3.满足设计要求及现场施工规范 | 台 | 1 |  | 3812.97 | 3812.97 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 39105.96 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 142 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属防火线槽 2.规格：200*100 3.桥架防雷接地、弯头、三通或四通 4.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 11 |  | 55.5 | 610.5 |  |  |
| 143 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m | 204.65 |  | 13.02 | 2664.54 |  |  |
| 144 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC管 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 | m | 41.17 |  | 19.92 | 820.11 |  |  |
| 145 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称：电气配管墙面暗敷凿槽及封堵 2.满足设计要求，详见设计图纸 | m | 63.5 |  | 16.16 | 1026.16 |  |  |
| 146 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-RYJY-4X1.5 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 46.6 |  | 9.28 | 432.45 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5553.76 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 147 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-KYJY-3X1.5 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 79.15 |  | 6.9 | 546.14 |  |  |
| 148 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-RYJS-2*2.5 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 177.06 |  | 5.4 | 956.12 |  |  |
| 149 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 14 |  | 4.36 | 61.04 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1563.3 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 150 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 41.94 |  | 4.36 | 182.86 |  |  |
| 151 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB1N-BYJ2.5mm 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 218.12 |  | 4.01 | 874.66 |  |  |
| 152 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:发电机启动信号线(工程量暂估） 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-RYJY-7*1.5 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 122.84 |  | 14.43 | 1772.58 |  |  |
| 153 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试,含火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 系统 | 10 |  | 145.92 | 1459.2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4289.3 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 154 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 |  | 2553.31 | 2553.31 |  |  |
|  | 2.3.2 | 室外工程 |  |  |  |  |  | 81202.83 |  |  |
| 155 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线XF1 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-KYJY-14X2.5 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 115 |  | 37.59 | 4322.85 |  |  |
| 156 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:消防广播线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-RYJS-2*2.5 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 115 |  | 5.4 | 621 |  |  |
| 157 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:电话线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-RYJS-2*2.5 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 115 |  | 5.4 | 621 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 8118.16 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 158 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:屋顶消防水箱液位传感器信号线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-KYJY-3X1.5 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 115 |  | 6.9 | 793.5 |  |  |
| 159 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:消防应急照明系统通信线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-RYJSP-2X1.5 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 115 |  | 4.36 | 501.4 |  |  |
| 160 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:消防设备电源监控系统通信总线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 115 |  | 4.36 | 501.4 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1796.3 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 161 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:消防设备电源监控系统通信总线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZB1N-BYJ2.5mm 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 230 |  | 4.01 | 922.3 |  |  |
| 162 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:电气火灾监控线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-RYJS-2X1.5 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 115 |  | 4.36 | 501.4 |  |  |
| 163 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:屋顶流量开关启泵线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-KYJY-3X1.5 4.材质:铜芯导线 5.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 230 |  | 6.9 | 1587 |  |  |
| 164 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：7孔梅花管 2..满足设计要求,详见设计图纸 | m | 322.8 |  | 16.99 | 5484.37 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 8495.07 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 165 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:焊接钢管埋地敷设 2.规格:SC50 3.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 213.6 |  | 32.72 | 6988.99 |  |  |
| 166 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:焊接钢管埋地敷设 2.规格:SC100 3.满足设计要求,详见设计图纸 | m | 213.6 |  | 72.55 | 15496.68 |  |  |
| 167 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1、室外500*500混凝土电缆井 2、砼预制井盖板,尺寸600X300X90毫米;共2块 3、含钢筋、模板 | 座 | 6 |  | 1654.68 | 9928.08 |  |  |
| 168 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:土方 2.人机配合挖管道土方 3.土方不装车 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 125.263 |  | 9.07 | 1136.14 |  |  |
| 169 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:砂回填 2.分层回填夯实 3.满足设计要求 | m3 | 57.888 |  | 158.78 | 9191.46 |  |  |
| 170 | 040103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.分层回填夯实 3.满足设计要求 | m3 | 67.375 |  | 1.64 | 110.5 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 42851.85 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 171 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.余方弃置，含余方上车 2.自卸汽车运土方 3.运距投标单位自行综合考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 57.888 |  | 12.88 | 745.6 |  |  |
| 172 | 041001001002 | 现状路面破除 | 1.拆除20cm钢筋混凝土路面 2.拆除15cm 级配碎石 3.拆除玻纤格栅复合土工布,纵横向抗拉强度≥50KN/m 4.废弃料外运运距综合考虑 5. 锯缝机切缝 6、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 128.64 |  | 15.94 | 2050.52 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2796.12 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 36 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 173 | 040203006002 | 现状路面恢复 | 路面恢复 1.20cm C25钢筋混凝土路面(φ12@100X100mm)，横缝传力杆、纵缝拉杆布置、直径、间距等详见设计图纸 2.玻纤格栅复合土工布,纵横向抗拉强度≥50KN/m 3.15cm 级配碎石 4.素土夯实，压实度93% 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 128.64 |  | 153.13 | 19698.64 |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  | 460910.65 |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  | 3318.08 |  |  |
| 174 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 3318.08 | 3318.08 |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  | 3318.08 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 23016.72 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 464228.73 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  | 9396.96 |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  | 6595.16 |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |  | 2801.8 |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  | 2678.77 |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 12075.73 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  | 14119.86 |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  | 11270.07 |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  | 2849.79 |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  | 490424.32 |  | 9 | 44138.19 |
|  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  | 342560.55 |  |  |
| 1.1 | 1土建装饰 |  |  | 3033.84 |  |  |
| 1.2 | 2桩基工程 |  |  | 49475.53 |  |  |
| 1.3 | 3砌筑工程 |  |  | 10705.27 |  |  |
| 1.4 | 4混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 153548.35 |  |  |
| 1.5 | 5门窗工程 |  |  | 10635.05 |  |  |
| 1.6 | 6屋面及防水工程 |  |  | 46770.27 |  |  |
| 1.7 | 7楼地面工程 |  |  | 13569.05 |  |  |
| 1.8 | 8墙、柱面工程 |  |  | 32977.19 |  |  |
| 1.9 | 9天棚工程 |  |  | 6322.76 |  |  |
| 1.10 | 10其他工程 |  |  | 15523.24 |  |  |
| 1.1 | 其中：定额人工费 |  |  | 67464.98 |  |  |
| 1.2 | 其中：定额机械费 |  |  | 6713.44 |  |  |
| 二 | 单价措施项目清单计价合计 |  |  | 43070.88 |  |  |
| 2.1 | 其中：定额人工费 |  |  | 16821.29 |  |  |
| 2.2 | 其中：定额机械费 |  |  | 545.71 |  |  |
| 三 | 总价措施项目清单计价合计 |  |  | 14463.91 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工措施费 |  |  | 11378.09 |  |  |
| 3.1.1 | 安全文明环保费 |  |  | 8102.93 |  |  |
| 3.1.2 | 临时设施费 |  |  | 3275.16 |  |  |
| 3.2 | 其他总价措施费 |  |  | 3085.82 |  |  |
| 3.3 | 七项组织措施费-园林 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  |  | － |
| 五 | 规费 |  |  | 13701.93 |  | － |
| 5.1 | 安装工程规费 |  |  | 7.99 |  |  |
| 5.1.1 | 社会保险费 |  |  | 6.38 |  | － |
| 5.1.2 | 住房公积金 |  |  | 1.61 |  | － |
| 5.1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | － |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—04 |  |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 5.2 | 建筑工程规费 |  |  | 10724.83 |  |  |
| 5.2.1 | 社会保险费 |  |  | 8557.67 |  | － |
| 5.2.2 | 住房公积金 |  |  | 2167.16 |  | － |
| 5.2.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | － |
| 5.3 | 装饰工程规费 |  |  | 2868.84 |  |  |
| 5.3.1 | 社会保险费 |  |  | 2288.42 |  | － |
| 5.3.2 | 住房公积金 |  |  | 580.42 |  | － |
| 5.3.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | － |
| 5.4 | 市政建筑工程规费 |  |  | 100.27 |  |  |
| 5.4.1 | 社会保险费 |  |  | 80.01 |  | － |
| 5.4.2 | 住房公积金 |  |  | 20.26 |  | － |
| 5.4.3 | 工程排污费 |  |  |  |  | － |
| 六 | 税金 |  |  | 37241.75 |  | － |
| 八 | 工程总造价 |  |  | 451039.02 |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  | 451039.02 |  | 0.00 |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—04 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
|  | 1 | 土建装饰 |  |  |  |  |  | 3033.84 |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.机械平整场地 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 196.54 |  | 1.37 | 269.26 |  |  |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖一般土方 2.土方类别：投标人自行考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 23.09 |  | 5.85 | 135.08 |  |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 2.土方类别：投标人自行考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 35.39 |  | 13.52 | 478.47 |  |  |
| 4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 2.土方类别：投标人自行考虑 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 50.89 |  | 13.51 | 687.52 |  |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 | 1.夯填土 机械 槽坑，满足压实度要求 2.场内取土回填（含场内转运） 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 46.86 |  | 14.05 | 658.38 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2228.71 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余方弃置，含余方上车 2.自卸汽车运土方 3.运距投标单位自行综合考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 62.51 |  | 12.88 | 805.13 |  |  |
|  | 2 | 桩基工程 |  |  |  |  |  | 49475.53 |  |  |
| 7 | 010302004001 | 挖孔桩土（石）方 | 1.人工挖孔桩土方 桩径≤1000mm 孔深≤10m 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 75.01 |  | 173.89 | 13043.49 |  |  |
| 8 | 010302005001 | 人工挖孔灌注桩 | 1.桩芯长度:6.25米(含超灌高度） 2.桩芯直径、扩底直径、扩底高度: φ1300 6根；φ1500 4根; 3.桩芯混凝土种类、强度等级: C30泵送商品砼; 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 52.249 |  | 466.47 | 24372.59 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 38221.21 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 9 | 010302005002 | 人工挖孔灌注桩 | 桩壁 1.混凝土种类:泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 24.3 |  | 439.61 | 10682.52 |  |  |
| 10 | 010301004001 | 截（凿）桩头 | 1.桩类型:灌注桩 2.桩头截面、高度:φ800、φ1000mm 高0.25m 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1.539 |  | 207.44 | 319.25 |  |  |
| 11 | 010301004002 | 桩头 | 1.桩头钢筋整理 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 根 | 10 |  | 6.3 | 63 |  |  |
| 12 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.余方弃置，含余方上车 2.自卸汽车运土方 3.运距投标单位自行综合考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 75.01 |  | 12.88 | 966.13 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 12030.9 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 13 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.余方弃置，含余方上车 2.自卸汽车运石方 3.运距投标单位自行综合考虑 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1.539 |  | 18.55 | 28.55 |  |  |
|  | 3 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  | 10705.27 |  |  |
| 14 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15级页岩实心砖（砖胎膜） 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 3.12 |  | 405.65 | 1265.63 |  |  |
| 15 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2.墙体类型:内外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑 4.墙厚：200mm 5.3.6米以下 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 25.28 |  | 359.67 | 9092.46 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 10386.64 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 16 | 010903003001 | 墙基平面防潮 | 1.墙基水平防潮 2.室内地坪下60mm处，20厚1:2水泥砂浆内掺3~5%防水剂的墙身防潮层 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 11.58 |  | 23.03 | 266.69 |  |  |
| 17 | 010903003002 | 墙基立面防潮 | 1.墙基立面防潮 2.墙体与土体接触面，20厚1:2水泥砂浆内掺3~5%防水剂的垂直防潮层 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.474 |  | 23.17 | 80.49 |  |  |
|  | 4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  | 153548.35 |  |  |
| 18 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 13 |  | 400.26 | 5203.38 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5550.56 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 19 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30,P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 35.84 |  | 442.27 | 15850.96 |  |  |
| 20 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30,P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 3.6 |  | 508.32 | 1829.95 |  |  |
| 21 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 4.75 |  | 489.31 | 2324.22 |  |  |
| 22 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:非泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.15 |  | 526.6 | 78.99 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 20084.12 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 23 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30,P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 4.57 |  | 448.44 | 2049.37 |  |  |
| 24 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 8.29 |  | 428.83 | 3555 |  |  |
| 25 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30,P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 1.3 |  | 449.76 | 584.69 |  |  |
| 26 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 9.36 |  | 430.16 | 4026.3 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 10215.36 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 27 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:非泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:非泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.036 |  | 521.93 | 18.79 |  |  |
| 29 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:非泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.24 |  | 500.17 | 120.04 |  |  |
| 30 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30,P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 39.03 |  | 462.4 | 18047.47 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 18186.3 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 31 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30,P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 10.36 |  | 450.87 | 4671.01 |  |  |
| 32 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 3.3 |  | 431.26 | 1423.16 |  |  |
| 33 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 10.36 |  | 439.04 | 4548.45 |  |  |
| 34 | 010505003002 | 平板 | 1.混凝土种类:泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30,P8 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 10642.62 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 35 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:泵送碎石商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 8.38 |  | 550.57 | 4613.78 |  |  |
| 36 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 2.197 |  | 4449.01 | 9774.47 |  |  |
| 37 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 10.304 |  | 4034.09 | 41567.26 |  |  |
| 38 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 1.582 |  | 3712.7 | 5873.49 |  |  |
| 39 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.058 |  | 5570.52 | 323.09 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 62152.09 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 40 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 2.039 |  | 5513.81 | 11242.66 |  |  |
| 41 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体内加固钢筋 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.042 |  | 6269.53 | 263.32 |  |  |
| 42 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.混凝土灌注桩钢筋笼 圆钢HPB300 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 2.192 |  | 4192.12 | 9189.13 |  |  |
| 43 | 010515004002 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径(mm) ≤18 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 1.057 |  | 4119.98 | 4354.82 |  |  |
| 44 | 010902008001 | 止水带 | 1.3厚300宽钢板止水带 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 35.7 |  | 56.43 | 2014.55 |  |  |
|  | 5 | 门窗工程 |  |  |  |  |  | 10635.05 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 27064.48 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 45 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.FM甲1522，双开甲级防火门 2.防火疏散门和防火墙上的防火门应在门的疏散方向安装单向闭门器 3.含五金配套门锁、门套、油漆等 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 9.9 |  | 394.95 | 3910.01 |  |  |
| 46 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.FM甲0921，平开甲级防火门 2.防火疏散门和防火墙上的防火门应在门的疏散方向安装单向闭门器 3.含五金配套门锁、门套、油漆等 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.89 |  | 409.08 | 773.16 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4683.17 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 47 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 铝合金平开普通窗安装 2.窗采用6mm绿色吸热+12mm空气+6透明-非隔热金属型材，铝合金门窗框料为天蓝色，框料厚度为1.4mm 3.含五金配件、窗套 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 21.6 |  | 238 | 5140.8 |  |  |
| 48 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.铝合金窗纱扇安装 平开 2.所有窗内设带纱防蝇窗 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 10.8 |  | 75.1 | 811.08 |  |  |
|  | 6 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  | 46770.27 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5951.88 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 49 | 010902001001 | 无保温隔热不上人屋面 | 无保温隔热不上人屋面 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层(设表面分格缝，分格面积宜为1m2) 2、20mm1:3防水砂浆 掺防水剂(上设隔离层)（防水另计） 3、20mm1：3水泥砂浆找平层 4、最薄处30厚LC5.0轻集料混凝2%土找坡层 5、钢筋混凝土屋面板 6、详见图集11J930 -J7-屋1 7、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 199.5 |  | 81.61 | 16281.2 |  |  |
| 50 | 010902001002 | 不上人屋面-屋面防水 | 1.20mm1:3防水砂浆 掺防水剂 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 199.5 |  | 22.35 | 4458.83 |  |  |
| 51 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟防水 | 屋面天沟、檐沟防水 1.20mm1:3防水砂浆 掺防水剂 2.上翻350mm 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 76.12 |  | 22.34 | 1700.52 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 22440.55 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 52 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.白色硬质dn110UPVC排水管 2.塑料管排水 落水口 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 6.2 |  | 28.11 | 174.28 |  |  |
| 53 | 010903002001 | 消防水池内侧壁防水 | 消防水池内侧墙防水 1、20厚1:2水泥砂浆粉面,掺5%防水粉 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 3、10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平; 4、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 119.25 |  | 62.53 | 7456.7 |  |  |
| 54 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 水泵房、消防控制室、发电机房、消防水池（防水层) 1.1.5厚聚氨酯防水层,上翻250mm(另计） 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 203.07 |  | 16.8 | 3411.58 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 11042.56 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 55 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 消防水池吸水坑防水 1.20厚1∶2水泥砂浆抹面(内掺5%防水剂)（另计） 2.防水混凝土底板 3.50厚C20细石混凝土保护层 4.1.2厚SY-115防水材料二道 5.20厚1∶2.5水泥砂浆找平层 6.100厚C15砼垫层（另计） 7.素土夯实≥300厚（另计） 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 32.74 |  | 123.36 | 4038.81 |  |  |
| 56 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | 消防水池底板防水 1.50厚C20细石混凝土保护层 2.1.2厚SY-115防水材料二道 3.20厚1∶2.5水泥砂浆找平层 4.100厚C15砼垫层（另计） 5.素土夯实≥300厚（另计） 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 92.06 |  | 100.46 | 9248.35 |  |  |
|  | 7 | 楼地面工程 |  |  |  |  |  | 13569.05 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 13287.16 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 57 | 011101001001 | 水泥砂浆地面 | 水泵房、消防控制室、发电机房水泥砂浆地面(有防水层) 1.15mm厚1:2.5水泥砂浆 2.35厚C20细石混凝土 3.1.5厚聚氨酯防水层,上翻250mm(另计） 4.1:3水泥砂浆找坡层抹平 5.水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 6.60厚C15混凝土垫层 7.素土夯实 8.做法详11J930-G3-地4 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 103.44 |  | 86.59 | 8956.87 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 8956.87 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 58 | 011101001002 | 水泥砂浆地面 | 消防水池水泥砂浆地面(有防水层) 1.15mm厚1:2.5水泥砂浆 2.35厚C20细石混凝土 3.1.5厚聚氨酯防水层,上翻250mm(另计） 4.1:3水泥砂浆找坡层抹平 5.水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 6.60厚C15混凝土垫层 7.素土夯实 8.做法详11J930-G3-地4 9.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 74.39 |  | 62 | 4612.18 |  |  |
|  | 8 | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  | 32977.19 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4612.18 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 59 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 水泵房、消防控制室、发电机房、储油间内墙 1.涂料饰面 2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3.9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.做法详11J930-H1-内墙1 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 218.37 |  | 33.27 | 7265.17 |  |  |
| 60 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙面、挑檐外侧及底部： 1.15mm1:3水泥砂浆打底找平 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 336.37 |  | 20.89 | 7026.77 |  |  |
| 61 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 挑檐内侧： 1.15mm1:3水泥砂浆抹面 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 59.08 |  | 20.21 | 1194.01 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 15485.95 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 62 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 外墙面、挑檐外侧及底部： 1.真石漆、分缝（含挑檐外墙面，含滴水线） 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 336.37 |  | 52 | 17491.24 |  |  |
|  | 9 | 天棚工程 |  |  |  |  |  | 6322.76 |  |  |
| 63 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料饰面 2.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.3厚1:2.5水泥砂浆找平 4.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.做法详11J930-H23-顶4 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 203.96 |  | 31 | 6322.76 |  |  |
|  | 10 | 其他工程 |  |  |  |  |  | 15523.24 |  |  |
| 64 | 010507001001 | 散水 | 1.60厚C20混凝土洒水泥压实赶光 2.150厚粒径5~32卵石灌M5水泥砂浆 3.30厚黄砂 4.素土夯实 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 42.76 |  | 103.06 | 4406.85 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 28220.85 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 65 | 010103001002 | 回填方 | 1.集油坑，内填干砂(深)300X300X200 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m3 | 0.018 |  | 251.1 | 4.52 |  |  |
| 66 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.C20预制盖板320*420*60，配筋：双向A6@150 2.水沟墙面20厚1:2.5水泥砂浆抹面 3.M10水泥砂浆砌Mu5砖 4.50厚C10砼垫层 5.素土夯实 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 72.96 |  | 102.27 | 7461.62 |  |  |
| 67 | 010401014002 | 排水沟 | 1.素土夯实 2.150厚3:7灰土 3.20厚1∶2水泥砂浆抹面(内掺5%防水剂) 4.30厚成品玻璃钢篦子 5.具体做法详图12J912-2-33-② 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m | 8.8 |  | 283.2 | 2492.16 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 9958.3 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 68 | 010401014003 | 屋面检修口 | 1.检修口(孔)(带锁具) 2.做法参赣06J201-46-2 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 | 1 |  | 180 | 180 |  |  |
| 69 | 010516002001 | 钢爬梯 | 1、上屋面钢结构检修爬梯做法参做法15J401-D3页1-1含除锈 制作 运输 安装 2、防锈漆打底油银粉漆二度 3、详见图纸，满足设计要求 4、未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | t | 0.1 |  | 9780.9 | 978.09 |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  | 342560.55 |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  | 43070.88 |  |  |
| 70 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 2.单层建筑综合脚手架 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 196.54 |  | 30.28 | 5951.23 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7109.32 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 71 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 增加层1.2m 满堂基础或者混凝土或钢筋混凝土基础高度>3.6m,小于等于4.6m 单价*0.3 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 196.54 |  | 0.74 | 145.44 |  |  |
| 72 | 011702001001 | 基础 | 1.满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 8.65 |  | 33.5 | 289.78 |  |  |
| 73 | 011702001002 | 基础 | 1.基础垫层 复合模板 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 21.39 |  | 33.46 | 715.71 |  |  |
| 74 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱 复合模板 钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 56.86 |  | 46.84 | 2663.32 |  |  |
| 75 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱 复合模板 钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 1.79 |  | 36.58 | 65.48 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3879.73 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 76 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁 复合模板 钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 60.81 |  | 39.4 | 2395.91 |  |  |
| 77 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.矩形梁 复合模板 钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 87.64 |  | 41.35 | 3623.91 |  |  |
| 78 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁 直形 复合模板 钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 0.36 |  | 49.75 | 17.91 |  |  |
| 79 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁 复合模板 钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 3.52 |  | 59.89 | 210.81 |  |  |
| 80 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙 复合模板 钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 250.53 |  | 41.41 | 10374.45 |  |  |
| 81 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板 复合模板 钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 115.56 |  | 45.66 | 5276.47 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 21899.46 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 25 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价 |
| 82 | 011702016001 | 平板 | 1.平板 复合模板 钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 80.66 |  | 43.42 | 3502.26 |  |  |
| 83 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.天沟挑檐 复合模板钢支撑 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m2 | 126.28 |  | 62.07 | 7838.2 |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  | 43070.88 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 11340.46 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 385631.43 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  | 11378.09 |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  | 8102.93 |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |  | 3275.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  | 3085.82 |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 14463.91 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  | 13701.93 |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  | 10932.48 |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  | 2769.45 |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  | 413797.27 |  | 9 | 37241.75 |
|  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |

注：（1）土建施工类，供应商只须标明水泥、钢筋品牌和制造商；（2）安装（强、弱电）类，供应商须标明使用主材品牌和制造商、例如：灯具、电缆等；（3）装饰类，供应商须标明使用主材品牌和制造商，例如：油漆、装饰板等（4）各分项工程中不涉及（1）、（2）、（3）内容可以不填品牌，只需填写承建施工企业名称，例如：挖、填方、各项单价措施项、暂列金。

2、工程要求

2.1、谈判文件工程量清单中的暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

2.2、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

2.3、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

2.4、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

2.6、响应文件中提供本项目的施工方案, 内容须包含：

（1）施工组织部署

（2）施工进度计划及工期保证措施

（3）工程质量保证措施

（4）施工技术措施（含主要工序施工工艺）

（5）安全、文明施工措施

（二）商务条款

1、付款方式：(1)工程统一不约定预付款条款,按工程进度付款;

(2)完成合同总工程量(工程监理签证，施工单位建设单位确认)的50%，付款不超过合同价的30%:

(3)完成合同总工程量的80%，付款不超过合同价的50%;

(4)工程完工至竣工验收合格前(仅指合同内项目验收)，付款不超过合同价的70%;

(5)工程验收合格、完成项目造价结算评审后，付款不超过结算评审审定价的85%:

(6)工程办理竣(交)工财务决算后，付款不超过结算评审价的97%，质保期满后，付清余款。

2、缺陷责任期：12个月。

3、工期：合同签订后120天内完成项目实施并验收合格。

4、施工地点：采购人指定地点。

5、工程质量标准：合格

6、供应商业绩：

供应商自2023年1月1日以来【以合同签订时间为准】,须具有建筑工程施工业绩。（提供合同原件扫描件）

7、项目负责人业绩：

本项目负责人自2023年1月1日以来【以合同签订时间为准】,须具有建筑工程施工业绩。（提供合同原件扫描件）

注：以上业绩不能重复。

（三）其他要求

1、供应商提供拟派本项目建造师的《安全生产考核合格证书》打印盖有投标单位电子印章的数据电文复制件，且符合《关于启用“住建云”平台建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证书业务管理子系统有关事项的通知》（赣建安〔2019〕4号） 规定。

2、供应商在成交后，需将加盖单位公章与本单位造价人员印鉴的完整工程量清单作为最后报价的附件于签合同之前提交给采购人，否则，视为无效响应。若最后报价与响应文件中报价一致的，可不提供附件

3、本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

4、人员要求：

4.1拟派项目团队人员施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、劳务员、标准员、机械员各一名，提供有效岗位证书或职业培训合格证，安全员提供 C类安全生产考核合格证书, 其中施工员、质量员须为土建专业。（以上人员需提供证书扫描件、开标前六个月任意一个月响应供应商为其缴纳的社保证明，并加盖响应供应商公章）

4.2拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上建造师证书及安全考核证书B类证书。（提供证书扫描件、开标前六个月任意一个月响应供应商为其缴纳的社保证明，并加盖响应供应商公章）。

4.3 拟派技术负责人具有建筑类中级及以上职称证书。（提供证书扫描件、开标前六个月任意一个月响应供应商为其缴纳的社保证明，并加盖响应供应商公章）。

4.4 在项目施工过程中，合同内规定的项目经理、施工员、质量员、安全员每月在施工现场不得少于22天。上述人员离开工地前需提前24小时书面向发包人和监理总监请假，在得到甲方同意后方可离开，请假次数每月不得超过3次。否则承包人须向发包人按每人500元/次，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10 的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。

5、提供一年的免费质量保修期（国家另有强制规定的，从其规定执行），质保期从验收合格之日起计算。

6、供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。

7、供应商在项目实施过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因供应商企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

8、验收：不依据工程量清单及图纸要求施工的，招标人不予验收，所造成对任何损失由中标人自行承担，凡不符合要求的，中标人必须按要求重新施工，直至验收合格为止，并承担由此发生的所有费用。中标单位需办理消防验收直至验收合格。

9、供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

10、本项目不组织现场踏勘，如需现场勘察，现场勘察所需费用及安全由供应商自行承担，如成交，成交单位不得以不了解现场情况提出其他要求，如成交后未按此要求进行，采购人有权向监督部门反馈并按相关法规规定处理。

11、属于“CCC”国家强制性产品认证的货物在交付时须提供认证证书。

12、其他未尽事宜，请与采购人联系。

注：投标人在报价时要考虑材料人工税费成本，谨慎思考，合理报价，中标后如无正当理由(天灾人祸等)放弃中标资格，政府采购监管部门将会对其进行处罚并记录信用中国。