万安县窑头、高陂粮油管理所粮食仓储设施改造项目-设备采购

采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 万安县窑头、高陂粮油管理所粮食仓储设施改造项目-设备采购 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1批 |
| 交货期 |  | 合同签订后30日内全部交货，并安装调试交付使用。 |
| 交货地点 |  | 万安县高陂、窑头粮油管理所 |
| 安装地点 |  | 万安县高陂、窑头粮油管理所 |
| 备注 |  | / |

## 二、采购要求

- 采购需求

- 货物清单明细表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扒谷机 | 处理量：≧50T/H 动力配置：扒谷≥3KW 轴承温度（℃）≤30； 噪声（dB(A)）≤85； 机架直线度（mm/mm）≤1/1000； 相邻三组托辊上表面高低差（mm）≤2； 漆膜划格实验（%）＜5； 其他配置：输送扒谷电机为防爆电机，配电箱为防爆照明配电箱，工业5孔插头+转换开关 | 3台 |
| 2 | 卸粮机 | 1.输送机长度：机身总长8m±0.2m，料斗长度4m±0.2m;输送带：带宽650mm±20mm； 2.输送能力：≥60t/h； 3.带速：≤2.5m/s 4.配套功率：输送≥4KW； 5.其他配置：机架为锰钢材质，静音托辊，EP尼龙带、专用绕线盘、输送电机为防爆电机、双层不锈钢配电箱，工业5孔插头+转换开关。 | 3台 |
| 3 | 移动伸缩输送机 | 1.输送机长度：主体机架长8m±0.2m，伸出4m±0.2m，带宽650mm±20mm； 2.输送能力：≥60t/h； 3.带速：≤2.5m/s、EP人字纹环形输送胶带，织物层3层。覆胶层厚度：上3mm±0.2mm，下1.5mm±0.2mm； 4.配套功率：输送≥4KW； 5.伸缩：≥1.5KW；升降：≥1.5KW； 6.其他配置：机架为锰钢材质，静音托辊，EP尼龙带、专用绕线盘、输送电机为防爆电机、双层不锈钢配电箱，工业5孔插头+转换开关。 | 4台 |
| 4 | 水平伸缩输送机 | 1.输送机长度：机身总长8m±0.2m，伸缩长度4m±0.2m;输送带：带宽650mm±20mm； 2.输送能力： ≥60t/h； 3.带速：≤2.5m/s、EP人字纹环形输送胶带，织物层3层。覆胶层厚度：上3mm±0.2mm，下1.5mm±0.2mm； 4.配套功率：输送≥4KW； 5.其他配置：机架为锰钢材质，静音托辊，EP尼龙带、专用绕线盘、输送电机为防爆电机、双层不锈钢配电箱，工业5孔插头+转换开关。 | 3台 |
| 5 | 水平输送机 | 1.输送机长度：机身总长6m±0.2m;输送带：带宽650mm±20mm； 2.输送能力： ≥60t/h； 3.带速：≤2.5m/s、EP人字纹环形输送胶带，织物层3层。覆胶层厚度：上3mm±0.2mm，下1.5mm±0.2mm； 4.配套功率：输送≥3KW； 5.其他配置：机架为锰钢材质，静音托辊，EP尼龙带、专用绕线盘、输送电机为防爆电机、双层不锈钢配电箱，工业5孔插头+转换开关。 | 3台 |
| 6 | 可伸缩转向装仓机 | 1.输送机长度：20m±0.2m（主机13m+伸缩7m）； 2.输送能力：≥50t/h； 3.输送带：带宽650mm±20mm，带速：≤2.8m/s、聚脂人字纹环形输送胶带，织物层3层。覆胶层厚度：上3mm±0.2mm，下1.5mm±0.2mm，输送距离：（12-18m）±0.2m；伸缩长度：6m±0.2m，转向角度±135°输送角度配套功率：输送≥7.5kw、液压≥3.0kw、伸缩≥1.5kw、行走≥2.2KW； 4.其他配置：机架为锰钢材质，静音托辊，EP尼龙带、专用绕线盘、输送电机为防爆电机、配电箱为防爆照明配电箱，工业5孔插头+转换开关。 | 1台 |
| 7 | 移动式振动筛（玻璃刹克龙） | 1.新型环保振动筛具有灰尘收集功能； 2.筛体尺寸：(2000mmx2400mm)±20mm、 处理量：≥50T/H； 3.动力配置：风机≥5.5KW+闭风器≥1.5KW+震动≥0.75KWx2； 4.振动电机轴承温升（℃）符合国家标准≤35； 5.振动电机轴承温度（℃）符合国家标准≤70； 6.漆膜厚度（цm）符合国家标准≥75； 7.漆膜划格实验（%）符合国家标准＜5； 8.漆面质量符合国家标准：漆面均匀光洁、色泽一致，不得有刷痕、流挂、针孔、麻点、桔纹、起皱、气泡、迸裂、泛黄、发白及污点； 9.其他配置：双层不锈钢配电箱，工业5孔插头+转换开关；除清效率：大杂≥80%；小杂≥40%。 | 4台 |
| 8 | 移动伸缩输送机 | 1.输送机长度：主体机架长10m±0.2m，伸出5m±0.2m，带宽650mm±20mm； 2.输送能力：≥60t/h； 3.带速：≤2.5m/s、EP人字纹环形输送胶带，织物层3层。覆胶层厚度：上3mm±0.2mm，下1.5mm±0.2mm； 4.配套功率：输送≥5.5KW； 5.伸缩：≥1.5KW；升降：≥1.5KW； 6.料斗高度：0.95m±0.2m； 7.其他配置：机架为锰钢材质，静音托辊，EP尼龙带、专用绕线盘、输送电机为防爆电机、双层不锈钢配电箱，工业5孔插头+转换开关。 | 3台 |
| 9 | 智能扦样机 | 1、摆臂长度：≧10460mm（≧半径8.3米）；2、扦样杆长：≧5500mm；3、摆动角度：0°至270°；4、取样最大高度大于等于5100mm；5、扦样机选用不锈钢室外防水双门配电箱配备10寸触摸屏，采用智能控制系统。可与智能粮库系统对接，系统运行高效稳定。6、扦样机具备手动（遥控）和自动两种工作模式，并可以任意切换。7、汽车停在停车位，点击启动按键。扦样机自动扫描车辆。根据车辆形状，大小随机生成扦样方案，并自动完成扦样，也可按照用户自定义的样点进行快速扦样。8、横臂旋转（1KW）、扦样小车移动（1KW）、扦样杆升降（1KW）选用高效率伺服电机。9、标准配备语音播报公能。选配可加装刷卡启动、远程控制、打印机、上位机等功能。10。机器防锈工艺采用热度锌加美观漆。11、扦样机提供多处急停方式，确保安全运行。12、扦样机提供维修工作平台。13、在手动模式下可以通过组合键自动上下杆，启风机。14、可以选择不同风机启动方式。15、可以自定义扦杆在车底停留时间。16，可以自定义扦样点密度。17、有多种自动方案，用户可以根据需要选择。18、具有故障诊断功能。19、单点扦样时间（S）＜300；20、扦样速度（s/m）＜8；21、涂膜牢固程度（%）＜5；21.智能扦样机有物联网卡服务功能，智能扦样机有预留相关网络插口能与库方智能化软件平台对接。 | 1台 |
| 10 | 智能扦样机配套分样器 | 1）搅拌电机转速：75±5转/分钟 2）搅拌电机功率：≧370W 3）分样量：≧10KG 4）分样速度：≧70L/分钟 5）可分样谷物：稻谷、玉米、大豆、小麦等中小型颗粒谷物。 6）外形尺寸：≧800mm*800mm*2100mm | 1台 |
| 11 | 谷物冷却机（核心产品） | 制冷量≥55KW，送风机送风量≧3500m3/h,机组最大送风量≥6000m3/h,；制冷消耗功率≤51.6KW；机组电源380V,50Hz,出风温度7-25℃,出风相对湿度60-90%,送风机风压≧1400Pa；机组运行噪音≤120dB；谷冷机具有远程≧4G无线控制模块，可实现现场无人值守，可以通过物联网手机助手APP远程调试及开机 | 2台 |
| 12 | 托盘 | 1.蓝色网格双面 2.规格尺寸（mm）：1400*1200*150 3.材质：新料HDPE 4.托盘自重：27kg±1kg 5.载重：动载1.5吨，静载6吨 | 120个 |

## （二） 商务要求

1.交货时间：合同签订后30日内全部交货，并安装调试交付使用。

2.交货地点：万安县高陂、窑头粮油管理所。

3.付款方式：全部货物完成安装调试且能正常投入使用，验收合格后一次性支付合同金额100%款项。

4.质保期：一年，供应商所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的合格正品，并实行质量三包；须提供所投产品质量保证期为一年的免费上门服务（相关标准大于一年的，则按相关标准执行），质量保证期自采购人（或其授权代表）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算；质量保证期内免费维修、更换。对更换或修复的零部件从更换或修复之日起重新计算质量保证期。

5.安装与验收：

（1）验收时，整体项目须正常运行并交付使用，中标供应商须为验收提供必须的一切条件及承担相关验收费用。合同签订后，中标供应商将仪器的实验室预安装条件发给采购人，对所需的实验室环境条件，结合采购人的实际情况进行指导并提出建议。接到采购人安装要求后，立即安排技术服务工程师和采购人一起开箱验货，核实与合同的内容及数量后，现场进行免费安装、调试检验。

（2）货物安装后的验收：中标供应商将货物安装完毕后，对各项目进行标准样测试，结果应在允许范围内。中标供应商组织相关人员对设备进行验收测试时，采购人应参与。设备达到技术要求后，双方应在验收单上签认。采购人组织相关人员到现场根据验收标准对货物进行验收并与采购人有关部门办理交接手续。

6.售后服务：（1）在质保期内，中标供应商必须提供免费服务及技术支持，如果设备发生故障，中标供应商要调查故障原因并免费修复直至满足性能的要求。

（2）在质保期内，中标供应商提供更换或维护服务，由此发生的费用由中标供应商承担。中标供应商须有专门人员和队伍从事本次采购项目售后服务工作，提供 7×24 时售后服务热线且在接到采购人通知维修后随时服务响应。

（3）故障响应时间：若运用通讯工具不能解决故障问题，中标供应商必须确保技术人员在8小时之内赶到现场，以实地解决问题或提供备用产品更换，一般故障免费维修与更换缺陷部件的期限为 24小时，重大故障为48小时。

（4）质保期满后供方对设备提供终身维修服务进行定期维护和修理，更换零部件时只收取配件的成本费用，服务、备品备件价格不得高于本次项目中对应产品的中标价格。每年免费提供两次对该设备进行全面的维护保养及技术培训。

- 7.培训要求：中标供应商免费提供不少于 2 名技术人员的现场技术培训，内容须包括标的工作原理、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的排除措施等，培训时需提供完整的中文培训资料，包括使用说明书、工作原理图、数据处理、电气连接图、操作流程、注意事项、安装调试方法和维修说明等材料，其所产生的所有费用由中标供应商承担。

8.知识产权：中标供应商应保证采购人在使用设备或设备的任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标供应商承担一切与之有关的责任。

- 9.投标报价：（1）投标报价包括成本费用、运杂费、安装调试费、售后服务费、验收费、利税以及合同实施过程中的应预见或不可预见等一切可能发生的费用。

10.采购人不组织踏勘现场：供应商应自行安排时间进行实地考察。供应商踏勘现场的费用自理，为投标报价取得依据。一旦成交，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购单位将不予考虑。在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由供应商自负。

11、其它未尽事宜，请与采购人联系。