# 货物需求表及采购需求

## 一、货物需求表

| 内容 采购名称 | 详见“第一章投标邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 数量详见第五章中的“采购需求” |
| 交货期 | 交货期详见第五章中的“商务条件” |
| 交货地点 | 交货地点详见第五章中的“商务条件” |
| 备注 |  |

## 二、采购需求

（一）投标供应商须提供全新、原装并符合质量标准的货物和完善的服务。

（二）标的如为某单位的专利或特有产品，请投标供应商在答疑期内告知采购代理机构。

（三）所有标的的知识产权问题，由各投标供应商自行负责。

（四）本招标文件提出的是最低限度的要求，投标供应商的方案应达到或优于本招标文件要求，并符合国家有关标准和规范要求且不允许负偏离。采购项目需求中“★”标记属于不允许负偏离的实质性条款。

★（五）所投产品属于国家强制性产品认证目录范围内的，须具有有效的中国国家强制性产品认证（3C）证书，且认证范围覆盖本次投标产品型号。（供货时备查）

★（六）技术需求

本项目为非单一产品采购项目，其核心产品：核心交换机、室内全彩LED显示屏、录播主机。

1、网络、校园安防系统、校园广播系统清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校园网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1、网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 交换容量 ≥2.4Tbps，转发性能 ≥660Mpps； 2、端口：≥28个千兆光(4千兆combo）+8个万兆光口，1个扩展槽，1个Console口，1个管理用以太网口，1个USB口； 3、支持4K VLAN，支持跨设备链路聚合，支持STP/RSTP/MSTP/PVST； 4、支持IRF2智能弹性架构，支持9台设备堆叠； 5、支持静态路由、RIPv1/v2，RIPng、OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6、IS-IS，IS-IS V6； 6、支持组播VLAN，支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM； 7、支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类； 8、丰富的安全特性：支持802.1X认证、集中式MAC地址认证、Portal认证、RADIUS认证、HWTACACS+认证； 9、支持CLI命令行、TELNET，并且支持SSH2.0等加密方式； 10、采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力； 11、支持可插拔交、直流双电源模块，支持“1+1”电源冗余，以及可插拔双风扇； 12、本次配置：双电源+双风扇冗余。 13、交换机具备自主可控能力，支持防范DoS攻击等功能 | 1 | 台 | 23780 | 23780 |
| 2 | 24口接入交换机 | 1、性能：交换容量≥432Gbps，转发性能≥108Mpps； 2、接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口； 3、支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理； 4、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 5、支持IPv4静态路由、IPv6静态路由、双协议栈； 6、支持STP/RSTP/MSTP； 7、支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 9、支持SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击； 10、支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置，支持SNMP、支持WEB网管。 | 5 | 台 | 2835 | 14175 |
| 3 | 48口接入交换机 | 1、性能：交换容量≥502Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、接口类型：≥48个GE端口，≥4个千兆SFP口； 3、支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理； 4、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 5、支持IPv4静态路由、IPv6静态路由、双协议栈； 6、支持STP/RSTP/MSTP； 7、支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 9、支持SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击； 10、支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置，支持SNMP、支持WEB网管。 | 7 | 台 | 5145 | 36015 |
| 4 | 24口办公交换机 | 1、金属外壳，交换容量≥48Gbps，转发性能≥35.7Mbps； 2、24*千兆电口； 3、MAC 8K，共享缓存架构（4M）； 4、支持≥7KV端口防雷，自然散热无风扇设计。 | 8 | 台 | 955 | 7640 |
| 5 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 16 | 块 | 690 | 11040 |
| 2、综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | 1、系统性能符合国家对六类标准的规定； 2、可调节云梯式锁紧结构，适配不同线规的线缆； 3、金针表面整体镀金； 4、特有线缆保护盖； 5、弧形金针设计，有效提升近端串音余量； 6、插头和插座插合次数≥1000 7、导线端接次数≥250 | 321 | 个 | 46 | 14766 |
| 2 | 单口信息面板 | 1、单口面板，与86型底盒配套使用； 2、带有防尘盖； 3、带有标识条或应用标识； 4、组合式结构，前后双层面板设计； 5、材料：PC/ABS | 321 | 个 | 10 | 3210 |
| 3 | 六类非屏蔽网线 | 1、产品通过国标250Mhz带宽测试要求，可扩展到350Mhz； 2、十字骨架分开了线对并保持稳定的线对位置，减少了近端串扰损耗和保持了阻抗稳定； 3、精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计，减少了近端串扰损耗； 4、最大的带宽和信噪比余量用于关键任务的传输； 5、产品规格：305米每箱 6、线规：24AWG； 7、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 8、可提供多种阻燃等级电缆以及低烟无卤电缆； | 72 | 箱 | 1100 | 79200 |
| 4 | 理线器 | 1、加厚SPCC冷轧钢板：上下盖一体冲压折弯成型坚固耐用不变形 抗压性能强； 2、表面附有环保漆面，安全无污染抗氧化强、耐腐蚀、不生锈； 3、上下左右四处铰链； | 27 | 个 | 90 | 2430 |
| 5 | 3米六类网络跳线 | 1、采用多股电缆结构，易弯曲不易折断； 2、RJ45插头采用软尾结构； 3、水晶头压接簧片镀金； 4、渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径； 5、护套材料：聚氯乙烯（PVC）; 6、绝缘材料：HDPE； 7、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%），多股绞合线； 8、插头材料：阻燃透明聚碳酸脂； 9、插头护套：聚氯乙烯（PVC）; 10、簧片材料：磷青铜表面镀金； 11、插头与插座的插合次数≥1000次； | 321 | 条 | 28 | 8988 |
| 6 | 144芯ODF单元 | 144芯ODF单元（SC/FC/LC)，满配耦合器和单模1米尾纤 | 1 | 台 | 3000 | 3000 |
| 7 | 12位光纤配线架 | 12位光纤配线架，满配耦合器和单模1米尾纤，LC接口 | 9 | 台 | 520 | 4680 |
| 8 | 单模12芯光纤 | 1、外层采用PE材料保护； 2、采用铠装护套，可直接架空、地埋； 3、选用光纤纤芯，外面由松套管保护纤芯传输速度； 4、允许弯曲半径敷设时20倍缆径 工作时10倍缆径； | 1450 | 米 | 4.5 | 6525 |
| 9 | 光纤跳线（LC-LC) | 3米双芯单模光纤跳线（LC-LC）。 | 16 | 条 | 28 | 448 |
| 10 | 光纤熔接 | 光纤熔接费用 | 216 | 芯 | 35 | 7560 |
| 11 | 6U机柜 | 规格：≥600*450*368mm 承载：≥静载300KG; 防护等级：≥IP20； 主要材料：SPCC冷扎钢板制作，承重部件≥1.2mm，非承重部件≥1.0mm； 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 | 8 | 个 | 546 | 4368 |
| 12 | 12U机柜 | 规格：≥600*600*635mm 承载：≥静载300KG; 防护等级：≥IP20； 主要材料：SPCC冷扎钢板制作，承重部件≥1.2mm，非承重部件≥1.0mm； 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 | 2 | 个 | 945 | 1890 |
| 13 | 22U机柜 | 规格：≥600*600*1200mm 承载：≥静载800KG; 防护等级：≥IP20； 主要材料：SPCC冷扎钢板制作，承重部件≥1.2mm，非承重部件≥1.0mm； 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 | 6 | 个 | 2205 | 13230 |
| 14 | 42U标准网络机柜 | 规格：≥600*600*2000mm 承载：≥静载800KG； 防护等级：≥IP20； 主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC冷轧板，承重部件≥1.2mm，非承重部件≥1.0mm； 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 | 2 | 个 | 5040 | 10080 |
| 15 | 电源线 | RVV3*2.5mm²国标 | 360 | 米 | 9 | 3240 |
| 16 | 电源插座 | 国标，六位五孔不带线总控开关插线板，额定电压250V，插孔电流：10A 。内置一体铜条，外置挂脚孔。 | 18 | 个 | 55 | 990 |
| 17 | 工位电源及配套 | 含布置到工位的电源线、五孔插座。 | 1 | 项 | 12500 | 12500 |
| 18 | 辅材及技术服务 | 综合布线所需的辅材（管线槽、水晶头、螺丝、胶垫、扎带、电工胶布、扣钉等），系统培训、应用指导。 | 1 | 项 | 20000 | 20000 |
| 二、校园安防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1、前端监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 600W筒型网络摄像机 | - 枪型摄像机内置≥1/2.4" CMOS双光传感器； 2.最高分辨率可达≥3200 × 1800 @25 fps； 3.支持智能侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测； 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 5.≥1个内置麦克风； 6.支持白光/红外双补光，红外光最远可达≥60 m，暖光最远可达≥50 m； 7.符合≥IP67防尘防水设计； 8.可听清距离≥8m处声级不小于72dB的声音； | 156 | 台 | 430 | 67080 |
| 2 | 枪机支架 | 颜色: 白 材质: 铝合金 | 156 | 个 | 25 | 3900 |
| 3 | 400W枪球一体机 | 1.内置双镜头，传感器类型：全景≥1/1.8＂ progressive scan CMOS,细节≥1/2.8" progressive scan CMOS；全景镜头焦距：≥4 mm；细节镜头：≥23倍光学变倍； 2.支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪； 3.支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 4.人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式； 5.支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间； 6.支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达100 m，细节补光照射距离最远可达红外150 m； 7.支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储； 8.IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 5 | 台 | 3520 | 17600 |
| 4 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 5 | 个 | 90 | 450 |
| 5 | 电梯专用摄像机 | 1.最高分辨率≥2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 2.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达≥10 m； 3.遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离≥70 cm； 4.支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC60 V，2 A； 5.内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB； 6.≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲； 7.≥IK08防暴设计。 | 2 | 台 | 820 | 1640 |
| 6 | 电梯专用无线网桥 | 1.2.4GHz 100米双网口电梯网桥； 2.安全：智能识别终端 终端准入管控； 3.可靠：无线抗干扰 故障可自愈； 4.智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维； 5.成对包装，免配置； 6.传输稳定不卡顿。 | 2 | 对 | 950 | 1900 |
| 7 | 围墙周界入侵枪机 | - 传感器类型：≥1/2.4" Progressive Scan CMOS； 2.最高分辨率≥2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 4.支持白光/红外双补光，红外光最远≥60 m，白光最远≥60 m； 5.支持开放型网络视频接口； 6.支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警； 7.支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 8.支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； 9.1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲； 10.支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出； 11.支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储； 12.支持DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电；支持PoE供电功能； 13.符合IP67防尘防水设计。 14、支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，内置大模型算法芯片。 | 23 | 台 | 600 | 13800 |
| 2、明厨亮灶系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 明厨亮灶专用摄像机 | 1.支持前头防油污可拆卸设计 2.支持后厨检测：支持是否戴帽子，是否戴口罩，是否穿工作服的检测；环境检测：检测场景中是否有老鼠； 3、支持选择人脸抓拍、周界、道路监控、明厨亮灶，支持单独运行； 4.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 5.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 6.宽动态：120 dB 7.焦距&视场角：4 mm，水平视场角：83.7°, 垂直视场角：43°, 对角视场角：100.3° 8.补光灯类型：红外灯 9.补光距离：最远可达50 m 10.红外波长范围：850 nm 11.最大图像尺寸：2688 × 1520 12.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 13.SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB 14.支持2个内置麦克风，1个内置扬声器 15.报警：1 路输入，1 路输出 16.网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 17.电流及功耗：DC：12 V，0.84 A，最大功耗：7 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.32 A~0.21 A，最大功耗：7 W 18.防护：≥IP67 | 6 | 台 | 1480 | 8880 |
| 2 | 枪机支架 | 颜色: 白 材质: 铝合金 | 6 | 个 | 25 | 150 |
| 3 | 8路硬盘录像机 | 1U 机架式 2 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX 电源 【硬件规格】 存储接口：2 个 SATA 接口，可满配 8TB 硬盘 视频接口：1 ×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：4 路报警输入，1 路报警输出 USB 接口：2×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽：80Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：8 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 8 ×1080P 显示能力：最大支持 4K 输出 | 1 | 台 | 1500 | 1500 |
| 4 | 监控级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM | 1 | 块 | 2000 | 2000 |
| 5 | 监控显示器 | 屏幕尺寸≥55英寸 屏幕比例≥16:9 屏幕分辨率≥3840×2160(4K) 含壁挂支架 | 1 | 台 | 3200 | 3200 |
| 6 | HDMI连接线 | 5米HDMI高清线 | 1 | 条 | 100 | 100 |
| 3、监控存储及显示设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合安防管理平台 | 1.2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源； 2.6核12线程64位高性能处理器； 3.≥48GB DDR4高频率内存条； 4.≥2个HDMI接口、≥1个DP接口、≥1个VGA接口，同源输出； 5.≥4个10M/100M/1000Mbps网口； 6.≥4个USB2.0接口、3个USB3.0接口； 7.报警IO：≥16路报警输入，≥4路报警输出； 8.内嵌软件智慧校园综合安防管理软件授权，授权数量满足学校当前及后续设备数量增加需求。； 9.永久授权内容包含并不限于：系统管理、视频监控、门禁管理、入侵报警、紧急报警、访客管理、巡更管理、防欺凌、出入口车辆放行管理、园区人员布控、视频联网、设备网络管理、视频质量诊断、重点区域人员门禁管控、园区卡口； 10.结合云软件支持家校互通，包含到离校通知、学生请假等应用。 | 1 | 套 | 22150 | 22150 |
| 2 | 64路硬盘录像机 | 1.3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 2.存储接口：≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘； 3.视频接口：≥2×HDMI，2×VGA； 4.网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5.报警接口：≥16路报警输入，≥9路报警输出； 6.反向供电：1路DC12V 1A； 7.串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口； 8.USB接口：≥2×USB 2.0，≥2×USB 3.0； 9.扩展接口：≥1×eSATA； 10.输入带宽：≥384Mbps； 11.输出带宽：≥256Mbps； 12.接入能力：≥64路H.264、H.265格式高清码流接入； 13.解码能力：最大支持≥32×1080P； 14.显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出； 15.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，RAID与智能应用互斥； 16.整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用； 17.内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标； 18.支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 19.目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索。 | 3 | 台 | 12600 | 37800 |
| 3 | 32路硬盘录像机 | 1.2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 2.存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘； 3.视频接口：2×HDMI，2×VGA； 4.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5.报警接口：16路报警输入，4路报警输出； 6.串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口； 7.USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0； 8.输入带宽：256Mbps； 9.输出带宽：160Mbps； 10.接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入； 11.解码能力：最大支持24×1080P； 12.显示能力：最大支持4K+1080P异源输出； | 1 | 台 | 4725 | 4725 |
| 4 | 8T硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM | 29 | 块 | 2000 | 58000 |
| 5 | 8口POE监控交换机 | 1、性能：交换容量≥432Gbps，转发性能≥72Mpps； 2、接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口； 3、支持POE+，整机POE供电功率≥125W； 4、支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理； 5、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 6、支持IPv4静态路由、IPv6静态路由、双协议栈； 7、支持STP/RSTP/MSTP； 8、支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 9、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 10、支持SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击； 11、支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置，支持SNMP、支持WEB网管。 | 8 | 台 | 2772 | 22176 |
| 6 | 24口POE监控交换机 | 1、性能：交换容量≥432Gbps，转发性能≥108Mpps； 2、接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口； 3、支持POE+，整机POE供电功率≥400W； 4、支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理； 5、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 6、支持IPv4静态路由、IPv6静态路由、双协议栈； 7、支持STP/RSTP/MSTP； 8、支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 9、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 10、支持SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击； 11、支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置，支持SNMP、支持WEB网管。 | 4 | 台 | 4410 | 17640 |
| 7 | 48口POE监控交换机 | 1、性能：交换容量≥502Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、接口类型：≥48个GE端口，≥4个千兆SFP口； 3、支持POE+，整机POE供电功率≥395W； 4、支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理； 5、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 6、支持IPv4静态路由、IPv6静态路由、双协议栈； 7、支持STP/RSTP/MSTP； 8、支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 9、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 10、支持SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击； 11、支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置，支持SNMP、支持WEB网管。 | 2 | 台 | 6720 | 13440 |
| 8 | 5口POE监控交换机 | 1、金属外壳，工业宽温设计，交换容量≥10Gbps，转发率≥7.44Mpps； 2、≥5个千兆电口； 3、支持POE供电，总POE输出≥57W，单POE输出≥30W； 4、共享缓存架构，自然散热无风扇设计。 | 5 | 台 | 546 | 2730 |
| 9 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 18 | 块 | 690 | 12420 |
| 10 | 监控室LCD拼接屏 | 1.55英寸#3.5mm拼缝#液晶拼接屏。 2.直下式LED背光源，亮度均匀。 3.物理分辨率≥1920 × 1080。 4.全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 5.高清晰度、高亮度、高色域。 6.视角可达178°，趋近于水平。 7.显示面积大、体积小、重量轻。 8.超窄边设计。 9.运行稳定，可24小时持续工作。 10.支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 11.多种拼接方式，能适应各种使用场所。 12.采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 13.实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 | 6 | 台 | 5500 | 33000 |
| 11 | 新型模块化支架 | 模块化支架、包含框架和底座； | 1 | 套 | 10080 | 10080 |
| 12 | 超高清解码器 | - 解码分辨率：最高3200W像素； 2.视频解码通道：≥160； 3.视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码； 4.单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36； 5.场景数量：≥64； 6.支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入； 7.支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W； 8.支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出； 9.采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码； 10.支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换； 11.最大支持3200w分辨率解码，具有160个解码通道，支持80路200W，或160路720P视频同时解码上墙； 12.支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示； 13.支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组。 14.支持通过设备对电脑进行远程操作；可不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换，支持通过键盘控制画面上墙等功能。 | 1 | 台 | 24000 | 24000 |
| 13 | 拼接屏线缆 | HDMI电缆,15m,黑色 | 6 | 根 | 300 | 1800 |
| 14 | 门卫室监控显示器 | 屏幕尺寸55英寸 屏幕比例16:9 屏幕分辨率3840×2160(4K) 含壁挂支架 | 1 | 台 | 3200 | 3200 |
| 15 | HDMI连接线 | 5米HDMI高清线 | 1 | 条 | 100 | 100 |
| 4、综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 1、产品通过国标 250Mhz带宽测试要求，可扩展到350Mhz； 2、十字骨架分开了线对并保持稳定的线对位置，减少了近端串扰损耗和保持了阻抗稳定； 3、精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计，减少了近端串扰损耗； 4、最大的带宽和信噪比余量用于关键任务的传输； 5、产品规格：305米每箱 6、线规：24AWG； 7、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 8、可提供多种阻燃等级电缆以及低烟无卤电缆； | 38 | 箱 | 1100 | 41800 |
| 2 | 理线器 | 1、加厚SPCC冷轧钢板：上下盖一体冲压折弯成型坚固耐用不变形 抗压性能强； 2、表面附有环保漆面，安全无污染抗氧化强、耐腐蚀、不生锈； 3、上下左右四处铰链 固线更整齐拆卸更方便安装更快捷； | 16 | 个 | 90 | 1440 |
| 3 | 光纤收发器 | SC光纤收发器,单口，千兆 | 2 | 台 | 150 | 300 |
| 4 | 4位光纤终端盒 | 含4个耦合器、尾纤，SC接口 | 2 | 个 | 90 | 180 |
| 5 | 单模4芯光纤 | 1、外层采用PE材料保护，具有良好的耐高温耐低温性能； 2、采用铠装护套，抗测压，可直接架空、地埋； 3、选用光纤纤芯 外面由松套管保护纤芯； 4、允许弯曲半径敷设时20倍缆径 工作时10倍缆径； 5、允许拉力(N):800短期:250； 6、长期:允许侧压力(N/100mm)长期:800，短期:2500； 7、衰减:(@1310nm)≤0.35dB,(@1550nm)≤0.22dB。 | 150 | 米 | 2.5 | 375 |
| 6 | 光纤跳线（SC-SC） | 3米双芯单模光纤跳线（SC-SC）。 | 2 | 条 | 28 | 56 |
| 7 | 光纤跳线（LC-LC) | 3米双芯单模光纤跳线（LC-LC）。 | 18 | 条 | 28 | 504 |
| 8 | 光纤熔接 | 光纤熔接费用 | 8 | 芯 | 35 | 280 |
| 9 | 室外监控箱 | 尺寸400*300*150mm，含电源插座。 | 5 | 个 | 300 | 1500 |
| 10 | 6U机柜 | 规格：≥600*450*368 承载：≥静载300KG; 防护等级：IP20； 主要材料：SPCC冷扎钢板制作，承重部件≥1.2mm，非承重部件≥1.0mm； 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 | 3 | 个 | 546 | 1638 |
| 11 | 电源线 | RVV3*2.5mm²国标 | 490 | 米 | 9 | 4410 |
| 12 | 辅材及技术服务 | 综合布线所需的辅材（管线槽、水晶头、螺丝、胶垫、扎带、电工胶布、扣钉等），系统培训、应用指导。 | 1 | 项 | 20000 | 20000 |
| 5、四个一工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一键报警盒 | 1.可视报警盒； 2.4mm铝合金氧化工艺面板； 3.内置1080P广角红外摄像机；内置全频段扬声器和高灵敏度麦克风； 4.支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP；满足公网传输；支持外接警灯警号； 5.支持DC12V&POE供电，支持防拆报警/喧哗报警； 6.防护等级：≥IP54 防暴等级：≥IK08 7.最大支持256G SD卡存储 8.负责接入110。 | 2 | 台 | 1320 | 2640 |
| 2 | 600万离岗检测相机 | 1.600万 星光级 1/2.7"CMOS AI智能抓拍半球型网络摄像机； 2.支持离岗检测，以及在离岗检测报警； 3.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4.调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°； 宽动态: 120 dB；焦距&视场角: 2.7~12mm；补光距离:30 m； 5.防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； 6.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG； 7.网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）； 8.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 9.音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器； 10.报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 11.电流及功耗: DC：12 V； 12.工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结)； 13.供电方式: DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE 14.防护: ≥IP67。 | 2 | 台 | 1800 | 3600 |
| 3 | 600万人脸抓拍摄像机 | 1.全彩级高灵敏度传感器，恒定F1.0超大光圈变焦镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度； 2.提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； 3.当检测区域出现篮球、小狗、树摇晃等情况时，不会触发报警； 4.支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置； 5.采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。 6.支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式； 7.人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重； 8.道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片，c)支持卡口和出入口模式切换 9.最高分辨率可达600万像素，并在此分辨率下可输出3072 × 2048 30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 10.音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出； 11.支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口； 12.支持三码流技术，支持同时20路取流； 13.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤； 14.电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 2，Class 4； 15.防护等级：≥IP67。 | 4 | 台 | 2400 | 9600 |
| 4 | 智慧音柱 | 1.内置8 M音频存储空间，可以通过外置USB接口拷贝6首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目； 2.支持1路线路输入和3路开关量触发，并支持多信号源优先级。优先级顺序：线路输入＞触发1＞触发2＞触发3。灵活适配多种场景。 3.额定功率：30W 4.总谐波失真：THD≤10% 5.灵敏度：92 db(±3db) 6.设备接口：线路输入接口*1，开关量触发接口*3，USB接口*1 7.通用功能：拨码开关*1，音量调节*2（线路输入音量调节和开关量触发音量调节） 8.功耗：待机功耗：0.16W；工作最大功耗：32W 9.工作湿度：≤90%（无凝结） 10.防护等级：≥IP66 | 2 | 台 | 1680 | 3360 |
| 5 | 摄像机支架 | 颜色: 白 材质: 铝合金 | 4 | 个 | 25 | 100 |
| 6 | 8口交换机 | 1.提供不少于8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 2.支持6 KV防浪涌（PoE口） 3.坚固式高强度金属外壳 | 2 | 台 | 900 | 1800 |
| 7 | 8路智能硬盘录像机 | 1.名单库比对报警（4路人脸分析比对（图片流），或1路人脸抓拍（视频流）） 2.16个人脸名单库，总库容5万张(平均15KB/张) 3.支持陌生人报警 4.支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 5.支持人脸属性识别 6.支持人脸评分功能 7.支持接入混合抓拍事件 8.支持2路视频流周界分析，支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域 9.支持接入符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 10.支持ISUP、GB28181协议上平台 | 2 | 台 | 1500 | 3000 |
| 8 | 4T监控专用硬盘 | 1.4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 2.单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 3.高达128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 4.24×7全天候高效稳定运行 5.年度工作负载等级为180TB/年 6.MTBF≥1,000,000小时 7.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 2 | 块 | 1000 | 2000 |
| 9 | 安检门 | 1、采用PVC产品合成材料及特种工艺制造，防水防潮。 2、智能化的客流量统计进出人数和报警计数功能，能够自动统计人员通过数和报警次数。 3、采用数字、模拟和左右平衡技术，防止误报警和漏报。 4、采用双重密码保护，只允许授权人员操作，可根据需要对密码进行修改，并提供密码丢失恢复设置。参数设置自动存储，无须采用不间断电源保护。 5、符合EMC电磁辐射标准，采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。 | 2 | 台 | 6090 | 12180 |
| 10 | 手持金属探测仪 | 1、外形尺寸：≥410mm（长）´70mm（宽）´40mm（高） 2、工作电源：标准9v层叠碱性电池，或可充电电池； 3、报警模式：声光或震动光报警 | 2 | 个 | 120 | 240 |
| 11 | 智能门禁一体机 | 1.设备外观：采用4.3英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假； 2.设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持10000张卡片，20000条记录； 3.认证方式：支持单独人脸、单独刷卡、人脸+密码、人脸+刷卡、刷卡+密码、人脸或刷卡的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 4.工作电压： DC 12V/2A，； 5.使用环境：室内外环境； 6.安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 7.工作温度：-30~65℃。 | 4 | 台 | 1890 | 7560 |
| 12 | 门禁一体机电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； | 4 | 台 | 180 | 720 |
| 13 | 灵性锁 | 灵性锁，两端都是钥匙孔； 支持锁状态输出(上锁、开锁的状态)； 断电后保持断电前状态； 工作电压 DC12V --- DC18V； 启动电流 350mA(启动瞬间)； 工作电流 25mA(完全上锁)； 使用环境：室内。 | 4 | 把 | 380 | 1520 |
| 14 | 闭门器 | 材质：铝合金 适用范围：木门、消防门、钢质门 | 4 | 个 | 147 | 588 |
| 15 | 储物柜 | 根据安检门尺寸现场定制 | 2 | 项 | 2800 | 5600 |
| 16 | 两扇门 | 材质：不锈钢材质；开合方式：平开门式。 | 2 | 项 | 3600 | 7200 |
| 17 | 制度牌 | 门卫管理制度、校园安全保卫制度、校园来访接待制度、来访人员登记指示牌、外来人员安检示意图、保安岗位牌、温馨提示牌、线路指示牌等 | 2 | 项 | 1000 | 2000 |
| 18 | 防冲撞拒马护栏 | 尺寸≥3000mm长*1200mm高*800mm宽；采用110mm外径圆管，整体喷漆，外层贴膜，醒目安全；360度滑轮设计，自带刹车 | 10 | 个 | 3350 | 33500 |
| 19 | 球石 | 直径≥50cm | 50 | 个 | 750 | 37500 |
| 20 | 安防套件 | 钢叉+脚叉+头盔+防刺服+棍+手电+防暴盾牌+防割手套 | 2 | 套 | 650 | 1300 |
| 21 | 防爆器材柜 | 外形尺寸（±5%）：1200mm*390mm*1800mm；板材厚度≥0.6mm。 | 2 | 个 | 1000 | 2000 |
| 6、出入口电动门 |  |  |  |  |  |  |
| （1）主入口电动伸缩门 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金门体 | 铝合金材料，门高1600mm，门排主框采用滑块滑动构，使门体在运行时行走自如，斜管铰接处采用PA耐磨套，加中柱，有效防钻爬。 | 18.8 | 米 | 1500 | 28200 |
| 2 | 伸缩门机头 | 无轨双电机，热敏保护装置，手动离合装置，数码LED滚动显示屏，红外线双防碰装置。 | 2 | 台 | 8000 | 16000 |
| 3 | 电源线 | RVV3*2.5㎡国标 | 40 | 米 | 9 | 360 |
| 4 | 管线预埋 | 配管及电源线预埋至伸缩门安装固定端。 | 1 | 项 | 1000 | 1000 |
| 5 | 路面处理及硬化 | 根据现场路面情况进行处理，开挖切割部分水泥硬化。 | 1 | 项 | 1000 | 1000 |
| （2）次入口电动伸缩门 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金门体 | 铝合金材料，门高1600mm，门排主框采用滑块滑动构，使门体在运行时行走自如，斜管铰接处采用PA耐磨套，加中柱，有效防钻爬。 | 13.4 | 米 | 1500 | 20100 |
| 2 | 伸缩门机头 | 无轨双电机，热敏保护装置，手动离合装置，数码LED滚动显示屏，红外线双防碰装置。 | 2 | 台 | 8000 | 16000 |
| 3 | 电源线 | RVV3*2.5㎡国标 | 30 | 米 | 9 | 270 |
| 4 | 管线预埋 | 配管及电源线预埋至伸缩门安装固定端。 | 1 | 项 | 1000 | 1000 |
| 5 | 路面处理及硬化 | 根据现场路面情况进行处理，开挖切割部分水泥硬化。 | 1 | 项 | 1000 | 1000 |
| （3）地下室人行出入口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢门 | 材质：不锈钢材质；开合方式：平开门式。规格≥1500mm*2000mm。 | 4 | 项 | 1500 | 6000 |
| 2 | 人脸识别终端 | 显示屏:4英寸IPS触摸屏 分辨率:480*800 摄像头:双摄100万 有线网络:10M/100M 蓝牙:支持 WiFi:802.11b/g/n，支持2.4G 补光:支持2.4G支持白色补光和红外补光 | 8 | 台 | 1500 | 12000 |
| 3 | 单门磁力锁 | 1、最大直线拉力280KG 2、可自行设定12VDC或24VDC；出厂时电压标准设置为12VDC 3、内置反向电流防护装置(MOV) 4、锁状态讯号输出(NO,NC,COM) 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 6、工作电流：12V/420mA、24V/210mA | 4 | 把 | 300 | 1200 |
| 4 | 磁力锁支架 | LZ型支架。 | 4 | 套 | 130 | 520 |
| 5 | 闭门器 | 材质：铝合金 适用范围：木门、消防门、钢质门 | 4 | 个 | 147 | 588 |
| 6 | 门禁电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 带机箱。 | 4 | 个 | 420 | 1680 |
| 7、车辆识别出入管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抓拍显示一体机 | 1.高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率25fps； 2.集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体； 3.支持LED显示屏； 4.内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求； 5.支持电动变焦镜头，便于调试； 6.识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 7.支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别； 8.支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测； 9.授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 10.支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上； 11.支持跟车不落杆，实现快速通行； 12.机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 13.一体化结构设计，布线简单，调试方便； 14.支持玻璃加热功能； | 4 | 台 | 5500 | 22000 |
| 2 | 道闸（含雷达） | 1.直流广告道闸，杆长3-5米，可定制；内置防砸雷达； 2.叶片轴承传动翻转； 3.主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级极高； 4.导光版灯箱，画面效果均匀； 5.杆件组合包装； 6.侧方离合； 7.压力电波； 8.具备多种接口，可接入红外线、地感及收费系统； 9.数码管显示，内容丰富； 10.编码器定位方式； 11.栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面； 12.配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆； 13.延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守。 | 2 | 台 | 9550 | 19100 |
| 3 | 出入口控制终端 | 1.双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用； 2.多个内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备； 3.标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备； 4.标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强； 5.支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘； 6.3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备； 7.HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入； 8.工作温度 -10 ~ +50°。 | 2 | 台 | 6090 | 12180 |
| 4 | 安全岛 | 混泥土浇筑，含沙石模板，用于安装车牌识别设备。 | 2 | 套 | 1300 | 2600 |
| 5 | 安全岛刷漆 | 室外黄黑反光漆。 | 2 | 套 | 400 | 800 |
| 三、校园公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1、广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |  |
| （1）主机服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广播控制主机 | - 显示屏：采用17.3英寸电容触摸屏 2.分辨率：1920(H)×1080(V) 3.亮度：300cd/m² 4.可视角度：80/80/85/85(上/下/左/右) 5.触摸屏：十点触控式电容触摸屏 6.处理器：兆芯处理器（8核，8线程，2.7GHz主频） 7.内存：标配1×8G DDR4台式机内存 8.网口：2×千兆RJ45接口 9.硬盘位：标配1×256G M.2固态硬盘，支持扩展1×2.5"或1×3.5"硬盘 10.工作温度、湿度：0℃-50℃、5%～95%（非凝结状态） 11.存储温度、湿度：-10℃-60℃、5%～95%（非凝结状态） 12.供电方式：AC100-240V 300W 13.安装方式：上架式或桌面式 14.噪音低，散热快。 15.支持配置终端绑定≥2路IPC摄像头，支持插卡式音频采集功能，支持≥2路音频输入接口等。 | 1 | 台 | 30610 | 30610 |
| 2 | 数字化网络广播系统服务平台 | 1.平台是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登录可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 4.管理节目库资源，为所有音频终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 5.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 6.系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、3G、4G、5G等网络结构。 7.支持部署于Linux操作系统，支持部署于银河麒麟操作系统、统信操作系统，与银河麒麟操作系统、统信操作系统完成兼容性测试。 8.系统有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码，可设置登录错误次数限制，可自定义锁定时间。 9.平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作。 10.支持多用户、多级别、指定权限、指定功能、指定终端对后台进行分类管理。支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。 11.支持统一管理终端登录密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。支持任务优先级、终端优先级、用户优先级自定义。 | 1 | 套 | 8500 | 8500 |
| 3 | 操作系统 | 桌面操作系统 | 1 | 套 | 900 | 900 |
| （2）音源设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 话筒 | 技术参数 1.换能方式：驻极体 2.指向性：心型指向 3.频率响应：40Hz-16kHz 4.灵敏度：-43dB±2dB 5.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6.钟声提示：带钟声提示功能 7.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 8.咪杆长度 ：420mm 9.电源：~AC 220/50Hz（电源适配器DC 11.4V）；电池：DC9V | 1 | 台 | 640 | 640 |
| 2 | 合并式播放器 | 1.频率响应：20Hz~20kHz(-2dB) 2.失真：0.1% 3.通道串音：≤65dB 4.动态范围：≤75dB 5.信噪比：≥85dB 6.CD音频输出：775mV 7.收音频率：FM:87.5MHz-108.0MHz, AM:522kHz-1620kHz 8.天线输入阻抗：FM:75Ω(非平衡), AM:低阻 环形天线 9.灵敏度：FM:≤10uA，AM:≤100uA 10.电台存储：99 11.收音音频输出：775mV 12.电源：~220V 50Hz | 1 | 台 | 5000 | 5000 |
| 3 | 前置放大器 | 1.话筒2-5的输入灵敏度：MIC:5mV/60mV切换（600Ω非平衡）；线路2、3、4 RCA:350mV/2V切换（10KΩ非平衡）；线路5 RCA:350mV 2.话筒1输入灵敏度：MIC:5~150mV/600Ω非平衡；线路RCA:15~600MV/10KΩ非平衡 3.辅助1-3输入灵敏度：AUX1、2、3:350mV/10KΩ非平衡 4.EMC1-2输入灵敏度：MIC:5mV～25mV/600Ω非平衡；线路RAC:200mV～1000mV/10KΩ非平衡 5.频率响应：20Hz-20kHz(±3dB) 6.信噪比：MIC输入:64dB；AUX输入:80dB 7.音调调节：低音:100Hz（±10dB）；高音:10kHz（±10dB） 8.电源：～220V 50Hz 9.电源功耗：≤10W | 1 | 台 | 1900 | 1900 |
| 4 | 音频采集器 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP 4.采样率：8kHz-48kHz 5.AUX输入灵敏度：350mV RCA端子 6.输入频率响应：80Hz-16kHz (+1dB/-3dB) 7.AUX电平触发阀值：10mV 8.谐波失真：≤0.1% 9.信噪比：≥78dB 10.环境温度：5℃～40℃ 11.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 12.输入电源：DC12V/1A | 1 | 台 | 1800 | 1800 |
| 5 | 寻呼话筒 | 1.网络接口：标准RJ45×2输入 2.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP 3.音频格式：支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式 4.采样率：8kHz-48kHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD级音质 7.显示屏尺寸：10.1英寸 8.屏幕分辨率：1024x600 9.屏幕类型：IPS显示屏 10.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 11.键盘输入方式：触控 12.本地喇叭输出功率：8W(MAX) 13.总谐波失真：≤1% 14.频率响应：80Hz-16kHz(+1dB/-3dB) 15.信噪比：≥65dB 16.PHONE OUT输出阻抗及最大功率：32Ω，40mW（MAX) 17.LINE OUT输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 18.LINE OUT输出阻抗：470Ω 19.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 20.MIC输入灵敏度（非平衡）：120mV 21.USB接口：USB2.0速率/480Mbps 22.短路输入：干接点输入 23.短路输出：最大1A/30VDC干接点 24.工作温度：5℃～40℃ 25.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.整机功耗：≤12W 27.输入电源：DC12V/1.5A | 1 | 台 | 4500 | 4500 |
| 6 | 一拖四无线话筒 | 1.频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 2.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB） 3.调制方式：pi/4-DQPSK 4.信噪比：≥105dB（XLR） 5.THD+N：＜0.1% 6.工作距离：视距80m 接收机指标 1.天线接口：BNC/阻抗50欧姆 2.接收灵敏度：＜-95dBm 3.最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV 4.电源：DC 12V/1A 5.工作电流：550mA 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风 2.输出功率：≥10dBm 3.工作电流：≤200mA 4.电池：2×1.5V(AA) 5.电池使用时长：＞10H | 2 | 套 | 5200 | 10400 |
| 7 | 天线分配器 | 1.频率范围：470MHZ-950MHZ 2.总增益：0±2dB 3.输入/出阻抗：50Ω 4.天线供电：12V 5.直流输出接口：12V DC/3A（MAX）×4 组 中央点为正极 6.电源：12V DC/3A 7.连接器端口：BNC | 2 | 套 | 2160 | 4320 |
| 8 | 天线放大器 | 1.频率范围 ：470MHZ-950MHZ 2.噪声：≤2dB 3.电压驻波比：输入小于3:1；输出小于3:1 4.端子 ：BNC 5.供电：12V DC/1A 6.增益：20dB | 2 | 套 | 635 | 1270 |
| 9 | 话筒天线 | 1.供电电压：DC 8～12V 2.频率范围：470～950MHz 3.最大增益：7.5dBi 4.电压驻波比：≤2.0 5.极化方式：线极化 6.输入阻抗：50Ω 7.接头型号：BNC 母头母针 8.工作温度：-18～+63℃ 9.放大器OIP3：＞38dBm 10.指向性：90°指向 | 1 | 套 | 3380 | 3380 |
| 10 | 前置放大器 | 1.话筒2-5的输入灵敏度：MIC:5mV/60mV切换（600Ω非平衡）；线路2、3、4 RCA:350mV/2V切换（10KΩ非平衡）；线路5 RCA:350mV 2.话筒1输入灵敏度：MIC:5~150mV/600Ω非平衡；线路RCA:15~600MV/10KΩ非平衡 3.辅助1-3输入灵敏度：AUX1、2、3:350mV/10KΩ非平衡 4.EMC1-2输入灵敏度：MIC:5mV～25mV/600Ω非平衡；线路RAC:200mV～1000mV/10KΩ非平衡 5.频率响应：20Hz-20kHz(±3dB) 6.信噪比：MIC输入:64dB；AUX输入:80dB 7.音调调节：低音:100Hz（±10dB）；高音:10kHz（±10dB） 8.电源：～220V 50Hz 9.电源功耗：≤10W | 1 | 台 | 1850 | 1850 |
| （3）消防联动 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警采集器 | 1.网络接口：标准RJ45×2输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP 4.AUX输入灵敏度(非平衡)：350mV 标准RCA端子 5.短路接口：干接点输入工业标准3.81mm压线端子 6.工作环境温度：5℃～40℃ 7.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 8.输入电源：～190-240V 50-60Hz/备用电源DC24V 1.5A 9.支持接入安全平台 | 1 | 台 | 4800 | 4800 |
| （4）其它配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络监听音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP 4.音频格式：支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式 5.音频模式：16位CD级音质 6.采样率：8kHz-48kHz 7.辅助线路输入电平：350mV 工业标准3.81mm压线接线端子 8.频率响应：80Hz-16kHz(+1dB/-3dB) 9.谐波失真：≤1% 10.信噪比：≥68dB 11.输出功率：2×20W（MAX） 12.最大声压级：90dB 13.灵敏度：80dB 14.整机功耗：24W 15.短路输入：干接点输入 工业标准3.81mm压线端子 16.工作环境温度：5℃～40℃ 17.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 18.输入电源：DC12V/2A | 1 | 只 | 1460 | 1460 |
| 2 | 电源管理器 | 1.额定输出电压：220V~50HZ 2.额定输出电流：30A 3.显示屏：2.2英寸LCD显示屏 4.监听器：内置1个 5.USB接口：0.5A 6.外接传感器供电接口：15V±2V/0.1A 7.RS485接口：RS485-1：第三方接口通信控制；RS485-2：外接温湿度传感器 8.网络接口：标准RJ45输入，支持10M/100M网口，用于网络通信及远程固件升级 9.可控制电源：8路 10.每路动作延迟时间：可调 11.供电电源：220VAC 50/60Hz 30A 12.单路额定输出电源：1-4路10A；5-8路16A；总电流30A 13.控制：PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制 14.指示灯：继电器状态指示，通电指示灯点亮，断电灯灭 15.插座保护：过载、短路 16.工作温度：-10～45℃ 17.相对湿度：湿度≤90%，无凝霜，无结露 18.待机功耗：待机功耗≤10W | 1 | 台 | 4325 | 4325 |
| 3 | 32U机柜 | 1.规格：≥600*600*1600； 2.承载：≥静载800KG； 3.防护等级：≥IP20； 4.主要材料：SPCC冷扎钢板制作，承重部件≥1.2mm，非承重部件≥1.0mm； 5.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 | 1 | 个 | 2940 | 2940 |
| 2、前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| （1）办公楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.网络接口：标准RJ45×2输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP 4.音频格式：支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式 5.音频模式：16位CD级音质 6.采样率：8kHz-48kHz 7.EMC报警输入电平：775mV 工业标准3.81mm压线端子 8.AUX线路输入电平：350mV 工业标准3.81mm压线端子 9.MIC输入电平：120mV（6.35mm单插头接口） 10.频率响应：80Hz-16kHz(+1/-3dB) 11.MIC频率响应：200Hz-10kHz(+1/-3dB) 12.LINE OUT 输出失真度：≤0.1%（MIC输入时≤0.3%） 13.功放谐波失真：≤1% 14.LINE OUT输出信噪比：≥73dB 15.功放信噪比：≥70dB 16.LINE OUT输出幅度：1000mV 工业标准3.81mm压线端子 17.功放保护电路：过载、短路保护电路 18.输出功率：500W 19.LINE OUT输出阻抗：470Ω 20.485接口：有（RJ45端子） 21.整机功耗：100W 22.100V定压输入备份：支持 23.短路输入：干接点输入 工业标准3.81mm压线端子 24.短路输出：干接点输出 工业标准3.81mm压线端子 25.工作环境温度：5℃～40℃ 26.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 27.输入电源：～220V 50Hz | 1 | 台 | 7260 | 7260 |
| 2 | 音柱 | 1.额定功率(100V)：60W 2.额定功率(70V)：30W 3.灵敏度：91dB 4.阻抗：黑: COM 白: 160Ω 5.频率响应：110Hz-15kHz 6.防护等级：≥IP66 7.喇叭单元：6.5"×2+3"×1 | 5 | 只 | 950 | 4750 |
| （2）教学楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.网络接口：标准RJ45×2输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP 4.音频格式：支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式 5.音频模式：16位CD级音质 6.采样率：8kHz-48kHz 7.辅助线路输入电平：350mV 工业标准2.54mm压线接线端子 8.频率响应：80Hz-16kHz(+1dB/-3dB) 9.谐波失真：≤1% 10.信噪比：≥73dB 11.输出功率：2×20W（MAX） 12.最大声压级：95dB 13.灵敏度：86dB 14.整机功耗：45W 15.短路输入：干接点输入 工业标准2.54mm压线端子 16.备份100V输入：工业标准5.08mm压线端子 17.无线U段话筒：无线手持式话筒，采用单通道双天线设计，频率范围覆盖640MHz~690MHz，并且通过红外对频技术实现频率匹配 18.工作环境温度：5℃～40℃ 19.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 20.输入电源：DC24V 1.5A | 50 | 套 | 500 | 25000 |
| 2 | IP网络功放终端 | 1.网络接口：标准RJ45×2输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP 4.音频格式：支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式 5.音频模式：16位CD级音质 6.采样率：8kHz-48kHz 7.EMC报警输入电平：775mV 工业标准3.81mm压线端子 8.AUX线路输入电平：350mV 工业标准3.81mm压线端子 9.MIC输入电平：120mV（6.35mm单插头接口） 10.频率响应：80Hz-16kHz(+1/-3dB) 11.MIC频率响应：200Hz-10kHz(+1/-3dB) 12.LINE OUT 输出失真度：≤0.1%（MIC输入时≤0.3%） 13.功放谐波失真：≤1% 14.LINE OUT输出信噪比：≥73dB 15.功放信噪比：≥70dB 16.LINE OUT输出幅度：1000mV 工业标准3.81mm压线端子 17.功放保护电路：过载、短路保护电路 18.输出功率：500W 19.LINE OUT输出阻抗：470Ω 20.485接口：有（RJ45端子） 21.整机功耗：100W 22.100V定压输入备份：支持 23.短路输入：干接点输入 工业标准3.81mm压线端子 24.短路输出：干接点输出 工业标准3.81mm压线端子 25.工作环境温度：5℃～40℃ 26.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 27.输入电源：～220V 50Hz | 3 | 台 | 7260 | 21780 |
| 3 | 音柱 | 1.额定功率(100V)：60W 2.额定功率(70V)：30W 3.灵敏度：91dB 4.阻抗：黑: COM 白: 160Ω 5.频率响应：110Hz-15kHz 6.防护等级：≥IP66 7.喇叭单元：6.5"×2+3"×1 | 15 | 只 | 950 | 14250 |
| 4 | 24口接入交换机 | 1、性能：交换容量≥432Gbps，转发性能≥108Mpps； 2、接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口； 3、支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理； 4、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 5、支持IPv4静态路由、IPv6静态路由、双协议栈； 6、支持STP/RSTP/MSTP； 7、支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 9、支持SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击； 10、支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置，支持SNMP、支持WEB网管。 | 3 | 台 | 2835 | 8505 |
| （3）教师宿舍楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 | 1.网络接口：标准RJ45×2输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP 4.音频格式：支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式 5.音频模式：16位CD级音质 6.采样率：8kHz-48kHz 7.EMC报警输入电平：775mV 工业标准3.81mm压线端子 8.AUX线路输入电平：350mV 工业标准3.81mm压线端子 9.MIC输入电平：120mV（6.35mm单插头接口） 10.频率响应：80Hz-16kHz(+1/-3dB) 11.MIC频率响应：200Hz-10kHz(+1/-3dB) 12.LINE OUT 输出失真度：≤0.1%（MIC输入时≤0.3%） 13.功放谐波失真：≤1% 14.LINE OUT输出信噪比：≥73dB 15.功放信噪比：≥70dB 16.LINE OUT输出幅度：1000mV 工业标准3.81mm压线端子 17.功放保护电路：过载、短路保护电路 18.输出功率：240W 19.LINE OUT输出阻抗：470Ω 20.485接口：有（RJ45端子） 21.整机功耗：60W 22.100V定压输入备份：支持 23.短路输入：干接点输入 工业标准3.81mm压线端子 24.短路输出：干接点输出 工业标准3.81mm压线端子 25.工作环境温度：5℃～40℃ 26.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 27.输入电源：～220V 50Hz | 1 | 台 | 4840 | 4840 |
| 2 | 音柱 | 1.额定功率(100V)：60W 2.额定功率(70V)：30W 3.灵敏度：91dB 4.阻抗：黑: COM 白: 160Ω 5.频率响应：110Hz-15kHz 6.防护等级：≥IP66 7.喇叭单元：6.5"×2+3"×1 | 2 | 只 | 950 | 1900 |
| （4）运动场 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1.网络接口：标准RJ45×2输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP 4.音频格式：支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式 5.音频模式：16位CD级音质 6.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） RCA端子 7.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） RCA端子 8.MIC输入灵敏度：120mV (非平衡） 6.35mm端子 9.频率响应：80Hz-16kHz (+1dB/-3dB) 10.谐波失真：≤0.1% 11.信噪比：≥78dB 12.LINE OUT输出幅度：1000mV RCA端子 13.485接口：有（RJ45端子） 14.整机功耗：≤2000W 15.工作环境温度：5℃～40℃ 16.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 17.输入电源：~220V 50Hz 18.输出电源：~220V 50Hz | 1 | 台 | 3200 | 3200 |
| 2 | 调音台 | 1.麦克风输入：8路（8个XLR接口） 2.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：2组立体声输出、4路编组输出、4路辅助输出、1个耳机监听输出、1个接口双路效果输出 、1组控制室输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.无线连接：内置蓝牙无线收发器，可连接手机进行播放音乐 8.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 9.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 10.幻象电源：CH1-CH6每路通道带48V幻象开关独立控制 11.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 12.失真度：＜0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 13.灵敏度：+20dB~-30dB 14.信噪比：＜-100dBr A-weighted 15.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz 16.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz 17.主混音串音：＜-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 18.电平表：2x12-点距LED电平指示表 19.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 20.额定功率：30W | 1 | 台 | 7600 | 7600 |
| 3 | 抑制器 | 1.输入阻抗：平衡：20KΩ 2.输出阻抗：平衡：100Ω 3.输入范围：≤+18dBu 4.频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB） 5.信噪比：≥110dB@1kHz 18dBu（A计权） 6.失真度：＜0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz 7.通道分离度：＞82dB(1kHz) 8.啸叫寻找与抑制方式：自适应反馈抑制、全自动陷波 9.滤波器：24个每通道 10.Q值范围：10-50 11.频率分辨率：1Hz 12.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 13.FFT长度：1024 14.传声增益：6—12dB 15.系统增益：0dB 16.陷波器：双通道各12个静态点+12个动态点 17.分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器 18.均衡器：31段图示均衡器+8段参量均衡器 20.电源功耗：≤10W 21.供电范围：AC 110V-240V 50-60Hz 22.工作温度：-10°C-+45°C | 1 | 台 | 5900 | 5900 |
| 4 | 无线话筒（1拖4） | 1.频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 2.调制方式：pi/4-DQPSK 3.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB） 4.信噪比：≥105dB（XLR） 5.THD+N：＜0.1% 6.工作距离：约80m 接收机指标 1.显示屏：TFT-LCD屏 2.显示屏分辨率：240×320 3.失真度：＜0.05% 4.天线接口：BNC/50Ω 5.接收灵敏度：＜-95dBm 6.最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV 7.电源：DC 12V/1A 8.工作电流：≤320mA 发射机指标 1.显示屏：OLED屏 2.显示屏分辨率：128×64 3.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 4.输出功率：≥10dBm 5.工作电流：≤200mA 6.电池：2×1.5V(AA) 7.电池使用时长：＞10H | 1 | 套 | 5200 | 5200 |
| 5 | 话筒天线 | 1.供电电压：DC 8～12V 2.频率范围：470～950MHz 3.最大增益：7.5dBi 4.电压驻波比：≤2.0 5.极化方式：线极化 6.输入阻抗：50Ω 7.接头型号：BNC 母头母针 8.工作温度：-18～+63℃ 9.放大器OIP3：＞38dBm 10.指向性：90°指向 | 1 | 套 | 3380 | 3380 |
| 6 | 纯后级功放 | 1.额定输出功率：1500W 2.扬声器输出：4-16Ω,100V 3.输入灵敏度 & 输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口 5.频率响应：80Hz~16kHz(+1dB, -3dB ) 6.信噪比：＞90dB 7.总谐波失真：1kHz时0.5%, 1/3 输出功率 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 9.保护：过热, 过载&短路 10.电源：~220V/50Hz 11.整机功耗：300W | 1 | 台 | 13800 | 13800 |
| 7 | 室外音柱 | 1.额定功率(100V)：120W 2.额定功率(70V)：60W 3.灵敏度：94dB 4.阻抗：黑: COM 白: 80Ω 5.频率响应：110Hz-15kHz 6.防护等级：≥IP66 7.喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | 6 | 只 | 1500 | 9000 |
| 8 | 8口接入交换机 | 1、性能：交换容量≥432Gbps，转发性能≥72Mpps； 2、接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口； 3、支持最多9台设备虚拟化，统一IP地址管理； 4、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 5、支持IPv4静态路由、IPv6静态路由、双协议栈； 6、支持STP/RSTP/MSTP； 7、支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射； 8、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 9、支持SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击； 10、支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置，支持SNMP、支持WEB网管。 | 1 | 台 | 1512 | 1512 |
| 9 | 千兆单模光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 2 | 块 | 690 | 1380 |
| （5）操场全域扩声 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字全域智能管理主机 | 1.网络传输延时低至 5ms,实现无线话筒音频信号的无损性.稳定性.连续性以及低延时传输； 2.采用数字音频算法，实现无线话筒音频信号之间的无缝切换，满足了扩声系统的转场需求； 3.自带显示屏显示功能，满足设备功能的可视化需求，增强用户的可操作性； 4.设备有平衡和非平衡两种输出，可以单端输出也可混合输出，适应各个场景的不同连接需求； 5.内置交换机模块，支持设备间的手拉手设计； 6.配置软件采用图形化设计； 7.失真度：≤1%； 8.信噪比：≥75dB； 9.有效频率范围：130Hz～15000Hz; 10.供电方式：DC12V； 11.工作环境温度：-20℃~50℃; 12.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露。 | 1 | 台 | 2000 | 2000 |
| 2 | 数字全域接收机 | 1.PLL 四 频 道 锁 相 环 回 路 设 计 , 频 率 范 围： 632-661.25MHz； 2.通道数量：100； 3.接收灵敏度：<-90dBm； 4.带真分集功能，有效使用范围 150-200 米(空旷 环境下）； 5.综合音频失真：≤1% ； 6.话筒音频输入灵敏度 :10mV，接收机非平衡输 150mV(Line) 7.综合频率响应：125-15KHZ(±3dB)； 8.信噪比≥70dB； 9.动态范围：88dB； 10.具有2路平衡输出接口 300mV，1 路非平衡混合输出150mV； 11.每通道有音量调节，同时话筒也可以调节音量； 12.带有红外对频功能； 13.可通过无延时网络将音频传输至无延时中央处理器，可实现多台无延时接收机同时使用，无缝连接； 14.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等) ； 15.接收机电源电压 DC12V ,2500mA。 | 6 | 台 | 2000 | 12000 |
| 3 | 八路天线分配器 | 1.频率范围：500 MHz --950MHz ； 2.具备频谱扫描功能； 3.扫描范围：500 MHz --950MHz； 4.具备18个独立频段，每个频段可独立调节增益，增益范围：5dB，10dB，15dB，20dB(±2dB)； 5.输入/出阻抗：50 欧姆； 6.天线供电：+12V DC/150mA 中央点为正极； 7.直流输出：12V DC/3A（MAX）*4 组 中央点为正极； 8.电源：100--240V AC，50/60Hz，12V DC/3A 9.连接器端口：BNC。 | 6 | 套 | 1000 | 6000 |
| 4 | 室外防水天线 | 1.天线频率范围：470--950MHz； 2.天线极化方式：线性；天线驻波比：<2 ； 3.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 4.放大器低噪：<2.6dB； 5.外部供电：6-12DCV 电流：80mA 6.连接器端口：BNC； 7.指向性功能特点采用对数周期偶极振子阵列, 能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有四档增益设置,用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失； 8.电路板有防水保护效果，可将天线翼叶子固定 在话筒支架上或者使用集成式可旋转支架固定在 墙壁上； 9.射频频率范围:470-950MHz。 | 6 | 套 | 1000 | 6000 |
| 5 | 手持式无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.发射功率调节，高功率 14dBm：低功率 6dBm； 3.2节5号1.5V碱性电池； 4.采用红外线对频； 5.具有音量调节； 6.关机零功耗； 7.工作时间8小时以上； 8.单只手持式话筒。 | 2 | 台 | 500 | 1000 |
| 3、综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）*2,线径：0.3mm | 6 | 根 | 30 | 180 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）*1，6.35话筒插头*1，线径：0.3mm | 6 | 根 | 25 | 150 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 2 | 根 | 35 | 70 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm | 2 | 根 | 30 | 60 |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头*2，线径：0.3mm | 4 | 根 | 25 | 100 |
| 6 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 4 | 根 | 38 | 152 |
| 7 | 六类非屏蔽网线 | 1、产品通过国标 250Mhz带宽测试要求，可扩展到350Mhz； 2、十字骨架分开了线对并保持稳定的线对位置，减少了近端串扰损耗和保持了阻抗稳定； 3、精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计，减少了近端串扰损耗； 4、最大的带宽和信噪比余量用于关键任务的传输； 5、产品规格：305米每箱 6、线规：24AWG； 7、导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 8、可提供多种阻燃等级电缆以及低烟无卤电缆； | 11 | 箱 | 1100 | 12100 |
| 8 | 广播线（室内） | RVV2*1.5²国标 | 250 | 米 | 4.5 | 1125 |
| 9 | 广播线（室外） | RVV2*2.5mm²国标 | 1400 | 米 | 7.5 | 10500 |
| 10 | 辅材及技术服务 | 综合布线所需的辅材（管线槽、水晶头、螺丝、胶垫、扎带、电工胶布、扣钉等），系统培训、应用指导。 | 1 | 项 | 10000 | 10000 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1338594 |

2、会议室、录播教室和报告厅清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合楼5F会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | - 像素构成：1R1G1B； 2.像素间距：≤1.53mm； 3.LED封装规格：SMD1515； 4.灯板尺寸(长*宽*厚)/(mm)：320*160*14.7； 5.灯板分辨率(dots）：172*86； 6.白平衡亮度（nit）：600；支持通过配套软件0-100%； 7.扫描方式：1/52； 8.对比度：6500:1； 9.色温：3000~9300；2000—15000可调，调节步长100K，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±200K； 10.刷新率（HZ）：3840； 11.换帧频率（帧/S）：60； 12.视角（H/V°）：160°/140°； 13.最大功耗（W/㎡）:395； 14.平均功耗（W/㎡）:118； 15.支持低蓝光，支持高清显示，LED屏的色彩性能测试评定等级达到优级。 | 21 | ㎡ | 7640 | 160440 |
| 2 | 开关电源 | 1.可靠性高，负载能力强；厚度薄，质量轻。 2.100%满负载老化试验；空气自然对流冷却。 3.保护功能具有：短路/过载。 | 1 | 套 | 1400 | 1400 |
| 3 | 控制系统接收卡 | 带载512x384；输出8xHUB75；支持固件程序版本回读、支持画面90°倍数旋转。 | 1 | 套 | 2216 | 2216 |
| 4 | 视频处理器 | 1、输入接口：≥3路高清视频接入，最大支持2路4K@60HZ信号同时输入。 2、视频输出支持16个千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载高达1040万像素，最宽支持16384,最高8192。 3、最大可支持12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源。 4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，支持20余种图片切换特效。 6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制。 | 1 | 台 | 9000 | 9000 |
| 5 | 钢结构 | 钢结构的制作应严格按照《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001）中的相关规定进行，大屏主体框架采用国标60*40mm镀锌方钢焊接而成，钢结构施工时要特别做好防腐处理，以避免钢结构长期裸露造成锈腐，影响工程的整体寿命。左右及上方各留50mm用高档铝塑板进行装饰，颜色和周边建筑统一；保证10年结构无异常，结构附属支撑系统、标准工艺、采用国标40*40mm镀锌方管的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理，所有标准一定要按照结构图准确定位其安装要求，焊点误差值≤0.2mm。 | 21 | ㎡ | 400 | 8400 |
| 6 | 配电柜 | 20KW配电柜，按键启动，定时开关，遥控开关，PLC电脑控制，中控控制，集群控制,温度监测，湿度监测，高温断电，烟雾断电，485控制，TCP网口控制，锁屏功能，历史记录查询，打印报表，电脑报警，PLC报警，单组定时自由设星期功能。 | 1 | 台 | 2000 | 2000 |
| 7 | 操作电脑 | 规格≥i5-12450H/8G/512G/集成显卡/21.5显示器 | 1 | 套 | 4950 | 4950 |
| 8 | 配件包组件 | 磁柱、电源-接收卡5V电源线、电源-模组5V电源线、接收卡-模组信号排线、接收卡-接收卡网线、电源-电源220V电源线等 | 21 | ㎡ | 60 | 1260 |
| 9 | 辅材及技术服务 | 含电源线、网线；含设备安装，技术服务。 | 1 | 项 | 1070 | 1070 |
| 2.专业扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz-20KHz 3.额定功率≥250W 4.灵敏度≥97dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥10"低音×1 | 4 | 只 | 1920 | 7680 |
| 2 | 支架 | 音箱支架 | 4 | 只 | 80 | 320 |
| 3 | 专业功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。 6.输出功率：立体声8Ω ：≥350W×2；立体声4Ω：≥600W×2；桥接16Ω：≥700W ；桥接8Ω：≥1200W。 | 2 | 台 | 2800 | 5600 |
| 4 | AI音频处理器 | 1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 | 1 | 台 | 3500 | 3500 |
| 5 | 智能混音器 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 1 | 台 | 2200 | 2200 |
| 6 | 一拖四无线手持话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 | 1 | 套 | 5220 | 5220 |
| 7 | 一拖八无线鹅颈话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥8台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或宽于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 4.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 5.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 6.桌面式发射机配置≥1颗锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，支持拓展电池数量，通过拓展连续使用时长≥60小时。 | 1 | 套 | 10000 | 10000 |
| 8 | 天线放大器 | 支持接入8个无线话筒信号分配 | 2 | 台 | 1000 | 2000 |
| 9 | 话筒天线 | 无线话筒信号天线 | 1 | 套 | 1500 | 1500 |
| 10 | AI反馈抑制器 | 1.处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路；提供≥高/中/低三档输入电平调节。 3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 7.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 8.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 1 | 台 | 3000 | 3000 |
| 11 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有≥1路USB接口。 | 1 | 台 | 915 | 915 |
| 12 | 音箱线 | EVJV2*2.5mm²。 | 60 | 米 | 6 | 360 |
| 13 | 22U机柜 | 规格：≥600*600*1200 承载：≥静载800KG; 防护等级：≥IP20； 主要材料：SPCC冷扎钢板制作，承重部件≥1.2mm，非承重部件≥1.0mm； 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 | 1 | 台 | 2205 | 2205 |
| 14 | 辅材及技术服务 | 综合布线所需的音频连接线、PVC管槽、扎带、胶布等辅材，设备安装调试等。 | 1 | 项 | 500 | 500 |
| 3、会议室装修 |  |  |  |  |  |  |
| （1）地面材料施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 舞台钢架搭设 | 国标100槽钢和国标50角钢架，铺装18厘模板 | 15 | ㎡ | 840 | 12600 |
| 2 | 舞台木地板铺装 | 1、强化木地板：有耐磨层； 2、环保等级：E1级； 3、地板规格：≥1220*197*15（mm）。 | 18 | ㎡ | 450 | 8100 |
| （2）墙面材料施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面隔音处理（含乳胶漆等） | 1.轻钢龙骨石膏板基础，E1级吸音板饰面； 2.抗甲醛五合一墙面漆，用腻子粉加白乳胶及108胶批三遍、墙面漆二底二面 | 15 | ㎡ | 288 | 4320 |
| 2 | 遮阳布窗帘 | 加厚，遮阳遮光 | 36 | M | 162 | 5832 |
| （3）天花材料施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花吸音板吊平顶 | 天花板使用矿棉吸音板吊顶，尺寸：600*600MM。 | 129 | ㎡ | 120 | 15480 |
| 2 | 天花吸顶灯 | 600*600中性光平板灯 | 20 | 个 | 195 | 3900 |
| 3 | 天花窗帘盒制作 | 可燃性≤40，12厘阻燃板打底封石膏板 | 30 | M | 108 | 3240 |
| （4）综合项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电铺设 | 电线采用2.5㎡阻然BVR线，照明采用1.5㎡阻然BVR线，空调采用4㎡专用线（含1.6、2.0、2.5等规格线管）等。 | 123 | ㎡ | 90 | 11070 |
| 2 | 全屋开关插座 | 包含照明开关、空调开关电源箱、国标5孔插座等。 | 1 | 项 | 1800 | 1800 |
| 3 | 成品保护 | 加厚型专用地膜 | 123 | ㎡ | 9 | 1107 |
| 4 | 卫生清理垃圾清运费 | 垃圾装袋，专车外运 | 1 | 项 | 1800 | 1800 |
| 4、会议室桌椅家具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主席台桌(7人位) | 1、规格：3+3+1 三人位规格：≥2100*600*750Hmm；单人位规格≥800*600*750Hmm； 2、基材采用E1级环保中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准； 3、胡桃木木皮贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍；环保同色封边条封边。 4、油漆：采用环保油漆五底三面工艺处理； 5、选用国产五金配件：三合一连接件、螺丝等。 | 1 | 套 | 4600 | 4600 |
| 2 | 主席台座椅 | 1、规格：常规； 2、椅架：采用橡木制作，经过防虫、防腐特殊处理，含水率低于8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 3、面料：采用PU皮，厚度 1.3mm，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性，具有冬暖夏凉的效果； 4、海绵：高密度成型 PU 阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，软硬使用，耐久不变形，回弹力强。 | 7 | 张 | 1200 | 8400 |
| 3 | 单人演讲台 | 1、规格：≥800*550*1100mm； 2、基材采用E1级环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准； 3、胡桃木木皮贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍；环保同色封边条封边。 4、油漆：采用环保油漆五底三面工艺处理； 5、选用国产五金配件：三合一连接件、螺丝等。 | 1 | 个 | 2200 | 2200 |
| 4 | 观众席座椅（条桌） | 1、规格：≥1200W*400D*760Hmm，其中台面厚度≥40mm； 2、基材采用E1级环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准； 3、胡桃木木皮贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍；环保同色封边条封边。 4、油漆：采用环保油漆五底三面工艺处理； 5、选用国产五金配件：三合一连接件、螺丝等。 | 60 | 套 | 610 | 36600 |
| 5 | 会议椅 | 1、规格：常规； 2、椅架：采用实木制作，经过防虫、防腐特殊处理，含水率低于 8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 3、面料：采用 PU 皮，厚度 1.3mm，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性，具有冬暖夏凉的效果； 4、海绵：高密度成型 PU 阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，软硬使用，耐久不变形，回弹力强。 | 120 | 张 | 300 | 36000 |
| 6 | 两门茶水柜 | 1、规格：≥800*400*800mm， 2、基材采用E1级环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准； 3、胡桃木木皮贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍；环保同色封边条封边。 4、油漆：采用环保油漆五底三面工艺处理； 5、选用国产五金配件：三合一连接件、螺丝等。 | 1 | 个 | 600 | 600 |
| 7 | 辅材及安装调试 | 综合布线所需的辅材，设备安装调试等。 | 1 | 项 | 2080 | 2080 |
| 5、空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜机大3P | 能效等级1级； APF:≥4.43； 额定制冷量≥7290W； 额定制热量≥9800W； 额定制冷功率≤2150W； 额定制热功率≤2900W； 电辅加热2400W； 室内机运行噪音≤47dB(A)； 室外机运行噪音≤56dB(A)； 适用面积（32-45）㎡； 循环风量1400m³/h； 电源规格 HZ：220-50。 | 3 | 台 | 6300 | 18900 |
| 二、1#教学楼4F多功能报告厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | - 像素构成：1R1G1B； 2.像素间距：≤1.53mm； 3.LED封装规格：SMD1515； 4.灯板尺寸(长*宽*厚)/(mm)：320*160*14.7； 5.灯板分辨率(dots）：172*86； 6.白平衡亮度（nit）：600；支持通过配套软件0-100%； 7.扫描方式：1/52； 8.对比度：6500:1； 9.色温：3000~9300；2000—15000可调，调节步长100K，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±200K； 10.刷新率（HZ）：3840； 11.换帧频率（帧/S）：60； 12.视角（H/V°）：160°/140°； 13.最大功耗（W/㎡）:395； 14.平均功耗（W/㎡）:118； 15..支持低蓝光，支持高清显示，LED屏的色彩性能测试评定等级达到优级。 | 32 | ㎡ | 7640 | 244480 |
| 2 | 开关电源 | 1.可靠性高，负载能力强；厚度薄，质量轻。 2.100%满负载老化试验；空气自然对流冷却。 3.保护功能具有：短路/过载。 | 1 | 套 | 1400 | 1400 |
| 3 | 控制系统接收卡 | 带载512x384；输出8xHUB75；支持固件程序版本回读、支持画面90°倍数旋转。 | 1 | 套 | 2216 | 2216 |
| 4 | 视频处理器 | 六画面；带载1560万、横向最大16384、纵向最大8192；输入：≥3路HDMI；输出: ≥24个网口，支持HDR输出，支持3D功能，支持OSD，支持自由走线，支持随路音频+3.5mm独立音频输入，专业控制软件 | 1 | 台 | 13680 | 13680 |
| 5 | 钢结构 | 钢结构的制作应严格按照《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001）中的相关规定进行，大屏主体框架采用国标60*40mm镀锌方钢焊接而成，钢结构施工时要特别做好防腐处理，以避免钢结构长期裸露造成锈腐，影响工程的整体寿命。左右及上方各留50mm用高档铝塑板进行装饰，颜色和周边建筑统一；保证10年结构无异常，结构附属支撑系统、标准工艺、采用国标40*40mm镀锌方管的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理，所有标准一定要按照结构图准确定位其安装要求，焊点误差值《0.2mm。 | 32 | ㎡ | 400 | 12800 |
| 6 | 配电柜 | 30KW配电柜，按键启动，定时开关，遥控开关，PLC电脑控制，中控控制，集群控制,温度监测，湿度监测，高温断电，烟雾断电，485控制，TCP网口控制，锁屏功能，历史记录查询，打印报表，电脑报警，PLC报警，单组定时自由设星期功能。 | 1 | 台 | 4158 | 4158 |
| 7 | 操作电脑 | 规格≥i5-12450H/8G/512G/集成显卡/21.5显示器 | 1 | 套 | 4950 | 4950 |
| 8 | 辅材及技术服务 | 综合布线所需的辅材，设备安装调试及同批次配件包组件等。 | 1 | 项 | 4500 | 4500 |
| 2.专业扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱功放 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 10.内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。 | 1 | 台 | 5770 | 5770 |
| 2 | 主扩音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于55Hz-20KHz 3.额定功率≥450W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70° 6.高音≥1.7"压缩高音单元×1 7.低音≥15"低音×1 | 2 | 只 | 3790 | 7580 |
| 3 | 主扩音箱支架 | 音箱支架 | 2 | 只 | 108 | 216 |
| 4 | 辅助音箱功放 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@16Ω：≥1000W ；桥接@8Ω：≥1700W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 10.内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。 | 1 | 台 | 5770 | 5770 |
| 5 | 辅助音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz-20KHz 3.额定功率≥350W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥12"低音×1 | 2 | 只 | 3790 | 7580 |
| 6 | 辅助音箱支架 | 音箱支架 | 2 | 只 | 108 | 216 |
| 7 | 返听音箱功放 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 10.内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。 | 1 | 台 | 7380 | 7380 |
| 8 | 返听音箱 | 1.音箱类型为反听音箱，阻抗≤8Ω，额定功率≥400W，高频≥1×1.7"压缩高音单元，低频≥12"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于80°(H)×60°(V)。 2.频率响应：等同或宽于50Hz-20kHz。 3.指定频带内的声压级：≥124dB±2dB。 | 2 | 只 | 5400 | 10800 |
| 9 | 超低频音箱功放 | 1.标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。 4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。 5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。 6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 7.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 8.灵敏度1V/2V可选择切换。 9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 11.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。 | 1 | 台 | 8370 | 8370 |
| 10 | 超低频音箱 | 1.阻抗：≤8Ω 2.频响等同或优于40Hz~400Hz 3.额定功率≥600W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.低音：≥18"低音×1 | 2 | 只 | 7650 | 15300 |
| 11 | 数字调音台 | 1.输入带有独立的反馈抑制器，支持增益共享型自动混音，带有≥2个DCA编组。 2.具有≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份； 3.具有≥8个推子编组、≥3个快速静音组按键。 4.具有≥2个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果模块。 5.支持中英文界面切换，且无需重启。 6.具有≥13个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出:≥1个LR主声道推子、≥12个通道推子以及≥2个推子层。 7.具有面板锁定按键，防止误操作。 9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。 10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1800亳秒延时器。 | 1 | 台 | 26082 | 26082 |
| 12 | 音频处理器 | 1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 4.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 | 1 | 台 | 12960 | 12960 |
| 13 | 一拖四手持无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 | 1 | 套 | 5220 | 5220 |
| 14 | 一拖九鹅颈无线话筒 | - 会议主机*1 1.系统采用高性能DSP处理器，音频采样率≥48kHz，频率响应等同或宽于80Hz~16KHz；采用超五类屏蔽线，确保会议信息长距离传输。 2.集成专业DSP处理功能，具有智能混音、音频矩阵调节、自动增益、反馈抑制、≥31段输出图示均衡（≥8段输出参量均衡）、≥10段输入图示均衡（≥5段输入参量均衡）、闪避器、分频器、音量调节、反相功能。 3.通讯接口包括有≥3路航空接口，≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥3路RJ45网络通信接口、≥1路RJ45内部调试接口、≥1路USB2.0接口；音频输入接口包括有≥1路LINE IN,音频输出接口有≥1路LINE OUT、≥两路SPK OUT，每一路功率≥30W。 4.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音。 5.系统支持≥24只话筒同时发言，其中支持≥16只有线话筒和≥8只无线话筒同时发言；有线话筒发言人数范围可设置为等同或宽于1至16之间的任意数量，无线话筒发言人数范围可设置为等同或宽于1至8之间的任意数量。 6.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 7.兼容C/S架构，采用兆芯处理器搭配银河麒麟操作系统，兼容windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。 8.具有消防报警联动触发接口，触发后火灾报警信息可同步至话筒界面和主机界面，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保参会人员安全。 9.具有≥2.2寸液晶显示触摸屏，带接口用于外接录音U盘接入，连接会议话筒单元等功能。 二、会议话筒*9 1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。 2.采用电容触摸按键。 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 6.单元支持PING包功能。 7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元具有≥5段EQ调节功能。 10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 11.单元支持web页面固件升级功能。 12.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 13.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 | 1 | 套 | 5760 | 5760 |
| 15 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电。 | 1 | 台 | 3510 | 3510 |
| 16 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：≤50Ω 4.指向性：≥180度指向 5.放大器增益：五档可调：无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB) | 1 | 套 | 3060 | 3060 |
| 17 | 教学音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。 3.支持≥100V广播输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 1 | 套 | 2160 | 2160 |
| 18 | 电源管理器 | 1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。 2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。 3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。 4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。 5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。 6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。 7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。 8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。 9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。 10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。 | 3 | 台 | 1800 | 5400 |
| 19 | 音频隔离器 | 1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 | 1 | 个 | 1404 | 1404 |
| 20 | 音箱线 | EVJV2*2.5mm²。 | 295 | 米 | 6 | 1770 |
| 21 | 电源线 | RVV3*2.5㎡国标 | 295 | 米 | 6 | 1770 |
| 22 | 27U网络机柜 | 1.承载：≥静载800KG； 2.防护等级：≥IP20； 3.主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 4.其余：SPCC冷轧板，承重部件≥1.2mm，非承重部件≥1.0mm； 5.表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 | 1 | 个 | 1800 | 1800 |
| 23 | 辅材及技术服务 | 综合布线所需的辅材，设备安装调试等。 | 1 | 项 | 2000 | 2000 |
| 3、会议室装修 |  |  |  |  |  |  |
| （1）地面材料施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调外机放置墙拆除 | 空调外机放置墙拆除，修复 | 3 | 处 | 1000 | 3000 |
| 2 | 舞台钢架搭设 | 国标100槽钢和国标50角钢架，铺装18厘模板 | 75 | ㎡ | 840 | 63000 |
| 3 | 舞台木地板铺装 | 1、强化木地板：有耐磨层； 2、环保等级：E1级； 3、地板规格：≥1220*197*15（mm）。 | 87 | ㎡ | 450 | 39150 |
| 4 | 观众席地面钢架搭设 | 国标100槽钢和国标50角钢架，铺装18厘模板 | 176 | ㎡ | 950 | 167200 |
| 5 | 观众席地面地胶铺装 | 专业高档光面≥2MM厚，环保无甲醛无划痕防火自熄缓冲保护耐磨防滑，符合国家标准。 | 296 | ㎡ | 117 | 34632 |
| 6 | 阶梯地胶收口防滑线 | 铝合金胶带L型收口条 | 138 | M | 54 | 7452 |
| 7 | 黑钛拉丝地脚线 | 国标无指纹黑色不锈钢加工，现场安装 | 138 | M | 40.5 | 5589 |
| （2）墙面材料施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面隔音处理 | 轻钢龙骨石膏板基础，E1级吸音板饰面 | 220 | ㎡ | 288 | 63360 |
| 2 | 墙面乳胶漆 | 抗甲醛五合一墙面漆，用腻子粉加白乳胶及108胶批三遍、墙面漆二底二面 | 210 | ㎡ | 76.5 | 16065 |
| 3 | 封窗户 | 轻钢龙骨石膏板，辅材，专用密封处理 | 11 | ㎡ | 108 | 1188 |
| 4 | 遮阳布窗帘 | 加厚，遮阳遮光 | 62 | M | 162 | 10044 |
| （3）天花材料施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花石膏板吊平顶 | 1、8mm丝杆吊杆（吊点间距不大于1m）； 2、1.0mm厚主龙骨，0.8mm厚副龙骨（副龙骨间距400mm）； 3、9.5mm厚带纤维加强型防潮纸面石膏板； 4、石膏板专用螺丝钉（表面黑磷化防锈处理）固定。 | 356 | ㎡ | 225 | 80100 |
| 2 | 天花灯槽 | 1、15mm厚多层阻燃板（难燃B1级，环保E1级）； 2、9.5mm厚带纤维加强型防潮纸面石膏板； 3、石膏板专用螺丝钉（表面黑磷化防锈处理）固定。 | 94 | M | 108 | 10152 |
| 3 | 天花窗帘盒制作 | 可燃性≤40，12厘阻燃板打底封石膏板 | 42 | M | 108 | 4536 |
| 4 | 天花乳胶漆 | 抗甲醛五合一墙面漆，用腻子粉加白乳胶及108胶批三遍、墙面漆二底二面 | 356 | ㎡ | 70 | 24920 |
| 5 | 天花筒灯 | 18W中性光光源，嵌入式筒灯。 | 84 | 个 | 72 | 6048 |
| 6 | 天花T5管 | 14W T5支架，色温6500K；LED SMD芯片，显色指数≥83；透光罩采用高透光率PMMA材质。 | 50 | M | 72 | 3600 |
| （4）综合项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电铺设 | 电线采用2.5㎡阻然BVR线，照明采用1.5㎡阻然BVR线，空调采用4㎡专用线（含1.6、2.0、2.5等规格线管）等。 | 356 | ㎡ | 90 | 32040 |
| 2 | 全屋开关插座 | 包含照明开关、空调开关电源箱、国标5孔插座等。 | 1 | 项 | 1800 | 1800 |
| 3 | 成品保护 | 加厚型专用地膜 | 356 | ㎡ | 9 | 3204 |
| 4 | 卫生清理垃圾清运费 | 垃圾装袋，专车外运 | 1 | 项 | 1800 | 1800 |
| 4、会议室桌椅家具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主席台桌(九人位) | 1、规格：3+3+3 三人位规格：≥2100*600*750Hmm； 2、基材采用E1级环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准； 3、胡桃木木皮贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍；环保同色封边条封边。 4、油漆：采用环保油漆五底三面工艺处理； 5、选用国产五金配件：三合一连接件、螺丝等。 | 1 | 套 | 6000 | 6000 |
| 2 | 主席台座椅 | 1、规格：常规； 2、椅架：采用橡木制作，经过防虫、防腐特殊处理，含水率低于 8%，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽； 3、面料：采用 PU 皮，厚度 1.3mm，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性，具有冬暖夏凉的效果； 4、海绵：高密度成型 PU 阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，软硬使用，耐久不变形，回弹力强，通过BS7174-1995 安全测试标准。 | 9 | 张 | 1200 | 10800 |
| 3 | 单人演讲台 | 1、规格：≥800*550*1100mm； 2、基材采用E1级环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准； 3、胡桃木木皮贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍；环保同色封边条封边。 4、油漆：采用环保油漆五底三面工艺处理； 5、选用国产五金配件：三合一连接件、螺丝等。 | 1 | 个 | 2200 | 2200 |
| 4 | 前排贵宾桌 | 1、规格：≥1800W*600D*760Hmm，其中台面厚度≥40mm； 2、基材采用E1级环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准； 3、胡桃木木皮贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍；环保同色封边条封边。 4、油漆：采用环保油漆五底三面工艺处理； 5、选用国产五金配件：三合一连接件、螺丝等。 | 4 | 张 | 1200 | 4800 |
| 5 | 观众席座椅 | 主要尺寸：580W×1000H×710D（mm） 座内宽500mm；中心距570mm；扶手宽度80mm；座椅长度520mm，座椅深度710mm，椅背高度1000mm，扶手框高度625mm，座高450mm，书写板展开长700mm，前后排距离900mm～1000mm。（规格尺寸允许±5mm） 详细参数: 1、座/背外板：采用多层硬木成型板，表面压木皮，经高周波高压制成，承托力强抗变形。座板附独特蜂窝式吸音气孔，保证座椅的良好透气性能和吸收回音。座板尺寸:425*425*12±5mm，背板尺寸:770*515*18±5mm。（油漆颜色可选择） 2、座/背内板(框)：背内板采用多层板经模具高压成型，具有曲线符合人体工学原理，背内板尺寸:690*440*8±5mm，座内框结构为加强型木框，结实耐用无故障，内框尺寸：420*410*55±5mm。 3、座/背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达40kg/m3，符合GB/T10802-89标准。座海绵尺寸:500*430±5mm，背海绵尺寸:670*450±5mm。 4、脚架:扶手框采用1.6mm厚冷轧钢，脚管采用40×80×1.6mm方管，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电粉末喷涂，并经高温烤锔塑化。侧面的挡板采用内包外嵌式工艺，材质为3mm厚密度板加附毛麻面料。扶手框尺寸：410*345*80±5mm，底脚尺寸310*78±5mm，两定位孔中心距为250mm。 5、扶手：采用橡木加工成型外履烤漆处理。扶手尺寸:420*80*22±5mm。 6、写字板：板面采用高密度板四周注塑封边（带笔槽），板面尺寸：260*235*15mm；托盘采用一体成型的铁质外壳(尺寸：200*110mm)，带加强筋，增加牢固性；连接支架为铸铁长方形。写字板可收藏于扶手脚内部，翻折无异响。 7、布料：采用耐磨麻布面料，手感舒适。可根据客户要求进行阻燃处理，并有多种颜色可供选择。 8、回复机构：采用双弹簧回位机构，回位灵巧，回弹次数超过10万次以上。 9、固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔加盖塑料盖。 | 156 | 套 | 610 | 95160 |
| 6 | 两门茶水柜 | 1、规格：≥800*400*800mm， 2、基材采用E1级环保中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准； 3、胡桃木木皮贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍；环保同色封边条封边。 4、油漆：采用环保油漆五底三面工艺处理； 5、选用国产五金配件：三合一连接件、螺丝等。 | 1 | 个 | 600 | 600 |
| 7 | 合唱台阶 | 1、规格：≥1200×1200×600mm，合唱台为实木本色。 2、外层涂有环保漆，具有防尘、防水、耐磨的作用。 | 8 | 组 | 1200 | 9600 |
| 8 | 辅材及安装调试 | 综合布线所需的辅材，设备安装调试等。 | 1 | 项 | 2080 | 2080 |
| 5、空调 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花机大5P | 能效等级1级； APF:≥3.85； 额定制冷量≥12250W； 额定制热量≥13650W； 额定制冷功率≤4250W； 额定制热功率≤3980W； 电辅加热2500W； 室内机运行噪音≤49dB(A)； 室外机运行噪音≤62dB(A)； 适用面积（55-85）㎡； 循环风量2060m³/h； 电源规格 HZ：380-50。 | 6 | 台 | 11000 | 66000 |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外单色LED显示屏 | 1.像素间距（mm）：10mm； 2.分辨率（W×H）：512点/块； 3.模组像素间距（mm）：10mm； 4.亮度：≥350cd/m2；视距：5~40m； 5.视角（水平/垂直°）：±85度； 6.最大功耗（W/m2）；≤600cd/m2； 7.使用寿命：≥10万个小时，平均无故障时间：≥1万个小时； 8.工作温/湿度范围（℃/RH）： -20 ~ 60 /≤ 95%RH。 | 22 | ㎡ | 1500 | 33000 |
| 三、录播教室 |  |  |  |  |  |  |
| 1、录播设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 1.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能。 2.屏幕需满足无蓝光危害，符合国家标准要求， LB限制范围≤0.3。 3.支持≥4路高清视频输出，4路视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC信号输出≥1路。 4.主机存储容量不低于1TB。 5.支持≥5个RJ45接口，其中≥3个支持POE。 6.支持≥2个线路信号立体声输入，可满足不同类型的音频信号接入。 7.支持≥2个线路立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式。 8.支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成≥8个阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现≥8麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。 9.支持≥5个USB类型接口，其中USB-A接口≥3个，Type-C接口≥2个。 10.主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。 11.支持双HDMI画面采集，采集画面可在主机上完成拼接，输出比例32:9画面。 12.支持AAC音频编码协议。 13.支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。 14.支持接入标准USB声卡，实现USB双向音频通信。 15.支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络。 16.支持检测摄像机接入状态，可根据摄像机在线离线状态自动实现状态更新。 17.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功。 18.支持HDMI通道通道检测，可通过主机屏幕显示HDMI信号接入状态。 19.支持≥1路自定义机位绑定设置，可将HDMI in绑定至任意景位。 20.支持录制倒计时，自定义设置≥4种倒计时时间。 21.支持通过主机屏幕实现画面预监，可同时预监≥7路画面。 22.支持 H.264(BP/MP/HP)视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码。 23.支持分辨率、码率、帧率设定。 24.支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p、VGA、QVGA；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5种等级；录制编码码率≥16Mbps。 25.主机采用≥15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。 26.支持多通道同时录制，支持生成标准 MP4 格式视频文件，支持≥ 8 路 MP4 文件同时录制。 27.支持通过主机一体化触控屏实现开始、暂停、停止录制、发布直播。 28.支持完全断电的情况下，从主机的音频输入通道上输入的音频，可以从主机的音频输出通道实现输出；支持开启AI分析功能。 | 1 | 台 | 10000 | 10000 |
| 2 | 导播系统 | 1.在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑、板书画面共6路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 2.支持选择画面进行录制，可录制导播画面，同时在“学生全景、学生特写、教师全景、教师特写、多媒体画面、板书画面”中选择一路或多路画面进行录制存储。 3.支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。 4.录播画面比例支持16：9，触控回传响应延时≤70ms。 5.支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号，数量≥200个字符；支持调节文字大小、文字透明度；支持≥5种文字颜色设置。 6.支持设定图片台标，支持jpeg、png两种格式，支持≥20MB台标文件，台标大小比例可通过主机一体化屏幕实现设置，台标位置可以通过主机一体化屏幕设定在PGM任意位置，支持快速台标位置设定功能，支持4个快速位置。 7.支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机控制，无需按照方位，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制。 8.支持通过主机一体化屏幕实现预置位设置与调用，预置位≥9个。 9.自动导播默认画面支持自定义设定，支持选择自动导播画面，可设置自动导播画面的保护时间和保持时间。 10.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。 | 1 | 套 | 6000 | 6000 |
| 3 | 互动系统 | 1.支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。 2.PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。 3.支持开始互动同步开始录制，用户可选择进入互动后是否自动开启录制。互动过程中可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现录制和直播控制，互动过程中可以控制开始录制、结束录制、开始直播、结束直播。 4.听课教室可申请发言，申请后主讲教室可收到申请，并选择是否接受申请。 5.听课过程中用户可在互动录播电脑主机一体化触控屏上同时显示授课教室画面和本地教室画面，且互动录播电脑主机支持一键全屏主画面。 6.教师在开始授课前可根据互动录播电脑主机一体化触控屏检查设备是否正常，包括：在预监画面查看各个视频画面是否正常；在预监画面进行音量调节和查看声音是否正常；支持自动导播和手动导播模式切换；自动导播模式下支持设置参与自动导播的导播画面；选择是否开启直播和桌面共享。 7.支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 8.支持授课预监功能，授课过程中可在互动录播电脑主机一体化触控屏实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室拍摄效果和互动教室的听课场景画面。 9.设备双向互动过程中，在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。 10.支持根据网络自适应调整码流大小。 11.支持 3Mbps 网络带宽环境下实现 1080P@60fps 视频双向互动。 12.互动系统具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好。 13.支持跨运营商互动，通过云端多运营商自适应切换技术。 14.支持1带3互动。 15.支持三种混流方式，推流端混流、拉流端混流、服务端混流。 16.同时支持自动连线和手动连线，自动连线模式下，听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，可选择设置关闭，手动连线模式下，当主讲端发出呼叫请求后，在互动录播电脑主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断。 | 1 | 套 | 4000 | 4000 |
| 4 | 视频处理系统 | 1.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 2.支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 3.支持不少于两种码率控制方式，支持CBR（Constant Bit Rate）、VBR（Variable Bit Rate）。 4.主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 5.支持POE摄像机接入。 6.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 7.支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面、板书画面。 | 1 | 套 | 6000 | 6000 |
| 5 | 教师定位辅助摄像机 | 1.传感器有效像素≥800万。 2.扫描方式：逐行 。 3.最低照度：0.5 Lux @（F1.8, AGC ON）。 4.电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 5.支持自动白平衡。 6.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 7.支持H.264、H.265视频编码格式。 8.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 9.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 10.全景画面支持畸变矫正功能。 11.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 12.整机接口≥1路RJ45。 13.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 14.传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸。 | 1 | 台 | 3000 | 3000 |
| 6 | 教师摄像机图像处理系统 | 1.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 2.支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置。 3.支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面 4.支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流 5.支持摄像机内部导播，支持外部服务器导播 6.支持至少1个矩形导播跟踪区划定 7.支持至少2个导播屏蔽区划定 8.支持跟随模式、混合模式、双镜模式等多种导播模式 9.支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景 10.支持开启/关闭跟踪功能 11.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 12.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 13.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP | 1 | 套 | 3000 | 3000 |
| 7 | 学生定位辅助摄像机 | 1.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 2.全景画面支持畸变矫正功能。 3.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 4.整机接口:≥1路RJ45。 5.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 6.传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸。 7.传感器有效像素≥800万。 8.扫描方式：逐行 。 9.最低照度：0.5 Lux @（F1.8, AGC ON）。 10.电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 11.支持自动白平衡。 12.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 13.镜头水平视场角≥90° | 1 | 台 | 3000 | 3000 |
| 8 | 学生摄像机图像处理系统 | 1.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP 2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a)学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； b)学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 5.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 6.支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置 7.支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面 8.支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流 9.支持摄像机内部导播，支持外部服务器导播 10.支持至少1个六边形导播跟踪区划定 | 1 | 套 | 3000 | 3000 |
| 9 | 机械云台摄像机 | 1.支持不少于40倍变焦。 2.扫描方式：逐行。 3.支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变。 4.最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)。 5.镜头： F1.58 ~ F3.95。 6.快门： 1/30s ~ 1/10000s。 7.支持自动白平衡功能。 8.支持背光补偿功能。 9.支持图像冻结功能。 10.传感器有效像素≥800万。 11.支持POE供电。 12.传感器尺寸：≥CMOS 1/1.8英寸。 13.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 | 5 | 台 | 4000 | 20000 |
| 10 | 云台摄像机图像处理系统 | 1.支持背光补偿功能。 2.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 3.设备采用ARM硬件架构，linux操作系统。 4.支持自动白平衡。 5.支持2D、3D数字降噪。 6.支持不少于4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t。 7.支持AAC、G711A两种音频编码格式。 8.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议。 9.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 10.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 11.支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流。 | 5 | 套 | 6000 | 30000 |
| 11 | 全向麦克风 | 1.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 2.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 3.麦克风采用≥4核的音频芯片。 4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 5.麦克风拾音半径≥8m。 6.麦克风信噪比≥68dB。 7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 8.麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。 9.麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架。 | 3 | 台 | 2000 | 6000 |
| 12 | 全向麦克风音频处理系统 | 1. 支持全频带全双工自适应回声消除算法。 2. 支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。 3. 支持自动增益控制。 4. 支持啸叫抑制。 5. 支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。 6. 支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 7. 支持音频参数调节。 8. 支持波束成形。 9. 支持远程OTA升级。 10. 支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。 | 3 | 套 | 2000 | 6000 |
| 13 | 无线麦克风 | 1.麦克风支持一键开启静音模式。 2.支持任意两个麦克风放入同一个充电仓完成配对，配对后两个麦克风可同时连接一个接收端。 3.麦克风支持自动重连，当离接收端距离过远时断开连接后，重新返回接收端距离以内能自动重连。 4.麦克风采用心型指向。 5.麦克风信噪比≥95dB。 6.麦克风音频采样率≥48kHz。 7.麦克风音频采样精度≥16bit。 8.麦克风工作频段为2.4G。 9.支持红外和无线同时配对。 10.麦克风电量0%～100%的充电时间≤1h，充电仓电量0%～100%的充电时间≤2h。 11.麦克风在没电的情况下充电10分钟，可使用时间≥1h。 12.搭配充电仓，两个麦克风续航时间均可≥20h。 13.支持自动升级，升级文件可由录播主机下发接收器与麦克风。 14.支持通过录播系统查看麦克风状态信息，包括版本信息、电量信息、信号强度信息。 | 1 | 套 | 1000 | 1000 |
| 14 | 无线麦克风音频处理系统 | 1. 麦克风音频编码方式采用LC3 plus。 2. 支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象。 3. 支持降噪功能设置。 4. 支持多通道输入混音。 | 1 | 套 | 600 | 600 |
| 15 | 专业功放 | 1. 支持LINE IN接口≥2个，类型为 3.5mm线性输入接口。 2. 支持麦克风输入接口≥4个，类型为 6.5mm麦克风音频输入接口。 3. 支持音频输出接口≥4个，类型为香蕉端子类型。 4. 支持RS232接口≥1个 ，具备输出音量调节，远程控制开关机功能。 5. 输出功率8Ω 300W*2。 6. 信噪比≥90dBA。 7. 声音分离度50dBA。 8. 谐波互调失真<0.17%@1KHz 150mV。 | 1 | 套 | 6000 | 6000 |
| 16 | 专业音响 | 1. 单音柱具备≥4个3”喇叭单元。 2. 标准阻抗：8Ω。 3. 频率响应：20Hz～20KHz。 4. 单音柱额定功率(RWS)≥120W。 5. 单音柱最大功率(PEAK)≥240W。 6. 灵敏度：95dB 7. 最大声压级：120dB。 8. 单音柱覆盖角度：水平120°、垂直120°。 | 1 | 对 | 5000 | 5000 |
| 17 | 互动电视 | 1.屏幕物理尺寸≥55吋。 2.屏幕分辨率≥3840*2160。 3.屏幕刷新率≥60Hz。 4.屏幕可视角度≥±176度。 5.整机功耗≤120W。 6.待机功耗≤0.5W。 7.内置喇叭个数≥2。 8.喇叭总功率≥16W。 9.USB通道支持播放不少于10种文件格式。 10.USB接口数量≥2。 11.HDMI输入通道数量≥3。 12.模拟RF接口≥1。 13.AV接口≥1。 14.标配遥控器和配套电池。 | 1 | 台 | 3000 | 3000 |
| 18 | 远程互动助手软件 | 1.支持互动课堂中可对本地班级、听课班级中表现好的班级发送点评奖励，每堂课可统计各班点评总分，并在课上一键展示最高得分的班级进行表扬。 2.提供不少于5个通用工具，8个学科工具，支持语文、数学、英语、美术、地理等学科使用，并支持授课老师与听课成员多方交互触控。 3.支持通过房间号加入互动课堂或网络教研，听课用户可直接输入房间号加入到房间中进行互动。授课教师可将邀请网页分享给其他用户，支持通过链接快速加入到互动中。 4.授课过程中，可实时显示授课端及参与互动的听课端的画面，听课成员可实时查看授课老师的拍摄效果，及听课成员的实时状态。 5.授课过程中提供工具窗口，支持用户切换画面，调出互动工具；工具窗口可切换为迷你模式，以悬浮工具条形式显示，可置于授课课件上方。 6.授课过程中，授课老师可选择任一班级，点击麦克风按钮即可与该教室实时连麦对讲，进行异地互动。 7.授课过程中，支持授课老师放大某一端的画面，将该听课端画面进行全屏显示。 8.授课过程中，支持授课老师广播某一端的画面，房间内的所有用户都会全屏显示被广播的画面，所有成员聚焦到同一个画面上。 9.支持听课成员一键主动申请发言，申请后在授课端进行提示，授课老师可选择接受或拒绝。 10.支持主持人将授课老师与听课班级/学生移出课堂，支持授课老师将听课班级/学生移出课堂。 11.支持课中更改导播模式，可切换为手动或者自动导播。 12.支持修改自动导播设置，可设置参与自动导播的画面。 13.支持手动导播模式下，支持切换任一画面。 14.支持录制过程显示已录制时间，可进行暂停和结束录制。 15.支持授课过程中，授课端可远程控制听课端的导播画面，可选择听课端的教师画面、学生画面、电脑画面作为视频画面。 16.支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可登录软件进入课堂。 17.支持显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态及对应授课老师。 18.支持搭配互动录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研活动。 19.支持在课前设置互动录播电脑主机的录制画面、导播模式。 20.支持创建公网直播，生成直播二维码，无需通过平台进行提前预约。 21.支持控制学生批注权限。支持根据设备类型，智能授予批注权限，使用交互智能平板的学生将自动获得批注权限。使用其他设备的学生可由主持人、授课老师在课中管理学生的批注权限，学生拥有批注权限可以在课件与白板中进行板书。 22.主持人可以控制锁定房间，锁定后听课成员无法通过房间号、拨号、连接等形式申请加入房间，授课老师无法邀请他成员加入房间，仅主持人可以邀请其他成员加入房间。 23.识别多次被拒绝或移出互动的成员，提示主持人拉黑成员。主持人拉黑后，该成员无法通过房间号、链接、申请手机号等方式加入到本次互动中。针对误操作情况，主持人可以主动邀请该成员加入房间，成功邀请后该成员自动解除拉黑。 24.授课过程中支持用户调起白板工具，在交互智能平板上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；支持听课成员在交互智能平板上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端。 25.书写笔迹支持至少3种不同粗细选择，以及12种不同颜色选择。 26.APP支持观看“互动课堂”课后报告，可查看互动数据、直播数据，互动数据包含：APP支持活动邀请参与，分享内容包括房间号、房间链接，可分享至微信、QQ等社交平台。 | 1 | 套 | 2932 | 2932 |
| 19 | Ai课堂分析系统 | - 系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。 2.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持图形可视化展示不同课堂行为的整体时间占比。 3.系支持通过弗兰德斯编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）指标数值，通过雷达图呈现。 - 4.系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文逻辑关系自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。 5.系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，将提问内容自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。 6.系统支持对识别出的文字进行手动校准，支持对识别出的问答片段标注是否有效，被标注有效的问答片段，在播放器时间轴对应的时间点上会高亮显示。 7.系统支持自动识别问答模式分类，按简单型、追问型、思考再答型、自问自答、无响应进行分类统计，通过柱状图表呈现。 8.系统支持点击问答模式柱状图对该类型的提问进行筛选，问答实录中显示对应文字明细，明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句，支持跳转到文字段落对应的视频片段。 9.系统支持将本堂课的弗兰德斯编码数值和标准数值进行对比，通过上下箭头呈现高于或低于标准数值；可查看弗兰德斯矩阵编码打点信息，每1秒为一个点，将课堂的全部过程进行打点标记。 10.系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；视频画面于互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。 11.支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持≥5种视角转换。 | 1 | 套 | 5000 | 5000 |
| 2、多媒体设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸智慧黑板 | 一、基础配置 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 3.整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 4.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口。侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 5.钢化玻璃表面硬度≥9H。 6.部署单根网线可实现Android、Windows系统双系统有线网络连通。 7.整机设备内置2.2声道扬声器，最大功率≥84W。 8.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于8mm。 9.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1，支持经典护眼模式。 10.整机嵌入式系统版本≥Android 15，CPU≥8核，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。 11.整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 12.整机 Windows 通道支持文件传输应用，传输方式支持公网传输、局域网传输、WiFi 直连传输。 13.整机Windows通道支持文件传输应用，接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 14.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服 15.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 16.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片。整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥135度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。整机支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 17.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课。整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选。同时显示标记不少于60人。 18.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。 19.整机具备前置物理按键数量≥6，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。整机前置接口与按键在设备同一侧。 20.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。 21.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 二、内置电脑 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置卡扣式设计，无需工具即可维护拆卸，连接接口≤40 pin，连接接口传输速率不低于万兆。 2.处理器：i5十二代或以上； 3.内存：16G DDR4或以上配置； 4.硬盘：512G或以上SSD固态硬盘。 5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少2个USB3.0接口； 6.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ； 7.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 | 1 | 台 | 28000 | 28000 |
| 2 | 智能笔 | 1.采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2.采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3.无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 5.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7.功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。 8.支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 | 1 | 支 | 396 | 396 |
| 3 | 视频展台 | 1.采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2. 采用≥800万像素摄像头； 3. A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 4. 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 5. 整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 6. 展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； 7. 带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头。 8. 具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因。 9. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 10. 老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 11. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 12. 可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 | 1 | 台 | 1320 | 1320 |
| 4 | 智能讲台一体机 | 1.智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。 2.智能讲台尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1100mm× 550mm× 900mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。 3.智能讲台包含至少21.5英寸电容触摸屏幕，支持10点同时触摸。 4.智能讲台屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm 5.智能讲台触控屏幕稳定固定在讲台中，无突出边角，屏幕无法在没有工具的情况下拆除。 6.智能讲台支持通过触控屏幕对一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 7.智能讲台设置物理实体快捷按键，两侧按键共≥5个。 8.智能讲台具备独立的快捷按键，用户可通过快捷按键对一体机进行进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制 9.智能讲台支持对自身智能讲台触控屏幕的一键息屏、一键开/关机的快捷控制。 10.智能讲台至少具备1个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能，包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序选项功能。 11.智能讲台设置至少四个USB充电口，对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。 12.智能讲台设置的USB口，可供老师接入键盘、鼠标、U盘等设备，可被一体机识别通讯。 13.智能讲台台面有效置物面积≥6张A4纸平铺等效面积，设置有收纳抽屉和隔板 ,提供更充裕的常用教具、资料收纳空间。 14.智能讲台支持蓝牙BLE功能，可以无线控制支持蓝牙功能的一体机产品开机，减少额外连线或二次装修部署。 | 1 | 台 | 8000 | 8000 |
| 3、导播观摩室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 观摩电视 | 屏幕尺寸≥55英寸 屏幕比例16:9 屏幕分辨率3840×2160(4K) 含壁挂支架 | 2 | 台 | 3000 | 6000 |
| 2 | 教学音箱 | 1.采用功放与互动音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块。 2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3.输出额定功率≥2*15W。 4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。 | 1 | 对 | 900 | 900 |
| 3 | 导播控制台 | 1.为满足用户在导播过程中对声音控制的诉求，整机支持≥3个音量控制旋钮，可实现对录播主机的实时音量、教师麦克风音量、学生麦克风音量的控制，控制旋钮采用无极编码器，转动顺滑无限位，旋钮表面采用条纹设计，操控触感一流； 2.整机内置蜂鸣器，用户在进行导播控制时，可通过蜂鸣器实现操控状态提醒，结合软件内部设计的检验机制，可以确保用户操控通过蜂鸣器得到精准反馈，用户也按照自身喜好和场景要求通过快捷键设定蜂鸣器打开和关闭，无需借助外部设备； 3.整机采用纯金属材质，全铝机身，CNC工艺，坚固耐用，质感十足，底部配备≥4个硅胶垫，桌面使用更加稳固。 4.采用彩色背光按键，按键数量≥29个，背光颜色≥3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态，简化老师理解，支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度，满足不同场景和用户使用需求。 5.整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于8个方向的云台控制，可通过操纵杆的倾斜程度实现对云台摄像机的转动速度控制，同时可通过操纵杆实现ZOOM拉进拉远控制，满足精准的拍摄取景。 6.支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面。 7.整机支持≥2种通信方式，可使用USB或RS422进行通信，为保证控制实时性，不接受使用TCP/UDP通信方式； 8.整机通信接口≥2个，支持至少一个USB2.0接口，至少一个RS422接口； 9.整机内置蜂鸣器，用户在进行导播控制时，可通过蜂鸣器实现操控状态提醒，结合软件内部设计的检验机制，可以确保用户操控通过蜂鸣器得到精准反馈，用户也按照自身喜好和场景要求通过快捷键设定蜂鸣器打开和关闭，无需借助外部设备； | 1 | 台 | 4000 | 4000 |
| 4 | 导播控制台应用系统 | 1.整机支持不少于5个预置位，支持云台预置位设定，预置位设定无需打开其他设置软件，可直接通过键盘完成预置位设定，设定后预置位即刻生效，用户设定预置位过程有灯光提示，减少用户误操作的概率，预置位调用过程中导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈，用户可直接通过预置位调用控制录制画面切换当前选中的某个预置位，实现对拍摄角度的精准控制。 2.支持云台摄像机控制选择，用户可以通过整机按键操作，支持≥5个摄像机通道选择，通道选择完成后，键盘操控命令仅对选中摄像机生效，不会产生串码。 3.整机与录播主机操作同步，用户通过导播键盘，可以实现开始、暂停、停止、三种录制状态控制，控制实时性良好，能够做到即点即录，无需等待，控制过程导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈。 4.支持导播模式控制，用户可根据使用场景需要，设置当前的导播模式，整机可设置录播主机为自动导播模式和手动导播模式，满足不同场景需求。 5.支持≥6种画面布局，包含单画面、双画面、画中画、三画面、四画面、自定义布局； 6.支持导播控制，用户可通过整机按键操作实现导播画面选择，选中通道能够高亮显示，支持≥6个导播通道控制； | 1 | 套 | 4000 | 4000 |
| 5 | 控制电脑 | 一、硬件 1.CPU采用i5 十三代处理器或以上。 2.内存：16G DDR4 3200MT/s 内存或以上。 3.硬盘：≥512G M.2 NVMe SSD硬盘。 4.支持拓展9.5mm标准光驱。 5.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 6.集成标准声卡、USB键盘、鼠标。 7.前置面板：USB≥4个；TypeC≥1个；麦克风输入≥1个，音频输出≥1个。 8.后置面板：USB≥4个；HDMI输出≥1；VGA输出≥1；音频输出≥1；麦克风输入≥1；RJ45≥1。 9.内部插槽：PCIEX16≥1；PCIEX1≥1。 10.机箱体积：≤7.5L。 11.电源功率≥120W。 12. ≥23.8寸显示器。 二、设备管家软件： 1.系统还原点：支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点。 2.病毒查杀：支持对外接移动存储设备进行病毒检查，可根据教学行为选择即时杀毒、定期查杀病毒，确保教学安全。 3.病毒库：病毒库提供针对Zip,RAR，PDF等30余种教学常用文件格式的扫描，病毒特征库包含不少于370万个病毒的特征码，可侦测到携带勒索病毒的软件和文件，支持在线实时更新。 4.反卸载反拦截：管家自我保护，用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止管家的运行，从而保护管理员可有效的管控设备。 5.系统盘专清：支持对系统盘进行垃圾清理、大文件迁移，释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。 6.弹窗拦截：支持对软件应用弹窗进行无差别拦截，可自定义自动拦截、手动点选拦截，保证教学过程中无干扰。 7.优化加速：支持对清理占用设备资源过高的应用进程，释放设备资源，保证设备正常运行。 8.桌面管家：收纳显示教师教学常用的教学资源和教学应用入口，方便教师快速授课，支持最小化模式，不影响授课界面内容展示。 | 1 | 台 | 4800 | 4800 |
| 6 | 资源管理平台 | - 教师可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选. 点播观看. 在线学习。 2. 角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数，方便管理。 3. 系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现专递课堂. 名校网络课堂. 直播活动. 用户管理等功能。 4. 视频管理：录播主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑. 学科学段编辑. 下载. 删除. 发布课程等操作。 5. 上传附件：平台支持支持用户在发布课程时上传相关资料；所上传资料可支持不少于5种文件格式；课程发布后，观众观看课程时下载相关资料，进行深入学习。 6. 课程发布：课程发布时，可选择对应的学段. 学科. 发布模块. 示范课分类等，方便用户按不同维度查找课程。 7. 课程审核：支持学校管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量；拒绝课程发布时，需填写拒绝原因；若课程未通过时，系统将在消息中心自动通知该课程归属的教师。 8. 自定义导航栏：支持超级管理员编辑平台一级和二级导航栏的标题内容；支持拖拽调整一级导航栏的排序，方便管理者设置个性化的平台。 9. 账号管理：支持用户修改昵称. 密码及头像设置等，并可重新绑定用户手机号，同时关联绑定/解绑个人微信号。 10. 平台支持本地视频上传：可对上传视频进行标题描述. 课程介绍等设置，可选择默认的视频缩略图封面，也可选择本地图片上传成为封面。 11. 消息中心：新增课程计划. 课程审核通过/被拒绝. 成功加入教研组等消息可在主页面实时提醒。 12. 设备管理： ①.显示管理员下辖的教室总数. 在线教室总数. 活跃教室数，实时呈现整体情况； ②.管理员可实时查看教室信息和状态，包括：教室名称. 设备IP. 状态. 信号源及教室详情，方便远程运维。 ③.支持学校管理员进行远程关机. 重启. 密码设置等等操作。 13. 公网直播：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课. 校园培训等活动。 ①．全局调度系统：实时收集节点负载. 网络质量，并根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率。 ②．冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问。 14. 直播活动：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。 15. 直播状态：根据直播开始时间和结束时间，分类显示所有直播的当前状态，包括未开始. 进行中. 已结束；用户可通过状态筛选不同的直播进行编辑管理。 16. 直播搜索：支持输入与直播名称相关的关键字，搜索直播活动。 17. 直播管理：在直播结束前，支持教师修改直播的结束时间. 名称. 封面. 课件. 直播简介. 聊天互动权限等设置，并保持原分享链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。 18. 用户可在教师空间中，查看该教师上传的全部课程. 个人简介. 所属学校以及个人成就，个人成就包含上传课程的总数. 课程播放总次数等。 19. 直播分享：用户可一键生成链接并进行分享，其他用户通过打开链接的方式，可登录观看直播视频。 20. 复制海报：生成海报后，用户可直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地，提高分享效率。 21.支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价；支持用户在线对课堂视频进行评论；支持管理员对用户评论进行信息管理。 | 1 | 套 | 11800 | 11800 |
| 7 | 本地存储服务器 | 1.处理器： i3-12100。 2.内存类型： DDR4 UDIMM，内存频率3200MHz。 3.内存：内存空间≥32G。 4.硬盘接口：SATA。 5.硬盘类型：3.5英吋HDD 。 6.硬盘空间：物理空间不小于24T。 7.设备高度：≤2U。 8.操作系统：支持centos 64位。 9.电源：220V AC。 10.整机接口：USB≥4个；RJ45≥4个，支持10/100/1000Mbps 自适应；VGA≥1个、HDMI≥1个，DP接口≥1个；Line Out≥1个，Mic in≥1个；COM口≥1个。 | 1 | 台 | 21500 | 21500 |
| 4、基础装修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 课桌椅 | 1、桌面规格：桌面板：长1200mm*宽 400mm(±2mm)，桌面为密度板厚度 1.8cm，PP 塑料注塑封边一次成型，桌面颜色为白橡色，四周注塑封边为蓝色，桌面上带笔槽。 2、课桌升降片：上宽 330mm，下宽 230mm，上下高度 315mm，斗高 170mm，升降片下沿至斗下沿高度140mm 升降片周围带加强筋，双柱升降眼要有突出加强筋，桌斗宽950mm，采用冷轧钢板0.7mm。 3、桌腿：立柱采用20mm*49mm椭圆管，壁厚≥1.2mm。横档采用20mm*49mm椭圆管，壁厚≥1.2mm。1,椅面板规格：400*355*18mm，材质为：密度板注塑封边，凳面颜色为白橡色，四周注塑封边颜色为湖蓝色，板面不可出现拼接。 4、靠背板规格：180*400*18mm 材质为：密度板注塑封边，凳面颜色为白橡色，四周注塑封边颜色为湖蓝色，板面不可出现拼接。 5、单柱升降椅规格20*50*1.0mm，钢材表面经过除锈，酸洗，静电喷涂等工艺。 6、靠背采用20*20*1.0mm方管一次性冲压成型。 7、桌面凳面为弧边设计，光洁平滑环保无毒无气味，甲醛释放量达到国家标准≤1.5mg/L。 | 24 | 套 | 400 | 9600 |
| 2 | 地胶 | 专业高档光面≥2MM厚，环保无甲醛无划痕防火自熄缓冲保护耐磨防滑，符合国家标准。 | 75 | 平米 | 117 | 8775 |
| 3 | 窗帘 | 加厚绒布，无声轨道，遮光、柔和 | 26 | 平米 | 60 | 1560 |
| 4 | 吊顶 | 轻钢龙骨石膏板造型吊顶 | 80 | 平米 | 198 | 15840 |
| 5 | 四周墙壁 | 使用高性能聚酯纤维吸音板，耐磨、抗冲击、耐撕裂、不易划破、板幅；防火性能、有害物质的释放需符合国家标准。 | 130 | 平米 | 110 | 14300 |
| 6 | 窗户 | 断桥铝平开窗 | 26 | 平米 | 253 | 6578 |
| 7 | 单开门 | 生态平板门及门套，五金，辅材，安装 | 1 | 扇 | 1000 | 1000 |
| 8 | 护眼灯 | 1、采用格栅防眩光处理，防眩格栅内径尺寸不大于16x16mm；格栅网面内 侧应有防尘板（膜）；边框材料应采用银色铝型材。 2、灯功率 36±5W，功率因数≥0.90。 3、光通量≥3000LM，光效≥90LM/W。 4、灯显色指数≥90，特殊显色指数 R9≥50。 | 26 | 套 | 300 | 7800 |
| 9 | 踢脚线 | 国标无指纹黑色不锈钢加工，现场安装 | 35 | 米 | 44 | 1540 |
| 10 | 墙面开导播窗口、门洞 | 墙面开导播窗口≥3.5m*1.0m，墙面开门洞≥1.2m*2.0m，并采用环保乳胶漆双面刮白补墙。 | 5.9 | 平米 | 70 | 413 |
| 11 | 导播窗不锈钢 | 国标无指纹黑色不锈钢加工，现场安装 | 1 | 套 | 500 | 500 |
| 12 | 导播窗安装钢化玻璃 | 10厘钢化玻璃，单透膜饰面 | 3.5 | 平米 | 396 | 1386 |
| 13 | 空调挂机大1.5P | 能效等级1级； APF:≥5.32； 额定制冷量≥3510W； 额定制热量≥4900W； 额定制冷功率≤900W； 额定制热功率≤1260W； 电辅加热1000W； 室内机运行噪音≤41dB(A)； 室外机运行噪音≤52dB(A)； 适用面积（15-23）㎡； 循环风量720m³/h； 电源规格 HZ：220-50。 | 1 | 台 | 3300 | 3300 |
| 14 | 空调柜机大3P | 能效等级1级； APF:≥4.43； 额定制冷量≥7290W； 额定制热量≥9800W； 额定制冷功率≤2150W； 额定制热功率≤2900W； 电辅加热2400W； 室内机运行噪音≤47dB(A)； 室外机运行噪音≤56dB(A)； 适用面积（32-45）㎡； 循环风量1400m³/h； 电源规格 Z：220-50。 | 2 | 台 | 6300 | 12600 |
| 15 | 技术服务 | 系统培训、应用指导。 | 1 | 项 | 700 | 700 |
| 16 | 控制室桌椅 | 1.导播桌：密度板才，木纹处理尺寸：≥1200mm*600mm*760mm 2.导播椅：黑色，高透气网布靠背 ≥460mm*460mm*900mm | 1 | 套 | 1573 | 1573 |
| 17 | 观摩椅 | 主要尺寸：580W×1000H×710D（mm） 座内宽500mm；中心距570mm；扶手宽度80mm；座椅长度520mm，座椅深度710mm，椅背高度1000mm，扶手框高度625mm，座高450mm，书写板展开长700mm，前后排距离900mm～1000mm。（规格尺寸允许±5mm） 详细参数: 1、座/背外板：采用多层硬木成型板，表面压木皮，经高周波高压制成，承托力强抗变形。座板附独特蜂窝式吸音气孔，保证座椅的良好透气性能和吸收回音。座板尺寸:425*425*12±5mm，背板尺寸:770*515*18±5mm。（油漆颜色可选择） 2、座/背内板(框)：背内板采用多层板经模具高压成型，具有曲线符合人体工学原理，背内板尺寸:690*440*8±5mm，座内框结构为加强型木框，结实耐用无故障，内框尺寸：420*410*55±5mm。 3、座/背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达40kg/m3，符合GB/T10802-89标准。座海绵尺寸:500*430±5mm，背海绵尺寸:670*450±5mm。 4、脚架:扶手框采用1.6mm厚冷轧钢，脚管采用40×80×1.6mm方管，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电粉末喷涂，并经高温烤锔塑化。侧面的挡板采用内包外嵌式工艺，材质为3mm厚密度板加附毛麻面料。扶手框尺寸：410*345*80±5mm，底脚尺寸310*78±5mm，两定位孔中心距为250mm。 5、扶手：采用橡木加工成型外履烤漆处理。扶手尺寸:420*80*22±5mm。 6、写字板：板面采用高密度板四周注塑封边（带笔槽），板面尺寸：260*235*15mm；托盘采用一体成型的铁质外壳(尺寸：200*110mm)，带加强筋，增加牢固性；连接支架为铸铁长方形。写字板可收藏于扶手脚内部，翻折无异响。 7、布料：采用耐磨麻布面料，手感舒适。可根据客户要求进行阻燃处理，并有多种颜色可供选择。 8、回复机构：采用双弹簧回位机构，回位灵巧，回弹次数超过10万次以上。 9、固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔加盖塑料盖。 | 39 | 套 | 610 | 23790 |
| 18 | 网络机柜 | 规格：≥600*600*1200 承载：≥静载800KG; 防护等级：≥IP20； 主要材料：SPCC冷扎钢板制作，承重部件≥1.2mm，非承重部件≥1.0mm； 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 | 1 | 套 | 2205 | 2205 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1981255 |

★（七） 商务条件

| 序号 | 条款名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 交货点为采购单位指定地点。 |
| 2 | 交货期 | 在合同签订后40日内将所供货物按采购人要求运至指定地点，包括安装调试。中标供应商在签订合同时需提供投标文件中的检测报告（具有对应产品检测资质的检测报告出具的检测报告）原件并现场查验真伪，如提供虚假材料，采购人将上报政府采购监督管理部门按相关规定进行处理。 |
| 3 | 付款方式 | 货物安装完成并调试成功验收合格后，采购人应当自收到发票后5个工作日内一次性支付合同金额100%，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向中标供应商付款的条件。 |
| 4 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 5 | 质保期 | 所投产品须提供叁年质保期（货物另有超过招标文件规定的，按原规定执行）。厂家负责免费维修,从验收合格之日起计算。 |
| 6 | 售后服务 | 中标供应商须拟派人员负责设备安装调试及现场培训，确保设备正常操作使用。维修故障承诺：收到维修通知2小时内响应，6小时内维修工程师到达现场维修并在12小时内解决问题。 |
| 7 | 项目验收 | 1.设备安装调试完成正常使用后，中标供应商可向采购单位提出验收申请，采购单位在接到验收申请后七个工作日内组织相关部门及专家人员成立验收小组，根据本项目招标文件、中标供应商投标文件、合同、补充文件及行业标准和国家的相关法律法规对产品进行验收。验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况是否符合要求等。验收结束后，验收小组应当出具验收意见报告。 如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，中标供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。 2.验收抽样送检：本项目履约过程中，采购人有权对中标供应商所供产品按不高于5%的比例抽样送检（未达到1台或1套的按1台或1套计算）；由采购人选择具有相关资质的第三方检测机构，检测结果合格检测费用由采购人支付，若检测结果不合格检测费用由中标供应商支付。并将有关情况上报政府采购监管部门，由此引发的一切经济损失、法律后果均由中标供应商承担。 3.验收不合格处理：如验收达不到验收标准，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，直至依法追究相关法律责任，所造成的任何损失由中标供应商自行承担。 |
| 8 | 包装和装运标志 | 除合同另有规定外，中标供应商提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由中标供应商承担。 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。 除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由中标供应商承担。 |

注：以上所有技术需求和商务条件必须完全满足，否则视为无效投标。