大蓼村乡村农旅融合建设项目

采购需求

## 一 、采购需求一览表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 工期 | 自合同签订之日起120个日历天内完成施工。 |
| 工程地点 | 万安县武术乡大蓼村 |
| 备注 | 谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价 格体现。谈判报价包括但不限于施工 机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材 料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、施工安全 生产专项工程、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。 |

## 二 、采购要求

### （一）工程需求

| 1.工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.大蓼村乡村农旅融合建设项目一装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除原有水泥地面面层 | m2 | 102.57 | 工程类 |
| 2 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有木质地板 | m2 | 91.12 | 工程类 |
| 3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料 | m2 | 536.324 | 工程类 |
| 4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除整樘门窗 2.门窗面积4㎡以内 | 樘 | 18 | 工程类 |
| 5 | 011603001001 | 木构件拆除 | 1.拆除原木结构楼梯（含拆除清运） | 座 | 1 | 工程类 |
| 6 | 011601013001 | 垃圾外运 | 1.楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2.建筑垃圾外运 运距2km | m3 | 18.77 | 工程类 |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  | 工程类 |
| 7 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.部位：普通砖封堵门 2.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5 | m3 | 1.26 | 工程类 |
| 8 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.轻钢龙骨隔墙 2.防潮纸面石膏板基层 3.防潮纸面石膏板面层 | m2 | 33.318 | 工程类 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 9 | 010801002001 | 木质门带套 | M0921成品实木造型门、配套门套 （含锁、五金等配件） | 樘 | 7 | 货物类 |
| 10 | 010801002002 | 木质门带套 | M0919成品实木造型门、配套门套 （含锁、五金等配件） | 樘 | 4 | 货物类 |
| 11 | 010801002003 | 木质门带套 | M1624成品实木双开入户造型门、配套门套 （含锁、五金等配件） | 樘 | 1 | 货物类 |
| 12 | 010801002004 | 木质门带套 | M1418成品实木双开入户造型门、配套门套 （含锁、五金等配件） | 樘 | 1 | 货物类 |
| 13 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 8mm钢化磨砂玻璃门 （含锁、五金等配件） | m2 | 4.56 | 工程类 |
| 14 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 推拉窗 1、断桥铝合金窗LOW-E 6+9A+6（含五金配件等）、配套窗套 | m2 | 25.5 | 工程类 |
| 15 | 010810001001 | 窗帘 | 棉麻窗帘：褶皱2倍，全遮光≧95%，铝合金加厚轨道。 | m2 | 25.8 | 货物类 |
| 16 | 010808003001 | 石材门窗套 | 1.C1516石材门窗套 | 樘 | 8 | 货物类 |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |
| 17 | 011102003001 | 块料楼地面 | 防滑防潮地面做法参图集赣03j001地24/17 400*400防潮瓷砖地面 20厚1：2水泥砂浆结合层 | m2 | 12.11 | 工程类 |
| 18 | 011102003002 | 块料楼地面 | 防滑防潮地面做法参图集赣03j001地24/17 800*800防潮瓷砖地面 20厚1：2水泥砂浆结合层 | m2 | 78.72 | 工程类 |
| 19 | 011102003003 | 块料楼地面 | 卫生间楼地面做法参图集赣03j001地27/18 楼27/48 20mm厚1:2水泥砂浆结合层 1.2厚SUP防水涂膜 200*200防潮瓷砖地面 | m2 | 10.7 | 工程类 |
| 20 | 011102003004 | 块料楼地面 | 卫生间楼地面做法参图集赣03j001地27/18 楼27/48 20mm厚1:2水泥砂浆结合层 1.2厚SUP防水涂膜 400*400防潮瓷砖地面 | m2 | 6.64 | 工程类 |
| 21 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.复合木地板地面做法参图集赣03j001楼61/57 | m2 | 84.02 | 工程类 |
| 22 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 15cm高浅色瓷砖踢脚线做法参图集赣03J001踢16/62 | m | 23.475 | 工程类 |
| 23 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.全玻璃栏板 不锈钢扶手 | m | 4.35 | 工程类 |
| 24 | 010502029001 | 散水 | 混凝土散水做法参图集赣03J001散01/06 素土夯实 60mm厚黄砂垫层 60mm厚C20细石砼 | m2 | 50.85 | 工程类 |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |
| 25 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.防霉无机涂料（白色）做法参图集赣03J001内墙14/72 | m2 | 335.064 | 工程类 |
| 26 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.薄质涂料外墙面做法参图集赣03J001外墙20/83 | m2 | 201.26 | 工程类 |
| 27 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 卫生间瓷砖墙裙 300*300墙面砖，5mm厚面砖擦缝材料擦缝，5mm厚瓷砖胶粘剂,揉挤压实 1.8mm厚kg防水涂膜至1.8m高（另计） 10厚1:3水泥砂浆(掺3%超密聚合物防水剂)打底压实抹平 水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 基层墙体(聚合物砂浆修补平整) | m2 | 66.9 | 工程类 |
| 28 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.8mm厚kg防水涂膜至1.8m高 | m2 | 59.21 | 工程类 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 29 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 铝扣板顶棚做法参图集赣03J001棚9/124 300*300轻钢龙骨吊顶 300*300铝扣板面层 铝扣板收边线 | m2 | 93.55 | 工程类 |
| 30 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.木纹漆饰面做法参赣03J001油4/124 | m2 | 87.14 | 工程类 |
|  |  | 其他工程 |  |  |  |  |
|  |  | 一层 |  |  |  |  |
| 31 | 011503001002 | 屏风挡板及成品神台 | 1.屏风挡板及实木成品神台（长2.87米，宽0.51米，高1.2米） | 座 | 1 | 货物类 |
| 32 | 011501001001 | 健身器材 | 1.健身器材（铸铁坐式推胸器一套，产品尺寸1320*1450*1620mm.碳钢方管单双杠训练器一套，尺寸1090*1370*2360mm） | 套 | 2 | 货物类 |
| 33 | 011501001002 | 方形一体式淋浴房（含★热水器、开水炉等淋浴器具） | 1.方形一体式淋浴房（含★2200W80L电热水器、35cm*22cm*52cm产水量30L/h,功率2kw开水炉等淋浴器具） | 间 | 2 | 货物类 |
| 34 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台（尺寸：80cm*48cm*55cm，含水龙头★） | m2 | 1.3 | 货物类 |
| 35 | 011501001003 | 装饰柜 | 1.隔断木衣柜2m*2m*0.6m | 个 | 1 | 货物类 |
| 36 | 011501001004 | 1.8m*1.5m床具，带床头柜，带席梦思床垫 | 1.8m*1.5m床具，带床头柜，带席梦思床垫 | 张 | 1 | 货物类 |
| 37 | 011501001005 | 1.8m*1.2m床具，带床头柜，带席梦思床垫 | 1.8m*1.2m床具，带床头柜，带席梦思床垫 | 张 | 2 | 货物类 |
| 38 | 011501001006 | 床头实木背景 | 1.床头实木背景 | m2 | 11.25 | 工程类 |
| 39 | 011501001007 | 床上五件套 | 1.床上纯棉五件套（1.8*1.5一套，1.8*1.2m两套） | 套 | 3 | 货物类 |
| 40 | 011501001008 | 钢制杂物架2m*1.5m*0.6m | 1.钢制杂物架2m*1.5m*0.6m | 个 | 1 | 货物类 |
| 41 | 011501001009 | 0.6m*0.6m*1.5m置物柜 | 0.6m*0.6m*1.5m置物柜 | 个 | 1 | 货物类 |
| 42 | 011501001010 | 一层大厅成品实木休闲桌椅 | 1.一层大厅成品实木休闲桌3000*2000*900，配套6把椅子 | 个 | 1 | 货物类 |
| 43 | 011501001011 | 电视储物柜 | 1.生态板电视储物柜（尺寸1800mm*1500mm） | 套 | 2 | 货物类 |
| 44 | 030505016001 | 显示设备 | ★43英寸液晶电视机，分辨率：≧4K超高清3840*2160；支持WiFi(2.4G+5G)，蓝牙；额定功率：80-110W，待机功耗＜0.5W；处理器：≧四核，内存≧1.5GB，存储空间≧8GB | 台 | 2 | 货物类 |
| 45 | 011501001012 | 一体式麻将机（带罩灯及4把座椅） | 一体式麻将机：尺寸960*960*780mm（带罩灯及4把座椅） | 台 | 1 | 货物类 |
| 46 | 011501001014 | 装饰画 | 1.铝合金边框装饰画(两边35*50mm,中间70*50mm) | 幅 | 4 | 货物类 |
| 47 | 011501001015 | 厨房地柜 | 1.厨房地柜2000*900*1000、2000*900*1000 吊柜1800*600*600 | 个 | 1 | 货物类 |
| 48 | 031006006001 | 燃气灶具 | 双眼燃气灶720*400*125 4.6火力双灶 | 台 | 1 | 货物类 |
| 49 | 011501001017 | 油烟机 | 1.油烟机700*600*400 | 台 | 1 | 货物类 |
| 50 | 011501001018 | 不锈钢洗菜盆 | 不锈钢洗菜盆3*600*450*200（含★水龙头） | 个 | 1 | 货物类 |
| 51 | 011501001019 | 冰箱 | 双门冰箱(尺寸750*555*1720mm,一级能效） | 台 | 1 | 货物类 |
|  |  | 二层 |  |  |  |  |
| 52 | 011501001020 | 二层成品休闲桌椅 | 1.二层成品实木休闲桌750*750mm、四把椅子 | 个 | 1 | 货物类 |
| 53 | 011501001021 | 多媒体家庭影院投影 | 1.多媒体家庭影院投影（投影仪+投影仪支架，机体尺寸300*245*110mm，LED光源自动对焦，物理精度1080P,投射比1.22:1，无线网络，整机功耗150W） | 项 | 1 | 货物类 |
| 54 | 011501001022 | 方形一体式淋浴房（含★热水器、开水炉等淋浴器具） | 方形一体式淋浴房（含★2200W80L电热水器、35cm*22cm*52cm产水量30L/h,功率2kw开水炉等淋浴器具） | 间 | 2 | 货物类 |
| 55 | 011501001023 | 装饰柜 | 1.隔断木衣柜2m*2m*0.6m | 个 | 1 | 货物类 |
| 56 | 011501001024 | 1.5m*1.5m床具，带床头柜，带席梦思床垫 | 1.5m*1.5m床具，带床头柜，带席梦思床垫 | 张 | 1 | 货物类 |
| 57 | 011501001025 | 钢制杂物架2m*1.5m*0.6m | 1.钢制杂物架2m*1.5m*0.6m | 个 | 1 | 货物类 |
| 58 | 011501001026 | 1.5m*1.2m床具，带床头柜，带席梦思床垫 | 1.5m*1.2m床具，带床头柜，带席梦思床垫 | 张 | 2 | 货物类 |
| 59 | 011501001027 | 床头实木背景 | 1.床头实木背景 | m2 | 11.25 | 工程类 |
| 60 | 011501001028 | 床上五件套 | 1.床上纯棉五件套(尺寸1.5*1.5m一套，1.5*1.2m两套) | 套 | 3 | 货物类 |
| 61 | 011501001029 | 一体式麻将机（带罩灯及4把座椅） | 一体式麻将机：尺寸960*960*780mm（带罩灯及4把座椅） | 台 | 1 | 货物类 |
| 62 | 011501001030 | 二层成品实木造型茶具桌椅 | 二层成品实木造型茶具桌3000*2000*900mm，配6椅 | 个 | 1 | 货物类 |
| 63 | 011501001031 | 电视储物柜 | 1.生态板电视储物柜（尺寸1800mm*1500mm） | 套 | 2 | 货物类 |
| 64 | 030505016002 | 显示设备 | ★43英寸液晶电视机，分辨率：≧4K超高清3840*2160；支持WiFi(2.4G+5G)，蓝牙；额定功率：80-110W，待机功耗＜0.5W；处理器：≧四核，内存≧1.5GB，存储空间≧8GB | 台 | 2 | 货物类 |
| 65 | 011501001032 | 装饰画 | 1.铝合金边框装饰画（两边35*50mm,中间70*50mm) | 幅 | 4 | 货物类 |
| 2.大蓼村乡村农旅融合建设项目一安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|  |  | 排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 031001008001 | 塑料管 | 1.室内给水PPR管（S5） 2.DN20 3.热熔连接 4.管道消毒、冲洗 | m | 30.2 | 货物类 |
| 2 | 031001008002 | 塑料管 | 1.室内给水PPR管（S5） 2.DN25 3.热熔连接 4.管道消毒、冲洗 | m | 10.5 | 货物类 |
| 3 | 031001008003 | 塑料管 | 1.室内给水PPR管（S5） 2.DN32 3.热熔连接 4.管道消毒、冲洗 | m | 5.82 | 货物类 |
| 4 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.DN20截止阀 | 个 | 1 | 货物类 |
| 5 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.自动排气阀DN20 | 个 | 2 | 货物类 |
| 6 | 031001008004 | 塑料管 | 1.UPVC塑料排水管 2.DN50 3.胶接 | m | 8.9 | 货物类 |
| 7 | 031001008005 | 塑料管 | 1.UPVC塑料排水管 2.DN75 3.胶接 | m | 6.8 | 货物类 |
| 8 | 031001008006 | 塑料管 | 1.UPVC塑料排水管 2.DN100 3.胶接 | m | 15.4 | 货物类 |
| 9 | 031004006001 | 大便器★ | 智能电动坐式大便器★：ABS(4.8L)虹吸式多功能智能电动坐便器(680X380X470) | 组 | 4 | 货物类 |
| 10 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.DN75地漏 | 个 | 6 | 货物类 |
| 11 | 031004003001 | 洗脸盆 | 陶瓷洗脸盆 台上式 冷热水（81cm*47cm*44cm含水龙头★） | 组 | 4 | 货物类 |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |
| 12 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.AL1配电箱 | 台 | 2 | 货物类 |
| 13 | 030412001001 | 配管 | 1.PVC配管 2.DN20 | m | 240 | 货物类 |
| 14 | 030412001002 | 配管 | 1.PVC配管 2.DN25 | m | 90 | 货物类 |
| 15 | 030412004002 | 配线 | 1.配线BV-2.5mm | m | 746.433 | 货物类 |
| 16 | 030412004003 | 配线 | 1.配线BV-4mm | m | 538.281 | 货物类 |
| 17 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.单联单控开关 2.10A 250V | 套 | 16 | 货物类 |
| 18 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.双联单控开关 2.10A 250V | 套 | 1 | 货物类 |
| 19 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.三联单空开关 2.10A 250V | 套 | 1 | 货物类 |
| 20 | 030413014001 | 插座 | 单相五孔插座（安全型） 10A 250V | 套 | 32 | 货物类 |
| 21 | 030413014002 | 插座 | 电热水器三孔插座（安全型） 16A 250V（防溅型） | 套 | 4 | 货物类 |
| 22 | 030413014003 | 插座 | 卫生间防溅型插座（安全型） 10A 250V | 套 | 4 | 货物类 |
| 23 | 030413014004 | 插座 | 厨房五孔插座（安全型） 10A 250V | 套 | 2 | 货物类 |
| 24 | 030413014005 | 插座 | 油烟机五孔插座（安全型） 10A 250V | 套 | 1 | 货物类 |
| 25 | 030413014006 | 插座 | 冰箱三孔插座（安全型） 16A 250V | 套 | 1 | 货物类 |
| 26 | 030413014007 | 插座 | 挂式空调三孔插座（安全型） 16A 250V | 套 | 8 | 货物类 |
| 27 | 030413001002 | 普通灯具 | LED吸顶灯 1*10W | 套 | 8 | 货物类 |
| 28 | 030413001003 | 普通灯具 | 600*600LED平板灯 | 套 | 12 | 货物类 |
| 29 | 030701003001 | 空调器★ | 1.5P挂式空调★ 参数：制冷量≧3500W，制热量：≧1000W；能效等级新一级 APF≧5.0，循环风量≧640m3/h | 台 | 8 | 货物类 |
| 30 | 030701004001 | 卫生间排气扇 | 88W吸顶式静音卫生间排气扇(30mm*30mm） | 台 | 4 | 货物类 |
| 31 | 030910001001 | 灭火器 | 干粉灭火器（容量4公斤） 2-MF/ABC3 | 具 | 3 | 货物类 |
| 32 | 030901004001 | 报警装置 | 1.烟雾报警器 | 个 | 3 | 货物类 |
| 33 | 030405014001 | 端子箱 | 1.LEB局部等电位端子箱 | 台 | 4 | 货物类 |
|  |  | 弱电工程 |  |  |  |  |
| 34 | 030501015001 | 交换机 | 家居配线箱 (400*300*120，250A,3P)，24口≧48G | 台 | 1 | 货物类 |
| 35 | 030502005001 | 光缆 | 1.超五类非屏蔽双绞线（(UTP5e) | m | 68.503 | 货物类 |
| 36 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.网络插座（86系列） | 个 | 8 | 货物类 |
| 37 | 030504005001 | 电视插座 | 1.电视插座（86系列） | 个 | 8 | 货物类 |
| 38 | 030504006001 | 同轴电缆 | 视屏电缆SYV-75-5 | m | 68.503 | 货物类 |
| 39 | 030412001003 | 配管 | 1.PVC配管 2.DN20 | m | 137.006 | 货物类 |
| 40 | 030502005002 | 单芯皮线光纤光缆 | 1.单芯皮线光纤 | m | 8.46 | 货物类 |
| 41 | 030412001004 | 配管 | 1.PVC配管 2.DN25 | m | 8.46 | 货物类 |
| 3.大蓼村乡村农旅融合建设项目二装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除原有水泥地面面层 | m2 | 84.95 | 工程类 |
| 2 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有木质地板 | m2 | 84.51 | 工程类 |
| 3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料 | m2 | 578.065 | 工程类 |
| 4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除整樘门窗 2.门窗面积4㎡以内 | 樘 | 19 | 工程类 |
| 5 | 011603001001 | 木构件拆除 | 1.拆除原木结构楼梯及神台（含拆除清运） | 座 | 1 | 工程类 |
| 6 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.嵌入式柜体拆除 | m2 | 1.08 | 工程类 |
| 7 | 011601013001 | 垃圾外运 | 1.楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2.建筑垃圾外运 运距2km | m3 | 18.236 | 工程类 |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 8 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.轻钢龙骨隔墙 2.防潮石膏板基层 3.防潮石膏板面层 | m2 | 34.17 | 工程类 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 9 | 010801002001 | 木质门带套 | M0921成品实木造型门 （含锁、五金等配件） | 樘 | 4 | 货物类 |
| 10 | 010801002002 | 木质门带套 | M0920成品实木造型门 （含锁、五金等配件） | 樘 | 4 | 货物类 |
| 11 | 010801002003 | 木质门带套 | M1628成品实木双开入户造型门 （含锁、五金等配件） | 樘 | 1 | 货物类 |
| 12 | 010801002004 | 木质门带套 | M1518成品实木双开入户造型门 （含锁、五金等配件） | 樘 | 1 | 货物类 |
| 13 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 8mm钢化磨砂玻璃门 （含锁、五金等配件） | m2 | 6.56 | 工程类 |
| 14 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 推拉窗 | m2 | 20.4 | 工程类 |
|  |  |  | 1、断桥铝合金窗LOW-E 6+9A+6（含五金配件等） |  |  |  |
| 15 | 010810001001 | 窗帘 | 棉麻窗帘：褶皱2倍，全遮光≧95%，铝合金加厚轨道。 | m2 | 25.8 | 货物类 |
| 16 | 010808003001 | 石材门窗套 | C1516石材门窗套 | 樘 | 8 | 货物类 |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |
| 17 | 011102003001 | 块料楼地面 | 防滑防潮地面做法参图集赣03j001地24/17 800*800防潮瓷砖地面 20厚1：2水泥砂浆结合层 | m2 | 73.57 | 工程类 |
| 18 | 011102003002 | 块料楼地面 | 卫生间楼地面做法参图集赣03j001地27/18 楼27/48 20mm厚1:2水泥砂浆结合层 1.2厚SUP防水涂膜 400*400防潮瓷砖地面 | m2 | 17.34 | 工程类 |
| 19 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.复合木地板地面做法参图集赣03j001楼61/57 | m2 | 72.81 | 工程类 |
| 20 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 15cm高浅色瓷砖踢脚线做法参图集赣03J001踢16/62 | m | 24.44 | 工程类 |
| 21 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.全玻璃栏板 不锈钢扶手 | m | 4.325 | 工程类 |
| 22 | 010502029001 | 散水 | 混凝土散水做法参图集赣03J001散01/06 素土夯实 60mm厚黄砂垫层 60mm厚C20细石砼 | m2 | 38.565 | 工程类 |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |
| 23 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.防霉无机涂料（白色）做法参图集赣03J001内墙14/72 | m2 | 317.215 | 工程类 |
| 24 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.薄质涂料外墙面做法参图集赣03J001外墙20/83 | m2 | 211.5 | 工程类 |
| 25 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 卫生间瓷砖墙裙 300*300墙面砖，5mm厚面砖擦缝材料擦缝，5mm厚瓷砖胶粘剂,揉挤压实 1.8mm厚kg防水涂膜至1.8m高（另计） 10厚1:3水泥砂浆(掺3%超密聚合物防水剂)打底压实抹平 水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 基层墙体(聚合物砂浆修补平整) | m2 | 87.36 | 工程类 |
| 26 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 8mm厚kg防水涂膜至1.8m高 | m2 | 67.36 | 工程类 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 27 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 铝扣板顶棚做法参图集赣03J001棚9/124 300*300轻钢龙骨吊顶 300*300铝扣板面层 铝扣板收边线 | m2 | 103.84 | 工程类 |
| 28 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.木纹漆饰面做法参赣03J001油4/124 | m2 | 58.71 | 工程类 |
|  |  | 其他工程 |  |  |  |  |
|  |  | 一层 |  |  |  |  |
| 29 | 011503001002 | 屏风挡板及成品神台 | 1.屏风挡板及实木成品神台（长2.87米，宽0.51米，高1.2米） | 座 | 1 | 货物类 |
| 30 | 011501001001 | 健身器材 | 健身器材（铸铁式坐式推胸器一套，产品尺寸1320*1450*1620mm.碳素钢管单双杠训练器一套，尺寸1090*1370*2360mm） | 套 | 2 | 货物类 |
| 31 | 011501001002 | 方形一体式淋浴房（含★热水器、开水炉等淋浴器具） | 1.方形一体式淋浴房（含★2200W80L电热水器、35cm*22cm*52cm产水量30L/h,功率2kw开水炉等淋浴器具） | 间 | 2 | 货物类 |
| 32 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台（尺寸：80cm*48cm*55cm含水龙头★） | m2 | 1.36 | 货物类 |
| 33 | 011501001003 | 装饰柜 | 隔断木衣柜2m*1.8m*0.6m | 个 | 1 | 货物类 |
| 34 | 011501001004 | 1.8m*1.5m床具，带床头柜，带席梦思床垫 | 1.8m*1.5m床具，带床头柜，带席梦思床垫 | 张 | 1 | 货物类 |
| 35 | 011501001005 | 1.8m*1.2m床具，带床头柜，带席梦思床垫 | 1.8m*1.2m床具，带床头柜，带席梦思床垫 | 张 | 2 | 货物类 |
| 36 | 011501001006 | 床头实木背景 | 床头实木背景 | m2 | 10.95 | 货物类 |
| 37 | 011501001007 | 床上五件套 | 床上纯棉五件套（1.8*1.5一套，1.8*1.2m两套） | 套 | 3 | 货物类 |
| 38 | 011501001008 | 钢制杂物架2m*1.5m*0.6m | 钢制杂物架2m*1.5m*0.6m | 个 | 1 | 货物类 |
| 39 | 011501001009 | 一层大厅成品实木休闲桌椅 | 一层大厅成品实木休闲桌3000*2000*900，配套6把椅子 | 个 | 1 | 货物类 |
| 40 | 011501001010 | 电视储物柜 | 生态板电视储物柜（尺寸1800mm*1500mm） | 套 | 2 | 货物类 |
| 41 | 030505016001 | 显示设备 | ★43英寸液晶电视机，分辨率：≧4K超高清3840*2160；支持WiFi(2.4G+5G)，蓝牙；额定功率：80-110W，待机功耗＜0.5W；处理器：≧四核，内存≧1.5GB，存储空间≧8GB | 台 | 2 | 货物类 |
| 42 | 011501001011 | 一体式麻将机（带罩灯及4把座椅） | 一体式麻将机：尺寸960*960*780mm（带罩灯及4把座椅） | 台 | 1 | 货物类 |
| 43 | 011501001013 | 装饰画 | 铝合金边框装饰画（两边35*50mm,中间70*50mm) | 幅 | 4 | 货物类 |
|  |  | 二层 |  |  |  |  |
| 44 | 011501001014 | 二层成品休闲桌椅 | 二层成品实木休闲桌（尺寸800*800*750mm），配4把椅子 | 个 | 1 | 货物类 |
| 45 | 011501001015 | 多媒体家庭影院投影 | 1.多媒体家庭影院投影（投影仪+投影仪支架，机体尺寸300*245*110mm，LED光源自动对焦，物理精度1080P,投射比1.22:1，无线网络，整机功耗150W） | 项 | 1 | 货物类 |
| 46 | 011501001016 | 方形一体式淋浴房（含热水器、开水炉等淋浴器具） | 1.方形一体式淋浴房（含★2200W80L电热水器、35cm*22cm*52cm4.8L,功率2kw开水炉等淋浴器具） | 间 | 2 | 货物类 |
| 47 | 011501001017 | 装饰柜 | 隔断木衣柜2m*1.8m*0.6m | 个 | 1 | 货物类 |
| 48 | 011501001018 | 1.5m*1.5m床具，带床头柜，带席梦思床垫 | 1.5m*1.5m床具，带床头柜，带席梦思床垫 | 张 | 1 | 货物类 |
| 49 | 011501001019 | 1.5m*1.2m床具，带床头柜，带席梦思床垫 | 1.5m*1.2m床具，带床头柜，带席梦思床垫 | 张 | 2 | 货物类 |
| 50 | 011501001020 | 床头实木背景 | 床头实木背景 | m2 | 10.95 | 货物类 |
| 51 | 011501001021 | 床上五件套 | 床上纯棉五件套（1.5*1.5一套，1.5*1.2两套） | 套 | 3 | 货物类 |
| 52 | 011501001022 | 一体式麻将机（带罩灯及4把座椅） | 一体式麻将机：尺寸960*960*780mm（带罩灯及4把座椅） | 台 | 1 | 货物类 |
| 53 | 011501001023 | 二层成品实木造型茶具桌椅 | 二层成品实木造型茶具桌3000*2000*900mm，配6椅 | 个 | 1 | 货物类 |
| 54 | 011501001024 | 电视储物柜 | 生态板电视储物柜（尺寸1800mm*1500mm） | 套 | 2 | 货物类 |
| 55 | 030505016002 | 显示设备 | ★43英寸液晶电视机，分辨率：≧4K超高清3840*2160；支持WiFi(2.4G+5G)，蓝牙；额定功率：80-110W，待机功耗＜0.5W；处理器：≧四核，内存≧1.5GB，存储空间≧8GB | 台 | 2 | 货物类 |
| 56 | 011501001025 | 装饰画 | 铝合金边框装饰画（两边35*50mm,中间70*50mm) | 幅 | 4 | 货物类 |
|  |  | 室外工程 |  |  |  |  |
| 57 | 010103001001 | 平整场地 | 1.机械平整场地 | m2 | 200 | 工程类 |
| 58 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除原有水泥地面面层 | m2 | 98.61 | 工程类 |
| 59 | 010103001002 | 室外院子清杂 | 1.室外院子清杂 | m2 | 98.61 | 工程类 |
| 60 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除乡村石墙 | m3 | 5.594 | 工程类 |
| 61 | 010401010001 | 排水沟雨水箅子 | 1.排水沟300*500铸铁雨水箅子 | m | 13.3 | 工程类 |
| 62 | 011604001003 | 拆除现有杂物棚 | 1.拆除现有杂物棚 | m2 | 15.35 | 工程类 |
| 63 | 011601013002 | 垃圾外运 | 建筑垃圾外运 运距2km | m3 | 8.33 | 工程类 |
| 64 | 011503004001 | 防腐木栅栏 | 防腐木栅栏庭院装饰户外花园室外篱笆隔断爬藤木花架网格护栏围栏 | m | 28.68 | 工程类 |
| 65 | 011503004002 | 荧光灯带 | 防腐木围栏上挂荧光灯带 | m | 28.68 | 工程类 |
| 66 | 011501001027 | 1.5m*2.1m防腐木门楼庭院门头 | 定制防腐木门楼庭院门头、防腐木150*150立柱、茅草屋顶、总宽度1.5米，总高度2.1米，运费及安装 | 项 | 1 | 工程类 |
| 67 | 050201001001 | 园路 | 原土碾压密实 100厚碎石垫层 100厚C15混凝土垫层 30厚1:2水泥砂浆结合层 粒径50~80mm鹅卵石立铺 | m2 | 78.37 | 工程类 |
| 68 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 素土夯实 18cm厚C25混凝土路面 表面拉纹处理 | m2 | 49 | 工程类 |
| 69 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 停车场硬化 素土夯实 18cm厚C25混凝土路面 表面拉纹处理 | m2 | 60 | 工程类 |
| 70 | 050102003001 | 栽植竹类 | 3m高度，胸径10cm香樟 | 株 | 17 | 工程类 |
| 71 | 050102002001 | 栽植灌木 | 桂花D8,高度260cm | 株 | 2 | 工程类 |
| 72 | 050102002002 | 栽植灌木 | 红叶石楠D8,高度260cm | 株 | 2 | 工程类 |
| 73 | 050102002003 | 栽植灌木 | 红叶石楠球，高度90cm，冠幅80cm | 株 | 13 | 工程类 |
| 74 | 050102002004 | 栽植灌木 | 红花继木球，高度90cm，冠幅80cm | 株 | 13 | 工程类 |
| 75 | 050102007001 | 栽植色带 | 红叶石楠高度30cm,蓬径20-25cm，密度50株/m2 | m2 | 8 | 工程类 |
| 76 | 050102007002 | 栽植色带 | 红花继木高度30cm,蓬径20-25cm，密度50株/m2 | m2 | 9 | 工程类 |
| 77 | 050102007003 | 栽植色带 | 亮晶女贞高度30cm,蓬径20-25cm，密度50株/m2 | m2 | 5 | 工程类 |
| 78 | 050102012001 | 铺种草皮 | 满铺果岭草，养护期一年 | m2 | 785 | 工程类 |
| 4.大蓼村乡村农旅融合建设项目二安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|  |  | 排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 031001008001 | 塑料管 | 1.PPR室内给水管 2.DN15 3.热熔连接 4.管道消毒、冲洗 | m | 16.8 | 货物类 |
| 2 | 031001008002 | 塑料管 | 1.PPR室内给水管 2.DN20 3.热熔连接 4.管道消毒、冲洗 | m | 22.9 | 货物类 |
| 3 | 031001008003 | 塑料管 | 1.PPR室内给水管 2.DN25 3.热熔连接 4.管道消毒、冲洗 | m | 12.4 | 货物类 |
| 4 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.DN20截止阀 | 个 | 2 | 货物类 |
| 5 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.自动排气阀DN20 | 个 | 2 | 货物类 |
| 6 | 031001008004 | 塑料管 | 1.UPVC塑料排水管 2.DN50 3.胶接 | m | 8.5 | 货物类 |
| 7 | 031001008005 | 塑料管 | 1.UPVC塑料排水管 2.DN75 3.胶接 | m | 6.6 | 货物类 |
| 8 | 031001008006 | 塑料管 | 1.UPVC塑料排水管 2.DN100 3.胶接 | m | 16.4 | 货物类 |
| 9 | 031004006001 | 大便器★ | 智能电动坐式大便器★：ABS(4.8L)虹吸式多功能智能电动坐便器(680X380X470) | 组 | 4 | 货物类 |
| 10 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.DN75地漏 | 个 | 4 | 货物类 |
| 11 | 031004003001 | 洗脸盆 | 陶瓷洗脸盆 台上式 冷热水（81cm*47cm*44cm含水龙头★） | 组 | 4 | 货物类 |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |
| 12 | 030402011001 | 成套配电箱 | A1304不锈钢配电箱（尺寸750mm*300mm） | 台 | 8 | 货物类 |
| 13 | 030412001001 | 配管 | 1.PVC配管 2.DN20 | m | 260 | 货物类 |
| 14 | 030412001002 | 配管 | 1.PVC配管 2.DN25 | m | 100 | 货物类 |
| 15 | 030412004002 | 配线 | 1.配线BV-2.5mm | m | 773.904 | 货物类 |
| 16 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.单联单控开关 2.10A 250V | 套 | 16 | 货物类 |
| 17 | 030413014001 | 插座 | 1.单相五孔插座（安全型） 2.10A 250V | 套 | 34 | 货物类 |
| 18 | 030413001002 | 普通灯具 | 吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) ≤800 | 套 | 3 | 货物类 |
| 19 | 030413001003 | 普通灯具 | 600*600LED平板灯 | 套 | 12 | 货物类 |
| 20 | 030701003001 | 空调器★ | 1.5P挂式空调★ 参数：制冷量≧3500W，制热量：≧1000W；能效等级新一级 APF≧5.0，循环风量≧640m3/h | 台 | 8 | 货物类 |
| 21 | 030701004001 | 卫生间排气扇 | 88W吸顶式静音卫生间排气扇(30mm*30mm） | 台 | 4 | 货物类 |
| 22 | 030910001001 | 灭火器 | 干粉灭火器（容量4公斤） 2-MF/ABC3 | 具 | 3 | 货物类 |
| 23 | 030901004001 | 报警装置 | 1.烟雾报警器 | 个 | 3 | 货物类 |
| 24 | 030405014001 | 端子箱 | 1.LEB局部等电位端子箱 | 台 | 4 | 货物类 |
|  |  | 弱电工程 |  |  |  |  |
| 25 | 030501015001 | 交换机 | 家居配线箱 (400*300*120，250A,3P)，24口≧48G | 台 | 1 | 货物类 |
| 26 | 030502005001 | 光缆 | 1.超五类非屏蔽双绞线（(UTP5e) | m | 53.56 | 工程类 |
| 27 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.网络插座（86系列） | 个 | 4 | 货物类 |
| 28 | 030504005001 | 电视插座 | 1.电视插座（86系列） | 个 | 4 | 货物类 |
| 29 | 030504006001 | 同轴电缆 | 1.视频电缆SYV-75-5 | m | 53.56 | 工程类 |
| 30 | 030412001003 | 配管 | 1.PVC配管 2.DN20 | m | 107.12 | 货物类 |
| 31 | 030502005002 | 单芯皮线光纤光缆 | 1.单芯皮线光纤 | m | 8.46 | 工程类 |
| 32 | 030412001004 | 配管 | 1.PVC配管 2.DN25 | m | 8.46 | 货物类 |
| 5.大蓼村乡村农旅融合建设项目-新增工程量 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|  |  | 钓鱼台 |  |  |  |  |
| 1 | 041201002001 | 水上浮筒钓鱼平台 | 1.采用500*500*400mm单体型浮筒 2.浮筒的垂直承载力为每平方米负载350KG左右 3.浮筒的材质:使用相当强韧的HDPE材质，并添加相应的各种化学助剂，如抗氧、抗紫外线剂等化学助剂，浮筒筒体的使用寿命在15年以上。 | m2 | 78 | 工程类 |
| 2 | 040308002001 | 浮筒平台栏杆 | 浮筒平台栏杆，高1.2m； | m | 38 | 工程类 |
|  |  | 充电桩 |  |  |  |  |
| 3 | 040205008001 | 40KW自留单枪充电桩 | 40KW自留单枪充电桩 | 个 | 3 | 货物类 |
| 4 | 040803001001 | 电缆 | 铜芯电缆YJV-0.6/1KV-5*16 | m | 80 | 货物类 |
|  |  | 膜结构停车棚 |  |  |  |  |
| 5 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢管柱制作安装 2.钢管柱金属构件运输，运距3km | t | 0.62 | 工程类 |
| 6 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢梁制作安装 2.钢管柱金属构件运输，运距5km | t | 0.591 | 工程类 |
| 7 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢拉条制作安装 2.钢管柱金属构件运输，运距5km | t | 0.203 | 工程类 |
| 8 | 010901006001 | 膜结构屋面 | 聚酯纤维PVC膜布 | m2 | 50 | 工程类 |
|  |  | 透水砖路面 |  |  |  |  |
| 9 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.小型机械拆除90mm厚无筋混凝土路面 2.履带式液压挖掘机挖渣装车 3.自卸汽车运石渣，运距3km | m2 | 35.17 | 工程类 |
| 10 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 参图集图集05J909-SW30路4-1 素土压实，压实度≥93% 100厚开级配碎石压实 150厚开级配水泥稳定碎石压实 20厚1：5干硬性水泥砂浆 200*100*60透水砖铺贴 | m2 | 35.17 | 工程类 |
|  |  | 广告牌 |  |  |  |  |
| 11 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.新增4350*1000*500钢结构铝塑板平面箱式招牌一块 2.新增4325*850*500钢结构铝塑板平面箱式招牌一块 2.每块新增400高亚克力发光字8个两块共计16个 | m2 | 8.048 | 工程类 |

2、本工程清单提出的是最低限度的要求，如以上清单产品出现品牌型号，则仅供参考，潜在的供应商可提供同等或优于本清单技术要求的产品，且符合国家有关执行标准和规范要求。以上所有产品外形尺寸允许偏差±5%，材料厚度只允许正偏离。

3、施工要求

（1）本项目应按采购人要求及国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准作业，并配合好采购人的施工要求。

（2）成交供应商负责施工现场每日的施工垃圾清理，如果每日下班后成交供应商未清理施工现场施工垃圾，采购人将自行处理，所产生费用由成交供应商负责。

（3）施工人员由成交供应商负责购买相应保险和福利，采购人不承担任何作业过程中所出现的风险。

（4）对无法达到合格标准的工程，成交供应商应承担违约责任，采购人有权不办理竣工验收、不办理竣工结算、不支付已完项目工程款、限期拆除已建部分、恢复原貌，并由成交供应商承担拆除和恢复原貌费用。

（5）本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

（6）安全文明施工。

①本工程成交供应商必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规。

②保证按照指定地点堆放扩建物料，不大量堆积扩建的物料，采用各种措施降噪、降尘，并符合有关规定。

③结构及保留设施保护对于回收材料及设备，指定地点停放，并派专人看管等待处理。对于保留的设施采用必要的防护，保证其在扩建施工过程中不受损坏。

④及时将垃圾清运出场。垃圾清运通道应及时洒水降尘。做好对施工人员的技术交底，并对参施人员进行质量及安全教育；机械施工时，设专人指导，严格按操作规程进行施工作业，不得违章施工；施工过程严格执行施工过程控制程序，确保施工质量。

⑤机械设备使用做到定人、定机、定岗位，明确责任。用电时应做到一机、一闸、一保险，配电箱应有门锁及防雨措施。现场安全负责人对违章作业，违章指挥现象，必需做到严格、严肃、果断和及时的纠正和处理。电动机械和电动工具必需漏电保护器，其保护零线的电气连接应符合要求。扩建堆放的材料场地，要专人看管，加强治安保卫，严禁烟火，要配有一定的消防器材，以防万一。

⑥如经采购人现场考核施工现场、人员或相关方面不合格的，应立即按采购人要求整改，整改期间造成得损失由成交供应商承担。

⑦若成交供应商施工过程中质量、工期等达不到谈判文件及施工合同要求，情节严重者将被列入采购人黑名单，一年内不得参加采购人后阶段工程类项目的采购活动。

⑧供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离，由此产生的费用由供应商自行承担。

- 4、材料要求：

- （1）乳胶漆

符合JG/T 24-2018《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》和GB 30981.1-2025《建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准要求：容器中状态（搅拌后均匀无结皮、无结块、无颗粒杂质）、初期干燥抗裂性≤6h无裂纹、耐水性≥168h（无起泡、无脱落、无变色）。

（2）电线电缆：符合GB/T5023.1‑2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分：一般规定》、GB/T5023.2‑2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分：试验方法》、GB/T19666‑2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》。

导体规格：2.5mm²铜导体；20℃直流电阻≤6.8Ω/km；绝缘标称厚度0.80mm，绝缘平均厚度≥0.80mm，最薄处≥0.62mm；绝缘电阻（70℃）≥0.025 MΩ·km；阻燃试验移开火源10s内自行熄灭，无持续蔓延燃烧。

- 防滑地砖：符合 GB/T 4100‑2015《陶瓷砖》及GB/T 35156‑2017《建筑用陶瓷砖防滑性能等级及试验方法》标准要求。因项目为人流密集的公共区域，地面使用荷载大，对瓷砖尺寸精度、结构强度要求较高，技术指标如下：边长偏差≤±0.3%；边直度、直角度≤±0.2%；厚度偏差≤±2%；破坏强度≥1600N；断裂模数≥35MPa；吸水率≤0.3%。

- 以上（1）-（3）材料须提供具备相应资质的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告；检测费用发票（委托方可以为生产企业或投标单位）；同时提供检验检测机构资质认定证书及检验检测项目附件彩色扫描件，所有扫描件均须加盖投标人公章。

中标人的所有佐证材料原件须在签订合同之前交招标人一一查证（佐证材料原件待查验无误后返还），或由第三方检测（费用由中标人支付）。如有虚假或不真实的，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定追究责任。

5.工程量清单中标有★的属于政府强制采购节能产品，响应文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书或提供国家市场监督管理总局的节能产品查询结果截图；未提供的，视为无效投标。

### （二）商务要求

1、付款方式：按工程节点支付工程进度款: 1.施工单位向建设单位申报实际完成的工程量，经业主、监理共同核实后据实拨付实际已完成价款的80%；2.项目竣工验收后，按累计拨付实际已完成价款的80%；3.审计完成，待财政结算审核报告出具后，拨付至审定价款的97%，余款一年后付清所有款项(不计息)。

2、缺陷责任期：验收合格之日起，12个月。

3、施工工期：自合同签订之日起120个日历天内完成施工。

4、工期延误赔偿：成交供应商领取成交通知书后5日内与采购人签订施工合同，因成交供应商原因导致工期延误赔偿费用1000元/天，赔偿费限额为合同价格的2%。

5、施工地点：万安县武术乡大蓼村。

6、工程质量标准：工程交工验收的质量标准合格

7、人员要求：

（1）拟派项目负责人：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书（不含临时执业证书）和B类安全生产考核合格证书（证书上的单位名称须与供应商名称一致）【响应文件须提供①本人身份证彩色扫描件②相关证书原件彩色扫描件或电子证书彩色扫描件③江西住建云截图④供应商为其缴纳的开标前六个月任意一个月的社保证明（人员的社保证明均指缴纳的养老保险，下同），均加盖投标人公章】。

（2）拟派本项目的八大员：装饰装修施工员、装饰装修质量员、安全生产考核合格证（建C）、材料员、资料员、标准员、机械员、劳务员。【响应文件须提供①本人身份证彩色扫描件②相关证书原件彩色扫描件或电子证书彩色扫描件③江西住建云截图④供应商为其缴纳的开标前六个月任意一个月的社保证明，均加盖投标人公章】。

（3）拟派本项目的造价人员:具有二级及以上土木专业或安装专业造价工程师证书。【响应文件须提供①本人身份证彩色扫描件②相关证书原件彩色扫描件或电子证书彩色扫描件③江西住建云截图④供应商为其缴纳的开标前六个月任意一个月的社保证明，均加盖投标人公章】。

（4）拟派技工人员：混凝土工、抹灰工、木工、油漆工中任意二个，不得重复。

【响应文件须提供①本人身份证彩色扫描件②相关证书原件彩色扫描件或电子证书彩色扫描件③江西住建云截图④供应商为其缴纳的开标前六个月任意一个月的社保证明，均加盖投标人公章。】

（5）特种作业工：拟派本项目的特种作业工，具有建筑电工、建筑焊工、普通脚手架工、高处作业吊篮安装拆卸工，响应文件须提供住建部门颁发的每类≧1名（总共≧4名）的上述相关特种作业证书。

- 8、业绩要求：投标人须至少提供1个自 2022 年 12月 1 日至今（以合同签订时间为准）完成的类似业绩合同。（响应文件中须提供中标公示网页查询截图、成交通知书或成交通知书、合同扫描件、竣工验收报告进行佐证。以上均须加盖投标人公章。）

9、严禁买标卖标，如发现，采购人有权终止合同，并报财政部门追究其责任 , 并按照政府采购法及其他相应法规处理。

10、验收

（1）前期检测及验收：按照要求，成交供应商负责派专业技术人员到现场 进行前期检测，并负责至验收合格，相应费用由成交供应商承担；对验收不合  格的，采购人不予验收。

（2）验收所产生的一切费用（含所有检测费用、验收费等）由成交供应商 全部承担。

（3）验收标准：按照国家及行业相关标准、采购文件规定、合同约定等标 准进行验收，如验收达不到规定要求，对采购人造成一定的损失，成交供应商 应承担一切责任，并赔偿所造成的损失。项目验收要求及处罚标准，合同另行  约定。

（4）成交供应商须在验收之前提供完整的资料。

（5） 成交供应商所提供货物、服务质量、技术参数、性能指标以及安装质 量不符合合同规定标准的，采购人有权拒收；因此产生的一切经济损失由成交  供应商承担。

11、本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求，供 应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准、施工说明书、设备说明书 等技术文件为依据施工。响应供应商应保证招标方及用户不受到第三方关于侵 犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标方应与第三方交涉，承担可 能发生的一切法律责任费用和后果，并全额赔偿招标方和用户的损失。

12、安全施工：严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安 全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。施工现场

一切因供应商原因引起的安全事故责任及所产生的费用均由供应商自行承担， 采购人不承担任何法律及经济责任。

（1）成交供应商应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必 要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工  作手册和劳动保护用具。

（2） 成交供应商应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。成交供应商还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切  实保护好有关人员的人身和财产安全。

(3) 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定， 并包括在 相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施 工措施增加的费用由供应商自行承担。

13、响应供应商自行安排时间进行实地考察，以获得由响应供应商自己负 责的有关编制响应文件和签署合同的所有信息，一旦成交这种考察即被认为其 结果已在投标文件中的充分反映。考察现场的费用由响应供应商自行承担。

14、谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现。谈判报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材 料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、施工安全 生产专项工程、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用，并以通过采购人的验收和达到使用目的为履约标准。结算时不得以招标文件清单中未涉及，或对现场实际情况不了解等为由，另行增加相关费用。工程价款据实结算。

15、本项目知识产权归采购人所有。

16、本项目所有清单内货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调 试、验收、税金等费用均包含在投标总价中。

17、其它未尽事宜，请与采购人联系。

以上要求（工程需求、商务要求）不允许负偏离，如出现负偏离按无效投标( 响应)处理。