二、技术指标及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | stm32学习板 | 1.摄像头模块接口：可实现拍照、视频监控等； 2.光敏电阻：可检测环境光照强度； 3.LCD触摸屏接口：可用于液晶显示项目开发，如人机触摸屏、广告机等； 4.红外发射管：可用于红外控制； 5.以太网模块：所采用芯片的类型为EthernetControllers，通信标准：IEEE802.3,10/100Base-T/TXPHY，接口类型：MII，电源电压：3.135V～3.465V，可用于以太网通信、TCP/IP协议等； 6.RS485模块：3485系列芯片，可实现RS485通信及Modbus协议等； 7.CAN接口：稳定的CAN收发芯片，可实现CAN通讯及Modbus协议等； 8.USB从机接口：可实现读卡器、虚拟串口等功能； 9.CAN通信模块使用切换口：切换USB和CAN通信； 10.SRAM模块：采用静态随机存取存储器（SRAM），容量不小于1MB，为设计GUI、RTOS、复杂算法等应用提供足够内存保障； 11.485/232切换端口：切换485和232与STM32的通信； 12.带2.4G双向收发模块接口，实现2.4G无线通信，如遥控器手柄、无线传输等； 13.SD模块接口：可用于大文件的存储，如存放MP3、视频、图片等； 14.STM32引出IO口：方便用户二次开发； 15.主芯片：32位高性能处理器，主频≥72MHz，≥512KBFLASH、≥64KBSRAM； 16.ADC模块/DAC模块：AD采集/DAC输出，多功能端子； 17.RS232模块：3232系列芯片，232、Wi-Fi切换端子，可实现RS232通信及Modbus协议等； 18.JTAG标准接口：搭配ARM仿真器可实现程序烧录、在线仿真调试等功能； 19.EEPROM模块：24C02系列芯片，≥256B容量，可存储重要数据，如密码、触摸屏校准系数等； 20.纽扣电池：STM32RTC后备供电； 21.MP3模块：MP3解码芯片，可实现MP3播放、切换歌曲功能； 22.Wi-Fi/蓝牙/GPS模块：兼容Wi-Fi/蓝牙/GPS模块2A2，配合PP可实现Wi-Fi/蓝牙/GPS无线接口控制及定位； 23.MiniUSB接口：兼容安卓手机数据线，更换方便； 24.USB转TTL模块：串口转USB通信芯片，实现USB转TTL串口功能，既可下载程序，又可串口通信； 25.电源开关：系统电源控制，有良好的轻触手感； 26.火牛接口：可接DC5V电源，方便脱离电脑； 27.蜂鸣器模块：有源蜂鸣器，可实现报警提示、音乐盒等功能； 28.温湿度传感模块：可以外接温湿度模块使用； 29.六轴陀螺仪模块：能提供三轴加速度计和三轴陀螺仪信号，可用于四轴飞控、平衡车等应用； 30.LED模块：不少于2个LED，可用于流水灯控制、系统运行指示和程序调试等； 31.红外接收管：可以接收遥控发送的红外信号； 32.按键模块：可用于参数的调节控制等，其中RST是复位功能； 33.电容触摸按键：可实现按键功能，在电磁炉、电饭煲、台灯等产品中常见； 34.SPI-FLASH模块：容量不小于16MB，可用于存储字库、图片等； | 15套 |
| 2 | stm32机器人套件 | 电机驱动：采用双路大功率电机驱动芯片，每路稳定驱动电流不小于1A，瞬间最大电流不小于2A，支持输入电压不小于12V 供电电压：≥7.4V锂电池组 主控板：STM32 编译环境：IAR支持802.11b/g/n 充电方式：免拆卸直插式 无线通讯：支持802.11b/g/n协议，最高150Mbps 频率范围：2.400-2.4835GHz 信号范围：≤80m空旷距离 摄像头：Wi-Fi智能小车专用高清摄像头（可调距） 遥控方式：iOSapp、Androidapp、PC客户端、Web网页控制。 | 15套 |
| 3 | 智能网联汽车单片机控制技术实训箱 | 一、实训项目支撑 （1）能完成LED闪烁、流水灯、数码管（数组控制）等部件的控制和算法验证； （2）能完成74HC595系列芯片的管脚扩展，控制流水灯、数码管等部件； （3）能完成串口通信控制、IIC通信控制以及SPI通信控制； （4）能使用Arduino控制板完成泊车辅助系统（包含超声波传感器、液晶显示屏、蜂鸣器等）相关实训任务； （5）能使用Arduino控制板完成车载空调通风系统（包含微型鼓风机、红外遥控、温湿度传感、舵机等）相关实训任务。 二、实验箱内含配件： 1.L298P电机驱动板：4、7号端子分别控制A、B电机方向；5、6号端子分别控制A、B电机转速，1个 2.面包板：不小于400孔，2个 3.舵机：扭矩不小于1.6KG/cm，2个 4.液晶显示屏：LCD1602蓝屏带背光，1个 5.超声波模块：HC-SR04，1个 6.涡轮风扇：5v，＜0.5A，1个 7.74HC595芯片：直插并行输出寄存器DIP-16，1个 8.全彩发光二极管：共阴四脚，5MM，全彩发光二极管（红绿蓝三色），1个 9.DHT11温湿度模块1个； 10.点阵8*8，红色高亮，共阳点阵，3.0mm，1个 11.红外接收头：1838一体化万能红外接收头，1个 12.红外线遥控器：带电池，1个 13.电阻10K欧，0.5W，4个 14.电阻220欧，0.5W，10个 15.跳线1米长，0.5mm单芯线，自行裁剪，1条 16.发光二极管2*5*7，方形LED灯，高亮长脚，1个 17.数码管0.56英寸，共阳单位，1个 18.可调电阻10K电位器，蓝白可调电阻，卧式，1个 19.微动开关：≥12mm*12mm*6mm，1个 20.杜邦线：两头公，20cm，40根 21.杜邦线：一头公一头母，20cm，40根 22.蜂鸣器：无源蜂鸣器，1个 23.电机驱动板电源（与电机驱动板配套使用）9V，1A，1个 三、其它相关配套资料 （1）配套PPT课件≥8模块，≥180页； （2）与公开出版教材配套的实训项目源代码； （3）国产图形化编程配套仿真教学系统； | 15套 |
| 4 | CAN通讯基础知识实训板（核心产品） | 一、总体要求 该实训板以新能源汽车关键技术教学而设计，采用新能源汽车的组合仪表关键部件实物，根据教学和实训要求制作，并配套教学资源及上位机软件；对于汽车上使用的新能源汽车关键技术CAN通讯架构能够有基础与进阶的认知，满足新能源汽车组合仪表中涉及到的新能源汽车关键技术CAN通讯架构进行工作原理的展示和教学实训功能；另外适用于各类院校对新能源汽车组合仪表关键部件教学检测的实训需求。 二、功能特点 1.实训板包括新能源车系原车的组合仪表，和CAN通讯基础实训系统，通过外接电路提供12V电源，可进行交互学习。 2.学习系统设计内设置有原车仪表一致的仪表显示灯，学习系统一共包含9页内容，包含27个指示灯。 3.学习系统按下启动按钮，上位机发送对应的报文驱动仪表上与之对应的指示灯点亮，按下停止按钮，对应的指示灯熄灭。 4.按下学习系统指示灯旁边解析按钮，即可显示指示灯对应的报文的ID号、字节位、因子和偏移量。（提供该功能演示视频）注：将演示过程录制成视频，演示视频须存放于U盘中以密封形式在开标截止时间前递交开标现场(如因供应商提供的视频格式特殊导致评审期间无法正常解码的，其后果由供应商自行承担。演示过程中所需的播放工具供应商须自备并存入U盘，U盘不退) 5.点击温度、胎压、电池SOC等按钮，仪表会显示九宫格按键，输入对应的目标值，会显示对应的数值，点击解析按钮会显示对应的ID号、字节位、因子和偏移量。（提供该功能演示视频）注：将演示过程录制成视频，演示视频须存放于U盘中以密封形式在开标截止时间前递交开标现场(如因供应商提供的视频格式特殊导致评审期间无法正常解码的，其后果由供应商自行承担。演示过程中所需的播放工具供应商须自备并存入U盘，U盘不退) 6.点击车速、功率按钮仪表会显示九宫格按键，输入对应的目标值，原车仪表会显示对应的车速和功率，很好的进行互动学习。（提供该功能演示视频）注：将演示过程录制成视频，演示视频须存放于U盘中以密封形式在开标截止时间前递交开标现场(如因供应商提供的视频格式特殊导致评审期间无法正常解码的，其后果由供应商自行承担。演示过程中所需的播放工具供应商须自备并存入U盘，U盘不退) 7.实训板上配备有开关信号按钮，能够在仪表上显示出对应的指示灯。能够让使用者了解到开关信号工作原理的展示和教学实训功能。 8.留有无损检测端子，可以供万用表、示波器、CAN盒分析报文和信号，并使用12V的标准进行端子供电。 9.面板上拥有关于CAN报文的基础知识、工作原理图等资源，能让使用者以图文的方式了解到新能源汽车关键技术CAN通讯架构的工作原理。 10.配备显示终端，可以直接以触屏的方式对实训板进行交互，操作简单易懂。 三、工艺要求 1.主体外框采用钣金工艺加工而成，面板采用铝塑板制作，两边安装有提手； 2.实训板尺寸（长×宽×高）：≥560mm*360mm*50mm。 四、可开展实训 1.新能源汽车的关键技术CAN通讯架构工作原理的展示和教学实训功能； 2.检测与获取实训板的信号与供电实训； 3.CAN通讯架构基础认知实训； 4.CAN通讯报文的解析与执行实训； 5.开关信号的解析与执行实训 | 1套 |
| 5 | LIN通讯原理教学交互实训板 | 一、总体要求 该实训板以汽车关键技术教学而设计，采用汽车的BCM\启动按钮等关键部件实物，根据教学和实训要求制作，并配套教学资源及上位机软件；对于汽车上使用的汽车关键技术LIN通讯架构能够有基础与进阶的认知，满足汽车中涉及到的汽车关键技术LIN通讯架构进行工作原理的展示和教学实训功能；另外适用于各类院校对汽车LIN通讯系统教学检测的实训需求。 二、功能特点 1.实训板包括汽车原车的BCM，和LIN通讯基础实训系统，通过外接电路提供12V电源，可进行交互学习。 2.学习系统设计内设置有原车氛围灯一致的显示系统，学习系统一共包含5项内容，包含汽车氛围灯的LIN线通讯与控制系统。 3.学习系统按下氛围灯按钮，然后点击开关的开按钮，BCM发送LIN信号，控制实训板上的氛围灯点亮。 4.按下学习系统指示灯旁边解析按钮，即可显示指示灯对应的报文的ID号、字节位。 5.点击“并联驾驶模式”按钮，上位机就会给BCM发送LIN信号，控制实训板上的氛围灯根据不同的驾驶模式点亮。 6.点击“颜色调节”按钮，然后滑动学习系统上的滑动条，上位机就会给BCM发送LIN信号，控制实训板上的氛围灯就会改变颜色，并和点击按钮的颜色一致。 7.留有无损检测端子，可以供万用表、示波器、LIN盒分析报文和信号，并使用12V的标准进行端子 供电。 8.面板上拥有关于LIN报文的基础知识、工作原理图等资源，能让使用者以图文的方式了解到新能源汽车关键技术LIN通讯架构的工作原理。 9.配备显示终端，可以直接以触屏的方式对实训板进行交互，操作简单易懂。 三、工艺要求 1.主体外框采用钣金工艺加工而成，面板采用铝塑板制作，两边安装有提手； 2.实训板尺寸（长×宽×高）：≥560mm*360mm*50mm。 四、可开展实训 1.汽车的关键技术LIN通讯架构工作原理的展示和教学实训功能； 2.检测与获取实训板的信号与供电实训； 3.LIN通讯架构基础认知实训； 4.LIN通讯报文的解析与执行实训； 5.开关信号的解析与执行实训 | 1套 |
| 6 | 车载无线充电CAN通讯交互实训板 | 一、总体要求 该实训板以汽车关键技术教学而设计，采用汽车的无线充电模块关键部件实物，根据教学和实训要求制作，并配套教学资源及上位机软件；对于汽车上使用的汽车关键技术中的无线充电技术有基础与进阶的认知，满足汽车中涉及到的汽车关键技术无线充电模块进行工作原理的展示和教学实训功能；另外适用于各类院校对汽车无线充电模块关键部件教学检测的实训需求。 二、功能特点 1.实训板包括汽车原车的无线充电基础实训系统，通过外接电路提供12V电源，可进行交互学习。 2.学习系统设计内设置有与原车相似的无线控制系统，学习系统一共包含3项内容，包含汽车无线充电模块的控制与电气原理。 3.手机放到无线充电模块上方，打开学习系统，按下氛围灯按钮，无线充电学习系统发送启动信号，控制实训板上的无线充电模块工作。 4.按下学习系统指示灯旁边解析按钮，即可显示指示灯对应的报文的ID号、字节位。 5.配备解剖的无线充电模块，展示汽车无线充电模块内部的电子电路结构 6.网络通讯线可以设置故障，判断通讯对无线充电模块的影响。 7.配备显示终端，可以直接以触屏的方式对实训板进行交互，操作简单易懂。 8.汽车无线充电系统报文读取与分析 三、工艺要求 1.主体外框采用钣金工艺加工而成，面板采用铝塑板制作，两边安装有提手； 2.实训板尺寸（长×宽×高）：≥560mm*360mm*50mm。 四、可开展实训 1.汽车的无线充电系统的工作原理的展示和教学实训功能； 2.检测与获取实训板的信号与供电实训； 3.无线充电系统架构基础认知实训； 4.无线充电系统的结构认知与学习； | 1套 |
| 7 | 智能汽车综合感知实训平台(含课程资源）（核心产品） | 一、总体要求 该实训平台采用冷轧钢板经过工业加工整体成型，以智能网联汽车整车环境感知传感器功能测试、综合参数调节、故障检测和传感器融合为教学内容进行设计，产品搭载工控机、16线激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、深度摄像头、IMU惯性测量单元、GPS等装置。能实现16线激光雷达点云建图、摄像头目标检测、深度学习训练模型、GPS数据读取、IMU位姿可视化等功能，满足智能传感器的原理介绍、结构展示、装配、故障诊断、数据检测等教学实训需求；通过该产品的理实一体化学习与实训，帮助学生全面理解掌握智能网联汽车环境感知技术相关知识。 二、功能特点 1.提供激光雷达、组合惯导、毫米波雷达、超声波雷达、深度摄像头等传感器，可以学习智能网联传感器基础知识。 2.台架配备处理器、键鼠、显示器，可以方便地进行传感器调试测试。 3.传感器安装在台架表面，可以学习传感器安装方式，通讯线束定义等知识。 4.故障与检测设置： （1）台架正面抽屉中设有各个传感器的电源和信号设置端子。 （2）CAN报文信号读取：支持在其他电脑上通过连接端子直接并入CAN网关读取报文。 5.传感器数据获取与可视化功能： （1）深度摄像头数据获取：支持ROS框架启动摄像头，使用相关调试与可视化工具查看深度和RGB图像。 （2）摄像头标定：提供camera_calibration标定工具，支持棋盘格标定，生成yaml标定文件。 （3）16线激光雷达数据获取：支持配置IP地址、通信测试、tf坐标变换配置、点云数据可视化。 （4）激光雷达3D检测识别：支持基于16线激光雷达进行3D点云切割检测障碍物。 （5）组合惯导数据获取：支持IMU数据实时显示（加速度、角速度、姿态角、磁场分析）、GNSS定位数据显示。 （6）毫米波雷达数据获取：支持CAN分析仪连接，启动可视化程序显示障碍物数据。 （7）超声波雷达数据获取：支持CAN分析仪连接，数据可视化显示和模式设置。 6.视觉感知功能： （1）普通物品检测：基于Darknet/YOLOv4框架，支持单张图片检测和实时视频流检测。 （2）车道线检测：基于LaneNet深度学习网络，支持视频检测和实时视频流检测。 7.激光雷达与摄像头联合标定功能： （1）支持摄像头与激光雷达的外参联合标定 （2）支持标定效果的查看与验证 8.激光雷达点云建图功能： （1）支持基于离线rosbag测试包进行点云地图创建。 （2）支持使用Autoware的ndt_mapping算法进行NDT建图。 （3）支持pcd格式点云地图的保存与查看。 9.高精地图绘画功能： （1）支持使用相关三维虚拟仿真开发引擎软件和地理信息与地图处理相关插件创建lanelet2格式高精地图。 10.CARLA仿真模拟器功能： （1）基于相关三维虚拟仿真开发引擎软件开发的自动驾驶仿真环境 （2）第三人称驾驶操控：支持WASD键盘控制、油门刹车转向、挡位切换、灯光控制、视角切换等。 （3）添加NPC：支持自定义添加车辆（可自定义数量）和行人（可自定义数量）。 （4）动态天气：支持控制动态天气变化，可自定义变化速率。 （5）ROS桥接：支持CARLA与ROS之间的双向通信，提供激光雷达、摄像头、GNSS、雷达、IMU等传感器数据。 （6）多地图支持：支持town01-town05等多个城市地图场景。 11.CARLA与Autoware集成功能： （1）支持Autoware根据CARLA虚拟仿真数据进行自动驾驶决策。 （2）支持高精地图加载与定位。 （3）支持全局路径规划与局部路径规划。 （4）支持仿真车辆控制。 12.故障实训功能： （1）深度摄像头故障实训：支持正常启动验证、故障实训启动、故障文件编辑、故障修复验证、故障重置。 （2）激光雷达故障实训：支持正常启动验证、障碍物识别、故障实训启动、故障文件编辑、故障修复验证、故障重置。 （3）毫米波雷达故障实训：支持CAN分析仪启动、正常启动验证、故障实训启动、故障文件编辑、故障修复验证、故障重置。 （4）超声波雷达故障实训：支持CAN分析仪启动、正常启动验证、故障实训启动、故障文件编辑、故障修复验证、故障重置。 三、技术参数 1.整体配置 接口：3*USB,1*HDMI,1*网口，操作输入：配备显示器和键盘，电源：220V，摇杆控制：台架通电后可控制激光雷达导轨前进与后退，轨道两端设有限位开关 2.激光雷达线数：≥16线，激光安全等级：class1（人眼安全），测距：40cm至150米（目标反射率20%），精度：±2cm（典型值），视角（垂直）：±15°（共30°），角分辨率（垂直）：≥2° 视角（水平）：≥360°，角分辨率（水平/方位角）：0.1°（5Hz）至0.4°（20Hz），转速：300/600/1200rpm（5/10/20Hz），功耗：12W（典型值），工作电压：9-32VDC（需要配备接口盒子和稳定的电源） 3.毫米波雷达 调制方式：FMCW，测距范围：0.1～20m，距离测量分辨率：0.2m，距离测量精度：±0.1m，角精度：±1°，速度范围：-60km/h~+60km/h，速度分辨率：约0.36km/s，速度精度：±0.18m/s，天线通道数：3TX/4RX=12通道，循环周期：≤40ms，俯仰波束：≥120°（-6dB），方位波束：≥120°（-6dB），雷达发射频率：≥77Ghz，电源：9~24VDC，功耗：2.5W，工作温度：-40℃~+85℃，储存温度：-40℃~+105℃，防护等级：IP67，接口：CAN 4.深度摄像头 深度传感器：主动红外立体声，RGB传感器,深度分辨率：≥1280×720，RGB分辨率：≥1920×1080，深度帧率：≥90fps（848×480），RGB帧率：≥30fps（1920×1080），深度视场角：87°×58°，RGB视场角：69°×42°，工作范围：0.2m～10m，接口：USB3.0，工作温度：0℃~35℃ 5.超声波雷达 工作电源：+12V～24V，工作电流：＜200mA（+12V供电），工作温度范围：－40℃～＋85℃，超声波稳定测距范围：200mm-3500mm，极限范围：130mm-5000mm（反射面为墙面），精度：不大于探测距离的0.5%，分辨率：≤5mm，通信接口：兼容CAN2.0ACAN2.0B，采样率及CAN发送周期：100ms，探头防护等级：IP67，探头发射角：≥60度 6.双天线组合导航 （1）GNSS性能： 单点定位精度：平面1.0m高程2.5m，DGPS定位精度：平面0.4m+1ppm高程0.8m+1ppm，RTK定位精度：平面0.8cm+1ppm高程1.5cm+1ppm，PPP定位精度：平面5cm高程10cm，GNSS频段：BDS:B1I、B2I、B3I，GPS:L1C/A、L2P(Y)/L2C、L5，GLONASS:L1、L2，Galileo:E1、E5a、E5b，QZSS:L1、L2、L5，定向精度：0.1度/1m基线，GNSS更新率：1Hz-20Hz，IMU更新率：0.2Hz—200Hz，PPS精度：≤20ns，定向时间：＜1min （2）惯性器件特性： 陀螺：量程：±2000°/s，零偏稳定性（10平滑）：≤3.19°/h 加速度计：量程：±16g，静止零漂（水平放置）：±20～40mg 温漂（-40°C~+85°C）：±0.15mg/℃ （3）通讯接口：RS232*2+TTL*1 （4）物理尺寸和电气特性： 供电电压：9～24VDC，功耗：＜3W，防护等级：IP54，工作温度：-40~75℃ 7.CAN分析仪： （1）电源接口：type-c （2）通讯接口： 接口方式：双通道DB9标准CAN、2pin接口端子（CANH、CANL） 传输速率：500000-1000000bps （3）终端电阻拨档：双通道120Ω （4）指示灯： 红色：电源灯，绿色：输入，蓝色：输出 8.固定工作站： 处理器：不小于14核20线程，最高睿频≥4.7GHz，GPU:工业级独立图形显卡，显存容量6GB GDDR6，支持光线追踪与AI加速，具备高性能并行计算、3D图形渲染能力，内存：≥16G，硬盘：≥512GSSD，显示器：≥27寸IPS显示器 四、工艺说明 1.主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.0mm厚冷轧钢板； 2.主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件装配； 3.配置带锁止功能的万向脚轮，移动方便。 4.钣金底座框架尺寸：1650mm*820mm*700mm（±10mm) 五、实训项目 1.16线激光雷达硬件线束装调与配置 2.16线激光雷达软件驱动使用与点云数据显示 3.毫米波雷达硬件装调与配置 4.毫米波雷达软件驱动与障碍物数据获取显示 5.GPS硬件装调与配置 6.基于16激光雷达进行3D点云切割检测障碍物 7.深度摄像头硬件装调与配置 8.GPS软件驱动与经纬度数据获取显示 9.摄像头目标检测物体 10.摄像头标定 11.IMU惯性测量单元硬件装调与配置 12.深度摄像头与16线激光雷达融合标定 13.IMU软件驱动和位姿数据获取显示 14.基于16线激光雷达点云建图 15.高精地图创建 六、配套课程资源 （一）汽车专业课程教学资源库软件平台 1.平台功能描述 平台为B/S架构，以资源共建共享为目的，以创建精品资源和进行网络教学为核心，面向海量资源处理，集资源分布式存储、资源管理、知识管理为一体的资源管理平台，具有教、学、练、考、评、管六位一体功能。平台实现资源的快速上传、显示并运用到教学中。 2.教学资源库平台具备的功能 集教、学、练、考、评、管六位一体的数字化教学资源库网络版软件。具备以下功能： 2.1采用模块化的架构设计；不限注册用户数、教学资源数； 2.2支持SSL传输协议，提供细粒度访问控制，提供角色管理； 2.3平台支持分布式部署：系统支持多种部署模式，Web服务器和数据库服务器可以分开部署； 2.4平台支持智能化，支持flv、swf、PDF等格式资源，自动将资源入库； 2.5提供视频播放器集成，以增强流媒体访问的性能； 2.6课程资源按照项目任务模式部署，每个项目任务基本包含对应资源素材包，资源素材按照以上不同的素材资源包进行归类管理； 2.7资源的共建共享：课程使用者可以随时、随地通过局域或互联网络访问、上传存放和使用库中资源； 2.8WEB集成：基于WEB的应用模式，使教学资源制作、管理，资源共享都能在局域网上进行； 2.9自主学习：提供完善的讲授型网络课程库、多媒体课件库、素材库等，学习者可以自主完成专业课程的学习。 3.功能细述 3.1 用户登录 3.1.1 用户类型与管理：可以通过学生、教师、管理员角色登录系统；可以以管理员权 限管理员添加、修改、删除用户信息； 3.1.2 用户权限-学生端：可以以学生权限进入教学模式； 3.1.3 用户权限-教师端：可以以教师权限进入教学模式、后台模式；可以以教师权限进 行课程简介添加、项目任务目录添加、教学资源上传、评价方 案创建、试题库创建； 3.1.4用户权限 - 管理员端：可以以管理员权限进入教学模式、后台模式；可以以管理员权 限进行用户添加、用户信息编辑与删除、班级创建、班级信息 编辑与删除； 3.2 课程教学管理 3.2.1 资源点播：可以在线点播文档、视频、动画类资源； 3.2.2 资源打印：可以打印文档类资源； 3.2.3 在线练习：可以以学生权限进行在线练习 3.2.4 在线考核：可以以学生权限进行在线考试； 3.2.5 在线评价：可以以学生权限对学习任务的学习质量、教学质量进行评价； 3.3 资源管理 3.3.1 创建课程项目任务：可以以教师、管理员权限创建课程项目任务； 3.3.2 创建课程资源：可以以教师、管理员权限使用课程模块资源目录模板；可以创建课程模块子目录、课程资源；可以上传文本、动画、视频、 三维仿格式资源； 3.3.3 创建学习质量评价：可以以教师、管理员权限使用学习质量评价模板；可以创建学 习质量评价；可以添加、修改用户评价信息，包括评价指标、 自评分数、互评分数、师评分数、评价百分比 3.3.4 创建教学质量评价：可以以教师、管理员权限使用教学质量评价模板；可以创建、 修改教学质量评价模板；可以修改各指标分数值； 3.3.5 题库管理：可以以教师、管理员权限创建、编辑、删除试卷题库；可以设置单选、多选、判断题类型与分数（提供该功能截图，截图上应该清晰显示平台名称、模块名称、功能的关键字等能够体现对应功能的内容） 3.3.6课程资源管理：可以以教师、管理员权限添加、修改、删除、隐藏、显示课程资源 3.4 教学管理 3.4.1 登录日志管理 - 学 生端：可以以学生权限查看登录日志； 3.4.2 登录日志管 理 - 教 师端：可以以教师权限查看登录日志；可以根据用户名、班级查询日 志；可以删除日志； 3.4.3登录日志 管 理 - 管 理员端：可以以管理员权限查看登录日志；可以根据班级、老师、姓名、 项目查询日志；可以删除日志； 3.4.4 浏览记录管 理 - 学 生端：可以以学生权限查看浏览记录信息； 3.4.5 浏览记录管 理 - 教 师端：可以以教师权限查看浏览记录信息；可以根据班级、姓名、项 目查询浏览记录；可以删除浏览记录； 3.4.6浏览记录 管 理 - 管 理员端：可以以管理员权限查看浏览记录信息；可以根据班级、老师、 姓名、项目查询浏览记录；可以删除浏览记录； 3.4.7 测试成绩管理 - 学生端：可以以学生权限查看个人成绩； 3.4.8 测试成绩管理 - 教师端：可以以教师权限查看各班级学生的测试成绩信息；可以根据班 级、姓名、项目查询成绩信息；可以删除成绩信息； 3.4.9测试成绩 管 理 - 管 理员端：可以以管理员权限查看所有学生用户的测试成绩信息；可以根 据班级、老师、姓名、项目查询成绩信息；可以删除成绩信息；（提供该功能截图，截图上应该清晰显示平台名称、模块名称、功能的关键字等能够体现对应功能的内容） 3.4.10 学习质量 评价管理-学生端：可以以学生权限查看自评、互评、师评学习质量评价信息；可 以对其他学生进行互评； 3.4.11 学习质量 评价管理-教师端：可以以教师权限查看各班级学生的自评、互评、师评学习质量 评价信息；可以通过教师对学生学习质量进行评价；可以根据 班级、姓名、项目查询评价信息；（提供该功能截图，截图上应该清晰显示平台名称、模块名称、功能的关键字等能够体现对应功能的内容） 3.4.12 学习质量 评价管理- 管理员端：可以以管理员权限查看所有学生用户的学习质量评价信息，可以根据班级、老师、姓名、项目查询评价信息； 3.4.13 教学质量评价管理-学生端：可以以学生权限查看任课教师的教学质量评价信息； 3.4.14 教学质量评价管理-教师端：可以以教师权限查看所任课学生的教学质量评价信息；可以根据班级、姓名、项目查询评价信息；可以删除评价信息；（提供该功能截图，截图上应该清晰显示平台名称、模块名称、功能的关键字等能够体现对应功能的内容） 3.4.15教学质量 评价管理 -管理员端：可以以管理员权限查看所有学生用户的教学质量评价信息，可以根据班级、姓名、项目查询评价信息；可以删除评价信息。 （二）资源内容 1.项目一、智能网联汽车传感器的概述 （1）任务一、智能网联汽车的认识 教学设计：智能网联汽车的认识 教学课件：智能网联汽车的认识 教学视频：智能网联汽车 教学动画：智能网联汽车的概念及分级、智能网联汽车的关键技术 学习工作页：智能网联汽车的认识 技术文献：智能网联汽车的认识 随堂练习：智能网联汽车的认识 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 （2）任务二、智能网联汽车传感器的认识 教学设计：智能网联汽车传感器的认识 教学课件：智能网联汽车传感器的认识 教学视频：智能网联汽车传感器的标定 教学动画：智能网联汽车常见的传感器 学习工作页：智能网联汽车传感器的认识 实训工单：智能网联汽车传感器的标定 技术文献：智能网联汽车传感器的认识 随堂练习：智能网联汽车传感器的认识 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 2.项目二、智能网联汽车传感器的认识与应用 （1）任务一、转速传感器的认识与应用 教学设计：转速传感器的认识与应用 教学课件：转速传感器的认识与应用 教学视频：转速传感器的检测 教学动画：磁电式转速传感器工作原理、霍尔式转速传感器工作原理 学习工作页：转速传感器的认识与应用 实训工单：转速传感器应用检测 技术文献：转速传感器的认识与应用 随堂练习：转速传感器的认识与应用 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 （2）任务二、加速度传感器的认识与应用 教学设计：加速度传感器的认识与应用 教学课件：加速度传感器的认识与应用 教学视频：加速度传感器的检测 教学动画：加速度传感器的类型与工作原理 学习工作页：加速度传感器的认识与应用 实训工单：加速度传感器应用及检测 技术文献：加速度传感器的认识与应用 随堂练习：加速度传感器的认识与应用 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 （3）任务三、惯性元件的认识与应用 教学设计：惯性元件的认识与应用 教学课件：惯性元件的认识与应用 教学视频：惯性元件的检测、惯性元件的标定 教学动画：惯性元件的组成与工作原理、惯性元件的技术参数、惯性元件的产品与应用 学习工作页：惯性元件的认识与应用 实训工单：惯性元件的标定与检测 技术文献：惯性元件的认识与应用 随堂练习：惯性元件的认识与应用 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 （4）任务四、超声波雷达的认识与应用 教学设计：超声波雷达的认识与应用 教学课件：超声波雷达的认识与应用 教学视频：超声波雷达的检测 教学动画：超声波雷达的组成与工作原理、超声波雷达的技术参数、超声波雷达的产品与应用 学习工作页：超声波雷达的认识与应用 实训工单：超声波雷达的标定与检测 技术文献：超声波雷达的认识与应用 随堂练习：超声波雷达的认识与应用 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 （5）任务五、毫米波雷达的认识与应用 教学设计：毫米波雷达的认识与应用 教学课件：毫米波雷达的认识与应用 教学视频：毫米波雷达的检、毫米波雷达的标定 教学动画：毫米波雷达的组成与工作原理、毫米波雷达的技术参数、毫米波雷达的产品与应用 学习工作页：毫米波雷达的认识与应用 实训工单：毫米波雷达的标定与检测 技术文献：毫米波雷达 随堂练习：毫米波雷达的认识与应用 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 （6）任务六、激光雷达的认识与应用 教学设计：激光雷达的认识与应用 教学课件：激光雷达的认识与应用 教学视频：激光雷达的检测、激光雷达的标定 教学动画：激光雷达的组成与工作原理、激光雷达的技术参数、激光雷达的产品与应用 学习工作页：激光雷达的认识与应用 实训工单：激光雷达的认识与应用 技术文献：激光雷达 随堂练习：激光雷达的认识与应用 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 （7）任务七、视觉传感器的认识与应用 教学设计：视觉传感器的认识与应用 教学课件：视觉传感器的认识与应用 教学视频：视觉传感器的检测、视觉传感器的标定 教学动画：视觉传感器的组成与工作原理、视觉传感器的技术参数、视觉传感器的产品与应用 学习工作页：视觉传感器 实训工单：视觉传感器的标定与检测 技术文献：视觉传感器的认识与应用 随堂练习：视觉传感器 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 （8）任务八、定位与导航传感器的认识与应用 教学设计：定位与导航传感器的认识与应用 教学课件：定位与导航传感器的认识与应用 教学视频：定位与导航传感器的标定 教学动画：定位与导航传感器的组成与工作原理、定位与导航传感器的技术参数、定位与导航传感器的产品与应用 学习工作页：定位与导航传感器的认识与应用 实训工单：定位与导航传感器的标定与检测 技术文献：定位与导航传感器 随堂练习：定位与导航传感器的认识与应用 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 3.项目三、智能网联汽车传感器融合技术的认识与应用 （1）任务一、传感器融合技术的认识与应用 教学设计：传感器融合技术的认识与应用 教学课件：传感器融合技术的认识与应用 教学动画：常见的传感器融合类型、优势及应用、传感器融合的原理、多传感器的体系结构类型特点 学习工作页：传感器融合技术的认识与应用 实训工单：传感器融合技术 技术文献：传感器融合技术 随堂练习：传感器融合技术的认识与应用 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 | 1套 |
| 8 | ROS智能无人车配套地图 | 1.地图尺寸：确保地图有足够的空间来模拟真实世界的道路和交通场景，宽度：≥6米，长度：≥8米（可根据实际场地调整尺寸） 2.地图布局： 主干道：地图上将有至少一条宽阔的主干道，宽度足以容纳小车的行驶，1.0米至2.0米之间。 支路：从主干道分支出若干条支路，用于模拟交叉路口和转弯情况。 人行横道：在适当的位置设置人行横道，通常与支路相交，以模拟真实的交通环境。 地图元素： 道路标记：使用白色或黄色的线条来标记车道，包括车道分隔线、车道边缘线等。 人行横道：用白色斑马线表示，宽度足以模拟真实的人行横道，通常为0.5米至1米宽。 路口：在主干道和支路的交汇处设置路口，包括但不限于停车线、转弯箭头和交通信号灯标记（虽然实际演示中可能没有真实的信号灯）。 避让区：在某些区域可能需要设置避让区，如消防栓、公交车站等模拟标志。 标记坐标系统：在地图的四个角落或其他固定点设置坐标标记，以便于ROS系统进行地图校准和定位。 模拟障碍物：可以在地图上设置模拟障碍物，如路桩、模拟行人等，以测试小车的避障能力。 地图使用： 地图应平整铺设在演示场地表面，确保没有皱褶或凸起，以免影响小车的导航和行驶。 使用前，需要对地图进行校准，确保ROS系统能够准确地识别地图上的元素和小车的位置。 | 1套 |
| 9 | 无人驾驶赛道套装 | 1.停止标志（StopSign）描述：八角形红色背景，中间有一个白色边框的红色实心圆，下面有“停止”字样。 2.直行标志（StraightOnlySign）描述：矩形标志，通常为绿色背景，白色箭头图案指向正前方，表示车辆只能直行。 3.直行和左转标志（StraightandLeftTurnSign）描述：矩形标志，通常为绿色背景，上方有一个白色箭头图案指向正前方，下方有一个白色箭头图案指向左方，表示车辆可以直行或左转。 4.直行和右转标志（StraightandRightTurnSign）描述：矩形标志，通常为绿色背景，上方有一个白色箭头图案指向正前方，下方有一个白色箭头图案指向右方，表示车辆可以直行或右转。 5.限速标志（SpeedLimitSign）描述：圆形标志，通常为蓝色背景，白色数字表示限速值（如40、60、80等）。 6.路口警示标志（WarningSignatIntersection）描述：三角形黄色背景，黑色边框，中间为黑色警示图案（如交叉道路、环形交叉等）。 7.让行标志（YieldSign）描述：圆形红色背景，白色三角形内有一个红色边框的白色实心圆，下面有“让”字样。 8.禁止通行标志（NoEntrySign）描述：圆形红色背景，白色边框，中间有一条白色斜线，表示禁止车辆进入。 9.禁止停车标志（NoParkingSign）描述：圆形蓝色背景，白色边框，中间有一个红色圆圈，圆圈内有一条红色斜线，表示禁止停车。 10.人行横道标志（PedestrianCrossingSign）描述：三角形白色背景，黑色边框，中间为黑色行人图案，表示附近有人行横道。 | 1套 |
| 10 | 上位机运行操作平台 | 1.通过结合RViz和跨平台图形界面开发框架，高效创建强大、灵活的可视化工具，以提升智能ros小车系统用户的更加直观的可视化效果和便捷操作体验。 2.软件环境： 操作系统：配置64位操作系统，兼容内核4.18及以上，支持开源软件开发、嵌入式编译、机器视觉、ROS 平台运行、仿真引擎部署。 ROS版本：ROS1Noetic。 3.核心交互功能 （1）ROSROS与人机交互界面开发－配置QT环境。 （2）与机交互界面开发－实现机器人速度仪表盘。 （3）ROS与人机交互界面开发－添加Rviz显示界面。 （4）ROS与人机交互界面开发－订阅map话题。 （5）ROS与人机交互界面开发－显示激光雷达点云数据。 （6）ROS与人机交互界面开发－发布导航目标点和原点位置。 （7）ROS与人机交互界面开发－实现导航功能的完整显示。 （8）ROS与人机交互界面开发－实现定点返航功能。 （9）ROS与人机交互界面开发－显示机器人URDF模型。 | 1套 |
| 11 | ROS小车-差速类型 | 一、总体要求 该设备是由工控机、摄像头、单线激光雷达、四轮差速底盘结构、高清显示器等配件组成，可实现视觉车道线识别、红绿灯识别、激光雷达SLAM建图、定位导航、自主规划避障路线等功能，囊括了自动驾驶大部分的操作流程。非常适合各类院校的学生进行传感器认知、自动导航框架学习、自动导航驾驶、算法验证与二次开发等内容教学。 二、功能特点 1.摄像头节点启动、数据可视化与标定； 2.激光雷达节点启动、数据可视化与标定； 3.里程计标定； 4.红绿灯识别； 5.车道线识别； 6.激光雷达SLAM建图； 7.单点导航自主规划路径； 8.多点导航自主规划路径。 三、技术参数 ROS小车1辆（差速类型），2.4G无线遥控，4个12V编码电机，定制电池组：容量25000mAh，充电终止电压12.6V，充电截止电压9.4V，持续放电电流2A，最大放电电流3A，充电电流2A。 1.工控机 GPU：128核；CPU：不小于四核ARM；运行内存：≥4G；网口：一个；显示输出：HDMI和DP；USB：4个USB3.0。 2.单线激光雷达 测距范围：0.15m-12m；扫描角度：0-360°；角度分辨率：≤1°；单次测距时间：≤0.125ms；测量频率：≥8000Hz；扫描频率：≥5.5Hz。 3.单目摄像头： 工作范围：0.6—8m，精度：1m：+3mm~-3mm，分辨率：≥640x480@30fpsRGP，工作范围：0.6-8m，分辨率：≥1280x720@30fps，工作环境：室内，数据接口：USB2.0，尺寸：≥164.85x48.25x40mm 4.设备规格 规格尺寸：长*宽*高（470mm*335mm*360mm）±10mm。 四、学习系统 与ROS小车配套使用，该学习系统内容包括： 1.ROS命令基本操作学习； 2.激光雷达点云显示学习； 3.摄像头识别和校准学习； 4.里程校准学习； 5.TF坐标认知 6.建图学习； 7.导航参数设置和导入学习； 8.自动导航功能实现学习； 五、可开展教学实训内容 1.ROS小车计算模块和感知传感器安装、线束连接； 2.ROS小车综合感知传感器（摄像头、激光雷达等）测量与标定； 3.ROS小车综合感知传感器数据获取、可视化与功能调试； 4.室内环境数据采集与SLAM2D地图制作； 5.室内环境数据采集； 6.视觉传感器目标检测调试； 7.ROS小车底盘串口通信与执行控制调试； 8.ROS小车全局路径规划调试； 9.ROS小车局部避障路径规划调试； 10.ROS小车交通信号灯识别调试； 11.ROS小车运动控制调试； 12.ROS小车基本认知与安全操作。 六、产品配套 配套纸质版产品使用说明书。 校准板一个 七、配套课程资源 （一）专业课程教学资源库软件平台 1.平台功能描述 平台为B/S架构，以资源共建共享为目的，以创建精品资源和进行网络教学为核心，面向海量资源处理，集资源分布式存储、资源管理、知识管理为一体的资源管理平台，具有教、学、练、考、评、管六位一体功能。平台实现资源的快速上传、显示并运用到教学中。 2.教学资源库平台具备的功能 集教、学、练、考、评、管六位一体的数字化教学资源库网络版软件。具备以下功能： 2.1采用模块化的架构设计；不限注册用户数、教学资源数； 2.2支持SSL传输协议，提供细粒度访问控制，提供角色管理； 2.3平台支持分布式部署：系统支持多种部署模式，Web服务器和数据库服务器可以分开部署； 2.4平台支持智能化，支持flv、swf、PDF等格式资源，自动将资源入库； 2.5提供视频播放器集成，以增强流媒体访问的性能； 2.6课程资源按照项目任务模式部署，每个项目任务基本包含对应有资源素材包，分别是教学设计、教学课件、教学视频、学习工作页、教学动画、实训工单、技术文献、随堂练习、评价方案等内容。资源素材按照以上不同的素材资源包进行归类管理； 2.7资源的共建共享：课程使用者可以随时、随地通过局域或互联网络访问、上传存放和使用库中资源； 2.8 WEB集成：基于WEB的应用模式，使教学资源制作、管理，资源共享都能在局域网上进行； 2.9 自主学习：提供完善的讲授型网络课程库、多媒体课件库、素材库等，学习者可以自主完成专业课程的学习。 3.功能细述 3.1 用户登录 3.1.1 用户类型与管理：可以通过学生、教师、管理员角色登录系统；可以以管理员权 限管理员添加、修改、删除用户信息； 3.1.2 用户权限-学生端：可以以学生权限进入教学模式； 3.1.3 用户权限-教师端：可以以教师权限进入教学模式、后台模式；可以以教师权限进 行课程简介添加、项目任务目录添加、教学资源上传、评价方 案创建、试题库创建； 3.1.4用户权限 - 管理员端：可以以管理员权限进入教学模式、后台模式；可以以管理员权 限进行用户添加、用户信息编辑与删除、班级创建、班级信息 编辑与删除； 3.2 课程教学管理 3.2.1 资源点播：可以在线点播文档、视频、动画类资源； 3.2.2 资源打印：可以打印文档类资源； 3.2.3 在线练习：可以以学生权限进行在线练习 3.2.4 在线考核：可以以学生权限进行在线考试； 3.2.5 在线评价：可以以学生权限对学习任务的学习质量、教学质量进行评价； 3.3 资源管理 3.3.1 创建课程项目任务：可以以教师、管理员权限创建课程项目任务； 3.3.2 创建课程资源：可以以教师、管理员权限使用课程模块资源目录模板；可以创建课程模块子目录、课程资源；可以上传文本、动画、视频、 三维仿格式资源； 3.3.3 创建学习质量评价：可以以教师、管理员权限使用学习质量评价模板；可以创建学 习质量评价；可以添加、修改用户评价信息，包括评价指标、 自评分数、互评分数、师评分数、评价百分比 3.3.4 创建教学质量评价：可以以教师、管理员权限使用教学质量评价模板；可以创建、 修改教学质量评价模板；可以修改各指标分数值 3.3.5 题库管理：可以以教师、管理员权限创建、编辑、删除试卷题库；可以设 置单选、多选、判断题类型与分数 3.3.6课程资源管理：可以以教师、管理员权限添加、修改、删除、隐藏、显示课程 资源 3.4 教学管理 3.4.1 登录日志管理 - 学 生端：可以以学生权限查看登录日志； 3.4.2 登录日志管 理 - 教 师端：可以以教师权限查看登录日志；可以根据用户名、班级查询日 志；可以删除日志； 3.4.3登录日志 管 理 - 管 理员端：可以以管理员权限查看登录日志；可以根据班级、老师、姓名、 项目查询日志；可以删除日志； 3.4.4 浏览记录管 理 - 学 生端：可以以学生权限查看浏览记录信息； 3.4.5 浏览记录管 理 - 教 师端：可以以教师权限查看浏览记录信息；可以根据班级、姓名、项 目查询浏览记录；可以删除浏览记录； 3.4.6浏览记录 管 理 - 管 理员端：可以以管理员权限查看浏览记录信息；可以根据班级、老师、 姓名、项目查询浏览记录；可以删除浏览记录； 3.4.7 测试成绩管理 - 学生端：可以以学生权限查看个人成绩； 3.4.8 测试成绩管理 - 教师端：可以以教师权限查看各班级学生的测试成绩信息；可以根据班 级、姓名、项目查询成绩信息；可以删除成绩信息； 3.4.9测试成绩 管 理 - 管 理员端：可以以管理员权限查看所有学生用户的测试成绩信息；可以根 据班级、老师、姓名、项目查询成绩信息；可以删除成绩信息； 3.4.10 学习质量 评价管理-学生端：可以以学生权限查看自评、互评、师评学习质量评价信息；可 以对其他学生进行互评； 3.4.11 学习质量 评价管理-教师端：可以以教师权限查看各班级学生的自评、互评、师评学习质量 评价信息；可以通过教师对学生学习质量进行评价；可以根据 班级、姓名、项目查询评价信息； 3.4.12 学习质量 评价管理- 管 理 员 端：可以以管理员权限查看所有学生用户的学习质量评价信息，可 以根据班级、老师、姓名、项目查询评价信息； 3.4.13 教学质量评价管理-学生端：可以以学生权限查看任课教师的教学质量评价信息； 3.4.14 教学质量评价管理-教师端：可以以教师权限查看所任课学生的教学质量评价信息；可以根 据班级、姓名、项目查询评价信息；可以删除评价信息； 3.4.15教学质量 评价管理 -管理员端：可以以管理员权限查看所有学生用户的教学质量评价信息，可以根据班级、姓名、项目查询评价信息；可以删除评价信息。 （二）资源制作要求 软件满足学生自主理论和实训技能学习，按照项目任务规划好学习资源，包括教学设计、教学课件、教学视频、学习工作页、教学动画、实训工单、技术文献、随堂练习、评价方案等教学资源，资源素材按照以上不同的素材资源包进行归类管理。课程项目任务设计：根据企业调研得出典型工作任务，通过典型工作任务在转化为学习任务，最终成为学生的学习内容。课程项目单元模式设计：彻底打破传统理论和实践相分离的落后思想，按照获取信息、制定计划、讨论决策、执行计划、检查控制、评价反馈等工作过程系统化为教学资源开发目标，建立以实践技能训练为主线、理论知识为辅、理论知识够用即可的课程单元模式。 （三）资源内容 1.项目一、智能网联汽车传感器的概述 （1）任务一、智能网联汽车的认识 教学设计：智能网联汽车的认识 教学课件：智能网联汽车的认识 教学视频：智能网联汽车 教学动画：智能网联汽车的概念及分级、智能网联汽车的关键技术 学习工作页：智能网联汽车的认识 技术文献：智能网联汽车的认识 随堂练习：智能网联汽车的认识 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 （2）任务二、智能网联汽车传感器的认识 教学设计：智能网联汽车传感器的认识 教学课件：智能网联汽车传感器的认识 教学视频：智能网联汽车传感器的标定 教学动画：智能网联汽车常见的传感器 学习工作页：智能网联汽车传感器的认识 实训工单：智能网联汽车传感器的标定 技术文献：智能网联汽车传感器的认识 随堂练习：智能网联汽车传感器的认识 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 2.项目二、智能网联汽车传感器的认识与应用 （1）任务一、转速传感器的认识与应用 教学设计：转速传感器的认识与应用 教学课件：转速传感器的认识与应用 教学视频：转速传感器的检测 教学动画：磁电式转速传感器工作原理、霍尔式转速传感器工作原理 学习工作页：转速传感器的认识与应用 实训工单：转速传感器应用检测 技术文献：转速传感器的认识与应用 随堂练习：转速传感器的认识与应用 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 （2）任务二、加速度传感器的认识与应用 教学设计：加速度传感器的认识与应用 教学课件：加速度传感器的认识与应用 教学视频：加速度传感器的检测 教学动画：加速度传感器的类型与工作原理 学习工作页：加速度传感器的认识与应用 实训工单：加速度传感器应用及检测 技术文献：加速度传感器的认识与应用 随堂练习：加速度传感器的认识与应用 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 （3）任务三、惯性元件的认识与应用 教学设计：惯性元件的认识与应用 教学课件：惯性元件的认识与应用 教学视频：惯性元件的检测、惯性元件的标定 教学动画：惯性元件的组成与工作原理、惯性元件的技术参数、惯性元件的产品与应用 学习工作页：惯性元件的认识与应用 实训工单：惯性元件的标定与检测 技术文献：惯性元件的认识与应用 随堂练习： 惯性元件的认识与应用 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 （4）任务四、超声波雷达的认识与应用 教学设计：超声波雷达的认识与应用 教学课件：超声波雷达的认识与应用 教学视频：超声波雷达的检测 教学动画：超声波雷达的组成与工作原理、超声波雷达的技术参数、超声波雷达的产品与应用 学习工作页：超声波雷达的认识与应用 实训工单：超声波雷达的标定与检测 技术文献：超声波雷达的认识与应用 随堂练习：超声波雷达的认识与应用 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 （5）任务五、毫米波雷达的认识与应用 教学设计：毫米波雷达的认识与应用 教学课件：毫米波雷达的认识与应用 教学视频：毫米波雷达的检、毫米波雷达的标定 教学动画：毫米波雷达的组成与工作原理、毫米波雷达的技术参数、毫米波雷达的产品与应用 学习工作页：毫米波雷达的认识与应用 实训工单：毫米波雷的标定与检测 技术文献：毫米波雷达 随堂练习：毫米波雷达的认识与应用 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 （6）任务六、激光雷达的认识与应用 教学设计：激光雷达的认识与应用 教学课件：激光雷达的认识与应用 教学视频：激光雷达的检测、激光雷达的标定 教学动画：激光雷达的组成与工作原理、激光雷达的技术参数、激光雷达的产品与应用 学习工作页：激光雷达的认识与应用 实训工单：激光雷达的认识与应用 技术文献：激光雷达 随堂练习：激光雷达的认识与应用 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 （7）任务七、视觉传感器的认识与应用 教学设计：视觉传感器的认识与应用 教学课件：视觉传感器的认识与应用 教学视频：视觉传感器的检测、视觉传感器的标定 教学动画：视觉传感器的组成与工作原理、视觉传感器的技术参数、视觉传感器的产品与应用 学习工作页：视觉传感器 实训工单：视觉传感器达的标定与检测 技术文献：视觉传感器的认识与应用 随堂练习：视觉传感器 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 （8）任务八、定位与导航传感器的认识与应用 教学设计：定位与导航传感器的认识与应用 教学课件：定位与导航传感器的认识与应用 教学视频：定位与导航传感器的标定 教学动画：定位与导航传感器的组成与工作原理、定位与导航传感器的技术参数、定位与导航传感器的产品与应用 学习工作页：定位与导航传感器的认识与应用 实训工单：定位与导航传感器的标定与检测 技术文献：定位与导航传感器 随堂练习：定位与导航传感器的认识与应用 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 3.项目三、智能网联汽车传感器融合技术的认识与应用 （1）任务一、传感器融合技术的认识与应用 教学设计：传感器融合技术的认识与应用 教学课件：传感器融合技术的认识与应用 教学动画：常见的传感器融合类型、优势及应用、传感器融合的原理、多传感器的体系结构类型特点 学习工作页：传感器融合技术的认识与应用 实训工单：传感器融合技术 技术文献：传感器融合技术 随堂练习：传感器融合技术的认识与应用 评价方案：学习质量评价、教学质量评价 | 4套 |
| 12 | 智能网联汽车装调与测试技术平台（配套工具）(核心产品） | 一、总体要求 该设备是由高性能自动驾驶车载工控机、RTK组合导航定位系统、16线激光雷达、深度摄像头、高清显示器、车规级线控底盘、遥控器、无线键鼠、遥控器、钣金支架等组成，能实现摄像头目标检测、雷达点云地图创建、测试高精地图、深度学习训练模型、RTK定位、超声波停障、自动驾驶、遥控控制等功能，包含了一整套自动驾驶功能的学习。适用于各类院校学习自动导航框架学习、自动驾驶控制算法、感知算法、路径决策、组装接线、调试和应用等内容。 二、功能特点 （一）自动驾驶 1.自动驾驶车辆计算模块和感知传感器安装、线束连接和调试 2.自动驾驶车辆综合感知传感器（摄像头、组合惯导、激光雷达等）标定和传感器联合标定 3.基于高精地图+激光雷达融合定位 4.给定目标点，进行全局自主路径规划，支持自动停/避障 5.基于高精定位和全局路径，实时进行局部路径规划 6.根据激光雷达和视觉对障碍物进行检测识别与跟踪结果，对实时局部路径进行评估与选择，对以上动态过程进行可视化 （二）道路循迹 1.遥控自动驾驶车辆沿道路行驶，系统记录行驶点轨迹，生成行驶循迹路线； 2.自动驾驶控制系统控制车辆，按照记录的轨迹点行驶； 3.自动驾驶车辆实现停障功能； （三）综合感知 1.激光雷达和摄像头联合标定与融合 2.基于激光雷达3D物体识别 （四）高精地图 1.操作车辆记录传感器数据，完成道路数据采集 2.3D点云建图，生成环境点云地图,点云地图标注（车道线、停止线等） 3.高精地图可视化与发布调试。 三、技术参数 1.动力电池组 标准电压：≥72v，额定功率：≥1,800W，电池容量：≥40Ah，电池材料:磷酸铁锂 2.车辆驱动电机 电机类型：交流异步电机，额定电压：42V，额定电流：43A，额定功率：2.2KW，额定转矩：7N.M，额定转速：3000r/min，绝缘等级：F级，冷却方式：自然冷却 3.车辆电机控制器 输入电压范围DC：40V~90V，最大输出电流AC：275A，额定输出电流AC：85A，控制器启动电压DC：35V，通讯方式：CAN，工作温度：-40~85℃，防护等级：IP66 4.车辆制动 电机额定功率：120W，电机额定转速：2900rpm，电机额定扭矩：0.4Nm，电机额定电流：20A，传感器额定工作电压：5V，ECU工作电压：9-15V，最大排油量：≥10.97ml，机械尺寸：≥299mm*235mm*178mm，ECU尺寸：≥111mm*92.75mm*52.5mm 5.车辆转向 SES 机械机构重量：5-7Kg，ECU重量：≥0.4Kg，电机额定功率：360W，电机额定转速：1480rpm，电机额定扭矩：2.36Nm，电机额定电流：52A，额定工作电压：12V，传感器额定工作电压：5V，ECU工作电压：9-15V，建议调试电压：13.5V，拉杆总成外球心距A：400-1240mm，拉杆总成内球心距B：270-296mm 齿条行程C：52-65mm，方向盘端最大转向角度：428-530°，最大齿条力：≥5000N，转向精度：±1° 6.车规级底盘控制VCU：配套通讯协议文档；通讯方式：CAN通讯。 7.IMU/GPS组合导航定位系统 （1）系统精度 姿态精度：≤0.1（基线长度≥2m）；定位精度：单点L1/l2≤1.2M，DGPS≤0.4M，RTK≤1cm+1ppm；数据更新率：≥100Hz。 初始化时间：1min以内。 （2）IMU性能指标 陀螺类型：MEMS；脱落量程：±400°/s；陀螺零偏稳定性：6°/h；加速度计量程：±8g；加速度计零偏稳定性：≤0.02mg。 （3）通讯接口 外部接口：3×RS232、1×RJ45、1×CAN、1×Micro USB接口，2×GNSS 天线接口、1×4G 天线接口、1×电源接口。 （4）环境指标 工作温度：-40摄氏度~+70摄氏度；存储温度：-40摄氏度~+85摄氏度；湿度：≥95%无冷凝；防静电：ISO10605，接触±8kv 空气±15kv；防护等级：IP67 （5）物理尺寸及电器特性 电压：9～32V DC（标准适配12V DC）；功耗：＜5W（典型值）；物理尺寸（长×宽×高）：≥162×120×53mm。 8.16线激光雷达 扫描通道：16路；测距方式：飞行时间测距法（TOF）；激光波长：≥905nm；激光等级：Class I（人眼安全）；有效距离：0.2m至70m；测距精度：±3cm；扫描频率：≥10Hz；供电电压：≥12V；通信接口：网口；扫描范围：≥360°。 9.实感深度摄像头 使用环境：室内/室外；深度快门类型：全局快门；推荐范围：0.6-6 米；深度视场 (FOV)：≥87° × 58°；深度输出分辨率：≥1280 x 720；深度帧率：≥90 帧/秒； RGB帧分辨率：≥1280 × 800；RGB 帧速率：≥30 帧/秒；RGB 传感器技术：全局快门；RGB 传感器 FOV (H × V)：≥90° × 65°。 10.超声波雷达 测距范围：25cm-450cm；工作电压：9-36V；数据更新速率：≥300ms；输出方式：UART串口；盲区距离：≥25cm。 11.工控机 Xavier agx高性能工控机；运行内存：≥16G；存储器：≥128GB； 网络：千兆以太网+USB网卡WiFi。 四.系统软件 1.ubuntu系统和ROS系统； 2.车道级自动驾驶导航功能包，包括导航所需要的点云地图创建、点云地图定位、GPS+点云地图融合定位、激光雷达3D物体识别、基于视觉深度学习技术完成静态物体、激光雷达和视觉数据融合的物体识别与跟踪等多个算法功能包。 3.线控实训软件 实训软件需显示底盘的运行状态。包括底盘工作模式、电机转速、电池电量、电池电压、电池电流、电池温度、转角速度。 3.1线控油门 （1）能够以油门百分比状态可视化界面进行控制，实现纵向驱动功能的线控控制，并提供相应的CAN控制接口油门开度（单位：%）。（提供该功能截图,截图上需要体现“油门百分比状态可视化界面”，“油门开度（单位：%）”数值） （2)反馈线控油门状态、油门踏板位置实际值、油门踏板位置指令值。 3.2线控刹车 （1) 能够以制动力百分比状态可视化界面进行控制，实现纵向行车制动功能的线控控制，并提供相应CAN控制接口制动压力（单位：%）。（提供该功能截图,截图上需要体现“制动力百分比状态可视化界面”，“制动压力（单位：%）”数值） 3.3线控转向 （1）能够以线控转向角度百分比状态可视化界面进行控制，可以进行转向角度数值正负360°软件调节（并且可以在360°内任意角度限制进行设置）。实现转向功能的线控控制，并提供相应的线控CAN控制接口方向盘转角（单位：deg）。（提供该功能截图,截图上需要体现“线控转向角度百分比状态可视化界面”，“转向角度数值”调节设置界面，“方向盘转角（单位：deg）”数值） （2）反馈线控转向状态、方向盘转角实际值、方向盘转角指令值。 3.4线控档位 （1）实现档位切换的线控功能，即在车辆静止状态下,先线控进行制动，然后可以通过CAN接口使档位在R、N、D间切换。（提供该功能截图,截图上需要体现“档位R、N、D”、线控状态显示） （2）反馈线控档位状态、档位位置实际值、档杆位置指令值。 3.5线控声光 实现左右转向灯、远近光灯、双闪灯的开关控制，并提供相应的CAN控制接口。 3.6综合设置 （1）正常默认为手动模式控制（遥控器控制），车辆完全由驾驶员控制。点击线控使能菜单进行设置后，底盘工作模式显示自动驾驶模式。自动驾驶模式下，车辆各线控子系统中全部由智能驾驶上位机控制。通过整车线控使能标志位控制整车在手动模式和自动模式之间切换。 （2）点击开启RVIZ可视化菜单，完成载入高清点云地图、启动车载传感器、启动车辆定位、设置车辆起始点、设置车辆目标点，人机交互友好进行各种在参数设定后，再点击开启自动驾驶菜单后，可以进入自动驾驶模式，降低使用门槛，避免反复敲命令行，减少误操作。方便初学者使用学习。 （3）进入线控系统调试菜单页面，可以自定义发送油门、刹车、转向、档位灯光等CAN指令， （4）进入综合传感器菜单页面，可以显示超声波及毫米波探测距离的实时解析数据，可以打开激光雷达及摄像头教学软件。 五、可开展教学实训内容 1.自动驾驶车辆紧急停障调试； 2.自动驾驶车辆运动控制调试； 3.自动驾驶车辆基本认知与安全操作 4.自动驾驶车辆计算模块和感知传感器安装、线束连接； 5.自动驾驶车辆综合感知传感器（摄像头、组合惯导、激光雷达等）测量与标定 6.自动驾驶车辆综合感知传感器数据获取、可视化与功能调试； 7.自动驾驶车辆交通信号灯识别； 8.交通道路环境数据采集与高精地图测试； 9.交通道路环境数据采集与深度学习模型训练； 10.激光雷达与视觉传感器联合标定与数据融合； 11.激光雷达3D目标检测调试； 12.视觉传感器目标检测调试； 13.激光雷达与视觉融合目标检测调试； 14.自动驾驶车辆导航路径点录制； 15.自动驾驶车辆循迹调试； 16.自动驾驶线控底盘CAN通信与执行控制调试； 17.自动驾驶车辆全局路径规划调试； 18.自动驾驶车辆局部避障路径规划调试。 六、配套工具 （一）测量仪器包 1.激光测距仪 屏幕尺寸：≥2.0英寸，量程：≥50米，最小显示：0.001m，测量基准:前/后，测量精度：±2mm，数据存储：≥20组，自动关机：≥180秒，电子显示：支持 2.水平仪 测量范围：4×90°，分辨率：≥0.1°，工作温度：0-40℃，相对湿度40%-80%，基准面：水平面 3.卷尺 尺带：≥2M，尺带宽度：≥13mm 4.量角器 尺身材质：不锈钢，刻度工艺：腐蚀刻度，产品量程：≥360°，分辨率：≥0.05°/3角秒 （二）工具包 1.剪刀 刀刃长度：≥42mm，全长：≥138mm 2.内六角 规格：1.5/2/2.5/3/4/5/6 七、配套课程资源 （一）汽车专业课程教学资源库软件平台 1.平台功能描述 平台为B/S架构，以资源共建共享为目的，以创建精品资源和进行网络教学为核心，面向海量资源处理，集资源分布式存储、资源管理、知识管理为一体的资源管理平台，具有教、学、练、考、评、管六位一体功能。平台实现资源的快速上传、显示并运用到教学中。 2.教学资源库平台具备的功能 集教、学、练、考、评、管六位一体的数字化教学资源库网络版软件。具备以下功能： 2.1采用模块化的架构设计；不限注册用户数、教学资源数； 2.2支持SSL传输协议，提供细粒度访问控制，提供角色管理； 2.3平台支持分布式部署：系统支持多种部署模式，Web服务器和数据库服务器可以分开部署； 2.4平台支持智能化，支持flv、swf、PDF等格式资源，自动将资源入库； 2.5提供视频播放器集成，以增强流媒体访问的性能； 2.6课程资源按照项目任务模式部署，每个项目任务基本包含对应有资源素材包，资源素材按照以上不同的素材资源包进行归类管理； 2.7资源的共建共享：课程使用者可以随时、随地通过局域或互联网络访问、上传存放和使用库中资源； 2.8 WEB集成：基于WEB的应用模式，使教学资源制作、管理，资源共享都能在局域网上进行； 2.9自主学习：提供完善的讲授型网络课程库、多媒体课件库、素材库等，学习者可以自主完成专业课程的学习。 3.功能细述 3.1用户登录 3.1.1用户类型与管理：可以通过学生、教师、管理员角色登录系统；可以以管理员权限管理员添加、修改、删除用户信息； 3.1.2用户权限-学生端：可以以学生权限进入教学模式； 3.1.3用户权限-教师端：可以以教师权限进入教学模式、后台模式；可以以教师权限进 行课程简介添加、项目任务目录添加、教学资源上传、评价方案创建、试题库创建； 3.1.4用户权限 - 管理员端：可以以管理员权限进入教学模式、后台模式；可以以管理员权 限进行用户添加、用户信息编辑与删除、班级创建、班级信息 编辑与删除； 3.2 课程教学管理 3.2.1资源点播：可以在线点播文档、视频、动画类资源； 3.2.2资源打印：可以打印文档类资源； 3.2.3在线练习：可以以学生权限进行在线练习 3.2.4在线考核：可以以学生权限进行在线考试； 3.2.5在线评价：可以以学生权限对学习任务的学习质量、教学质量进行评价； 3.3资源管理 3.3.1创建课程项目任务：可以以教师、管理员权限创建课程项目任务； 3.3.2创建课程资源：可以以教师、管理员权限使用课程模块资源目录模板；可以创建课程模块子目录、课程资源；可以上传文本、动画、视频、三维仿格式资源； 3.3.3创建学习质量评价：可以以教师、管理员权限使用学习质量评价模板；可以创建学习质量评价；可以添加、修改用户评价信息，包括评价指标、自评分数、互评分数、师评分数、评价百分比； 3.3.4创建教学质量评价：可以以教师、管理员权限使用教学质量评价模板；可以创建、修改教学质量评价模板；可以修改各指标分数值 3.3.5题库管理：可以以教师、管理员权限创建、编辑、删除试卷题库；可以设置单选、多选、判断题类型与分数； 3.3.6课程资源管理：可以以教师、管理员权限添加、修改、删除、隐藏、显示课程资源； 3.4教学管理 3.4.1登录日志管理 - 学生端：可以以学生权限查看登录日志； 3.4.2登录日志管理 - 教师端：可以以教师权限查看登录日志；可以根据用户名、班级查询日志；可以删除日志； 3.4.3登录日志管理 - 管理员端：可以以管理员权限查看登录日志；可以根据班级、老师、姓名、项目查询日志；可以删除日志； 3.4.4浏览记录管理 - 学生端：可以以学生权限查看浏览记录信息； 3.4.5浏览记录管理 - 教师端：可以以教师权限查看浏览记录信息；可以根据班级、姓名、项目查询浏览记录；可以删除浏览记录； 3.4.6浏览记录管理 - 管理员端：可以以管理员权限查看浏览记录信息；可以根据班级、老师、姓名、项目查询浏览记录；可以删除浏览记录； 3.4.7测试成绩管理 - 学生端：可以以学生权限查看个人成绩； 3.4.8测试成绩管理 - 教师端：可以以教师权限查看各班级学生的测试成绩信息；可以根据班级、姓名、项目查询成绩信息；可以删除成绩信息； 3.4.9测试成绩管理 - 管理员端：可以以管理员权限查看所有学生用户的测试成绩信息；可以根据班级、老师、姓名、项目查询成绩信息；可以删除成绩信息； 3.4.10学习质量评价管理-学生端：可以以学生权限查看自评、互评、师评学习质量评价信息；可以对其他学生进行互评； 3.4.11学习质量评价管理-教师端：可以以教师权限查看各班级学生的自评、互评、师评学习质量评价信息；可以通过教师对学生学习质量进行评价；可以根据班级、姓名、项目查询评价信息； 3.4.12学习质量评价管理- 管理员端：可以以管理员权限查看所有学生用户的学习质量评价信息，可以根据班级、老师、姓名、项目查询评价信息； 3.4.13教学质量评价管理-学生端：可以以学生权限查看任课教师的教学质量评价信息； 3.4.14教学质量评价管理-教师端：可以以教师权限查看所任课学生的教学质量评价信息；可以根据班级、姓名、项目查询评价信息；可以删除评价信息； 3.4.15教学质量 评价管理-管理员端：可以以管理员权限查看所有学生用户的教学质量评价信息，可以根据班级、姓名、项目查询评价信息；可以删除评价信息。 （二）资源内容 任务一、超声波雷达的装配与调试 教学设计：超声波雷达的装配与调试 教学课件：超声波雷达的装配与调试 教学视频：超声波雷达的装配、超声波雷达的调试 学习工作页：超声波雷达的装配与调试 任务二、毫米波雷达的装配与调试 教学设计：毫米波雷达的装配与调试 教学课件：毫米波雷达的装配与调试 教学视频：毫米波雷达的装配、毫米波雷达的调试 学习工作页：毫米波雷达的装配与调试 任务三、激光雷达的装配与调试 教学设计：激光雷达的装配与调试 教学课件：激光雷达的装配与调试 教学视频：激光雷达的装配、激光雷达的调试 学习工作页：激光雷达的装配与调试 任务四、视觉传感器的装配与调试 教学设计：视觉传感器的装配与调试 教学课件：视觉传感器的装配与调试 教学视频：视觉传感器的装配、视觉传感器的调试 学习工作页：视觉传感器的装配与调试 任务五、多传感器融合技术的认识与应用 教学设计：多传感器融合技术的认识与应用 教学课件：多传感器融合技术的认识与应用 教学视频：激光雷达与视觉融合目标检测调试 学习工作页：传感器融合技术的认识与应用 任务六、组合导航传感器装配调试 教学设计：组合导航传感器装配调试 教学课件：组合导航传感器的装配调试 教学视频：组合导航传感器的装配、组合导航传感器的调试 学习工作页：组合导航传感器装配调试 | 1套 |
| 13 | 智能交通设施 | 一、通信号灯 该设备用于智能网联教学实训模拟交通场景红绿灯。 1.使用模式：一种不用插220V电源，利用设备自带电池使用；另一种是接插220V电源使用。 不插电源：使用时，打开电池总开关、红绿灯工作开关，红绿灯即可按设定的进行工作； 接插电源：使用时，打开电源总开关、电池总开关、红绿灯工作开关，红绿灯即可按设定的进行工作； 2.氛围灯开关：打开时，设备上的氛围灯会亮起； 3.电压显示表：显示设备工作时接入负载时的电压； 4.充电：设备接入220V工作电源线时，即同时在充电。 5.带有锁止脚轮，移动方便。 二、交通标识 1.根据实际场景进行设计，包含智能网联车辆行走的轨道、人行道、十字路口等。 2.锥形交通路标4个，模拟障碍物。 三、移动目标 可自主/遥控移动，可被雷达、摄像头等传感器探测到；用于智能网联汽车测试，由人形本体与移动底盘组成； | 1套 |
| 14 | 检测标定套装 | 一、测试仪表工具包 1.数字角度规 长度测量范围：0-200mm，角度测量范围：0-360°，误差：0.2° 2.数字水平仪 量程：4×90°(0~360°)，工作温度：+5℃~+40℃，工作湿度：≤80%RH，显示分辨率：≥0.01°，精度：≤0.2° 3.智能充电稳压电源 3.1四大功能：具备智能充电、辅助启动、ECU编程稳压、自动保护功能； 3.2 ECU自动控制，电压调节范围大，可以在9-14.1V范围内输出识别反接、短路、过热，识别安全时才启动； 3.3 高低压变压器隔离，防止前后级短路烧毁设备，更加安全可靠； 3.4 根据电池容量自动匹配选择充电曲线并自动调节充电电流，防止过充，报废电池或让电池鼓包； 3.5采用高频开关电源控制电路，体积小，重量轻，同时采用PFC功率因数校正，效率高，噪音小； 3.6具备五重安全保护，分别是过热保护、过流保护、高低压保护、反接保护、短路保护。 3.7具有五种充电模式，分别是空载模式、恒流模式、恒压模式、浮充模式、涓流模式。 3.8电流大，可代替电池直流给车辆系统供电，作为稳压电源使用；针对不同类型电池设计充电曲线，有效保护电池寿命； 3.9定制纯铜电瓶夹，最大电流100A，夹子与电瓶连接处专门设计，不会损坏电瓶柱。夹子弹力足，不会轻易脱落。和电瓶线束采用螺丝连接，拆装方便,可实现电瓶夹子和连接片的替换连接。 3.10定制可拆卸充电线，充电机和充电线可随时分开，适合展车移动的工况。充电机和充电线采用承受50A电流的航空插，不发热，不会轻易脱落。两米的充电线，满足各种车型，承受电流高达50A。 最大充电电流：40A 最大辅助启动电流：40A 最大编程稳压电流：40A 电池输入电源：AC220V/50Hz 输出电压：DC9V-14.1V (智能调节) 最大输出功率：600W 显示屏：3.5英寸液晶屏 待机状态：绿灯长亮 充电状态：红灯长亮 产品重量：≥2kg 工作温度：0~60℃ 产品尺寸：≥260x110x150mm (长x宽x高) 适用范围：普通免维护蓄电池、平板式AGM蓄电池、卷绕式AGM蓄电池、EFB启停蓄电池等12V规格45Ah容量以上的铅酸或锂电池 4.CAN分析仪 CAN2通道可软件配置为高速CAN或低速容错；支持高速/高速，高速/低速容错，高速/单线CAN之间的中继功能与协议分析，可以测量所有种类的CAN线，涵盖汽车动力CAN、驱动CAN、仪表CAN、舒适CAN、娱乐CAN、信息CAN、诊断CAN。 5.万用表 直流电压(V) 600.0 mV/6.000V/60.00V/600.0V 0.1mV ±(0.5%+2dig) 1000V 1V ±(0.8%+2dig) 交流电压 (V) 600.0 mV 0.1mV ±(2%+5dig) 6.000V/60.00V/600.0V 1mV ±(0.8%+3dig) 750V 1V ±(1%+3dig) 直流电流 (A) μA 600.0μA/6000μA 0.1μA ±(0.8%+2dig) mA 60.00mA/600.0mA 0.01mA ±(0.8%+2dig) A 20.00A [1] 0.01A ±(1.2%+3dig) 交流电流 (A) μA 600.0μA/6000μA 0.1μA ±(1%+3dig) mA 60.00mA/600.0mA 0.01mA ±(1%+3dig) A 20.00A [1] 0.01A ±(1.5%+3dig) 电阻 (Ω) 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ 0.1Ω ±(0.8%+2dig) 60.00MΩ 0.01 MΩ ±(2%+3dig) 电容 (F) 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF 0.01nF ±(3%+3dig) 600.0μF/6.000mF/60.00mF [2] 0.1μF ±(3%+5dig) 频率 (Hz) [3] 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz 0.001Hz ±(0.8%+2dig) 占空比(%)[4] 0.1% - 99.9% (典型值：Vrms=1 V, f=1 kHz) 0.1% ±(1.2%+3dig) 0.1% - 99.9%(≥1 kHz) ±(2.5%+3dig) 温度 (°C/°F) －50 ℃ 到400 ℃ 1 ℃ ±(2.5%+3dig) －58 ℉ 到752 ℉ 1 ℉ ±(4.5%+5dig) 最大读数：19999 频响（Hz）：(40-1000)Hz 数值转换速率：≥3次/秒 示波器 1.配置操作系统，支持二次开发，方便自行开发与安装APP；是一款集12位示波器、50M双通信号源、3位半万用表、直流稳压电源、高精度频率计的多合一的多功能智能工作站，示波器、信号源、万用表、电源、频率计同屏显示；（提供示波器，信号源，万用表，电源，频率计同屏显示功能演示视频加以佐证，不提供或少提供无效）注：将演示过程录制成视频，演示视频须存放于U盘中以密封形式在开标截止时间前递交开标现场(如因供应商提供的视频格式特殊导致评审期间无法正常解码的，其后果由供应商自行承担。演示过程中所需的播放工具供应商须自备并存入U盘，U盘不退) 2.100M带宽，双通道输入，100M Sa/s 14位AD，500M Sa/s 12位AD,1G Sa/s 8位AD三模式的采样率；硬件12位AD的高精度示波器，幅度测量精确度3位半，波形垂直放大10倍后无量化噪声，在全时基档位下都可实现12位硬件AD采样；（提供14位，12位，8位三种模式采样率功能演示视频加以佐证，不提供或少提供无效）注：将演示过程录制成视频，演示视频须存放于U盘中以密封形式在开标截止时间前递交开标现场(如因供应商提供的视频格式特殊导致评审期间无法正常解码的，其后果由供应商自行承担。演示过程中所需的播放工具供应商须自备并存入U盘，U盘不退) 3.10.4寸高清液晶屏，波形显示清晰；多点触控电容屏，能像智能手机一样移动波形，手动缩放，水平放大和垂直放大，快速找到要观察的波形，操作更便捷； 4.存储深度（每次采集波形的记录长度）不低于10M点，即使采集的是14位比特的点，也可以实现10M； 5.支持小信号测量，在无信号输入的情况下，示波器本机底噪不超过0.4mV； 6.具备不少于边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、窗口、Timeout、第N边沿等触发类型，支持逻辑触发，总线触发（I2C、SPI、RS232、CAN）； 7.具有不低于128M的本机闪存，可存储不低于100组波形，供学生老师存档分析； 8.支持加、减、乘、除、开方、积分、微分、自定义数学运算等运算功能； 9.内置双通道最高频率输出50M，采样率≥300MS/s，垂直分辨率14位的任意波信号源，支持输出正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、白噪声五种标准波形； 10.内置4（1/2）位万用表，最大显示位数20000位，支持电压，电流，电阻，电容，二极管，通断，真有效值等测试；12、内置双通道分辨率10mV/10mA的直流稳压电源，电压可调范围不低于0-30V，电流可调范围不低于0-3A。 11.内置6位1ppm精确度频率计，频率精度精确到0.01Hz； 12.丰富的接口配置，不少于1个USB Device、4个USB Host、LAN口、HDMI接口，HDMI接口方便连接大屏显示或投影显示，方便教学、演示； 13.支持配置WIFI模块，内置IE浏览器APP，可自行通过浏览器连接internet下载搜索学习资料。 14.内置示波器、信号源、电源、万用表使用视频教程APP，更深入了解与使用设备使用，直接观看教程，引导式教学，按步骤了解仪器设备，方便学生学习使用，同时支持扩展针对性实验教程APP开发。（提供示波器，信号源，电源，万用表教程演示视频加以佐证）注：将演示过程录制成视频，演示视频须存放于U盘中以密封形式在开标截止时间前递交开标现场(如因供应商提供的视频格式特殊导致评审期间无法正常解码的，其后果由供应商自行承担。演示过程中所需的播放工具供应商须自备并存入U盘，U盘不退) 15.红外线测距仪 测量范围：0.05~50m，测量精度：±1.0mm，显示单位：1mm，单1次测量次数约：10000，持续测量约：≥2.5小时，尺寸：≥106*45*24mm，防尘防溅等级：IP54 16.绝缘表 绝缘电阻(Ω) 输出电压: 100V/250V/500V/1000V 0%～10% 100V 0.00MΩ～100MΩ ±(3%+5) 250V 0.00MΩ～99.9MΩ ±(3%+5) 100MΩ～5.5GΩ ±(5%+5) 500V 0.00MΩ～99.9MΩ ±(3%+5) 100MΩ～5.5GΩ ±(5%+5) 1000V 0.00MΩ～99.9MΩ ±(3%+5) 100MΩ～5.5GΩ ±(5%+5) 测试电流: 50V(R=50KΩ)1mA 0%～10% 100V(R=100KΩ)1mA 0%～10% 250V(R=250KΩ)1mA 0%～10% 500V(R=500KΩ)1mA 0%～10% 1000V(R=1MΩ)1mA 0%～10% 短路电流:＜2mA 交流电压(V):30V～750V±(2%+3) 最大显示:1999 二、标定套件 基于零部件厂设计的规范标定设备，可以配合台架或者乘用车进行传感器或者辅助驾驶相关的标定工作。 1.棋盘标定板功能： 为校正镜头畸变、确定物理尺寸和像素间的换算关系，提高高精度测量及检测的应用性能，以达到满意精度。 2.棋盘标定板参数： ≥600mm*600mm*1180mm；面板材质：铝塑板；颜色：黑白；反射方式：漫反射，表面不反光；整体高度≥120cm；包含1/4三脚架固定底座，支架高度可调节。 | 1套 |
| 15 | 实训中心文化建设 | 1.文化墙1幅，参考尺寸≥120x240cm，采用10MMPVC或广告灯箱等材质，表面UV打印画面 2.汽车文化挂图6幅，参考尺寸≥60*90厘米，采用≥5MM亚克力板或广告灯箱等材质，表面UV画面 3.区域划线、功能区标识若干：根据实训基地实际场地要求，进行施工，要求美观。 | 1项 |