# 采购技术需求

一、技术需求

| 序号 | 类别 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 型号参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侦检类 | 热成像仪 | 3 | 台 | ★1、探测器：非制冷红外探测器，红外分辨率≥220×180 像素。 2、尺寸：不小于236x 75x74mm。 ★3、红外响应波段：≥8~14μm。 4、重量：≤490g。 ★5、像元尺寸：≥12μm。 6、图像帧频≥9Hz。 ★7、热灵敏度：<50mK。 8、镜头尺寸：≥13mm。 9、热成像镜头焦距：≥3mm。 10、光圈：≤F1.0。 11、视场角/焦距：视场角不小于 47°×35°、定焦配置。 12、空间分辨率/IFOV：≥3.8mrad。 ★13、测温精度：±2°C/±2%(取最大值,-10°C~550°C,常温25°C)。 14、测温分辨率：0.1°C。 15、显示分辨率：≥240x320。 16、可见光像素：≥30w。 17、图像格式：BMP。 ★18、电池工作时间：≥5h。 19、充电时长：＜5h。 20、存储温度：-20°C~60°C。 |  |
| 2 |  | 可燃气体探测仪 | 4 | 台 | ★1、检测气体：可燃气体。 ★2、采样方式：扩散式，响应时间：≤60S。 3、软管长度：不小于 350mm，工作温度：-10~50°C。 4、湿度：湿度 < 95% RH 无凝结。 ★5、具有声音报警、光报警、振动报警、测量曲线周期显示等功能。 |  |
| 3 |  | 有毒气体探测仪 | 4 | 台 | ★1、符合 GB12358-2024 相关要求，可同时检测氧气、一氧化碳、硫化氢、可燃气体四种气体浓度，支持参数拓展，合格率100%。 2、≥2.4 寸全彩色显示屏，支持PPM和mg/m3，% VOL和mg/L 浓度单位自由切换，自动存储数据，存储间隔可自定义。 ★3、采样方式：泵吸采样，报警方式：具有声光及震动报警。 ★4、工作温度:-10℃至 55℃，配备可充电电池，工作时长≥9h。 ★5、防护等级≥IP65，防爆等级≥ExiaⅡCT4Ga，防爆指标符合 GB3836 系列国家标准。 |  |
| 4 |  | 漏电探测仪 | 15 | 个 | ★1、可测量 uA 级别的电流值，分辨率≤1uA。 2、可测量 uA 级别电流的频率，分辨率≤0.01HZ。 ★3、电流配置 0~60A 不间断全自动量程，频响达 45Hz~1.2kHz。 4、钳头开口尺寸不小于40mm，适用于多数线路的测量。 5、无需中断电路即可测量设备是否有漏电流，陡峭的低通滤波LPF功能，可以更精确测量具有高频成分或者高畸变的60Hz以下基波电流。 6、提供最大/最小值以记录信号波动。 ★7、安全等级：不低于CAT III 600V，符合国内电工测量仪表相关国家标准。 8、显示位数：不少于3000位。 |  |
| 5 |  | 测温仪 | 15 | 个 | ★1、温度测量 (°C) 基本精度：-32°C~600°C，士 1.5°C 或土 1.5% 取较大值。 2、温度系数：±0.1°C/°C 或土 0.1%/℃ 取较大值 (±0.1°F/°F 或 ±0.1%/°F 取较大值)。 3、重复精度：0.7°C 或 0.7% 取较大值 (1.5°F 或 0.7% 取较大值)。 4、激光类型：2 (Ⅱ) 类。 5、激光功率：≤1mw。 6、激光波长：630nm-670nm。 ★7、响应时间：≤250ms (读数的 95%)。 8、发射率：0.10~1.0 可调 (可设 5 组预备值)。 ★9、光谱响应：8um~14um。 10、激光：双圆环激光瞄准（圆环激光）。 11、工作温度：0°C~50°C (32°F~122°F)。 12、储存温度：-20°C~60°C (-4°F~140°F)。 13：工作湿度：<90% Rh (非冷凝)。 |  |
| 6 |  | 无人机 | 1 | 台 | 1. 裸机重量≤1900g，最大起飞重量≥2000g； 2、最大上升速度≤6 米/秒； 3、最大下降速度≤6 米/秒； 4、最大水平飞行速度≥15米/秒； ★5、最大抗风能力：作业及起降阶段≥12 米/秒； 6、最大起飞海拔高度≥6500米； ★7、最长飞行时间：≥50 分钟； 8、最长悬停时间：≥45 分钟； 9、最大作业半径：≥10 公里； 10、最大续航里程：≥40 公里； 11、最大可倾斜角度：≥25°； 12、最大旋转角速度≥200°/ 秒。 ★13、机身集成通用 RTK 高精度定位模块及夜航灯；卫星导航系统支持 GPS、北斗、伽利略、GLONASS，RTK 模块支持多卫星信号扩展； 14、悬停精度（无风或微风环境）垂直：±0.5 米（视觉定位正常工作时）、±0.5 米（GNSS 正常工作时）、±0.1 米（RTK 正常工作时）； ★15、工作环境温度：-20℃ 至 50℃； ★16、防护等级：≥IP54； ★17、相机配置：至少具备广角、中长焦、长焦三个相机； ★18、每个相机 CMOS 不小于 1/1.5 英寸； ★19、有效像素≥4800万。 | 本设备用于火灾现场侦察、灾情勘测、人员搜救等应急救援场景，需满足长时间续航、多焦段观测、高精度定位、复杂环境作业等核心要求 |
| 7 | 灭火类 | 汽车专用控火毯（随车版） | 15 | 件 | 1、车用灭火毯主体 + PVC 刀刮防水包装袋。 2、尺寸：不小于6*8m（手持件为拉带形式的控火毯，拉带的宽度不低于30mm，可握部分长度不低于 500mm）。 3、重量：总质量≤25kg。 ★4、经纬向断裂强力≥600N。 ★5、持续耐火时间≥30分钟，且毯体保持完整性不破裂， ★6、绝缘性能：≥1999MΩ。 ★7、材质性能：燃烧性能达到 GB 8624-2012 规定的 A1 级。 8、环保性能：不含有对人体有害和会造成环境污染的成分，使用后无二次污染，环保无毒，废弃后可自然降解，对环境无污染。 |  |
| 8 |  | 汽车专用控火毯（增强版） | 3 | 件 | 1、车用灭火毯主体 + PVC 刀刮防水包装袋 2、尺寸：不小于6*8m（手持件为拉带形式的控火毯，拉带的宽度不低于 30mm，可握部分长度不低于 500mm）。 3、重量：总质量≤50kg。 ★5、经纬向断裂强力≥600N。 ★6、绝缘性能：≥1999MΩ。 ★7、燃烧性能达到 GB 8624规定的A1级，续燃时间、阴燃时间符合对应等级标准要求，持续耐火时间≥30分钟且毯体保持完整性不破裂。 8、环保性能：不含有对人体有害和会造成环境污染的成分，使用后无二次污染，环保无毒，废弃后可自然降解，对环境无污染。 |  |
| 9 |  | 消防水带拖车 | 2 | 辆 | 1、水带拖车取放架展尺寸不大于1140x450x570mm。 2、水带拖车把手抽拉式，可翻转 75 度至 80 度，脱开锁扣。 3、水带拖车用全铝结构设计，空车重量≤20kg，满载水带后总重≤70kg，放水带 160 米。 ★4、一人可以操作，设备展开时间 10 秒至 15 秒。 ★5、取放架有应急手动开关、 有带弹簧线电动按钮开关、有移动式无线遥控开关、三种开关来控制气路，增强可靠性，提高操作便利性。 |  |
| 10 |  | 指挥帐篷 | 1 | 顶 | ★1、内层参数： ★断裂强力：经向≥3000N，纬向≥2500N。 ★撕破强力：经向≥180N，纬向≥150N。 ★阻燃性能：经 / 纬向燃烧特征均为炭化，无熔融滴落。 ★防水性能：＞100kPa。 ★耐低温性能：纵向、横向均不分层、不开裂。 单位面积质量：≥280g/㎡。 2、外层参数 ★断裂强力：经向≥1500N，纬向≥1500N。 ★撕破强力：经向≥150N，纬向≥120N。 ★阻燃性能：经向续燃时间≤3s、纬向≤2.5s；滴落物未引起脱脂棉燃烧 / 阴燃。 ★防水性能（静水压）：＞100kPa。 抗粘连性：无粘连。 单位面积质量：≥520g/㎡。 |  |
| 11 |  | 多功能消防斗篷 | 10 | 件 | 1、颜色：黑色。 2、重量：单件斗篷质量≤2kg。 3、尺寸：≥1.75m*1.2m连帽款式。 ★4、氧指数：≥38%。 ★5、燃烧损毁长度：≤45mm。 ★6、燃烧性能达到 B1 级，续燃时间、阴燃时间、熔融滴落情况符合对应等级标准要求。 ★7、断裂强力：径向：≥400N 纬向：≥400N。 ★8、绝缘性能：≥200MΩ。 |  |
| 12 |  | 背负式灭火装置 | 30 | 套 | 1、装置尺寸:不大于180mm*670mm。 2、背负式架构，充装9L适用于锂电池火灾扑救的专用灭火剂。 ★3、有效喷射距离:≥10 米。 ★4、单次按压喷射时间 15 秒，工作压力≥1.0MPa。 ★5、内部填充灭火剂参数：凝固点≤-10℃环境下未发生凝固现象；pH 值 6.0~9.5；比重≥1.10g/cm³。 ★6、具备 A 类固体火灾及锂电池火灾扑救能力，灭火后具备防复燃性能。 |  |
| 13 |  | 自灭火贴片 | 200 | 件 | 1、尺寸：长≥100mm、宽≥100mm、厚度 ≥2.5mm。 2、外观及安装性能：贴片表面色泽匀称、光滑，无龟裂、起泡、破洞等缺陷，背面配备不干胶；背胶可与金属、塑料等表面牢固粘贴，满足安装技术要求。 ★3、灭火性能：可有效扑灭相对密封箱体的可燃液体火灾，火焰能在30s 内熄灭且不复燃，同时可满足 2-3 次重复灭火需求。 ★4、高低温环境：产品可在 70℃高温、-20℃低温条件各保持24h，室温恢复 8h 后，均不变软、不渗液，背胶无粘连脱落现象；可在 30s 内熄灭明火且无复燃。 5、湿热环境：产品可在 60℃、相对湿度 60% RH 的湿热条件下保持 24h，室温恢复8h后，无变软、渗液，背胶粘贴牢固；可在 30s 内熄灭火焰且无复燃。 ★6、绝缘性能：≥2000MΩ。 |  |
| 14 |  | 灭火套装 | 150 | 套 | 包含：灭火弹*4 + 灭火喷雾*1 + 灭火毯*1 1、外包装尺寸：不大于360*320*140mm。 2、灭火毯尺寸：不小于1.2*1m； ★3、燃烧性能：≥B1 级； ★4、氧指数：≥39%； ★5、断裂强力：径向：≥400N 纬向：≥450N； ★6、套装内配置的灭火毯可扑救A类固体表面火灾，灭火后毯体无烧穿、无熔融滴落，结构保持完整；续燃时间、阴燃时间符合 B1 级标准要求； ★7、灭火弹/灭火喷雾内部填充适用于锂电池火灾扑救的灭火剂，灭火剂凝固点：≤-10℃环境下未发生凝固现象；pH 值：6.0~9.5；比重：≥1.10g/cm³。 ★8、灭火弹、灭火喷雾具备 A 类固体火灾及锂电池火灾扑救能力，灭火后具备防复燃性能。 | 内含投掷式灭火弹、抑烟灭火喷雾、灭火毯。 |
| 15 |  | 电动自行车控火毯 | 20 | 件 | 1、尺寸：不小于3*4m；重量：总质量≤10kg。 ★2、耐热温度：长期耐热温度≥900℃，瞬时耐热温度达≥1400℃，高温下不坍缩、不熔滴；持续耐火时间≥30 分钟，在 800℃高温下保持完整性不破裂。 ★3、经纬向断裂强力≥600N。 ★4、控火性能：对电动自行车初期火灾进行有效控制，0.5小时以上的控火期内，火焰不穿透毯面，灭火后控火毯应保持完整，不被烧穿。 ★5、绝缘性能：≥1999MΩ。 ★6、材质性能：燃烧性能达到 GB 8624-2012 规定的 A1 级。 7、灭火效率：覆盖灭火响应时间≤3 秒，灭火成功率≥98%。 ★8、防护性能：具有良好的隔热性能，在火场环境下，毯体背面温度≤50℃，能有效保护使用者免受高温灼伤。 9、环保性能：不含有对人体有害和会造成环境污染的成分，使用后无二次污染，环保无毒，废弃后可自然降解，对环境无污染。 |  |
| 16 |  | 阻燃帐篷 | 2 | 顶 | ★1、断裂强力：经向≥1200N，纬向≥1100N。 2、撕破强力：经向≥175N，纬向≥125N。 ★3、阻燃性能：经向续燃 ≤0.1s、损毁长度 ≤30mm；纬向续燃 ≤0.1s、损毁 ≤30mm，无熔滴现象。 4、热稳定变化率：经向 ≤1.0%， ≤纬向 0.7%。 5、缩水率：经向 ≤1.0%，纬向 ≤1.0%。 6、表面抗湿：≥3 级，单位面积质量： ≤220g/m²。 7、色牢度：耐洗沾色≥4 级、耐水摩擦≥4 级、光色牢度≥4 级。 |  |
| 17 |  | 便携式防爆阻燃盾 | 2 | 套 | ★1、外层高温防护涂层耐温 ≥1000℃，使用时长≥450h，导热率 ≤0.3W/(m・k)，附着率≥5MPa，可耐受 900℃至室温冷热循环 100 次且不开裂。 ★2、内层：耐高温≥750℃, 内层吸能材料抗冲击力≥3 吨。 3、尺寸 可拆卸防护挡板：呈不小于15°倾斜弧面。 防爆玻璃观察窗：尺寸不小于30cm×17cm，中心高度不低于130cm。 水枪接口：中心高度不低于75cm。 防滑把手：中心高度不低于100cm。 弧形盾牌主体：曲率半径不小于135°。 脚踏锁紧滑块：旋转 90° 时实现重力式锁紧，旋转至平行时限制底板震动。 |  |
| 18 |  | 消防水带（20-40-30） | 400 | 盘 | ★1、公称压力 2.0MPa、内径 40mm、长度 30m，含配套标准接扣，符合 GB 6246 现行《消防水带》标准。 |  |
| 19 |  | 消防员灭火防护服 | 30 | 件 | 总质量：≤3.5KG 外观：各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；粘合衬不准有脱胶及面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。 ★1、阻燃性能：各层面料续燃时间≤2s，外层损毁长度≤32mm、隔热层≤29mm、舒适层≤86mm，无熔融、滴落、脆裂现象； ★耐热性能试验后：表面无炭化、脱落； ★高低温性能试验后：无断裂、起皱、扭曲。 ★2、物理性能 缩水率：各层面料经纬向≤5%； ★撕破强力：外层经向≥900N、纬向≥650N；舒适层经向≥500N、纬向≥300N； ★接缝断裂强力：外层经向≥900N、纬向≥650N。 ★3、防水透气性能 ★表面抗湿性能：≥4 级； ★耐静水压：≥50kPa； ★透湿率：≥5000g/(m²・24h)）； ★拒油性能：≥4 级。 ★4、反光性能 耐热后状态：无炭化、脱落；高低温试验后无断裂、起皱、扭曲。 ★5、工艺参数 色差：各部位色差≥4 级； ★整体热防护性能、热稳定性能符合国家相关标准要求；耐洗沾色、耐水摩擦、光照色牢度满足对应规范要求。 |  |
| 20 |  | 金属伸缩拉梯 | 15 | 部 | ★6 升12 米，符合现行《消防梯》（GA 137）标准要求。 |  |
| 21 |  | 中压分水器三分（80 转 40） | 20 | 个 | 1、内扣式连接。 ★2、额定工作压力1.6Mpa。 3、80mm 进水口，三路40mm出水口。 ★符合消防接口现行国家标准。 |  |
| 22 |  | 40 型多功能消防水枪 | 30 | 只 | ★40型多功能水枪。额定工作压力 1.6MPa，具备直流、喷雾、开花功能，符合消防水枪现行国家标准。 |  |
| 23 |  | 卡式公头转母头（80 转 40） | 30 | 个 | ★80 雄转 40 雌。额定工作压力 1.6MPa，符合消防接口现行国家标准。 |  |
| 24 |  | 卡式公头转母头（65 转 40） | 30 | 个 | ★65 雄转 40 雌。额定工作压力 1.6MPa，符合消防接口现行国家标准。 |  |
| 25 | 救援类 | 无齿锯 | 12 | 台 | 1. 可用于切割金属及混凝土材料切割。 ★2. 气缸排量≥ 85cm³。 ★3. 功率≥4kW。 4. 怠速转速≥2700rpm，最高功率转速 9500rpm。 ★5. 燃油箱容积≥1L。 ★5. 锯片直径≥350mm。 ★6. 切割深度≥125mm。 7. 质量（不含锯片、燃油）≤10kg。 |  |
| 26 |  | 手动破拆工具组 | 10 | 套 | ★1、集撬、拧、凿、切割、劈砍、拔、敲、撕、冲等手动破拆功能于一体，冲击头采用高强度工具钢，可破门撬锁、凿穿砖石、混凝土结构墙壁及楼板、切割汽车金属片及复合材料。 2、伸缩冲击臂：通过松动前锁紧螺母可调整冲击臂的长度，锁紧后与其它构件组合可提供任何长度的杠杆，松开锁紧螺母也可作往复冲击定位破拆之用；通过松动后锁紧螺母可互换其他构件。 3、宽錾刀：用于撬、凿开砖墙等坚硬物体及木质门窗，也可錾断锁链、螺栓等。此工具也可拆开分为刀头与接杆，接杆可与其他刀工具配合使用；窄錾刀：用于凿开砖墙、水泥等坚硬物体。 4、尖凿：冲击凿开坚硬物体，也可在定位冲孔后，使用其他刀具进行切割；撬皮器：与接杆配用，切割汽车、飞机等铁皮。 5、破锁拔钉器：用于撬开门窗，破开挂锁，拔出钢钉。 6、十字头：与接杆配合使用，有利于狭小空间用力，可破开门窗等；接杆：与其他构件配合使用。 |  |
| 27 |  | 多功能担架 | 15 | 台 | 1、可垂直、水平吊挂，地面拖拉，具有捆扎功能。 2、由特殊复合 PVC 材料制成，可用于消防紧急救援、深井及狭窄空间救护、地面一般救援、高平面下放救护、化学事故现场救护等。 ★3、拉伸强度（N/5cm）：≥6255，撕裂强度（N/5cm）：≥2340，垂直吊绳断裂强度：≥7120N，平行吊带断裂强度：≥7050N，固定带断裂强力：≥4730N。 ★4、额定载重：≥150kg，担架强度：≥300kg，氧指数：≥26%，耐高温（+45℃）、耐低温（-20℃）、耐汽油、耐酸、耐碱。 5、尺寸：2490*880*4.5mm，尺寸公差±2%。 6、重量：≤11kg，质量轻，存放空间小，便于携带。 |  |
| 28 |  | 多功能挠钩 | 15 | 套 | ★1、挠杆柄采用高强度的绝缘材料。 2、可多节组合。 3、杆头可更换，简便快捷。 4、不少于12件套：包括长挠杆 2 根、短挠杆 1 根（有水平仪）、挠钩、双头挠钩、消防锯、无火花消防锤、撑顶器、消防剪、消防斧、登高钩、爪耙、工兵铲等。 5、配备一个能容纳所有工具的装备箱。 |  |
| 29 |  | 消防员防蜂服 | 15 | 件 | 1、连体式：手套另外配备，其他部位连为一体，使其具有很好的密封性，拉链设计为侧方拉链，便于穿脱。 2、面罩为成型不锈钢网制成，具有耐折、耐压、回弹性好等特点，能很好的保护穿着的面部。 3、不锈钢网的面罩使该服装具有透气性好，视窗清晰，穿着舒适，行动自如等特点。 4、连体式防蜂服包括头罩 (内置帽壳、帽衬)、上下衣、胶靴连为一体，外配手套。 5、头罩内置帽壳、帽衬，视窗为钢网面罩，防蜂服后腰设计两个降温风扇 (并外覆风扇保护装置)，单独配备储电用充电宝，风扇可用开关调节。 ★6、断裂强力：经向≥450N，纬向≥450N；撕破强力：经向≥30N；纬向≥30N。 ★7、防穿刺性能：≥0.6N，防割性能：≥2N，耐静水压：≥17kPa。 8、充电宝：容量≥20000mAh，可连续工作≥7h。 |  |
| 30 |  | 挂钩梯（竹制） | 5 | 部 | 1、 工作长 4.1 米（允许 ±0.1 米公差）。 2、 最小梯宽 250MM。 3、梯档间距 340MM。 4、整梯质量≤11.6KG。 ★5、水平弯曲、梯蹬弯曲、梯节扭转、侧摇摆等变形指标，均须符合现行《消防梯》（GA 137）标准的要求。 |  |
| 31 |  | 挂钩梯（竹铝制） | 2 | 部 | 1、 侧板为铝合金材质，梯蹬为竹制。 2、 工作长 4.1 米（允许 ±0.1 米公差），最小梯宽 250MM，梯档间距 340MM。 3、整梯质量≤9kg。 ★4、水平弯曲、梯蹬弯曲、梯节扭转、侧摇摆等变形指标，均须符合现行《消防梯》（GA 137）标准的要求。 |  |
| 32 |  | 六米拉梯 | 5 | 部 | ★1、符合现行《消防梯》（GA 137）标准要求。 2、侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3、工作长度 6±0.2m，合并高度 3.75±0.2m。 4、最小梯宽 300±3mm。 5、梯蹬间距 280±2mm。 6、整梯质量≤28.8kg。 ★7、拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 ★8、抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 ★9、水平弯曲、梯蹬弯曲、梯节扭转、侧摇摆等变形指标，均须符合现行《消防梯》（GA 137）标准的要求。 |  |
| 33 |  | 单杠梯 | 12 | 部 | 1、 工作长度 3+-0.1（M）。 2、 小梯宽 250+-2（MM）。 3、 梯蹬间距 340+-2（MM）质量≤12KG。 ★4、水平弯曲、梯蹬弯曲、梯节扭转、侧摇摆等变形指标，均须符合现行《消防梯》（GA 137）标准的要求。 |  |
| 34 |  | 15 米金属拉梯 | 2 | 部 | 1、 铝合金制作，缩合时 6.5 米，最大工作高度 15 米。 ★2、 每节梯承受 200KG 不变形，由上中下三节组成，安全使用角度 70-76 度。 最大承载 2 人，单人重量≤80KG。 | 轻质 |
| 35 | 绳索类 | 过节滑轮 | 2 | 个 | ★1、符合 XF494-2023、GB/T24536 国内坠落防护国家标准。 2、滑轮直径≥60mm。 ★3、断裂负荷≥35KN。 ★4、最大工作负荷≥10KN。 5、兼容绳索直径 8~19mm，高度≥25cm。 |  |
| 36 |  | 单头可调牛尾挽索 | 6 | 个 | ★1、符合 XF494-2023、GB24543 国内坠落防护国家标准。 2、直径≥10mm。 3、单臂可调节≥1 米。 |  |
| 37 |  | 移动式带锁止防坠止坠器 | 8 | 个 | ★1、符合 XF494-2023、GB/T24537 国内标准。 2、兼容 10~13 毫米直径的绳索。 3、材质：铝，不锈钢，尼龙。 |  |
| 38 |  | 墙角保护器 | 4 | 个 | 1、滚轮护绳器可正反使用。 2、墙角与粗糙环境可用。 3、可用于平坦表面及多棱角区域。 4、允许多模块连接。 ★5、连接孔可用不同方式连接。 ★符合XF494-2023标准。 |  |
| 39 |  | 圆环 45KN | 4 | 个 | 1、材质：铝合金。 ★2、断裂强度：≥20kN。 ★符合XF494-2023标准。 |  |
| 40 |  | 钢缆锚点带 | 4 | 个 | 1、直径≥6mm。 2、长度≥50cm。 ★3、断裂负荷≥20KN。 4、重量≥200g。 ★符合XF494-2023标准。 |  |
| 41 |  | 机械抓结 | 4 | 个 | ★1、符合 XF494-2023标准。 2、负载凸轮式抓绳器。 3、绳索兼容 9~13mm。 |  |
| 42 |  | 攀树抓结 | 4 | 个 | ★1、符合XF494-2023标准。 2、长度≥60cm，宽≥18mm。 ★3、断裂负荷≥20KN。 |  |
| 43 |  | 单向滑轮 | 6 | 个 | ★1、单滑轮: 18kN。 ★2、工作负荷≥5KN。 3、效率≥90%。 4、滑轮直径≥32 mm。 ★5、兼容绳索直径 7~11 mm。 ★符合 XF494-2023标准。 |  |
| 44 |  | 万向单滑轮 | 6 | 个 | 1、最多可连接 3 个主锁，可直接使用绳索、挽索连接。 2、适用绳索直径：7~13mm。 3、滑轮直径≥35mm。 4、轴承类型：密闭滚珠轴承。 5、工作效率≥95%。 ★6、最大工作负荷：8 kN。 ★7、断裂负荷≥35kn。 ★符合XF494-2023标准。 |  |
| 45 |  | 万向双滑轮 | 2 | 个 | 1、最多可连接 3 个主锁，可直接使用绳索、挽索连接。 2、适用绳索直径：7~13mm。 3、滑轮直径≥38mm。 4、轴承类型：密闭滚珠轴承。 5、工作效率≥95%。 ★6、最大工作负荷：8 kN。 ★7、断裂负荷≥36kn。 ★符合XF494-2023标准。 |  |

备注：

1、以上所有技术参数均为供应商响应及履约验收的依据，涉及执行标准的均按现行最新有效国家标准、行业标准执行；

2、标注「★」的为实质性要求，须满足或优于，负偏离作无效响应处理；

3、未标注★的为一般技术要求，负偏离不直接作无效响应，供应商中标后须按此要求供货，不满足的须免费整改、换货至符合标准，否则采购人有权扣除对应货款及质保尾款。